项目需求书

四、服务要求

所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里；车辆三电系统保修期限不低于5年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。

★五、交货要求

交货时间：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。

交货地点：采购方指定

★六、付款方式

货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后20个工作日内支付合同总额的100%。

七、技术要求

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公务用车 | 1 | ★能源类型：插电式混合动力 |
|  |  |  | ★车身结构：5门7座MPV |
|  |  |  | ★排放标准：国VI |
|  |  |  | 车身长度（mm）:5140≤长≤5250 |
|  |  |  | 车身宽度（mm）:1870≤宽≤1970 |
|  |  |  | 车身高度（mm）：1800≤高≤1830 |
|  |  |  | 轴距（mm）：3000≤轴距≤3200 |
|  |  |  | 发动机排量（ml）：≥1.5T |
|  |  |  | 发动机功率（kw）：≥110 |
|  |  |  | 进气形式：涡轮增压 |
|  |  |  | 变速箱：无极变速箱或混合动力专用变速箱 |
|  |  |  | 电机类型：永磁同步 |
|  |  |  | 电机功率（kw）：≥200 |
|  |  |  | 纯电续航里程（km）：≥200 |
|  |  |  | 电池类型：磷酸铁锂电池 |
|  |  |  | 驱动形式：前置前驱 |
|  |  |  | 制动形式：前盘后盘 |
|  |  |  | 轮胎规格：≥235/60 R18 |
|  |  |  | 车辆颜色：黑色 |
|  |  |  | 其他配置：主副驾驶安全气囊、前排侧气囊、中排测气囊、前后排安全气帘、胎压显示、ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定系统、自适应巡航、能量回收系统、上坡辅助、全景影像、遥控钥匙、LED大灯，皮质座椅，自动空调、USB接口。 |

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。