技术要求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型客车 | 2 | ★燃油及排放：汽油或柴油，国六 |
|  |  |  | 车身结构：12座中型客车 |
|  |  |  | 车身颜色：白色 |
|  |  |  | 车身长度（mm）：5300≤长≤5500 |
|  |  |  | 车身宽度（mm）：2000≤宽≤2100 |
|  |  |  | 车身高度（mm）：2300≤高≤2600 |
|  |  |  | ★轴距（mm）：≥3300 |
|  |  |  | 发动机功率（kw）：≥150 |
|  |  |  | ★排量（ML）1995≤排量≤2800 |
|  |  |  | ★进气形式：涡轮增压 |
|  |  |  | ★变速箱：自动变速箱 |
|  |  |  | 驱动形式；前置前驱 |
|  |  |  | 悬架形式：前独立后非独立悬架 |
|  |  |  | 制动形式：前盘后盘 |
|  |  |  | 助力形式：液压助力 |
|  |  |  | 备胎规格；全尺寸备胎 |
|  |  |  | 基本配置：主驾驶安全气囊，ABS/EBD/EBA，后倒车雷达，手动侧滑门，遥控钥匙，LED大灯，前电动车窗，手动空调。 |
| 2 | 厢式载货车 | 1 | ★燃油及排放：柴油，国六 |
|  |  |  | 车身结构：厢式货车 |
|  |  |  | 车身及厢体颜色：白色或银色 |
|  |  |  | ★车身长度（mm）：9000≤长≤9200 |
|  |  |  | ★车身宽度（mm）：2550≤宽≤2600 |
|  |  |  | ★车身高度（mm）：3950≤高≤4000 |
|  |  |  | ★货厢尺寸：长6800，宽2450，高2600 |
|  |  |  | 货厢形式：翼展式厢体 |
|  |  |  | 准乘人数：3 |
|  |  |  | ★轴距（mm）：≥5000 |
|  |  |  | 发动机功率（kw）：≥175 |
|  |  |  | ★排量（L）排量≥4.5 |
|  |  |  | 额定载重（吨）：≥9 |
|  |  |  | ★变速箱：手动变速箱 |
|  |  |  | 轮胎数；6 |
|  |  |  | 驱动形式：4X2 |
|  |  |  | 其他配置：选装或加装尾板、厢体侧门。 |

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

未加注“★”号条款，出现偏离做减分处理。