项目需求书

- 项目背景

目前我单位现有车辆频繁出现大修情况，维修成本略高，严重影响正常使用，为全面提升执法响应效率、保障执法人员出行安全，因此，我单位提交购车请示，拟申请更新大客车1辆，车型为国产品牌，并得到购车批复，现通过政府采购平台进行招标采购。

- 项目预算

项目预算总金额450000元。

预算应包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。

四、服务要求

所投车辆保修期限不低于2年或者行驶里程50,000公里；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

在保修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。

★五、交货要求

交货时间：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。

交货地点：天津市滨海新区大港学海路78号

★六、付款方式

货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%。

- 大客车技术参数

| 整车 | 配置项 | 配置描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 车长 | 10.9m≤车长≤11m |
|  | 车宽 | 2.5m≤车宽≤2.55m |
|  | 车高 | 3.5m≤车高≤3.6m |
|  | ★轴距 | ≥5550mm |
|  | ★总质量 | 15800kg≤总质量≤16500kg |
|  | 燃料种类 | 柴油 |
| 底盘 | 发动机 | ≥310马力，国内优质品牌发动机。 |
|  | 发动机形式 | 直列，六缸，液冷，增压中冷高压共轨柴油机 |
|  | 排量 | ≥7600ml |
|  | 最大功率 | ≥228kW |
|  | 排放标准 | 国六 |
|  | 变速器 | 国内优质品牌，手动六速变速器 |
|  | 变速器形式 | 两软轴远距离操纵器 |
|  | 电子稳定控制系统 | 国产 ABS |
|  | 悬架系统 | 钢板弹簧 |
|  | 车桥 | 东风车桥，前桥：≥5.5t , 后桥：≥11t |
|  | ★轮胎 | 全车真空轮胎，轮胎型号11R22.5 |
|  | 制动系统 | 前盘后鼓制动器，加电涡流缓速器，ABS防抱死 |
|  | 轮辋 | 钢制轮辋 |
|  | 风扇电离合器 | 风扇电离合器 |
|  | 油箱 | ≥240L |
|  | 车辆限速 | 有发动机ECU限速（100km／h，有超速报警功能） |
| 车身 | 内饰 | 浅色内饰基调 |
|  | 地板结构 | 凹地板结构 |
|  | 地板革 | 仿木纹耐磨地板革 |
|  | 行李架配置 | 两侧内行李架 |
|  | 乘客门 | 全铝外摆式乘客门 |
|  | 窗帘配置 | 浅色软布垂条窗帘 |
|  | 遮阳帘 | 前风挡单幅遮阳帘 |
|  | 顶风窗配置 | 2个带换气扇顶风窗 |
|  | 灭火器 | 2个4kg干粉灭火器 |
|  | 灭火弹 | 发动机舱自动灭火弹 |
|  | 安全锤 | 6把防盗警报安全锤（其中司机处1把） |
|  | 侧窗配置 | 侧窗：两侧末上内嵌式推拉窗，其余全封闭单层钢化玻璃 |
|  | 行李舱门 | 手动上翻门 |
|  | 外后视镜 | 电动电除霜兔耳外后视镜 |
|  | 空调 | 顶置非独立单冷空调（制冷量不低于30000Kcal／h） |
|  | 除霜器配置 | 内外循环大功率水暖除霜器 |
|  | 取暖系统 | 车内安装独立采暖壁挂式散热器，前门安装踏步取暖器，驾驶区安装取暖器 |
|  | 司机扇 | 加装司机风扇 |
|  | 司机椅 | 仿皮气囊减震可调司机椅(三点式安全带) |
|  | 座椅数量 | 47+1座 |
|  | 乘客椅安全带 | 全车三点式安全带 |
|  | 乘客座椅模块 | 高靠背座椅，前后可调,可横移,无脚踏,浅棕拼黑PVC |
| 电器 | 长条灯配置 | 顶置厢灯 |
|  | 行车记录仪 | 新标准行车记录仪，卫星定位终端 |
|  | 倒车监视系统 | 单探头彩色监视器（倒车） |
|  | USB手机充电接口 | 驾驶区1个USB手机充电器模块 |
|  | 车载电脑 | 车载电脑专业版 |