滨海新区消防救援支队水上消防站装备项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2024-A-0107）

天津市政府采购中心

2024.7

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受滨海新区消防救援支队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对滨海新区消防救援支队水上消防站装备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：滨海新区消防救援支队水上消防站装备项目

（二）项目编号：TGPC-2024-A-0107

二、项目内容

# 第一包：消防专用救生衣45件，消防坐式半身安全吊带18条，消防全身式安全吊带18条，消防轻型安全绳50根，消防通用安全绳18根，消防防坠落辅助部件18套，手提式强光照明灯18具，消防用荧光棒180根。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第二包：消防员隔热防护服30套，消防员避火防护服2套，二级化学防护服8套，一级化学防护服4套，化学防护手套4套，内置劳动保护手套（内置纯棉手套）120副，防高温手套4副，消防员防蜂服4副，电绝缘装具2套，防静电服4套，消防阻燃毛衣75件，消防员降温背心32件，移动供气源1套，有毒气体探测仪1套，可燃气体检测仪1套，电子气象仪1套，音视频生命探测仪1套，消防用红外热像仪2台，漏电探测仪1个，测温仪2个，激光测距仪1个。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第三包：警戒标志杆10根，锥型事故标志柱10根，隔离警示带14根，出入口标志牌1组，各类警示牌2套，闪光警示灯3个，手持扩音器2个，躯体固定气囊1套，肢体固定气囊1套，消防过滤式自救呼吸器30具，救生照明线2盘，折叠式担架4副，伤员固定抬板2块，多功能担架1副，救生缓降器4个，灭火毯10块，医药急救箱2个，气动起重气垫1套，救援支架1组，敛尸袋20个，救生软梯1具，支撑保护套具1套，稳固保护附件1套，手动破拆工具组2套，液压破拆工具组2套，机动链锯2具，无齿锯2具，双轮异向切割锯1具，多功能刀具5套，液压开门器1套，毁锁器1套，多功能挠钩2套，绝缘剪断钳2把。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第四包：消防灭火机器人2台，机器人运输车1辆。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第五包：金属堵漏套管1套，注入式堵漏工具1组，木制堵漏楔1套，无火花工具1套，移动式排烟机1台，水驱动排烟机1台，移动照明灯组1套，多功能升降灯2套，移动发电机1台，大流量移动消防炮1门，空气充气泵1台，水幕水带5盘，消防移动储水装置1个，多功能消防水枪15支，直流水枪9支，移动式细水雾灭火装置2台，中压分水器10个，异型异径接口10组，消防水带带压堵漏装置2套，移车器4只，刺穿式破拆水枪1支，清洗烘干设备1套，转角水枪2支。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第六包：手抬泵1台，浮艇泵1台，手动炮1门，遥控炮2门，泡沫比例混合器2个，泡沫枪2支，二节拉梯6架，三节拉梯2家，挂钩梯6架，单杠梯6架，伸缩梯2架，中压水带80mm150盘元，中压水带65mm200盘，65mm水带架20个，80mm水带架30个，65mm水带扳手6付，80mm水带扳手6付，水带更换器（止水器）9个，水带桥9付，水带吊勾30个，水带包布30块，集水器80-125 2个，集水器80-150  2个，竹篓（含带）6个，地井连接器3个，地井钥匙（消火栓钥匙）9把，地上消火栓扳手9把，冰穿5把，帆布水桶6个，灭火器20个，绝缘拉杆2组，铁铤4套，挠钩8把，铁锨6把，大锤6个，板斧4把，保护大绳4条，滑轮4个，护腿板40个。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第七包：水下摄像机2套，大型无人机（水下）2架，水下机器人2架。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第八包：救援口哨40个，水面漂浮救生绳10个，静力绳10根，辅绳40根，镜像滑轮20个，单向滑轮20个，铝制安全钩150个，不成型扁带50根，自携式潜水装备10套。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第九包：水面供气式潜水装具2套。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第十包：冰面救援工具套组5套，救援浮桥2套，水下破拆装具2套，机动橡皮舟2套，机动橡皮舟拖车2台，救生拉网4套，救生滚钩4套，板浆10副，绳包10个，救生圈20个，救生抛投器10个，望远镜6个。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 第十一包：手持声纳2台、河床扫描仪2台、声纳生命探测仪2台。合同履行期限：即交货期为签订合同后30日内向采购人用户交付全部货物。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：450360元。其中：消防专用救生衣40500元，消防坐式半身安全吊带23400元，消防全身式安全吊带50400元，消防轻型安全绳22500元，消防通用安全绳16200元，消防防坠落辅助部件279000元，手提式强光照明灯12960元，消防用荧光棒5400元。

第二包：422250元。其中：消防员隔热防护服24750元，消防员避火防护服10000元，二级化学防护服12000元，一级化学防护服44000元，化学防护手套600元，内置劳动保护手套（内置纯棉手套）3600元，防高温手套1000元，消防员防蜂服4800元，电绝缘装具6000元，防静电服900元，消防阻燃毛衣30000元，消防员降温背心19200元，移动供气源26000元，有毒气体探测仪10000元，可燃气体检测仪7000元，电子气象仪4500元，音视频生命探测仪100000元，消防用红外热像仪110000元，漏电探测仪2000元，测温仪2400元，激光测距仪3500元。

第三包：558169元。其中：警戒标志杆1530元，锥型事故标志柱900元，隔离警示带980元，出入口标志牌335元，各类警示牌1800元，闪光警示灯270元，手持扩音器504元，躯体固定气囊2000元，肢体固定气囊2000元，消防过滤式自救呼吸器1500元，救生照明线8000元，折叠式担架2800元，伤员固定抬板1600元，多功能担架2500元，救生缓降器4800元，灭火毯1500元，医药急救箱1600元，气动起重气垫60000元，救援支架18000元，敛尸袋1200元，救生软梯1300元，支撑保护套具124000元，稳固保护附件10000元，手动破拆工具组4000元，液压破拆工具组220000元，机动链锯8000元，无齿锯34000元，双轮异向切割锯12000元，多功能刀具750元，液压开门器20000元，毁锁器7000元，多功能挠钩3000元，绝缘剪断钳300元。

第四包：1300000元。

第五包：849620元。其中：金属堵漏套管10000元，注入式堵漏工具10000元，木制堵漏楔3200元，无火花工具4800元，移动式排烟机13200元，水驱动排烟机30000元，移动照明灯组16000元，多功能升降灯10200元，移动发电机8500元，大流量移动消防炮55000元，空气充气泵200000元，水幕水带1500元，消防移动储水装置40000元，多功能消防水枪12300元，直流水枪1350元，移动式细水雾灭火装置52000元，中压分水器8000元，异型异径接口10000元，消防水带带压堵漏装置7000元，移车器12800元，刺穿式破拆水枪870元，清洗烘干设备339800元，转角水枪3100元。

第六包：437950元。其中：手抬泵60000元，浮艇泵15000元，手动炮13000元，遥控炮80000元，泡沫比例混合器10400元，泡沫枪1100元，二节拉梯4920元，三节拉梯35000元，挂钩梯2700元，单杠梯2100元，伸缩梯1400元，中压水带80mm75000元，中压水带65mm80000元，65mm水带架8000元，80mm水带架13500元，65mm水带扳手600元，80mm水带扳手600元，水带更换器（止水器）6120元，水带桥3150元，水带吊勾2400元，水带包布2700元，集水器80-125 760元，集水器80-150 800元，竹篓（含带）660元，地井连接器1200元，地井钥匙（消火栓钥匙）720元，地上消火栓扳手720元，冰穿600元，帆布水桶480元，灭火器3000元，绝缘拉杆3400元，铁铤400元，挠钩640元，铁锨360元，大锤840元，板斧480元，保护大绳2400元，滑轮2000元，护腿板800元。

第七包：4015000元。其中：水下摄像机55000元，大型无人机（水下）320000元，水下机器人3640000元。

第八包：1789300元。其中：救援口哨400元，水面漂浮救生绳8900元，静力绳6200元，辅绳1600元，镜像滑轮80000元，单向滑轮7200元，铝制安全钩30000元，不成型扁带5500元，自携式潜水装备1649500元。

第九包：2379700元。

第十包：1793350元。其中：冰面救援工具套组925000元，救援浮桥120000元，水下破拆装具535000元，机动橡皮舟69600元，机动橡皮舟拖车10000元，救生拉网400元，救生滚钩1200元，板浆3000元，绳包1150元，救生圈1800元，救生抛投器125000元，望远镜1200元。

第十一包：66000元。其中手持声纳6000元，河床扫描仪30000元，声纳生命探测仪30000元。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度或2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予10%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年7月5日至2024年7月12日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2024年7月5日9:00至2024年7月29日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年7月29日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年7月29日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年7月29日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、鲁志强

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538316

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：滨海新区消防救援支队

（二）采购人地址：天津市滨海新区晋州道616号

（三）采购人联系人：王凯

（四）采购人联系电话：022-66689552

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：滨海新区消防救援支队

2. 联系地址：天津市滨海新区晋州道616号

3. 联 系 人：朱玥

4. 联系方式：022-66689552

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2024年7月5日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。

5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层中队或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的滨海新区巡检巡修活动，并每半年自行组织技术人员对滨海新区用户使用情况进行巡检。

7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。

8. 若投标人所投产品为进口产品的，供货时须提供进口产品的报关证明。

（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市滨海新区消防救援支队水上消防站（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （六）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、样品

# （一）递交样品的时间及地点：2024年7月25日上午9:30-11:30递交样品，递交样品的地点在滨海新区水上消防救援站（滨海新区东疆港观海道与营海路交口）。联系人：郭兰旺，联系电话：18622507881。逾期送到的样品不予接收。

# （二）样品评测时间及地点：2024年7月29日下午13:30起评标委员会将进行样品评测，请各包（无样品评测包除外）投标单位的投标代表人及技术人员（无须携带CA数字证书）按时前往滨海新区水上消防救援站（滨海新区东疆港观海道与营海路交口）。

# （三）评审过程中评标委员会将对供应商样品进行破坏性检查，供应商自行承担由此产生的损失。

# （四）未中标供应商提供的样品于发布中标公告之日起7日内退还，逾期未退还的样品采购人将统一进行处理，退还样品联系人：卢斌，联系电话：15802258119。中标样品经采购人和中标供应商双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同验收合格后由采购人负责退还，中标样品不能顶替供货产品。

（五）未按招标文件要求提供样品或样品不齐全的，样品评分为0分。

（六）投标人提供的样品如涉及油、水、电、气、灭火剂等提前须自行加满，递交样品地不提供任何补充油、水、电、气、灭火剂的条件，样品提交后不允许补充油、水、电、气和灭火剂，样品测试过程中，仅允许投标人补充燃油。

（七）样品测试环节均由供应商自行操作演示，测试过程中如样品出现故障或损毁，供应商自行承担由此产生的损失。

（八）每个投标人最多可委托2名工作人员参加样品测试，评审期间应按照采购人要求在指定区域等待，严禁随意走动。

（九）本项目投标人须按照招标文件要求递交样品，投标人提供的样品须与所投产品一致，并在样品明显处粘贴（附件15：样品标签），各包递交样品如下：

# 第一包：消防坐式半身安全吊带 1套；消防全身式安全吊带 1套；消防轻型安全绳 1根；消防通用安全绳 1根；消防防坠落辅助部件1套。

# 第二包：二级化学防护服 1套；一级化学防护服 1套。

# 第三包：机动链锯 1具；无齿锯1具；双轮异向切割锯1具。提供样品时均处于未添加燃油状态，样品测试时需自行准备燃油。

# 第四包：消防灭火机器人1台。

# 第五包：移动照明灯组 1套、移动式细水雾灭火装置1台。

# 第六包：手抬泵 1台；浮艇泵 1台；二节拉梯 1架；三节拉梯 1架；。

# 第七包：水下机器人 1台。

# 第八包：自携式潜水装备1套。

# 第九包：水面供气式潜水装具1套。

# 第十包：冰面救援装具组 1套。

# 四、评审因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投消防腰带具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得35分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 35 |
| 第三部分 主观分（28分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对消防坐式半身安全吊带进行评测（6分）。 做工精细，设计科学合理。安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。安全吊带的承重织带宽度≥45mm且≤70mm，安全吊带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酯纤维。安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。带扣的边角半径≥6mm。带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。完全符合需求：6分；有1处不符合需求：4分；有2处不符合需求：2分；其他：0分。 二、对消防全身式安全吊带进行评测（6分）。 做工精细，设计科学合理。安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。安全吊带的承重织带宽度≥45mm且≤70mm，安全吊带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酯纤维。织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。带扣的边角半径应≥6mm。带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。完全符合需求：6分；有1处不符合需求：4分；有2处不符合需求：2分；其他：0分。 三、对消防轻型安全绳进行评测（4分）。 轻型安全绳材质结实耐用，柔软易打结，绳体粗细均匀，颜色是否符合要求。采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。轻型安全绳绳芯和绳头具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。轻型安全绳无安全隐患，悬挂在消防腰带上牢固。长度和直径符合要求。完全符合需求：4分；有1处不符合需求：2分；其他：0分。 四、对消防通用安全绳进行评测（4分）。 材质结实耐用，柔软易打结，绳体粗细均匀，颜色符合要求。采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。长度和直径符合要求。完全符合需求：4分；有1处不符合需求：2分；其他：0分。 五、对消防防坠落辅助部件进行评测（6分）。 各部件能够配合使用，搭配合理，使用方便，部件齐全，做工精致无毛刺，各部件功能能够实现，无安全隐患。用于辅助设备的织带边缘无松脱、割口或磨损，缝制部分无脱线，针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。各部件重量尺寸符合要求。完全符合需求：6分；有1处不符合需求：4分；有2处不符合需求：2分；其他：0分。 | 26 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至347812049@qq.com邮箱。 满足招标文件要求，无瑕疵：2分； 方案内容存在1处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（57分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投一级化学防护服、二级化学防护服具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件，提供一种产品得3分，最多6分。 | 6 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得45分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 45 |
| 第三部分 主观分（13分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对二级化学防护服进行评测（6分）。 1、查看服装防护时间标识是否符合要求。完全符合需求：2分；其它：0分。 2、面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。完全符合需求：1分；其它：0分。 3、化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。完全符合需求：1分；其它：0分。 4、化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。完全符合需求：1分；其它：0分。 5、称重。完全符合需求：1分，其他，0分。 二、对一级化学防护服进行评测（7分）。 1、查看服装防护时间标识是否符合要求。完全符合需求：2分；其它：0分。 2、面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。完全符合需求：1分；其它：0分。 3、化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。完全符合需求：1分；其它：0分。 4、化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。完全符合需求：1分；其它：0分。 5、大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。完全符合需求：1分；其它：0分。 6、称重。完全符合需求：1分，其他，0分。 | 13 |

# 第三包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得32分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 32 |
| 第三部分 主观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对机动链锯进行评测（12分）。 1、机动链锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。完全符合需求：2分；其他：0分。 2、整体结构设计合理，具有过滤系统，有自动复位停机开关，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固，实际操作无不安全因素。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、现场操作机动链锯，启动并连续切割木材，能够连续进行20次，切割顺畅，切口较平整，稳定可靠，不漏油，不发生机械故障，无安全隐患。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 4、重量符合要求。完全符合需求：2分；其他：0分。 二、对无齿锯进行评测（12分）。 1、做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。完全符合需求：2分；其他：0分。 2、结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。具有过滤系统。多功能锯片与无齿锯同一品牌。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、现场操作无齿锯，启动并连续切割圆钢，能够连续进行20次，切割顺畅，切口较平整，稳定可靠，不漏油，不发生机械故障，无安全隐患。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 4、重量符合要求。完全符合需求：2分；其他：0分。 三、对双轮异向切割锯进行评测（10分）。 1、双轮异向切割锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。完全符合需求：3分；其他：0分。 2、整体结构设计合理，操作使用便捷，实际操做无不安全因素。完全符合需求：2分；其他：0分。 3、现场操作双轮异向切割锯，启动并连续切割圆钢，能够连续进行20次，切割顺畅，切口较平整，稳定可靠，不漏油，不发生机械故障，无安全隐患，完全符合需求：3分；其他：0分。 4、称重。完全符合需求：2分；其他：0分。 | 34 |

# 第四包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投消防灭火机器人具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中每提供产品的完整检验报告扫描件得2分。 | 2 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得40分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣2分，最低0分 | 40 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、多段履带、四驱。可实现单侧履带同步运行。可原地回转。具有自动脱离水带和水带爆裂防跑水功能。完全符合需求：8分；有1处不符合需求：4分；其它：0分。 2、具有良好的通过、避震和跨越障碍的能力。垂直越障400mm障碍物测试。完全符合需求：4分；不符合：0分。 3、实际进行喷射测试，水柱充实，具有自喷淋装置。完全符合需求：6分；有1处不符合需求：3分；其它：0分。 4、具备无线数据传输功能，检测到的所有数据均可通过无线方式传输到后方遥控器，后场显示屏可观察到叠加在视频图像上的信息（状态、数据），遥控器可显示有机器人温度、障碍物、气体浓度、电池余量等。完全符合需求：4分；其它：0分。 5、外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠；过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。完全符合需求：2分；其它：0分。 | 24 |

# 第五包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投移动照明灯组具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得35分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 35 |
| 第三部分 主观分（28分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对移动照明灯组进行评测（17分）。 （1）实际发动照明，查看使用效果。灯具采用三灯头设计，灯头转动自如，可单向照明或环照照明；灯具可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光控制，便于远距离操控，可实现警示灯的开启及关闭、灯光的无极调光、电量信息查看等。灯具内部电路布局合理，电路连接简洁规范，易维护。测量升降杆最大升起高度。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其它：0分。 （2）对连续工作时间进行测试，在样品满电情况下，将灯具打开到强光模式下进行检测。完全符合需求：4分；其它：0分。 （3）对产品标识进行查看，内容符合要求，标识清晰牢固。完全符合需求：2分；其它：0分。 （4）称重。完全符合需求：2分；其它：0分。 二、对移动式细水雾灭火装置进行测试（11分）。 1、分别测试两种工况下喷射状态，查看射流效果，各连接处无漏水现象，可喷射泡沫。完全符合要求：4分；其它：0分。 2、称量满液状态下重量。完全符合要求：2分；其它：0分。 3、各部件连接牢固，无加工缺陷或机械损伤，机械部件有防腐涂层、镀层完整均匀。完全符合要求：2分；其它：0分。 4、整体结构科学合理，符合人体工程学，背负后无明显不适。完全符合要求：3分；其它：0分。 | 28 |

# 第六包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投三节拉梯、二节拉梯（6米）、挂钩梯、手抬泵具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件，提供一种产品得2分，最多8分。 | 8 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得30分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 30 |
| 第三部分 主观分（28分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对手抬泵进行评测（7分）。 1、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌信息齐全。消防泵出水口径安装准确，维修备件齐全。完全符合要求：5分；有1处不符合需求：2.5分；其它：0分； 2、分别测试电启动和手动启动效果，吸水效果，查看吸水过程中手抬泵运转情况。手抬泵启动顺畅、运转稳定，吸水时间满足需求。完全符合要求：2分；有1处不符合需求：1分；其它0分。 二、对浮艇泵进行评测（7分）。 1、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明各参数性能。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。消防泵出水口径安装准确，配件齐全。完全符合要求：5分；有1处不符合需求：2.5分；其它：0分； 2、测试启动效果，查看浮艇泵在运转过程中的稳定性。浮艇泵启动顺畅便捷，运转稳定，吸水时间满足需求完全符合要求：2分；有1处不符合需求：1分；其它0分。 三、对二节拉梯进行测试（5分）。 1、表面光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈橘黄色，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。完全符合要求：2分；其它：0分。 2、梯蹬紧固。螺栓、铆钉紧固。焊缝（如有）无开裂。侧板和梯蹬不松动、裂缝、断裂、擦伤或变形。各连接处不松动、磨损或其他缺陷。完全符合要求：2分；其它：0分。 3、标识牢固，内容准确。完全符合要求：1分；其它：0分。 四、对三节拉梯进行测试（9分）。 1、对三节拉梯做工精细度进行查看，梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔，四面焊实；金属梯蹬有防滑措施，防滑件与梯蹬紧固无位移；拉梯紧固件垂直旋紧，无突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头；消防梯外表面光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆；拉绳柔顺不起股，拉绳弹力不应过大，端部有收尾，并用同种材料的细绳扎缝。完全符合要求：4分；有1处不符合需求：2分；其它：0分。 2、对三节拉梯功能设计进行评测，消防梯侧板装角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角；全部展开时有限位，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠；梯顶滑轮为轴承式，便于升降。完全符合要求：2分；有1处不符合需求：1分；其它：0分。 3、实际展开，有无不安全因素等。完全符合要求：2分；其它：0分。 4、查看标识是否符合要求。完全符合要求：1分；其它：0分。 | 28 |

# 第七包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投水下机器人具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得37分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 37 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 水下机器人样品评测 | 1、机械手具备以下三个功能：一体式结构，同时具备夹取和剪切功能；自带作业摄像头，可以实现360°旋转；夹取/剪切力最少可达10kg。完全符合需求：6分；有1处不符合需求：3分；其他：0分。 2、独立外置云台同时搭载照明摄像声呐系统实现±90°的俯仰运动。完全符合需求：3分；其他：0分； 3、显控界面可以实时显示监控推进器转速、功率、温度、电压、使用时长等报警记录功能。完全符合需求：3分；不符合：0分； 4、水下实际操作具备快速搜寻、智能搜寻功能，减少人工作业，查看使用效果：完全符合需求：9分；有1处不符合需求：6分；有2处不符合需求：3分；其它：0分； 5、具备姿态模拟，实时显示水下本体在水下的运动姿态、朝向方位等。完全符合需求：3分；其他：0分 | 24 |

# 第八包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得30分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 30 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 自携式潜水装备样品评测 | 1、做工精细、配件齐全，各配件能够配合使用。完全符合需求：3分；有1处不符合需求：2分，有2处不符合需求：1分，其他：0分。 2、潜水头盔外形符合人体工程学，具有泄水孔设计。内衬具有缓冲结构设计，帽带可调节，能够适合大部分人头部尺寸，有可拆卸的360度旋转灯架，头盔前方有支架，可固定潜水头灯。完全符合需求：4分；有1处不符合需求：2分，其他：0分。 3、全面罩设计科学合理，采用五点头带设计。具有快速调整面镜扣带设计，方便单手调整松紧；具有调整的耳压平衡鼻阻块，自带空气流动引导除雾功能。平衡二级头可单独拆卸，方便存储和保养维护。有一体设计的水面呼吸阀，水面呼吸阀为单向阀。完全符合需求：4分；有1处不符合需求：2分，其他：0分。 4、水下通信系统耳麦组件的设计科学合理，采用有线或无线方式连接，能够与潜水头盔或全面罩连接，声音清晰，通讯效果良好。完全符合需求：4分；有1处不符合需求：2分，其他：0分。 5、实际穿着干式潜水服、整体保温服、潜水手套和保暖头套版型设计科学，穿着舒适方便，做工精细，结实耐用。干式救援服膝盖处有补强设计，裤腿两侧有宽敞的技术口袋，方便置物，袖口和领口可以快速更换。整体保温服袖口有防滑扣环，裤口为蹬带设计。完全符合需求：4分；有1处不符合需求：2分，其他：0分。 6、浮控衣采用流线型造型设计，至少具有6个金属D型环，方便装挂物件。肩部采用快速扣结构，增强对背部的保护，背板配备把手设计，腰带、肩带可调节，舒适耐用。两侧有可快速打开的压铅口袋，采用整合式快卸配重系统，具有紧急备用调节器承接装置插口。具有快速充气阀、紧急口吹式充气阀和三个快泄排气阀。铅块重量满足需求。完全符合需求：3分；有1处不符合需求：2分，有2处不符合需求：1分，其他：0分。 7、单表至少具有深度计、压力表及指北针功能，设计紧凑，显示清晰，观测方便。能够快速的固定在浮控衣上。完全符合需求：3分；有1处不符合需求：2分，有2处不符合需求：1分，其他：0分。 8、腕表有完整的手表功能及水下计时等功能，能够显示当前深度和平均深度、当前减压状态及剩余时间、水域环境、气体环境和潜水时间等，有上升速度显示和氮余量饱和显示，有警报功能，保障潜水人员安全。至少有高氧、空气、自由、水下计时4种模式。完全符合需求：3分；有1处不符合需求：2分，有2处不符合需求：1分，其他：0分。 9、潜水手电具有强光、弱光、爆闪3种模式。有电量指示功能，能够根据不同颜色指示灯判断是否亏电。重量符合要求。完全符合需求：3分；有1处不符合需求：2分，有2处不符合需求：1分，其他：0分。 10、拉杆箱结实耐用，可容纳整套潜水装具，具有隐藏背带，底部安装防滑耐磨的滑轮，方便救援时快速携带。拉杆箱内部设计合理，铅块、腕表等小件可单独存放，便于寻找。完全符合需求：3分；有1处不符合需求：2分，有2处不符合需求：1分，其他：0分。 | 34 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至347812049@qq.com邮箱。 满足招标文件要求，无瑕疵：2分； 方案内容存在1处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 第九包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投水面供气式潜水装具具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得27分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 27 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | （1）各配件做工精细，配件齐全，相互之间能够配合使用，连接牢固，使用方便，结构设计满足要求，符合水下救援时动作习惯，无不安全因素。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 （2）干式潜水服由高密度压缩氯丁橡胶材料制成，内层采用热压密封，领袖封采用超弹氯丁橡胶和光滑尼龙压层制成，胸口配有可旋转充气阀，侧向按压充气，可调节排气阀位于左上臂，具有自动、半自动、手动三档调节，可按压排气，后开水密拉链，膝部抗磨损凯夫拉护膝，内部配有吊带系统，配有一体式潜水靴，在体侧分别有2个口袋，配有D型环可挂潜水手电、工具袋等。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 （3）潜水手套采用三层复合氯丁橡胶材质，腕部采用加宽加强弹性松紧带及双面粘合魔术扣带，手掌和手指处采用大面积凯夫拉材质。水下安全带由高强度尼龙织带制成，长度可根据潜水员身型调节；完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 （4）潜水脐带由一根内径1/4”的测深管和一根内径为3/8”的供气管和一根水下加强专用四芯电话线组合而成；三根聚合外加凯夫拉线层，再以pu材质保护层，做成一根单根的脐带。脐带水面端可以连接潜水配气盘和潜水电话，水下端可以连接潜水面罩。不会过度弯曲打结，造成憋气。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 | 36 |

# 第十包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 3 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得42分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣1分，最低0分 | 42 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 冰面救援工具套组样品评测 | 1、对各附件数量型号进行清点，进行外观检查；完全符合需求：9分；有1处不符合需求：6分；有2处不符合需求：3分；其它：0分。 2、称重，测量长度等；完全符合需求：9分；有1处不符合需求：6分；有2处不符合需求：6分；其它：0分。 3、对做工精细度进行查看，无开胶、脱线、毛刺等现象。完全符合需求：6分；有1处不符合需求：4分；有2处不符合需求：2分；其它：0分。 | 24 |

# 第十一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（58分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投全部产品每增加1年保修得1分，最多2分 | 2 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩2分，最多6分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 6 |
| 4 | “●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得48分； “●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，存在1条扣2分，最低0分 | 48 |
| 第三部分 主观分（12分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训周期、培训内容，逐队上门开展装备接装培训，对装备技术性能、操作使用方法、维护保养方法、注意事项等内容进行细致的讲解等。 培训后，将培训单原件送到采购人处，培训视频和照片发送至347812049@qq.com邮箱。 满足招标文件要求，无瑕疵：2分； 方案内容存在1处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 2 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 为切实做好滨海新区水上消防救援站执勤能力建设工作，确保水上消防救援站投入执勤前具备各项作战能力。在聚焦“全灾种、大应急”任务需要，切实担负起应急救援主力军和国家队的职责使命，强化执勤作战能力，减少作战力量需求，合理优化战斗部署，结合东疆港辖区实际，需为水上消防救援站装备器材进行。

# 本项目属于工业。

# 二、采购清单

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“●”号条款为重点条款，若出现负偏离将在评审时扣分。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第一包

★1. 投标产品实质性要求

所投手提式强光照明灯、须具备防爆合格证，提供证书扫描件。

2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防专用救生衣 | 符合《消防用救生衣试验大纲》国家标准。 用于消防员水上救援时穿着的衣物。 ●1、采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，救生衣上有反光条，具备哨笛、气瓶等多种水上救援工具。救生衣上科学位置设置牢固设置他救把手可系绳索方便他救。 ●2、救生衣浮力固有浮力≥50N，救生衣气囊充气后总浮力≥100N。救生衣气囊手动充气时间≤5S，质量≤1.5㎏，24小时后浮力损失率≤5%，浮力有效时间≥48小时。 ●3、适宜贮存温度5-35℃，标准环境保存产品有效期≥60月。每套救生衣在固有配备1套充气装置和气瓶的基础上，整套另含4个气瓶（与固有配备的充气装置和气瓶同属于同一制造商生产）。 4、救生衣应具有符合标准的产品标识。救生衣与附带救生圈连接强度可靠，各部件及接缝连接牢固，不能撕裂，穿着舒适。提供货物应配件齐全，颜色鲜艳，反光条在黑暗环境下清晰可见。产品应在背部印有“天津消防”横向黑体字号高度不小于5cm、宽度不小于20cm的白色反光标识。 ●5、产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。交货时提供中文详细使用说明书。 | 件 | 45 |
| 2 | 消防坐式半身安全吊带 | 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。用于消防救援人员高空救援或自救的装备。 围于躯干的带有必要金属零件的织带，用于承受人体重量以保护其安全。 一、总体要求 ●设计负荷≥1.33kN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于紧急逃生。 二、外观和加工 1、安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。 2、安全吊带的承重织带宽度≥45mm且≤70mm，连接织带宽度≥1.5mm，承重织带厚度≥3mm。 3、安全吊带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 4、织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酯纤维，织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。 5、织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 6、安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 ★7、拉环不允许焊接，厚度≥5mm，材质50钢。 8、带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。 9、带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 10、零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 11、带扣的边角半径≥6mm。 ●三、静负荷性能 安全吊带上所有承载连接部件经正立方向静拉力试验，试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。整带正立方向经力值22kN静负荷实验后，无损伤。 ★四、抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件须经冲击试验。 ●五、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 ●六、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 七、其它要求 1、吊带上有明显的标识和使用说明，配有专用存储袋。产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。提供中文详细使用说明书。 八、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、做工精细，设计科学合理。安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。 2、安全吊带的承重织带宽度≥45mm且≤70mm。安全吊带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 3、织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酯纤维。安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 4、带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。带扣的边角半径≥6mm。带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 5、零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 | 条 | 18 |
| 3 | 消防全身式安全吊带 | 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。用于消防救援人员高空救援或自救的装备。 围于躯干的带有必要金属零件的织带，用于承受人体重量以保护其安全。 （一）总体要求 ●设计负荷≥2.67kN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位，适用于救援，可以为分体或连体结构。 （二）外观和加工 1、安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。 2、安全吊带的承重织带宽度≥45mm且≤70mm，连接织带宽度≥1.5mm，承重织带厚度≥3mm。 3、安全吊带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 4、织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酯纤维。 5、织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 6、安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 ★7、拉环不允许焊接。 ●8、前拉环厚度≥7mm，后拉环厚度≥5mm，材质50钢。 9、带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。 10、带扣的边角半径应≥6mm。 11、带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 12、零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 ●（三）静负荷性能 所有承载连接部件经正立、倒立和水平方向静拉力试验，试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。整带正立方向经力值22kN静负荷实验后，无损伤。 ●（四）耐高温性能 经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 （五）样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、做工精细，设计科学合理。安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。 2、安全吊带的承重织带宽度≥45mm且≤70mm。 3、安全吊带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为聚酯纤维。织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。 4、安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 5、带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。带扣的边角半径应≥6mm。带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 6、零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 | 条 | 18 |
| 4 | 消防轻型安全绳 | 符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 在灭火救援、抢险救灾或日常训练中用于承载人的绳子。 一、长度：15m 二、总体要求 安全绳应采用连续结构、夹心绳结构。由原纤维材质制成，安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。每根安全绳的两端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管，结实耐用。绳体柔软。 三、直径 型号及直径≥9.5mm，且≤10.5mm。 ●四、破断强度 最小破断强度≥25kN。 ●五、延伸率 当承重达到最小破断强度的10%时，延伸率≥1%，且≤10%。 ●六、耐高温性能 经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无融熔、焦化现象。 七、标识及其它 绳体为白色或米色。配有绳子缠绕好后挂在消防安全腰带上的黑色保护外套，外套材质不易起静电、阻燃。绳芯和绳头具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。交货时提供中文详细使用说明书。 八、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、轻型安全绳材质是否结实耐用，柔软易打结，绳体是否粗细均匀，颜色是否符合要求。 2、采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 3、轻型安全绳绳芯和绳头是否具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 4、查看轻型安全绳有无安全隐患，悬挂在消防腰带上是否牢固。 5、测量长度和直径。 | 根 | 50 |
| 5 | 消防通用安全绳 | 符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。 消防部队在灭火救援、抢险救灾或日常训练中用于承载人的绳子。 一、总体要求 安全绳应采用连续结构、夹心绳结构。由原纤维材质制成，安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。每根安全绳的两端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。 二、直径 直径≥12.5mm，且≤16mm。 ●三、破断强度 最小破断强度≥60kN。 ●四、延伸率 当承重达到最小破断强度的10%时，延伸率≥1%，且≤10%。 ●五、耐高温性能 经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无融熔、焦化现象。 六、每根长度为50米。 七、标识及其它 绳体为白色或米色。配有绳子缠绕好后放置于内的黑色保护外套，外套材质不易起静电、阻燃。绳芯和绳头具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。提供中文详细使用说明书。 八、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、消防通用安全绳材质是否结实耐用，柔软易打结，绳体是否粗细均匀，颜色是否符合要求。 2、采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 3、消防通用安全绳绳芯和绳头是否具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 4、测量长度和直径。 | 根 | 18 |
| 6 | 消防防坠落辅助部件 | 与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件。 五点式全身安全带1个；绳索救援手套2副；双滑轮2个，无柄手持上升器1个；自制停式下降器1个；脚踏带3个；高空头盔1个；短连接1个；游动止坠器1个；势能吸收器1个；挤压类备用止坠器1个；三段自动锁6个；D型双段主锁6个；主锁（钢）6个；丝扣锁1个；半永久锁扣3个；万向单滑轮4个、装备包（个人）1个；小型单滑轮1个；胸式上升器1个；脚式上升器（左脚）1个；可调节挽索1个；防磨地垫1个；膝式上升器1个；成型挽索1个、扁带（600mm）2条、扁带（800mm）2条、扁带（1200mm）2条、中号分力板1个、大号分力板1个、钢缆锚点（钢锁环）2个、绳索保护套2个、链条绳索保护器1个、救援三角带1条、50米静力绳2条、10米辅绳1根，紧绷绳自制停下降器1个。 （1）五点式全身安全带 1、可上下分体的全身式安全带，内置可拆卸胸式上升器，多个装备环。腿带和腰带采用双层衬垫设计，灵活性强，舒适度高。 2、防坠落挂环使用橙色，承重环使用灰色；左右肩垫颜色不同，方便快速识别，腿环有快插口装置，腰带内置紧急救援割绳刀，腿环与腰带间距可调节，适配不同身材。 3、重量≤3.5kg。 （2）绳索救援手套 1、用于绳索救援、日常攀爬训练，可根据手型大小设置不少于3个尺码大小。 2、材质：手掌使用山羊头层皮制造，柔软耐磨。掌心、食指、母指工作部位双层防磨补强，补强强车缝使用耐磨芳纶线。手背使用弹力涤纶面料，手指自由弯曲灵活工作。 3、手腕对称设置17mm锁孔，方便用锁挂起挂于安全带上，随手拿取使用。 （3）双滑轮：1、1.5寸可万向转动，同时具备万向结和滑轮的功能，带有万向结的一体式双滑轮，双面皆带有防误操作按钮； 2、滑轮材质：高强度铝合金； 3、滑轮尺寸≥38mm，重量≤480g； 4、适用绳索直径≤13mm，破断力≥36KN； （4）无柄手持上升器 1、形式：右手式上升器； 2、材质：高强度铝合金； 3、适用绳径：8mm-13mm；重量≤170g，最大工作负荷≥200kg； 4、符合人体工程学设计，手柄能提供更好的舒适度和有力的抓握；注塑的手柄备有食指抓握区域，同时宽阔的底部支撑可防止手滑脱手；多重弧度棘齿凸轮设计，令其上升时阻力更低，而制停时咬合力更大，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定；下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，配戴手套依然操作自如。 （5）自制停式下降器 1、移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落； 2、内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降； 3、具有系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，采用不锈钢耐磨板，具有良好的抗磨损和耐用性。 3、重量≤600g； 4、绳索适用范围：10-11.5mm； 5、最大下降：≥250kg物体； 6、下降速度：≥0.5-2m/s； 7、材质：铝合金，钢，尼龙。 8、开启型辅助制动块用于自动制停下降器，可以根据负重以及绳索直径增加摩擦，并可随时安装或取下绳索。 9、重量：≤20g。 （6）脚踏带 1、材质：高强度聚乙烯纤维，轻便，拉力大； 2、长度≥143cm； 3、打组缝合，绳芯不滑动，不锈钢二孔调节扣，快速调节绳索长度； 4、直径≥5.3mm； 5、重量≤55g； 6、调节长度范围不小于：35cm-145cm。 （7）高空头盔 1、材质：采用聚苯乙烯泡沫内腔及ABS外壳，为头部提供最大程度缓冲保护； 2、下巴带可拆卸，两侧透气孔内置纱网避免细小物体飞溅进入。磁性锁芯搭扣，便于戴着手套快速穿戴，避免夹住面颊皮肤。内置可拆卸型头灯和耳罩卡槽。带可装护目镜的卡子； 3、头围：≥51 - 63 cm，重量≤460 g； 4、颜色：至少有橙色和白色两种颜色，根据需求选择颜色数量； （8）短连接 1、长度10cm-12cm； 2、断裂负荷≥2200daN(kg)； 3、尼龙材质； （9）游动止坠器 1、重量≤435g； 2、绳索适用范围：10-13mm； 3、工作负荷：≥100Kg； 4、制动距离：≤20cm； 5、安全绳索通过移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。止坠器内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。在绳索的任何位置均可便捷的安装和移除。 （10）势能吸收器 1、长度：≥40cm； 2、重量：≤205g； 3、最大负荷：≥250kg 4、配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，便于安全检查和防止磨损，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损； （11）挤压类备用止坠器 1、适用绳索范围：10.5mm-13mm，可以两个方向跟随使用者的止坠器，工作定位使用； 2、承重：≥140kg； 3、重量：≤170g。 （12）三段自动锁 1、轻型O型铝合金三段锁扣。H型轮廓有助于更好的抓力。上锁系统：三段自动扣。 2、开口尺寸≥22 mm； 3、纵向拉力≥25 kN； 4、横向拉力≥8kN； 5、开口拉力≥7kN； 6、重量≤80g； （13）D型双段主锁 1、纵向拉力：≥27KN； 2、横向拉力：≥8KN； 3、开口拉力：≥7KN； 4、开口尺寸：≥25mm； 5、重量：≤75g。 （14）主锁（钢） 1、椭圆形钢制锁扣，适用于安装锚点或连接金属结构。H型轮廓有助于更好的抓力。上锁系统：自动锁。 2、开口尺寸≥22 mm； 3、纵向拉力≥38 kN； 4、横向拉力≥16kN； 5、开口拉力≥15kN； 6、重量≤200g； （15）丝扣锁 1、轻型O型锁扣。H型轮廓有助于更好的抓力。可与CAPTIV固定杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接；上锁类型为手动丝扣，锁门处有红色指示，便于观察锁门是否锁住； 2、开口尺寸≥22 mm； 3、纵向拉力≥25 kN； 4、横向拉力≥8kN； 5、开口拉力≥7kN； 6、重量≤70g； （16）半永久锁扣 1、梅龙锁，椭圆形钢制半永久锁扣，用于安全带和挽索的连接。 2、开口尺寸：≥16mm； 3、纵向拉力：≥25kN； 4、横向拉力：≥10kN； 5、重量：≤60g。 （17）万向单滑轮 1、可万向转动，同时具备万向结和滑轮的功能，带有万向结的一体式单滑轮，双面皆带有防误操作按钮； 2、1.5寸可万向转动，适用绳索直径≤13mm，破断力≥36KN； 3、滑轮材质：高强度铝合金， 4、滑轮尺寸≥38mm，重量≤290g； （18）装备包（个人） 1、用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨、容量大，可桶装，可平铺展开。 2、材质：尼龙； 3、规格：≥75*30*20cm，容量：≥55L ，展开尺寸：≥78*100cm； 4、重量：≥2900g。 （19）小型单滑轮 1、高强度、超高效率滑轮，适合专业救援队频繁使用。接受三个钩，以方便使用。 2、滑轮直径≥38mm； 3、效率≥95%； 4、最大工作负荷≥8kN； 5、重量≤190g； 6、适用绳索直径：7～13mm； （20）胸式上升器 1、适用绳索直径：8-13mm； 2、最大负重≥140kg； 3、重量≤150g； 4、带有自清洁槽的齿形凸轮可在任何条件下（冻结）优化性能或泥泞的绳索，走绳槽用不锈钢加强，以提高耐磨性。 5、材料：铝、不锈钢和尼龙； （21）脚式上升器（左脚） 1、用于配合绳索上升器。凸轮机构完全集成在脚上的主体中，防止钩住绳索等其他物体，脚向后简单的移动即可从绳中释放，系带采用快捷扣，方便快捷调整松紧；脚式上升器的防脱块，有助于在绳索上升期间将绳索保持在脚式上升器里面，防止绳索脱出； 2、适用绳索直径：8-13mm； 3、重量≤90g； 4、材质：铝、不锈钢、聚乙烯纤维； （22）可调节挽索 1、可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径：≥10mm，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、沿横渡绳移动等），以便于挂锁。 2、重量：≤175g，单臂可调节至1米。 （23）防磨地垫：用于救援时，铺垫于地面，有效保护器材与地面的直接磨擦。 1、材质：100%纯棉，耐高温；双层料结构坚固耐磨。 2、具有304不锈钢气眼，垫与垫可拼接；6个304不锈钢17mm孔径气眼，可直接挂主锁固定；双层16安加密面料车缝结构坚固耐磨，充份保护。实现快速多个垫拼接；保护面积大，适合不规则的环境使用。 3、尺寸≥80*100cm； 4、重量：≤1000g； （24）膝式上升器 1、适用绳索直径：8-13毫米； 2、带脚踏带，使上攀更容易，由一根上方扁带、一个上升器、一个带脚踏圈的下方扁带和一个工具包组成，整个系统可以调节，适合各种体型；重量≤290g； 3、材质：铝、钢、尼龙、聚酯；承重≥170KG； （25）成型挽索 1、固定行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径：≥10mm，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。以便于挂锁。 2、重量：≤175g。 （26）扁带（600mm） 高强度聚乙烯纤维扁带，缝合终端采用电脑数控工艺，无任何断裂，变形，划痕，磨损或腐蚀等现象。采用尼龙材质。拉力不小于2200 daN（kg）。尺寸：8mm（宽）x600mm（长）；重量≤20克/米。 （27）扁带（800mm） 高强度聚乙烯纤维扁带，缝合终端采用电脑数控工艺，无任何断裂，变形，划痕，磨损或腐蚀等现象。采用尼龙材质。拉力不小于2200 daN（kg）。尺寸：8mm（宽）x800mm（长）；重量≤26克/米。 （28）扁带（1200mm） 高强度聚乙烯纤维扁带，缝合终端采用电脑数控工艺，无任何断裂，变形，划痕，磨损或腐蚀等现象。采用尼龙材质。拉力不小于2200 daN（kg）。尺寸：8mm（宽）x1200mm（长）；重量≤36克/米。 （29）中号分力板 1、8孔锚固点（非环形），孔径：19mm，用于救援时制作锚点。 2、材质：铝合金制成； 3、断裂负荷≥45kN； 4、重量：≤220g。 （30）大号分力板 1、12孔锚固点（非环形），孔径：19mm，用于救援时制作锚点。 2、材质：铝合金制成； 3、断裂负荷≥50kN； 4、重量：≤350g。 （31）钢缆锚点：为高处作业，坠落防护的个体防护装备，用于作为连接于建筑/自然结构的锚点（挂点）装置，可环绕作业环境中如圆管、工字钢等合适的结构双臂使用。 1、材质：不锈钢、铝、聚氯乙烯； 2、规格≥120cm 3、纲缆直径≥7mm 4、承重≥25KN （32）绳索保护套：用于救援环境下的绳索边角防摩擦保护； 用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份磨损绳索，PVC夹网材料，双层结构坚固耐磨，充分的保护绳索避免磨损，重量轻，便于携带；可拆包口魔术贴设计，操作方便快捷；配有不锈钢弹簧卡扣，可卡在绳索上，并可以任意调节位置。多个规格，适合用在不同的环境下。材质：聚氯乙烯（pvc）夹网布，规格：50CM。 （33）链条绳索保护器：用于救援环境下的绳索边角保护； 1、有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率； 2、链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点；收纳体积小，展开保护面积大；可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用；3、材质：侧板/轴筒铝合金滚珠轴心（可级联）； 4、尺寸：39.5×12.5×5cm； 5、重量≤9500g； 6、有效承重≥350kg； （34）救援三角吊带：橙色，不小于3个尺寸的挂点用于不同体型被困者的穿戴。 （35）50米静力绳 1、材料：尼龙和聚酯纤维，不同颜色，以便在工作中区分每根绳索功能； 2、直径：10.5mm，长度：50m； 3、断裂强度：≥27KN； 4、8字结强度：≥15KN； 5、冲击力(系数0.3)：≥5.2KN； 6、冲坠次数：≥10次； 7、静力延展率：≥3%； 8、重量≤75克/米。 （36）7毫米辅绳 直径：7毫米，符合EN564标准.重量31g.断裂负荷1170daN(kg).结点断裂负荷1680daN(kg).材质尼龙.辅绳。每捆20米 （37）20米动力绳 动力绳：尼龙材质。长度：100m、直径：：10.5mm。每米重量：50-55g。 （38）紧绷绳自制停下降器：能在紧绷绳上进行行进的下降器，材料：铝，不锈钢。 四、其它要求 1、吊带上有明显的标识和使用说明，配有专用存储袋。 2、产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 3、交货时提供中文详细使用说明书。 ★4、安全绳交货日期距生产日期不得长于6个月。 五、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、各部件能够配合使用，搭配合理，使用方便，部件齐全，做工精致无毛刺，各部件功能能够实现，无安全隐患。 2、用于辅助设备的织带边缘无松脱、割口或磨损，缝制部分无脱线，针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 3、测量各部件重量、尺寸。 | 套 | 18 |
| 7 | ▲手提式强光照明灯 | 1、用于防汛抢险救援时的照明。 ●2、隔爆型及本安型双重防爆设计，防爆标志：Ex diaⅡCT6Gb。 ●3、外壳防护等级IP68，可在水下长时间工作。灯具牢固、耐强力冲击。 ★4、灯具电池额定电压≥10V，额定容量≥2Ah，电池上须有明确的厂家标识和生产日期。 ●5、光源采用2×3W的优质LED光源，寿命达到10万小时。 ●6、充满电强光可连续工作时间≥4小时，工作光连续工作时间≥9小时。 ●7、强光电流≥600mA，弱光电流≥300mA。强光与工作光变换方便。充电时间≤6h。 ●8、灯具操作和携带方便，开关操作应方便、灵活、可靠，可佩戴消防手套直接操作。配有舒适性肩带，可手持、肩挎，重量小于1kg。 ●9、灯具具有良好的散热设计和恒流控制系统，保证灯具的光照度始终如一。 ●10、插拔式电池连接方式，维修更换方便快捷。 ●11、电池循环使用寿命大于1000次，灯具具有过充过放短路保护功能。 ●12、有按压式LED电量检测和低电压警示功能，可随时查询电池电量，电量不足时灯具自动提示充电。 ●13、灯具光效高，聚光性好，光斑均匀、亮度高。灯具5米处强光照度达到900lx，弱光照度达到300lx。 ●14、外壳采用高硬度合金材料，透明件采用高强度钢化玻璃，电池与灯头线路板采用弹性连接方式，具有极佳的抗强力碰撞和冲击能力。外壳与灯体连接紧密并有密封设计，确保灯具的防尘防水及防爆效果，安全可靠。 ●15、光源腔与电池腔和手柄等组件分体式设计，灯体大空间散热，延长灯具使用寿命。 ●16、灯具内部电子线路采用导热处理。 ●17、每个灯配备1个充电器。 ●18、产品外观有厂家名称、型号规格、产品编号、防爆等级等清晰且不易脱落的标识。 ●19、交货时提供中文详细使用说明书。 | 具 | 18 |
| 8 | 消防用荧光棒 | 用于夜间及黑暗场所消防救援指挥。 防水，可反复使用，红色反光；频闪≥80次/min。 符合国家相关标准。 | 根 | 180 |

# 第二包

★1. 投标产品实质性要求

所投激光测距仪须具备中华人民共和国计量器具形式批准证书，提供证书扫描件。

2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员隔热防护服 | 符合XF634-2015《消防员隔热防护服》要求。 消防员用来对其全身进行隔热防护的专用防护服。 一、总体要求 1、分体式。包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套以及隔热脚盖等。 2、由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成。 3、上衣与裤面料之间的重合部分≥200mm。 4、外层采用具有反射辐射热的金属铝箔表面材料，并能满足基本服装制作工艺要求和辅料相对应标准的性能要求。 5、各部位缝制平整，无脱线、跳针以及破损等缺陷。粘合衬无脱胶及表面渗胶。铝箔多次弯折不易分层、脱落。 二、隔热上衣 1、上衣背部设有背囊，应能与9L空气呼吸器配合使用。 2、门襟的结构应包含外层和隔热层和舒适层。袖口能保护手腕。 三、隔热裤 隔热裤对消防员的腿部提供保护。 四、隔热头罩 1、头罩能够覆盖整个头部、颈部。 2、头罩内部配有头盔，头盔的技术性能要求不低于抢险救援头盔的技术性能要求。 3、头罩和上衣领口以下之间的重叠部分≥200mm。 4、隔热头套视窗为大眼窗，采用无色或浅色透明的具有一定强度和刚性的耐热材料，进行镀铬处理。隔热头套的视窗无明显擦伤或打毛痕迹。 5、左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。无色透明视窗透光率≥85%，浅色透明视窗透光率≥18%。经耐高温试验后，隔热头罩不应有炭化、熔融、滴落现象，视窗不应有明显变形或损坏现象。 五、隔热手套 1、手套采用五指式设计。 2、手套和上衣衣袖面料之间的重叠部分≥200mm。 六、隔热脚盖 1、脚套与灭火防护靴配套使用，覆盖灭火防护靴整个靴面。 2、隔热脚盖和隔热裤之间的重叠部分≥300mm。 七、整体性能 1、整套防护服的质量：≤6kg； 2、火焰和辐射热防护性能：TPP值≥28； 3、外层接缝断裂强力：≥650N； 4、针距密度：明暗线每3cm不应小于9针，包缝线每3cm不小于7针。 | 套 | 30 |
| 2 | 消防员避火防护服 | 用于短时间穿越火区进行灭火战斗和抢险救援任务，具有良好的耐火焰、隔热性能，并具有材质轻、柔软性佳等优点。具备阻燃、耐高温、防热辐射、防水等性能。 一、由防火层、隔热层、舒适层组成。防火层采用高强度阻燃面料与铝箔复合材料。隔热层采用间位芳纶与对位芳纶混纺无纺布和碳纤维隔热毡组合材料。舒适层采用芳纶粘胶混纺里布材料制作而成。 二、由头罩、上衣、背带裤、手套及避火靴等组成。 三、头套内置安全头盔，面罩含镀金聚碳酸酯护目镜。 四、手套为五指手套。 五、后背配有空气呼吸器背囊，能够与9L正压式空气呼吸器配合使用。 六、袖口、脚口均采用可收紧式按扣带，穿着手套或防护靴后可束紧与衣服间的缝隙，有效保护使用者安全。 七、肩部、肘部、膝盖部均进行加强处理，提高耐磨性及使用寿命，肩部补强处加缝缓冲垫，能有效减轻肩部背负呼吸器的压力。 八、各层材料及部件阻燃性能：续燃时间0s，阴燃时间0s，无熔融滴落现象。 九、外层材料热稳定性能：收缩率≤1%。 十、里层材料热稳定性能：收缩率≤3%。 十一、接缝强度：≥600N。 十二、进入不低于1000℃火场内，30s内服装内上升温度不超过15℃。 ★十三、产品必须具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 十四、交货时提供中文详细使用说明书。 | 套 | 2 |
| 3 | 二级化学防护服 | 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 一、总体要求 1、连体式结构，且保证完全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用，颜色为红色。 2、整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象。 3、贴条的粘附强度：≥0.78kN/m。 4、化学防护服的外贴条整齐，无欠缺。 二、面料性能 1、阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s，经纬向损毁长度≤10cm。 2、拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。 3、撕裂强力：经纬向撕裂强力≥30N。 4、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 5、接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。 6、抗化学品渗透性能（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（42%-50%液态）≥480min，氢氰酸（气态）≥480min，氰化钠（45%液态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，丙酮（液态）≥480min等。 三、重量：≤5kg。 四、其它要求 1、经洗消后如气密性检测合格，可重复使用。 2、每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久性的化学物质防护时间标识。 3、至少检测过50种防护化学物质，提供中文化学物质渗透表。 4、交货时每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 五、化学防护手套要求耐刺穿力：≥22N。 六、化学防护靴的要求 1、靴底抗刺穿力：≥900N。 2、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA。 3、防滑性能：始滑角≥15°。 4、防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 七、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、查看服装防护时间标识是否符合要求。 2、面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 3、化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 4、化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 5、称重。 | 套 | 8 |
| 4 | 一级化学防护服 | 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 一、总体要求 1、全密封连体式结构，带大视窗、正压式消防空气呼吸器背囊，含化学防护靴、化学防护手套等，颜色为黄色。 2、整体气密性：≤300Pa。 3、贴条的粘附强度：≥0.78kN/m。4 二、、化面学料防性护能服的外贴条整齐，无欠缺。 1、阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s，经纬向损毁长度≤10cm。 2、拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。 3、撕裂强力：经纬向撕裂强力≥50N。 4、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 5、接缝强力：经纬向接缝强力≥250N。 6、面料抗化学品渗透性能 （1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等。 7、面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 三、大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。 四、重量：≤8kg。 五、其它要求 1、经洗消后如气密性检测合格，可重复使用。 2、每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久性的化学物质防护时间标识。 3、至少检测过50种防护化学物质，提供中文化学物质渗透数据表。 4、每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 六、化学防护手套耐刺穿力：≥22N。 七、化学防护靴的要求 1、靴底抗刺穿力：≥900N。 2、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA。 3、防滑性能：始滑角≥15°。 4、防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 5、化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 八、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、查看服装防护时间标识是否符合要求。 2、面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 3、化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 4、化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 5、大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。 6、称重。 | 套 | 4 |
| 5 | 化学防护手套 | 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。用于化学灾害事故现场作业时，与化学防护服配合使用的手部和腕部防护。材料：丁腈，尼龙，Lycra。佩戴舒适、活动方便。重型氯丁橡胶手套，植棉衬里，不含硅聚酯。添加抗菌成分。颜色为黑色。可防止机械、化学和微生物风险。为手和手腕提供化学防护的手套，是化学防护服装的一个组成部分。耐刺穿力应不小于22N。使用灵活。交货时提供中文使用说明书（含清洗方法）。 | 副 | 4 |
| 6 | 内置劳动保护手套（内置纯棉手套） | 符合GB/T 12624《劳动保护手套通用技术条件》的要求。 1、使用环境：在车辆器材维修、器材搬运和日常劳动中使用。 2、材质：背部采用18针尼龙针织而成，手掌和手指采用丁腈橡胶制作，具有一定的防滑耐磨性、抗油性和耐酸碱性，连接部位结实牢固，质地柔软，穿着舒适。 3、耐磨等级：≥4级；抗撕裂强度：≥2级；灵活度：≥5级；耐穿刺性能≥2级。 4、手套整体具有良好的透气性、弹性和灵活性，能够与手掌贴合紧密。 | 副 | 120 |
| 7 | 防高温手套 | 用于高温作业时手部防护。 1、特点：具有绝缘性和耐热性以及抗酸、抗碱性和抗压，防辐射热 2、工作环境：可在≥1000℃高温环境下持续15秒接触技术要求：手套表面无粉末、无颗粒污染物、不掉毛，可应用于半导体，电子，精密仪器，集成电路，液晶显示器等电子及生物制药，光学仪器，食品等行业的高温环境使用，能有效保护到手臂，手掌加有耐磨布加固，延长手套的使用寿命，可在800℃高温环境下持续工作在1000℃高温下间断工组，具有辅助温度指示功能。 3、制作工艺：长度≥35cm，外层是有凯夫拉高温织料制成，内衬阻燃隔热毡和皮革，五指设计活动灵活，使用方便，不含聚氯乙烯石棉以及玻璃纤维。 | 副 | 4 |
| 8 | 消防员防蜂服 | 防蜂类等昆虫侵袭的专用全身防护服装，轻质，具有良好的美观性、灵活舒适性和密封安全性。 一、外观标识 1、左前胸有“天津消防”反光字。 2、产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。交货时提供中文详细使用说明书。 3、颜色：整体为白色。 二、头部防护 一体化头箍设计，转头时不会遮挡视线。面罩为不锈钢丝网，具有均匀、耐压、耐折、回弹性好、通透舒适等特点，能很好的保护穿着者面部。 三、脚部防护 靴子为运动鞋式，轻便合脚，作业攀爬方便，靴底始滑角≥15°，靴子经电绝缘性能测试，击穿电压不小于5000V时，泄漏电流≤3mA。 四、躯干防护 面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。外层面料撕破强力≥60N，外层面料断裂强力≥650N；在9kPa的压力下，面料2000次不被磨穿；手套舒适灵巧，耐切割性能≥2N；腋下及裆部采用错层通气孔设计，安全透气。 五、穿着舒适、合体、方便、结构宽松，对跑、爬、跳等动作没有限制，不容易引起钩挂，在容易受伤的部位采取加强措施，满足协调性和舒适性的要求。 | 套 | 4 |
| 9 | 电绝缘装具 | 用于在高电压现场作业时穿着的用于保护自身安全的防护服装。 一、总体要求 耐酸碱，由上衣、背带裤、手套、靴子四部分组成。服装包括三层材料，外层采用防化耐电尼龙涂覆PVC材料制成，中层采用防静电绝缘材料，内层使用锦丝涂覆织物材料。其他辅料包括尼龙织带、防静电扣和防静电插扣。 二、上、下衣 1、外层面料的阻燃性能：损毁长度不大于20mm，续燃时间不大于10s，阴燃时间不大于10s，且无熔融、滴落现象； ●2、外层面料的撕破强力：经、纬向撕破强力不小于30N； ●3、外层面料的断裂强力：经、纬向断裂强力不小于450N； ●4、外层面料的耐寒性能：在-25℃低温下5min后取出沿长度方向折叠无裂痕； 5、外层面料的耐汽油性能：面料放入95号汽油中30s后取出无裂纹、不发黏。 ●6、整体耐电压性能：在7kV、频率50Hz、时间3min下无闪络、击穿和发热现象。 ●7、泄露电流：在电压7kV、频率50Hz、时间为3min的试验电压下，泄露电流≤5mA。 ●三、手套 经特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧、和耐低温、强机械抗性性能。最高测试电压≥5kV，最高使用电压≥10kV。 ●四、靴子 橡胶靴面、橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺性能。耐穿刺性能≥1400N，击穿电压≥5kV，最高使用电压≥25kV。 五、其他 ●产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。交货时提供中文详细使用说明书。 | 套 | 2 |
| 10 | 防静电服 | 1、符合GB12014-2009《防静电服》用于消防员在可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的全身外层防护服装。整套分为长袖分体套帽子、长袖分体套上衣、长袖分体套裤子，藏青色。 一、长袖分体套帽子 1、克重：150±10g/㎡。 2、款式 （1）采取圆顶帽的结构，前沿有弧线硬挺。 （2）两侧各两个透气孔。 （3）后中内车松紧带，方便戴。 （4）内有网布透气，两边各有一个扣子装订窄条松紧带。使用时可放下，未使用时可固定在帽顶内部。 二、长袖分体套上衣 1、克重：210±10g/㎡。 2、款式 （1）款式为长袖衬衫，根据人体工程学原理中气流排出导向进行设计。 （2）衬衫领，尖角翻领。左肩下订耳仔，可挂执法记录仪。 （3）门襟开钮门，订四孔金属钮闭合。底襟上订一个小耳仔，可挂眼镜等物品。 （4）前幅左右两边下车内工字折贴袋，魔术贴闭合。 （5）后背印字下方，腋下有透气孔，内有网布。穿着透气方便，汗液靠网布排出体外。 （6）直摆翻边。一片式长袖，袖口开宝剑头，内有三角贴。订扣调节松紧。 （7）所有袋子、袋盖，耳仔和及易撕烂的地方均打枣加固。 （8）前后担干，胸袋，夹圈，袖底及侧缝均车双线。 三、长袖分体套裤子 1、克重：210±10g/㎡。 2、款式 （1）裤子根据人体工程学原理进行设计。 （2）裤腰两侧有橡筋调节松紧。裤腰订大小耳畔，右侧耳畔夹车D字扣。裤前中装拉链，订扣闭合。包边处理。腰内里车防滑条，防止衬衫扎进裤子拉扯出来。 （3）两侧有插袋，左右插袋内各有一个小贴袋，可装置一些小型器具。 （4）裤子外侧各一个半风琴袋。左侧风琴袋上订一个小风琴袋，有插笔功能。 （5）裆部有防撕裂的功能，防止在做一些大幅度运动时出现撕裂的情况。有效的方便人们的活动。 （6）膝盖处补强，根剧人体功能中膝部弯曲趋势设计，方便蹲起。 （7）裤脚口有脚袢魔术贴调节松紧。在使用过程中裤子塞进靴子里防止拉扯出。 （8）耳袢、裤门襟，前后浪，插袋，袋布，膝部，侧缝，脚袢均车0.1-0.6CM双线，浪底车保险线，防撕裂。 （9）所有袋子、袋盖，耳仔和及易撕烂的地方均打枣加固。 | 套 | 4 |
| 11 | 消防阻燃毛衣 | 符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》标准的要求。用于消防作业穿着，具有阻燃、保暖、轻便、舒适性能。 1、阻燃毛衣采用优质面料制作，提供面料相关资料。 2、遇明火碳化，不燃烧，不熔滴，经反复水洗或空气中氧化，阻燃效能不减退。 3、肩部和肘部有加强处理。 4、极限氧指数≥30。 5、耐光色牢度≥4级 6、产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 7、交货时提供中文详细使用说明书。 | 件 | 75 |
| 12 | 消防员降温背心 | 灭火救援现场用于降低消防员热应激。藏蓝色。由外层、隔冷层、舒适层组成。可对服装大小进行调节。配有不少于4只蓄冷降温袋，蓄冷降温袋置于外层和隔冷层之间的口袋中，蓄冷降温袋的放置不应影响着装后的活动，确保穿着轻便、舒适，无下坠感。降温背心在使用过程中，应能防止消防员冻伤、防止水汽凝结。 1、质量（含蓄冷降温袋）：≤2kg。 2、阻燃性能：外层经阻燃性能试验后，外层面料损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。辅料阻燃，缝纫线等辅料颜色应与外层面料颜色相近或相同。 3、外层面料断裂强力：≥350N。 4、外层面料撕破强力：≥25N。 5、单件降温背心总蓄冷量：≥300kJ。 6、接触温度：≥5℃。 7、蓄冷剂相变热：≥200KJ/kg。 8、舒适层上应缝有标签。 ★9、按照25%的比例配备冷冻袋储存箱，冷冻袋储存箱空间大，保温效果好，每箱至少能储存4件降温服的冷冻袋。 | 件 | 32 |
| 13 | 移动供气源 | 符合GA1261-2015《长管空气呼吸器》标准。 用于狭小空间和长时间作业时的呼吸保护。 一、总体要求 通过一组压缩空气瓶向空气呼吸器使用者长时间提供空气，可单人使用，也可同时供两人使用。具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、气密性好等性能。（整体组装好） 二、结构要求 由小车、气瓶、压力表、警报器、供气管、滚筒、腰带、转换装置、应急供气装置、全面罩、通话装置等组成。 三、供气要求 主气管≥50m，配2只全面罩、2根分供气管，长度≥10m/根；能通过一组（2只9升碳纤维气瓶，公称压力30Mpa）压缩空气瓶供气；使用过程中，可更换气瓶，实现不间断给作业者供气。 四、应急功能 应急供气装置的气瓶应符合GB28053的规定，公称工作压力为30Mpa，公称容积≥2L。当分供气管压力降至0.3±0.1Mpa时，转换装置应能将气源自动转换至应急供气装置，同时发出连续声响或震动报警，直至应急供气装置的气瓶压力降至1Mpa为止，声响峰值不应小于90dB（A）。 五、通话功能 具有监护者和面罩佩戴者的通话功能。通话装置不应妨碍佩戴者的视线和头部转动，监护者与佩戴者之间应通话清晰。 六、报警功能 当小车上的气瓶压力下降至5.5±0.5Mpa时，小车上的警报器应发出连续声响报警，直至压力降至1Mpa为止，声响峰值不应小于90dB（A）。 七、小车 为便于消防车固结和运输，气瓶和管路总成可固定在小车上，结构科学、紧凑。小车各部件连接处光滑，牢固，整体做工精细。 八、面罩 采用全面罩，视野应清晰、开阔、密封性良好，佩戴舒适，良好的防雾功能。面罩应具有压力平视显示装置。 九、阻燃功能 长管背具、背具带、带扣、腰带、气瓶防护套在阻燃性能实验后不能出现熔融现象，且续燃时间不应大于5秒。 | 套 | 1 |
| 14 | 有毒气体探测仪 | 用于灾害事故现场探测有毒气体作业。泵吸式，可实时检测空气中的CO、H2S等有毒气体和O2、可燃气体（LEL）的浓度。 ★内置气体数据库，救援人员可根据灾害现场情况，随时切换检测不同可燃气体的模式。 ●一、连续使用时间：≥8h。 二、中文操作界面数字显示。 ●三、防水防尘等级：≥IP65。 ●四、传感器： O2传感器：检测范围≥0～30%VOL，分辨率≤0.1%VOL，响应时间≤15s。LEL传感器：检测范围≥0～100%LEL，分辨率≤1%LEL，响应时间≤15s。CO传感器：检测范围≥0～500ppm，分辨率≤1ppm，响应时间≤25s。H2S传感器：检测范围0～100ppm，分辨率≤0.1ppm，响应时间≤30s。 ●五、不低于ExibIICT4Gb的防爆等级。 ●六、使用温度范围：≥-20℃～50℃。 七、可显示的内容： 传感器名称、实时检测值，所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值（氧气和可燃气除外）、电池电压、仪器运行时间，数据采集开关状态、泵状态、跌倒报警等。 ●八、报警方式：蜂鸣器、LED闪烁、振动。蜂鸣器声响≥100dB。 ●九、报警信号：高/低浓度报警、TWA/STEL报警（氧气和可燃气除外）、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵堵塞报警、跌倒报警等。 十、重量（含电池）≤600g。 ●十一、整套含主机、充电器、充电适配器、数据线、标定适配器、电子说明书等。 | 套 | 1 |
| 15 | 可燃气体检测仪 | 用于检测事故现场检测易燃易爆气体。符合国内或国际相关标准。 ●一、配置1个LEL传感器，可检测20种以上可燃性气体。LEL传感器参数：检测范围≥0～100%LEL，分辨率精于或等于1%LEL，响应时间≤15s，检测精度≤±3%。 ●二、内置气体数据库，救援人员可根据灾害现场情况，随时切换检测气体的模式。 ●三、采样方式为泵吸式，带防水吸入装置。 ●四、防水防尘等级：≥IP65。 ●五、使用温度范围：≥-20℃～50℃。 六、显示中文语言和化学符号。 ●七、显示内容：显示实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态。 ●八、报警方式：蜂鸣器、LED闪烁，蜂鸣器音量≥100dB。 ●九、报警信号：高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警。 十、可数据存储。 ●十一、连续工作时间：≥15h。 十二、重量（含锂电池）：≤750g。 ●十三、不低于ExibIICT4Gb的防爆等级。 ●十四、整套含主机、充电器、进气管及过滤器、充电/数据下载底座、便携软包。 ●十五、带内存卡 | 套 | 1 |
| 16 | 电子气象仪 | 用于测量事故现场的气象参数。 ●1、可测量风速、风向、温度、风冷、湿度、热应力指数、露点、大气压力、海拔高度、密度高度、湿球温度等参数。 ●2、测量范围：（1）风速：≥1-20m/s；（2）温度：≥零下20℃-50℃；（3）相对湿度：≥10-85%；（4）大气压力：≥700-1100hpa； ●3、图表和记录趋向易读，背光显示；风扇叶轮有风叶罩保护；内置数字指南针，在测得风速的同时确定风向；可以通过参考采购人设置的目标航向；并将相关信息和其它环境数据储存到存储器内；可放置在任何三脚架上。 ●4、仪器包含主机、底座、三脚架、风向标、风向杆等。 | 套 | 1 |
| 17 | 音视频生命探测仪 | 用于地震、建筑物坍塌等灾害现场探测被困人员的生命体征，可对压在废墟下的受害者进行观测、搜寻并予以准确定位。 1、彩色液晶显示屏，尺寸≥7英寸，可放大至少8倍，可显示光线情况、图像取向以及摄像头位置。通过调节照明，在黑暗处也可看清8m以内事物；摄像头位置可在显示屏上同步显示，使得救援人员对受困人员的位置有方向定位，便于实施救援； 2、可伸缩式防水探头，左右各可转90°，可视角度≥120°； 3、碳纤维材质探杆，展开后长度≥3m； 4、一键通话，能够第一时间传达受害者的声音； 5、可自动限制音量，具备连接耳机； 6、工作时间≥8h； 7、操作温度范围≥-10℃-40℃； 8、视频探头具有防水性能，≥IP67； 9、配有手持PAD，可将画面无线传输至PAD观看； 10、配有至少20m长潜水线，可井下探测； 11、具有热成像探头，探测距离≥100m。 | 套 | 1 |
| 18 | ▲消防用红外热像仪 | 符合XF/T635-2006《消防用红外热像仪》标准。 一、总体要求 1、手持式救助型消防用红外热像仪。 2、热像仪应具有以下功能： （1）显示功能：在红外方式下，具有多种显示模式。 （2）具有温度测量值，电池耗量比例显示，视频录制、存储、导出等功能。自动显示多种温度颜色。 3、各操作按钮大，方便消防员佩戴消防手套按压使用。 二、技术参数 1、采样帧速率≥25帧/s。 2、工作波段为7μm～14μm之内。 3、质量≤2kg（包括电池）。 4、探测距离≥300m。 5、探测器分辨率≥320×240像素。 6、允许误差不应大于±7%温差。 7、图像显示≥3英寸LCD液晶显示屏显示器。亮度高于600cd/㎡。 8、常温下连续稳定工作时间≥3.5h。 9、特定环境温度下持续工作时间：80℃时，≥30min；120℃时，≥15min；260℃时，≥5min。 10、探测温度范围≥-30℃～+600℃。 11、工作温度范围≥-20℃～+85℃。 12、热灵敏度≤50mK。 13、外壳防水防尘等级等于或高于IP67。 14、可变焦。 15、可充电池，电池容量≥1500mA，配备用电池2块，充电器1个。 | 台 | 2 |
| 19 | 漏电探测仪 | 用于探测电源位置。 无需接触电源即可探测安全距离范围内交流电源的具体位置，用声光报警频率的高低、快慢、大小来反映被探测交流电场的远近、强弱。 1、检测频率范围40Hz～70Hz的交流电压，全数字电路； 2、外壳防水； 3、使用温度范围：-30℃～50℃； 4、储存温度：-40℃～70℃； 5、满电工作时间：≥300h； 6、重量：≤500g（含电池）； | 个 | 1 |
| 20 | 测温仪 | 用于测量事故现场温度，可预设高、低温危险报警。 1、带LCD背光显示选择功能； 2、镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能， 3、能够摄氏/华氏温度单位转换。 4、具有中文使用说明书。 5、测温范围≥-20℃-700℃，D：S=50：1， 6、电池使用时间≥12小时； 7、重量：≤320g。 8、可设置声音报警。 9、配备充电器和1块备用电池。 | 个 | 2 |
| 21 | 激光测距仪 | 一、总体要求 ●1、具备二点测高功能、测角功能、水平距离测量功能、测速功能等； ●2、量程：0-1200米 ●3、测量单位：米(m)，精度：1米。 ●4、测距误差：±0.3m ●5、测量角度范围：-90°~90° ●6、弹道补偿角度范围：-20°~20° ●7、测高最小高度起：1m ●8、测角误差：±1° ●9、激光波长：≤905 nm ●10、视场：≥7° ●11、测速范围：18~300km/h ●12、望远镜倍率：≥7X ●13、操作温度：-20°C ~40°C | 个 | 1 |

# 第三包

★1. 投标产品实质性要求

所投消防过滤式自救呼吸器、救生照明线、救生缓降器须具备中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件。

2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警戒标志杆 | 用于灾害事故现场警戒。 具有发光或反光功能，能在夜间起警示作用，能与警戒带和警示牌配合使用。 底座为三角支架形式，材料为金属材料，底座与地面接触位置应设置防滑措施。 警戒杆展开后不低于1.2米。每件器材应有永久性标签，并装于不易脱落不易摩擦位置。 | 根 | 10 |
| 2 | 锥型事故标志柱 | 用于灾害事故现场道路警戒。 1、具有银白色反光条，有夜视反光功能。 2、底座大小适当，便于立放，重心低，不易倾倒。 3、长久使用不老化、不龟裂、不易磨损。 4、顶部安装一个LED警示闪光灯。 5、重量：1.0kg-2.5kg。 6、展开后高度：≥600mm。 7、颜色：橙色或红色。 ★8、锥形主体具备伸缩性，可回缩成扁平状，便于携带。设计科学合理。 | 根 | 10 |
| 3 | 隔离警示带 | 用于灾害事故现场警戒。 长度：≥100m。宽度：≥5cm 警戒带材料：帆布，结实耐用，不易开线、断裂。 警戒带应具有反光功能。 印刷文字：天津消防/119及“卧床吸烟引发小火亡人、消防车通道切勿堵占、厨房动火不离人、电气老化要更换、电气使用莫超载、燃气线路常检查、电动车请勿在楼内停放充电、逃生第一莫恋财务、火场烟雾致命。逃生面罩必备、弱势群体易受灾，居家老人要看护”等宣传标语。 带口处设置包边，防止使用时划破带子。带头设置铁环，便于与警戒标志杆等其他物体固定。设置回收手柄，便于警戒带回收，回收手柄旋转顺畅，便于使用。 | 盘 | 14 |
| 4 | 出入口标志牌 | 用于灾害事故现场标示。 材质为铝合金材料，图案、文字、边框均为反光材料，由两块标志牌组成，一块标志牌内容为中英文“出口”两字、一块标志牌内容为中英文“入口”两字，并有配套的固定架。 | 组 | 1 |
| 5 | 各类警示牌 | 警示牌，由铝合金材料制成，形状为三角形，一套标志牌不少于7种灾害状况，至少包含危险、爆炸、有毒、泄露、洗消、易燃、指挥等灾害情况。标志牌颜色采用醒目颜色、图案为反光材料，字体与体色区分明显，并有配套的固定架。 | 套 | 2 |
| 6 | 闪光警示灯 | 抗老化橡胶制成，防撞防摔，红底白色反光漆。底边八角型，高度约700cm，重量约2.5Kg，抗风倾斜45°不倒，顶部配有闪光警示灯，频闪型，光线暗时自动闪亮，电源为1号干电池。 | 个 | 3 |
| 7 | 手持扩音器 | 用于各种灾害事故的现场指挥，扩音效果好，声音向四周辐射性强，噪音小，具备警报功能。 手持和背式两种呼叫方式。 额定功率≥25W。 每个扩音器提供2倍所需电池。 交货时提供中文详细使用说明书。 | 个 | 2 |
| 8 | 躯体固定气囊 | 用于固定受伤人员。 负压，快速成型，牢固、轻便。 真空状态能保持70个小时以上，如表面破损，仍能保持10小时以上。 可用于X光、CT、MRI检查。 内胆耐磨，不易破损。 交货时提供中文使用说明书。 | 套 | 1 |
| 9 | 肢体固定气囊 | 用于固定伤员肢体。负压成型。 由6块负压夹板和一块普通颈托组成，内胆耐磨，不易破损。 可用于X光、CT、MRI检查。 交货时提供中文使用说明书。 | 套 | 1 |
| 10 | 消防过滤式自救呼吸器 | 符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准。 1、佩戴质量≤800g。 2、额定防护时间≥30min。在额定防护时间内，任何单个5min过程中，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值≤150mL/m3。 3、吸气温度≤55℃，吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤180Pa，滤烟性能≥95%。 4、过滤装置与防护头罩间的联接能承受的轴向拉力应≥50N。5、佩戴应迅速、简便，不需培训，经阅读使用说明书后即能正确使用。 6、系带应能快速拉紧且脱卸方便；人员佩戴呼吸器后，应对行动无明显影响；接触佩戴者的部件均应无锐边、毛刺等缺陷；视窗不应因上雾而影响视觉，且视觉不应模糊不清。 7、呼吸器由防护头罩和过滤装置组成，呼吸器的滤毒装置的密封，在不借助工具的情况下应能快速打开。 ★8、供货时，产品生产日期必须为供货前2个月以内。 | 具 | 30 |
| 11 | 救生照明线 | 1、消防员救生照明线符合GB 26783-2011标准要求； 2、救生照明线一体化结构设计，内置锂电池，线长100米，发光亮度≥100cd/㎡，线体拉力≥300N，整体重量≤10Kg； 3、具备长亮、慢闪、快闪功能，长亮连续工作时间＞8h，闪烁连续工作时间＞16h； 4、具有灯光导向功能，线盘和线尾均设有紧急撤离按钮。当启动紧急撤离时，线缆灯光会依次循环亮起，引导人员向正确方向快速撤离。 5、具有级联统一指挥功能，多盘线缆首尾相连时，指挥端可一键控制相连的所有线盘； 6、线缆具有高亮照明功能，线缆展开后可为沿线提供照明和方向指引； | 盘 | 2 |
| 12 | 折叠式担架 | 适用于灾害事故现场运送伤病员。 采用高强度铝合金材料和牛津革或帆布担架面制成，可以折叠双人抬。 长度方向可折叠，宽度方向不可折叠，尾部带有轮子，首部带有支腿。 承重量≥150kg。 两边至少有2组固定带固定被抬人员。 | 副 | 4 |
| 13 | 伤员固定抬板 | 材料为高强度耐冲击性ABS塑料，硬质泡沫填充；用于伤员运送，能避免伤员颈椎、胸椎再次受到伤害。可被X射线透视；容易清洗。最大载重≥220kg，尺寸≥1.5×0.4×0.05m，重量≤6kg。 | 块 | 2 |
| 14 | 多功能担架 | 用于灾害事故现场的人员救援。 卷式储存，保存空间小。可四个人抬，可一个人拖，可用于直升机垂直吊运及救援三角架提升。 1、整套包括：担架1个、钢制D形环1个、垂直提升绳1条、便携提手绳4条、平行提升绳2条、担架捆扎带1条、专用可双肩背负担架包1个。 2、专用垂直吊绳断裂强度≥25KN，专用平行吊带断裂强度≥40KN，耐高低温、耐酸碱。 3、担架重量：≤6kg，整套重量≤10kg。 4、最大载重：≥120kg。 | 副 | 1 |
| 15 | 救生缓降器 | 符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》要求。 是依靠使用者自重安全下降并能往复使用的缓降装置。 主要由调速器、绳索、安全带、安全钩、金属连接件和绳索卷盘组成。 1、绳索：绳索长度为30m。绳芯采用航空用钢丝绳，直径≥3mm。外层材质应为棉纱或合成纤维材料，全绳应结构一致，编制紧密，粗细均匀并无扭曲现象。 2、安全带：材质应为棉纱或合成纤维材料，带宽≥50mm，带厚≥1.2mm，带长≥1250mm，并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。 3、安全钩：应由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置锁止可靠。 4、绳索卷盘：应由橡胶、塑料等非金属材质制成，无尖锐的棱角和突起。 5、外观：缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面应光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应用保护物包扎。 6、标志：应附有铭牌，标明产品名称、型号、执行标准代号、配置高度、负荷范围、生产厂名称、商标、生产日期或出厂编号；安全警示（包括“不得注油”字样）。包装箱上应标明产品名称、型号、生产厂名称、商标、厂址、生产日期或出厂编号、产品数量、包装箱外形尺寸、标有“防止油污”和“防潮”等标志。 | 个 | 4 |
| 16 | 灭火毯 | 用于火灾初期的灭火、逃生和重要物品保护。 长和宽分别≥1.2m。 | 块 | 10 |
| 17 | 医药急救箱 | 用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。配有背带，可手提、可肩跨。 1、箱内包含：相关急救药品，急救药箱1个。 ★2、急救药品等符合国家医药行业相关标准。 ★3、供货时，药品生产日期为供货日期前3个月内。 4、箱体有主体为白色，贴有“天津消防”和“医药急救箱”等反光标识。 | 个 | 2 |
| 18 | 气动起重气垫 | 用于交通事故、房屋倒塌救援事故现场的重物起重救援。具备抗静电、抗裂、抗油、抗老化、防滑、耐磨、耐腐蚀等性能。 一、总体要求 1、套内含四种规格气垫各1块，减压器1个，双控器1个，Y型分配器2个，10米连接管4条，碳纤维气瓶1个。可连接4块气垫，连接后可同时使用。 2、软垫材质：芳族聚酰胺增强型，工作压力≥12巴。使用寿命不低于15年，使用次数≥5000次。 二、主要参数 1、一型气垫： （1）最大举升力≥5T； （2）最高举升高度≥15cm； （3）插入高度≤3cm； （4）重量（充气前）≤2kg。 2、二型气垫： （1）最大举升力≥10T； （2）最高举升高度≥15cm； （3）插入高度≤3cm； （4）重量（充气前）≤5kg。 3、三型气垫： （1）最大举升力≥35T； （2）最高举升高度≥25cm； （3）插入高度≤3cm； （4）重量（充气前）≤10kg。 4、四型气垫： （1）最大举升力≥55T； （2）最高举升高度≥35cm； （3）插入高度≤3cm； （4）重量（充气前）≤15kg。 三、使用方便、操作简单，各连接处无漏气现象。 | 套 | 1 |
| 19 | 救援支架 | 用于高台、悬崖及井下等事故现场救援。 由三脚架、脚链、升降系统、绳索等部件组成。使用方便、快捷。 1、三脚架本体最大工作高度：≥2m； 2、三脚支撑点最大工作直径：≥2m； 3、自重：≤40kg； 4、系统最大载重：≥250kg； 5、最大下降高度：≥60m； 6、绳索直径：≥9mm，两端具有钢索≥40KN； 7、交货时提供中文使用说明书； | 组 | 1 |
| 20 | 敛尸袋 | PVC材质，防渗水；产品尺寸(长*宽)≥230x90cm。 | 个 | 20 |
| 21 | 救生软梯 | 梯蹬为铝合金材质，长度≥15m，荷载不小于≥1000kg。 | 具 | 1 |
| 22 | 支撑保护套具 | ●一、总体要求 材质由高强度、轻型航空铝合金材质，所有部件经阳极涂层处理，安全系数2：1。具有适合车辆支撑救援和墙体支撑双重功能；组装和拆卸简单，能够在高低不平的表面进行快速支撑和稳定。具备机械安全锁防滑脱功能，每一根支柱不少于两个安全销。具有单柱支撑、三柱组合支撑、三脚架等组装形式。 二、组成 组套至少包含以下工具：1型支撑杆4件，2型支撑杆4件，3型支撑杆4件，1型延长杆4件，2型延长杆4件，带锁扣12寸底座4件，60度万向底座4件，45度万向底座4件，45度连接器4件，15度转向头4件，6寸底座8件，四边形底座4件，V形支撑头4件，45度静态连接器8件，链条支撑头4件，棘齿带4件，棘齿延长带4件，活动导轨4件，导轨固定架4件，导轨转接器4件，轻型导轨连接器4件，固定钉4件，脚踏气泵2件。 三、技术要求 1型支撑杆： 长度：660-900mm； ●2、载重≥12T； 2型支撑杆： 长度1400-2100mm； ●2、载重≥10T； 3型支撑杆： 长度：2150-3350mm； ●2、载重≥8T； 1型延长杆： 长度：≥300mm； 2型延长杆： 1、长度：≥600mm； 带锁扣的12寸底座： 1、边长：300±10mm； 6寸底座： 边长：155±10mm； 四边形底座 1、边长：155±10mm； 脚踏气泵： ●1、工作压力：≥2.5bar。 | 套 | 1 |
| 23 | 稳固保护附件 | 一、总体要求 ●1、由环保的再生聚乙烯制成，100%可循环利用，寿命长； ●2、模制成型，坚固耐用，不吸水； ●3、耐水，耐油，耐化学物和传统洗剂， ●4、可堆叠锁定； ●5、最大承载力≥100kg/cm2的压力； 二、具体组成 ●1、垫块一：尺寸≥230*230*25，4块； ●2、垫块二：尺寸≥230*230*50，4块； ●3、垫块三：尺寸≥230*230*75，4块； ●4、楔块一：尺寸≥230*75*80，4块； ●5、楔块二：尺寸≥230*150*80，4块。 | 套 | 1 |
| 24 | 手动破拆工具组 | 符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》要求。 用于事故现场手动破拆作业。 由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成，不少于8付（套）。 交货时提供中文详细使用说明书。 | 套 | 2 |
| 25 | ▲液压破拆工具组 | 符合GB/T17906《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准。用于消防员抢险救援破拆使用。接口全部为单接口。整套包括： 一、剪切器1台 ●1、最大剪切力≥460KN； 2、最大开口距离≥160mm； 3、最大剪断能力（Q235材料）≥33mm圆钢； 4、重量≤20kg； 二、扩张器1台 ●1、最大扩张力≥260KN； 2、最大扩张距离≥600mm； ●3、最大牵拉力≥40KN； 4、最大牵拉距离≥430mm； 5、重量≤20kg； 三、剪扩器1台 ●1、最大剪切力≥370KN； ●2、最大扩张力≥200KN； 3、最大扩张距离≥350mm； ●4、最大牵拉力≥50KN； 5、最大牵拉距离≥300mm； 6、最大剪切能力（Q235材料）≥12mm（钢板）、30mm（圆钢）； 7、重量≤20kg； ●8、牵拉链2条，由挂钩、连接器、锁链组成，链条长度≥2m，破断力≥120KN； 四、撑顶器1台 1、双级输出，闭合长度≤550mm； ●2、扩张行程：初级≥270mm，次级≥260mm，初级最大撑顶力≥200KN，次级最大撑顶力≥80KN； 3、重量≤20kg； 五、微型剪切器1台 ●1、最大剪切力≥180KN； 2、最大开口距离≥50mm； 3、重量≤5kg； 六、开门器1台 ●1、最大开启力≥80KN； 2、最大升限≥150mm。 七、机动泵1台： ●1、可同时接驳两种工具，而且两件工具可同时操作。 ●2、额定工作压力≥70MPa，功率≥2KW，液压油箱容量≥2.5L； 3、重量≤30KG； 八、手动泵1台 ●1、液压油箱容量≥1.5L； 2、重量≤15KG。 九、液压油管2套 1、每套长度≥10m。提供更换液压油、液压油管等部件的最低报价。 | 套 | 2 |
| 26 | 机动链锯 | 符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》要求。 用于切割木质材料和结构，材料结实，各部件连接牢固。 1、气缸排量≥50cm3。 2、功率≥2.4KW。 3、最高功率转速≥9600rpm。 4、空载最高转速时噪声≤105dB（A）。 5、怠速≥2700rpm。 6、导板长度≥33㎝。 7、不加油重量（不含导板、链条）≤5.5kg。 8、具有自动复位停机开关。 9、具有过滤系统。 10、各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 11、标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 12、结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。 14、整套含链锯1套（含锯条），另含2条备用链条，所有链条同型号，链条与链锯同品牌，1个油料配比壶。 15、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）机动链锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 （2）整体结构设计合理，具有过滤系统，有自动复位停机开关，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固，实际操作无不安全因素。 （3）现场操作机动链锯，启动并连续切割木材，能够连续进行20次，切割顺畅，切口较平整，稳定可靠，不漏油，不发生机械故障，无安全隐患。 （4）对机动链锯进行称重。 | 具 | 2 |
| 27 | 无齿锯 | 符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》要求。 用于切割金属、混凝土等材料。 1、气缸排量≥110cm3。 ★2、额定功率≥5kW。 3、最高功率转速：≥9000rpm； 4、锯片直径≥400mm。 5、最大切割深度≥140mm。 6、重量≤18kg（含多功能锯片）。 7、引擎：风冷二冲程引擎。 8、具有过滤系统。 9、空载最高转速时噪声≤105dB（A）。 10、多功能锯片与无齿锯同一品牌，可切割高强度钢筋混凝土、砖、砌块、屋顶瓦等。 11、各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 12、标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 13、结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。 14、含无齿锯1套（含多功能锯片），另含2片备用锯片（多功能锯片），所有锯片同型号，能够与无齿锯配套使用，1个油料配比壶。 15、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 （2）结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。具有过滤系统。多功能锯片与无齿锯同一品牌。 （3）现场操作无齿锯，启动并连续切割圆钢，能够连续进行20次，切割顺畅，切口较平整，稳定可靠，不漏油，不发生机械故障，无安全隐患。 （4）对无齿锯进行称重。 | 具 | 2 |
| 28 | 双轮异向切割锯 | 符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。采用发动机提供动力，在任何工况均能正常工作；采用双锯片逆向转动，最大程度提高切割速度和降低切割时的反作用力及震动。 1、功率：≥4KW； 2、锯片直径：≥315mm； ●3、最大切割深度：≥115mm； ●4、切割速度：≥90cm2/min； ●5、重量：≤15Kg（含双轮锯片）； 6、引擎：风冷二冲程引擎； 7、具有过滤系统； ●8、声级：≤105dB（A）； 9、各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 10、整体结构设计合理，操作简便灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。 11、含切割锯1套（含锯片），另含2套备用锯片； 12、交货时提供中文详细使用说明书； 13、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）双轮异向切割锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 （2）整体结构设计合理，操作使用便捷，实际操做无不安全因素。 （3）现场操作双轮异向切割锯，启动并连续切割圆钢，能够连续进行20次，切割顺畅，切口较平整，稳定可靠，不漏油，不发生机械故障，无安全隐患。 （4）称重。 | 具 | 1 |
| 29 | 多功能刀具 | 用于消防员随身携带破拆和自救，由刀、钳、剪、锯等组成的组合工具。 一、集砍斩、锯切、撬砸、挖凿、掀刨等功能于一体，功能不少于10种。 二、主要功能至少包括：老虎钳；电线剥皮钳；小刀；可换头螺丝刀（可换刀头不少于5种）；锯；弹簧剪刀；破窗器；多用途钩等； 三、刀具主体选用优质不锈钢，具备硬度高、耐腐蚀、防锈防钝等特点。 四、刀具应轻巧实用、携带方便、结构科学合理、各主刀应含有独立安全锁，展开后可安全锁定。 | 套 | 5 |
| 30 | 液压开门器 | 用于灭火救援过程中开启金属门、防盗门的破拆作业。包含手动泵和开门器。 1、工作压力：≥700bar； 2、开启力：≥80KN； 3、撑顶长度：≥300mm； 4、收拢长度：≥200mm； 5、开启距离：≥100mm | 套 | 1 |
| 31 | 毁锁器 | 防盗门及汽车锁等快速破拆。 包括：特种钻头螺丝10个、锁芯拔除器1套、锁芯切断器1个、换向扳手2个、专用电钻（配电池2块、充电器1个）、3个锁舌转动器、1卷双面胶、1个锤子、2罐切削液、1个头戴灯、1个内六角扳手、1个开启螺丝刀、1个棘轮扳手、1个护目镜、1套增高块支撑板。能够快速破拆各种锁芯。 | 套 | 1 |
| 32 | 多功能挠钩 | 用于灭火救援现场障碍清除，寻找火源或灾害清理。 绝缘手柄（采用高强度的绝缘材料制成）和工具头（特殊合金钢精密制造，表面光滑）组合而成，工具头耐高温，具有质轻，强度大等功能。更换杆头可派生出工兵铲、消防榔头、消防爪耙、消防锯、撑顶器、消防剪、攀高钩、单头挠钩、双头挠钩、消防斧、组合连接杆等。 | 套 | 2 |
| 33 | 绝缘剪断钳 | 用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切。 铁质胶把，绝缘负荷220-380V，防止在破拆电线时发生触电现象 | 把 | 2 |

# 第四包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲消防灭火机器人 | 用于大跨度、大空间、石油、石化、有毒、有害易坍塌等高危场所的灭火、探测和侦察等作业。 一、整体要求 1、履带底盘设计，具有良好的通过、避震和跨越障碍的能力。 ●2、配备水、泡沫两用消防炮 ●3、具有自喷淋装置。 4、具有环境温度显示、图像传输和电池电量显示等功能。 ●5、具有多合一有毒有害气体检测设备，可对CO、Cl₂、CO2、NH3、H2S、CH4等不少于六种有毒有害气体及温湿度进行定性、定量检测。 ●6、配备有高像素带云台摄像头，视频无线传输距离≥500m。 7、具备无线数据传输功能，检测到的所有数据均可通过无线方式传输到后方遥控器，后场显示屏可观察到叠加在视频图像上的信息（状态、数据），遥控器可显示有机器人温度、障碍物、气体浓度、电池余量等。 ●8、具有照明功能。 9、具有自动脱离水带和水带爆裂防跑水功能。 10、驱动形式：多段履带、四驱。可实现单侧履带同步运行。具备高通过性和一定越野性能；可原地回转。 11、外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠；过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 ●12、履带为凯夫拉材料包裹钢丝型式，阻燃。 ●13、可拖曳DN80充实水带前进不小于500m。 ●14、控制器及车体仪表均能显示发动机转速、燃油油位、发电机发电指示、油压报警指示、缸温报警指示等信息。机器人在作业时若超出标注设定值时会提供声光警示信号。 二、技术参数 ●1、底盘发动机类型：柴油发动机 ●2、发动机额定功率：≥45kw ●3、最大总质量：≤2000Kg； 4、垂直越障高度（mm）：≥400 ●5、爬坡能力（°）：≥40 ●6、行驶速度（km/h）：≥10km/h ●7、连续工作时间（h）：≥8 ●8、遥控距离（m）：≥600（空旷地带） ●9、涉水深度（mm）：≥400 ●10、消防炮在额定工作压力下，额定喷射流量：≥120L/s ●11、消防炮额定射程≥90m； ●12、消防炮回转角范围：≥±90°； ●13、仰俯角范围：≥-25°～90°； 四、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、多段履带、四驱。可实现单侧履带同步运行。可原地回转。具有自动脱离水带和水带爆裂防跑水功能。 2、具有良好的通过、避震和跨越障碍的能力。垂直越障400mm障碍物测试。 3、实际进行喷射测试，水柱充实，具有自喷淋装置。 4、具备无线数据传输功能，检测到的所有数据均可通过无线方式传输到后方遥控器，后场显示屏可观察到叠加在视频图像上的信息（状态、数据），遥控器可显示有机器人温度、障碍物、气体浓度、电池余量等。 5、外观油漆光亮，色彩分明，围板结构合理，连接可靠；过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。 | 台 | 2 |
| 2 | 灭火机器人运输车 | 灭火机器人运输车 1、底盘参照或相当于江铃、五十铃、雷诺、依维柯等品牌。 2、发动机额定功率：≥130KW。 3、排放标准：≥国六。 4、最大装载质量：≥5000kg 5、驾驶室乘员人数≥2人，车箱配置卷帘门，电动液压控制后尾门，下翻式围板，通过尾板翻转可用于机器人上下车。尾板载重≥2000kg，机器人上下车方便，无不稳定等危险因素。 6、车身主体颜色：消防红 7、车箱内部可同时停放2辆灭火侦检机器人，设有机器人固结的装置，固结牢固，不会因车辆行驶造成机器人滑动、倾翻、磕碰等现象。可放置不少于32盘消防水带及变口、水带扳手、消火栓扳手等，器材架结构设计合理，器材取放方便，无不安全因素。（投标文件中提供车箱结构设计效果图） 8、车箱内部设有机器人固结的装置，固结牢固，不会因车辆行驶造成机器人滑动、倾翻、磕碰等现象。 9、具备优质的360°行车记录仪、空调、倒车雷达、倒车影像、红色长排警灯和警报等功能。车身左右共配备6盏频闪警灯，后部配备圆形旋转警灯。提供底盘备用皮带、底盘油水分离器滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯、灯泡等备件。 10、承诺在交车时提供车辆办理应急牌照所需的全部资料，包括整车购车发票第四联、整车左前45度3寸彩色照片2张、发动机拓印件2张、车架识别号码拓印件2张、工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件、整车出厂合格证、底盘的中国国家强制性产品认证证书复印件（原件备查）、底盘出厂合格证。 | 辆 | 1 |

# 第五包

# ★1. 投标产品实质性要求

# 所投多功能升降灯须具备防爆合格证，提供证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属堵漏套管 | 用于各种金属或非金属的孔、洞、裂缝的密封堵漏。 对规则或非规则管道都可弹性使用。 采用铍铝铜无火花防爆材料制造。 封堵压力≥25kg，使用温度范围≥-20-80℃。 一、套装包括： 1、防爆金属管道套管不少于10种规格（0.5-4寸）各1件。 2、防爆螺栓17个； 3、防爆棘轮扳手1把； 4、防爆套筒2个； 5、防爆双呆扳手2把； 6、迷宫式橡胶垫片6个； 7、快速堵漏胶棒2个； 8、铝合金器材箱1个。 | 套 | 1 |
| 2 | 注入式堵漏工具 | 主要用于化工及易燃易爆场所泄漏使用，不会因堵漏工作产生火花而爆炸。用于阀门或法兰盘等堵漏作业。 一、套装包括： 1、防爆手动液压油泵1台，泵缸压力≥75Mpa，双极，最大流量≥10ml/次； 2、防爆快速接头2套； 3、防爆高压油管和压力表1套，长度≥2m； 4、防爆注胶枪1只，枪膛Ф19，可自动复位； 5、压力表1个，耐压≥75MPa； 6、防爆考克：各种规格合计不少于14个； 7、防爆活板手2把，6寸、12寸； 8、防爆双呆板手2把，14×17、19×21； 9、防爆G型夹具2把； 10、润滑油1支； 11、堵漏胶棒3盒，可应付水蒸气、氮气、煤气、液化气、汽油、柴油、酸、碱、酯、醇、苯等各种介质在高低温下使用堵漏，适合温度范围约-190℃至600℃，至少3种型号，每种型号合计≥0.5kg。 二、堵漏胶有效贮存期≥3年，注明有效期截至时间； 三、铝合金器材箱1个。内部结构设计合理，空间利用率高。 四、无火花工具采用铍铜无火花防爆材料制造。 五、各工具结构设计合理，使用顺手，做工精细，无毛刺。 ★二、供货时，产品生产日期为供货前3个月以内。 | 组 | 1 |
| 3 | 木制堵漏楔 | 用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。 经专门蒸馏、防腐、干燥、绝缘处理，具有防裂、不变形、阻燃、防水、防油功能。 一、橡木材质，木质软硬度适当。 二、适用可封堵介质温度范围≥-30-100℃，承受泄露介质压力范围≥±0.5MPa。 三、由圆锥、梯形棱锥、三角圆楔三类堵漏木楔和木棰组成。大小不同形状≥28件。 四、含铝合金器材箱。 | 套 | 1 |
| 4 | 无火花工具 | ●一、用于易燃、易爆事故现场的手动作业，高强度铍青铜材料制成；整套工作包括救援铁锤、救援斧、救援十字镐等破拆工具，整套不少于19件套。 ●二、装箱配置清单： 一字起 100mm 1把 一字起 125mm 1把 十字起 100mm 1把 十字起 125mm 1把 钳工锤 1把 管钳 300mm 1把 下扳手 250mm 1把 鲤鱼钳 200mm 1把 钢丝钳 175mm 1把 尖嘴钳 150mm 1把 梅花扳手 14*17 1把 梅花扳手 17*19 1把 梅花扳手 19*22 1把 开口扳手 14*17 1把 开口扳手 17*19 1把 开口扳手 19*22 1把 活动扳手 200mm 1把 扁铲 20*250mm 1只 扁铲 16*160mm 1只 | 套 | 1 |
| 5 | 移动式排烟机 | 基本符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 用于火灾现场排除烟气的消防排烟机。 1、使用汽油机为动力源，四冲程，人力可以搬运（含推车式）。 2、总质量：≤60kg； 3、发动机额定功率：≥4kw； 4、额定风力流量：≥8000m3/h； 5、满油额定工况连续工作时间：≥2h； 6、叶轮直径400mm-500mm之间； 7、噪音：≤100dB@3m； 8、低温启动性能：≤30s。 | 台 | 1 |
| 6 | 水驱动排烟机 | 基本符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 用于火灾现场排除烟气的消防排烟机。 1、水驱动排烟机，人力可以搬运，具有方便上下楼梯的星型轮子。轮子具有锁止装置。具有仰俯机构。 2、总质量≤85kg。 3、水源供水流量≥15L/s，额定工作压力≥1MPa。接口为80mm卡式雄接口。 4、额定风力流量≥60000m³/h。 | 台 | 1 |
| 7 | ▲移动照明灯组 | 符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》等国家相关标准。适用于灭火救援现场大范围应急照明。可手提式、肩背式等多种携带方式。 1、灯具采用三灯头设计，灯头转动自如，可单向照明或环照照明； 2、电池额定电压：≥DC22V、额定容量：≥25Ah 、LED光源功率：≥180W； ●3、强光状态下中心照度（单向）：10米处：≥600lx， ●4、强光状态下中心照度（单向）：5米处：≥2000lx； ●5、强光状态下中心照度（单向）：1米处：≥55000lx。 6、强光模式下连续工作时间：≥6小时；工作光模式下连续工作时间：≥9小时；弱光模式下连续工作时间：≥12小时； 7、最大起升高度：≥3500mm；收缩后高度：≤1200mm； 8、重量：≤15kg； 9、防护等级：≥IP66； 10、灯具可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光控制，便于远距离操控，可实现警示灯的开启及关闭、灯光的无极调光、电量信息查看等； 11、具有警示功能，灯具散热、防水、抗震抗冲击性良好； ★12、灯具采用本安、浇封、增安复合型防爆结构设计，防爆等级不低于EXebibmbIICT5Gb，可在易燃易爆环境中安全使用，具有防爆合格证。 13、灯具内部电路布局合理，电路连接简洁规范，易维护。 14、配备1个充电器。 15、产品铭牌标有“制造厂名、产品名称、产品型号、制造日期、防爆等级”等标识。 16、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）实际发动照明，查看使用效果。灯具采用三灯头设计，灯头转动自如，可单向照明或环照照明；灯具可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光控制，便于远距离操控，可实现警示灯的开启及关闭、灯光的无极调光、电量信息查看等。灯具内部电路布局合理，电路连接简洁规范，易维护。测量升降杆最大升起高度。 （2）对连续工作时间进行测试，在样品满电情况下，将灯具打开到强光模式下进行检测。 （3）对产品标识进行查看，内容符合要求，标识清晰牢固。 （4）称重。 | 套 | 1 |
| 8 | 多功能升降灯 | 符合GB30734-2014《消防员照明灯具》等国家相关标准，用于消防员灭火救援现场照明使用。 一、总体要求 ●1、具有防爆功能，防爆等级不低于ExdeibmbIICT6Gb； ●2、防护等级≥IP66； ●3、采用LED光源，寿命≥100000小时； ●4、功率≥45W； ●5、5米处中心照度≥1000lx，光通量≥4600lm； ●6、工作光和强光可任意转换，连续放电时间强光≥10h，工作光≥16h； ●7、电池使用寿命≥1000次循环； 8、具有电量显示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量。灯具具有警示灯； 9、重量≤7kg，携带方便，可采用手提、肩背、水平放置等多种照明方式； 10、升起高度≥1.2米，支腿可调节并锁定。根据照射范围可提供聚光和泛光； 11、产品铭牌标有“制造厂名、产品名称、产品型号、制造日期、执行标准”等标识； | 套 | 2 |
| 9 | 移动发电机 | 符合GB/T2820-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组》等国家标准要求。用于在灭火救援现场利用燃油发电为用电器供电。 一、技术要求 ●1、空气冷却四冲程单缸汽油发动机，有电启动和手动气动2种模式。 2、额定输出电压220V/380V，可至少同时为4台设备提供电源，至少包含1个380v和3个220v，满足国产插头使用需求； ●3、额定频率：50HZ； ●4、额定输出功率：≥8KVA； ●5、最大输出功率：≥10KVA； ●6、功率因数：1； ●7、最大电流：≥40A； ●8、燃油箱容积≥24L，满油量全功率连续运转时间≥5h； 9、净重（不含油）：≤100Kg； 10、噪音：≤70db@6m处； | 台 | 1 |
| 10 | 大流量移动消防炮（80L/S) | 符合GB19156-2019《消防炮通用技术条件》标准、GB19157-2003《远控消防系统通用技术条件》标准。 一、总体要求 可喷射水和泡沫混合液，水、泡沫两种模式可选。可遥控和手动操作，具有直流和喷雾两种工况。炮体具有防止回流装置，具有应急的手轮装置，具有便于运送的手柄和推车。炮体支架可折叠，支腿头部有固定钉。具有随机自摆功能、抗干扰功能。 二、操纵性能 消防炮的仰俯回转机构具有自锁功能或设锁紧装置。 三、遥控性能 1、无线遥控距离≥150m。 2、调节水炮俯仰角、水炮回转角及直流和喷雾状态，反应灵敏，无卡钝或不工作现象。 四、性能参数 1、喷射水时，额定喷射压力时，最大射程≥85m，额定流量≥80L/s； 2、喷射泡沫混合液时，额定喷射压力时，最大射程≥80m，额定流量≥80L/s，混合比在6%～7%之间，发泡倍数≥6倍，25%析液时间≥150s； 3、最小仰俯角范围≥30°～+70°，水平回转角≥90°。 4、水平、仰俯回转机构、各控制手柄（轮）操作灵活，传动机构安全可靠。 5、最小仰角喷射时消防炮稳定可靠，无滑移和倾翻现象。 五、重量：≤75Kg，易搬运。 六、蓄电池使用时间≥6h。提供备用电池1块。炮体各进水口为卡式雄接口。具有炮身安全带。 七、配备方便使用的水炮运输小车1台。 六、铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。焊缝应平整均匀，不得有未焊透、烧穿、疤瘤及其它有损强度和外观质量的缺陷。过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。消防炮各连接部位无渗漏现象。经水压强度测试后炮体无冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。 七、炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。 | 门 | 1 |
| 11 | 空气充气泵 | 用于向正压式消防空气呼吸器充气。工作噪音≤80dB，工作噪音符合ISO3746标准认定。 一、固定式空气充填泵 1、结构：四缸，全不锈钢中间和末级冷却器，油泵润滑。 2、电动机：380VAC（三相），50HZ。 3、空压机：4级压缩、机油润滑。 4、冷却系统：风冷。 5、电机功率：≥10KW。 6、供气量：≥600L/min。 7、空气净化等级：二级空气过滤，一级可供呼吸用。 8、充气压力：≥320Bar。 9、重量：≤400Kg。 10、可同时充装1～4个9L气瓶，充气时间：充一个气瓶（9L/30MPa）≤4min，充四个气瓶≤15min。 11、主控面板：具有可调出口压力的压力表和开关可快速简单的调节出口压力至用户所需要的压力和自动启/停机。具有磁力起动器。具有启动和停止压力开关、紧急停机开关。具有电压过低、电机过热保护。具有油位过低保护并有指示灯。箱体内具有运行温度显示和保护功能。具有自动/手动排污系统和收集罐。具有电子计时器。具有外油位镜和放油孔。四只油水分离器。全自动排污功能。具有稳压阀。三级呼吸空气净化系统。可简单方便的调换过滤滤芯。三个级间安全阀，一个末级安全阀。具有进气过滤器。防震压力表耐40MPa。 12、具备4条带有充气接头的充瓶软管（接头符合国内现行正压式消防空气呼吸器标准且可以和防爆充气箱相连）、中文操作手册。 13、提供空气过滤器、机油、活性炭过滤器、专用合成润滑油等备件各1套。 二、防爆充气箱 1、防爆箱体采用双层结构。外箱采用双层5mm以上钢板制成，内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用6mm以上钢板分割，前侧采用3mm以上钢板。门采用5mm以上钢板制成，防爆充气箱和人员间的钢板厚度为10mm以上。 2、外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。 3、开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。 4、独立充瓶软管和充瓶阀，可根据情况选择充瓶数量。 5、关门自锁装置，防止充瓶时气瓶爆破门被打开。 6、放空阀含放空消音器。 7、气瓶托架采用旋转结构，并配有气动弹簧，方便开关。可充装6.8L和9L规格的气瓶。 8、阶梯式充填系统提高充填泵和储气瓶效率，缩短充填时间。 9、减压阀防止碳纤维瓶超压。 10、同时可以充4瓶。每个气瓶有对应的压力表显示。 11、工作压力：≥32Mpa。 三、提供常用的O型圈等易损件。 四、泵内自带及备用润滑油为食品级。 | 台 | 1 |
| 12 | 水幕水带 | 水带主体（开孔前）符合GB6246-2011《消防水带》标准。水带接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 用于使用水阻挡或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽。 一、总体要求 编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。 二、标志 水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 三、外观质量 1、编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 2、厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 3、规格65mm。 4、每盘长度20m。 四、带身开孔孔距20cm，孔有铆钉保护。实际使用能够产生水幕屏障，使用后开孔处无损坏，铆钉结实牢固。 五、工作压力（含连接设备）≥1.6MPa。 六、水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径65mm，公称压力≥1.6MPa（与水幕水带主体保持一致）。有喉箍，带项护套等附件。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 | 盘 | 5 |
| 13 | 消防移动储水装置 | 用于现场的中专供水及缺水地区的临时储水。 采用涂层为TPU/PVC/PE的网架复合材料，利用高频、热合等技术制成，可折叠、易，使用方便，抗紫外线，经久耐用。 装置底部采用耐磨、防穿刺、柔软的材质，适用于崎岖的道路上。 设置进出水口，配备充气泵和修补包，便于快速充气和小渗漏时的自行修补。 可以配合各种机动车辆进行液体的短途运输和长途运输，自重轻，可重复使用。 水容量≥20t。 | 个 | 1 |
| 14 | 多功能消防水枪 | 符合GB8181-2005《消防水枪》标准。 ●1、导流式直流喷雾水枪，第III类； ●2、额定喷射压力≥0.6MPa，低压水枪； ●3、额定直流喷射流量≥8L/s，允差8%； ●4、额定直流喷射射程≥32m； 5、流量至少包括4个不同档位； 6、喷雾角最小调节范围不小于0-120°； 7、接口样式为65mm卡式雄接口。 8、铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。材质结实耐用，水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。水枪开关及把手不易损坏。尼龙背带连接牢固。 9、水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。 | 支 | 15 |
| 15 | 直流水枪 | 符合GB8181-2005《消防水枪》标准。 ●1、直流开关水枪，具有开启和关闭功能，杆式手柄指向水枪出口是“开”，杆式手柄垂直水枪轴线是“关”，并且在这两个位置有限制功能； ●2、喷嘴直径19mm，额定喷射压力≥0.35MPa，低压水枪； ●3、额定直流喷射流量≥7.5L/s，允差8%； ●4、额定直流喷射射程≥28m； ●5、接口样式为65mm卡式雄接口； ●6、铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。枪体及各密封部位不渗漏。 ●7、标识：具有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记和流量刻度值的永久性标记。水枪上牢固标有型号、商标或厂名 ●8、水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。 | 支 | 9 |
| 16 | 移动式细水雾灭火装置 | 用于扑救初期火灾、抑制火情。 一、总体要求 1、电动细水雾灭火装置，直流电机驱动，具有两种工况； 2、电压：24V； 3、电池容量：≥4.0Ah； 4、各部件连接牢固，无加工缺陷或机械损伤，机械部件有防腐涂层、镀层完整均匀。 5、喷射效果良好，喷射水柱充实，接口处无漏水现象。 二、工作情况 1、工作压力：≥20Bar； 2、流量：≥16L/min； 3、扬程：≥8m； 四、其他要求 1、工作时间：≥30min； 2、外表阻燃，外观具有导向、警示功能； 3、储水容量：≥30L，可添加泡沫混合液使用； 4、重量（满液）≤40kg； 5、提供备用电池1块。 五、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、分别测试两种工况下喷射状态，查看射流效果。各连接处无漏水现象，可喷射泡沫。 2、称量满液状态下重量。 3、各部件连接牢固，无加工缺陷或机械损伤，机械部件有防腐涂层、镀层完整均匀。 4、整体结构科学合理，符合人体工程学，背负后无明显不适。 | 台 | 2 |
| 17 | 中压分水器（四通） | 符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准。 联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具。 一、标志：在分水器表面醒目处清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。 二、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无明显的伤痕。本体上清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 三、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。 四、水压强度性能：不出现影响使用的变形。 五、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 六、阀门和通径：分水器出水口均具有闸阀式阀门，阀门公称通径不小于分水器出水口的公称通径。 七、阀门开启力≤100N。 八、接口性能：进水口为1个80mm卡式雄接口，出水口为3个65mm卡式雌接口，接口公称压力≥2.5MPa，性能符合GB12514.1的规定，ZL104铝合金材质。 九、整体性能：公称压力≥2.5MPa，ZL104铝合金材质。有拎手。 | 个 | 10 |
| 18 | 变口 | 一组包括： 65mm卡式雄口变65mm内扣式1个； 80mm卡式雄口变80mm内扣式1个； 80mm卡式雄口变65mm卡式雌口1个； 65mm卡式雄口变65mm卡式雄口1个； 80mm卡式雄口变80mm卡式雄口1个； 65mm内扣式变65mm卡式雌口1个； 65mm卡式雄口变50mm内扣式1个； 80mm卡式雄口变50mm内扣式1个。 | 组 | 10 |
| 19 | 消防水带带压堵漏装置 | 可在不影响供水、不更换水带的前提下，对带压泄露水带进行堵漏。包1套括抽芯铆钉式和1套捆绑式堵漏装置，配备标准金属锥20个、工具箱1个，可针对不同尺寸的泄露口进行封堵。 一、抽芯铆钉式： 1、封堵压力≥1.6MPa； 2、封堵尺寸≥6mm； 3、封堵时间≤10s。 二、捆绑式： 1、封堵压力≥1.6MPa； 2、封堵尺寸≥10mm； 3、封堵时间≤40s。 | 套 | 2 |
| 20 | 移车器 | 主要用于障碍车或事故车的移动，适用于车辆存放规范化的管理。每套配备4只移车器。 产品主要由万向脚轮、止轮臂、滚轴、液压收缩器、踏板安全插销等部分组成。 ●1、最大抬升重量≥1000kg； ●2、净重≤20kg； ●3、材质：整体采用钢板制作而成，结实耐用。连接牢固可靠无不安全因素。 ●4、万向轮：采用聚氨酯万向轮。 5、承重板应具有防滑设计。 6、能够适用于各种型号轿车的轮胎。 7、金属表面防腐蚀。 | 套 | 4 |
| 21 | 刺穿式破拆水枪 | 用于扑救堆垛、柴草等火灾。适用于水和泡沫。 由三接口受力联接件、水带接口旋转开关阀一体件、硬质合金钢穿刺头兼喷射枪头一体件、2根延长枪膛五个部件组成。 手柄位置设置科学合理，开关方便，符合消防员在射水过程中进行开关。 水枪采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造，以满足相应使用环境和介质的防腐要求。铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。 标识牢固、正确，具有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记和流量刻度值的永久性标记。 抢体密闭性良好，不存在漏水、渗水现象。 额定流量≥10L/s@0.7MPa。 | 支 | 1 |
| 22 | 清洗烘干设备 | 建立一套对消防员灭火防护服、抢险救援服等防护服装进行清洗、烘干、修补、熨烫等处理的系统。 1、洗衣机1台 尺寸：长x宽x高≤1.8x1.8x1.8m 洗涤重量：≥50KG 最大功率：≥10KW 脱水速度：≥800r/min 整机重量：≤5000KG 具有良好的避震装置，机器在甩干过程中不会产生较大的震动。 洗衣机控制面板采用触屏操作，具有智能的控制技术。可根据实际需要实现多种洗涤程序的自动化运行。 在机器运行时，洗衣机门能够自动锁紧。 洗衣机滚筒需采用不锈钢制造，表面光滑，抗腐蚀性能强。 2、烘干箱1台 尺寸：长x宽x高≤1.2x1.5x2.2m 能够实现6套以上装备同时进行烘干，包括头盔，消防员灭火防护服或抢险救援服，手套，靴子，头套等。 设置多个通风口，配备烘干滚轮，可对烘干时间进行调控。最大功率下，烘干时间≤2.5小时。 设置湿度探测传感器，可实现全自动烘干，设置烘干、降温等程序 3、浸泡池 容积：≥1000L 配有清洗枪，主要对防护服进行脱泥去污处理。 4、熨烫设备1套 配备适用于消防员防护服装的熨烫设备，配备蒸汽熨斗。 5、其他设备 配备衣物整理台1张，整理台工作面积≥6㎡，高度≤1m，用于对洗涤后的防护服进行整理，整理台采用不锈钢制作而成。 配备拖车2个（含容纳箱），容纳箱容积≥0.8m³，可对待洗涤的衣服进行拖运。 配备挂衣柜2个，长x宽x高≥2x0.6x2.2m，对洗涤完成的服装进行挂放储存。每个衣柜可至少存放消防员灭火防护服10套，配备等量的可挂载防护服的衣架。 | 套 | 1 |
| 23 | 转角水枪 | 用于在墙外、烟囱、墙角等拐弯处喷射灭火剂的灭火装置。 一、额定工作压力：≥0.5MPa； 二、额定流量：≥150L/min； 三、喷射距离：≥20m； 四、重量：≤3kg； 五、可实现直流、开花和喷雾等喷射状态； 六、枪杆长度≥1m，可360°旋转； 七、进水口为65mm卡式雄接口。 八、铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。材质结实耐用，水枪开关及把手不易损坏。 | 支 | 2 |

# 第六包

# ★1. 投标产品实质性要求

# 所投灭火器须具备中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲手抬泵 | 符合GB6245-2006《消防泵》标准。用于从低位水源引水进行供水作业。 一、总体要求 ●1、发动机最大输出功率≥30KW。 ●2、最大吸水深度≥7m。 3、吸水口径≥80mm，出水口径80mm，为卡式雌接口，并配备1个两端分别为螺纹口和80mm内扣式接口的备用出水口。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网，泵出口处安装止回阀。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 二、主要技术参数 ●1、吸深3m时，额定压力≥0.65MPa，在额定压力工况下，额定流量≥16L/s。 ●2、吸深7m时，在与额定压力相同的压力下，流量≥8L/s。 ●3、真空密封性能≤0.5kPa。 ●4、引水装置最大真空度≥85kPa。 ●5、吸深7m时，引水时间≤35s。 6、可手动启动，也可以一键式按键启动。 7、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。 8、安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明产品名称、产品型号、工况参数、最大工作压力、最大允许进口压力、企业名称、生产日期和符合的标准等信息。 9、提供维修手抬泵用工具包，提供火花塞、启动绳、启动手柄、燃油箱等备件1套。 三、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌信息齐全。消防泵出水口径安装准确，维修备件齐全。 2、分别测试电启动和手动启动效果，实际进行吸水，查看吸水过程中手抬泵运转情况。手抬泵启动顺畅、运转稳定，吸水时间满足需求。 | 台 | 1 |
| 2 | 浮艇泵 | 符合GB6245-2006《消防泵》标准。将泵体置于水面上吸水并连接水带供水。 一、总体要求 ●1、四冲程、风冷发动机；额定工作压力：≥0.3MPa； ●2、额定流量：≥8L/s； 3、出水口径：≥65mm，出水口为卡式雌接口； ●4、整机重量：≤70kg； ●5、发动机最大功率：≥4KW； ●6、满油、额定工况使用时间：≥1.5h。 7、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。 8、泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网，滤网过流面积不影响泵的性能，滤网上的孔不得通过8mm颗粒。 9、泵出口处安装止回阀。 10、具有遥控启动功能。 11、所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 12、安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明产品名称、产品型号、工况参数、最大工作压力、最大允许进口压力、企业名称、生产日期和符合的标准等信息。 13、提供维修浮艇泵用工具包，提供火花塞、启动绳、启动手柄、燃油箱等备件1套。 二、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、泵体上铸出表示旋转方向的箭头。泵吸入口处设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网。泵出口处安装止回阀。安装铭牌，铭牌抗腐蚀，置于易见位置。铭牌注明各参数性能。所有铸件外表面无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。消防泵出水口径安装准确，配件齐全。 2、测试启动效果，查看浮艇泵在运转过程中的稳定性。浮艇泵启动顺畅便捷，运转稳定。 | 台 | 1 |
| 3 | 手动炮 | 1、水平回转、炮头俯仰采用螺杆传动原理。 2、自锁性能好。既有流量可调、又有喷雾直流功能，配有喷射泡沫混合液的炮管，可喷射泡沫混合液。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场。 3、额定工作压力0.8MPA，流量：30L/S，射程≥55m， 4、压力使用范围：0.8-1.0MPA，喷雾角≥95°，重量≤10KG | 门 | 1 |
| 4 | 遥控炮 | 基本符合GB19156-2019《消防炮通用技术条件》标准、GB19157-2003《远控消防系统通用技术条件》标准。 一、总体要求 可遥控和手动操作，具有直流和喷雾两种功能。 二、操纵性能 消防炮的仰俯回转机构应具有自锁功能或设锁紧装置。 三、无线遥控距离≥150m。 四、性能参数 1、喷射水时，额定喷射压力时，射程≥75m，额定流量≥60L/s。 2、最大喷雾角≥100°。 3、最小仰俯角范围≥30°～+70°，水平回转角≥90°。 五、重量≤40Kg，易搬运。 六、蓄电池使用时间≥3h。提供备用电池1块。炮体各进水口为卡式雄接口。具有炮身安全带。配有发泡管。具有方便使用的水炮运输小车。 七、铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。焊缝应平整均匀，不得有未焊透、烧穿、疤瘤及其它有损强度和外观质量的缺陷。消防炮外表面的涂漆层，应光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理。消防炮各连接部位无渗漏现象。经水压强度测试后炮体无冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。 八、炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。 九、水平、仰俯回转机构、各控制手柄（轮）操作灵活，传动机构是否安全可靠。仰俯回转机构具有自锁功能或设锁紧装置。 | 门 | 2 |
| 5 | 泡沫比例混合器 | 用于混合水与泡沫液，扑救小型或初期火灾。 一、总体要求 1、A、B类泡沫比例混合器。 2、整体结构紧凑，重量轻，使用舒适，泡沫效果好。 3、便携式背带具有双背肩和斜挎两种背负方式。 4、由泡沫液罐，自吸式低、中倍数泡沫混合器与消防枪合成一体。 5、泡沫管防缠绕功能。 6、配有3只枪头，能具有中倍数泡沫、低倍数泡沫和直流等3种喷射方式。 7、可喷射灭火剂介质：A类泡沫、B类泡沫等灭火剂。 8、涉及与外用水带相连接的接口均为卡式雄接口。 二、技术规格 1、有0.1%-0.5%，1%，3%，6%泡沫混合比例可调整。 2、泡沫液罐容积：≥20L。 3、额定工作压力：≥0.5MPa且≤0.7MPa。 4、额定工作压力下，射程：直流≥13m，低倍数泡沫≥10m，中倍数泡沫≥2m。 5、额定工作压力下，额定流量：≥40L/min，泡沫混合液流量可由泡沫比例混合器控制。 6、重量（含各附件，不含灭火剂）：≤6kg。 | 个 | 2 |
| 6 | 泡沫枪 | 符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。 1、带开关手柄、可旋转接口。 2、卡式雄接口，口径：65mm； 3、混合液额定流量：≥16L/s； 4、额定工作压力：≤0.8Mpa； 5、发泡倍数：≥5倍； 6、25%析液时间：≥2min； 7、射程：≥28m； 8、配备自吸式设备，泡沫混合比：6%。 9、发泡效果好，后座力小，操控方便。 10、与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件、枪筒采用耐腐蚀材料制作。 | 支 | 2 |
| 7 | 二节拉梯 | 符合XF137-2007《消防梯》标准。 - 二节拉梯，主体竹质； - 工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m； - 最小梯宽300±3mm； - 梯蹬间距280±2mm； - 整梯质量≤35kg，允许偏差±5%； - 表面光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈橘黄色，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。 - 梯蹬紧固。螺栓、铆钉紧固。焊缝（如有）无开裂。侧板和梯蹬不松动、裂缝、断裂、擦伤或变形。各连接处不松动、磨损或其他缺陷。 - 消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。提供中文详细使用说明书。 9、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）表面光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈橘黄色，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。 （2）梯蹬紧固。螺栓、铆钉紧固。焊缝（如有）无开裂。侧板和梯蹬不松动、裂缝、断裂、擦伤或变形。各连接处不松动、磨损或其他缺陷。 （3）标识牢固，内容准确。 | 架 | 6 |
| 8 | 三节拉梯 | 符合XF137-2007《消防梯》标准。 - 总体要求：三节拉梯，主体铝合金材质。 - 工作长度15±0.3m。 - 最小梯宽350±4mm。 - 梯蹬间距340±2mm。 - 整梯质量≤70kg，允许偏差±5%。 - 梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔，四面焊实；金属梯蹬有防滑措施，防滑件与梯蹬紧固无位移；拉梯紧固件垂直旋紧，无突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头；消防梯外表面光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆；拉绳柔顺不起股，拉绳弹力不应过大，端部有收尾，并用同种材料的细绳扎缝。 - 消防梯侧板装角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角；全部展开时有限位，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠；梯顶滑轮为轴承式，便于升降。 - 消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。提供中文详细使用说明书。 9、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）对三节拉梯做工精细度进行查看，梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔，四面焊实；金属梯蹬有防滑措施，防滑件与梯蹬紧固无位移；拉梯紧固件垂直旋紧，无突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头；消防梯外表面光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆；拉绳柔顺不起股，拉绳弹力不应过大，端部有收尾，并用同种材料的细绳扎缝。 （2）对三节拉梯功能设计进行评测，消防梯侧板装角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角；全部展开时有限位，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠；梯顶滑轮为轴承式，便于升降。 （3）实际展开，有无不安全因素等。 （4）查看标识是否符合要求。 | 架 | 2 |
| 9 | 挂钩梯 | 符合XF137-2007《消防梯》标准。 用于消防员在灭火、救援和训练时使用的消防梯。 一、总体要求 挂钩梯，主体竹质。 二、外形尺寸 ●1、工作长度：4±0.1m。 ●2、最小梯宽：250±2mm。 ●3、梯蹬间距：340±2mm。 ●三、整梯质量：≤12kg。 ●四、水平弯曲残余变形比值：≤0.2%。 ●五、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%。 六、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 七、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.3%。 八、通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 九、消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。交货时提供中文详细使用说明书。 | 架 | 6 |
| 10 | 单杠梯 | 符合XF137-2007《消防梯》标准要求。主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用。 ●1、工作长度：3±0.1m。 ●2、最小梯宽：250±2mm. ●3、梯蹬间距：340±2mm。 ●4、收缩厚度：70mm。 ●5、收缩宽度：135mm。 ●6、整梯质量：≤9kg。 7、标志：消防梯右侧板上应装订铭牌，铭牌有下列内容：产品名称、型号规格、梯蹬间距、整梯质量、商标和生产厂名等内容。 | 架 | 6 |
| 11 | 伸缩梯 | 一、材质：主体铝合金材质。 二、外形尺寸 ●1、工作长度：≥3.5m； ●2、收缩后长度：≤1.5m； ●3、最小梯宽：≥350mm； ●4、梯蹬间距：300mm±10mm； ●三、整梯质量：≤15kg； ●四、额定负载：≥150kg。 | 架 | 2 |
| 12 | 中压水带80mm | 水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。 一、水带 1、材质：编织层经线使用涤纶长丝材质，纬线使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质。 2、标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 3、规格80mm。 4、每盘长度20m。 5、工作压力（含连接设备）≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa。 6、颜色：黄色。原丝染色，使用水带时不掉色。 二、接口 水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径80mm，公称压力2.5MPa。有喉箍，带项护套等附件。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 | 盘 | 150 |
| 13 | 中压水带65mm | 水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。 一、水带 1、材质：编织层经线使用涤纶长丝材质，纬线使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质。 2、标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 3、规格65mm。 4、每盘长度20m。 5、工作压力（含连接设备）≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa。 6、颜色：供货时提供黄色。原丝染色，使用水带时不掉色。 二、接口 水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径65mm，公称压力2.5MPa。有喉箍，带项护套等附件。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 | 盘 | 200 |
| 14 | 65mm水带架 | 用于消防救援人员灭火救援过程中敷设供水管路，可装运2盘20米长65mm消防水带，单排设计，方便灵活，采用不锈钢材质，材质结实耐用，敷设过程中水带无卡顿现象。 | 个 | 20 |
| 15 | 80mm水带架 | 用于消防救援人员灭火救援过程中敷设供水管路，可装运3盘20米长80mm消防水带，单排设计，方便灵活，采用不锈钢材质，材质结实耐用，敷设过程中水带无卡顿现象。 | 个 | 30 |
| 16 | 65mm水带扳手 | 钢材锻造而成，坚固耐用，适用于65mm水带。 | 付 | 6 |
| 17 | 80mm水带扳手 | 钢材锻造而成，坚固耐用，适用于80mm水带。 | 付 | 6 |
| 18 | 水带更换器（止水器） | 符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准。 用于连接水带，带压阻断水流的器具。 一、标志：在止水器表面醒目处清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。 二、耐腐蚀性能：止水器使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。 三、阀门和通径：止水器出水口均具有闸阀式阀门，阀门公称通径不小于止水器出水口的公称通径。 四、阀门开启力≤100N。 五、接口性能：进水口为1个65mm卡式雄接口，出水口为1个65mm卡式雌接口，性能符合GB12514.1的标准要求。 六、整体性能：公称压力≥2.5MPa。 七、重量：≤2.5kg。 | 个 | 9 |
| 19 | 水带桥 | 采用天然优质橡胶，钢模制造而成。双槽整体护桥，不易老化；每套两组 长850（±5)mm、宽570（±5）mm、高80（±5）mm。 | 套 | 9 |
| 20 | 水带吊勾 | 用于悬挂垂直供水的充实水带。 1、重量：≤80g； 2、长度：≥1m； 3、复合尼龙材质，抗冻、抗磨损、抗疲劳； 4、使用温度：-40～100℃； 5、反复使用超过30次； 6、抗拉力：≥1200N； 7、如一根挂钩长度不够，不能到达支点处，可快速与多根挂钩相互连接，以达到预期效果； 8、垂直供水中断时，水带挂钩因水带下坠而收紧，但会保持约50mm的空间，以利于水带重新充水，不会导致重新供水时的勒紧障碍。 | 个 | 30 |
| 21 | 水带包布 | 用于为破损水带提供临时保护，防止破损处继续扩大和水压降低等效果。 1、重量：≤30g； 2、复合尼龙材质，抗冻、抗磨损、抗疲劳； 3、使用温度：-40～100℃； 4、反复使用超过30次； 5、抗拉力：≥150N； 6、可通用于65mm、80mm口径水带； 7、本体上有孔洞，方便携带。 | 块 | 30 |
| 22 | 集水器80-125 | 将消防水带输送的两股或以上正压水流合成一股所必须的连接器具。 使用铝合金材质，为二集水器，采用两个80mm内扣式进水口，出水口为125mm卡口接口，进水口控制阀门为单向阀。 | 个 | 2 |
| 23 | 集水器80-150 | 将消防水带输送的两股或以上正压水流合成一股所必须的连接器具。 使用铝合金材质，为二集水器，采用两个80mm内扣式进水口，出水口为150mm卡口接口，进水口控制阀门为单向阀。 | 个 | 2 |
| 24 | 竹篓（含带） | 可将吸水器放入其中，竹篓采用优质竹材编制，密度适中既可有效的防止水源中的异物进入吸水管中，且不影响吸水量。 | 个 | 6 |
| 25 | 地井连接器 | 地下消火栓与水带的连接，高1.5米，接口直径65mm，弯头为红色，黄色手柄，管径上有反光标识， | 个 | 3 |
| 26 | 地井钥匙（消火栓钥匙） | 符合GB4452-2011《室外消火栓》标准。 材质为铸钢ZG310-570。用于拧开地下消防栓，加长省力 | 把 | 9 |
| 27 | 地上消火栓扳手 | 扳手本身采用红色防锈涂层，防锈耐用。 重量<1.25kg；长度：40cm（±1）；地上式，金属材质，不易断裂及变形。 | 把 | 9 |
| 28 | 冰穿 | 用于灭火救援现场，破拆较厚的冰面。 1、采用锻钢制造，结实耐用； 2、尺寸不低于50cm，T型构造，冰穿头采用三棱或四棱设计，表面打磨光滑，无毛刺； 3、重量：在5-8kg之间。 | 把 | 5 |
| 29 | 帆布水桶 | 采用帆布，内部使用钢圈做为内胆，可折叠。以备不同地点、环境使用。产品结实耐用。 | 个 | 6 |
| 30 | 灭火器 | 手提式灭火器，灭火剂：磷酸铵盐（磷酸二氢铵含量50%，硫酸铵含量25%）。灭火级别：2A、55B、C、E。工作压力Ps：1.2MPa。充装总量误差：4±0.08kg。 | 个 | 20 |
| 31 | 绝缘拉杆 | 有坚固的3段式收缩手柄，每个分段之间设计有一个简单高效的独立螺丝锁。 袖珍、易于运输，打开方便；伸缩杆有反光材质，在弱光条件下能见度高；配有铝制挂钩，可以钩住、拖拽被困人员。长度（收起）≤2米，长度（展开）≥4.5厘米。直径：35mm；分为3节或4节；绝缘负荷：≥35KV。 | 组 | 2 |
| 32 | 铁铤 | 多用撬棍，可橇、劈、弯及其它他类似工作。整体淬火钢条锻造，双材料手柄。长度≥950mm，重量不超过4kg。 | 套 | 4 |
| 33 | 挠钩 | 1、用于在火灾扑救和抢险救援中破拆屋顶、堆垛的一种破拆类工具； 2、两爪带一尖头；木杆长度不小于2m。 3、木杆采用优质木材，不易折断。木杆外涂红色漆，颜色均匀，表面打磨光滑。勾头采用优质钢铁材质，不易弯曲。 | 把 | 8 |
| 34 | 铁锨 | 用于火场破拆、灭火等。 1、红色木柄，长度不低于100mm，表面打磨光滑。锨头采用优质45号钢压制而成，整体热处理，多次使用不卷刃、不崩口、不弯曲。 2、铁锨头与木柄采用铆钉穿透铆接设计，多次使用不松动、不掉头。 3、桃型铁锨占50%，平口铁锨占50%。 | 把 | 6 |
| 35 | 大锤 | 用于火场破拆。 1、锤头为八角形，标称不低于8磅。手柄采用优质玻璃纤维制造，耐腐蚀，防震抗弯。锤头为高碳钢制造。 2、手柄长度不小于90cm。手柄手感舒适防滑，挥动锤子时不易脱手。手柄与锤头之间采用灌胶工艺，结实耐用，不易脱落。 | 个 | 6 |
| 36 | 板斧 | 用于火场破拆。符合火场实战需要。斧柄为流线型设计，长度不小于90cm。 | 把 | 4 |
| 37 | 保护大绳 | 1、麻质； 2、抗拉力：≥1800Kg； 3、直径：≥25mm。4、长度为50m。符合国家相关标准。 | 条 | 4 |
| 38 | 滑轮 | 材质：航空铝合金，穿绳直径9-16MM，断裂强力≥56.3KN，拉力40KN，重量：≤260g。 | 个 | 4 |
| 39 | 护腿板 | 用于保护人员腿部，分散、缓冲施加到小腿上的压力，从而保护消防队员腿部，防止腿部受伤。护腿板内部为竹制。 | 个 | 40 |

# 第七包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下摄像机 | 全套包含水下摄像机、充电电池、曲底粘附固定座、安装固定扣和数据线等；支持HDR视频+照片；能够实现无线录制音频及语音控制。 ●1、像素≥4K，最大照片分辨率≥4K，cmos 感光元件，支持夜摄、防抖，触摸屏设计； ●2、防水深度≥60m。配备防水壳、存储卡及外挂广角镜，存储卡容量≥1TB。 ●3、配备可拆卸锂离子电池，电池容量：≥1700mAh，录制5.3K30视频≥1.5小时，录制1080p30视频≥2.5小时； ●4、重量（不含电池）：≤150g，尺寸（宽x高x深）≤100mmx80mmx50mm； ●5、彩色显示屏，镜头光圈不低于F2.5；纵横比至少包含16:9、9:16、4:3、8:7等，视频比特率上限≥120Mbps；具有循环录像、视频预录、定时拍摄、限时拍摄、曝光控制、曝光补偿、延迟拍摄等功能。 | 套 | 2 |
| 2 | 大型无人机（水下） | 一、主机： ●1、材料结构：机身采用高强度耐压发泡浮力材料。耐腐蚀，海水淡水中均可使用，桨叶材质：合成树脂。 机器人带有水下一键姿态回正功能，一键清洗功能。 ●2、重量：≤5kg ●3、推进器数量：≥6 ●4、机器姿态：机器人在任意角度和姿态下能完成前进、左右、上下和悬停控制。 ●5、自动定深：误差精准度±2cm ●6、航速：≥3.0节 ●7、潜深：≥100m ●8、工作温度：-10°C~60°C ●9、电池容量：≥14000毫安 ●10、传感器配置：陀螺仪、电子罗盘、温度传感器，深度传感器。 ●11、采用框架固定对合机械手，中性浮力设计机械手模组，最大可夹取直径φ≥100mm，最小φ≤10mm，最大握合力≥10kg，深度≥100米。 二、照明系统： ●1、水下LED灯：≥2盏， ●2、亮度：≥6000流明 三、摄像头： ●1、传感器：不小于1/2.3”CMOS ●2、照片像素：≥1200万 ●3、ISO：不小于100~6400(自动/手动) ●4、镜头：视野：≥160°/光圈：f/2.5/最小聚焦距离：≤0.4m ●5、快门：不小于5-1/5000秒 ●6、连拍：3/5/10/15张 ●7、彩色系统：NTSC或PAL ●8、防抖机制：电子防抖 ●9、储存大小：≥128GB/支持外部插拔 四、遥控器： ●1、无线网络：5G/wifi/11a/n/ac ●2、电池使用：≥4h ●3、HDMI输出：搭配QYSEA HDMI BOX 线缆线盘： ●4、长度：≥200m ●5、线缆直径：≥4.0mm ●6、电缆：可承受100公斤拉力；采用滑环卷线盘，电缆线带刻度标识。 五、供电系统： ●1、IP67防水， ●2、岸上供电系统，保证水下长时间连续作业。 配备： 主机1台，主机充电器1个，遥控器1台，遥控充电器1个，线盘2个，VR眼镜1台，机器专用工具箱2个。 | 架 | 2 |
| 3 | ▲水下机器人 | 用于观测水下区域情况，对水下目标进行定位、图传，缩短水下救援搜寻时间。 一、水下机器人整体要求 1、利用高清摄像头和多波束声呐原理进行探测活动，可对水下搜寻目标进行定位，可将水下目标图传到后场甲板主机接收装置，提高搜寻作业效率。 2、主要由水下机器人主机（集成多波束前视声呐、剪切夹取、旋转一体机械手）、手动绞车、甲板主机、手持遥控器、便携式发电机等主要部件组成。 3、具备快速搜寻、智能搜寻功能，减少人工作业。 二、性能要求 ●1、最大工作深度：≥300m； 2、机器人本体（无负载）重量：≤40kg，非电池供电； ●3、配置彩色和黑白摄像头，分辨率≥1920×1000； 4、视角：≥110°； 5、云台俯仰控制：≥±90°具备同时搭载多波束声呐，照明灯、摄像头完成角度调整； 6、配置至少2组照明灯，总亮度≥4000lm，能够对亮度进行调节； 7、具有传感器，可在显控界面实时显示推进器转速、功率、温度、电压、使用时长等，具备报警功能。 8、具有≥3台推进器，单个推进器推力≥15kg，矩形水密插头，可水平、垂直运动。 9、绳索线缆长度：≥200m，破断力≥700kg。 10、具有一体式多功能机械手，具备剪切夹取、旋转功能，旋转角度360°，夹取力/剪切力≥10kg；可在水下作业的同时集成第一视角摄像头，进行水下探测； 11、具有前视多波束声呐：工作频率：900kHz；最大测量范围≥100m；视角≥130°；波束数量≥700个；波束宽度≤1°×12°。 12、控制箱采用一体化方式，可以实时三屏幕显示器显示机器人控制信息、摄像头图像等全部搜索信息，非电池供电。 13、具备姿态模拟，实时显示水下本体在水下的运动姿态、朝向方位等；传感器可进行校准。 14、设备由航空铝包装箱收纳，结实耐用，包装箱底部安装万向轮，侧边有把手。 15、有效负载≥20KG 16、具有GPS或北斗定位功能，可进行实时定位 三、便携式发电机 1、单杠四冲程风冷汽油发动机 2、频率：50HZ；额定输出电压：220V； 3、最大输出功率：≥4.5kw，满足水下机器人全功率使用状态下的供电需求； 4、绝缘等级：不低于F级； 5、7米处噪音值：≤60dB； 6、功率因数：1.0 7、采用防水防尘动功能插座，满足国产插头使用需求，有超载及短路保护装置。 8、外形规整，有手提把手，便于携带和运输。 三、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、机械手具备以下三个功能：一体式结构，同时具备夹取和剪切功能；自带作业摄像头，可以实现360°旋转；夹取/剪切力最少可达10kg。 2、独立外置云台同时搭载照明摄像声呐系统实现±90°的俯仰运动。 3、显控界面可以实时显示监控推进器转速、功率、温度、电压、使用时长等报警记录功能。 4、具备快速搜寻、智能搜寻功能，减少人工作业。 5、具备姿态模拟，实时显示水下本体在水下的运动姿态、朝向方位等。 | 架 | 2 |

# 第八包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救援口哨 | 声音大于115分贝，三哨室设计，无哨珠，所以不用担心潮气堆积造成的声音不响或者细菌滋生问题。 | 个 | 40 |
| 2 | 水面漂浮救生绳 | 用于消防员水面救援时的可漂浮救生绳。 颜色为黄色，整体可漂浮，在水面漂浮48h不下沉。长度：100m；断裂强力：≥35KN；每根水面漂浮绳配备一个绳包。 | 根 | 10 |
| 3 | 静力绳 | 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。消防救援队伍在水域救援、攀爬横渡中使用的绳子。 1、材料：尼龙和聚酯纤维，不同颜色，以便在工作中区分每根绳索功能；直径：10.5mm。 2、最小破断强度：≥36kN。 8字结强度：≥15KN；冲击力(系数0.3)：≥5.2KN；冲坠次数：≥10次；重量≤75克/米。 3、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，延伸率≥1%，且≤10%。 4、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无融熔、焦化现象。 5、每根长度为50m。 6、安全绳采用连续结构、夹心绳结构。 7、原纤维材质制成，安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。 8、标识及其它：绳体为红色。配有绳子缠绕好后放置于内的黑色保护外套，外套材质不易起静电、阻燃。绳芯和绳头具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。交货时提供中文详细使用说明书。 | 根 | 10 |
| 4 | 辅绳 | 直径6毫米，辅绳主要用于在主绳上制作鸡爪结进行制动。静拉力≥16KN，长度2m。 | 根 | 40 |
| 5 | 镜像滑轮 | 1、用于高效率比例系统制作或横渡绳快速收紧使用，是专门为技术救援活动设计的内置单向滑轮下降器。它可使操作重物下降或上升更为简便，可用于 主系统或后备系统保护。 2、内置制停滑轮，具有大直径的密封滚珠轴承，保证上升时的高效率。AUTO-LOCK系统，可以在不用手柄时自动锁住绳索。一旦锁住，不需触动手柄即可收回绳索； 3、与直径为10.5-11.5毫米的绳索兼容，最多可操作250公斤的重物。重量≥1100g，断裂负荷≥35KN。 | 个 | 20 |
| 6 | 单向滑轮 | 1、高效超轻单向制停滑轮，可以实现滑轮单向走绳，用于建议比例系统制作； 2、大直径、高效率的滑轮适合提拉重物； 3、上锁承重后侧板能够防止滑轮在使用时打开； 4、下方连接孔能组装各种不同的提拉系统； 5、滑轮直径25 mm兼容绳索直径8 - 11mm，内置滚珠轴承；效率：91%，重量：85 g， ●6、最大工作负荷单≥5KN，最大断裂负荷≥20KN，重量≤120g。 | 个 | 20 |
| 7 | 铝制安全钩 | 1.D型二段扣主锁，由铝镁合金制成，提拉和救援操作，导向型结构增加了强度和更好的纵轴受力， 适合高空作业，提拉和救援操作，防钩挂锁鼻防止扣入或取设备时发生钩挂，主要用于连接器材使用。 ●2.开口大小≥25mm； ●3.纵向拉力≥27kN； ●4.横向拉力≥8kN； ●5.开口拉力≥7kN； ●6.断裂负荷≥2500kg； ●7.重量≥75g； 8.双段自动锁，红色锁门，灰体。 | 个 | 150 |
| 8 | 不成型扁带 | 自制成型扁带环（打水结）并在物体上设置锚点。扁带长度4m，宽度：≥2.5cm。扁带一字结构最小断裂强度17KN，U型结构最小断裂强度：34KN。扁带颜色：黄色。 | 根 | 50 |
| 9 | ▲自携式潜水装备 | 整套潜水装具包含：潜水头盔1顶、全面罩1个、水下通信系统1套、干式潜水服1套、整体保温服1套、潜水手套1副、保暖头套1个、浮控衣1套、潜水靴2双、通用型脚蹼1双、单表1个、调节器1个、气瓶1个、腕表1块、潜水手电1个、潜水照相机1个、潜水刀1把、潜水头灯1个、铅块8个、拉杆箱1个。 一、潜水头盔 ●1、材质：采用ABS材质制造，加厚加硬，五金件均采用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，结实耐用，平滑无毛刺。 2、外形符合人体工程学，具有泄水孔设计。 3、内衬具有缓冲结构设计，有效降低撞击对头部的伤害。 4、帽带可调节，能够适合大部分人头部尺寸，操作方便。 5、有可拆卸的360度旋转灯架，能够与潜水灯配套使用。 6、头盔前方有支架，可固定潜水头灯。 7、重量：≤700克。 二、全面罩 ●1、采用双密封设计，面罩主体为ABS塑料框架，边框部位为非刚性的硅裙结合，裙边材质为液态硅胶，贴合密封性好；镜片材质为高强度聚碳酸酯，具有良好的透光性；外壳材质坚固耐用。 2、平衡二级头可单独拆卸，方便存储和保养维护； 3、五点头带设计。具有快速调整面镜扣带设计，方便单手调整松紧；具有调整的耳压平衡鼻阻块，自带空气流动引导除雾功能。 ●4、防水深度不小于200m 5、有一体设计的水面呼吸阀，供潜水员在水面呼吸使用。水面呼吸阀为单向阀，只允许空气进入阀门，废气通过调节器呼出。平衡式顺流阀调节器，内置安全故障设计功能。 6、具有低压报警系统，可检测气瓶压力。 三、水下通信系统 ●1、满足潜水员或水面基站之间进行通讯，采用数字信号处理，声音清晰。每2套潜水装具配备1个水面基站。 2、水下通信耳麦组件的设计科学合理，采用有线或无线方式连接，便于连接到潜水头盔或者全面罩上，声音清晰，通讯效果好。 ●3、通讯范围：≥50米 四、干式潜水服 1、采用轻柔、速干、耐久性强的面料制成，符合人体工程学，穿着舒适，满足潜水人员进行各项水下救援动作，材料外层具有消除水流摩擦效果，内层连接处粘贴牢固，长时间使用不漏水。 2、前开拉链设计，能够在没有帮助的情况下穿上潜水服，具有反光条，能够有效进行安全警示。 3、膝盖处有补强设计。 4、裤腿两侧有宽敞的技术口袋，方便置物。 5、袖口和领口可以快速更换，便捷实用。 五、整体保温服 ●1、材质为高弹聚酯纤维复合面料，透气排汗。 2、袖口有防滑扣环，裤口为蹬带设计。 3、与干式潜水服配合使用，增加保暖性能，提高冷水领域的救援能力。 六、潜水手套 ●1、采用复合氯丁橡胶材质，厚度≥5mm。 2、手掌和手指处采用耐磨材料，结实耐用。 3、立体版型，穿着舒适，操作灵活。 七、保暖头套 ●1、采用复合氯丁橡胶材质，厚度≥5mm。 2、立体剪裁，盲缝缝制，不漏水，有效贴合面部，可修剪，符合大多数人脸型 3、头顶有排气孔设计。 八、浮控衣 1、流线型造型设计，至少具有6个金属D型环，方便装挂物件。肩部采用快速扣结构，增强对背部的保护，背板配备把手设计，腰带、肩带可调节，舒适耐用。 2、两侧有可快速打开的压铅口袋，采用整合式快卸配重系统，具有紧急备用调节器承接装置插口。 3、具有快速充气阀、紧急口吹式充气阀和三个快泄排气阀。 ●4、气囊外层为1680D尼龙材质。 ●5、水中最小可承重140N，最大承重不小于230kg体重。 九、潜水靴 ●1、材质为氯丁橡胶制做，保暖性强，轻便舒适。 2、脚跟部鳍带缺口设计，固定脚蹼鞋带，不易滑落。 3、脚后跟加固，橡胶靴底，防滑坚固。 十、通用型脚蹼 1、弹簧伸缩脚蹼带设计，搭配快卸扣，方便快速穿脱调整 2、足套底部前端设有排水孔，快速排除足套内积水。 3、结构设计科学合理，能够与潜水靴配合使用，穿着牢固稳定，底部具有防滑设计。 十一、单表（三联表） 1、深度计、压力表及指北针组合为一体，设计紧凑，观测方便。 ●2、深度计量程为0-80m，环形读数分色警示，荧光指针，水下辨识度高。 ●3、压力表量程为0-450bar，环形读数分色警示，荧光指针，水下辨识度高。 4、方便固定在潜水员浮控衣上。 5、充油设计，表盘为聚碳酸脂外壳，显示清晰。 十二、调节器 ●1、活塞式一级头，1高压端口，4低压端口。工作流量：≥2200L/min。 ●2、二级调节器，平衡式阀门结构，中性浮力设计，减轻口部负担；主体材质：聚碳酸酯、ABS塑钢，方便易操作，可根据潜水员呼吸需求调整供气量；外形设计科学合理，排气气泡逃逸角度不影响潜水员视线；人体工学硅胶制成的咬嘴，长时间使用不疲劳。可调整出气流量大小及方向。 3、备用二级调节器1个，用于备用或者他救使用。 十三、气瓶 1、潜水专用气瓶，含带防爆安全阀瓶头阀，含底座 ●2、工作压力：≥20MPa。气瓶容积：≥12L。 十四、腕表 1、有完整的手表功能及水下计时等功能，能够显示当前深度和平均深度、当前减压状态及剩余时间、水域环境、气体环境和潜水时间等，有上升速度显示和氮余量饱和显示，有警报功能，保障潜水人员安全。 2、具有多种潜水模式，至少有高氧、空气、自由、水下计时4种模式。 3、采样频率：5s 4、防水深度：≥150m。防水等级：IPX8。 5、电池使用寿命：≥150次潜水，可自行更换电池。电池待机使用时间：≥120小时。潜水状态下使用时间：≥6小时。 十五、潜水手电 1、具有强光、弱光、爆闪3种模式。 ●2、强光续航时间：≥4小时，弱光续航时间：≥8小时。 3、重量：≤250g 4、有电量指示功能，能够根据不同颜色指示灯判断是否亏电。 ●5、防水深度：≥100m 十六、潜水照相机 1、存储介质：SD卡。 2、显示屏：不小于3.0英寸彩色LCD显示屏 3、四倍光学变焦，具有防抖系统。自动对焦，带有自动对焦辅助灯。 4、不小于1200万像素，画幅比4：3。 5、重量：≤500g 十七、潜水刀 ●1、材质为钛合金潜水刀，一体龙骨结构，刀刃表面抛光、磨砂处理。防滑刀柄，符合人体学设计。 2、救援钝刀头，具备割、锯、敲、铲等功能 十八、潜水头灯 ●1、亮度：≥1800lm ●2、使用时间：≥ 4小时 ●3、防水等级：IPX8 十九、铅块 1、内为纯铅材质，外包PVC，耐海水腐蚀，坚固耐用。 2、规格：每块2kg。 二十、拉杆箱 ●1、材质：采用1680双股涤纶牛津布，或采用工程塑料。结实耐用。 2、可容纳整套潜水装具，具有隐藏背带，底部安装防滑耐磨的滑轮，方便救援时快速携带。 3、拉杆箱内部设计合理，铅块、腕表等小件可单独存放，便于寻找。 二十一、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、做工精细、配件齐全，各配件能够配合使用。 2、潜水头盔外形符合人体工程学，具有泄水孔设计。内衬具有缓冲结构设计，帽带可调节，能够适合大部分人头部尺寸，有可拆卸的360度旋转灯架，头盔前方有支架，可固定潜水头灯。 3、全面罩设计科学合理，采用五点头带设计。具有快速调整面镜扣带设计，方便单手调整松紧；具有调整的耳压平衡鼻阻块，自带空气流动引导除雾功能。平衡二级头可单独拆卸，方便存储和保养维护。有一体设计的水面呼吸阀，水面呼吸阀为单向阀。 4、水下通信系统耳麦组件的设计科学合理，采用有线或无线方式连接，能够与潜水头盔或全面罩连接，声音清晰，通讯效果良好。 5、实际穿着干式潜水服、整体保温服、潜水手套和保暖头套版型设计科学，穿着舒适方便，做工精细，结实耐用。干式救援服膝盖处有补强设计，裤腿两侧有宽敞的技术口袋，方便置物，袖口和领口可以快速更换。整体保温服袖口有防滑扣环，裤口为蹬带设计。 6、浮控衣采用流线型造型设计，至少具有6个金属D型环，方便装挂物件。肩部采用快速扣结构，增强对背部的保护，背板配备把手设计，腰带、肩带可调节，舒适耐用。两侧有可快速打开的压铅口袋，采用整合式快卸配重系统，具有紧急备用调节器承接装置插口。具有快速充气阀、紧急口吹式充气阀和三个快泄排气阀。铅块重量满足需求。 7、单表至少具有深度计、压力表及指北针功能，设计紧凑，显示清晰，观测方便。能够快速的固定在浮控衣上。 8、腕表有完整的手表功能及水下计时等功能，能够显示当前深度和平均深度、当前减压状态及剩余时间、水域环境、气体环境和潜水时间等，有上升速度显示和氮余量饱和显示，有警报功能，保障潜水人员安全。至少有高氧、空气、自由、水下计时4种模式。 9、潜水手电具有强光、弱光、爆闪3种模式。有电量指示功能，能够根据不同颜色指示灯判断是否亏电。重量符合要求。 10、拉杆箱结实耐用，可容纳整套潜水装具，具有隐藏背带，底部安装防滑耐磨的滑轮，方便救援时快速携带。拉杆箱内部设计合理，铅块、腕表等小件可单独存放，便于寻找。 | 套 | 10 |

# 第九包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲水面供气式潜水装具 | 水面供气式潜水装具，由低压报警系统潜水面罩4套，潜水控制面板1台，潜水电话1台，潜水录像机1台，脐带4套，干式潜水服4件，潜水手套4副，应急气瓶2个，配重系统2套，潜水脚蹼4对，水下安全带4套、气瓶测压表4只、应急气瓶单表4只、应急减压器4个、中压充气泵2台、过滤器2套、复合材料气瓶2个、高压气泵2台、潜水刀4把、潜水靴4双、潜水电脑表4块、装具箱2组、潜水手电4具等组成。 ●1、潜水面罩。采用玻璃纤维材质框架，壳体为绝缘材料。 ●1.1、采用平衡式可调呼吸器，面罩排气和调节器排气之间，具有排气通道设计。 ●1.2、最大使用深度：≥300米。 ●1.3、供气阀采用316L不锈钢材质为主体结构，供气阀流量：≥500升/分钟，供气余压：0.85～1.05MPa。 ●1.4、通讯电缆接口为圆形水下四芯孔式插头。壳体外部带有2个通讯插头，可变2线通讯。 ●1.5、穿戴好面罩后右侧为旁通阀，左侧安装有支架，用来装备潜水手电或者潜水录像机灯头摄像头。 ●1.6、配备低压声光警报系统，用于监控气瓶余压，当气瓶供气压力低于预设报警值时，对潜水员进行声光报警，音视觉直观对执行救援任务的员进行气瓶气量压力监控提示。 ●2、潜水控制面板。玻璃纤维箱体，可供两名潜水员相同水深进行水下作业。 ●2.1、高压进气2路，高压进气管为yoke和din口双用接口，高压进气截止阀2个。 ●2.2、高压最大输入压力：0-240bar； ●2.3、调压阀性能：最大输入压力：≥240bar，调压输出压力：8-17.2bar, 过压保护阀设定压力：≥17.2bar。 ●2.4、内置2个高压空气过滤器，低压进气1路，低压截止阀1，低压最大输入压力：≥20.7bar（带止回阀）。 ●2.5、潜水员供气输出2路，测深输出2路，测深表的测量范围：0-70米。最大下潜深度：≥40米，每个潜水员的高压气源管路，至少有3个独立控制开关。每个潜水员的低压气源管路，至少有2个独立控制开关。高压气路具有低压补偿装置，当高压进气低于8bar时，输出压力仍保持8bar。 3、潜水电话。 ●3.1、内置医疗级可充电电池，外置220V充电线，应急情况下，可直接使用220V充电线连接外接电源使用。外部可接12VDC电源。 ●3.2、可以连接水下电视音频输入口，便于将潜水通话记录录入到水下录像上。 ●3.3、全水密防护外壳。防反接充电接口。 4、潜水录像机。 ●4.1、采用防水外壳，显示屏分辨率不低于1920*1080，屏幕清晰，亮度可调，配有遮阳板。 ●4.2、具有一键录像，一键抓拍，一键停止、一键返回，可支持安卓系统的平板电脑浏览及录像功能。存储介质为U盘，方便使用人员转存视频信息。 ●4.3、水下录像机摄像头外壳采用铝合金材质，摄像头耐压不低于200m，视频输出格式不低于1920*1080P，同轴传输。水下LED照明灯采用铝合金外壳。LED灯功率亮度无级调节，最高亮度：≥5000lm。LED灯耐压不低于200m。主机采用模块化一体吊舱式设计内嵌安装。 ●4.4、每套潜水录像机包含一台主机，一条不小于120米录像线，1个摄像头，1个灯头。 5、潜水脐带： 5.1、脐带由一根内径1/4”的测深管和一根内径为3/8”的供气管和一根水下加强专用四芯电话线组合而成； 5.2、长度：≥100米，三根聚合外加凯夫拉线层，再以pu材质保护层，做成一根单根的脐带。 5.3、脐带水面端可以连接潜水配气盘和潜水电话，水下端可以连接潜水面罩。不会过度弯曲打结，造成憋气。 ●5.4、供气主管最大工作压力：≥500psi； ●5.5、测深管：测试耐压：≥4000N/275BAR。 5.6、水下专用四芯电话线拉断力：≥500公斤。 6、干式潜水服： 6.1、由高密度压缩氯丁橡胶材料制成，厚度≥6mm，内层采用热压密封，领袖封采用超弹氯丁橡胶和光滑尼龙压层制成，厚度≥4mm； 6.2、胸口配有可旋转充气阀，侧向按压充气，可调节排气阀位于左上臂，具有自动、半自动、手动三档调节，可按压排气，后开水密拉链，膝部抗磨损凯夫拉护膝，内部配有吊带系统，配有一体式潜水靴，在体侧分别有2个口袋，配有D型环可挂潜水手电、工具袋等。 6.3、每件干衣单独配备一个防水干衣装备袋，包含户外更衣垫、干衣充气管、拉链蜡块和干衣粉包。 7、潜水手套： 7.1、三层复合氯丁橡胶材质，厚度：≥3mm，腕部采用加宽加强弹性松紧带及双面粘合魔术扣带，手掌和手指处采用大面积凯夫拉材质。 8、应急气瓶： ●8.1、瓶体材质：铝合金； ●8.2、工作压力：≥20Mpa；容积：≥12L；重量：≤15公斤（空瓶）； 8.3、气瓶阀具有安全保护装置；配备气瓶背架。 9、配重系统 ●9.1、由压铅和压铅带构成，压铅为搪塑工艺制造，耐腐蚀，含3kg压铅8块。 ●9.2、含宽度50mm的压铅带，长度1.5米，带扣头为不锈钢材质。 10、脚蹼 10.1、橡胶材质，不锈钢弹簧钢带； 10.2、喷射式设计，不少于3个导流槽和6个喷射孔，蹼面设计有2个鳍片，稳定性好，推进力强。 11、水下安全带 11.1、高强度尼龙织带，长度可根据潜水员身型调节； ●11.2、背带金属部件由海事级316L不锈钢制成，配置重型D型环，拉断力：≥900kg，背带拉断力：≥900kg。 12、气瓶测压表：气瓶专用测压表，双刻度表盘0-5500PSI和0-400BAR双显示，din和Yoke接口两用。 13、应急气瓶单表：压力表指针量程：≥350BAR，夜光设计。 14、应急减压器 14.1、活塞式设计，配置3个高压端口、5个中压端口，旋转塔台设计，主体黄铜化学镀镍。工作流量：≥3500L/min。 14.2、连接应急气瓶和低压报警系统潜水面罩，在脐带供气出现状况时为潜水面罩供气。 15、中压充气泵：柴油驱动，功率≥18马力，额定排气量≥1000L/min。 16、过滤器：不锈钢材质，两级过滤，达到除油、除尘、除水功能，除尘精度：≥0.01μm，除油精度：≥0.03ppm，每秒钟处理气体量不低于50L。 17、复合材料气瓶：内胆为铝合金材质，外部缠绕碳纤维。容积≥50L，工作压力：≥20mpa。瓶阀为一键式开关，瓶口采用潜水通用yoke接口。 18、高压气泵：功率不低于5kw，压缩机排量：≥300L/min，最大工作压力：≥330Bar，重量：≤110kg。 19、各管路连接部位具有中文标识或颜色标识，避免救援人员紧急情况下连接错误。 20、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）各配件做工精细，配件齐全，相互之间能够配合使用，连接牢固，使用方便，结构设计满足要求，符合水下救援时动作习惯，无不安全因素。 （2）干式潜水服由高密度压缩氯丁橡胶材料制成，内层采用热压密封，领袖封采用超弹氯丁橡胶和光滑尼龙压层制成，胸口配有可旋转充气阀，侧向按压充气，可调节排气阀位于左上臂，具有自动、半自动、手动三档调节，可按压排气，后开水密拉链，膝部抗磨损凯夫拉护膝，内部配有吊带系统，配有一体式潜水靴，在体侧分别有2个口袋，配有D型环可挂潜水手电、工具袋等。 （3）潜水手套采用三层复合氯丁橡胶材质，腕部采用加宽加强弹性松紧带及双面粘合魔术扣带，手掌和手指处采用大面积凯夫拉材质。水下安全带由高强度尼龙织带制成，长度可根据潜水员身型调节； （4）潜水脐带由一根内径1/4”的测深管和一根内径为3/8”的供气管和一根水下加强专用四芯电话线组合而成；三根聚合外加凯夫拉线层，再以pu材质保护层，做成一根单根的脐带。脐带水面端可以连接潜水配气盘和潜水电话，水下端可以连接潜水面罩。不会过度弯曲打结，造成憋气。 | 套 | 2 |

# 第十包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰面救援工具套组 | 用于消防救援人员冰面救援使用的防护装备。整套包含：冰面救援服2件、低温浸泡服2件、连体保温软壳4套、水域救援头盔4顶、水域救生刀4把、爬行辅助器4个、救生口哨4个、救援浮板2件、抛绳包2个、救生充气筏1个、救生套圈1个、船型漂浮担架1个、冰爪2副、 冰镐2个、冰雪锯2把、冰雪锥2个、冰雪锚尖2个、方位灯2个、装备包2个。 一、冰面救援服 1、整套服装包括主体、头罩、手套、胶靴，均为完全密封结构。 2、前置防水密封拉链，易操作。 3、外部材质为具有聚氨酯涂层的尼龙材质，内衬为保温且有浮力的热反射材料，并能够拆卸清洗。 4、服装可与绳索直接连接，便于拖行。服装便于携带辅助器装备。 5、设有连接密封的手套和防滑胶靴。 6、膝盖部位耐磨防滑。 7、在适当位置设置反光条，在背部适当位置印有“天津消防”字样的反光标识。 二、低温浸泡服 1、可漂浮，具有保温性能。 2、五指型绝缘手套，兼具灵活性和保温性。 3、脚踝处可以调节，脚部防滑。 三、连体保温软壳 1、具有保温、排湿吸汗和舒适性能。 2、版型贴身。 3、面料结合牢固。 4、双向拉链便于穿戴和脱下。 四、水域救援头盔 1、轻质硬型头盔，自带浮力； 2、外壳材质为ABS，内部材质为多层缓冲泡沫棉；重量≤600g； 3、盔顶具有透气口，护耳部位设有开口； 4、下颚带有可调节织带，可固定； 5、后脑部分带有快速调节棘轮和缓冲垫，可以使缓冲垫紧密的贴合后脑，防止后脑部的冲击； 6、头盔正前方安装防水头灯，光通量：≥300lm； 7、颜色为红色；在头盔两侧分别印有“天津消防”和“水域救援”字样，字体颜色为银灰色。 五、水域救生刀 1、用于救援时，应急割断救援绳索使用。 2、采用优质钛合金材质制作，轻巧便携。 3、刀齿和锯齿在一面，另一面不带刃，钝状保护头。 4、手柄加强摩擦。 六、爬行辅助器 1、由两个可压弹出金属冰锥头的把手和反光连接线组成。 2、塑料把手长度≥10cm。 3、每一个把手都有一个弹簧保护装置，内有冰锥，受力才会弹出，不会误伤。 4、把手用反光固定绳连接，低光环境下方便识别。 七、救生口哨 1、带有咬嘴保护橡胶，带有挂绳。 2、无滚珠，高音哨音量≥100dB。 八、救援浮板 1、材质不吸水，能够浮于水面。承重≥100kg。 2、带有至少4个把手。 3、正面带有导流槽，防止积水。 4、长×宽×厚：≥1000mm×500mm×100mm。 九、抛绳包 1、用于抛投水面漂浮绳进行救援使用，带有海绵衬垫可始终漂浮在水面上。 2、侧面带有网布可快速排水，绳包轻巧便于携带。 3、漂浮救生绳长度：≥20m； 十、救生充气筏 1、双面镂空设计，充气使用。 2、配备充气导管系统，可以通过空气呼吸器气瓶快速充气，气囊数量：≥3个。 3、长度≥4.5m，宽度≥1m。 4、救生筏可自漂浮，浮力：≥500kg。 5、配件：1对划桨，1个便携包，1套手动充气工具，1套修补工具，1套锚绳。 十一、水域救生套圈 1、整体为圆形设计。 2、外层耐磨、耐用；内芯可漂浮在水上。 3、前端带有金属连接点，方便救援人员配合绳索使用。 4、带有收纳包。 十二、船型漂浮担架 1、可分离折叠式船型担架，折叠后可背负。 2、不锈钢金属框架作为支撑，高分子聚乙烯包裹成型，带有软式非吸收型泡沫衬垫、至少4条束缚固定带、可调节脚踏固定板。装配后尺寸：≥200×60×15cm。 3、配有可拆卸式吊装系统及漂浮模块系统。 4、承重≥400kg。自重≤20kg。 十三、冰爪：用于在冰雪环境救援使用，大小可调节、兼容全卡和半卡设计，轻便耐用，光滑不沾冰雪、不打滑。 十四、冰镐：用于在冰雪环境救援攀登使用，T型设计，采用优质铝合金材质制作，镐尖和镐铲可以进行替换。 十五、冰雪锯： 1、用于锯开雪块及冰面。 2、采用优质航空铝合金制作，人体工程学把手，便于把握，表面耐腐蚀电镀处理。质量：≤150g。 3、长度≥400mm。 十六、冰雪锥 1、用于在冰雪环境救援时使用，采用高强度航空铝合金材料，自身带有孔洞，可连接钢缆。质量：≤400g。 2、长度≥500mm。 十七、冰雪锚尖 1、坚韧结实，采用超轻航空铝材质框架。质量：≤350g。 2、带有孔洞，可以连接钢缆使用。 3、长度：≥250mm。 十八、方位灯： 1、颜色：黄色； 2、重量：≤150g； 3、LED光源，具有频闪功能，闪光频率为1Hz； 4、发光亮度：≥300cd/㎡； 5、频闪工作时间：≥100h； 6、外壳防护等级：≥IP65； 十八、装备包：防水，容积：≥100L。质量：≤2.5kg。 十九、交货时提供详细中文使用说明书 二十、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、对各附件数量型号进行清点，进行外观检查； 2、称重，测量长度等； 3、对做工精细度进行查看，无开胶、脱线、毛刺等现象。 | 套 | 5 |
| 2 | 救援浮桥 | 用于水上救援搭桥使用。专用材质，充气式，防滑。 ●1、工作长度：≥15m，工作宽度：≥1m； ●2、工作压力：≥0.5bar； ●3、充气时间：≤1min； ●4、重量（未充气）：≤80kg； ●5、整套含包装袋和充气装置，整套包装后尺寸≤2000mm×800mm×600mm。 ●6、产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 ●7、交货时提供中文详细使用说明书和操作演示光盘。 | 套 | 2 |
| 3 | 水下破拆装具 | 用于在水下救援时进行破拆使用的专业工具套装。 整套电动液压破拆工具组符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具组通用技术条件》等标准要求； 一、整体要求 水陆两用，既可在陆上使用，也可整套器材潜入水下操作。 工具组包括电驱动液压泵、液压剪切钳、液压扩张器、液压顶杆及附件工具等。 工具组在水下工作时应不产生任何气泡。 二、性能要求 （一）电动液压泵 ●1、水下工作深度：≥70m； ●2、续航时间：≥45min； ●3、重量（含液压油、电池、携行包）：≤20kg。 （二）液压剪切钳 ●1、水下工作深度：≥70m； ●2、最大剪切力：≥400KN； ●3、开口距离：≥140mm； ●4、最大剪切圆钢直径：≥22mm； ●5、重量：≤15kg。 （三）液压扩张器 ●1、水下工作深度：≥70m； ●2、最大扩张距离：≥300mm； ●3、最大扩张力：≥80KN； ●4、重量：≤15kg； （四）液压救援顶杆 ●1、一级顶撑力：≥100KN；二级顶撑力：≥45KN； ●2、活塞行程：≥380mm； ●3、伸展长度：≥860mm； ●4、闭合长度：≥480mm； ●5、重量：≤15kg。 （五）附件工具：配有控制手柄、液压油管、浮力装置及长度调节绳和工具运输箱等配套工具。 | 套 | 2 |
| 4 | ▲机动橡皮舟 | 用于消防人员水域救援。舟体为充气式，具备马达。 1、规格：额定乘员≥8人。 2、结构：双尾椎充气船体，采用热熔合技术，材料防老化、防紫外线。船底部有充气舷梁，高强度铝合金拼装甲板，具有排水阀门。舟底覆加厚橡胶层，耐磨耐穿刺。船体尺寸应与船外机匹配，行驶过程中无不安全因素。 3、船外机为后悬挂式。 ●3.1、发动机功率≥40hp； ●3.2、最大承载能力≥800kg。 ●3.3、船外机具有叶轮保护罩，使用安全。 ●3.4、船外机固定板配有加强防滑装置。 4、备用及附件 ●4.1、每舟均配备缆绳和修补工具，修补工具至少包含专用胶水1支，气阀扳手1个，维修材料3张。 ●4.2、每舟均配有铝合金划桨4副。 ●4.3、每舟配有气泵10个。其中，接220V交流电源气泵2个，功率≥700W，气压≥15kpa，气流量≥900L/min；手持充电式气泵4个，可直接用蓄电池供电，带充电器，气压≥4kpa，气流量≥320L/min；手动打气泵4个。 4.4、每舟均配有1个舟体与车顶间的防磨帆布和防晒帆布（能够全部覆盖舟体）。 ●4.5、每舟均配有救生圈4个。外径：≥700mm，重量：2.5kg。救生圈外围具有4个等长的可浮把手锁。 ●4.6、每舟安装配备4条翻舟绳，在舟体左右适当位置，用于将倾覆的舟体扶正。 ●4.7、每舟配备激流救生衣8套，浮力≥150N。具有荧光棒、高频哨、牛尾绳、水域切割刀等配件，背部印有“天津消防”标识。 4.8、配备1个船外机护架，设计合理，方便移动。 5、船体整体结构设计合理，船底部有充气舷梁，铝合金拼装甲板，具有排水阀门。船体大小与船外机匹配，船外机有防护罩。船外机护架设计合理，便于移动船外机。 ●6、每条橡皮舟交货时提供中文使用说明书。 ●7、每只橡皮舟在包装袋上印有产品名称、规格、额定乘员、监制单位、生产厂家、生产日期。挂机板上应有铭牌、标明型号、规格、重量、额定乘员、制造年月、厂名；有“天津消防”、“水域救援”等永久性反光字。 | 套 | 2 |
| 5 | 机动橡皮舟拖车 | 专门用于运输舟体的拖车，拖车结实耐用，拖车轮稳固，行驶过程中无不安全因素，拖车上应加装绞盘和固定链，具有转向灯和接线。拖车做工精细，表面光滑，无锈蚀，无毛刺。拖车最大载重≥450kg。 | 台 | 2 |
| 6 | 救生拉网 | 用于洪水汛期救援、激流救援、急流救援，将水中受困人员成功拦截，可以实现多角度斜拉拦截水中被困人员。可以布置在缓流，激流，上涨的溪流，沟渠，或水坝下游水固定，遇险者被拦住附着后可以拉到船上或者斜拉上岸。 1、尺寸：≥5x1.5m，网格24×24cm 2、网长两头中间带设有不少于2个套环，网宽一头设有不少于9个套环，为救助使用； 3、破断力：≥2000N； | 套 | 4 |
| 7 | 救生滚钩 | 采用倒刺抓钩的原理，主要作用为水下搜索溺水人员，设计机构由三角拉杆，不锈钢锁链，三爪锚钩，搭扣连接器组成，主体可以拆卸方便运输和保管。由1个支架和6个滚钩组成，支架和滚钩采用不锈钢材质，防止生锈。 ●1.可折叠式，方便收纳携带 ●2.展开长度：≥1.2米。 | 套 | 4 |
| 8 | 板浆 | 用于手滑动救生筏。防滑把手，前端为加宽扇装。 | 副 | 10 |
| 9 | 绳包 | 用于存储动力绳、静力绳、水域救援绳等，绳包底部有出绳孔。 | 个 | 10 |
| 10 | 救生圈 | 符合GB4302-2008《救生圈》标准。 1、高密度聚乙烯外壳充聚氨酯闭孔泡沫； 2、主体橙红色； ●3、救生圈四个等间位置具有逆向反光带，宽度≥50mm； ●4、外径：≥700mm且≤800mm； 5、重量：≥2.5kg； 6、救生圈外围具有4个等长的可浮把手锁，直径≥9.5mm。 | 个 | 20 |
| 11 | 救生抛投器 | 符合GB/T27906《救生抛投器》标准。主要用于远距离抛投救生绳、救生圈或锚钩等，可水用和陆用。 1、抛投器外部配备压力表显示，可显示充气压力。 2、抛投器整体重量：≤10kg 3、利用压缩空气作为动力源，气瓶容量：≥30g，气瓶压力：≥6MPa； ●4、陆用抛射距离：≥90m，陆用抛绳长度：≥100m，陆用抛绳直径：3mm； ●5、水用抛射距离：≥70m，水用抛绳长度：≥80m，水用抛绳直径：3mm； 6、发射气瓶及枪体工作压力下浸水5min无泄漏； 7、救生圈充气时间：≤5s，救生圈浮力：≥8kg，充气后完全浸入水中1h无泄漏； 8、按照气瓶数量：抛投器数量=5：1的比例提供气瓶。 | 套 | 10 |
| 12 | 望远镜 | 8倍救援望远镜。防水、防静电，便携。 | 个 | 6 |

# 第十一包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持声纳 | 用于消防救援人员在水域救援作业时测量水深、水温等。 ●1、采用声呐技术，具备防水和漂浮功能，防水等级：不低于IPX8； ●2、重量：≤250g，方面携带，简单易用； ●3、LED液晶数据显示； ●4、可测水深：≥0.8-90m，同时也可以测量大气温度和水温。 | 台 | 2 |
| 2 | 河床扫描仪 | 包含便携式水下声呐拖鱼、便携式甲板单元、数据采集软件、高强度拖缆等，能够通过冲锋舟等船艇拖拽，实时对水下的情况进行扫描。符合国家标准《水下声呐生命探测仪性能测试试验大纲》 便携式甲板单元： ●1、水面控制站一体机，液晶尺寸：≥16寸，亮度≥1200尼特，分辨率：≥1920*1080。 ●2、显示屏：可开启多分屏，同时查看多个画面，选择下扫成像、侧扫成像、声呐模式。 ●3、内置供电系统：具有控制箱内置锂电池和外置AC供电两种功能，控制面板有电池电量显示，电池续航时间≥5小时，外接直流电压12V AC供电可实现无限续航。 ●4、最大测深结构下扫≥90m，结构侧扫≥180m。 ●5、声呐耐压检测：将声呐置于在高压舱内进行耐水压试验可耐受3MPa水压（≥300m水深） ●6、声呐工作频率：可高低频率双频同时工作；低频≥200KHz；高频≥800KHz。可用频率、声纳功率≥600W，可视角度≥80度上/下、≥80度左/右。 ●7、支持功能：内置：GPS，WAAS/EGNOS，全球简易海图、蓝牙、自动航、雷达3G、4G、船舶自动识别、分屏界面多点触屏、内置双通道声呐。 ●8、主机配置：数据输出/输入，支持波特率4800、19200、38400、以太网接口不少于2个、数据接口不少于1个，视频输入，数据卡插槽不少于2个微型SD卡，存储容量≥32G。 ●9、航迹储存数量≥3000个、航迹点≥100条航迹 ●10、防护等级≥IP66，使用温度：-15℃~+55℃。 ●11、携行箱：主机采用一体拉杆箱集成，便于单人携带操作，具有防水防尘防震抗摔功能 | 台 | 2 |
| 3 | ▲声纳生命探测仪 | 水下生命探测仪具有清晰的成像技术为水下打捞、救援者提供河床、水域的扫描视图、可以了解水下结构，用于在水下目标区域范围内进行搜寻，提高水下救援效率。 性能要求： ●1、水面控制站一体机，集成双屏显示，主屏：≥16寸，亮度≥1200尼特，分辨率：≥1920*1080。 ●2、可开启多分屏，同时查看多个画面，带有下扫、侧扫、成像以及水下360°视频成像功能。 ●3、声呐工作频率：50/83/200/455/800KHz，声纳功率≥800W ●4、最大测深结构下扫≥90m，结构侧扫≥180m，可视角度80度上/下、80度左/右。内置双通道声呐，支持历史回放功能。 ●5、主机配置：数据输出/输入，支持波特率4800、19200、38400、以太网接口2个、NMEA2000数据接口1个，视频输入，数据卡插槽2个微型SD卡，支持最大32G ●6、水下视频系统：副屏≥15.5寸屏幕；分辨率：1920×1080；带有拍照、录像、回放、WIFI等功能；光源：白光灯≥ 20 颗、红外灯≥12颗；电缆线直径：5mm ；长度：≥50m； ●7、水下视频控制系统：可 360°自转、左转、右转；可视距离：0.15m-6m；探测深度≥50m；续航：≥10小时 8、航点储存数量≥5000个、航线储存数量≥200条 ●9、防护等级：IP68，使用温度：-15℃~+55℃。 ●10、声呐探头：3MPa压力（工作深度300m）耐压测试依据：GB/T 32065.15-2019，配置探测支架可安装于船体，重量≤2kg。 11、内置供电系统：控制箱内置锂电池和外置AC供电两种功能，控制面板有电池电量显示，电池续航时间≥10小时，外接AC供电可实现无限续航。 12、携行箱：主机采用一体拉杆箱集成，便于单人携带操作，具有防水防尘防震抗摔功能。 | 台 | 2 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市政府采购中心关于              项目（项目编号：TGPC-20   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由市场和质量监督管理部门或其认可的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式   份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

# 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14

投标人认为需要提供的其他资料

附件15

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标单位名称（公章）：

日期：     年    月    日