天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备

（结余资金第二批第二次）项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0321）

天津市政府采购中心

2025.10

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备（结余资金第二批第二次）项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备（结余资金第二批第二次）项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0321

二、项目内容

第一包：绳索救援套装230套；锚固装备套装110套（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

第二包：轻型防化服70套；重型防化服60套；消防员防蜂服65套；毁锁器30套（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：7093000元

第二包：1259000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年10月21日至2025年10月28日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年10月21日9:00至2025年11月11日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年11月11日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年11月11日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年11月11日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：南开区南马路708号

（三）采购人联系人：王鹏

（四）采购人联系电话：022-27330119

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市消防救援总队

2. 联系地址：南开区南马路708号

3. 联 系 人：王鹏

4. 联系方式：022-27330119

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2025年10月21日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。

5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层消防站或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训，同时为最终用户提供培训学习资料视频。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的全市巡检巡修活动，并每年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。

7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。

8. 若投标人所投产品为进口产品的，供货时须提供进口产品的报关证明。

9. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。

（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市消防救援总队战勤保障大队（天津市北辰区朝阳路50号）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同额的60%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同额的40%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （六）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、样品

# （一）递交样品的时间及地点：2025年11月11日上午10:00-10:30递交样品，递交样品的地点在天津市消防救援总队训练与战勤保障支队（天津市北辰区小淀镇云汉道500号）。联系人：卢斌，联系电话：15802258119。逾期送到的样品不予接收。

# （二）样品评测时间及地点：2025年11月11日下午13:30起评标委员会将进行样品评测，请各包（无样品评测包除外）投标单位的投标代表人及技术人员（无须携带CA数字证书）按时前往天津市北辰区小淀镇云汉道500号（与津榆公路交口）天津市消防救援总队训练与战勤保障支队。

# （三）评审过程中评标委员会将对供应商样品进行破坏性检查，供应商自行承担由此产生的损失。

# （四）未中标供应商提供的样品于发布中标公告之日起7日内退还，逾期未退还的样品采购人将统一进行处理，退还样品联系人：卢斌，联系电话：15802258119。中标样品经采购人和中标供应商双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同验收合格后由采购人负责退还，中标样品不能顶替供货产品。

# （五）未按招标文件要求提供样品或样品不齐全的，样品评分为0分。

# （六）投标人提供的样品如涉及油、水、电、气、灭火剂等提前须自行加满，递交样品地不提供任何补充油、水、电、气、灭火剂的条件，样品提交后不允许补充油、水、电、气和灭火剂。

# （七）样品测试环节均由供应商自行操作演示，测试过程中如样品出现故障或损毁，供应商自行承担由此产生的损失。

# （八）每个投标人最多可委托2名工作人员参加样品测试，评审期间应按照采购人要求在指定区域等待，严禁随意走动。

# （九）本项目投标人须按照招标文件要求递交样品，投标人提供的样品须与所投产品一致，并在样品明显处粘贴（附件15：样品标签），各包递交样品如下：

# 第一包：绳索救援套装1套；锚固装备套装1套。

# 第二包：轻型防化服1套；重型防化服1套；消防员防蜂服1套。

# 四、评审因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供绳索救援类设备销售已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 | 4 |
| 2 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得30分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≤15条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答＞15条的，本项得0分 | 30 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对绳索救援套装进行评测。（16分） （1）做工精细，使用安全可靠。核对各配件结构等要求。完全符合需求：8分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：4分；有3处瑕疵：2分；其他：0分。 （2）实际使用，各部件能够配合使用，搭配合理，使用方便，部件齐全，做工精致无毛刺，各部件功能能够实现，无安全隐患。完全符合需求：8分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：4分；有3处瑕疵：2分；其他：0分。 二、对锚固装备套装进行评测。（16分） （1）核对各配件结构等要求、强度等永久性标识。完全符合需求：8分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：4分；有3处瑕疵：2分；其他：0分。 （2）实际搭建使用，各部件能够配合使用，搭配合理，使用方便，部件齐全，做工精致无毛刺，各部件功能能够实现，无安全隐患。完全符合需求：8分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：4分；有3处瑕疵：2分；其他：0分。 | 32 |
| 2 | 培训方案评价 | 至少包含针对本项目的培训方案：明确培训人员、培训时长、培训内容，逐队上门开展装备接装培训。培训后，将培训单原件及培训视频和照片电子文件送到采购人处。 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得1分 | 1 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投轻型防化服和重型防化服具备具有CMA标识和CNAS标识的型式试验报告（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供1份完整检验报告扫描件得0.5分，最多2分。 | 2 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多2分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 2 |
| 4 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多29分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 29 |
| 5 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对轻型防化服进行评测（10分）。 （1）查看服装防护时间标识是否符合要求。面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其它：0分。 （2）化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。完全符合需求：2分；其它：0分。 （3）化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。实际穿着化学防护服，配搭正压式空气呼吸器，不影响救援人员肢体活动，能够正常实施救援任务。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其它：0分。 二、对重型防化服进行评测（8分）。 （1）查看服装防护时间标识是否符合要求。面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。完全符合需求：2分；其它：0分。 （2）化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。完全符合需求：2分；其它：0分。 （3）大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。有通风系统分布于化学防护服装的内侧大腿部，手臂部和头部的通风管路以及分配阀组成，分配阀设有人工手控增气按钮。完全符合需求：2分；其它：0分。 （4）实际穿着化学防护服，配搭正压式空气呼吸器，不影响救援人员肢体活动，能够正常实施救援任务。完全符合需求：2分；其它：0分。 三、对消防员防蜂服进行评测（8分）。 （1）一体化头箍设计，转头时不会遮挡视线。面罩为不锈钢丝网，具有均匀、耐压、耐折、回弹性好、通透舒适等特点，能很好的保护穿着者面部。靴子为运动鞋式，轻便合脚，作业攀爬方便。面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其它：0分。 （2）穿着舒适、合体、方便、结构宽松，对跑、爬、跳等动作没有限制，不容易引起钩挂，在容易受伤的部位采取加强措施，满足协调性和舒适性的要求。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其它：0分。 | 26 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，进一步提升灭火救援装备保障能力，购置灭火救援装备。

# 本项目属于工业

# 二、采购清单

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 第一包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲绳索救援套装 | 包含：五点式全身安全带1个；绳索救援手套1副；头盔头灯1个；手持上升器1个；自制停式下降器1个；脚踏带1个；高空头盔1个；短连接2个；游动止坠器2个；势能吸收器2个；三段自动锁6个；D型三段主锁6个；可调节行进挽索专用锁2个；装备包（个人）1个；小型万向单滑轮1个；小型万向双滑轮1个；脚式上升器1个；可调节挽索1个；机械抓结1个，具有可释放功能单向止停双滑轮1个，扁带（600mm）2个；扁带（1200mm）2条；扁带（1800mm）2条。做工精细，使用安全可靠。 （1）五点式全身安全带 1.全身式安全带，需集成一体式胸式上升器，胸式上升器应与安全带为同一品牌； 2.腹部连接点应为可开启结构，方便连接挽索、座板等； 3.兼容绳索直径范围不小于8-13mm； 4.肩带，腰带和腿环应使用透气泡棉作内衬，背部织带应集成坠落指示器； 5.胸前和背部各1个金属坠落防护挂点，腹部1个金属悬吊挂点，腰两侧1对金属工作定位挂点，腰部后侧1个织带式工作限位挂点； 6.至少单侧肩带和双侧腿环为可开合且配有双保险自动卡扣结构，可在穿脱安全带时打开，卡扣应处配有防滑附件，腿环后部应采用可更换的弹性腿环连接带； 7.双侧肩带应配备攀爬钩挂架，至少单侧肩带配备魔术贴式势能吸收器收纳环； 8.至少7个装备挂环，2个工具挂架，2个工具包挂环，； 9.织带静态强度：主带≥22kN，辅带≥22kN； 10.应提供至少3个尺码可选，通过尺码选择可适应范围应至少达到：腰带68-118cm、腿环45-65cm； 11.安全带整体符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 12.胸式上升器需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （2）绳索救援手套 1.材质为：山羊皮、涤纶、氯丁橡胶、莱卡； 2.可根据手掌大小，至少四个尺码可选； 3.重量≤120g； 4.应符合执行标准：GB24541-2022； 5.耐磨性能≥4级 6.耐撕裂性能≥3级 7.耐穿刺性能≥3级 8.耐切割性能≥1级； 9.手腕处应有对称锁孔结构； （3）头盔头灯 1.单旋钮开关，佩戴手套能轻松单手调解； 2.与高空头盔能够配套使用； 3.亮度不会随着电池电量的降低而逐渐降低； 4.至少有三个照明等级，包含：泛光，混合，束光； 5.该具备备用照明模式，在低电量时，头灯应自动切换至备用照明模式，并可以该模式持续工作不少于13小时； 6.灯头应可旋转180度，将镜头朝向固定板，可实现自动关闭并将旋钮开关锁止，避免意外开启； 7.抗坠落性能≥2米、抗撞击和抗碾压性能≥80kg； 8.配备舒适且可清洗的弹性头带； 9.外壳应为非金属材质，且耐化学品侵蚀； 10.最大亮度≥100lm； 11.重量≤180g； 12.供电方式为干电池； 13.防护等级≥IP67； （4）手持上升器 1.滚轮式手部上升器，应内置滚轮设计，可沿绳索顺滑移动。 2.至少有三个连接孔，两个位于手柄底部，一个位于手柄顶部。 3.配备滚轮系统可在紧急情况下做物体提升，提升能力应不小于50KG。 4.手柄底部应有可拆卸的钢制导轨，以加强主挂点强度，增加耐磨性，防止锁具干扰绳索； 5.绳径适用范围至少应达到8至13 mm静力绳。 6.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （5）自制停式下降器 1.手柄应为非金属材质，可自动回弹，通过手柄的不同位置可以实现下降、存储、锁止等功能； 2.带有防慌乱功能； 3.带有防倒装锁定齿，在绳索倒装时可以将绳索卡住避免跌落； 4.具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇； 5.侧板可在连接状态下打开，也可通过自带螺丝锁定； 6.有预留接口，可后续根据需要加装一个辅助摩擦块； 7.可在倾斜或水平面进行顺畅移动； 8. 应为凸轮锁止结构，不可采用滑轮结构； 9.兼容绳索直径范围应至少达到：10-11.5mm； 10.最大工作负荷≥200kg； 11.重量≤600g； 12.应能承受1.5倍的最大载荷3min，在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁； 13.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （6）脚踏带 1.材质应为：大力马材质 2.可调节⻓度：85~130cm（允差为±5cm） 3.绳径应为6±0.5mm 4.破断⼒≥3KN； 5.重量≤55g （7）高空头盔 1.外壳为ABS材质，头顶内衬为六点式悬浮织带； 2.头带应由位于左右两侧的调整转盘调节大小，且头带可前后同时联动保证头盔在头部处于居中位置，头带需要可完全折叠进头盔外壳内部，以方便放置，配有可更换的舒适泡棉； 3.下颏带应配有强度调节扣，可在≤25kg和≥50kg两个档位切换，以适地面作业和高空作业两种场景； 4.下颏带宽度≥15mm； 5.头盔上配有带滑动开关的通风孔，通风孔数量≥12； 6.可配备具有专用支架的头灯，护目镜，听力保护等装置； 7.具备不少于4个头灯带夹，前后各1个头灯及配件安装槽； 8.头围可调节范围应至少满足：53-63cm； 9.重量≤500g； 10.至少有7种以上颜色可供选择，方便区分不同班组； 11.需符合GB/T 2811-2019《头部防护 安全帽》标准。 （8）短连接 1.轻量化高强度短扁带； 2.重量≤15g； 3.材质应为聚酰胺纤维； 4.强度≥22KN； 5.宽度为中间宽两头窄的形状，中间强度大两头便于快速挂锁，中间宽度：≥25mm，两头宽度：≤16mm； 6.长度≥11cm； 7.产品需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （9）游动止坠器 1.不需要人为推拉，便能持续跟随使用者在绳索上移动； 2.当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停； 3.能在保持连接的情况下在安装和拆卸绳索，不会发生掉落，适用于绳索前进作业； 4.适用于垂直、水平或倾斜的绳索场景，需要都能顺畅跟随； 5.锁定机构应当包裹在框架内部，坠落过程中及时使用者抓住设备也不应影响制停功能发挥作用； 6.应具备独立的锁定模式开关，用于切换模式，至少包含游动模式和锁定模式，游动模式可随使用者上下移动，锁定模式只能向上移动； 7.工作负载≥5KN； 8.当与使用双人势能吸收器组合使用时，可在250kg双人（救援）情况下使用； 9.兼容绳索直径范围应至少达到：10-13mm； 10.重量≤430g； 11.需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （10）势能吸收器 1.长度≥40cm，能让备份绳索与工作绳保持一段距离，防止发生干扰，及保护备份绳索； 2.重量≤210g； 3.可双人救援使用，最大工作负荷≥250kg； 4.应配有可打开的保护包，方便检查； 5.两端应配有橡胶固定套，以对织带末端进行保护； 6.需符合GB/T 24538-2009《坠落防护 缓冲器》标准。 （11）三段自动锁 1.应为三段O型自动门，对称椭圆形结构，适合连接较宽的设备，让侧板受力均匀； 2.材质应为轻量化铝合金； 3.锁身应为H型剖面，锁门符合救援色系的黄、橙、金、红色等醒目颜色； 4.应包含防翻转杆，翻转杆应与锁扣为相同品牌； 5.强度：纵向拉力≥25kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN； 6.开门宽度≥22mm； 7.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》。 （12）D型三段主锁 1.应为D形铝合金锁扣，三段自动门，H剖面锁身，具备防止钩挂锁鼻； 2.应包含防翻转杆，翻转杆应与锁扣配合使用顺畅； 3.强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥7kN 4.锁门符合救援色系的黄、橙、金、红色等醒目颜色； 5.开门宽度≥24mm； 6.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （13）可调节行进挽索专用锁 1.挽索终端用铝合金双段自动锁扣，锁身为K型，锁门符合救援色系的黄、橙、金、红色等醒目颜色；大开门设计，H截面锁身； 2.锁鼻应为可防止钩挂结构； 3.强度：主轴≥25kN，副轴≥10kN，开门主轴≥8kN； 4.开门宽度≥22mm； （14）装备包（个人） 1.材质为聚氯⼄烯（pvc）夹⽹布、织物； 2.尺⼨不大于76×31×24cm； 3.容量≥55L； 4.重量≤3100g； 5.内置至少5个拉链分装袋，两侧具有通铺隔断式⽹袋，9个主锁挂点，3条绳索固定扣带，顶包有头盔固定链接，实现模块化分装。低吸⽔带有衬垫背负，加厚腰带和肩带的舒适性，适合⻓距离承重背负，包面设有ID卡位及12个实用挂点； 6.装备包内设置套装明细卡片，采用塑封工艺，能够长时间存放，卡片内容至少包含名称、数量、照片和主要功能参数等信息。 （15）小型万向单滑轮 1.应为可开合侧板结构，可在连接在锚点上时安装绳索； 2.配有可开启型万向节，万向结应可以打开，直接连接绳索扁带，或两把锁扣； 3.侧板应至少需要三步打开，配有红色警告指示； 4.轴承为高效率密封滚珠轴承，滚轮直径≥25mm，效率≥91%； 5.兼容绳索直径应至少满足：7-11mm 6.最大工作负荷≥5kN，断裂强度≥23kN； 7.重量≤170g； 8.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 (16) 小型万向双滑轮 1.滑轮顶端应自带万向结吊环，吊环可入3把主锁； 2.底部应为平底，可辅助使用普鲁式抓结，，底部有中心挂点； 3.单面开活动侧板，具有侧板防误开设计； 4.尺寸≤164×63×52mm； 5.滑轮中心直径≥（38±1）mm； 6.极限负荷≥40kN； 7.工作负荷≥22kN； 8.滑轮效率≥95%； 9.适用绳径范围应至少达到4~13mm； 10.重量≤436±5； 11.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （17）脚式上升器 1.配有自清洁槽的带齿凸轮，适合恶劣环境； 2.采用高分子聚乙烯织带，具有良好的耐磨性能； 3.配有快速调节卡扣； 4.可通过脚向后简单的移动实现快速脱解； 5.配置中需要包含可以组装的防脱绳开关附件，用于在绳索上升期间将绳索保持在脚式上升器里面，防止绳索脱出； 6.内置不锈钢凸轮； 7.兼容绳索直径范围至少应满足：8-13mm； 8.脚式上升器和防脱绳开关总重量≤110g； 9.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （18）可调节挽索 1.应为双臂挽索，一条固定臂，一条可调节臂； 2.固定臂长度应为65cm； 3.可调节臂应可以通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长可调节至≥95cm； 4.绳径应为直径不大于10.3mm动力绳，可承受低坠落系数坠落； 5.末端应配有固定套，用于固定锁扣的位置； 6.重量≤230g； 7.需符合GB/T 24543-2009《坠落防护 安全绳》标准。 （19）机械抓结 1.为可开启的凸轮抓绳器； 2.为两个独立的凸轮锁定开关结构，并配有明显的警示颜色； 3.需要能在绳索任意位置安装； 4.连接孔应该足够大以方便锁扣的旋转； 5.凸轮内置弹簧结构，抓绳迅速； 6.重量≤260g； 7.绳索直径范围应至少达到：9-13mm； 8.工作负荷≥5kN； 9.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （20）具有可释放功能单向止停双滑轮 1.用于配合一个双滑轮组合成提拉系统使用，底部配有副连接孔； 2.需配有万向节，内部滑轮为多切面滑轮，配备高效密封滚珠轴承； 3.绳索锁止方式为无齿凸轮，不应为有齿结构； 4.凸轮可通过按压锁定按钮，锁定在打开状态； 5.手柄末端有牵引绳连接孔，可通过连接牵引绳实现远距离操控； 6.采用可开启侧板，两侧侧板均可开启，在连接状态下可安装和拆卸绳索，侧板开关应采用双段设计，并配有明显的警示颜色； 7.连接孔应足够大，可同时连接3把锁扣； 8.兼容绳索直径范围应不小于8-13mm； 9.滑轮直径≥38mm，多切面滑轮≥40mm； 10.下放最大工作负荷≥280kg，断裂强度≥36kN，效率≥95%，重量≤820g； 11.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （21）60cm超轻扁带 1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性； 2.主体为白色 3.强度≥22kN； 4.长度：60cm； 5.重量≤20g 6.织带宽度≤10mm； 7.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （22）120cm超轻扁带 1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性； 2.主体为白色 3.强度≥22kN； 4.长度：120cm； 5.重量≤40g 6.织带宽度≤10mm； 7.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （23）180cm超轻扁带 1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性； 2.主体为白色 3.强度≥22kN； 4.长度：180cm； 5.重量≤60g 6.织带宽度≤10mm； 7.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 （24）样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、做工精细，使用安全可靠。核对各配件结构等要求，测量各部件尺寸和重量。 2、实际适用，各部件能够配合使用，搭配合理，使用方便，部件齐全，做工精致无毛刺，各部件功能能够实现，无安全隐患。 | 套 | 230 |
| 2 | 锚固装备套装 | 应用于水域、山岳救援中锚点搭建，救援通道的建立。整体包含装备器材包1个，铝合金单滑轮6个，铝合金双滑轮2个，D型自动安全钩20个，手式上升器（右手）2个，4孔分力板2个，带耳八字环2个，成型6mm普鲁士绳圈4套，成型8mm普鲁士绳圈4套，10.5mm静力绳200米（每50米一卷），25mm宽快挂扁带4个；镜像滑轮2个；滩涂固定器2套。 1、装备器材包：TPU材质，可充气入水可漂浮，密封封口，舒适背板，适合长时间背负，包内挂点≥5个，2个绳头挂点，1个内置拉链付袋。耐磨性能：经2000次循环摩擦后未破损。容量≥45L； 2、单滑轮：单个重量≤270g，强度≥38kN，适用绳径范围：≥7.5mm~13mm； 3、双滑轮：单个重量≤430g，强度≥48kN，适用绳径范围：≥7.5mm~13mm； 4、D型自动安全钩：材质铝合金，单个纵向拉力≥30kN。横向拉力≥12kN，开口拉力≥10kN。开口大小≥22mm，重量≤85g； 5、手式上升器：重量≤180g，破断强度≥12kN。适合绳径：8-13mm； 6、4孔分力板：断裂负荷≥45kN，重量≤70g； 7、带耳八字环：断裂负荷≥48kN； 8、成型6mm普鲁士绳圈：单根长≥75cm，断裂拉力≥12kN； 9、成型8mm普鲁士绳圈：单根长≥100cm，断裂拉力≥20kN； 10、直径≥10.5mm静力绳200米（每50米一卷），破断强度≥30kN，静态延展率≤5%，每米重量≤85g； 11、25mm宽快挂扁带2个，断裂拉力≥22kN。 12.镜像滑轮： （1）应为内置高效滚珠轴承单向滑轮的结构，滑轮上需要有多切面设计，提高下降的制动力； （2）手柄应可自动回弹，手柄上应具备孔，用于安装远距离控制绳索； （3）侧板需配有辅助摩擦槽，提供额外的制动力； （4）应具备副连接孔，用于设置复杂滑轮组系统； （5）最大工作负荷≥250kg； （6）兼容绳索直径至少达到：10-11.5mm； （7）断裂负荷≥36kN； （8）重量≤1100g； （9）需符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 13.滩涂固定器： 在山岳救援和水域救援中使用。1根，2根，3根皆可使用，搭建迅速，易于调节，方便收纳，超高承重，一套高效的锚点系统。与套装内配套的绳索、滑轮、抓绳器、金属扣锁等结合起来即可搭建完整的高强度锚点系统。 产品配置如下： （1）便携式金属锚点3个：硬度≥30HRC； （2）激流救援滑轮3个：断裂强度≥40KN； （3）铝合金D型锁4个：断裂强度≥32KN； （4）抓绳器 1个：断裂强度≥11KN； （5）静力绳1根：直径≥10.5mm，长度≥100米，断裂强度≥20KN； （6）普鲁士结辅绳3条：断裂强度≥12KN，长度1.8米； （7）可拖拽收纳箱1个、使用说明书1份。 14.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）核对各配件结构等要求、强度等永久性标识，测量各部件尺寸和重量。 （2）实际搭建使用，各部件能够配合使用，搭配合理，使用方便，部件齐全，做工精致无毛刺，各部件功能能够实现，无安全隐患。 | 套 | 110 |

# 第二包

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型防化服 | 二级化学防护服符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 一、总体要求 1、连体式结构，且保证完全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用。面料选用防化阻燃胶布，手套、靴子采用天然橡胶和丁基橡胶、丁腈橡胶组成。 ★2、颜色为红色。 3、整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象。 4、贴条的粘附强度：≥0.78kN/m。 5、化学防护服的外贴条整齐，无欠缺。 二、面料性能 ●1、阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤0s，经纬向无焰燃烧时间≤0s，经纬向损毁长度≤10cm。 ●2、拉伸强度：经纬向拉伸强度≥20kN/m。 ●3、撕裂强力：经纬向撕裂强力≥100N。 4、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 ●5、接缝强力：经纬向接缝强力≥1000N。 6、抗化学品渗透性能 ●（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（42%-50%液态）≥480min，氢氰酸（气态）≥480min，氰化钠（45%液态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，丙酮（液态）≥480min等。 三、重量：≤5kg。 四、其它要求 1、经洗消后如气密性检测合格，可重复使用。 2、每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久性的化学物质防护时间标识。 3、至少检测过50种防护化学物质，提供中文化学物质渗透表。 4、交货时每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 5、面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 6、防护服穿脱方便，配合正压式空气呼吸器使用，不影响救援人员肢体活动。 五、化学防护手套要求 ●1、耐刺穿力：≥22N。 ●2、灵巧性能：≥5级。 ●3、抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥60min、氨气≥60min、氯气≥60min、氰氯化物≥60min、羰基氯化物≥60min、氢氰化物≥60min。 六、化学防护靴的要求 ●1、靴底抗刺穿力：≥1800N。 ●2、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.3mA。 3、防滑性能：始滑角≥15°。 4、防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 ●5、抗化学品渗透性能：渗透时间/min：二甲基硫酸盐≥60min、氨气≥60min、氯气≥60min、氰氯化物≥60min、羰基氯化物≥60min、氢氰化物≥60min。 七、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、查看服装防护时间标识是否符合要求。面料材质是否满足要求，面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 2、化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 3、化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。实际穿着化学防护服，配搭正压式空气呼吸器，不影响救援人员肢体活动，能够正常实施救援任务。 | 套 | 70 |
| 2 | ▲重型防化服 | 符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》和GB 24539-2021《防护服装化学防护服》相关标准要求。 一、总体要求 1、全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、通风系统分配阀及通气管路等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用。大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。脚部为防化靴与服装连体结构，一体背囊式设计。 ★2、颜色为橙黄色。 3、整体气密性：≤300Pa。 4、整体抗水渗漏性：1小时后无渗漏现象 ●5、贴条的粘附强度：≥1.5kN/m。 6、防静电性能≤1μC 二、面料性能 ●1、阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤5s，经纬向无焰燃烧时间≤5s，经纬向损毁长度≤10cm。 ●2、经纬向拉伸强度≥35kN/m。 3、撕裂强力：经纬向撕裂强力≥100N。 4、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 ●5、抗次穿性能≥60N； ●6、耐静水压≥40Kpa； ●7、耐磨损性能≥2000次。 ●8、耐屈挠破坏性能≥50000次 ●9、高低温情况下断裂强力下降率≤20%。 ●10、接缝强力：经纬向接缝强力≥500N。 ●11、面料抗化学品渗透性能 对氨气、氯气、二氯甲烷、光气、苯酚、氢氧化钠、硫酸、氢氰酸、甲苯、甲醇、正己烷、乙二胺、二乙胺、乙酸、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、氯化氢、异丙醇、四氢呋喃、氢氟酸等多种化学品的防护时间≥480min； 12、面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 ●三、大视窗面屏采用高强耐冲击透明工程材料制作，双层结构防雾保明设计，内层采用改性纳米技术集成防雾及防化功能于一体，外层面屏为内层面屏保护层，提供耐磨防擦伤功能，可实现长效的防雾保明，方便救援工作。面屏抗刺穿力≥300N。 四、重量：≤8kg。 ●五、防化服接缝处采用与面料相同防化材料的贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，贴条界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能，贴条粘附强力≥1.4kN/m。 六、其它要求 1、经洗消后如气密性检测合格，可重复使用。 2、每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久性的化学物质防护时间标识。 3、至少检测过50种防护化学物质，提供中文化学物质渗透数据表。 4、每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 5、防护服穿脱方便，配合正压式空气呼吸器使用，不影响救援人员肢体活动。 七、化学防护手套 ●用双层手套系统，内层采用膜结构防化手套，外层采用丁基橡胶防化手套。通过专用的连接装置与防化服相连，可拆卸可更换。 1、耐刺穿力：≥22N。 2、灵巧性能：≥3级。 3、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆； 4、耐寒性能：（-25°×5min）折叠180°，无裂纹； 八、化学防护靴 ●1、靴底抗刺穿力：≥1300N。 ●2、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.3mA。 3、防滑性能：始滑角≥15°。 4、防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 5、化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 6、防护靴采用钢包头，具有抗砸、防穿刺性能。 7、耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 ●8、抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。 ●九、化学防护手套、靴子、面屏及接缝处抗化学品渗透性能：对氨气、氯气、二氯甲烷、光气、苯酚、氢氧化钠、硫酸、氢氰酸、甲苯、甲醇、正己烷、乙二胺、二乙胺、乙酸、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、氯化氢、异丙醇、四氢呋喃、氢氟酸等多种化学品的防护时间≥480min。 十、超压排气阀 ●1、排气阀气密性：≥30s。 2、排气阀通气阻力：78-118Pa。 十一、通风系统 通风系统分布于化学防护服装的内侧大腿部，手臂部和头部的通风管路以及分配阀组成，分配阀应设有人工手控增气按钮。 1、通风系统分配阀定量供气量：5±1L/min。 2、手控最大供气量：≥30L/min。 十、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、查看服装防护时间标识是否符合要求。面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 2、化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 3、大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。有通风系统分布于化学防护服装的内侧大腿部，手臂部和头部的通风管路以及分配阀组成，分配阀设有人工手控增气按钮。 4、实际穿着化学防护服，配搭正压式空气呼吸器，不影响救援人员肢体活动，能够正常实施救援任务。 | 套 | 60 |
| 3 | 消防员防蜂服 | 防蜂类等昆虫侵袭的专用全身防护服装，轻质，具有良好的美观性、灵活舒适性和密封安全性。 一、外观标识 1、左前胸有“天津消防”字样标识。 2、产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。交货时提供中文详细使用说明书。 3、颜色：整体为白色。 二、头部防护 一体化头箍设计，转头时不会遮挡视线。面罩为不锈钢丝网，具有均匀、耐压、耐折、回弹性好、通透舒适等特点，能很好的保护穿着者面部。 三、脚部防护 靴子为运动鞋式，轻便合脚，作业攀爬方便，靴底始滑角≥15°，靴子经电绝缘性能测试，击穿电压不小于5000V时，泄漏电流≤3mA。 四、躯干防护 面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。外层面料撕破强力≥60N，外层面料断裂强力≥650N；在9kPa的压力下，面料2000次不被磨穿；手套舒适灵巧，耐切割性能≥2N；腋下及裆部采用错层通气孔设计，安全透气。 五、穿着舒适、合体、方便、结构宽松，对跑、爬、跳等动作没有限制，不容易引起钩挂，在容易受伤的部位采取加强措施，满足协调性和舒适性的要求。 六、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） 1、一体化头箍设计，转头时不会遮挡视线。面罩为不锈钢丝网，具有均匀、耐压、耐折、回弹性好、通透舒适等特点，能很好的保护穿着者面部。靴子为运动鞋式，轻便合脚，作业攀爬方便。面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。穿着舒适、合体、方便、结构宽松，对跑、爬、跳等动作没有限制，不容易引起钩挂，在容易受伤的部位采取加强措施，满足协调性和舒适性的要求。 | 套 | 65 |
| 4 | 毁锁器 | 1、配置：特种钻头螺丝10个、锁芯拔除器1套、锁芯切断器1个、换向扳手2个、专用电钻（配电池2块、充电器2个）、3个锁舌转动器、1卷双面胶、1个锤子、2罐切削液、1个头戴灯、1个内六角扳手、1个开启螺丝刀、1个棘轮扳手、1个护目镜、1套增高块支撑板。能够快速破拆各种锁芯。 2、充电式电钻： （1）速度：三级可调； （2）最大钻距≥45N/m； （3）钢材最大钻孔能力≥13mm； （4）木材最大钻孔能力≥45mm； （5）混凝土最大钻孔能力≥14mm； （6）电池类型：锂电池，容量≥2Ah； （7）充电时间≤60分钟； 3、重量≤10kg； | 套 | 30 |

# ★三、其他要求

# 投标人应提供参加政府采购活动近3年内无涉及行贿违法案件承诺书，具体样式如下。

承诺书

参加政府采购活动近3年内我单位在经营活动中没有涉及行贿违法案件。

投标人名称：

日期：

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据2025年  月  日天津市政府采购中心关于         项目（项目编号：            ）的招标结果和投标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：见附件1

货物型号：见附件1

生产厂家：见附件1

货物原产地：见附件1

货物数量：见附件1

货物单价：见附件1

货物总价款（合同总额）：大写：人民币:         （￥         元）。该价款为包干价，包括但不限于：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件3。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供自需方对供方安装、调试完成的货物验收合格之日起  年免费维修保质期（详见附件2：保修及售后服务条款），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能或拒绝修理、调换，或逾期响应需方修理、调换需求，或经供方2次以上修理、调换仍发生运行故障等质量问题的，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。因第三方就供方所交付货物向需方主张知识产权侵权相关法律责任的，致使需方无法使用供方提供的货物的，按照不能交货处理。需方因此产生的全部损失、及需方主张该等损失赔偿所发生的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、律师费、公告费、鉴定费、交通费、评估费等一切费用）均由供方承担。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，供方应当于合同签订之日起   日内将所供货物运送至需方或需方指定处（具体地点：              ，并完成安装、调试工作，货物运送产生的费用、保险等相关支出均由供方负责。

供方将货物运送至需方指定地点，供方安装调试完成且经需方验收合格的，视为供方按照本合同约定完成交货义务。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

六、验收工作：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。需方有权要求供方提供相关检测报告原件进行查看。需方有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。需方有权将对供方提供产品进行抽检送检，检测机构出具的检测报告与投标时提供检测报告不一致且性能低于要求的，将视为验收不合格。必要时，需方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

供方所供货物不合格、或部分合格的，由需方和供方共同签署整改意见书，明确整改内容和整改时限，若整改完成时限超过前款交货时限的，应当视为逾期交货，承担逾期交货违约责任。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

签订合同后30个工作日内需方履行财务审批手续后，需方向供方预付合同总额的50%作为预付款，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内需方收到供方全额发票并履行财务审批手续后，需方向供方支付合同总额剩余的50%的货款。

供方开户银行（汉字全称）：

行号（数字代码）：

帐       号：

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，如在实际验收过程中出现质量问题，供方应当于需方指定时间内进行修理或更换，货物交付时间不因此顺延，供方应当自本合同约定的交货日期至需方验收合格之日向需方承担逾期交货的违约责任。供方在需要指定的时间内进行【二】次修理、更换后仍未经需方验收合格的，按照不能交货处理。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金，最高为合同总价的5%。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，供方未向需方提供货物使用说明、知识产权许可等货物权属、使用相关的中文文件的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金，最高为合同总价的5%。供方逾期交付货物超过15日的需方有权单方解除本合同，供方应承担给需方造成的损失。

保修期内供方应按承诺时间提供维修服务，每逾期一日向需方每日偿付货款总额1‰的违约金，最高为合同总价的1%。逾期不维修或者维修后仍不能正常使用的，需方有权自行维修，因维修所产生的费用及逾期维修造成的损失，由供方承担。

装备配发后，供方应按承诺时间提供上门的免费技术使用培训服务，供方未开展技术培训或培训内容不能满足应答需求，供方向需方支付货款总值1%的违约金。如不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

供方人员在实施安装、调试工作过程中，如发生财产损失、人员伤亡情况的，由供方承担全部法律责任。因此给需方造成影响或损失的，供方应当承担全部赔偿责任。同时，需方有权根据影响及损失情况，单方解除本合同。

供方人员在实施安装、调试工作过程中，应当遵守需方的管理和要求，如对需方设施造成损坏的，供方应当按照需方该设备的购入价格向需方赔偿。

供方发生逾期供货、货物质量问题、不能交货等违反本合同约定的情形的，需方有权单方解除本合同。供方应当于需方通知解除本合同当日，向需方一次性支付全部违约金，返还需方支付的全部货款，并于需方要求的时间内自行拆除并运回供方提供的货物。供方逾期未拆除并运回的，需方有权自行拆除并退回供方在本合同中提供的联系地址，因此产生的保管费用、拆除费用及运输费用等支出及损失均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。在装备全寿命周期内，如因装备质量缺陷等问题导致需方及其消防员、相关人员在使用过程中发生伤亡、财产损失的，均由供方负责一切后果，并承担法律责任。

十、不可抗力：

1.如遇自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等，以及社会事件如网络故障，战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等不可抗力，任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。

2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起7天内书面函告本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起7天内向另一方提供相关证明材料。

3.遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如果一方由于不可抗力事件无法履行其在本合同项下义务，则另一方应有权终止部分或整体合同。终止合同应向对方发出解除合同的通知。

十一、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十二、有关涉及本合同需方招标文件、供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十三、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由需方所在地有管辖权的人民法院管辖。

十四、通知与送达

1.本合同供需双方发出与本合同有关的通知或回复，应根据相关事项的重要程度，以纸质文件、电子文件、微信短信、电话等方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达。

2.双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，一方变更通讯地址，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

需  方：

地  址：

联系人：

电  话：

业务邮箱：

供  方：

地  址：

联系人：

电  话：

业务邮箱：

十四、本合同一式 3 份，供方持 1份，需方持 2 份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

合同签订时间：  年   月   日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同设备清单

附件2.保修及售后服务条款

附件3.技术偏离表及技术规格书

附件4.检测报告及产品认证

附件1

合同设备清单

单位：元

| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：保修及售后服务条款

附件3：技术偏离表及技术规格书

附件4：检测报告及产品认证

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

# 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14

投标人认为需要提供的其他资料

附件15

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标单位名称（公章）：

日期：     年    月    日