项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第一批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为礼堂椅、办公椅、办公家具、考场桌椅等。

二、项目预算

第一包：2066000元；

第二包：420000元；

第三包：228000元；

第三包：373000元

三、资格要求

（一）1.投标人须提供法定代表人授权书。

2.投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、技术要求

第一包：

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）报告厅座椅项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 礼堂椅 | 1、座椅中心距580±5mm、座高450±10mm、座包打开到背后最长730±10mm、椅高1050±10mm,地面到扶手面高度630±5mm。 2、座背外板：采用优质单板热压加工成胶合板后面饰（贴）高档木皮，厚度≥15mm，经多次打磨后喷环保油漆，色泽鲜艳，木纹清晰，无异味。座板开有规则的吸音孔，有效吸声。胶合板达到难燃B1级。 3、座、背海绵采用高密度聚酯定型海绵原料，冷固发泡一体成型，座海绵厚140mm、背海绵最厚点110mm。阻燃性：产品通过阴燃的香烟试验，在1h内无阴燃或有焰燃烧现象。 4、面料为耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无起球、褪色等。 5、写字板：采用PP塑料一次性注塑封边成型，无接缝，桌面四周正反面为圆弧边，坐人下去正前方与背面分别带有长160mm一次性注塑封边笔槽。书写板规格：268×240×15mm（长宽±5mm）。 6、写字板支架：采用新型直接焊接成型链接件φ14mm实心冷拉圆铁支架与厚度3mm钢板，经焊接、打磨、除油除锈、磷化、高温静电喷涂等工序处理，表面光滑平展。 7、脚架规格：由扶手框脚架和下脚两部分组成，扶手框脚架采用优质≥2.0mm钢板经模具冲压、焊接成型。下脚为铝合金材质，耐腐蚀、永不生锈。下脚高235±5mm，脚掌长385±5mm、宽77±5mm，与地面固定处设计成4孔（前后各2个）。单个脚掌前后孔距：355±2mm、左右孔距22±2mm。脚掌两端有环保PP塑料地脚螺丝盖。下脚与扶手框连接处截面长225±2mm、宽73±2mm，下脚与扶手框通过螺杆连接（螺丝孔位前后间距168±2mm、左右间距33±2mm）。 8、五金扶手脚架框材质：采用≥2.0mm厚的优质钢板经模具冲压焊接、打磨成型,长405mm、高360mm。 9、扶手框与脚架的连接：上方扶手框与下方脚架均为独立部件，上下部件之间通过紧固件连接，可独立拆装更换扶手框（无须拆除脚架的地面螺丝，减少对地面的损坏）。 10、扶手面盖：采用橡胶木加工成型，表面采用水性漆涂饰工艺，光滑亮丽。 11、扶手框装饰侧板：选用优质E0级高密度中纤板经模具一次成型，采用内嵌式。侧板装饰面最长400mm±5mm、最短235mm±5mm、最宽385mm±5mm。 12、椅座采用铁框工艺：选用优质钢板厚度不低于1.5mm经模具冲压焊接成型。 13、座包回位装置：采用快速阻尼加弹簧回复机构。 14、桌椅背套：材料无纺布，背后印有学校校徽及“LOGO”。 | 把 | 2152 | 否 | 是 |

第二包：

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）办公家具项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲文件柜 | 1、尺寸：900×400×1850mm（±5mm）。 2、材质：钢板采用优质一级冷轧钢板，所有部位均不使用对接焊接板材，标准冷压钢板激光一次性切割而成，裸板板厚≥0.8mm；采用非溶剂环保树脂粉末涂饰。 3、工艺：无痕点焊成型，表面采用高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件光泽且无颗粒感。 4、上柜门内设两块活动层板，下柜门内设一块活动层板，可放A4文件盒。 5、内外表面磷化喷塑，内藏式防撬门。 | 件 | 228 | 否 | 是 |
| 2 | 五节柜 | 1、尺寸：900×400×2050mm（±5mm）。 2、材质：采用优质一级冷轧钢板，裸板板厚：≥0.8mm，钢板激光一次切割成型，不得使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 3、柜门、层板内附钢制补强厚度≥0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为4.8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质锁具，互开率≧2000，附两把钥匙，锁具采用铜芯双锁点。调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。具有连接防倒预埋螺丝。 | 件 | 3 | 否 | 是 |
| 3 | 办公椅1 | 1、尺寸：550×580×870mm（±5mm）。 2、符合人体工程学原理,座面采用一级环保麻绒面料。 3、海绵采用高回弹一次成型PU 泡棉,座面密度≥35KG/m3, 背密度≥30KG/m3,回弹力90%,涂防老化变形保护膜. 4、背网采用网布,具有透气性强、弹力强特点:背框采用PA 尼龙料塑胶模出,环保,不易脆裂,使整个椅背透气、舒适,安全可靠,采用前置式同步倾仰机构。气压棒:升降自如。可承受250KG 压力。 5、五星脚:采用工程尼龙五星脚,尼龙脚轮,防倾倒地脚。 | 把 | 40 | 否 | 是 |
| 4 | ▲办公椅2 | 1、尺寸：650×650×1180-1280mm（±5mm）。 2、全新尼龙背框，超50000次拉背测试。 3、全新PP固定头枕塑胶壳，内含高密度纯棉，柔软舒适. 4、多功能龙骨腰靠，紧贴腰部，可根据个人舒适度调节松紧度。 5、全新PP料弹力活动扶手，45密度一体复合海棉。 6、采用3mm厚超大方形带升降功能钢制底盘。 7、拉手式300牛线控气动午休可躺功能，靠背可任意角度调节。 7、采用100-60mm行程黑色三级升降气动杆。 9、电镀脚托支架，可承受30KG以上静压重量。 10、采用R340mm半径尼龙脚配55mm加强尼龙万向。 | 把 | 216 | 否 | 是 |
| 5 | 办公椅3 | 1、尺寸：730×720×1230mm（±5mm）。 2、座背：双层复合异形E1实木胶合木板，14层压制合成。 3、椅身采用50密度高回弹纯棉；皮面为科技皮(西皮）。 4、采用自重力双手柄底盘金属配合铝合金结构，20万次测试无损。 5、气杆采用60-50mm行程标准的国三级电度气杆。 6、采用R360mm超大铝合金五星脚。 7、采用万向双轴承静音60mm直径PU汽车轮，实际滚动测试需超过12万次，静音、顺滑。不掉渣滓、不伤地板；带活动软脚托。 | 把 | 32 | 否 | 是 |
| 6 | 实木会议椅 | 1、尺寸：640×660×1020mm（±5mm）。 2、采用环保优质超纤皮，皮面光泽度好，透气强。 3、背、座：座板由多层实木板经高频热压一次弯曲成型，厚度15mm。海绵密度：座密度≥45kg/m3、背密度≥35kg/m3。 4、椅腿使用实木材质，材质坚硬，刚性强，含水率≤9%，燕尾卯榫而成，关键受力部位再使用木销加五金锁扣结构，配防滑脚垫。表面采用绿色环保型聚脂漆。 | 把 | 62 | 否 | 是 |

第三包：

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）办公家具项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 多门文件柜 | 1、尺寸：1350×450×2000mm（±5mm）。（可依据现场优化设计） 2、基材：选用优质E0级刨花板，整体板材厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物TVOC释放浓度≤50μg/m³；经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准。上柜门采用铝合金边框钢化玻璃门。 3、饰面：采用优质环保双饰面三聚氰胺浸渍胶膜纸制作，具有较高的耐磨性、耐腐蚀性、耐热耐水等性能，台面四周采用油漆工艺。 3、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³。 4、辅材封边：同色PVC 封边，外观应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，效果平整美观。 5、优质五金配件：采用三节阻尼滑道、阻尼铰链、可折叠锁具，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底,光滑平整,无起泡、泛黄、花斑烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。 | 件 | 20 | 否 | 是 |
| 2 | 组合文件柜 | 1、尺寸：2700×550×2000mm（±5mm）。（可依据现场优化设计） 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。上柜门玻璃需使用钢化玻璃。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 7、优质五金件：采用三节阻尼滑道、阻尼铰链、可折叠锁具。 | 组 | 6 | 否 | 是 |
| 3 | 边柜 | 1、尺寸：1600×450×650mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，木皮含水量≤9%，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 7、优质五金件：采用三节阻尼滑道、阻尼铰链、带有刹车装置万向双轴承静音脚轮。 | 件 | 6 | 否 | 是 |
| 4 | 双人沙发 | 1、尺寸：1500×750×800mm（±5mm）。 2、采用西皮覆面，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有防污、抗静电等功能。采用经过干燥处理的实木框架，不易变形，承托力达150kg。内框选用烘干后的硬杂木材，含水率8-10%。永不变形，木材四面刨光,木构件所有边角倒圆处理。内设蛇簧及绷力带。 3、衬垫物为一次成型高回弹PU泡棉，座密度≥45kg/m3、背密度≥40kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。 4、沙发支架采用不锈钢材质，厚度≥1.2mm,表面镀铬。 | 件 | 11 | 否 | 是 |
| 5 | 三人沙发1 | 1、尺寸：2100×750×800mm（±5mm）。 2、采用西皮覆面，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中。具有防污、抗静电等功能。采用经过干燥处理的实木框架，不易变形，承托力达150kg。内框选用烘干后的硬杂木材，含水率8-10%。永不变形，木材四面刨光,木构件所有边角倒圆处理。内设蛇簧及绷力带。 3、衬垫物为一次成型高回弹PU泡棉，座密度≥45kg/m3、背密度≥40kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。 4、沙发支架采用不锈钢材质，厚度≥1.2mm,表面镀铬。 | 件 | 13 | 否 | 是 |
| 6 | 三人沙发2 | 1、尺寸：2350×850×900mm（±5mm）。 2、采用西皮覆面，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中。具有防污、抗静电等功能。采用经过干燥处理的实木框架，不易变形，承托力达150kg。内框选用烘干后的硬杂木材，含水率8-10%。永不变形，木材四面刨光,木构件所有边角倒圆处理。内设蛇簧及绷力带。 3、衬垫物为一次成型高回弹PU泡棉，座密度≥45kg/m3、背密度≥40kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。 5、沙发支架及前面装饰板采用实木材质，表面水性漆处理。 | 件 | 12 | 否 | 是 |
| 7 | ▲单人位沙发 | 1、尺寸：1100×750×850mm（±5mm）。 2、采用西皮覆面，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中。具有防污、抗静电等功能。采用经过干燥处理的实木框架，不易变形，承托力达150kg。内框选用烘干后的硬杂木材，含水率8-10%。永不变形，木材四面刨光,木构件所有边角倒圆处理。内设蛇簧及绷力带。 3、衬垫物为一次成型高回弹PU泡棉，座密度≥45kg/m3、背密度≥40kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。 5、沙发支架及前面装饰板采用实木材质，表面水性漆处理。 | 件 | 10 | 否 | 是 |
| 8 | 接待沙发 | 1、尺寸：1010×930×940mm（±5mm）。 2、面料：接触面采用超纤皮，透气性强，亲肤不过敏，手感舒适，耐磨耐刮。 3、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形。 4、内架：内框架采用优质实木创方，无树皮，干湿度控制在16°以下，不易生虫，结实耐用。内设蛇簧及鹏力带。 5、外框架：采用橡木架，表面经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑，光泽度好。扶手采用多层板压铸而成一体成型，宽大舒适可书写。 | 件 | 11 | 否 | 是 |
| 9 | 小茶几 | 1、尺寸：700×450×520mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。茶几腿为优质硬杂木。 2、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 3、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 4、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 5、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 件 | 6 | 否 | 是 |
| 10 | 方茶几1 | 1、尺寸：700×700×520mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。茶几腿为优质硬杂木。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 件 | 2 | 否 | 是 |
| 11 | 茶几 | 1、尺寸：1200×600×450mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整. 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 件 | 11 | 否 | 是 |
| 12 | 方茶几2 | 1、尺寸：600×600×500mm（±5mm）。 2、基材：选用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 件 | 6 | 否 | 是 |
| 13 | 茶水柜1 | 1、尺寸：800×400×800mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 7、五金件：阻尼铰链，金属把手。 | 件 | 9 | 否 | 是 |
| 14 | 茶水柜2 | 1、尺寸：1200×400×800mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 件 | 2 | 否 | 是 |
| 15 | 单人床 | 1、尺寸：1200×2120×450mm。 2、基材：选用环保E0级刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物TVOC释放浓度≤50μg/m³；经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准。 3、饰面：采用环保双饰面三聚氰胺浸渍胶膜纸制作，具有较高的耐磨性、耐腐蚀性、耐热耐水等性能。 4、辅材热熔胶：选用胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³。 5、辅材封边：同色PVC 封边，外观应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，效果平整美观。 6、采用优质五金配件。 | 件 | 27 | 否 | 是 |
| 16 | 单人床床垫 | 1、尺寸：1200×2000×200mm。 2、采用直径1.8mm独立弹簧。 3、床垫面料：采用优质强力、防菌、阻燃面料。配环保舒适内衬棉。 4、采用环保胶水，零甲醛，没有任何异味。 | 件 | 27 | 否 | 否 |

第四包：

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）办公家具项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 4 | ▲智能卡座（双座） | 1、尺寸：长1600×宽1200×高880mm(±5mm)、桌面高750mm (±5mm)。屏风升起时高度1230mm (±5mm)，形成独立隔音空间。可根据使用场地定制尺寸。 2、主材：所有板材甲醛释放量均达到E0级。桌体及升降板采用15-16mm三聚氰胺饰面板，桌面采用≥25mm厚，基材刨花板。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味。​ 3、框架：智能卡座整体框架采用一体成型铝合金型材包边，接近地面部分要有铝材包边，防潮防变形。桌体需采用独立铝条插接方式连接，确保整体框架结构牢固稳定，防止考生使用过程中桌体松动或塌陷，安装完成可整体移动。铝型材接头和锌合金连接件需采用覆盖方式连接以消除缝隙。封边表面光滑无毛刺，无外露螺丝或尖锐部件。符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条款。 4、同步升降装置： （1）中央控制系统+主机/副机联动，涡轮驱动伞齿与齿轮齿条，实现平稳同步升降。传动所有配件均为独立开模配件，结构紧凑易安装，维护成本低；行程及高度控制精准，物理限位+静音设计，确保隔板升降过程平稳、静音，当升降板受到外力按压阻挡时不下沉。 （2）传动杆及所有可动部分均内置于屏风腔体。 （3）行程控制方式：物理限位控制。可实现手控、中控、遥控三种升降控制方式。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，可以通过手动方式控制屏风升降。 （4）内置动力电机：采用24VDC弱电安全电压，使用寿命：>10000次（>10000times）；噪音应≤50db，确保静音。卡座安装调试好后，在不拆桌子的情况下电机可以单独更换。 （5）可通过触控控制器内置软件集中控制升降板升降，具备分组控制和升降板高度分档控制功能。控制系统要求:可分小组控制升降板运行，可一组总控升降板运行。备用有线手动控制设备运行。每组备用单独控制接口。单元和单元之间、单元和控制系统之间采用24V安全电压连接。触控系统给每个单元发送的运行指令具备定时运行功能。 （6）控制盒应有过流保护档位选择装置，触发到过流保护时蜂鸣器会“滴滴”报警，预防短路事件发生，控制盒应有高档、中档、低档多档位动力选择，以确保升降板升降速度一致。 5、升降板间隙需用毛条遮挡，防止异物掉入卡座里，阻碍升降板正常升降。 6、卡座应具备防水功能，针对液体泼溅场景应该有防护措施，不影响升降板正常升降。 7、卡座桌底部有防滑调节脚，可调整高度并稳定卡座。 | 张 | 100 | 否 | 是 |
| 5 | 凳子 | 1、整体规格：Φ320×H460-550mm（±5mm）。内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为460-550mm。 2、凳面材质及规格：采用ABS新料一次注塑成型。Φ320×37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹。 3、凳腿：采用≥17×35×1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫，配防滑软垫。 | 个 | 200 | 否 | 是 |
| 6 | 考试讲台 | 1、尺寸:长1600mm×宽700mm×高780mm（±5mm） 2、材质：所有板材甲醛释放量均达到E0级。 3、采用≥25mm厚实木颗粒板基材，四边用≥2mm同色封边条直线封边，封边表面光滑无毛刺。台面以外其他板材为采用≥18mm厚实木颗粒板，两面采用三聚氰胺饰面。 4、桌面下方须配有键盘托，采用静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。滑轨须选用冷轧钢材质，承重能力强，耐腐蚀。滑轨内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感。采用缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音.滑轨须配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。 5、讲台左侧为三抽屉柜，采用三节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。 6、右侧为电脑柜。 7、教师桌内置≥7寸液晶屏触控升降控制器，可分组或整体控制考场内所有卡座的挡板升降。 | 张 | 4 | 否 | 是 |
| 7 | 教师椅 | 1、尺寸：高1025×宽600×深510mm(±5mm) 2、面料： （1）椅背：龙纤优质网布定制加密网，含尼龙弹力筋。 （2）坐垫：采用全新三防面料：4级防水、6级抗油、防污、阻燃、透气。 3、背框：采用优质PP工程塑料+玻纤注塑而成，抗老化，耐用；背边框顶部厚度15mm(±1mm)；背边框顶部宽度40mm(±2mm)，背边框底部宽度50mm(±2mm)，背框长宽尺寸为:上方：664mm×445mm(±5mm)；下方：664mm×475mm(±5mm)；背框顶部有向后翻折部分支撑头部。背部提供腰靠370mm×110mm(±5mm),腰靠有不少于3条横向透气槽。 4、 扶手：采用7字型尼龙扶手，多面渐变，表面磨沙处理。扶手最薄部分厚度≥10mm，扶手顶部距离地面最高点高度660mm(±5mm),距离地面最低点高度640mm(±5mm)。 5、海绵：棉板一体无甲醛，采用高密度定型海绵，坐板裸板厚度：16mm±1mm。 6、弓形架：采用优质钢管，管壁厚度≥2.1mm，外直径≥25mm，表面烤漆黑色，磨沙处理，，椅架加装尼龙防滑垫。 7、座面下方注塑底壳全包裹座木板，底壳最大外径尺寸为（宽500mm×深度483mm(±5mm)）,底壳后方高度最高部分51mm(±5mm),底壳使用材料厚度≥2mm。 | 把 | 4 | 否 | 是 |

# 注：

# 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品三年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。

3.付款方式：所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

# 七、其他要求