项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第一批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为学生课桌椅、书包柜、公寓床及办公桌等。

二、项目预算

第一包：1698000元；

第二包：770000元；

第三包：2632000元；

第四包：602000元；

三、资格要求

（一）1.投标人须提供法定代表人授权书。

2.投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、技术要求

第一包：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲升降课桌椅 | 1、课桌 （1）整体规格：620（±2mm）×425（±2mm）×（670—760）mm。 （2）桌面：尺寸620mm（±2mm）×425mm（±2mm）×25mm（±2mm）。材质：采用环保ABS全新料一次注塑成型。设计：桌面靠胸部位置内弧设计，防止挤压胸腔；桌面底部有加强承重设计，桌面下面锁入一根方型钢管并与面板底部平齐，方管规格：≥15×30mm，由螺丝锁付于面板底部；桌面前端带笔槽设计，笔槽长度465mm-430mm、宽16mm（±1mm）、深度4mm（±1mm）。桌面四周边沿倒角设计。 （3）桌斗：尺寸510（±5mm）×365（±5mm）×155（±5mm）mm。材质：采用PP料经注塑一次性成型。设计：桌斗两侧采用镂空设计，两侧设有通风孔，通风孔大小为5mm（±1mm）。桌斗内部靠胸端的左右两侧设有两个不小于5mm的排水孔。桌斗前端有内弧设计，向内凹陷不小于15mm。 （4）课桌框架：材质为金属，主要为椭圆管，符合中学使用四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥50×25mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥20×40mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm。脚套：采用环保级PE塑料一体射出而成，贴合耐磨抗老化。桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 2、课椅 （1）整体规格：420mm×395mm×（380—440）mm （±5mm）。 （2）座板：尺寸420mm×395mm（±5mm）。材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料。设计：椅面采用人体工程学设计，坐垫中间有内凹式设计，内凹55mm(±1mm)，坐垫前端有波浪型加瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，椅面设有多个通风透气槽。坐板前宽420mm（±5mm），坐板后宽360mm（±5mm）。 （3）靠背：尺寸420mm×320mm（±5mm），靠背中间有内凹式曲线弧度设计，靠背设有多个通风透气槽。背板上宽420mm（±5mm），背板中间宽380mm（±5mm），背板下宽330mm（±5mm）。材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料。 （4）课椅框架：材质为金属，主要为椭圆管，符合中学使用四级升降。设计：椭圆管的规格为升降上管≥50×25mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥20×40mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥40×20mm,管壁厚≥1.5mm。脚套：采用环保级PE塑料一体射出而成，贴合耐磨抗老化。桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 套 | 4100 | 否 | 是 |
| 2 | 升降课椅 | （1）整体规格：420mm×395mm×（380—440）mm （±5mm）。 （2）座板：尺寸420mm×395mm（±5mm）。材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料。设计：椅面采用人体工程学设计，坐垫中间有内凹式设计，内凹55mm(±1mm)，坐垫前端有波浪型加瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，椅面设有多个通风透气槽。坐板前宽420mm（±5mm），坐板后宽360mm（±5mm）。 （3）靠背：尺寸420mm×320mm（±5mm），靠背中间有内凹式曲线弧度设计，靠背设有多个通风透气槽。背板上宽420mm（±5mm），背板中间宽380mm（±5mm），背板下宽330mm（±5mm）。材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料。 （4）课椅框架：材质为金属，主要为椭圆管，符合中学使用四级升降。设计：椭圆管的规格为升降上管≥50×25mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥20×40mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥40×20mm,管壁厚≥1.5mm。脚套：采用环保级PE塑料一体射出而成，贴合耐磨抗老化。桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 把 | 1120 | 否 | 是 |

第二包：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书包柜 | 1、单门规格尺寸：宽382mm（±2）×深500mm（±2）×高465mm（±4）（不含80mm底座和平顶板），每增高一层高度增加465mm，每增加一列宽度增加382mm。 2、柜体材料：采用高强度HIPS材料，物理性能和抗冲击能力强；注塑工艺。耐腐蚀、防水防潮、不生锈、不变形。 3、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 4、平顶板高度40mm（±1），通过内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路。 5、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 6、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 7、造形门板与门副板组装出货，门板带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽148mm（±1）高8mm（±1）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可放置号码牌，号码牌镶嵌式安装；门板铰链孔具备铰链安装导槽；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 8、配拉手或锁鼻，拉手为模块化结构，一体成型，手抓部位有效手抓宽度27mm（±1），深度17mm（±1）。拉手与门板的组装采用嵌入式安装方式。 9、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。结构铰链具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，易拆易装。 | 个 | 3500 | 否 | 是 |

第三包：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓床 | 1、尺寸：900×2000×2000mm。 2、钢木结构，上部为床铺，下部为储物与学习区。钢制踏板,中梯与床体连接外，其他部位连接所用螺母均采用防退螺母；中梯与床体之间连接所用螺杆需加装垫片及弹簧垫；衣柜与床体独立摆放，无需连接；衣柜与组合桌隐藏连接。 3、书桌桌面、书架和衣柜均采用 E0 刨花板材质，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面厚度≥ 25mm ，表面双贴优质防火板，鸭嘴边或半圆边封边；其余板材采用厚度≥18mm；必须达到国家 E0级环保标准，配优质线盒盖。门配金属锁鼻及扣手,内置内层板，金属挂衣杆。 4、床体为钢结构，表面要求除锈，静电喷涂处理，无流痕、无掉漆、无锈点，色泽美观。整体结构合理，连接牢固，连接螺丝要安全牢固，无坚硬棱角及毛刺。床立柱和桌腿采用不小于 40×40mm管材，壁厚不低于 1.5mm。两端采用耐磨、抗老化、防滑塑料防护套。床边屉采用不小于30×60mm 管材，壁厚不低于 1.8mm，与立柱卡口式连接，连接件与中立柱齐平。中立柱和上下床堵采用不小于 25×25mm组合焊接，壁厚不低于 1.2mm，经数控弯管机弯制成形，弯曲处平整、过渡自然。床座拉撑不少于5颗，规格≥15×30mm管材，壁厚不低于 1.2mm。 5、床板采用整张钢板压制成瓦楞 U 型并均匀排布，钢板厚度 ≥0.7mm，床板设有透气孔均匀排布。床板与床座拉撑焊接牢固。上铺包含蚊帐架，蚊帐杆拉开后最大高度不低于 800mm（符合宿舍高度要求）。上铺护栏净高度不低于 300mm。爬梯和防护栏使用≥ 25×25mm管材，壁厚不低于 1.2mm。中梯参数：中梯宽度≥550mm，梯架采用≥25×25mm镀锌钢管，壁厚≥1.2mm。中梯与床体连接牢固。所用螺丝个数与各种五金件安装孔个数相同。LOGO设计，采用暗纹浮雕。 6、棕垫材质：内部选用一级环保天然棕丝。厚度不低于50mm.上下各衬两层热绒棉，面料抗菌阻燃，下衬海绵加蓬松棉，针织棉围边。无胶水，无污染，无过敏源，透气性好，防滑防静电。主材和整体符合国家GB/T 26706-2025 《软体家具 棕纤维弹性床垫技术标准》 | 床位 | 1120 | 否 | 是 |

第四包：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲工位式办公桌 | 1、尺寸：1800×1500×1200mm（±5mm）。 2、基材：选用优质环保E0级刨花板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物TVOC释放浓度≤50μg/m³；经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准。 3、饰面：采用优质环保双饰面三聚氰胺浸渍胶膜纸制作，具有较高的耐磨性、耐腐蚀性、耐热耐水等性能。 4、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³。 5、辅材封边：同色PVC 封边，外观应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，效果平整美观。 6、桌面：尺寸为1100×600mm，桌面厚度≥25mm，前挡板采用铝合金边框加磨砂玻璃，下方为刨花板。边柜尺寸为400×1500×1200mm（±5mm），配置三个抽屉和一组推拉门。 7、小衣柜：尺寸为300×600×1200mm（±5mm）,材质采用优质一级冷轧钢板，钢板裸板厚度≥0.8mm，所有部位均不使用对接焊接板材，表面采用品牌非溶剂环保树脂粉末涂饰，木纹转印。单门独立配锁具。 8、优质五金配件：采用三节阻尼滑道、阻尼铰链、可折叠锁具，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底,光滑平整,无起泡、泛黄、花斑烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。 | 件 | 216 | 否 | 是 |
| 2 | 办公桌1 | 1、尺寸：1400×700×750mm（±5mm）。 2、面材：采用≥0.8mm 厚木色防火板双贴面,厚度≥27mm 以上,2mm 同色PVC 封边。 3、基材：采用优质环保E0级刨花板，密度≥760kg/m3，含水率7-9%,经过防潮、防虫、防腐处理。甲醛含量≤0.05mg/m³。 4、背板为≥1.0mm 厚冲孔钢背板，静电粉末喷涂。 5、每桌配钢抽推柜、四轮主机托各一个。 6、桌架：采用壁厚≥1.8mm工字型钢腿，静电粉末喷涂。 | 件 | 28 | 否 | 是 |
| 3 | 办公桌2 | 1、尺寸：1800×1800×750mm（±5mm）。 2、基材：选用优质环保E0级刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物TVOC释放浓度≤50μg/m³；经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准。桌面整体厚度≥50mm，柜体板材厚度≥18mm。 3、饰面：采用优质环保双饰面三聚氰胺浸渍胶膜纸制作，具有较高的耐磨性、耐腐蚀性、耐热耐水等性能，台面四周采用圆弧造型做水性漆涂饰工艺。 4、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，游离甲醛释放量0.05mg/m³ 5、辅材封边：同色PVC 封边，外观应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，效果平整美观。 6、优质五金配件：采用三节阻尼滑道、阻尼铰链、可折叠锁具，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底,光滑平整,无起泡、泛黄、花斑烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。 | 件 | 32 | 否 | 是 |
| 4 | 办公桌3 | 1、尺寸：2200×1000×750mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。厚度≥100mm，实木封边，与饰面材质相同 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 7、优质五金配件：采用三节阻尼滑道、阻尼铰链、可折叠锁具。 | 件 | 6 | 否 | 是 |
| 5 | 会议桌1 | 1、尺寸：7000×2000×750mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度≥100mm。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 组 | 1 | 否 | 是 |
| 6 | 会议桌2 | 1、尺寸：8400×2000×750mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度≥100mm。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 组 | 1 | 否 | 是 |
| 7 | 会议条桌 | 1、尺寸：1400×500×750mm（±5mm）。 2、基材：选用优质E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。 4、粘合剂：采用优质无苯环保胶水。 5、漆料：采用优质绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。 | 件 | 6 | 否 | 是 |

# 注：

# 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品三年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。

3.付款方式：所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

# 七、其他要求