项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	报告厅座椅
	一、椅背
1.背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用。

海绵符合

（1）性能要求：回弹率≥55%；75%压缩永久变形-S类≥3.3%；拉伸强度-S类≥151.4kPa；断裂伸长率-S类≥159.0%；干热老化后拉伸强度-S类≥131.2kPa；湿热老化后拉伸强度-S类≥147.6kPa。（2）抗引燃特性试验：≥阻燃Ⅱ级-模拟火柴火焰，阻燃Ⅱ级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。

（3）甲醛释放量（气候箱法）：未检出。

（4）TVOC：未检出。

（5）产品用料、加工：泡沫塑料-表观密度-座面≥56.2kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥61%。
需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
2.背内板：采用优质多层板经模具热压成型，符合人体工学原理，承托力强，耐冲击，抗变形。多层板符合⑴甲醛释放量≤1.5mg/L。需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
3.背外板：采用优质多层板经模具热压成型，表面压木皮，承托力强，抗变形。

木皮符合

（1）厚度≥1.02mm；

（2）厚度偏差±0.04mm；

（3）含水率3%-13%；

（4）甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³
需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
二、椅座
1.座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用。

（1）性能要求：回弹率≥55%；75%压缩永久变形-S类≥3.3%；拉伸强度-S类≥151.4kPa；断裂伸长率-S类≥159.0%；干热老化后拉伸强度-S类≥131.2kPa；湿热老化后拉伸强度-S类≥147.6kPa。（2）抗引燃特性试验：≥阻燃Ⅱ级-模拟火柴火焰，阻燃Ⅱ级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。

（3）甲醛释放量（气候箱法）：未检出。

（4）TVOC：未检出。

（5）产品用料、加工：泡沫塑料-表观密度-座面≥56.2kg/m³；泡沫塑料-回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥61%。
需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。

2.座框架：采用（≥1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。

（1）冷轧钢板符合喷漆（塑）涂层，冲压件无脱层，裂缝；

（2）金属喷漆（塑）涂层：企业技术要求：硬度≥4H，（未见塑性变形或内聚破坏)；

（3）力学性能：下屈服强度≥270Mpa，抗拉强度≥410Mpa，断后伸长率≥40%；

（4）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥120h，耐腐蚀等级≥10级，腐蚀率≤3.5%；

（5）人造气氛耐腐蚀试验：中性盐雾连续喷雾≥120h，耐腐蚀等级10级，腐蚀率≤3.5%；

（6）铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H ，耐沸水48h无异常；

可溶性元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；

（7）邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DINP、DIDP 均未检出；

（8）抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌均≥99%；

（9）耐霉菌性等级(黄曲霉、大毛霉、绿粘帚霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉)均0级。

需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
3. 座外板：采用优质多层板经模具热压成型，表面压木皮，承托力强，抗变形。附121个Φ10mm吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和整个会场快速消音。

多层板符合

（1）甲醛释放量≤1.5mg/L。

（2）木皮符合厚度≥1.02mm；厚度偏差±0.04mm；含水率3%-13%；

甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.124mg/m³。

需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
三、布料：采用优质耐磨棉麻工程面料。

工程面料符合

（1）抗引燃特性:阴燃的香烟：燃烧过程的观察和记录：如果放置点燃香烟后1h内的任一时刻发现试样上出现阴燃引燃或有焰燃烧引燃，表明试样未通过香烟抗引燃试验。如果在1h内未能发现任何续燃或阴燃现象，或者香烟在燃完其全长之前熄灭，应记录这些现象并在其他位置重复上述试验。若仍未发现续燃或阴燃现象，应进行记录，并对试样进行最终检查，最终检查：仔细检查试样的表面及内部是否存在未被发现的任何续燃或阴燃现象，检测结果为通过香烟抗引燃试验；

（2）纺织面料甲醛≤75mg/kg(B类)。

需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
四、脚架：采用优质铝合金经模具压注成“回”字型。脚架高度：245mm、脚掌宽80mm、脚掌长400mm，脚架与扶手框连接处，尺寸为长220mm*80mm，有4孔固定上扶手框架，前后孔距为120mm，左右方向孔距为40mm。地胶螺丝前后孔距离340mm，配优质PP一次注塑成型的胶盖，尺寸为66*61*15mm；“回”字型脚架侧面环边凸起4mm，中间有尺寸为112m*112*3mm的方形PP注塑侧盖，环边凸起4mm加强筋。脚架底部呈长方形抓地牢固，优美大气（样品佐证具有毛胚下脚铝合金和吻合口字型塑料盖及长方形防尘盖）。铝合金符合

（1）中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥201h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级；

（2）乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥201h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级；

（3）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

（4）硬度≥4H；

（5）冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

（6）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

（7）附着力0级。

螺丝符合

（1）铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥48h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级；

（2）乙酸盐雾试验连续喷雾≥125h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级；

（3）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

PP塑料符合

（1）多环芳烃：苯并[a]芘未检出，≥16种多环芳烃（PAH）总量均未检出；

（2）多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE )未检出；

（3）邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出；

（4）重金属：可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞均未检出；

（5）塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁， 应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差；

（6）塑料件-耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。

需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
五、扶手框：采用优质铝合金经模具一体压注成型。框架宽度≥80mm、上框长度≥430mm、下框长≥280mm、总高度≥375mm，上框成“闪电”型前后落差20mm。侧面下部有不低于13条仿羽翼形加强筋。扶手框前端呈圆弧形，后端呈直线倾斜，优雅大方（样品佐证毛胚铝合金扶手框一只）。

铝合金符合

（1）中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥201h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级；

（2）乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥201h，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级；

（3）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

（4）硬度≥4H；

（5）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

（6）耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

（7）附着力0级。
六、扶手面：采用进口橡木模具压制成“闪电”型。前后落差20mm，厚度为20mm，重叠处厚度为40mm，宽80mm，前段为215mm，后段为245mm（±5mm），总长460mm。板面经六次以上喷油、打磨。
七、侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。

麻绒面料（阻燃）符合

（1）甲醛含量-C类，未检出；

（2）可分解致癌芳香胺染料未检出。

需提供国家认可的质量检测机构出具的具有CMA和CNAS认证标识的“抽样或委托”有效检测报告复印件以及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询截图并体现网址。
八、回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。

[image: image8.jpg]



[image: image1.png]1000

580

960
450





[image: image6.png]


[image: image7.jpg]



	位
	270
	否
	是

	2
	排椅配套会议桌二人条桌
	1、★条桌尺寸≥1200mm*400mm*760mm

2、面材：厚度≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮，含水率≥8%；挥发性有机化合物（72h）-苯、甲苯、二甲苯、TVOC，均未检出；刨切单板规格尺寸及其偏差-厚度t：基本尺寸0.50mm＜t≤1.00mm，偏差±0.04mm；有害物质限量-甲醛释放量未检出。

3、基材：采用 E1 级中密度纤维板，密度：0.65-0.80g/cm³；含水率：3.0%-13.0%；24h吸水厚度膨胀率≤12.0%；表面胶合强度≥0.90MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；甲醛释放量（E1级）≤0.124mg/m³。

4、胶粘剂游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；总挥发性有机物含量≤1g/L。

5、水性油漆甲醛含量未检出；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、甲苯(含乙苯)]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(0C2H4)n0H,简称NPnE0]和壬基酚聚氣乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnE0]，n=2~16}未检出。

6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，

7、三合一连接件：三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N；榫静载荷强度：榫负载5kg，1h，应无断裂、变形；层板偏心连接件抗压强度≥100N；层板销(夹)抗压强度≥350N；盐雾试验：经500h乙酸盐雾(AASS)试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷：性能评级(保护评级RP外观评级RA)为：10/10。

[image: image2.png]


[image: image3.png]




	张
	3
	否
	是

	3
	排椅配套会议桌三人条桌
	1、★条桌尺寸≥1800mm*400mm*760mm

2、面材：厚度≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮，含水率≥8%；挥发性有机化合物（72h）-苯、甲苯、二甲苯、TVOC，均未检出；刨切单板规格尺寸及其偏差-厚度t：基本尺寸0.50mm＜t≤1.00mm，偏差±0.04mm；有害物质限量-甲醛释放量未检出。

3、基材：采用 E1 级中密度纤维板，密度：0.65-0.80g/cm³；含水率：3.0%-13.0%；24h吸水厚度膨胀率≤12.0%；表面胶合强度≥0.90MPa；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；甲醛释放量（E1级）≤0.124mg/m³。

4、胶粘剂游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；水基型胶粘剂VOC含量限量未检出；总挥发性有机物含量≤1g/L。

5、水性油漆甲醛含量未检出；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、甲苯(含乙苯)]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(0C2H4)n0H,简称NPnE0]和壬基酚聚氣乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnE0]，n=2~16}未检出。

6、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，

7、三合一连接件：三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N；榫静载荷强度：榫负载5kg，1h，应无断裂、变形；层板偏心连接件抗压强度≥100N；层板销(夹)抗压强度≥350N；盐雾试验：经500h乙酸盐雾(AASS)试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，外表面上无缺陷：性能评级(保护评级RP外观评级RA)为：10/10。

[image: image4.png]


[image: image5.png]



	张
	4
	否
	是


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品；

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm；

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理；

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

（一）服务时间：安装调试时间以双方商定为准。

（二）付款日期：签订合同即支付款项30%，验收合格之后支付剩余70%款项。

（三）售后服务：本项目所有设备供应商提供3年质保，终身维修。

