项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

本项目为天津市耀华中学滨城学校、华东师范大学附属天津泰达学校、泰达岳阳道小学、东壹区校区（泰达一中高中校区）四所学校购置教室及办公家具。
二、项目预算

总预（概）算： 427.3974万元 

包1预（概）算：348.2934万元 

包2预（概）算：79.1040万元 

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

第一包：教室家具

以下产品均不属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围；均属于集采目录内产品。

	序号
	标的名称
	参考图例
	★规格
	数量
	分项预算（元/单位）
	技术参数
	单位

	一、标准教室家具
	
	

	
	班级文化软板 
	[image: image1.png]



	5000mm*1200mm（±20mm）
	55
	1260
	采用≥8毫米板，具有可压缩、有弹性、不透气、隔水、防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘、耐磨，配套包边，按实际测量。
	块

	1
	多媒体讲桌
	[image: image4.png]



	1450mm*550mm*1020mm（±20mm）
	55
	1600
	1、桌面基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质防火板双贴贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶。五金配件采用品牌优质配件。2、桌架基材：钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.8mm，钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM。喷涂前置电解保护膜，抗蚀能力强。3、五金配件采用品牌优质配件，配置可调节高度橡胶垫。
	张

	3
	▲课桌
	[image: image5.png]



	W650mm*D450mm*H660-800mm（±10mm）
	2746
	420
	1、桌面基材采用全新ABS塑胶,坚固耐磨耐用；饰面硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗；所有桌面无锐角（倒圆角处理）；2、钢材拉伸强度达325Mpa标准桌脚，钢制承重型材壁厚不少于1.8mm：可使用专用工具上下调节高度，整体结构稳定，表面封闭环境下静电喷塑；3、采用无横梁结构，以满足不同的桌面造型需求；每张桌配备金属书包钩，书包钩本身无锐角； 大尺寸书包篼；带金属加硬塑料脚垫；4、高温烤漆，漆膜厚度不少于0.2mm，漆面平整，无裂纹 。
	张

	4
	▲课椅
	[image: image6.png]T




	W420mm*D430mm*H770mm（±10mm）
	2746
	270
	硬塑料一体注塑成型座背壳，整体流线设计，增加椅面背拉力强度及座感舒适度，边缘无锐角；椅架采用平椭钢管材质，无裸露焊点；采用优质冷轧平椭钢管，壁厚≥1.5mm，椅脚采用“弓”字形设计，学生进出不会与竖向支撑部分发生碰撞；座椅自身结构允许座椅挂于桌上，便于打扫房间；符合人体工学，椅高、宽、深同比例变化；高温烤漆，漆膜厚度≥0.2mm，漆面平整，无裂纹。
	把

	5
	定制学生储物柜
	[image: image7.png]



	5000mm*580mm*1900mm（按现场实际尺寸定制，满足48人/班使用）
	55
	12000
	1、基材选用厚度≥0.8mm（裸板）一级冷轧钢板。2、静电粉末喷涂。3、五金件采用优质高级匙密一体锁（数字按键密码锁），每个门上有一个投书及透气孔，透气孔为模具一次成型，开边处须进行封边处理。
	套

	6
	学生作业柜
	[image: image8.png]



	1200mm*400mm*800mm（±20mm）
	55
	790
	桌面基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质防火板双贴贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶。五金配件采用品牌优质配件。
	个

	7
	定制学生储物柜（补充）
	与序号5的书包柜为相同货物：
耀华学校班级人数55，以“人”为单位，额外采购相应书包柜。
	与上述“序号5”的“定制学生储物柜”中的单个储物柜尺寸相同。
	168
	250
	1、基材选用厚度≥0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，2、静电粉末喷涂。3、五金件采用优质高级匙密一体锁（数字按键密码锁），每个门上有一个投书及透气孔，透气孔为模具一次成型，开边处须进行封边处理
	人

	二、标准机房家具
	
	

	1
	电脑桌
	[image: image9.png]



	1600mm*600mm*750mm（±20mm）
	71
	1400 
	1、桌面基材为优质环保刨花板，桌面板厚度不小于18mm，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质三聚氰胺板贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的≥2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶。2、桌架基材：钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.6mm.钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM，喷涂前已置电解保护膜，抗蚀能力强。3、五金配件采用三合一连接件、阻尼铰链及锁扣，优质五金配件，桌面下具备强弱电走线功能及标准插座辅助结构，每桌具备两个带锁钢制机箱
	张

	2
	椅子
	[image: image10.png]



	500mm*490mm*810mm（±20mm）
	131
	180 
	1.座椅造型采用座背连体款式，整体采用工程PP材质，靠背上方把手孔设计，便于学生移动及打扫卫生。2.椅脚采用椭圆钢管规格为壁厚≥2.0mm。
3.两椅脚之间有U形钢板相连接，壁厚≥2.0mm,安装完后为封闭效果，钢板下方安装防磨塑料长条胶底。
	把

	三、标准其他家具

	1
	地台
	[image: image11.png]



	2200mm*1200mm*160mm（2个此尺寸规格为一组，±20mm）
	62
	2800
	1、内置板采用优质多层胶合板，多层单板经高频热压一次弯曲成型多层板，厚度≥18mm，游离甲醛释放量符合标准。达到国家多层板握钉力标准，含水率＜10%，内部选用金属钢骨架≥1.8mm方钢管.钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.8mm.钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM喷涂前置电解保护膜，抗蚀能力强。面材采用优质品牌复合地板贴面，不锈钢封边。
	组

	四、音乐教室

	1
	多媒体讲桌 
	[image: image12.png]



	1450mm*550mm*1020mm（±20mm）
	2
	1600
	1、桌面基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质防火板双贴贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的≥2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶。五金配件采用品牌优质配件。2、桌架基材：钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.8mm.钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM，喷涂前置电解保护膜，抗蚀能力强。3、五金配件采用品牌优质配件，配置可调节高度橡胶垫。
	张

	2
	音乐教室座椅A（中学） 
	[image: image13.png]



	640mm*560mm*890mm（±20mm）
	107
	200
	1.面材：椅座阻燃麻绒，通过3M检测。2.海绵：椅座采用一次性定型泡绵，3D零压力分散坐垫设计。椅座采用密度≥35kg/m³，背部采用密度≥25kg/m³，回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.双层≥15mm多层曲木板齿接热压成型，板材承受压力≥300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。4.采用无缝钢管椅脚，涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；采用品牌静电粉沫喷塑，高温炉固化局融，产品抗蚀，耐磨能力高；钢板保护粉漆厚50-60um。                                                            5、书写板：桌板架采用铝合金铸件组成。桌板架支持地面水平方向旋转。
	件

	3
	地台 
	[image: image14.png]



	2200mm*1200mm*160mm（2个此尺寸规格为一组，±20mm）
	2
	2800
	1、内置板采用优质多层胶合板，多层单板经高频热压一次弯曲成型多层板，厚度为18mm，游离甲醛释放量符合标准。达到国家多层板握钉力标准，含水率＜10%，内部选用金属钢骨架40mm*40mm*1.8mm方钢管.钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.8mm.钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM。喷涂前置电解保护膜，抗蚀能力强。面材采用优质品牌复合地板贴面，不锈钢封边。
	组

	4
	班级文化软板 
	[image: image15.png]



	5000mm*1200mm（±20mm）
	2
	1260
	采用≥8毫米板，具有可压缩、有弹性、不透气、隔水、防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘、耐磨，配套包边，按实际测量。
	块

	五、美术教室

	1
	美术椅
	[image: image16.png]



	500*490*810mm（±20mm）
	107
	120
	1.座椅采用座背连体，整体采用工程PP材质，靠背上方把手孔设计，便于学生移动及打扫卫生。
2.椅脚采用椭圆钢管，壁厚≥2.0mm。
3.两椅脚之间有钢板相连接，壁厚≥2.0mm，安装完成后为封闭效果，钢板下方安装防磨塑料。
	把

	2
	班级文化软板 
	[image: image17.png]



	5000*1200mm（±20mm）
	2
	1260
	采用≥8毫米板，具有可压缩、有弹性、不透气、隔水、防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘、耐磨，配套包边，按实际测量。
	块

	3
	美术桌
	[image: image18.png]



	1400*600*760mm（±20mm）
	52
	950
	1.桌面采用优质品牌三聚氰胺纸贴面，多种颜色可选。台面厚度25mm。 2.基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度0.60-0.90g/cm³,原材料树种一致，达到国家刨花板握钉力标准。3.台架：采用壁厚大于2.0mm圆弧形铝合金台台架，台脚与台架对向45度链接，台脚与框架采用内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；采用品牌静电粉沫喷塑，高温炉固化局融，产品抗蚀，耐磨能力高；钢板保护粉漆厚50-60um。桌下有加固横梁。4.封边：采用≥2mmABS激光封边，甲醛释放量＜0.05mg/L，整体同色封边先进工艺，所有隐蔽部位均进行封边。5.白乳胶：采用环保胶水。6.颜色可选。
	张

	4
	美术讲桌
	[image: image19.png]



	2000*1000*760mm（±20mm）
	2
	2200
	1.桌面采用优质品牌三聚氰胺纸贴面，多种颜色可选。台面厚度≥25mm。 
2.基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度0.60-0.90g/cm³,原材料树种一致，达到国家刨花板握钉力标准。
3.台架：钢制，桌脚钢管管壁厚度≥2.0mm，产品抗蚀，耐磨能力强，钢板保护粉漆厚50-60um，桌下有加固横梁。
4.封边：整体同色封边，采用不小于2mmＡＢＳ激光封边，甲醛释放量＜0.05mg/L，所有隐蔽部位均进行封边。
5.白乳胶：采用环保胶水。
6.颜色可选。
	张

	5
	地台 
	[image: image20.png]



	2200mm*1200mm*160mm（2个此尺寸规格为一组）
	2
	2800
	1、内置板采用优质多层胶合板，多层单板经高频热压一次弯曲成型多层板，厚度为18mm，游离甲醛释放量符合标准。达到国家多层板握钉力标准，含水率＜10%，内部选用金属钢骨架40mm*40mm*1.8mm方钢管.钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.8mm.钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM喷涂前置电解保护膜，抗蚀能力强。面材采用优质品牌复合地板贴面，不锈钢封边。
	个组

	六、小型报告厅家具

	1
	礼堂椅
(含小桌
板）
	
	座椅中心距：570mm 椅高：980mm 座高：450mm 扶手高605mm.
	194
	585
	1座.背绵：采用优质聚氨酯模具冷发泡成型高回弹海绵，背绵密度40-50Kg/m3，座绵密度40-50Kg/m3，座绵内置≥1.5mm加厚钢架，座包不易变形，持久耐用；座绵规格不小于:长490*宽460*厚140mm；2座、背板：采用优质多层旋切桦木皮，无甲醛环保胶热压成型,表面抛光、喷涂处理；厚度≥15mm ；3.布料：采用优质面料内加垫丝光绵,座椅外观车缝线条简洁美观。经防静电、防蛀处理，长时间使用无皱褶、起球、褪色现象。4.站脚：扶手框:采用优质宝钢，模具冲压成型焊接，内藏式写字板设计。扶手框尺寸：405mm*240mm*70mm（±10mm）；抛光打磨，后经表面经多次工序后高温烤炉表面处理。镶嵌式侧板;双站脚固定隐藏式地爆螺丝，外带地胶盖。5.写字板：内藏式写字板设计，铝合金头，写字板支撑杆实心钢条不小于φ14mm,写字板尺寸不小于264mm*230mm*18mm,写字板面材质高密度中纤板注塑封边，写字板有笔槽。写字板打开平整保证书写舒适自然状态，打开回收时功能顺畅。6.扶手盖：采用原橡木抛光封漆，尺寸410mm*73mm*25mm（±10mm）；表面烤漆加工处理。7.座恢复功能：弹簧加阻尼气杆，回复时匀速运动消音。8.地爆螺钉：采用座椅固定外六角圆柱头自攻螺钉与专用胶膨胀地爆。
	位

	2
	定制地台
	
	10000*3000mm（±10mm）
	1
	23000
	尺寸：10000*3000mm，地台专用地板（大芯板）、龙骨、金属收口条
	项

	七、劳技教室

	1
	地台 
	[image: image21.png]/

N




	2200mm*1200mm*160mm（2个此尺寸规格为一组，±20mm）
	2
	2800
	1、内置板采用优质多层胶合板，多层单板经高频热压一次弯曲成型多层板，厚度为18mm，游离甲醛释放量符合标准。达到国家多层板握钉力标准，含水率＜10%，内部选用金属钢骨架40mm*40mm*1.8mm方钢管.钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.8mm.钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM喷涂前置电解保护膜，抗蚀能力强。面材采用优质品牌复合地板贴面，不锈钢封边。
	组

	2
	多媒体讲桌 
	[image: image22.png]



	1450mm*550mm*1020mm（±20mm）
	2
	1600
	桌面基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质防火板双贴贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的≥2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶。五金配件采用品牌优质配件。2、桌架基材：钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥1.8mm.钢管经抛丸清理；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM，喷涂前置电解保护膜，抗蚀能力强。3、五金配件采用品牌优质配件，配置可调节高度橡胶垫。
	张

	3
	班级文化软板  
	[image: image23.png]



	5000mm*1200mm（±20mm）
	2
	1260
	采用≥8毫米板，具有可压缩、有弹性、不透气、隔水、防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘、耐磨，配套包边，按实际测量。
	块

	4
	学生桌
	[image: image24.png]



	1600mm*1600mm*750mm（±20mm）
	12
	2800
	1.桌面及二层板采用优质品牌三聚氰胺纸贴面，多种颜色可选。台面厚度≥25mm。 
2.基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度0.60-0.90g/cm³,原材料树种一致，达到国家刨花板握钉力标准。
3.台架：采用壁厚≥1.8mm金属台架，台脚与台架对向45度链接，台脚与框架采用内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；采用品牌静电粉沫喷塑，高温炉固化局融，产品抗蚀，耐磨能力高；钢板保护粉漆厚50-60um。桌下有加固横梁。
4.封边：采用 ≥2mmＡＢＳ激光封边，甲醛释放量＜0.05mg/L，整体同色封边先进工艺，所有隐蔽部位均进行封边。 
5.白乳胶：采用环保胶水。
6.颜色可选。
	张

	5
	学生凳
	[image: image25.png]



	 390mm*390mm*451mm（±20mm）
	100
	185
	1.ABS椅面。
2.椅架：采用壁厚大于≥1.8mm金属台架，台脚与台架对向45度链接，台脚与框架采用内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；采用品牌静电粉沫喷塑，高温炉固化局融，产品抗蚀，耐磨能力高；钢板保护粉漆厚50-60um。桌下有加固横梁。
	张

	5
	定制工具柜 
	[image: image26.png]



	1200mm*400mm*1200mm（±20mm）
	4
	900
	1.采用优质品牌三聚氰胺纸贴面，多种颜色可选。 
2.基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度0.60-0.90g/cm³,原材料树种一致，达到国家刨花板握钉力标准。
3.封边：采用≥2mmＡＢＳ激光封边，甲醛释放量＜0.05mg/L，整体同色封边先进工艺，所有隐蔽部位均进行封边。 
4.白乳胶：采用环保胶水。
5.颜色可选。
	件

	八、图书馆家具

	1
	钢木图书架
	
	1800mm*500mm*1200mm（±20mm）
	9
	1950
	1,按照现场实际尺寸下单生产。书架外侧基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质耐火板双贴贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶。

2、五金配件：采用优质五金配件。

3、立柱：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，立柱选用冷轧板全自动滚压成形，成型规格：50*45mm，立柱水平截面为U型结构，搁板：采用≥0.8mm优质冷轧钢板,可调节隔板选用冷轧板全自动滚压成形，侧面板，前侧面板拼接组合式,两侧采用对称外倾斜135度外边框，中间采用≥1.0mm优质冷轧钢板冲压成型高出边框5mm，增加整体牢固度及耐冲击，后侧面板采用≥1.0mm优质冷轧钢板冲压成型。顶板、防尘板采用≥1.0mm优质冷轧钢板.

4、采用粉末进行环氧树脂静电粉沫喷涂；漆膜厚度达70-80um。漆膜的表面硬度达到2h级，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，符合GB/T3325-2017标准；耐冲击力：无流挂、凸起。焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。表面光滑亮丽漆力持久，长期不掉漆掉色。
	套

	2
	造型沙发书架
	
	（699-1374）mm*860mm*750mm（±20mm）
	2
	2787
	1、造形组合沙发：面料：采用环保皮面料，纹理细腻，防酸、潮、菌。2、基材：优质PU成型50#密度高密环保低燃高弹海绵，防虫防腐。3、框架：内框架采用优质多层夹板含水率8%~15.9%，不易生虫。防滑胶脚。
	套


	3
	钢木图书架
	[image: image38.png]



	900mm*500mm*2000mm（±20mm）
	4
	500
	六层，层板可上下调节，默认层高 320mm（±20mm），可按照现场实际情况调整尺寸下单生产；每层承重≥50kg

主体：优质冷轧钢板（底座≥2.0mm，立柱≥1.5mm，层板≥1.2mm）；侧板：E0 级环保高密度板材；表面：酸洗磷化 + 静电粉末环保喷塑

数控切割、冲压、焊接，无毛刺，圆角防撞设计

可选色；
	套

	4
	多功能图书收纳矮架
	[image: image2.png]



	300mm*300mm*290mm（±20mm）
	30
	60
	独立单格设计，可自由组合拼接；层板为一体无分隔，无额外活动部件承重：单格静态承重≥20kg，可稳定放置图书、绘本等物品

主体：天然松木实木板材（无贴皮、无密度板）表面工艺：环保水性清漆（或无漆原木款，可选），无甲醛、无异味；全圆角打磨，无尖锐棱角，防磕碰

全实木打磨，榫卯 / 卡扣式拼接，结构稳固；无毛刺、无倒刺，适合校园环境使用。
可选色；
	件

	5
	多功能书柜凳
	[image: image3.png]



	1000mm*300mm*380mm（±20mm）
	4
	150
	内部储物空间：单格设计，可收纳 A4 书籍约 20-30 本；承重：座面静态承重≥150kg，储物格承重≥30kg；
柜体板材：E1 级环保实木颗粒板 / 多层实木板，无甲醛释放，符合校园室内环保标准；座面：高密度海绵（厚度≥30mm）+ 耐磨防水布艺 / PU 皮面料，防污易清洁；五金配件：不锈钢缓冲铰链，防锈耐用，开合静音；边角处理：全圆角打磨，无尖锐棱角，防磕碰；
板材采用热熔封边工艺，边缘光滑无毛刺；座面加固缝合，不易变形；五金件安装牢固，开合顺畅无噪音。

可选色；
	件

	6
	折叠椅
	
	展开尺寸（约）：坐面长≥40cm、宽≥38cm，坐高 45±2cm，靠背总高≥80cm（坐面至靠背顶端）；
	100
	120
	支架：采用加厚冷轧钢管，主架管径≥22mm，辅架管径≥19mm，管壁厚度≥1.2mm；表面经静电喷塑防锈处理，黑色哑光 / 亮光，无掉漆、鼓包，耐刮擦、防潮湿腐蚀。椅面 + 靠背：全新 PP 环保硬质塑料，无异味、抗冲击，表面防滑纹理，一体成型无拼接，与支架无缝衔接。
折叠尺寸（约）：长≤75cm、宽≤40cm、厚≤12cm；
单椅净重：3.5-4.5kg
	把

	7
	沙发
	
	(1900-2100mm)× (850-900mm)× (780-850mm）
	10
	2800
	适配 3 人舒适就坐。框架：实木多层板；面料：优质仿皮；填充：高回弹海绵 + 羽绒层；座高：440mm（±20mm）
	套

	九、标准舞蹈教室

	1
	舞蹈镜
	[image: image27.png]



	厚度≥5mm
	30
	245
	厚度不小于5mm，镜子处理好磨边、打孔、背胶，整体镶嵌后封铝合金边框；根据实际配置单片尺寸；牢固安装，保证安全。
	平米

	2
	把杆
	[image: image28.png]



	2.5m长（±20mm）
	6
	500
	1.水曲柳木材质。
2.配置升降式圆管及喷塑落地支架置，均采用优质无缝钢管焊接而成。支架外管直径48mm(壁厚≥1.5mm)的无缝钢管，活动升降内心为直径32mm(壁厚≥1mm)的不锈钢圆管，螺旋拉销式升降控制装置，配备多个调节孔可调节高度，调节孔间距6-8cm。
	根


第二包：办公家具

以下产品均不属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围；均属于集采目录内产品。

	序号
	标的名称
	参考图例
	★规格
	数量
	分项预算（元/单位）
	技术参数
	单位

	一、校领导-正职
	
	

	1
	办公桌
	[image: image29.png]



	2000*1650*760（±10mm）
	1
	2800
	1、桌面基材为优质环保中密度纤维板，2、实木封边。3、饰面：采用天然黑胡桃木皮贴皮，厚度≥0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。4、油漆：采用高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，5、 五金配件：采用三合一连接件、阻尼铰链及锁扣优质五金配件  
	套

	2
	书柜
	[image: image30.png]



	900*400*2100 （±10mm）
	1
	1400
	1、基材为优质环保中密度纤维板，2、实木封边。3、饰面：采用天然黑胡桃木皮贴皮，厚度≥0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。4、油漆：采用高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，5、五金配件：采用三合一连接件、阻尼铰链及锁扣优质五金配件。每个书柜尺寸900*400*2100， 1套含2个该规格的书柜。
	套

	3
	衣柜
	[image: image31.png]



	 900*400*2100（±10mm）
	1
	850
	1、基材为优质环保中密度纤维板，2、实木封边。3、饰面：采用天然黑胡桃木皮贴皮，厚度≥0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。4、油漆：采用高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，5、 五金配件：采用三合一连接件、阻尼铰链及锁扣优质五金配件 
	套

	4
	办公椅
	[image: image32.png]



	730*680*1200-1265（±10mm）
	1
	700
	1、饰面：靠背及座垫采用优质环保高弹牛皮，透气耐磨，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；2、海绵：衬垫物为高回弹一次成形定型PU泡棉，回弹性能好，不变形；3、成型胶合板：采用环保成型胶合板，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，厚度≥12mm；4、不锈钢定型扶手，5、底盘机构：机构运动无干涉，无噪音，具备自动判断倾仰力度和幅度，线控调节锁定及升降功能；6、气压棒：采用氮气防爆气压棒。7、五星脚：采用铝合金压铸成型；8、椅轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径60mm。
	把

	5
	桌前椅
	[image: image33.png]



	595*490*930（±10mm）
	2
	600
	1、饰面：表面使用优质黑色西皮面，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，手感良好。2、海绵：衬垫物为高回弹一次成形定型PU泡棉，回弹性能好，不变形。3、成型胶合板：座垫下方采用环保成型胶合板，甲醛释放量符合国家标准，厚度≥12mm。4、底盘机构：采用机构运动弓形电镀钢架。
	把

	6
	沙发
	[image: image34.png]



	 3人位
	1
	2500
	1、饰面：表面使用优质西皮饰面，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，手感良好。2、衬垫物：为高回弹PU泡棉，根据人体工学设计座板与腿弯接触部分弯度处理，座密度≥45kg/m3、背密度≥40kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。无苯胶黏剂粘结；优质丝绵做填充，内部衬垫物干燥卫生、环保，表面涂有防止老化变形的保护膜。底部蒙防尘透气布料。填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料。3、优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与泡棉之间加耐磨衬布，使用中无噪音及弹簧断裂等。坐感舒适，底部蒙防尘透气布料。4、内架：采用优质松木，经刨光、干燥、防虫、防腐处理，达E1级环保要求。框架主体采用开榫结构,承托力在200kg以上。 
	组

	7
	茶几
	[image: image35.png]



	 1200*600*450（±10mm）
	1
	500
	1、台面基材为优质环保中密度纤维板，2、实木封边。3、饰面：采用天然黑胡桃木皮贴皮，厚度≥0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。4、油漆：采用高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，5、五金配件：五金配件采用品牌优质配件 
	个

	8
	茶水柜
	[image: image36.png]



	900*400*800（±10mm）
	1
	800
	1、桌面基材为优质环保中密度纤维板，2、实木封边。3、饰面：采用天然黑胡桃木皮贴皮，厚度≥0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。4、油漆：采用高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，5、五金配件：采用三合一连接件、阻尼铰链及锁扣优质五金配件  
	套

	二、其他标准家具

	1
	作业桌
	[image: image37.png]



	1600mm*600mm*750mm（±20mm）
	62
	450
	1、基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，2、桌架基材：钢管采用优质高频焊管。管壁厚度≥2.0mm。配置可调节脚橡胶脚垫。
	张

	三、教职工家具
	
	

	1
	▲办公桌
	
	1500mm*1500mm*1200mm（±10mm）
副柜尺寸如图示意比例，按照现场实际尺寸下单生产
	242
	1600
	1、桌面基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质三聚氰胺板贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶；2、屏风框架采用铝材挤压成型，厚度≥40mm，具有耐磨及防锈、抗腐蚀性能，简约灵活，连接牢固。每套包含副台柜、屏风、桌板。
	套

	2
	办公椅
	
	600mm*635mm*995mm（±10mm）
	 242
	495 
	1、面材:采用品牌优质网布,甲醛释放量20mg/kg。2.海绵：采用品牌优质环保高回弹一次成形定型阻燃海绵，通过高温发酵与座板一体高压浇注而成，不再使用树脂胶水二次粘接，安全无害、更环保，且表面涂防老化变形保护膜；3.椅板采用品牌≥13mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力≥300KG。4.气压棒：气压棒采用品牌四级优质气压棒，棒芯采用氮化处理，外观成炭黑色。5.底盘：采用品牌全线控双功能底盘，防护装置，轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化，底盘钢板≥3.0MM厚度，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响；控制原位锁定功能，具备升降、倾仰、分段锁定功能。6.五星盘及脚轮：采用品牌尼龙五星爪、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋。采用60MM品牌静音轮万向脚轮;7.扶手：扶手采用品牌座背连接方式,多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨沙处理，手感舒适、耐用。8.其它：座面下方有注塑底壳将座木板包裹，背框与底壳采用镶嵌连接，有颈枕，扶手升降可调。
	把

	3
	教职员工文件柜（2人用1套）
	
	900mm*400mm*1850mm（±20mm）
	120
	880
	1、基材选用≥0.8mm一级冷轧优质钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式设计表面无焊接点，经过喷砂、酸洗等防锈前处理工艺；

2、采用粉末进行环氧树脂静电粉沫喷涂；漆膜厚度达70-80um。漆膜的表面硬度达到2h级，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，符合GB/T3325-2017标准；耐冲击力：无流挂、凸起。焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。表面光滑亮丽漆力持久，长期不掉漆掉色。

3、五金件采用阻尼铰链等优质连接配件。优质钢柜锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码。扣手材质为≧0.8mm厚钢板模具一次成型而成，结实牢固（经常使用不会破损），没有任何毛边。

5、钢化玻璃。
	套

	4
	教职员工更衣柜（2人用1套）
	
	900mm*500mm*1850mm（±20mm）
	120
	880
	1、基材选用≥0.8mm一级冷轧优质钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式设计表面无焊接点，经过喷砂、酸洗等防锈前处理工艺；

2、采用粉末进行环氧树脂静电粉沫喷涂；漆膜厚度达70-80um。漆膜的表面硬度达到2h级，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，符合GB/T3325-2017标准；耐冲击力：无流挂、凸起。焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。表面光滑亮丽漆力持久，长期不掉漆掉色。

3、五金件采用阻尼铰链等优质连接配件。优质钢柜锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠耐用。每把钥匙和锁具有统一编码。扣手材质为≧0.8mm厚钢板模具一次成型而成结实牢固（经常使用不会破损），没有任何毛边。内部上下各一块尘板，不锈钢挂衣杆和镜子。
	套

	四、会议室家具

	1
	定制茶水柜

	
	1800*400*800（±20mm）
	1
	1600
	1、桌面基材为优质环保中密度纤维板，2、实木封边。3、饰面采用天然黑胡桃木皮贴皮，厚度≥0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边封边厚≥6mm。4、油漆采用高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，5、五金配件：五金配件采用优质配件。
	套

	2
	小会议桌
	
	3600mm*1400mm*760mm（±20mm）
	2
	3600
	1、桌面：桌板采用E1级板材，厚度25mm，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质三聚氰胺饰面板双贴贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。2、封边与饰面颜色一致的PVC，厚度2mm。3.台架：采用品牌壁厚≥2.0mm圆弧形铝合金台台架，台脚与框架采用优质内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；采用品牌静电喷涂粉末喷涂工艺，高温炉固化局融，抗蚀耐磨能力高；钢板保护粉漆厚50-60um。桌下有加固横梁。4.台面配金属阻尼，翻转线盒内配多媒体插座孔。5.颜色可选。
	套

	3
	会议椅常规
	
	595mm*490mm*930mm（±20mm）
	20
	600
	1.面料：采用优质人造革饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。2.海绵：采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面曲线，回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.椅板：采用≥13mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。4.五金：脚架采用电镀壁厚≥2.0MM金属加宽加厚扁状弓形脚架，经抛光处理，椅脚下面加防滑椅垫。5.其它：椅座、椅背采用双层结构工艺，全部加厚海棉，上附丝绵，整体厚度达到80-100mm。配加长扶手垫，饰面为人造革、内部海绵包实木多层板。6.颜色可选。
	把

	五、合唱台

	1
	定制合唱台


	
	1200mm*400mm*300mm（±20mm）
	4
	3350
	材料：樟子松，可伸缩移动合唱台。不招虫，无气味。做工细腻，适合音乐教室和音乐厅用。可以组成梯形，将演奏者逐层垫起。外形美观、坚固耐用、易于组合、具有体积小、重量轻、移动便利，适合文艺团体演出和学校演出。五金配件采用品牌优质配件。
	套


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品三年的免费上门保修。

2. 第一包：

交货时间：2026年6月10日前完成全部货物生产，并在接到采购人通知后5日内供应安装调试到位。（具体要求以采购人书面供货通知为准）。

交货地点：各个学校校内。按照订货单送货至指定学校接收部门

第二包：

交货时间：2026年6月10日前完成全部货物生产，并在接到采购人通知后5日内供应安装调试到位。（具体要求以采购人书面供货通知为准）。

交货地点：各个学校校内。按照订货单送货至指定学校接收部门

3.付款方式：合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的60%，验收合格满一年后采购人支付合同额的40%。供应商须提供合法有效的发票。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求
服务要求

1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

