项目名称：天津市第五中心医院购置办公家具项目

项目需求书

## 一、采购背景 天津市第五中心医院新建业务综合楼及内科综合楼为滨海新区重点基建项目。业务综合楼及内科综合楼是医院核心医疗功能的重要载体，其中业务综合楼主要承担行政办公、会议接待、信息管理、后勤保障等非临床功能，是医院运营管理的中枢。 内科综合楼集中了内科各临床科室（如呼吸内科、肾内科、消化内科等）的病房、医生办公室、护士站等临床功能区域两栋楼宇的建成标志着医院硬件设施的全面升级，旨在提升医疗服务能力、改善就医环境、优化工作流程。我院业务综合楼及内科综合楼为新建项目，需配置符合医疗环境使用要求的家具。 ## 二、项目内容 1、行政办公区配置办公桌、办公椅、文件柜、洽谈桌、洽谈椅标准办公配置，体现管理规范。 2、会议接待区配置会议桌、会议条桌、会议椅、接待沙发、茶几、灵活组合，满足不同规模会议接待。 3、档案室配置密集柜、五节柜、档案柜、货架、密集存储，防火防潮。 4、医护办公区配置屏风工位、办公椅、文件柜、更衣柜、示教桌椅、功能集成，满足医疗文书需求。 5、病房候诊配置诊桌、诊凳、诊椅、等候沙发、舒适耐用，易清洁维护。 6、配置清单均符合天津市滨海新区行政事业单位通用办公家具配置预算标准表。 ## 三、目的 1、提升工作效率：通过科学配置，减少医护人员无效走动，提高工作流程顺畅度 2、改善工作环境：符合人体工学的家具可降低职业疲劳，提升工作舒适度 3、优化空间利用：根据各区域功能特点，合理配置家具，提高空间使用效率 4、满足院感要求：所有家具符合医疗环境清洁消毒要求，降低感染风险。四、本次招标的核心产品为家具。 ## 四、项目预算：948万元 ## 五、家具清单及参数详见附件一 ## 六、服务承诺要求 1.质保：卖方需提供整体的60个月的质保期。 2.维保：提供60个月的免费保养（包括系统每个季度的巡检并提供相关巡检记录）。 3.投标人提供7×24响应服务，接到用户保修通知后投标人维修人员到达现场时间≤2小时（需提供书面承诺）。 4.培训：供应商安排技术人员到招标方现场对院方人员进行操作和维护等培训。供应商方人员技术水平、技能等应确保能承担此培训、调试工作；并确保培训后招标方操作人员能够独立、熟练地进行操作（该项费用含在总报价中）。 ## 七、竣工要求 1.保证办公家具的正常运行，满足日常的使用需求。 2.投标方应在家具安装后进行家具的调试，并应在规定的期限内调试完毕。 3.提供验收报告及详细的验收计划。 ## 八、报价要求 应包含家具价格，安装价格，调试，培训，保险，运费，税费及其它一切项目中所产生的全部费用；其中安装价格将进行单独审计，审计后的价格为质保金，一年后全部付清。 ## 九、付款方式 合同签订后，30个工作日内支付合同总额的30％货款，安装调试并验收合格后支付全部货物金额，只对安装价格进行审计，以审计结果为结算依据，保留审计结果的10%做为质量保证金，其余金额一次性支付，所有家具正常运行一年后支付全部质量保证金。

| 家具清单及参附件一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图示 | 规格（w*d*h） | 单位 | 数量 | 材质技术说明 |
| 1 | 会议桌Y-1 |  | 2000*900*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，整体厚度≥40mm，桌下斜边分色形成台面分成效果，四角倒角处理，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6. 其它：台面配置固定轨道插座，长度≥500mm，包含插座*2件。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 2 | 会议桌Y-2 |  | 2800*1200*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，整体厚度≥40mm，桌下斜边分色形成台面分成效果，四角倒角处理，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6. 其它：台面配置固定轨道插座，长度≥500mm，包含插座*2件。。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 3 | 会议桌Y-3 |  | 3200*1400*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，整体厚度≥40mm，桌下斜边分色形成台面分成效果，四角倒角处理，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6. 其它：台面配置固定轨道插座，长度≥500mm，包含插座*2件。。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 4 | 会议桌Y-4 |  | 4000*1400*750 | 件 | 4 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，整体厚度≥40mm，桌下斜边分色形成台面分成效果，四角倒角处理，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6. 其它：台面配置固定轨道插座，长度≥500mm，包含插座*2件。。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 5 | 会议桌Y-5 |  | 6400*1800*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，整体厚度≥40mm，桌下斜边分色形成台面分成效果，四角倒角处理，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6. 其它：台面配置固定轨道插座，长度≥500mm，包含插座*2件。。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 6 | 会议桌Y-6 |  | 8000*2000*750 | 件 | 1 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5．其它：台面整体厚度≥80mm，配有长方形金属翻转线盒内设配有多媒体插座。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 7 | 会议桌Y-7 |  | 9600*2200*750 | 件 | 1 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，甲醛释放量＜0.05mg/L，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5．其它：台面整体厚度≥80mm，配有长方形金属翻转线盒内设配有多媒体插座，升降显示器孔。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 8 | 谈话桌 |  | 1600*1000*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉管应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 9 | 收发桌 |  | 2000*1000*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉管应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.挡板：同桌面颜色挡板，金属吊件壁厚6mm。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 10 | 办公桌1 |  | 1200*600*750 | 件 | 66 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉管应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.挡板：同桌面颜色挡板，金属吊件壁厚≥4mm。 8.其它：每套包含全钢推柜*1件。 9.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 11 | 办公桌2 |  | 1400*700*750 | 件 | 168 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉管应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.挡板：同桌面颜色挡板，金属吊件壁厚≥4mm。 8.其它：每套包含全钢推柜*1件。 9.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 12 | 办公桌3 |  | 2000*700*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉管应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.挡板：同桌面颜色挡板，金属吊件壁厚≥4mm： 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 13 | 物料桌 |  | 1600*700*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉梁应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 14 | 装订桌 |  | 3200*1200*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉管应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 15 | 阅读桌 |  | 1600*1400*750 | 件 | 3 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。台脚拉管应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 16 | 会议桌N-1 |  | 1600*800*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 17 | 会议桌N-2 |  | 1800*900*750 | 件 | 4 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 18 | 会议桌N-3 |  | 2000*1000*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 19 | 会议桌N-4 |  | 2400*1100*750 | 件 | 14 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 20 | 会议桌N-5 |  | 2800*1000*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 21 | 会议桌N-6 |  | 3000*1200*750 | 件 | 3 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 22 | 会议桌N-7 |  | 3600*1200*750 | 件 | 13 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 23 | 会议桌N-8 |  | 4200*1600*750 | 件 | 2 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 24 | 核对桌 |  | 3600*1200*750 | 件 | 3 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 25 | 摆药桌 |  | 1800*800*750 | 件 | 8 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.其它：台架有金属上线系统，台面包含强弱电插座*3。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 26 | 分餐台 |  | 1000*600*750 | 延米 | 5 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 27 | 拆包桌（1200*600） |  | 1200*600*750 | 件 | 2 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用五角管壁厚≥1.5mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 28 | 主席条桌 |  | 1600*700*750 | 件 | 4 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 29 | 折叠档案条桌 |  | 外观：1400*550*750 桌架：1340*535*725（±10 mm） | 件 | 6 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2.上翻转机构：翻转机构应采用2.0mm冷轧钢板，内嵌气杆，开合无声缓降，具有翻转锁止功能，连接件应采用铝合金一体成型，台面翻转机构配备隐藏式防倾倒和台面调平功能，搭配ABS加大手柄，台面左右均可轻松开合，在操控台面翻转的同时，书网也同步回收折叠。 3.桌架：人字型钢脚前管为铝合金一体成型，后管为≥40*66壁厚1.5菱形冷扎钢管，整体连接接成人字型，横梁应采用直径38mm壁厚1.5mmm冷轧钢管，传动杆圆形铝材直径16mmm与两侧塑料件组合与手柄连接，底部带活动优质尼龙刹车轮，360°可旋转，可微调高低，边脚顶盖有挂包功能。 4.挡板：应采用PVC材质，强度高，坚固耐用。 5.书网：应采用圆形铝材与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能. 6.涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 30 | 会议条桌 |  | 外观：1450*550*750 桌架：1390*535*725（±10 mm） | 件 | 254 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2.上翻转机构：翻转机构应采用2.0mm冷轧钢板，内嵌气杆，开合无声缓降，具有翻转锁止功能，连接件应采用铝合金一体成型，台面翻转机构配备隐藏式防倾倒和台面调平功能，搭配ABS加大手柄，台面左右均可轻松开合，在操控台面翻转的同时，书网也同步回收折叠。 3.桌架：人字型钢脚前管为铝合金一体成型，后管为≥40*66壁厚1.5菱形冷扎钢管，整体连接接成人字型，横梁应采用直径38mm壁厚1.5mmm冷轧钢管，传动杆圆形铝材直径16mmm与两侧塑料件组合与手柄连接，底部带活动优质尼龙刹车轮，360°可旋转，可微调高低，边脚顶盖有挂包功能。 4.挡板：应采用PVC材质，强度高，坚固耐用。 5.书网：应采用圆形铝材与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能. 6.涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 31 | 前室长条桌 |  | 外观：2100*550*750 桌架：2040*535*725（±10 mm） | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2.上翻转机构：翻转机构应采用2.0mm冷轧钢板，内嵌气杆，开合无声缓降，具有翻转锁止功能，连接件应采用铝合金一体成型，台面翻转机构配备隐藏式防倾倒和台面调平功能，搭配ABS加大手柄，台面左右均可轻松开合，在操控台面翻转的同时，书网也同步回收折叠。 3.桌架：人字型钢脚前管为铝合金一体成型，后管为≥40*66壁厚1.5菱形冷扎钢管，整体连接接成人字型，横梁应采用直径38mm壁厚1.5mmm冷轧钢管，传动杆圆形铝材直径16mmm与两侧塑料件组合与手柄连接，底部带活动优质尼龙刹车轮，360°可旋转，可微调高低，边脚顶盖有挂包功能。 4.挡板：应采用PVC材质，强度高，坚固耐用。 5.书网：应采用圆形铝材与两侧塑料吊码组装使用，带折叠功能. 6.涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 32 | 屏风工位1 |  | 1400*1400*1200 | 件 | 106 | 1.屏风：屏风厚度应采用≥40毫米，铝合金型材抽拉成型，铝合金厚度≥1.2mm，边框、扣盖、转角连接件均为铝合金材质，屏风两端连接件倒角处理（非直角），铝合金压铸件表面经磷化处理后粉末喷涂处理。屏风饰面为三聚氰胺板+玻璃。屏风拥有强大的内置线走线系统；强弱走线隔离，并根椐供电需求，任意配置集线器。强弱电面板应采用桌面以及以下开标准走线孔。 2.主屏、侧屏均应采用自上250mm磨砂玻璃+200mmENF级三聚氰胺贴面刨花板。 3.屏风顶部有通长金属挂槽可挂笔筒、电话挂架、书架等配件。 4.桌面应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm。基材应采用ENF级刨花板，达到国际握钉力测试标准，封边应采用2mm厚ABS封边条，主台板宽600mm，副台板宽500mm，弧度圆滑自然。 5.配有全钢推柜、全钢键盘架、全钢主机托。 6.锁具,锁芯可更换且操作简便，钥匙带折弯功能，具备根据锁号更换钥匙功能。全部应采用三节阻尼滑轨，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 7.每套工位包含：强电插座*2，弱电插座*1，六位带USB插排*1。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 33 | 屏风工位2 |  | 1600*1600*1200 | 件 | 36 | 1.屏风：屏风厚度应采用≥40毫米，铝合金型材抽拉成型，铝合金厚度≥1.2mm，边框、扣盖、转角连接件均为铝合金材质，屏风两端连接件倒角处理（非直角），铝合金压铸件表面经磷化处理后粉末喷涂处理。屏风饰面为三聚氰胺板+玻璃。屏风拥有强大的内置线走线系统；强弱走线隔离，并根椐供电需求，任意配置集线器。强弱电面板应采用桌面以及以下开标准走线孔。 2.主屏、侧屏均应采用磨砂玻璃+阻燃麻绒+ENF级三聚氰胺贴面刨花板。 3.屏风顶部有通长金属挂槽可挂笔筒、电话挂架、书架等配件。 4.桌面应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板,厚度≥25mm。基材应采用ENF级刨花板，达到国际握钉力测试标准，封边应采用2mm厚ABS封边条，主台板宽600mm，副台板宽500mm，弧度圆滑自然。 5.配有全钢推柜、全钢键盘架、全钢主机托。 6.锁具,锁芯可更换且操作简便，钥匙带折弯功能，具备根据锁号更换钥匙功能。全部应采用三节阻尼滑轨，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 7.每套工位包含：强电插座*2，弱电插座*1，六位带USB插排*1。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 34 | 屏风工位3 |  | 1400*1600*1200 | 件 | 4 | 1.屏风：屏风厚度应采用≥40毫米，铝合金型材抽拉成型，铝合金厚度≥1.2mm，边框、扣盖、转角连接件均为铝合金材质，屏风两端连接件倒角处理（非直角），铝合金压铸件表面经磷化处理后粉末喷涂处理。屏风饰面为三聚氰胺板+玻璃。屏风拥有强大的内置线走线系统；强弱走线隔离，并根椐供电需求，任意配置集线器。强弱电面板应采用桌面以及以下开标准走线孔。 2.主屏、侧屏均应采用磨砂玻璃+阻燃麻绒+ENF级三聚氰胺贴面刨花板。 3.屏风顶部有通长金属挂槽可挂笔筒、电话挂架、书架等配件。 4.桌面应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板,厚度≥25mm。基材应采用ENF级刨花板，达到国际握钉力测试标准，封边应采用2mm厚ABS封边条，主台板宽600mm，副台板宽500mm，弧度圆滑自然。 5.配有全钢推柜、全钢键盘架、全钢主机托。 6.锁具,锁芯可更换且操作简便，钥匙带折弯功能，具备根据锁号更换钥匙功能。全部应采用三节阻尼滑轨，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 7.每套工位包含：强电插座*2，弱电插座*1，六位带USB插排*1。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 35 | 屏风工位4 |  | 1600*700*1200 | 件 | 1 | 1.屏风：屏风厚度应采用≥40毫米，铝合金型材抽拉成型，铝合金厚度≥1.2mm，边框、扣盖、转角连接件均为铝合金材质，屏风两端连接件倒角处理（非直角），铝合金压铸件表面经磷化处理后粉末喷涂处理。屏风饰面为三聚氰胺板+玻璃。屏风拥有强大的内置线走线系统；强弱走线隔离，并根椐供电需求，任意配置集线器。强弱电面板应采用桌面以及以下开标准走线孔。 2.主屏、侧屏均应采用磨砂玻璃+阻燃麻绒+ENF级三聚氰胺贴面刨花板。 3.屏风顶部有通长金属挂槽可挂笔筒、电话挂架、书架等配件。 4.桌面应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板,厚度≥25mm。基材应采用ENF级刨花板，达到国际握钉力测试标准，封边应采用2mm厚ABS封边条，主台板宽600mm，副台板宽500mm，弧度圆滑自然。 5.配有全钢推柜、全钢键盘架、全钢主机托。 6.锁具,锁芯可更换且操作简便，钥匙带折弯功能，具备根据锁号更换钥匙功能。全部应采用三节阻尼滑轨，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 7.每套工位包含：强电插座*2，弱电插座*1。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求，六位带USB插排*1。 |
| 36 | 桌上屏工位 |  | 1200*600*1050 | 件 | 50 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台架：台脚应采用T形造型，外露边均为圆弧角，台脚外观规格≥65*60mm壁厚≥1.5mmT形钢管，台脚上部与桌面连接件壁厚3.0mm，台脚下加装直径65mmABS调节脚。横梁应采用60*30壁厚≥2.0mm方圆钢管,台脚与框架应采用隐蔽式内六角螺丝连接螺丝无外漏效果。桌下有两根加固拉带方管。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 7.屏风：应采用≥8mm磨砂亚克力材质，高度300mm,长度和宽度均有遮挡。 8.其它：每套工位包含：全钢推柜*1全钢键盘架*1、全钢主机托*1、强电插座*2，弱电插座*1。桌下具有上线、走线系统，桌面具有出线孔。符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 37 | L形办公桌 |  | 1400*1600*750（±10 mm） | 件 | 43 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，两侧长边应采用斜边处理，台面四角倒角，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3.应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4.封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5.胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架。台架整体造型为π形，应采用壁厚2.0mm钢板弯制，表面静电喷涂，台脚外观为流线三角形，三角顶端为圆角，横梁为50*20两根。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 38 | 诊桌 |  | 1400*2100*760-900 | 件 | 12 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。圆盘规格为直径400mm配重不锈钢拉丝盘。台脚具有过线功能，包含弱电双孔电面板一件，多功能USB插座一件应采用一体成型无断点技术，每个插孔配有安全保护门，避免触电，每个多功能插座包含6位插孔，3位USB插孔，带开关控制。 4. 封边：应采用优质同色系PVC封边，厚度2mm。 5. 白乳胶：应采用环保胶水，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.每套包含：落地柜*2件，吊主机架*2。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 39 | 木制办公桌 |  | 1800*1400*750 | 件 | 2 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 40 | 正副职办公桌 |  | 1800*1800*750 | 件 | 9 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥40mm，台面下斜边形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 41 | 专家办公桌 |  | 1200*600*750 | 件 | 6 | 1．主材：应采用天然实木材质。 2. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 42 | 学生办公桌 |  | 1200*600*750 | 件 | 130 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 43 | 定制办公桌（含吊柜） |  | 1800*700*1850 | 件 | 4 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 44 | 餐桌 |  | 1400*700*750 | 件 | 265 | 1.桌面：应采用ENF级≥25mm实木多层板基材，双层横竖交织压合而成，饰面选用防火防水装饰板贴面，厚度0.6mm，台面整体应采用下斜边处理，四角倒圆处理。 2. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 3.台架：中柱应采用壁厚1.2mm厚的钢板宽度100*厚度50长方形四角倒圆，中柱下部应采用圆柱体与底盘相连接，表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 4.底盘：选用≥7mm厚度的冷轧钢材质。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 45 | 洽谈桌 |  | φ600*750 | 件 | 9 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 46 | 棋牌桌 |  | 900*900*750 | 件 | 2 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 47 | 体检等候桌 |  | 1800*600*900 | 件 | 3 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 48 | 配餐室桌 |  | φ900*750 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 49 | 演讲台 |  | 800*600*1150 | 件 | 2 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 50 | 餐桌1 |  | φ3000*750 | 件 | 1 | 1．台面：岩板，实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.其它：电动转盘功能，台面控制面板有激光打印的标识，可触摸式开关键可以调火力，火力 键下面配有弹簧，通过弹簧感触电磁炉 达到控制功能，每件餐桌包含15件电磁炉。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 51 | 餐桌2 |  | φ1830*750 | 件 | 3 | 1．台面：岩板，实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.其它：电动转盘功能，台面控制面板有激光打印的标识，可触摸式开关键可以调火力，火力 键下面配有弹簧，通过弹簧感触电磁炉 达到控制功能，每件餐桌包含10件电磁炉。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 52 | 餐桌3 |  | φ1500*750 | 件 | 1 | 1．台面：岩板，实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质中密度纤维板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.其它：台面控制面板有激光打印的标识，可触摸式开关键可以调火力，火力 键下面配有弹簧，通过弹簧感触电磁炉 达到控制功能，每件餐桌包含6件电磁炉。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 53 | 大圆桌 |  | φ800*750 | 件 | 8 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 54 | 小圆桌 |  | φ500*750 | 件 | 6 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 55 | 正副职茶几（大） |  | 1200*600*450 | 件 | 9 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 56 | 等候茶几 |  | φ500*750 | 件 | 6 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 57 | 茶几 |  | 600*600*450 | 件 | 15 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级环保中密度纤维板， 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 58 | 长茶几 |  | 1200*600*450 | 件 | 4 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 59 | 方茶几 |  | 600*600*450 | 件 | 4 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，与桌下横梁相呼应，形成台面分成效果，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.框架：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 60 | 餐厅长茶几 |  | 1200*600*450 | 件 | 5 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级环保中密度纤维板， 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 61 | 餐厅方茶几 |  | 600*600*450 | 件 | 5 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级环保中密度纤维板， 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 62 | 候诊接待茶几 |  | φ650*450 | 件 | 3 | 1.台面：应采用岩板材质。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 63 | 会议椅1 |  | W680*D600*H(1040-1140)（±10 mm） | 把 | 56 | 1.面料: 椅背 为阻燃弹力尼龙网布，椅座 为阻燃弹性伸缩面料，达到GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家标准。 2.椅背：应采用尼龙PA（尼龙+玻纤）+PE（防老化）材料尼龙背框架，自适应滑翔式追腰椅背，椅背可上下滑翔40mm，增加倚靠舒适度。椅背前框四周应采用弹力网布翻边镶嵌包覆，后视背框四周应采用网布镶嵌包覆。 3.扶手：一体成型大曲面固定扶手，扶手前端应采用向下弧度，增加使用舒适度。 4.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 5.座垫底壳：应采用一体成型高密度阻燃海绵，与PA底壳相连，底壳扶手处有≥5mm加强钢板，底壳有透气孔，整体无实木多层板设计，绿色环保。 6.底盘：3MM冷轧钢板冲压成型，防爆，带三档角度锁定，最大倾仰角度≥145°，倾仰弹力大小可调节。 7.星盘脚轮： 优质尼龙椅脚，半径350MM，55MM黑色尼龙轮，耐寒防碎裂。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 64 | 会议椅2 |  | W605*D545*H940（±10 mm） | 把 | 728 | 1.面料: 椅背 为阻燃弹力尼龙网布，椅座 为阻燃弹性伸缩面料，达到GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家标准。 2.海绵：椅座应采用一次性定型泡绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。 3.厚度15mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 4.椅架：应采用壁厚≥1.7mm钢架表面静电粉末喷涂。椅架、背框扶手连接件应采用压铸铝合金，开合上翻座垫方便收纳椅座底壳与椅架横梁镶嵌咬合，后脚带隐蔽滑轮。 5.靠背：加宽椅背具有逍遥后仰120°设计完美贴合脊背。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 65 | 中会议室会议椅1 |  | W605*D650*H（930-990）（±10 mm） | 把 | 48 | 1.面料：应采用超纤皮制饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm； 4.底盘：3MM冷轧钢板冲压成型，防爆，倾仰弹力大小可调节转椅底盘应采用前置式倾仰机构，具备升降、倾仰、锁定功能。 5.扶手：合金材质扶手。 6.星盘脚轮： 优质金属椅脚，半径350MM，55MM黑色尼龙轮，添加耐寒剂，防碎裂。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 66 | 中会议室会议椅2 |  | W610*D610* H(970-1030)（±10 mm） | 把 | 20 | 1.面料：应采用超纤皮制饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm； 4.底盘：封闭底盘，3MM冷轧钢板冲压成型，防爆，倾仰弹力大小可调节转椅底盘应采用前置式倾仰机构，具备升降、倾仰、锁定功能。 5.扶手：合金材质扶手。 6.星盘脚轮： 优质金属椅脚，半径350MM，55MM黑色尼龙轮，添加耐寒剂，防碎裂。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 67 | 中会议室会议椅3 |  | W665*D760*H(1200-1265)（±10 mm） | 把 | 22 | 1.面料：应采用超纤皮制饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm； 4.底盘：封闭底盘，3MM冷轧钢板冲压成型，防爆，倾仰弹力大小可调节转椅底盘应采用前置式倾仰机构，具备升降、倾仰、锁定功能。 5.扶手：超纤皮制扶手。 6.星盘脚轮： 优质金属椅脚，半径350MM，55MM黑色尼龙轮，添加耐寒剂，防碎裂。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 68 | 中会议室会议椅3列席 |  | W600*D555*H820 | 把 | 24 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.椅板：应采用13mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 4.椅架：应采用壁厚2.0mm钢架表面喷涂处理。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 69 | 主席椅 |  | W620*D650*H1150（±10 mm） | 件 | 8 | 1.面料：应采用超纤皮制饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.椅板：应采用13mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽 4.油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 70 | 多功能厅会议椅 |  | W600*D550*H825（±10 mm） | 件 | 176 | 1.面料：应采用超纤皮制饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.椅架：应采用壁厚≥1.7mm钢架表面静电粉末喷涂。开合上翻座垫方便收纳椅座底壳与椅架横梁镶嵌咬合，后脚轮带滑轮。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 71 | 办公椅N-1 |  | W680*D600*H(1040-1140)（±10 mm） | 把 | 575 | 1.面料: 椅背 为阻燃弹力尼龙网布，椅座 为阻燃弹性伸缩面料，达到GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家标准。 2.椅背：应采用尼龙PA（尼龙+玻纤）+PE（防老化）材料尼龙背框架，自适应滑翔式追腰椅背，椅背可上下滑翔40mm，增加倚靠舒适度。椅背前框四周应采用弹力网布翻边镶嵌包覆，后视背框四周应采用网布镶嵌包覆。 3.扶手：一体成型大曲面固定扶手，扶手前端应采用向下弧度，增加使用舒适度。 4.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 5.座垫底壳：应采用一体成型高密度阻燃海绵，与PA底壳相连，底壳扶手处有≥5mm加强钢板，底壳有透气孔，整体无实木多层板设计，绿色环保。 6.底盘：3MM冷轧钢板冲压成型，防爆，带三档角度锁定，最大倾仰角度≥145°，倾仰弹力大小可调节。 7.星盘脚轮： 优质尼龙椅脚，半径350MM，55MM黑色尼龙轮，耐寒防碎裂。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 72 | 办公椅Y-1 |  | W680*D600*H(1190-1290)（±10 mm） | 把 | 43 | 1.面料: 椅背 为阻燃弹力尼龙网布，椅座 为阻燃弹性伸缩面料，达到GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家标准。 2.椅背：应采用尼龙PA（尼龙+玻纤）+PE（防老化）材料尼龙背框架，自适应滑翔式追腰椅背，椅背可上下滑翔40mm，增加倚靠舒适度。椅背前框四周应采用弹力网布翻边镶嵌包覆，后视背框四周应采用网布镶嵌包覆。 3.扶手：一体成型大曲面固定扶手，扶手前端应采用向下弧度，增加使用舒适度。 4.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 5.座垫底壳：应采用一体成型高密度阻燃海绵，与PA底壳相连，底壳扶手处有≥5mm加强钢板，底壳有透气孔，整体无实木多层板设计，绿色环保。 6.底盘：3MM冷轧钢板冲压成型，防爆，带三档角度锁定，最大倾仰角度≥145°，倾仰弹力大小可调节。 7.星盘脚轮： 优质尼龙椅脚，半径350MM，55MM黑色尼龙轮，耐寒防碎裂。 8.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 73 | 折叠椅档案椅 |  | W490*D505*H795（±10 mm） | 把 | 6 | 1.座背应采用ABS塑制。 2.椅架：应采用壁厚≥2mm钢架，表面静电粉末喷涂。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 74 | 圆凳 |  | 座面φ395*H（460-615）（±10 mm） | 把 | 12 | 1.座面;直径≥395mm，厚度≥66mm、应采用PU一次性发泡椅面，应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹模注成型,座面造型水滴纹防滑水滴从小到大依次排开，包裹感很好，防滑易打理。 2.座底壳：应采用圆弧型结构，座底壳下方设计凹槽造型（方便手提）。 3.升降手柄：尼龙加纤材质一体成型，直径≥310mm圆形环周按压，360°任意角度升降操作无死角；结合三角结构形成无忧操作增加效率。 4、底盘：尼龙加纤材质一体成型三瓣式喇叭底盘，独立安装直径100mm/2mm厚/烤漆黑防爆铁板，减少在医疗环境下长时间使用金属底盘生锈带来的细菌滋生风险。 5、气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 6、椅脚：椅脚整体圆润无棱角，接触面无赛纹，做光面处理工艺，适合在医疗环境下更好的清洁卫生和消杀工作。直径540mm，PA+GF混合一体注塑成型。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 75 | 圆凳（靠背） |  | W640*D640*H（940-1140）（±10 mm） | 把 | 7 | 1.椅座和椅背：应采用PU一次性发泡椅面，应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形。 2.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 3.椅脚：应采用金属星盘，固定椅轮。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 76 | 正副职办公椅 |  | W665*D760*H(1200-1265)（±10 mm） | 件 | 9 | 1.面料：应采用超纤皮制饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm； 4.底盘：封闭底盘，3MM冷轧钢板冲压成型，防爆，倾仰弹力大小可调节转椅底盘应采用前置式倾仰机构，具备升降、倾仰、锁定功能。 5.扶手：超纤皮制扶手。 6.星盘脚轮： 优质金属椅脚，半径350MM，55MM黑色尼龙轮，添加耐寒剂，防碎裂。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 77 | 正副职桌前椅 |  | W595*D490*H930（±10 mm） | 件 | 18 | 1.面料：应采用超纤皮制饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.弓形架：应采用壁厚2.0mm镀铬钢架。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 78 | 固定诊凳 |  | 座面φ395*H440 | 把 | 13 | 1.座面;直径≥395mm，厚度≥66mm、应采用PU一次性发泡椅面，应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹模注成型,座面造型水滴纹防滑水滴从小到大依次排开，包裹感很好，防滑易打理。 2.座底壳：应采用圆弧型结构，座底壳下方设计凹槽造型（方便手提）。 3、底盘：尼龙加纤材质一体成型三瓣式喇叭底盘，独立安装直径100mm/2mm厚/烤漆黑防爆铁板，减少在医疗环境下长时间使用金属底盘生锈带来的细菌滋生风险。 4、气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 5、椅脚：椅脚整体圆润无棱角，接触面无赛纹，做光面处理工艺，适合在医疗环境下更好的清洁卫生和消杀工作。直径540mm，PA+GF混合一体注塑成型。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 79 | 诊凳圆 |  | 座面φ395*H（460-615）（±10 mm） | 把 | 25 | 1.座面;直径≥395mm，厚度≥66mm、应采用PU一次性发泡椅面，应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹模注成型,座面造型水滴纹防滑水滴从小到大依次排开，包裹感很好，防滑易打理。 2.座底壳：应采用圆弧型结构，座底壳下方设计凹槽造型（方便手提）。 3.升降手柄：尼龙加纤材质一体成型，直径≥310mm圆形环周按压，360°任意角度升降操作无死角；结合三角结构形成无忧操作增加效率。 4、底盘：尼龙加纤材质一体成型三瓣式喇叭底盘，独立安装直径100mm/2mm厚/烤漆黑防爆铁板，减少在医疗环境下长时间使用金属底盘生锈带来的细菌滋生风险。 5、气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 6、椅脚：椅脚整体圆润无棱角，接触面无赛纹，做光面处理工艺，适合在医疗环境下更好的清洁卫生和消杀工作。直径540mm，PA+GF混合一体注塑成型。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 80 | 谈话椅 |  | W600*D645*H1045（±10 mm） | 把 | 77 | 1.面料: 椅背 为阻燃弹力尼龙网布，椅座 为阻燃弹性伸缩面料，达到GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的国家标准。 2.椅背：应采用尼龙PA（尼龙+玻纤）+PE（防老化）材料尼龙背框架，椅背前框四周应采用弹力网布翻边镶嵌包覆，后视背框四周应采用网布镶嵌包覆。 3.弓形架：应采用壁厚2.0mm喷涂钢架。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 81 | 候诊椅 |  | W1770*D620*H800（±10 mm） | 件 | 37 | 1.椅座和椅背：应采用PU一次性发泡椅面，座、背PU 厚度要求≥30mm。椅座，椅背内层材质：应采用≥1.5mm 优质冷轧钢板。外部应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形，椅背在受外力时倾仰不得≥30度。 2.扶手、椅脚：应采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理。扶手位呈倒三角密封形状，椅脚呈标准人字形状，线条感强。调节脚垫为黑色优质PP隐藏式脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 3.承重横梁：应采用端面直径≥60mm、厚度≥2.5mm 六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。 4.安装螺丝：座背PU 组合安装应采用M8*25 大扁头内六角螺丝连接，座背PU 与承重梁应采用M10*80 圆头内六角螺丝连接。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 82 | 输液椅 |  | W619*D640*H1030（±10 mm） | 件 | 2 | 1.椅垫：应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)座垫，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。 2.扶手、椅脚：应采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理。扶手位呈倒三角密封形状，椅脚呈标准人字形状，线条感强。调节脚垫为黑色优质PP隐藏式脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求 |
| 83 | 操作椅 |  | W640*D640*H（940-1140）（±10 mm） | 把 | 5 | 1.椅座和椅背：应采用PU一次性发泡椅面，应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形。 2.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 3.椅脚：应采用金属星盘，固定椅轮。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 84 | 专家办公椅 |  | 640*580*800（±10 mm） | 件 | 6 | 1．主材：应采用天然实木材质。 2. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。，带阻尼功能。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 85 | 学生办公椅 |  | W516*D524*H804（±10 mm） | 件 | 130 | 椅座、背应采用实木多层板、座背连接应采用加厚ABS加强件，椅架应采用壁厚≥1.5mm直径≥2.0mm钢脚，表面喷涂处理，椅座有织物坐垫，底部镶有PP塑胶护垫，防止椅子叠时磨损，保护椅面，椅脚下方要有PU防磨垫，防止磨损地面。符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 86 | 单间餐椅 |  | W620*D630*H1050（±10 mm） | 把 | 53 | 1.面料：应采用超纤皮或织物饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.椅板：应采用13mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 87 | 咖啡椅 |  | 810*800*880（±10 mm） | 件 | 44 | 1.面料：应采用优质超纤皮+织物饰面。 2. 基材：椅座应采用阻燃海绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。椅座应采用密度≥35kg/m³，回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3.框架：应采用金属钢架，表面静电喷涂处理。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 88 | 实验椅（靠背） |  | W640*D640*H（940-1140）（±10 mm） | 把 | 44 | 1.椅座和椅背：应采用PU一次性发泡椅面，应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形。 2.气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 3.椅脚：应采用金属星盘，固定椅轮。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 89 | 餐椅 |  | W521*D480*H780（±10 mm） | 把 | 1060 | 1.规格尺寸：宽521*深480*高780（±5mm） 2.椅背：选用聚丙烯PP加玻璃纤维塑料制作，背部厚度6mm（±0.5mm），支撑位厚度：23mm（±1mm），背宽尺寸:415mm（±5mm），背高度尺寸：313mm（±5mm）椅背弧度贴合人体背部生理曲线，久坐舒适，结构强度优异。 3.椅座：选用实木多层板制作，板材厚度≥12mm，规格：439*442mm（±5mm）由五金冲压件钢制底托与椅座紧密链接，连接稳固，承重性能可靠。 4.椅架：椅脚选用≥直径19mm*壁厚1.5mm的冷轧钢管制作，前后脚由30*15*壁厚1.0横梁连接，提升整体结构稳定性；椅脚底部配置 PP 塑料防滑脚垫，防滑耐磨，同时避免刮擦地面。 5.塑粉：选用热固性塑粉对钢管表面进行喷涂处理，喷涂层塑粉颜色可选，使钢件具备防腐、防锈性能。 6.其它：椅座多层板后端弧度向上翻起与椅背背板应采用镶嵌插接结构，搭配螺丝锁固，外部加装装饰盖，兼顾结构强度与外观整体性，细节精致。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 90 | 棋牌椅 |  | 520*480*780（±10 mm） | 把 | 8 | 1.面料：应采用超纤皮或织物饰面，经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：应采用一次性定型阻燃海绵加丝绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。 3.椅板：应采用13mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 91 | 排椅 |  | W1770*D620*H800（±10 mm） | 件 | 3 | 1.椅座和椅背：应采用PU一次性发泡椅面，座、背PU 厚度要求≥30mm。椅座，椅背内层材质：应采用≥1.5mm 优质冷轧钢板。外部应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适，久坐不变形，椅背在受外力时倾仰不得≥30度。 2.扶手、椅脚：应采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理。扶手位呈倒三角密封形状，椅脚呈标准人字形状，线条感强。调节脚垫为黑色优质PP隐藏式脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 3.承重横梁：应采用端面直径≥60mm、厚度≥2.5mm 六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。 4.安装螺丝：座背PU 组合安装应采用M8*25 大扁头内六角螺丝连接，座背PU 与承重梁应采用M10*80 圆头内六角螺丝连接。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 92 | 圆凳（可叠放） |  | 座面φ380*H450 | 把 | 60 | 应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)座垫，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点，凳面厚度≥30mm。符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 93 | 体检等候椅 |  | W510*D450*H820（±10 mm） | 把 | 6 | 椅座应采用选用聚丙烯PP加玻璃纤维塑料制作，椅架应采用木制椅架，底部镶有PP塑胶护垫，防止椅子叠时磨损，保护椅面。符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 94 | 配餐室椅 |  | W515*D490*H830（±10 mm） | 把 | 4 | 椅座应采用聚丙烯PP加玻璃纤维塑料制作，椅座有织物坐垫，底部镶有PP塑胶护垫，防止椅子叠时磨损，保护椅面，椅脚下方要有PU防磨垫，防止磨损地面。符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 95 | 试验椅 |  | 座面φ395*H（460-615）（±10 mm） | 把 | 106 | 1.座面;直径≥395mm，厚度≥66mm、应采用PU一次性发泡椅面，应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹模注成型,座面造型水滴纹防滑水滴从小到大依次排开，包裹感很好，防滑易打理。 2.座底壳：应采用圆弧型结构，座底壳下方设计凹槽造型（方便手提）。 3.升降手柄：尼龙加纤材质一体成型，直径≥310mm圆形环周按压，360°任意角度升降操作无死角；结合三角结构形成无忧操作增加效率。 4、底盘：尼龙加纤材质一体成型三瓣式喇叭底盘，独立安装直径100mm/2mm厚/烤漆黑防爆铁板，减少在医疗环境下长时间使用金属底盘生锈带来的细菌滋生风险。 5、气压棒：气压棒应采用棒芯应采用氮化处理，外观成炭黑色。氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5mm。 6、椅脚：椅脚整体圆润无棱角，接触面无赛纹，做光面处理工艺，适合在医疗环境下更好的清洁卫生和消杀工作。直径540mm，PA+GF混合一体注塑成型。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 96 | 二次更衣凳1200*500*450 |  | 1200*500*450 | 件 | 3 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.凳面：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 97 | 更衣凳 |  | 1200*500*450 | 件 | 44 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.凳面：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 98 | 物品柜 |  | 900*450*900 | 件 | 4 | 1．面材：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质刨花板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 99 | 物品柜 |  | 900*450*900 | 把 | 8 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 100 | 机柜 |  | 1000*450*1400 | 件 | 7 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 101 | 定制书柜 |  | 1000*300*1850 | 延米 | 17.8 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 102 | 床头柜 |  | 480*480*760 | 件 | 9 | 1.台面：304不锈钢饰面。 2.应采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，应采用天蓝色面板。 3.配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。 4.配置可折叠隐蔽式毛巾架。 5.柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。 6.承载≥35kg。符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 103 | 定制值班桌（含吊柜） |  | 1200*600*1850 | 件 | 1 | 1.桌面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 104 | 3门更衣柜 |  | 900*500*1850 | 件 | 350 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，柜内带更衣镜、挂衣杆、衣钩，均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 105 | 文件柜 |  | 900*400*1850 | 件 | 283 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，上部为玻璃门内带有两块可调节隔板共三个空间，下部为对开门内带有一块可调节隔板共两个空间，均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 106 | 五节柜 |  | 900*500*2050 | 件 | 22 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 4.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 107 | 防爆器材柜 |  | 1200*400*1600 | 件 | 4 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 4.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 108 | 活动推柜 |  | 450*400*500 | 件 | 4 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 五金：锁具,锁芯可更换且操作简便，钥匙带折弯功能，具备根据锁号更换钥匙功能。全部应采用三节阻尼滑轨，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 109 | 定制矮柜 |  | 1000*600*1000 | 延米 | 10.9 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 110 | 三层档案推车 |  | 800*360*900 | 件 | 12 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.轴承万向轮。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 111 | 密集柜 |  | 900*550*2400 | 件 | 391 | 1. 材质：所有钢板应采用冷扎钢板，立柱应采用39*50壁厚1.5mm钢板，应采用双压条设计，增加承重能力。门板应采用壁厚1.2mm钢板。)隔板应采用壁厚1.2mm钢板每层承重80kg。以上均为裸板厚。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。侧立板里侧、层板下侧均加加强筋。 2.涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。。 3.轨道座应采用壁厚3mm钢板分段焊接整体组装，轨道与地面应采用M10*55mm膨胀镙栓连接。 4.摇手柄：园盘摇把，手柄可折叠，摇动轻便、手柄摇力不大于12N/标准节。 5.传动轴： 45#钢，精加工，热处理调质。 6.轴承：轴承应采用双排滚珠调心轴承（E级），使传动轴同心转动，保证传动效果。 7.链轮：应采用45#钢，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、齿部经高频淬火HRD60—62。 8.链条：应采用12.7节距滚珠链条。链条破断力≥1800kg。 9.滚轮：应采用HT15—33，铸铁，经加工成型。 10.地轨座：20mm×20mm实心冷轧方钢。 11.密封：列端装有活动范围15mm的由弹簧、固定滑板、滑动槽板、密封垫组成的密封装置。 12.密集柜顶部应采用防尘板密封，节与节，列与列之间应采用密封条密封，满足防火、防尘要求。底部设防潮、防鼠装置。 13.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 112 | 定制通体柜 |  | D600*H2600 | 延米 | 11.4 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台面：应采用人造石台面厚度≥12mm。 |
| 113 | 控制台 |  | 2400*600*750 | 件 | 1 | 1.台面板应采用≥25mm厚ENF级浸渍胶膜纸饰面板。台面前端应采用聚氨酯加模压成型的黑色手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果。桌面颜色可选。 2.主体框架应采用优质冷轧钢板，各框架连接成矩形框架，每个矩形框架能满足200kg的承重要求，每个承重支撑架应有加强筋设计。结构件应采用优质冷轧钢板，冲压折弯成型、主体框架使用不低于2.0mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂。底柜前后门应采用品牌优质一级冷轧钢板，裸板板厚不低于1.0mm，铰链与主框架连接，铰链具备缓冲功能，每模组柜内净空间尺寸不低于1200mmx300mm，设有足够的放置主机的空间，有相应的主机承托底板，底柜下部有大通道的上线通道，同时对各类信息及电源接口有固定装置，台体下部有足够的腿部活动空间，并有防踢设计，底柜有散热功能，保证底柜主机7x24h的工作散热要求。底柜内有专业走线架，要求强弱电可独立扎线，线槽内部设计有各类强弱电面板接口，台体内部设计有竖向上线的专业线槽，方便线缆的维护管理。 3.控制台台面铝合金拉铝材挂槽，铝材应该有贯通式凹槽设计，满足结构强度的同时，可在任意位置固定摇臂支架。 4.每席台面下方设有抽拉式键盘架，键盘架手托应采用软质材料，使操作更加舒适，滑轨应采用自动回位无音隐蔽式三节轨. 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 114 | 正副职文件柜 |  | 900*450*1850 | 件 | 9 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 115 | 正副职更衣柜 |  | 900*450*1850 | 件 | 9 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 116 | 专家床头柜 |  | 400*400*520 | 件 | 6 | 1．主材：应采用天然实木材质。 2. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 117 | 专家文件更衣柜 |  | 1350*500*1850 | 件 | 6 | 1．主材：应采用天然实木材质。 2. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 118 | 木制文件更衣柜 |  | 1350*450*1850 | 件 | 1 | 1．柜体：应采用一级优质天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。 2．基材：应采用ENF级优质刨花板达到国家刨花板握钉力标准。 3. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 4．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 119 | 2门更衣柜 |  | 900*500*1850 | 件 | 35 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，柜内带更衣镜、挂衣杆、衣钩，均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 120 | 4门更衣柜 |  | 900*500*1850 | 件 | 31 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，柜内带更衣镜、挂衣杆、衣钩，均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 121 | 6门更衣柜 |  | 900*500*1850 | 件 | 11 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，柜内带更衣镜、挂衣杆、衣钩，均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 122 | 9门更衣柜 |  | 900*500*1850 | 件 | 29 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。. 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，柜内带更衣镜、挂衣杆、衣钩，均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 123 | 定制满墙矮柜 |  | 1200*300*900 | 件 | 4 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 124 | 定制满高柜1 |  | 1000*450*2800 | 件 | 1 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用标三合一连接件、五金，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台面：应采用人造石台面厚度≥12mm。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 125 | 定制满高柜2 |  | 1750*450*2800 | 件 | 8 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用标三合一连接件、五金，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台面：应采用人造石台面厚度≥12mm。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 126 | 定制满高柜3 |  | 2000*450*2800 | 件 | 1 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用标三合一连接件、五金，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台面：应采用人造石台面厚度≥12mm。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 127 | 储物柜 |  | D600*H1000 | 延米 | 112.6 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 128 | 密码五节柜 |  | 900*400*2050 | 件 | 2 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 4.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 129 | 定制衣柜 |  | 1200*500*1850 | 件 | 4 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，柜内带更衣镜、挂衣杆、衣钩，均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 130 | 鞋柜 |  | 900*400*1850 | 件 | 19 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜均带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 131 | 矮鞋柜 |  | 1000*500*500 | 延米 | 4.25 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.凳面：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 132 | 值班室床头柜 |  | 480*480*760 | 件 | 1 | 1.台面：304不锈钢饰面。 2.应采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，应采用天蓝色面板。 3.配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。 4.配置可折叠隐蔽式毛巾架。 5.柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。 6.承载≥35kg。符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 133 | 仪器矮柜 |  | 400*500*550 | 件 | 32 | 1.饰面：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。锁具钥匙带折弯功能。阻尼门铰，可开合＞8万次。三节阻尼滑轨。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 134 | 采血定制小柜 |  | 400*500*625 | 件 | 10 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 4.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 |
| 135 | 矮柜 |  | 400*500*625 | 件 | 14 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 4.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 136 | 毒麻品柜 |  | 590*460*1650 | 件 | 1 | 材质： 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。 特点：全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。 厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。 专业规范的警示标签显而易见。 装设有防闭火装置的双透气孔。 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀。 四个可调节水平支架，确保柜体稳固。 严格按照规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 符合强制法规要求及公安部行业标准。 符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 137 | 保险柜 |  | 500*450*1000 | 件 | 2 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，柜体厚度2mm，柜门厚度6mm。 2.其它：内部防潮PU内饰，柜体表面喷塑处理，侧面5个、上下各一个1个实心防撬锁栓，电子密码、指纹解锁多重开启方式选择。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 138 | 器械柜 |  | 900*400*1850 | 件 | 3 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3. 结构说明：本柜为整体柜，玻璃门内带有三块可调节隔板共四个空间带有锁具。 4.扣手应采用一次性45度折弯成型斜边扣手，无外漏明装。 5.柜门上配有卡片槽，可放置固定资产编号。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 139 | 储物矮柜2500*600*750 |  | 2500*600*750 | 件 | 10 | 1.柜体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6.台面：应采用人造石台面厚度≥12mm。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 140 | 不锈钢文件柜 |  | 900*400*1850 | 件 | 7 | 该柜为通体玻璃双掩门结构。柜体应全部采用304不锈钢。柜门应采用双层式，门加内封板，内部加有吸音板；柜门边为倾斜设计，门边装有PP防撞胶；柜底装有四个水平脚（ABS+镀锌螺）。裸板板厚≥0.8mm；符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 141 | 档案室推车 |  | 600*400*800 | 件 | 1 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，柜体为薄边结构≥0.8厚钢板。 2. 表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.车轮：万向静音脚刹脚轮，防滑耐磨防静电。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 142 | 三步梯 |  | 三步梯 | 件 | 1 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板≥0.8厚钢板。 2. 表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 143 | 沙发（单人位） |  | 800*800*780（±10 mm） | 件 | 3 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.沙发脚：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 144 | 等候沙发 |  | 605*650*845（±10 mm） | 件 | 8 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.沙发脚：应采用一级优质冷轧钢板，壁厚≥3mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 145 | 餐厅三人沙发 |  | 1900*830*900（±10 mm） | 件 | 6 | 1.面料：应采用阻燃织物饰面，防潮、防污处理。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 146 | 餐厅单人沙发 |  | 900*830*900（±10 mm） | 件 | 2 | 1.面料：应采用阻燃织物饰面，防潮、防污处理。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 147 | 接待沙发 |  | 1080*800*850（±10 mm） | 件 | 26 | 1.面料：应采用阻燃织物饰面，防潮、防污处理。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 148 | 正副职三人沙发 |  | 2000*800*780（±10 mm） | 件 | 9 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.沙发脚：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 149 | 沙发（三人位） |  | 1860*820*710（±10 mm） | 件 | 24 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.沙发脚：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 150 | 培护室沙发(单人位） |  | 810*820*710（±10 mm） | 件 | 2 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.沙发脚：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 151 | 培护室沙发（三人位） |  | 1860*820*710（±10 mm） | 件 | 1 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.沙发脚：应采用钢架壁厚≥2mm；表面应采用静电喷涂粉末喷涂工艺。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 152 | 候诊沙发 |  | 1400*730*820（±10 mm） | 件 | 90 | 1.面料：应采用医用阻燃织物饰面，防潮、防污处理。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 153 | 候诊三人沙发 |  | 820*800*780（±10 mm） | 件 | 3 | 1.面料：应采用医用阻燃织物饰面，防潮、防污处理。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 154 | 候诊单人沙发 |  | 3200*850*800（±10 mm） | 件 | 6 | 1.面料：应采用医用阻燃织物饰面，防潮、防污处理。 2.海绵：海绵应采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形，座垫海绵密度≥ 40 kg/m³，靠背海绵密度≥25 kg/m³。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海绵之间须加耐磨衬布。 3.框架：应采用榫卯结构，内框框架应采用硬杂木实木框架，木材表面光滑，木制构件全部经过烘干处理，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 155 | 陪护折叠沙发 |  | 610*760*930（展开1900）（±10 mm） | 件 | 51 | 1.椅垫：应采用100%纯高密度聚氨酯（PU)座垫，具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保无毒等性能优点。 2.椅架：应采用直径≥38mm壁厚≥2.0mm钢管表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺。 3.椅板：≥15mm实木多层板齿接热压成型，板材承受压力达300KG，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。 4.椅轮：应采用1.5寸单项胶质轴承轮。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 156 | 上下床 |  | 2000*900*1750 | 件 | 93 | 1.框架应采用≥40mm*40mm*1.5mm、≥25mm*50mm*1.5mm方钢钢架，内六角螺丝连接结构。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 2.床板应采用多层板，具有防潮、防腐、防虫等环保性能。含100mm厚棕垫*2件。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 157 | 专家床 |  | 1800*2000 | 件 | 6 | 1．主材：应采用天然实木材质。 2. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4.软包床头、配有200mm弹簧乳胶床垫。 5.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 158 | 学生床 |  | 1000*2000 | 件 | 132 | 1.床体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用标三合一连接件、五金，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6. 软包床头、配有15mm棕+海绵床垫。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 159 | 值班床 |  | 2000*1200*450 | 件 | 6 | 1.床体：应采用ENF级三聚氰胺贴面刨花板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的国家标准。板材厚度≥18mm。 2. 基材：应采用ENF级刨花板；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、 GB 18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家标准。达到国家刨花板握钉力标准。 3．应采用标三合一连接件、五金，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》。 4. 封边：应采用优质同色系ABS封边条，厚度2mm。 5. 胶黏剂：应采用水基型胶粘剂，甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的国家标准。 6. 软包床头、配有200mm弹簧床垫。 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 160 | 诊床 |  | 1900*600*650 | 件 | 44 | 1.面料：应采用超纤皮饰面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2. 基材：椅座应采用阻燃海绵，3D零压力坐垫设计，坐垫表面有独特的曲线结构使用者重量均匀分布。椅座应采用密度≥35kg/m³，回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3.框架：应采用金属钢架，四周边框为50mm*25mm方钢，外挡板应采用壁厚1.4mm钢板，中间加横梁，床架四角应采用倒角处理不应采用直角保证安全性，全部应采用内六角螺丝隐蔽连接，表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺。 4.床垫有头枕位，整体饰面与泡棉完美贴合，没有褶皱。 5.床角位置全部做导圆处理，防止磕碰。 6.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 161 | 餐厅衣帽架1 |  | 1000*350*1720 | 件 | 4 | 1．主材：应采用天然实木材质。 2. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 162 | 餐厅衣帽架2 |  | 450*300*1800 | 件 | 2 | 1．主材：应采用天然实木材质。 2. 油漆：应采用水性涂料；色泽柔和持久。经8次打磨，5次底漆，3次面漆，漆面硬度达到 2H，台面板上下两面油漆均衡涂饰。 3．五金：应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 4.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 163 | 药架 |  | 900*400*1850 | 延米 | 19 | 1. 材质：钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末。应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2. 工艺说明：应采用薄边工艺，侧板上盖连接处做特殊加强，柜体与柜门连接处应采用阻尼铰链。表面应采用200摄氏度高温静电吸附粉末喷漆工艺，漆面光滑均匀，钢件要求有优良的流平性和光泽且无颗粒感，柜体环氧树脂，表面经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂，耐磨耐锈，防静电。颜色持久，浸泡式磷化处理。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 164 | 货架 |  | 1000*500*2000 | 延米 | 447.4 | 1. 材质：层板钢板应采用一级冷轧钢板，裸板板厚≥0.8mm；粉末应采用品牌粉末，应采用五金配件，符合GB/T 46146-2025《家具五金件 铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》国家标准。 2.框架应采用≥50mm*50mm*壁厚1.5mm方钢钢架，内六角螺丝连接结构。组装工艺应采用涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；应采用热固性粉末涂料，经高温炉固化局融，增强产品抗蚀，耐磨能力。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 165 | 实验台 |  | 1000*750*800 | 延米 | 18.8 | 1.台面应采用12.7mm厚知名品牌实芯理化板；可抵抗多种酸，碱，强氧化剂、防水、耐磨、耐高温、耐刻划，包括强酸，强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角，外观手感俱佳，反面开有滴水凹槽起到保护下柜作用。 下柜结构说明： A.以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体应采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，应采用国内知名品牌塑粉，表面磷化、静电喷涂防腐处理。框架应采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板、单门柜、单门单抽柜、双门柜及双门双抽柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板应采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷150KG/㎡。 B.门板及抽屉面板：与柜体同等材质。 2.试剂架： A.立柱:应采用≥1.2mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。 B.层板：底托应采用≥1.2mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板可选用10mm厚单面磨砂玻璃，防腐，易清洁。 C.护栏：试剂架层板双侧设有直径≥12mm不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落 D.电源盒：试剂架立柱两侧设有电源盒，应采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A知名品牌国际制式多功能插座，适用各种仪器插头，自闭式防水防尘。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 166 | 不锈钢操作台 |  | 1000*750*800 | 延米 | 10.7 | 1.柜体全部应采用304不锈钢。内部加有吸音板；柜门边为倾斜设计，门边装有PP防撞胶；柜底装有四个水平脚（ABS+镀锌螺）。裸板板厚≥0.8mm； 2.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。符合医疗环境清洁消毒要求 |
| 167 | 中央操作台（3500*1600） |  | 3500*1600*800 | 件 | 1 | 柜体全部应采用304不锈钢。内部加有吸音板；柜门边为倾斜设计，门边装有PP防撞胶；柜底装有四个水平脚（ABS+镀锌螺）。裸板板厚≥0.8mm； 2.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 168 | 试验室边台 |  | D750 | 延米 | 125 | 1.台面应采用≥12.7mm厚品牌实芯理化板；可抵抗多种酸，碱，强氧化剂、防水、耐磨、耐高温、耐刻划，包括强酸，强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角，外观手感俱佳，反面开有滴水凹槽起到保护下柜作用。 下柜结构说明： A.以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体应采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，应采用国内知名品牌塑粉，表面磷化、静电喷涂防腐处理。框架应采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板、单门柜、单门单抽柜、双门柜及双门双抽柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板应采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷150KG/㎡。 B.门板及抽屉面板：与柜体同等材质。 2.试剂架： A.立柱:应采用≥1.2mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。 B.层板：底托应采用≥1.2mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板可选用10mm厚单面磨砂玻璃，防腐，易清洁。 C.护栏：试剂架层板双侧设有直径≥12mm不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落 D.电源盒：试剂架立柱两侧设有电源盒，应采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A知名品牌国际制式多功能插座，适用各种仪器插头，自闭式防水防尘。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 169 | 试验室中央台 |  | D1500 | 延米 | 39 | 1.台面应采用≥12.7mm厚品牌实芯理化板；可抵抗多种酸，碱，强氧化剂、防水、耐磨、耐高温、耐刻划，包括强酸，强碱。外缘双层贴边加厚双向弧形倒角，外观手感俱佳，反面开有滴水凹槽起到保护下柜作用。 下柜结构说明： A.以钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构。柜体应采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，应采用国内知名品牌塑粉，表面磷化、静电喷涂防腐处理。框架应采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板、单门柜、单门单抽柜、双门柜及双门双抽柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板应采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，可承受载荷150KG/㎡。 B.门板及抽屉面板：与柜体同等材质。 2.试剂架： A.立柱:应采用≥1.2mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。 B.层板：底托应采用≥1.2mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板可选用10mm厚单面磨砂玻璃，防腐，易清洁。 C.护栏：试剂架层板双侧设有直径≥12mm不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落 D.电源盒：试剂架立柱两侧设有电源盒，应采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A知名品牌国际制式多功能插座，适用各种仪器插头，自闭式防水防尘。 3.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 170 | 超净工作台 |  | 1460*620*1850 | 件 | 15 | 1.柜体应采用≥1.0mm冷轧钢板，表面静电喷涂； 2.工作台面材质为优质304#不锈钢，应采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 3.洁净台前视窗应采用≥5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，具有防脱落设计，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停。 4.控制面板应采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 5.过滤效率:过滤器均应采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 6.完善的报警系统； 玻璃门不在安全高度报警：过滤器压力超高报警：过滤器失效更换报警：风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警； 7.符合医疗环境抗菌防霉消杀的要求。 |
| 171 | 带水槽通风柜 |  | 1500*900*2350 | 件 | 4 | 1.主体≥1.2mm优质冷轧钢板，经除油防锈，陶化后喷塑处理，表面环氧树脂静电喷塑，同步皮带传动。双层全钢，自支撑坚固构造，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料，两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、 配件。 2.台面：应采用榕德或陶克陶瓷板台面 ，能长时间耐腐蚀、耐磨损、耐高温、不惧明火、不变色、不变形、有效抑制细菌、 易清洁、遇恶劣环境不会释放有害物质，台面四边有一体碟形阻水边，能有效防止液体外溢. 3.内衬及导流板≥5mm 厚抗倍特板，导流板分为三段式构造，提高排烟功效，导流板通过防腐塑料材质固定座固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能. 4.顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明装置有塑料面板与柜内空间隔开，平均照度不应小于500lx。 5.落地式下柜：304不锈钢拉手，不锈钢门铰链或者隐藏式门铰链。下柜根据使用要求配置安全柜、废液柜等，并可添加排风功能。 6.安全视窗：使用厚度3+3mm的双层夹膜安全玻璃，滑轨应采用专用型材，视窗升降行程不得低于720mm, 开启/关闭轻便灵活，无卡阻。并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入排风柜内，调节门拉手及四周边框使用专用型材经环氧树脂喷涂的金属材料制成。 7.平衡系统使用同步带传动结构，应采用品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀，拉伸强度N/mm≥160，齿体剪切强度N/mm≥50。 8.每个通风柜设4个插座，电源AC220/50HZ; 设防溅盖，同时安装漏电保护装置。 9.调节门放坠落功能：同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，下坠距离≤25MM,防止调节门急速坠落发生意外事故；通风柜视窗上下移动测试，试验次数≥40000次无损坏。 10.排风柜内腔顶部设计有泄压口，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担舱内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 |
| 172 | 工位拆装搬运 |  | 1600*1600*1200 | 件 | 150 | 从原行政楼到业务综合楼拆装搬运，需用车。 |
| 173 | 文件柜拆装搬运 |  | 900*400**1850 | 件 | 240 | 从原行政楼到业务综合楼拆装搬运，需用车。 |
| 174 | 密集柜拆装搬运 |  | 900*550*2400 | 件 | 65 | 从原行政楼到业务综合楼拆装搬运，需用车。 |