技术商务要求

1.技术要求

包1：身高计、体重计、脊柱侧弯测量仪，空盒气压表、便携式微生物空气采样器、细颗粒物采样器、甲醛检测仪、数字风速仪、照度计、声级计、温湿度计

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高计、体重计、脊柱侧弯测量仪 | 身高体重计： ★1.身高测量范围至少包含：40—200cm，测量精度：±0.50cm，测量单位：cm ★2.体重测量范围至少包含：0--200kg，测量精度：±0.1kg，测量单位：kg 3.测量身高方式为：超声波自动测量 4.工作电压: 仪器配有适配器 5．测量结果语音报出，同时数码显示，可与计算机连接 6.具有显示日期、时间、温度功能 7.仪器具有身高微调校准功能和一键恢复出厂设置功能 8.语音提示，音量软键盘调节大小 9.仪器具有可折叠或伸缩功能 脊柱侧弯测量仪： ★测量范围至少包含：0-30° | 套 | 2 | 否 |
| 2 | 空盒气压表 | ★1.测量范围至少包含：800-1060hpa 2.温度范围至少包含：-10~40℃ 3.示度最小分度值：1hpa 4.附温最小分度值：1℃ | 台 | 2 | 否 |
| 3 | ▲便携式微生物空气采样器 | ★1.多孔式采样，≥300个采样孔，单孔孔径：0.6mm ★2.采样速度100L/min，流量精度≤±2.5% 3.培养皿支撑架高度调节，可螺纹式调节培养皿支撑架 4.培养皿支撑架固定方式，磁吸式固定，可拆卸 5.远端采样，可将采样头延长≥0.5米后采样 ★6.采样角度：设备可以在0-180°范围内任意调节采样角度 ★7.可以配用直径90mm规格的平皿 8.可设置采样延迟和采样间隔 9.进气方向和排气方向一致 10.仪器出气口内置HEPA过滤器 11. 有可拆卸充电锂电池 12.系统语言包含中文 ★13.采样时间范围至少包含10s-99h（可设定）；延时时间范围至少包含0-600s；间隔时间范围至少包含0-600s | 台 | 3 | 否 |
| 4 | 细颗粒物采样器 | ★1.流量范围至少包含0～30L/min 2.恒流方式：恒流恒压 3.可对仪器进行流量校准 ★4.具备PM10和PM2.5切割头 ★5.使用标准滤膜50mm ★6.流量误差≤±2% 7.流量重复性≤2% 8.计时误差≤±0.1% 9.负载能力≤15000pa 10.噪声≤60dB 11.LCD 显示屏：提供实时流量、运行时间、标况体积、电池电量信息 12有温度显示和大气压显示 13.采样模式包括但不限于定时采样、定容采样、循环采样 ★14.定时范围至少包含1min～99h59min | 台 | 5 | 否 |
| 5 | 甲醛检测仪 | ★1.检测原理 ：电化学原理 2.采样方式：泵吸式 ★3.量程范围至少包含0-5 mg/m³ ★4.分 辨 率：0.01 mg/m³ 5.单位ppm和mg/m³可转换 6.精确度：±2%FS 7.响应时间：≤15S 8.重复性 ：≤±1% 9.零点漂移：≤±1%FS/年 10.显示语言:中文 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 数字风速仪 | ★1.原理：数显式热电风速计 ★2.风速量程范围至少包含0.05-10.0m/s ★3.基本误差 0.05-5.00m/s：±（4%U+0.1）m/s；5.0-10.0m/s：±（4%U+0.2）m/s （其中U为实测风速） 4.响应时间≤3s 5.最小分辨率 0.01m/s 6.电池供电 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 照度计 | ★1.探头原理：利用光敏半导体元件的物理光电现象制成 2.显示屏：背光液晶显示屏 ★3.量程范围至少包含1-5000LUX，不同量程分档位 4.检测精度：±5% 5.重复性：±3% 6.电池供电 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 声级计 | ★1.原理：利用电容式声电转换器，将声信号转变为电信号 2.测量频率范围至少包含10 Hz～20 kHz； ★3.量程范围至少包含28 ～136 dB（A） ★4.精度：±1.0dB 5.数据存储：具备数据存储功能 6.具备时间计权功能包括但不限于：并行（同时）Fast、Slow、Impulse 7.主要测量指标包括但不限于：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq，t、Lxymax、Lxymin、LxE、Lxpeak、E、Ln、SD、TWA、Lex,8h、LAVG、DOSE、Ld、Ln、Ldn、Linst | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 温湿度计 | ★1.原理：温度为数显式温度计法，湿度为电阻电容法 ★2.温度范围至少包含-30--100℃，分辨率≤0.1℃ ★3.湿度范围至少包含0%-100%RH，分辨率≤0.1%RH 4.温度测量精度±0.5℃，湿度最大允许误差≤±5% 5.响应时间＜15s 6.电池供电 | 台 | 2 | 否 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

2.商务要求

报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

服务要求

（1）提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。保修期过后，终身维护，每次维修验收合格后付款（保修期过后全部款项与本项目预算无关由采购人另行支付）。

（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。

交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河东区华越道6号内采购人指定实验室（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（4）空盒气压表、便携式微生物空气采样器、细颗粒物采样器、甲醛检测仪、数字风速仪、照度计、声级计、温湿度计交货时提供检定或校准证书。

特别要求：

（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%费用，货到现场，安装调试、操作试验演示和现场培训完毕，所有货物运行正常，使用无质量问题，验收合格后且收到合同总额的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的70%费用（特殊情况以合同为准）