天津市中心妇产科医院三院区纺织品租赁洗涤外包服务项目（TGPC-2026-D-0773）需更正内容明细

1、项目需求书第17页第18条洗涤细则（6）：

“布类手术敷料应为非漂白织物，包布除四边外不应有缝线，不能缝补。外观无污渍、焦化、及菲薄通透，灯光下检查无破损或磨损，初次使用前应高温洗涤，脱脂去桨、去色，一用一清洗，敷料包重量不宜超过5KG。

国际医疗机构通用手术敷料材质为平纹梭织长纤聚酯纤维材料（聚酯）以及高防护性能的三层复合材料，该材料具有防水、透气、无絮、抗静电、多次复用等功能，符合医院对洁净手术室环境的需求，能有效保护医护人员，降低医疗机构医源性感染风险。具体功能特性如下：

（1）医疗专用长纤聚酯纤维系列材料，不断絮、不产尘。

（2）超细高密度织物，阻水、阻尘、抗油、抗污、抗化学药剂。

（3）织物表面防泼水、抗菌，静水压性能高，抗微生物穿透。

（4）织物柔软、止滑、透气、透湿穿着舒适。

（5）织物内嵌隐形导电纱线消散静电，降低对医用仪器的射频干扰及避免粉尘吸附。

（6）织物厚实，抗干、湿撕裂及胀破性能高，棉质手感，抗皱，良好悬垂性。

（7）医疗专业织物，质轻、不易染色、易清洗，洗涤费用低。

（8）医疗专业织物能耐受多次高温洗涤及高温高压蒸汽灭菌并保持防护阻菌功能。

（9）标准防护系列材料复用不低于75次，高温高压清洗灭菌后防护功效符合标准要求。

（10）加强防护及高防护系列材料复用不低于100次，高温高压清洗灭菌后防护功效符合标准要求。”

更正为：

“布类手术敷料应为非漂白织物，包布除四边外不应有缝线，不能缝补。外观无污渍、焦化、及菲薄通透，灯光下检查无破损或磨损，初次使用前应高温洗涤，脱脂去桨、去色，一用一清洗。

织物材料应具有防水、透气、无絮、抗静电、多次复用等功能，符合医院对洁净手术室环境的需求，能有效保护医护人员，降低医疗机构医源性感染风险。具体功能特性如下：

（1）织物应不断絮、不产尘。

（2）织物应阻水、阻尘、抗油、抗污、抗化学药剂。

（3）织物表面防泼水、抗菌，静水压性能高，抗微生物穿透。

（4）织物柔软、止滑、透气、透湿穿着舒适。

（5）织物厚实，抗干、湿撕裂及胀破性能高，棉质手感，抗皱，良好悬垂性。

（6）医疗专业织物，质轻、不易染色、易清洗，洗涤费用低。

（7）医疗专业织物能耐受多次高温洗涤及高温高压蒸汽灭菌并保持防护阻菌功能。

2、项目需求书第18页第19条表1：

五件套：

| 品类 | 规格（cm） | 材质 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床笠 | 95*225 | 白色 CVC 50/50 32S 133*76 153克/㎡ | 投标人须提供的纺织品（床笠、被罩、枕套、病号服上、病号服下）须耐洗涤、耐高温、耐灭菌，色泽稳定。 其中提供的床笠需使用松紧带，提供的病号服下裤腰位置不可使用松紧带，须配套裤绳设计。 投标人须提供的婴儿被罩，须纯棉天然无刺激，面料柔软细腻，制作工艺符合婴幼儿使用。 投标人须统一配备专用污品收纳袋，污品袋面料须具备良好耐洗涤、耐灭菌消毒，满足院内污品收纳、转运及循环使用要求。（CVC、TC在全文中均指纺织品棉含量标准） |
| 被罩 | 155*225 | 白色 CVC 50/50 32S 133*76 153克/㎡ |  |
| 枕套 | 50*70*15 | 白色 CVC 50/50 32S 133*76 153克/㎡ |  |
| 病上 | 须含特体 | TC 50/50 32S 130*80 168克/㎡ |  |
| 病下 | 须含特体 | TC 50/50 32S 130*80 168克/㎡ |  |
| 婴儿被罩 | 100*100 | 纯棉 40S 133*72 120克/㎡ |  |
| 污品袋 | 100*70 | 多种颜色 带有导电丝，防静电面料 |  |

更正为：

| 品类 | 规格（cm） | 材质 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床笠 | 95*225 | 白色 CVC 50/50 32S 133*76 153克/㎡ | 投标人须提供的纺织品（床笠、被罩、枕套、病号服上、病号服下）须耐洗涤、耐高温、耐灭菌，色泽稳定。 其中提供的床笠需使用松紧带，本项目个别科室床位不适用床笠，按照实际需求规格大小提供床单，材质与床笠一致 提供的病号服下裤腰位置不可使用松紧带，须配套裤绳设计。 投标人须统一配备专用污品收纳袋，规格100cm*70cm,污品袋面料须具备良好耐洗涤、耐灭菌消毒能力，带有导电丝，防静电，根据污品类型具备多种颜色，满足院内污品收纳、转运及循环使用要求。（CVC、TC在全文中均指纺织品棉含量标准） |
| 被罩 | 155*225 | 白色 CVC 50/50 32S 133*76 153克/㎡ |  |
| 枕套 | 50*70*15 | 白色 CVC 50/50 32S 133*76 153克/㎡ |  |
| 病上 | 须含特体 | TC 50/50 32S 130*80 168克/㎡ |  |
| 病下 | 须含特体 | TC 50/50 32S 130*80 168克/㎡ |  |

3、项目需求书第19页表2：

手术品：

| 绿手术包规格材质要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品类 | 规格（cm） | 材质 | 要求 |
| 开口单 | 400*230 开口40*20 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ | 投标人须提供的绿手术须耐洗涤、耐高温、耐灭菌，固色强。 每台手术包含（开口单1件，包布2件，器械垫2件，中单3件，桌布3件，治疗巾8件，绿手术衣5件）每台手术合计需要24件绿手术品。 |
| 包皮 | 120*120 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 器械垫 | 50*45 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 包单 | 200*150 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 桌布 | 200*160 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 治疗巾 | 100*60 | 绿色，单层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 绿手术衣 | 遮背式袖长90 衣长135 | 绿色，胸口袖子双层 其他单层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |

更正为：

| 绿手术包规格材质要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品类 | 规格（cm） | 材质 | 要求 |
| 开口单 | 400*230 开口40*20 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ | 投标人须提供的绿手术须耐洗涤、耐高温、耐灭菌，固色强。 每台手术包含（开口单1件，包皮6件，器械垫2件，中单3件，桌布3件，治疗巾8件，绿手术衣5件）每台手术合计需要28件绿手术品。 |
| 包皮 | 120*120 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 器械垫 | 50*45 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 中单 | 200*150 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 桌布 | 200*160 | 绿色，双层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 治疗巾 | 100*60 | 绿色，单层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |
| 绿手术衣 | 遮背式袖长90 衣长135 | 绿色，胸口袖子双层 其他单层 TC 30/70 22.5S 120*60 184克/㎡ |  |

4、第26页分项报价表及限价：“绿手术包26件/套”更正为“绿手术包28件/套”。

其他需求不变。