天津中医药大学第二附属医院

自研病案数字化扫描系统硬件采购项目

项目需求书
一、项目背景

本项目为天津中医药大学第二附属医院自研病案数字化扫描系统硬件采购招标，招标工作严格执行政府采购政策，支持节能减排、环境保护以及创新产品。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。
二、项目预算

总预算170000元。
	序号
	货物名称
	计量单位
	数量
	预算金额（元）

	1
	无线扫码枪
	台
	3
	3000

	2
	扫描仪
	台
	4
	50000

	3
	病案扫描专用条码打印机
	台
	2
	4000

	4
	▲台式计算机
	台
	6
	109000

	5
	A4黑白打印机
	台
	1
	4000

	总预算金额（元）
	170000


三、资格要求

1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
（2）财务状况报告等相关材料：
供应商须提供经第三方会计师事务所审计的2024年度财务审计报告或者2025年内银行出具的资信证明（复印件加盖公章）或者具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明加盖公章；

（3）供应商须提供2025年1月至今3个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录（复印件加盖公章）（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况递交相关证明）或提供依法缴纳税收和社会保险承诺书并加盖公章；

（4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
（5）提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
2、本项目不接受联合体投标。

3、本项目不可转包、分包。
4、本项目非专门面向中小企业采购。

四、技术要求

	序号
	标的名称
	采购数量
	单位
	技术要求
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	无线扫码枪
	3
	台
	●1.光源为 617nm LED（瞄准 aimer）、6500K LEDs（照明illumination ） ；
●2.图 像 传 感 器 为 640*480 CMOS ； 
●3.解 析 度 ≥4mil/0.10mm@PCS90% ；
4.
印 刷 比 对 度 最 低 25% 反 射 差 ； 读 取 角 度 倾 斜Pitch±65°、旋转 Roll 0 - 360°、偏斜 Skew ±60°；
5.
提示方式为蜂鸣器、LED 指示灯、震动（无线）；
6.
扫描模式支持按键触发、感应触发；
7.
解码能力涵盖多种一维码和二维码；
8.
支持 USB、2.4G 无线、虚拟串口（选配）接口；
9.
操作温度-20℃~50℃，存储温度-40℃~ 80℃，相对湿度 5%~95%（非凝结状态），环境光抗度 100000Lux Max；
10.
可承受自 1.5 米高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作；
11.
电池容量 1800AHM，充电时间小于 3 小时，待机时间大于 30 天，使用时间大于 10 小时（次/5 秒）。
	否
	否

	2
	扫描仪
	4
	台
	1.
产 品 类 型 为 A3 高 速 彩 色 文 档 扫 描仪；
●2.扫描速度200dpi/300dpi时70ppm/140ipm，600dpi时22ppm/44ipm；
●3.扫描元件为彩色 CIS x 2；光源为白色LED x 4；光学分辨率600dpi，扫描分辨率50- 1200dpi；像素深度输入RGB每色10位，输出RGB每色8 位；
4.
纸张厚度27-413g/㎡，小于A8时127 - 413g/㎡，文档保护页扫描支持厚度小于等于0.3mm （不含文档保护页厚度）；卡片支持厚度塑料卡片小于等于1.24mm（基于ISO7810 ID-1标准的浮雕卡），小于等于1.1mm（基于ISO7810 ID-1 的非浮雕卡）；护照扫描厚度不使用护照保护页时2mm，使用护照保护页时小于等于6mm(含护照保护页厚度)；
5.
扫描尺寸支持A3、长纸、A2；进纸器支持的纸张尺寸最大304.8×5588mm，最小50.8×69mm；进纸器容量A4为120页，A3为60页（80g/㎡）；
6.
重张检测采用超声波和纸张长度检测；具备自动纠偏、自动裁切、图像拼接等多种扫描仪功能；
7.
接口为 USB 3.0；耗电量操作20W，待机11W，睡眠模式1.4W，关机模式0.1W；额定电流1.2A，额定频率范围50-60Hz，输出电压AC220V- AC240V；工作温度5-35°C，湿度15-80%。
	是
	是

	3
	病案扫描专用条码打印机
	2
	台
	●1.打印方式为热敏/热转印；打印宽度 108mm；打印速度150mm/s (203dpi)；热敏头点间距 0.125mm；分辨率 203DPIx203DPI；
●2.字符集包含汉字 GB18030 汉字大字库 24*24 点阵及多种常用单字节字体；
●3.代码页支持多种 EPL 和 ZPL 格式；横向纵向均可有级放大 1 - 8 倍，支持旋转打印（0°， 90°，180°，270°）；图形处理支持 PCX、BMP 等图像数据下载到 SDRAM；
4.
条码支持多种一维码和二维码；
5.
纸张分离方式包括手动撕纸、自动切纸、剥离方式；纸张类型支持卷筒式、折叠式等多种类型；
6.
标配传感器包括黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测，可选配标签剥离检测传感器；仿真斑马、EPSON，支持 ZPL、EPL、ESC/POS、TSPL；
7.
电源参数输入100-240VAC，频率范围50-60 Hz，输出24VDC；3A；存储器SDRAM 8MB，FLASH 8MB；接口标配USB接口（2.0全速），可选配RS-232串口（DB25）、并口Centronics (IEEE - 1284)、以太网口、Wi-Fi接口、蓝牙接口；
8.
外形尺寸 230（宽）×290（深）×176（高）mm，重量大约3kg；工作环境温度5-40℃，湿度20%-95%RH（无凝露），储存环境温度-20- 60℃，湿度≤95%RH（40℃，无凝露）；
9.
符合GB 4943.1-2011安全标准，无线电干扰（EMC）B级；
10.
可选配切刀、剥离器；热敏头寿命150KM（按指定热敏纸使用、印字率 12.5%计算）。
	是
	是

	▲4
	台式计算机
	6
	台
	★1.机械硬盘总容量：≥1TB；
★2.固态硬盘总容量：≥512G；
★3.显卡类型：独立显卡；
★4.独立显卡显存容量：≥8G；
★5.内置光驱：内置光驱，支持刻录；独立光驱；
★6. 是否包含显示器：是，4K显示器≥23.8 英寸显示屏，显示屏分辨率≥3840×2160，显示屏刷新率≥100Hz；供应商应提供显示器品牌型号，并承诺满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）中的显示设备的要求，且显示器具备节能产品认证证书；
★7.独立显卡数量：≥1；
★8.电源功率≥550W ；机箱尺寸容量≥22L ；
★其余参数应满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）中的全部标注“*”规定。
	是
	是

	5
	A4黑白打印机
	1
	台
	1、幅面:A4；
2、颜色:黑白；
●3、打印速度:30ppm；
●4、打印速度其它:A4双面15ipm；
5、内存:256MB；
6、处理器:600MHz；
7、首页打印:5秒；
8、打印分辨率:1200X1200dpi；
9、打印语言:PCL6,GDI；
10、接口:USB2.0；
11、进纸盒容量:250页；
12、手送纸盒:1页；
13、出纸盒容量:120页；
14、双面打印:标配双面。
	是
	是


注：加注“▲”号的产品为核心产品
五、商务要求

1、中标单位应在签订合同之日起10日内供货，并提供所供货物自采购人验收合格之日起一年质保服务，质保期内提供7×24小时技术响应，接到采购人通知后质保人员应于24小时内到达现场维修。质保期外提供原厂价格零配件。
2、服务地点：天津市河北区增产道69号天津中医药大学第二附属医院（特殊情况以合同为准）。
3、付款方式：本项目付款采用一次性结算方式，按采购人要求的数量、时间完成配送，采购人完成验收合格后中标单位提供符合国家税务财务规定、符合采购方要求，且抬头为中标单位名称的正式发票。采购方收到发票之日起30天内一次性支付100%费用。
4、投标人须提供至少三年从事该项工作证明材料（如购销合同、发票等）。
5、提供的所有产品须符合国家规定的期限内三包服务承诺，及包含保修、包换、退换货要求的详细方案。

6、中标供应商在本项目服务周期内必须严格遵守采购人安全生产、院感防控及涉密等方面的规定要求，如出现违反上述内容情况，采购人有权根据具体情况追究责任。

7、提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

8、提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

9、提供现场技术培训。

六、验收标准
1、履约验收主体; 天津中医药大学第二附属医院  

2、履约验收时间：货到现场后7日内完成验收。

3、履约验收方式

 供应商履约完成，甲方按采购合同约定验收条件进行一次性验收。

4、履约验收程序

（1）乙方须按甲方要求提供货物样品并提供产品合格资质和生产厂家授权书。

（2）产品到达交付地点后，由甲方使用科室进行到货验收，清点和检查产品的数量和外观质量。外观质量不合格的，甲方有权拒收。

（3）货物验收过程中如发现产品有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，乙方必须无条件退货、更换，并承担运输费、装卸费、保费等相关费用，因退货或更换造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。 

5、履约验收内容

根据采购合同、招标文件、投标文件等要求技术参数的履约情况进行验收。甲方应加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，甲方应当及时处理，依法追究其违约责任。

6、履约验收验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。甲方有权根据项目需要对货物是否满足技术参数进行验收。必要时，甲方有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 
七、其他要求
1、有关涉及本项目乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本项目不可分割的部分，对乙方具有约束力。效力优先以国家法律法规规定为准。

2、本项目收取履约保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金有效期为合同签订之日起2年。此履约保证金的递交、退还、罚没以合同为准。
3、中标供应商必须严格遵守采购人各项廉洁从业政策规定，与采购人签署廉洁协议与廉洁承诺书等（具体情况以合同为准）。

