项目需求书（货物）

包1

| 序号 | 采购标的 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | ★1. CPU、操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（适用于乡镇以上党政机关）。 ★2. CPU物理核数：≥6核； ★3. CPU主频：≥2.9GHz（基准频率）； ★4. 内存配置容量：≥16GB，支持DDR4及以上，内存读写速率≥3200MT/s； ★5. 存储容量：≥512GB SSD，接口类型支持SATA或M.2； ▲6. 独立显卡（保留项）：显存容量≥2GB，显存位宽≥64bit，支持DirectX 12或等效API，具备至少1个HDMI或DisplayPort输出接口； ★7. 包含显示器：供应商须提供与所投主机品牌匹配或经兼容性测试的显示器型号。显示器须为政府强制采购节能产品，供应商必须提供有效期内的《节能产品认证证书》； ★8实训室环境及布线施工：供应商负责实训室机房内机柜、交换机、路由器的线路规整、布线施工及机房整体环境优化布置工作，相关费用包含在投标总价中。 ★9. 其余未列明的“★”指标，均须满足财库〔2023〕29号文要求。 | 台 | 16 |
| 2 | 智能传感器实验平台 | 一、整体结构要求 产品需采用模块化设计，为底板加传感核心板结构，磁吸合式连接，便于模块更换；核心 PCB 板表面需印制原理框图，关键信号处设置测试环，方便测量观察；实验箱为分层结构，主板配备管理锁，主板下方需预留充足收纳空间，可放置模块及配件，满足教学管理使用需求。标配自动测试传感装置、智能光照测量传感装置、智能测温传感装置、传感器应用扩展板四款传感器核心板。 二、Cortex-M4 核心板要求 2.1主板预留 2 个 2.54mm 间距、双排插孔的 50pin 标准插座，可更换接口兼容的核心板； 2.2处理器采用基于 ARM Cortex-M4 内核的 STM32F407，主频≥168MHz； 2.3片内 Flash≥1MB、SRAM≥196KB，片外 NOR Flash≥2MB、SRAM≥512KB； 2.4配备 1 路 40pin LCD 触摸屏接口、SWD 下载接口、1 路 TTL UART 接口； 2.5设双排插针 50pin 接口，需包含 GPIO、I2C、UART、CAN 等常用接口； 2.6配备独立复位按键。 三、主板部分要求 3.1主板需设计防反接保护电路，保障供电安全； 3.2配备不少于两路 DCDC 电路和三路 LDO 电路，底板、核心板、传感器板实现独立供电，降低相互间干扰； 3.3配备 TF 卡接口，配置存储容量≥32GB 的 TF 卡，支持 TF 卡存储功能； 3.4具备 10M/100M 以太网接口； 3.5至少包含 1 路 RS232、1 路 RS485、1 路 CAN2.0 总线接口； 3.6配备≥4.3 寸 LCD 屏，带电容触摸屏，分辨率≥800*480； 3.7具备RTC 实时时钟电池座，并配套提供电池； 3.8具备无线传感网络接口，可连接接口兼容的 Wi-Fi、ZigBee、BLE 等通信核心板； 3.9至少配备 1 个 4*4 矩阵按键和 1 个四位八段数码管； 3.10包含以下接口资源：USB 转串调试接口、1个 13pin 传感器接口、1路 2*7 扩展 IO 接口、1个可调电压输出接口、1个可控电流输出接口、1个电流测量接口、一组±12V对外供电接口、一组±5V对外供电接口。 四、传感器实验装置要求 4.1传感器实验装置与底板采用磁吸固定方式，支持快速更换； 4.2 自动测速传感装置：需由电机驱动、转速测量、自检三部分组成；PCB板需印制清晰的原理框图，设2*10排线接口，关键信号测试环≥6个；可通过单片机输出PWM信号驱动微型高速直流电机旋转，光电检测将转速信号输出至单片机，经处理计算得出电机转速，同时通过PID实现速度闭环；自检电路可由单片机发出固定频率PWM，经光电检测后由单片机计算，匹配该频率则自检成功，反之失败。 4.3智能光照测量传感装置：由恒流驱动、发光、测光、电流转电压电路组成；采用RGB灯光作为光源，驱动电路为电流控制式，需配备暗室；PCB板需印制清晰的原理框图，设2*10排线接口，关键信号测试环≥15 个；恒流驱动电路可将单片机电压信号转换为稳定电流信号，保证灯光发光稳定；发光部分需采用1颗RGB灯，三种颜色灯光独立驱动，可组合形成多种颜色光；测光部分采用硅光电池，光照时输出电流信号，经运放转换为电压信号供单片机检测；暗室可有效隔绝外界光线，以降低干扰。 4.4智能测温传感器：由加热、散热、保护、温度检测放大输出等部分组成；配备加热和散热装置，具备高温自动保护功能，配套自检电路；PCB板需印制清晰的原理框图，设2*10排线接口，关键信号测试环≥12个；加热采用半导体制冷片，通电后加热速度快；配套散热片和风扇，停止加热后可快速散热，节省实验时间；温度超过设定值时，电路自动进入保护模式并停止加热，防止学生烫伤；测温采用PT100，经测温电桥后放大信号输出，单片机采集电压信号计算得出PT100电阻值，最终通过查表获取温度值。 4.5 传感器应用扩展板：配置接口兼容的13pin传感器模块，包含直流风扇、继电器、蜂鸣器、温湿度、光强测量、触摸、光电感应、火焰、可燃气、人体红外、超声波测距、RGB LED；支持单片机编程采集或控制相关模块。 五、软件要求：软件包含以下实验内容 5.1自动测速传感装置实验：支持编写单片机程序，采集转速信号并以图形方式显示于液晶屏，可通过电容触摸屏交互，实现电机控制和转速调节； 5.2智能光照测量传感装置实验：支持编写单片机程序，采集光照强度信号并以图形方式显示于液晶屏，可通过电容触摸屏交互，实现RGB灯控制和光强调节； 5.3智能测温传感装置实验：支持编写单片机程序，采集温度信号并以图形方式显示于液晶屏，可通过电容触摸屏交互，实现加热片控制和温度调节； 5.4传感器应用扩展板实验：至少包含直流风扇、继电器、蜂鸣器控制等实验，总实验数量≥6个，供应商投标时需提供详细实验清单； 5.5 STM32F407相关实验：至少包含RealView MDK 简介、安装及使用，STM32CUBEMX 简介、安装及使用，跑马灯、声光报警器等实验，总实验数量需≥20 个，供应商投标时需提供详细实验清单。 ★六、 人工智能 智能体 智能传感器实验平台接入AI智能体技术，实现从“被动响应”到“主动共创”的体验升级。 6.1实时解析传感器数据流，AI智能体自动识别异常波动与潜在故障，生成可视化诊断报告，并基于历史数据给出最优的参数调优建议，辅助实验决策。 6.2自然语言指令执行，支持通过自然语言下达复杂任务。AI智能体即可自动编排实验流程、调度硬件模块并返回结果。 自适应学习模式，AI智能体可根据实验者的操作习惯与历史记录，动态推荐适配的实验模板或进阶课题，将平台从单纯的测量工具升级为AI伴学导师。 七、配套资源要求 7.1供应商需免费提供一套物联网虚拟仿真系统软件，软件采用2D与3D相结合模式，可形象展示虚拟器件及运行逻辑；支持在软件平台完成器件认知、硬件工程接线、物联网通信协议教学、物联网应用工程软件开发、3D 场景动态展示、人工智能开发等操作，可支撑人工智能物联网基础理论教学、工程项目开发教学及实验成果展示。 1）软件需提供本地安装包，可安装至PC端并支持离线使用。 ★2）3D场景中布设农业大棚场景，要求具有动态数据流效果，可实现空中数据抓取协议解析；支持不少于两种编程方式，包含但不限于Scratch及Python；要求农业项目Python代码自动生成。供应商投标时需提供该功能演示视频证明。 | 套 | 16 |
| 3 | 物联网 综合实验箱 | ★1、整体结构要求：实验箱采用分层结构设计，主板配备管理锁，主板下方预留充足收纳空间，可放置模块及配件，满足教学管理使用需求。供应商投标时需提供产品图片证明，包括管理锁及收纳空间需要标注。 2.主控核心板要求：主控芯片需为多核心设计，包含2个Cortex-A72核心和4个 Cortex-A53核心；集成ARM Mali-T860MP4 GPU，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0、OpenCL1.2、DirectX11.1；内存≥2GB DDR3，eMMC≥16GB。 3、ARM微处理器底板资源要求 3.1配备 SD 卡接口、1路USB_HOST 2.0输出、1000兆自适应以太网卡、3路串口、MIPI-CSI接口、DVP摄像头接口、音频接口、JTAG 接口、CAN、485、I2C、SPI接口、HDMI接口等； 3.2配备LED灯、按键、蜂鸣器、温度传感器、电位器、红外接收器、加速度传感器、地磁传感器、1.5W 8Ω喇叭等； 3.3板载rtl8723du Wi-Fi/BT 4.2二合一模块，Wi-Fi支持IEEE 802.11b/g/n 标准，BT支持FHSS、GFSK、DPSK、DQPSK； 3.4板载3路USB 3.0接口，其中1路由M.2 接口引出，其余2路引出为USB_HOST 3.0接口； 3.5板载1路 Type-C OTG 接口，需支持USB 3.0协议，具备CC信号检测功能，可根据外部设备自动切换host模式和device模式； 3.6配备高清图像采集传感器模块，采用不低于OV5640摄像头模组，500W像素且需支持自动对焦； 3.7配备7英寸MIPI-DSI显示终端，分辨率1280*800，支持电容式触摸屏；配套提供红外遥控器，可用于Android系统交互； ★3.8板载JTAG仿真器接口，配套提供ARM Cortex-A72仿真器，支持Cortex-A72处理器仿真实验，可满足ARMv8架构学习需求，支持全速运行、单步调试、断点设置、变量及寄存器查看、内存实时数据查看等功能；同时向下兼容Cortex-A8、Cortex-A9、Cortex-A53处理器，至少支持RK3399、S5P6818、Exynos4412等常见芯片，供应商投标时需提供功能截图证明； 3.9板载5G模块，需支持Android系统和Linux系统下的短信、5G上网等功能，模块支持移动、联通、电信运营商，采用标准Mini PCIe封装。 4、13.56MHz RFID模块要求：可扩展相同封装的 NFC、915MHz、2.4G、指纹模块等；板载低功耗MCU，为ARM Cortex-M0核；配备独立USB转串口、1.44 寸 TFT LCD 独立显示屏、2 个按键、1 路蜂鸣器，IO 扩展≥10路、1路LED灯、SWD 下载口、独立复位键；模块对外提供 USB、UART、I2C 等3种访问方式，支持 IOS IEC14443A 协议， 5、125KHz RFID模块要求：可扩展相同封装的NFC、915MHz、2.4G、指纹模块等；板载低功耗MCU，为ARM Cortex-M0核；配备独立USB转串口、1.44寸TFT LCD 独立显示屏、2个按键、1路蜂鸣器，IO 扩展≥10路、1路LED灯、SWD下载口、独立复位键；模块对外提供 USB、UART、I2C 等 3 种访问方式，支持 ISO 11784/11785 协议， 6、无线互联网关要求：配备Cortex-M3核心的无线互联网关，串口≥4 个，可同时接入蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、LoRa 四种不同的无线通信核心板；配有传感器接口，可支持不少于12种接口兼容的传感器模块。 7、无线传感网节点底板要求：配置 12 个无线传感网节点底板，可支持接口兼容的 ZigBee、蓝牙、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT 通信核心板，可支持接口兼容的多种传感器模块；每个节点配备锂电池供电系统且支持充电，具备仿真器调试接口可单独调试；采用亚克力包装，支持移动工作；具备一键还原功能，可插入配套一键还原卡；配备 1.44 寸 TFT 低功耗液晶屏，可显示传感器数据及通信信息。 8、无线通信核心板要求：配置 12 个无线通信核心板，任意一个通信核心板可插接到任意一个无线传感网节点底板上，具体包含：3 个基于 CC2530 方案的 ZigBee 通信核心板、1 个基于 CC2540 方案的蓝牙通信核心板、2 个 ESP8266 低功耗 Wi-Fi 通信核心板、2 个基于 Hi3863 的星闪核心板、3 个基于 sx1278+M0 方案的 LoRa 通信核心板、1 个基于 NB86-G+M0方案的NB-IoT通信核心板。 9、传感器/控制模块要求：配置19个传感器/控制模块，包含温湿度传感器、直流风扇、光照强度传感器、光电传感器、火焰传感器、可燃气传感器、RGB 电灯、蜂鸣器、继电器、触摸、人体红外传感器、超声波测距、烟雾传感器、空气质量传感器、薄膜压力传感器、雨滴传感器、循迹传感器、气压传感器、流速传感器等；所有模块接口兼容，可直接连接任意无线传感网节点底板，也可连接在Cortex-M3无线互联网关板上进行STM32开发实验。 ★10、一键还原卡要求：配置1个一键还原卡，方便教学管理，实现一键还原功能；无线传感网节点底板无论插入哪种通信模块（ZigBee、蓝牙、星闪、Wi-Fi、LoRa、NB-IoT）和传感器模块，均可自动识别，无需PC和仿真器参与，通过底板一键还原按键即可完成还原；即使模块原有程序完全损坏，仍可实现一键还原功能，供应商投标时需提供程序还原截图证明材料。 11、操作系统支持要求：产品需提供Linux内核加BusyBox 文件系统、Android、Ubuntu 等操作系统支持。 12、系统开发支持要求：提供 Linux+Buildroot+Qt 系统支持，配备 Qt 桌面系统并支持用户程序安装功能；用户程序安装无需与桌面系统一起重新编译，仅需将新程序拷贝至根文件系统指定目录即可完成安装。 ★13、配套AI智能体的控制 AI驱动的“大脑”，激活硬件潜能，为实验箱配备AI智能体大脑，将单机硬件升级为认知型物联网节点。 边缘智能决策：AI智能体部署于实验箱本地，可独立完成环境感知与简单决策。 AI辅助代码生成与调试：针对编程实践场景，AI智能体可根据用户意图，自动生成或优化Python/Arduino控制代码，并在烧录前进行语法与逻辑检错，降低入门门槛。 多设备协同调度，AI能够统筹实验箱内的WiFi、蓝牙、ZigBee等多种通信模块，根据任务需求自动建立最优连接链路，实现多传感器、多执行器的高效协同联动。 14、软件要求：软件包含以下实验内容 14.1 ARM 体系结构与接口技术（裸机开发）部分：包含串口输入输出、PWM 呼吸灯、按键中断、I2C 通讯等实验内容，实验数量≥8个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.2 Linux 驱动开发部分：包含 LED 基于寄存器控制、LED 基于 GPIO 子系统控制、LED 呼吸灯、按键驱动等实验内容，实验数量≥7个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.3 Linux 应用开发部分：包含 Linux 系统标准 IO、多进程、守护进程、无名管道通信、有名管道通信、消息队列、多线程编程、TCP 网络协议编程、UDP 网络协议编程、九轴采集、ADC 类传感器数据采集、RS485 总线通讯、CAN 总线通讯、红外遥控等实验内容，实验数量≥18 个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.4 Qt 基础开发部分：包含 Qt 开发环境搭建、信号和槽、信号槽应用之秒表、文件操作、数据库管理、网络编程之 TCP、网络编程之 UDP 等实验内容，实验数量≥7个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.5 Qt 外设应用开发部分：包含 Qt 交叉开发环境搭建、RGB 三色灯控制、屏幕旋转、蜂鸣器控制系统、系统设置工具、按键信号实时采集引用、电压采集系统、温度采集系统等实验内容，实验数量≥12个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.6 Android 应用开发部分：包含界面编程、常用组件、数据存取、图形图像设计、事件处理、多媒体开发等实验内容，实验数量≥40个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.7 Android 底层开发部分：包含 Android 编译、Android LED 点灯、Android 蜂鸣器控制等实验内容，实验数量≥5个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.8 STM32基础开发实验 14.8.1 Cortex-M0部分：包含汇编点灯、LED 点灯、串口收发实验-轮询模式、串口收发实验-中断模式、按键实验-轮询模式、按键实验-中断模式、独立看门狗、定时器中断、PWM呼吸灯、ADC电量采集实验-轮询模式、ADC电量采集实验-DMA模式、五向按键等实验内容，实验数量≥10个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.8.2 Cortex-M3部分：包含风扇控制、蜂鸣器控制、ADC 采集、RGB 控制、超声波测距采集等实验内容，实验数量≥8个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.9 无线传感网实验 14.9.1 ZigBee部分：包含LED灯闪烁、KEY 按键、串口收发、TFT-LCD显示屏、OSAL点LED 灯、OSAL之串口打印、广播、单播、组播、信号质量RSSI、透传、ZigBee风扇控制等实验内容，实验数量≥30个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.9.2 BLE部分：包含BLE的LED灯、BLE的串口传输、BLE的透传、BLE温度采集等实验内容，实验数量≥16 个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.9.3 低功耗 Wi-Fi部分：包含AT指令学习、TCP透传、UDP透传、SmartConfig配网、继电器控制、风扇控制、蜂鸣器控制、光照强度监测等实验内容，实验数量≥15个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.9.4 LoRa部分：包含Ping-Pong、继电器控制、风扇控制、蜂鸣器控制、光照强度监测、火焰传感器数据采集、可燃气体监测、触摸按键状态检测、人体红外检测等实验内容，实验数量≥10 个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.9.5 星闪Hi3863部分：LiteOS内核实验≥11个（含任务调度、定时器、事件、互斥锁、互斥型信号量等）；驱动实验≥17个（含可燃气监测、LED 灯驱动、五向按键、UART 串口、LCD 显示、触摸按键传感器、人体红外传感器等）；WiFi实验≥8个（含WiFi连接网络、WiFi建立网络、WiFi UDP通信、WiFi TCP通信等）；星闪实验≥7 个（含SLE透传之Server端、SLE透传之Client端、SLE多服务端接入、通过SLE控制LED灯等）；蓝牙实验（含BLE透传之Server端、BLE透传之Client端、BLE WiFi配网等）； 14.9.6 NB-IoT部分：包含NB模组AT指令、初次接入OneNET云平台、继电器控制、风扇控制、蜂鸣器控制、光照强度监测等实验内容，实验数量≥15个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.9.7无线传感网络综合项目：包含智能RGB彩灯控制系统、智能路灯控制系统、智能仓储温度调控系统、智能燃气报警系统； 14.10 物联网云平台实验：提供基于百度云、华为云的设备接入实验例程，实验总量≥8个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.11 RFID 模块实验：包含125K读卡、13.56M综合学习系统、饭卡充值消费系统等实验内容，实验数量≥6个，供应商投标时需提供详细实验清单； 14.12 5G AT指令实验：包含PDU短信收发、text短信收发、拨号上网等实验内容，实验数量≥4个，供应商投标时需提供详细实验清单。 | 套 | 16 |

包2

| 序号 | 采购标的 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | ★1.CPU信息配置1颗国产C86架构CPU，CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16，热设计功耗≥80W，内存最高速率≥3200MT/S； ★2.内存配置容量≥16GB ★3.内存类型支持DDR4及以上内存类型 ★4.内存条配置数量（板载内存不涉及）≥1 ★5.主板集成模块集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 ★6.主板支持的CPU和内存情况供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 7.主板内置PCIe插槽数量支持PCIe插槽数量不少于4个。其中至少包括2个PCIex16和1个PCIex8 8.特殊孔位及接口不涉及 ★9.主板其他内置接口供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态 ★10.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥32GB ★11.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥128GB ★12.固态盘数量≥1 ★13.固态存储容量≥512G ★14.机械硬盘数量≥1 ★15.机械硬盘总容量≥1T ★16.机械硬盘转速≥5400rpm 17.机械硬盘接口协议支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 ★18.机械硬盘形态3.5英寸等 19.固态存储接口协议SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 ★20.固态存储形态M.2 21.存储设备扩展盘位≥2 ★22.存储设备其他参数要求 a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔； 23.工作状态环境温度应满足5℃~55℃; 24.其它参数应符合GB/T12628的相关规定 ★25.显卡类型独立显卡 ★26.独立显卡显存类型若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 ★27.独立显卡显存位宽若配置独立显卡，显存位宽≥64位 ★28.独立显卡显存容量若配置独立显卡，显存容量≥2GB 29.独立显卡接口协议产品支持PCIe协议版本≥3.0的独立显卡接口协议 ★30.显示屏屏占比≥88% ★31.显示屏分辨率≥1920x1080 32.显示屏像素密度≥85 像素/英寸 33.显示屏可视角度水平≥170 ° ★34.显示屏尺寸≥23 英寸 ★35.显示屏屏幕比例16:9/3:2/21:9/16:10 等 ★36.显示器外观颜色黑色/白色/银色等商务色系 ★37.显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） ★38.显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB ★39.显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10% 40.传声器数量不涉及 41.扬声器数量不涉及 ★42.鼠标数量≥1个 ★43.键盘数量≥1个 44.摄像头数量不涉及 45.光驱数量≥1个 ★46.键盘按键数目61键/86键/101键/104键等 47.摄像头像素不涉及 48.摄像头分辨率不涉及 49.扬声器功率不涉及 50.扬声器频率范围不涉及 51.扬声器总谐波失真不涉及 52.扬声器最大声压级不涉及 ★53.键盘连接方式有线或无线 ★54.键盘键程2.3mm~4.0mm ★55.键盘按键压力按键压力应在0.54N±0.14N ★56.有线键盘连接线≥1.5米 ★57.键盘颜色黑色/白色/银色等商务色系 58.键盘其他要求键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 ★59.鼠标连接方式有线或无线 ★60.有线鼠标连接线≥1.5米 ★61.鼠标DPI分辨率800~1600 ★62.鼠标颜色黑色/银色/白色等商务色系 ★63.鼠标其他要求其它参数应符合GB/T26245的相关规定 64.内置光驱配置DVD刻录光驱 ★65.有线网卡数量≥1 66.无线网卡及天线数量≥0 67.单无线网卡天线数量≥0 ★68.USB接口数量≥11，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口，后面板至少包括7个USB3.0接口； 69.USB母座接口要求不涉及 ★70.视频接口数量≥2 ★71.音频接口数量≥2 72.存储卡接口数量≥0 ★73.整机外观a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 ★74.状态指示灯在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 ★75.整机结构 a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 ★76.机箱防护要求机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 ★77.整机噪音产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过3.5Bel ★78.整机散热在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; b)可触及面温度小于45℃; c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ ★79.整机能效限定值产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级1级 ★80.机身材质塑料/金属等 ★81.机身颜色一般选用灰色/黑色等商务色系 ★82.机箱尺寸容量机箱体积应不大于14L ★83.CPU物理核数核数或线程数≥8 ★84.CPU主频≥3.0GHz ★85.CPU末级缓存容量≥16MB ★86.CPU支持的内存最高速≥3200MT/s ★87.内存读写速率≥3200MT/s ★88.显示分辨率≥1920x1080 ★89.显卡显示芯片核心频率≥1000MHz ★90.显存等效频率≥3000MT/s ★91.显卡可支持多屏同时显示数量支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080 ★92.显示屏刷新率≥75Hz ★93.显示屏位深≥8 位 ★94.显示屏色域≥99% sRGB ★95.显示屏色准△E ≤ 4 ★96.显示屏响应时间≤8ms ★97.显示屏亮度≥250 尼特 ★98.显示屏亮度一致性≥70% ★99.显示屏对比度≥500：1 ★100.显示屏其他参数其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 ★101.有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 102.支持无线网络通信技术协议不涉及 103.无线网卡频宽不涉及 ★104.内存扩展接口(板载内存不涉及)≥4 105.存储扩展接口(板载存储不涉及)主板提供不少于4个SATA3.0接口，1个M.2接口 ★106.主板USB瞬间过流保护支持瞬间过流保护功能 ★107.主板防静电保护支持防静电保护功能 ★108.I/O接口功能提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 ★119.显卡外接显示接口显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配 110.独立显卡数量≥1 ★111.显示器接口显示器应与显卡外接显示接口匹配 ★112.显示器支架显示器应提供显示器支架 ★113.显示器参数调节 a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 114.摄像头物理隐私保护开关不涉及 115.传声器降噪不涉及 116.键盘背光不涉及 117.光驱功能光驱应支持只读、刻录等类型； 118.最大读取速度CD不低于24×150KB/s； 119.最大读取速度DVD不低于8×358KB/s； 120.最大刻录速度CD不低于24×150KB/s； 121.最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s； 122.兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 123.通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 124.内置控制器固态存储加密固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除 ★125.网络功能 a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 无线网卡频段不涉及 物理开关不涉及 ★126.数据传输不涉及 127.蓝牙协议不涉及 ★128.有线网卡接口类型支持RJ45接口 129.无线网卡标准不涉及 ★130.网络设备拆装不涉及 ★131.音频接口类型支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 ★132.视频接口类型至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 ★133.HDMI、DP、Type-C显示接口要求若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 134.其他接口 a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能； b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 135.存储卡接口类型支持SD、TF等存储卡接口 ★136.源线适配能力电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 ★137.中文信息处理要求符合GB18030的相关规定 ★138.操作系统备份及还原功能支持操作系统备份及还原功能 ★139.固件备份还原能力支持备份及还原固件的功能 ★140.操作系统及驱动升级支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 ★141.固件升级支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 ★142.BIOS支持关闭通讯接口支持BIOS关闭以太网及USB接口功能 ★143.固件查看信息支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 ★144.固件设置启动顺序支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 ★145.固件设置口令支持设置口令、修改口令、验证口令功能 ★146.固件设置网络引导支持网络引导启动和关闭功能 147.指纹识别不涉及 148.人脸识别不涉及 149.静脉识别不涉及 150.NPU/GPU等AI加速模块不涉及 151.视频编解码加速模块不涉及 152.影像处理加速模块不涉及 ★153.固态存储寿命TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） ★154.机械硬盘寿命通电时间≥5万小时 ★155.显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求 ★156.键盘按键寿命≥1000万次 ★157.鼠标按键寿命≥500万次 ★158.键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 ★159.风扇寿命≥4万小时 ★160.电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定 ★161.环境条件要求的气候环境适应性符合GB/T9813.1中规定 ★162.环境条件要求的振动适应性符合GB/T9813.1中规定 ★163.环境条件要求的冲击适应性 符合GB/T9813.1中规定 ★164.环境条件要求的碰撞适应性符合GB/T9813.1中规定 ★165.环境条件要求的运输包装件跌落应性符合GB/T9813.1中规定 ★166.MTBF测试MTBF(m1)≥35万小时 ★167.常用软件兼容应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 ★168.数据库兼容兼容3个及以上厂商的数据库产品 ★169.中间件兼容兼容3个及以上厂商中间件产品 ★170.平台软件兼容兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 ★171.标志、包装、运输和贮存符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 ★172.配置检查工具供应商提供经自检测试工具 ★173.服务响应 a）提供产品3年维保及上门服务（4小时原厂响应要求）； b）提供3年硬盘维修不返还服务 ★174.服务周期支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起） ★175.预装操作系统预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 ★176.培训服务供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 ★177.典型问题解决手册供应商提供典型问题解决说明文档或视频 ★178.厂家升级软件与扩容服务供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 ★179.整机质量服务要求免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 ★180.合格证书要求供应商提供产品合格证 ★181.开箱组装/使用指导要求供应商提供开箱组装/使用指导 ★182.驱动下载服务要求供应商提供驱动光盘或下载方式 ★183.兼容适配软件下载服务要求供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） 跨架构平台应用兼容供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 ★184.产品部件保障保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 ★185.抗干扰性当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 ★186.供应能力证明供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 ★187.关键部件安全要求3CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 ★188.密码算法实现CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 189.USB端口管控支持USB端口管控 安全物理锁支持安全物理锁 ★190.信息安全基本要求 a)应符合GB/T39276的5.2的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 ★191.固件安全启动支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 ★192.限用物质的限量要求符合GB/T26572中规定 | 台 | 8 |
| 2 | 服务器 | ★1.CPU信息配置2颗C86处理器，单颗处理器主频≥2.2GHz，单颗处理器核心数≥32核心，支持双线程技术。投标服务器所配备的CPU(中央处理器)支持可信执行环境(TEE)，支持虚拟机在写入内存数据时自动加密、读取内存数据时自动解密。 ★2.主板支持的CPU和内存情况服务器主板支持C86架构系列处理器；支持DDR4主流内存型号； ★3.主板内存槽数量内存插槽：服务器最大支持≥32个内存插槽，最高速率3200MT/s ★4.主板存储接口支持SAS/SATA等存储接口 ★5.PCIe插槽接口符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 ★6.主板PCIe插槽数量及规格最大支持≥10个PCIe4.0速率插槽 特殊孔位及接口不涉及 板载网络接口不涉及 主板OCP插槽数量支持≥1个OCP插槽 ★7.内存数量≥8 ★8.内存规格≥DDR4 64G ★9.内存通道支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 10.硬盘类型支持 SAS/SATA/NVMe SSD/M.2 SSD 硬盘 ★11.硬磁盘实配容量U.2 NVMe硬盘≥1.92TB SAS硬盘≥1.2TB 12.硬盘接口类型SAS、NVMe U.2 ★13.硬盘实配数量U.2 NVMe硬盘≥2块 14.SAS硬盘≥1块 ★15.硬盘插槽数量及规格最大可支持≥16个2.5英寸SAS/SATA/SSD 硬盘 16.硬盘其他参数要求整机最大可支持20块3.5英寸硬盘，提供彩页或技术白皮书证明材料； 17.RAID卡支持的SSD、SATA 接口数不涉及 18.SAS直通卡SAS接口数量≥8 19.HBA 卡端口数量不涉及 20.★网口速率和数量 21.★网络：≥2个10GE光纤网口（含2个多模模块）；≥2个1GE RJ45接口 22.存储型服务器网口速率和数量不限定 23.独立网卡网口数量≥2个双端口10GE网卡 24.独立网卡接口类型支持QSFP/SFP等 25.板载网卡接口类型支持RJ45 ★26.显示接口≥2个VGA接口 ★27.USB 接口主机标配USB接口≥4个 28.特殊接口及孔位不涉及 29.其他接口≥1个管理网口 30.电源冗余模式电源：配置2个热插拔冗余电源， 支持 1+1冗余； ★31.电源模块数量≥2 ★32.电源功率≥800W 33.电源指示灯配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 ★34.外观和结构 a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 ★35.尺寸(高×宽×深)≤88mm ×450mm×800mm 36.服务器导轨标准滑轨，可安装于标准机柜 37.CPU个数与机柜高度单位(U)比单台服务器配置2颗CPU，与机柜所占高度单位（U）比≥1：1 ★38.环境适应性气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa 39.特殊机型环境适应性不涉及 ★40.机械环境适应性机械环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定 ★41.噪声符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB 42.AI 计算单元不涉及 43.一键式迁移不涉及 ★44.机柜尺寸不涉及 45.机柜管理板不涉及 46.机柜电源规格不涉及 ★47.主板外部接口种类支持USB、显示、管理等接口，如： VGA、USB3.0 、BMC管理端口 48.主板防烧板设计支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 49.扩展功能实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 ★50.网络功能支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 ★51.计算处理支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件 、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 ★52.密码算法实现CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 53.内存校验支持内存校验或内存增强型纠错功能 54.SATA SSD NAND健康状态上报不涉及 55.SATA SSD单die故障隔离不涉及 56.RAID卡RAID级别支持不涉及 57.RAID 卡 BBU 单元不涉及 58.光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）支持外置 USB 光驱 ★59.电源热插拔整机电源模块应具备热插拔功能 ★60.电源过流保护支持过流及短路保护的功能 ★61.散热方式支持风冷或液冷等散热方式 其他功能支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； ★62.BMC 固件基础功能 1)支持 DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能， 并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 63.BMC 固件增强功能 a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）64.WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s ★65.BIOS固件基础功能 a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 ★66.远程控制支持远程关机和重新启动功能 ★67.操作系统及驱动的升级、支持通过网络、闪存盘对操作系统，驱动进行升级。 68.操作系统及驱动的备份还原支持通过第三方软件进行操作系统备份及还原功能 ★69.操作系统功能支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； ★70.中文信息处理符合GB18030的有关规定 71.机柜管理功能所投服务器支持同制造商配套管理软件，支持纯带外/PXE/带内方式裸机部署服务器，实现服务器快速上架。提供功能截图； 72.机柜通信方式不涉及 73.多集群作业管理不涉及 ★74.关键部件安全要求CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 ★75.故障检测支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 76.内存故障智能预测和自愈修复支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 77.硬盘故障智能预测支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 78.PCIe 链路故障智能诊断支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 79.内存故障隔离支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 80.内存 、PCIe 卡的故障精准告警功能支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 81.异常下电关键数据保护支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 82.BMC/BIOS 固件双镜像保护支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 83.CPU 核重启隔离支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 84.内存地址隔离在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 85.内存存储阵列替换在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 86.安全启动支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 87.安全启动支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 88.syslog 双向鉴别不涉及 ★89.弱口令字典检查支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ★90.白名单访问控制 91.支持基于时间、IP或 MAC白名单访问控制 92.双因素鉴别不涉及 ★93.二次鉴别不涉及 94.匿名化用户告警接收邮箱支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱 ★95.密码证书安全加密存储支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ★96.敏感信息安全加密传输支持使用安全的传输加密协议（如 SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 ★97.研发过程安全供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、 开发 、测试 、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档 、开发文档 、测试记录等材料，98.保证各个流程可追溯 99.漏洞管理不涉及 100.网络关键设备服务器要求不涉及 101.增强要求 a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b)支持可信平台控制模块(TPCM)；c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应102.通过国家相关部门的认证和许可 ★103.物理安全安全要求应符合GB4943.1的规定 ★104.限用物质的限量要求限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 ★105.CPU主频单颗 CPU≥2.2Hz ★106.单CPU 核数≥32核 ★107.单CPU 末级缓存容≥64MB 108.单内存模块容量≥64GB ★109.内存速率≥3200MT/s 110.硬盘转速安装的硬磁盘转速不小于10000rpm 111.RAID 卡缓存容量大小不涉及 112.FC HBA 卡性能不涉及 113.独立网卡速率配置独立网卡速率≥10GE光纤接口； 114.板载网卡速率≥1GE RJ45接口 ★115.电源能耗符合 GB/T 9813.3的有关规定 ★116.内存兼容性适配 3 种及以上厂商的内存产品且均不低于产品支持的内存规格 ★117.固态存储兼容性适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 118.FCHBA 卡兼容性FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 119.RAID 卡兼容性RAID卡应适配两种或以上厂商产品 ★120.网卡兼容性网卡应适配两种或以上厂商产品 ★121.功能卡兼容性内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 ★122.外设兼容性兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、 闪存盘、移动硬盘、USB光驱及 KVM 等， 要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 ★123.数据库兼容兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 ★124.中间件兼容兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 ★125平台软件兼容兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 126.虚拟化软件兼容兼容2款及以上虚拟化软件 127.SATASSD 可靠性SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h ★128.整机可靠性m1值（MTBF的不可接受值）不得低于200000h ★129.风扇可靠性风扇寿命应不低于40000h ★130.部件可靠性支持硬盘、 电源 、风扇热插拔(内置风扇除外) ★131.标志、包装、运输和贮存符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 ★132.服务响应 a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 ★133.培训服务供应商可提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 ★134.服务周期 a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 ★135.工具要求供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 136.辅助工具支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 ★137.驱动安装升级指引供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 138.随机附开盖工具随服务器打包提供开机箱工具 139.代码迁移工具不涉及 140.性能分析工具所投服务器支持同制造商配套管理软件，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。提供功能截图。 141.跨架构平台应用兼容不涉及 ★142.管理软件具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 ★143.厂家升级产品软件与扩容服务供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 144.服务保障升级供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务；所投服务器支持同制造商配套管理软件，支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。提供功能截图。 ★145.提供上门服务供应商具备提供上门服务的能力(可收费) 146.业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 147.供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 ★148.抗干扰性当产品部件出现供应风险时，应通知校方并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 ★149.供应能力证明供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 台 | 1 |
| 3 | 物联网工程实施与运维实训设备 | - 整体要求 满足虚实结合的项目案例实训要求，要求平台支持通过物联网真实设备、虚拟仿真设备和物联网平台相结合，构建虚实结合的智慧环境项目案例，实现对环境质量监测和设备智能控制。1.真实设备要求：至少包含物联网网关（1台）、温湿度传感器（1个）、光照度变送器（1个）、二氧化碳变送器（1个）、ZigBee智能节点盒（I/O）（2个）、RS485设备（数字量输入）（1个）、继电器（4个）、风扇（1个）、三色报警灯（1个） 2.虚拟仿真设备要求：至少包含云终端（1个）、PM2.5传感器（1个）、液位传感器（1个）、RS485设备（模拟量输入）（1个）、RS485设备（数字量输入）（1个）、继电器（3个）、警示灯（1个）、水泵（1个）、雾化器（1个） 3.案例实现系统应支持在监控屏幕上实时显示厂房内温湿度值、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度、液位值的实时数据、动态曲线变化。 4.案例实现系统应支持根据策略设计实现厂房温度控制、厂房湿度控制、二氧化碳浓度超标报警、pm2.5浓度超标报警、厂房液位控制、光照强度不足提示。 （二）物联网工程实训工位（1套） 1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； 2.配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展； 3.有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要； 4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线； 5.设计有安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； 6. 配有移动小桌板，便于物联网设备、耗材工具等的摆放； 7.外观尺寸（长*宽*高）：不大于1046mm*583mm*1870mm。 8.面板尺寸（长*高）：不小于580mm*1000mm。 （三）硬件设备 物联网网关（1套） 1.支持Ubuntu 系统； 2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口； 3.支持2.4GHz WiFi连接； 4.具备1个HDMI； 5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11； 6.支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0； 7.支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理； 8.具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密； 9.支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow； 10.支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。 串口控制器（1台） 1.RS-232接口不少于4个，RS-485接口不少于2个， 2.应支持ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP协议； 3.应支持通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置。 8口网络控制设备（1台） 1.接口数量：≥8个10/100M Auto MDI-MDIX RJ45接口； 2.通信标准：至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x协议； 3.数据速率：至少支持10/100M。 二维码扫描枪（1个） 1.工作电压：DC 5V； 2.识读码制：应至少支持PDF 417,QR Code,Data Matrix码制； 3.通讯接口：USB。 UHF桌面发卡器 （1套） 1.工作频率：应支持频率范围920～925MHz，跳频250KHz； 2.支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C； 3.接口模式：USB。 LoRa数据传输单元（3台） 1. 支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输； 2. 工作电压：DC 12V@1A； 3. 通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯； LoRa技术参数： 工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)； 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； 通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）； 通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps； 采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）； WiFi技术参数： 兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 4.输出： 具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； 具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； 具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离） NB-IoT可编程数传控制器（1套） 1.支持通过RS485接口采集设备数据； 2.支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信； 3.支持Modbus、CoAP协议； 4.工作电压：DC 6～28V； 5.至少具备1个RS485接口。 ZigBee智能节点盒（I/O）（3个） 1.主芯片：采用片上系统SOC，Flash≥256K，有USB控制器； 2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位； 3.无线频率：2.4GHz； 4.无线传输协议：ZigBee2007/PRO； 5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米； 6.接受灵敏度：-96DBm。 RS485设备（数字量输入）（1个） 1. 支持7路数字量信号输入： 1) 干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：断开）； 2) 湿接点（逻辑低电平：0～3.5V，逻辑高电平：10～30V）； 3) 支持3KHz计数器和频率输入； 4) 过电压保护：±40VDC； 2. 支持8路数字量信号输出： 1) 集电极开路最大负载不低于40V，3A； 2) 支持5KHz脉冲输出； 3) 支持高至低和低至高延时输出（PWM-OUT功能）； 3. 隔离电压：3000VDC； 4. 1KV浪涌保护电压输入； 5. 4KV EFT和8KV ESD保护。 CAN转以太网数据传输单元（1套） 1.用于实现CAN bus和以太网的互联互通； 2.支持1路以太网接口； 3.支持至少1路CAN接口； 4.支持网络协议：IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4； 5.支持简单透传方式：TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client； 6.在TCP Server模式下至少支持5路TCP连接； 7.CAN发送波特率：6Kbps-1000Kbps区间，大于14个波特率可选； 8.支持通过Web配置参数； 9.工作电流不大于100mA@12v； 10.电源电压：8V～28V，DC。 智能人脸识别摄像机（1台） 1.图像传感器：1/2.7"，CMOS； 2.信噪比：≥52db； 3.支持视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 4.支持视频码率：16Kbps～8Mbps； 5.人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取； 6.支持接口协议：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）； 7.具备至少1个网络接口：RJ45，10/100Mbps。 远程控制器（1个） 1.支持2.4GHz WiFi无线通信； 2.支持RS485通讯接口； 3.支持标准Modbus RTU/TCP协议； 4.至少具备2路模拟量输入； 5.至少具备2路数字量输入； 6.至少具备2路继电器输出。 直流信号隔离变换器（1个） 1.工作电压：DC 24V； 2.支持直流电压输入转成电流信号输出。 三色报警灯（1个） 1.支持红、绿、黄三色LED灯； 2.工作电压：DC 24V。 DC转DC模块（1个） 1.输入信号：DC 0-24V； 2.输出信号：DC 0-5V； 3.工作电压：DC 24V。 接口转换器（2个） 1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准； 2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器。 无线网卡（1个） 1.接口：USB； 2.天线：内置智能天线； 3.遵循标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 4.频率范围：2.4～2.4835GHz。 继电器（7个） 1.触点负载：10A，250V，AC/30V，DC； 2.线圈电压：DC 24V； 3.带发光二极管。 光照度变送器（1个） 1. 测量范围：不小于0～20w lux； 2. 输出方式：RS485输出； 3. 响应时间：≤90s； 4. 供电电压：DC 7～24V。 二氧化碳变送器（1个） 1.测量范围：不小于0～5000ppm； 2. 输出方式：RS485输出； 3.响应时间：≤90s； 4.供电电压：DC 7～24V。 温湿度变送器（1个） 1.直流供电：12V～24V DC； 2.功耗不高于0.5W； 3.输出信号：RS485输出。 红外对射（1对） 1.探测范围不低于12米 2.工作电压：24V 3.继电器输出支持用跳线设置常开和常闭。 人体红外开关（1个） 工作电压：DC 24V； 输出形式：继电器触发； 延时时间：时间可调； 感应距离：不小于5米。 烟雾探测器（1个） 1.报警声音：≥85dB； 2.供电电源：DC9V～DC28V； 微动开关（1个） 1.最大负载电流大于2.5A; 2.最大负载电压大于200V（DC）； 3.动作力：2-3.8N； 4.复动力：1N。 CAN总线双轴倾角传感器（1套） 1.供电电压：9-35V； 2.量程：±90°； 3.输出方式：CAN。 电动推杆（1个） 1.工作电源：DC 24V； 2.工作行程大于45mm； 3.工作速度大于5mm/s； 4.推力大于500N。 RGB灯条（1根） 1.工作电压：DC 24V； 2.工作电流：＜240mA； 3.LED视角大于110度； 4.颜色：RGB 风扇（1个） 1.工作电压：DC 24V； 2.转速：不小于2500RPM； 3.风量：24.42～34.18CFM。 警示灯（1个） 1.电压：DC 24V； 2.电流：0.1A； 3.光源类型：LED 4.材质：PC灯罩 ABS底座 ZigBee仿真器（1个） 1.支持系统：Windows 10/8.1/8/7/XP 2.工作电压：1.2V～3.6V 实训配件包（1套） 1.物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等。 2.耗材包：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。 （三）软件资源 物联网中心网关软件（1套） ▲1.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理；（提供操作演示视频） ▲2.南向支持对接各种支持Canbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理；（提供操作演示视频） 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理； ▲4.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备；（提供操作演示视频） 5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收； ▲6. 实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能；（提供操作演示视频）； 7.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台； ▲8.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理。（提供操作演示视频） | 套 | 8 |
| 4 | AIoT在线工程实训平台功能升级 | 平台需以真实产业项目为载体，融合项目教学法及 AI 赋能，通过将AI大模型智能体融入到教学实验环境，指导学生完成实验步骤、优化代码逻辑，智能推荐项目与学习路径。 （1）人工智能实验环境 1.平台须具备调用知识库与垂类大模型AI对话能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式图文并茂的回复解决学习难点（提供功能演示视频证明）。 2.平台采用开放式架构，集成了 ThingsBoard、EdgeX、Node-RED、HomeAssistant 等众多开源组件。 3.实验大厅需支持内置人工智能实验环境、嵌入式系统仿真、图形化/低代码开发与 2D/3D 虚拟仿真，支持 Jupyter Notebook / 图形化编程 / VSCode 开发算法与应用。 ▲4.平台支持工程虚拟仿真、3D应用设计器、行业云、2D应用设计器、VSCode、人工智能平台-jupyter、图形化编程等常见的物联网、人工智能、大数据组件的部署应用。（提供功能演示视频证明） ▲5.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误。（提供功能演示视频证明） ▲6.支持虚拟仿真实训环境进行智能问答，并能对当前仿真工程的接线、设备选型进行工程排错，给出正确的操作说明。（提供功能演示视频证明） ▲7.仿真实训系统支持实训项目仿真数据与云平台信息交互，在云平台上显示采集的数据，控制仿真执行器。（提供功能演示视频证明） （2）支持考试 1.系统应支持在同一考试时间段内同时组织多场考试，不同考试场次可关联不同试卷。 2.考试场次基础设置应支持对考试时间、考试时长、限考次数、及格分数等参数进行配置。 3.考试场次阅卷设置应支持批阅类型、审阅配置、阅卷方式及阅卷人员等相关参数设置。 4.试题管理应支持通过单题新增、批量导入及模板导入等多种方式进行试题录入与管理。 5.题库管理应支持试题列表查看，并提供题库数据分析功能，包括题型分析、难度分析等，分析结果应支持通过饼图、柱状图、条形图等多种图表形式展示，同时支持题型与难度分析的列表化展示。 6.系统应支持试卷新增与管理，试卷类型应包括理论试卷与实操试卷；理论试卷组卷方式应支持固定组卷与随机组卷。 7.试卷组卷应支持配置多个大题，并支持按照题库、题型、试题难度、知识点等条件进行试题筛选，同时支持通过试题内容模糊搜索方式进行选题。 8.系统应支持对客观题及实操题进行自动评分，并支持教师在线查看考试结果及进行试卷批阅。 9.考试结果管理应支持按整体成绩导出或按考试场次导出成绩数据。 ▲10.支持考试防作弊机制，包括考试禁止屏幕切换，截图，复制/粘贴等操作，同时支持时间控制、考试次数限制、考试状态监控等功能（提供功能演示视频证明）。 （3）支持嵌入式仿真 1.支持嵌入式仿真实验环境，提供了即插即用的构建模块，用于创建自定义虚拟硬件配置，组装虚拟SoCs系统级芯片，实现对STM32芯片的仿真； 2.支持GPIO、I2C、SPI通讯等通信总线和接口，不必修改硬编码支持构建所需的硬件平台；支持嵌入式仿真实验环境的固件可以同步在真实硬件调试运行，一次调试多处运行；仿真模块包含：主控芯片、传感器、显示器、总线接口、调试助手、按键输入、VCC/GND。 具体清单至少包含以下的内容： 主控芯片：STM32F407 、STM32F103 传感器：人体红外传感器、光敏传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、火焰传感器、三轴传感器、大气压强传感器、蜂鸣器传感器、称重传感器、湿度传感器、光照度传感器、RTC、压电传感器、红外反射传感器、红外对射传感器 显示器：OLED显示器、数码管、LED、呼吸灯、流水灯 总线接口：CAN总线接口、RS485总线接口、 调试助手：串口调试助手 按键输入：矩阵键盘、按键开关、按钮VCC/GND：VCC、GND （4）《物联网嵌入式技术（仿真）》课程资源 至少可支撑48课时，课程案例至少包含包含以下的内容： 1.含嵌入式硬件仿真功能，实现对STM32芯片的仿真，支持GPIO、I2C、SPI通讯等通信总线和接口，快速构建所需的硬件平台。 2.仿真实训系统具备存档（导出）与读档（导入）功能，方便随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训； 3.真工作台支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学； 4.仿真工作台支持导入elf、axf、bin格式的固件。 5.提供至少7 个项目仿真工程、代码固件，具体项目包括：花样流水灯控制、带夜视效果的电子门铃、电子秒表、智能冰箱、智能电子秤、多功能电子时钟、智能家居防盗系统。 （5）《物联网设备安装与维护-虚拟仿真课程》资源 至少可支撑32 课时，≥13 个 PPT，配套实训指导书作为案例资源支持教学实践。 课程内容至少包含： 1.涵盖行业云平台、BI数据可视化、3D数字孪生场景、2D虚拟仿真及智能家居APP五大模块，全面覆盖智慧家居开发的关键技术领域。 2.设备与场景支持，包括智能家居常见设备（如传感器、影音娱乐设备）的2D仿真模型，以及家居设备和传感器的3D数字孪生场景模型（如烟雾传感器、空调、扫地机器人等）。 3.数据与应用功能，通过BI数据可视化组件展示设备状态（如报警灯、门磁灯等），并提供智能家居APP功能（如设备管理、智能场景控制等）的实操体验。 4.全流程实践培养，结合行业云平台，从项目方案设计到工程实施、设备调试、系统配置及故障排查，全面提升学生在典型行业项目中的产品认知、场景理解和建设技能。 | 套 | 1 |