项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第二批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为学科实验室等。

二、项目预算

第一包：906800元；

第二包：772000元；

第三包：480000元；

三、资格要求

（一）1.投标人须提供法定代表人授权书。

2.投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、技术要求

第一包：物理实验室设备

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理电学实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计。外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，整体安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、台面：采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上下支座壁厚不小于2.5mm，立柱采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚不小于1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480×320×154mm，正面设半圆形挂凳口。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸20×70mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸42×25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸45×93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 张 | 26 | 否 | 是 |
| 3 | 功能柱 | 1、尺寸：345（长）×220（宽）×745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 | 台 | 26 | 否 | 是 |
| 4 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能。 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 学生安全电源 | 1、学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。 2、采用数字化键盘轻触操作控制、数码显示交直流电压。 3、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A（0.1V倍率）。 5、具备自动过载保护功能，电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 6、学生电源与台面成110°角，外壳为铝木框架，两侧采用塑料堵头套牢，整体连接紧凑。 | 台 | 26 | 否 | 否 |
| 6 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 7 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 8 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 安装调试 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 3、确保所供货设备能正常投入使用。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理热学实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 教师大号三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2、出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计。 3、整体高度：台面总安装高度：660mm（±5mm）；底座至下侧弯管中心高度：190mm（±5mm）；底座至高弯出水口垂直高度：420mm（±5mm）；顶部高弯鹅颈出水口；鹅颈水平向前伸出跨度：200mm（±5mm）；鹅颈出水口垂直段长度：170mm（±5mm）；低位侧嘴水平向外最大伸出长度：235mm（±5mm）。 | 付 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径≥490×390×290mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计。外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，整体合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、台面：采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上下支座壁厚不小于2.5mm，立柱采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚不小于1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480×320×154mm，正面设半圆形挂凳口。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸20×70mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸42×25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸45×93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 张 | 26 | 否 | 是 |
| 6 | 功能柱 | 1、尺寸：345（长）×220（宽）×745mm（高）（±5mm）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 | 台 | 26 | 否 | 是 |
| 7 | 塑料水槽柜 | 1、尺寸：600（长）×450（宽）×835mm/1155（高）±5MM。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、柜体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、柜门：柜门与柜体不用铰链连接，采用内嵌式组装，确保柜门合上后不松动。 6、柜体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 | 台 | 13 | 否 | 是 |
| 8 | 双联折叠龙头 | 1、尺寸：安装底座总长：不小于80mm；底座固定位长度：不小于44.5mm；弯折段水平伸出距离：120mm（±5mm）；垂直尺寸：出水口距基准安装面高度：200mm（±5mm）；设备整体最大总高度：255mm（±5mm）。 2、双出水管左右对称布局水平间距：两竖管中心间距：180mm，整机底座总宽度：210mm。 3、双联鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 付 | 13 | 否 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能。 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、学生安全电源设置在学生桌书包斗之间，每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，10A，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 | 个 | 26 | 否 | 是 |
| 11 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 13 | 供排水系统（地上部分） | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 5、教室进水总开关配截止阀1个。 6、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 电气布线(地面以上部分) | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用2.5㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 调试安装 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 3、确保所供货设备能正常投入使用。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理吊装实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 基础实验室模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计。外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，整体合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、台面：采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上下支座壁厚不小于2.5mm，立柱采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚不小于1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480×320×154mm，正面设半圆形挂凳口。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸20×70mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸42×25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸45×93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 张 | 26 | 否 | 是 |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 1、尺寸：W415×D140×H680mm±10mm，机柜采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、内置不低于10寸彩色液晶触摸屏，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制模块1套，急停控制系统1套；启动开关一个，工作指示灯系统1套。提供配套软件，功能如下： 2.1、主页：用户登入后进入主页模式。主页内显示当前温度，湿度，时间。可以进行时间设置，用户管理。 2.2、升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停来进行升降操作。升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当电源模块在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 2.3、高压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以分别控制学生，老师端。高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护。 2.4、低压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压电源具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 2.5、照明：对电源模块系统内照明模块可以进行分组选择选择，全选，单选等操作分组控制。 2.6、信息：状态显示界面，可实时了解教室内每个设备工作状态，在线设备台数，以不同色块来显示正常运行异常工作状态，可以实时记录异常状态日志。 3、控制板：采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 4、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 5、智能控制箱技术性能需满足以下要求： 5.1、静电放电抗扰度：接触放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV，试验结果符合要求；空气放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV、±8kV，试验结果符合要求。 5.2、工频磁场抗扰度：外壳端口，稳定持续磁场，供电频率50Hz，磁场强度1A/m，试验结果符合要求。 5.3、安全防护的强度：恒定力试验，外壳，30N，5s，未损坏无危险，试验结果符合要求；跌落试验：外壳，350mm，未损坏，无危险，试验结果符合要求。 5.4、爬电距离：火-零，爬电距离测量值（mm）≥5.7；引脚之间，爬电距离测量值（mm）≥3.1；初级-次级，爬电距离测量值（mm）≥6.6。 5.5、电气间隙：火-零，电气间隙测量值（mm）≥2.8；引脚之间，电气间隙测量值（mm）≥3.0；初级-次级，电气间隙测量值（mm）≥6.5。 5.6、抗电强度试验：火-地，DC，2500，不击穿；初级-次级，DC，4000，不击穿。 5.7、热灼伤：金属外壳，最高温度≤36.6°C；塑料外壳，最高温度≤38.4°C。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 集成控制舱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制舱 | 1、尺寸：200×450×500mm。 2、采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。 3、表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 4、内置直流24V低压减速电机。 5、功能：带动卷线盘实现升降电源上下运动，卷线盘模块采用与外壳无刚性连接结构。 | 套 | 13 | 否 | 否 |
| 2 | 升降电源 | 1、外壳直径200*H160mm，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 2、低压模块： （1）教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，避免学生的误操作，可分组或独立控制。 （2）学生电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，圆形2寸液晶显示电源学生交直流电压。 （3）学生交流电源通过按键调整交流电源输出，AC 1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 （4）学生直流电源通过按键调整直流电源输出，DC 1.5V~30V，分辨率0.2V，显示设定值，具有过载保护智能检测功能。 （5）液晶屏外圈设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯屏幕背景整个变成红色模式。 3、高压电源模块：4组220V国标多功能安全插座，带漏电保护功能，高压输出有状态显示灯。 4、USB充电模块：2组 （1）输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）。 （2）支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护。支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 5、网络模块：2组，内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 伸缩线束 | 1、绳子伸缩范围：440-2500mm。 2、含高低压，通讯，网络线缆，采用活接式连接。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 4 | 观察辅助设备 | 1、直径300mm。 2、采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用1.0mm厚pc光扩散板，高透光率。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能供电控制线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、照明系统调试； 6、基础设备安装调试。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理创新实验室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 基础实验室模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 实验桌 | 1、尺寸：≥3000（长）×1500（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 4 | 否 | 是 |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 1、尺寸：W415×D140×H680mm±10mm，机柜采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、内置不低于10寸彩色液晶触摸屏，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制模块1套，急停控制系统1套；启动开关一个，工作指示灯系统1套。提供配套软件，功能如下： 2.1、主页：用户登入后进入主页模式。主页内显示当前温度，湿度，时间。可以进行时间设置，用户管理。 2.2、升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停来进行升降操作。升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当电源模块在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 2.3、高压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以分别控制学生，老师端。高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护。 2.4、低压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压电源具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 2.5、照明：对电源模块系统内照明模块可以进行分组选择选择，全选，单选等操作分组控制。 2.6、信息：状态显示界面，可实时了解教室内每个设备工作状态，在线设备台数，以不同色块来显示正常运行异常工作状态，可以实时记录异常状态日志。 3、控制板：采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 4、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 5、智能控制箱技术性能需满足以下要求： 5.1、静电放电抗扰度：接触放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV，试验结果符合要求；空气放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV、±8kV，试验结果符合要求。 5.2、工频磁场抗扰度：外壳端口，稳定持续磁场，供电频率50Hz，磁场强度1A/m，试验结果符合要求。 5.3、安全防护的强度：恒定力试验，外壳，30N，5s，未损坏无危险，试验结果符合要求；跌落试验：外壳，350mm，未损坏，无危险，试验结果符合要求。 5.4、爬电距离：火-零，爬电距离测量值（mm）≥5.7；引脚之间，爬电距离测量值（mm）≥3.1；初级-次级，爬电距离测量值（mm）≥6.6。 5.5、电气间隙：火-零，电气间隙测量值（mm）≥2.8；引脚之间，电气间隙测量值（mm）≥3.0；初级-次级，电气间隙测量值（mm）≥6.5。 5.6、抗电强度试验：火-地，DC，2500，不击穿；初级-次级，DC，4000，不击穿。 5.7、热灼伤：金属外壳，最高温度≤36.6°C；塑料外壳，最高温度≤38.4°C。 针对以上智能控制箱技术性能，提供第三方权威检测机构出具的有CMA或CNAS标志检测报告复印件，并加盖制造商鲜章。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 集成控制舱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制舱 | 1、尺寸：200×450×500mm。 2、采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。 3、表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 4、内置直流24V低压减速电机。 5、功能：带动卷线盘实现升降电源上下运动，卷线盘模块采用与外壳无刚性连接结构。 | 套 | 13 | 否 | 否 |
| 2 | 升降电源 | 1、外壳直径200*H160mm，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 2、低压模块： （1）教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，避免学生的误操作，可分组或独立控制。 （2）学生电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，圆形2寸液晶显示电源学生交直流电压。 （3）学生交流电源通过按键调整交流电源输出，AC 1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 （4）学生直流电源通过按键调整直流电源输出，DC 1.5V~30V，分辨率0.2V，显示设定值，具有过载保护智能检测功能。 （5）液晶屏外圈设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯屏幕背景整个变成红色模式。 3、高压电源模块：4组220V国标多功能安全插座，带漏电保护功能，高压输出有状态显示灯。 4、USB充电模块：2组 （1）输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）。 （2）支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护。支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 5、网络模块：2组，内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 伸缩线束 | 1、绳子伸缩范围：440-2500mm。 2、含高低压，通讯，网络线缆，采用活接式连接。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 4 | 观察辅助设备 | 1、直径300mm。 2、采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用1.0mm厚pc光扩散板，高透光率。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能供电控制线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、照明系统调试； 6、基础设备安装调试。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理创新实验室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 实验桌 | 1、尺寸：≥3000（长）×1500（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 4 | 否 | 是 |
| 3 | 边台 | 1、尺寸：≥4600（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）根据现场尺寸可微调。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 4 | 三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2、出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计。 3、整体高度：台面总安装高度：660mm（±5mm）；底座至下侧弯管中心高度：190mm（±5mm）；底座至高弯出水口垂直高度：420mm（±5mm）；顶部高弯鹅颈出水口；鹅颈水平向前伸出跨度：200mm（±5mm）；鹅颈出水口垂直段长度：170mm（±5mm）；低位侧嘴水平向外最大伸出长度：235mm（±5mm）。 | 付 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径490×390×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 斜面插座 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 7 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 斜面插座 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 个 | 16 | 否 | 否 |
| 9 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 10 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 11 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 安装调试 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 3、确保所供货设备能正常投入使用。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理准备间1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 电源 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 3 | 塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 5 | 否 | 是 |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 2 | 否 | 是 |
| 5 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理准备间2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 电源 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 3 | 塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 5 | 否 | 是 |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化。 | 张 | 2 | 否 | 是 |
| 5 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理准备间3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2、出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计。 3、整体高度：台面总安装高度：660mm（±5mm）；底座至下侧弯管中心高度：190mm（±5mm）；底座至高弯出水口垂直高度：420mm（±5mm）；顶部高弯鹅颈出水口；鹅颈水平向前伸出跨度：200mm（±5mm）；鹅颈出水口垂直段长度：170mm（±5mm）；低位侧嘴水平向外最大伸出长度：235mm（±5mm）。 | 付 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径490×390×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 试剂架 | 1、尺寸：1500×200×550mm，单层。 2、立柱采用80mm×42mm×1mm 铝合金专用型材，挡条采用40mm×15mm×1mm 的铝合金专用型材。 3、支撑件采用1mm 厚的上海宝钢产的镀锌钢板冲压成型。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂高温固化。 4、固定件采用4mm厚的专用合金件，充分保证试剂架安装后的稳定性。4、电源插座采用10A多功能透明防溅。试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝，层板采用8-12mm浮法玻璃。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 3 | 否 | 是 |
| 7 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 2 | 否 | 是 |
| 8 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理仪器室1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 57 | 否 | 是 |
| 2 | 加宽仪器柜 | 1、规格：1300×500×2000mm（±5mm） 2、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，单层钢板双面都喷涂处理。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、隔板：采用不低于1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 5 | 否 | 是 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理仪器室2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 57 | 否 | 是 |
| 2 | 加宽仪器柜 | 1、规格：1300×500×2000mm（±5mm） 2、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，单层钢板双面都喷涂处理。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、隔板：采用不低于1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 5 | 否 | 是 |

第二包   化学实验室

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、规格：1220mm×600mm×780mm（±5mm） 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 3、主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 7 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格500*600*295mm（±5mm）。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 8 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关不低于50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 否 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2、教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 。 3、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 4、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 。 5、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 。 6、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 。 7、学生低压交流电源可通过数字键盘直接选取1～30V电压，分组输送至学生桌电源，最小调节单元为1V 。 8、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面。 2、低压交流电源0～30V,1V步进，额定电流2A 。 3、低压直流为1.25～30V,额定电流1.5A 。 4、220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 11 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3。 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 13 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 14 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；输入输出接口丰富；高性能专用控制芯片；无噪声。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |
| 18 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 2 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、规格：≥1220mm×600mm×780mm。 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm。 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 7 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格500*600*295mm（±5mm） 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 8 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 否 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2、教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 。 3、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 。 4、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）。 5、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 。 6、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 。 7、学生低压交流电源可通过数字键盘直接选取1～30V电压，分组输送至学生桌电源，最小调节单元为1V 。 8、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面。 2、低压交流电源0～30V,1V步进，额定电流2A 。 3、低压直流为1.25～30V,额定电流1.5A 。 4、220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 11 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3； 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 13 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 14 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；输入输出接口丰富；高性能专用控制芯片；无噪声。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 18 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 19 | 边台 | 1、尺寸：≥2500×600×850mm（±5mm）。 2、结构：设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。产品需通过国家知名检测机构检测。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、电源：220V/10A五孔插座2套。 | 组 | 1 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室3项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | 中央台 | 1、尺寸：9000（长）×1500（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 6、拉手：采用C型不锈钢拉手。 7、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 2 | 否 | 是 |
| 6 | 试剂架 | 钢玻试剂架，规格9000×400×500mm（±5mm） | 米 | 18 | 否 | 否 |
| 7 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 16 | 否 | 否 |
| 8 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 16 | 否 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2、教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 。 3、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 。 4、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 。 5、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 。 6、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 。 7、学生低压交流电源可通过数字键盘直接选取1～30V电压，分组输送至学生桌电源，最小调节单元为1V 。 8、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 电源 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 11 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3； 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 13 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 14 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；内置PID；输入输出接口丰富；高性能DSP专用控制芯片；无噪声运行。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 18 | 边台 | 1、尺寸：2400×600×850mm（±5mm）。 2、结构：设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。产品需通过国家知名检测机构检测。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、电源：220V/10A五孔插座2套。 | 组 | 1 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室3项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 边台 | 1、尺寸：2350×600×850mm（±5mm）。 2、结构：设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、电源：220V/10A五孔插座2套。 | 组 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 3 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 5 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 通风柜 | 1、规格：1500×850×2350mm（±5mm）。 2、柜体：采用≥1.0厚优质冷轧钢板折弯成型，表面喷涂EPOXY粉末固化，耐酸碱腐蚀。柜体 正面与侧面板均可拆卸。 3、内胆：整体采用5mm厚抗倍特板，导流板为三段式，顺利导出不同比重气体。 4、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。传动系统：齿形皮带及转动齿轮组成。 5、台面：采用≥12.7mm厚黑色理化板台面耐强酸，耐强碱，耐高温，带实验杯槽及单联水龙头。 6、控制面板：采用LED智能液晶显示屏，触摸式风机控制系统，调节风量。 7、日光灯：20W日光灯2个安装于顶板上。 8、铰链：不锈钢合页。拉手: 304不锈钢拉手。 9、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 4 | 通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 5 | 电源 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 实验水槽 | 1.规格：430×320×190mm（±5mm）。 2.PP水槽，方型。 3.防堵，防臭。 4.排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 三联实验水嘴 | 1.结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2.尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4.陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5.开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6.水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-2009标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 通风柜 | 1、规格：1500×850×2350mm（±5mm）。 2、柜体：采用≥1.0厚优质冷轧钢板折弯成型，表面喷涂EPOXY粉末固化，耐酸碱腐蚀。柜体 正面与侧面板均可拆卸。 3、内胆：整体采用5mm厚抗倍特板，导流板为三段式，顺利导出不同比重气体。 4、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。传动系统：齿形皮带及转动齿轮组成。 5、台面：采用12.7mm厚黑色理化板台面耐强酸，耐强碱，耐高温，带实验杯槽及单联水龙头。 6、控制面板：采用LED智能液晶显示屏，触摸式风机控制系统，调节风量。 7、日光灯：20W日光灯2个安装于顶板上。 8、铰链：不锈钢合页。拉手: 304不锈钢拉手。 9、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 4 | 通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 4 | 否 | 是 |
| 5 | 插座 | 86型多功能5孔插座带防水盖，220V/10A。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 实验水槽 | 1、PP水槽，方型。 2、防堵，防臭。 3、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 三联实验水嘴 | 1、铜质聚碳酸酯三联水嘴。 2、采用陶瓷芯片水阀。 3、高压鹅颈。 4、牢固耐用，防强酸碱。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-2009标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 通风柜 | 1、规格：1500×850×2350mm（±5mm）。 2、柜体：采用≥1.0厚优质冷轧钢板折弯成型，表面喷涂EPOXY粉末固化，耐酸碱腐蚀。柜体 正面与侧面板均可拆卸。 3、内胆：整体采用5mm厚抗倍特板，导流板为三段式，顺利导出不同比重气体。 4、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。传动系统：齿形皮带及转动齿轮组成。 5、台面：采用12.7mm厚黑色理化板台面耐强酸，耐强碱，耐高温，带实验杯槽及单联水龙头。 6、控制面板：采用LED智能液晶显示屏，触摸式风机控制系统，调节风量。 7、日光灯：20W日光灯2个安装于顶板上。 8、铰链：不锈钢合页。拉手: 304不锈钢拉手。 9、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格≥1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 4 | 通风药品柜 | 1、规格≥1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 插座 | 86型多功能5孔插座带防水盖，220V/10A。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 实验水槽 | 1、PP水槽，方型。 2、防堵，防臭。 3、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 三联实验水嘴 | 1、铜质聚碳酸酯三联水嘴。 2、采用陶瓷芯片水阀。 3、高压鹅颈。 4、牢固耐用，防强酸碱。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学仪器室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2000（长）×1200（宽）×780mm（高）（±5mm）。下柜不带抽屉，只带门。 2、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 5、拉手：采用C型不锈钢拉手。 6、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。顶部带通风孔。 | 台 | 16 | 否 | 是 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学仪器室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 边台 | 1、尺寸：6000×600×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-2009标准。带2个五孔插座。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 组 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 插座 | 86型多功能5孔插座带防水盖，220V/10A。 | 个 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 仪器柜 | 1、规格1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 17 | 否 | 是 |
| 4 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格≥1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 36 | 否 | 是 |

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品柜 | 1、尺寸：900mm×500mm×2000mm（±5mm）。双门结构。 2、外壳采用不小于1.2mm厚的冷轧钢板，柜体底座采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。 3、柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。 4、柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量。柜体底板中部有漏液孔。 5、柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个。方便试剂瓶的挪转。 6、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。 7、柜体中部有三个一次成型三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重≥50KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。 8、柜体顶部有直径不小于100mm的出风口，内置轴流风机；柜体填充具有保温隔热作用的材料，柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封条；双锁配置，其中一把为数显密码锁。采用内门臼结构；柜门相对柜壁凹进10mm，可保护柜门及数显密码锁。顶部设置120mm高度的独立腔体，可从上部打开，便于维修。 9、双人双锁管理。其中一把为机械锁，锁头上下两点联动；另一把为电子密码锁，带手机APP远程开锁功能，记录开门时间，非法开门报警。 10、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关。 11、可通过单片机设置风机工作时间，分时段设置工作时间 ，自动启停。 12、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能； 13、内置湿度传感器，湿度显示，通过智能单片机设置湿度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能。 14、柜门在非正常打开情况下实现声报警功能，报警器吸附于柜门内侧。 15、顶置声光报警器，报警器底座有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。 16、配备通风管道。 | 台 | 6 | 否 | 是 |
| 2 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 3 | 否 | 是 |

第三包  生物实验室

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物实验室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型 。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、规格：1220mm×600mm×780mm（±5mm） 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 14、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 5 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm。 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格：500×600×295mm（±5mm） 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 7 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 否 | 否 |
| 8 | 教师电源 | 1、教师控制电源采用钢制抽屉式。 2、教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 3、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，安装在书包斗中间。 2、技术指标：220V交流输出，配有高压电源保险管：2A。 3、学生实验电源均设有：过载保护功能。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 10 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3。 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 12 | 地上配电安装布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 地上给、排水布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物实验室3项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型 。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、规格：1220mm×600mm×780mm（±5mm） 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 14、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 5 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm。 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格：500×600×295mm（±5mm） 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 7 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 否 | 否 |
| 8 | 教师电源 | 1、教师控制电源采用钢制抽屉式。 2、教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 3、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，安装在书包斗中间。 2、技术指标：220V交流输出，配有高压电源保险管：2A。 3、学生实验电源均设有：过载保护功能。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 10 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3； 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 12 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 13 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；输入输出接口丰富；高性能专用控制芯片；无噪声。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 5 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |
| 3 | 电源 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物准备间2项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |
| 3 | 插座 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物仪器室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 24 | 否 | 是 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物仪器室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 35 | 否 | 是 |

# 注：

# 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品三年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。

3.付款方式：所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

# 七、其他要求