项目需求书

本项目所属行业：工业。

加注“★”号条款为实质性条款，投标人投标应答不得劣于招标文件要求或未做应答或负偏离，否则做无效投标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

一、项目背景

- 天津市南开区教育综合服务中心教学用电脑项目，现需采购电脑，具体详见采购清单和技术要求。

- 二、预算：164.5万元

三、技术需求

1.技术要求

（一）投标人须承诺所投产品和服务符合强制性规定（具体详见项目需求书中设备技术要求）。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

（四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料。

（五）具体需求详见本部分项目需求书。

2.采购清单和一般技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲■考试专用电脑 | 产品必须为桌面电脑，非桌面云产品（详细指标见附件1） | 台 | 208 |
| 2 | ■监考终端 | 监考终端必须与“考试专用电脑”品牌一致（详细指标见附件2） | 台 | 8 |
| 3 | ■便携式计算机 | 便携式计算机必须与“考试专用电脑”品牌一致（详细指标见附件3） | 台 | 113 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 物理核心数≥8核、主频≥2.1GHz、最高睿频≥4.8GHz、末级缓存容量≥12MB、线程数≥12、热设计功耗≥45W、内存的最高速率≥3200MT/s、通道数≥2、位宽≥64 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 支持DDR4及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 与CPU相匹配的芯片组 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | X86架构处理器；≥DDR4内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 不涉及 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | ≥1个串口 |
| 9 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 12 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥1TB |
| 13 | 产品规格 |  | 机械硬盘数量 | 不涉及 |
| 14 | 产品规格 |  | 机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 15 | 产品规格 | 存储设备规格 | 机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用M.2 或 mSATA 等标准的插卡形态 |
| 20 | 产品规格 |  | ★存储设备扩展盘位 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参与要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定; |
| 22 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 集成显卡 |
| 23 | 产品规格 |  | 独立显卡显存类型 | 集成显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立显卡显存位宽 | 不涉及 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立显卡显存容量 | 不涉及 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 不涉及 |
| 27 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥88% |
| 28 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 29 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |
| 31 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16：9 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示器边框颜色 | 黑色商务色系 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 不涉及 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 不涉及 |
| 37 | 产品规格 | 外设规格 | ★传声器数量 | ≥1 个 |
| 38 | 产品规格 |  | ★扬声器数量 | ≥1个 |
| 39 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1 个 |
| 40 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★摄像头数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0 个 |
| 43 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 44 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | ≥500万 |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | ≥1280x720 |
| 46 | 产品规格 |  | ★扬声器功率 | ≥1瓦/个 |
| 47 | 产品规格 |  | ★扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |
| 50 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色商务色系 |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 56 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 57 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 58 | 产品规格 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 1000~1600 |
| 59 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色等商务色系 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 61 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 不涉及 |
| 62 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 63 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | USB原生接口数量应不少于7个，至少包含原生4个USB3.2及以上标准接口 |
| 66 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥1 |
| 67 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |
| 68 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 69 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |
| 70 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1的相关规定 |
| 71 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 72 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 1.5 Bel |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度为 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 可触及面温度范围内小于 45℃ ; b) 显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 55℃ |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB28380-2012标准中能效等级1级及以上 |
| 75 | 产品规格 |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |
| 76 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 黑色商务色系 |
| 77 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 供应商给出物理尺寸（长度、宽度和高度）信息 |
| 78 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | ≥8 |
| 79 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.1GHz |
| 80 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | ≥12MB |
| 81 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s |
| 82 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥3200MT/s |
| 83 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 84 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 85 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 86 | 性能要求 |  | ★显卡可同时支持多屏显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 87 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥60Hz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8位 |
| 89 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 90 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤18ms |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250尼特 |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥1000：1 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 96 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率宜不低于1000Mbps，宜支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 97 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 98 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 99 | 性能要求 | 电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87% |
| 100 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2 |
| 101 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |
| 102 | 功能要求 |  | ★主板 USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 103 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口，应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力 |
| 105 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 106 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥0 |
| 107 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器支架 | 提供显示器支架，支持升降旋转功能 |
| 108 | 功能要求 |  | 显示屏参数调节 | 不涉及 |
| 109 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |
| 110 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 111 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 112 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |
| 114 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 115 | 功能要求 |  | ★无线网卡频段 | 不涉及 |
| 116 | 功能要求 |  | 物理开关 | 不涉及 |
| 117 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 119 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 配备有线网络通信模块,宜支持RJ45接口 |
| 120 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 121 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 不涉及 |
| 122 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |
| 123 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 124 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 接口应同时支持视频和音频输出 |
| 125 | 功能要求 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 126 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 127 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 符合GB15934-2008对于可拆线插头GB15934不做要求 |
| 128 | 功能要求 | 中文信息处理 | ★中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 129 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 130 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 131 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 |
| 132 | 功能要求 |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 133 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 137 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 138 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 139 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 140 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 141 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等A I加速模块 | 不涉及 |
| 142 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 143 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 144 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 145 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 146 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 147 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 148 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 150 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 151 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 155 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 158 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 应支持流式软件、版式软件、浏览 器、邮件客户端、解压软件、多媒 体、图形图像处理等常用软件 |
| 159 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 160 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 161 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 162 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 163 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 164 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品3 年全保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 人工在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 165 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 166 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装Windows11正版操作系统 |
| 167 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 168 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 169 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件软件的增值服务 |
| 170 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 171 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 172 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 173 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 制造商官方网站提供驱动下载，提供投标型号官网驱动程序下载链接并截图 |
| 174 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 175 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |
| 176 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的 备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代 产品 |
| 177 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应 商应通知客户并提供风险应对方 案确保产品的服务保障，必要时应 停止相关受影响产品的销售 |
| 178 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 179 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 不涉及 |
| 180 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB 端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 181 | 安全要求 |  | ★密码算法实现 | 不涉及 |
| 182 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 不涉及 |
| 183 | 安全要求 |  | ★信息安全基础要求 | 不涉及 |
| 184 | 安全要求 |  | 固件安全启动 | 不涉及 |
| 185 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

1、附件1：▲■考试专用电脑一体式计算机详细指标

- 附件2：■监考终端详细指标

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 物理核心数≥10核、主频≥2.5GHz、最高睿频≥4.7GHz、末级缓存容量≥20MB、线程数≥16、热设计功耗≥65W、内存的最高速率≥3200MT/s、通道数≥2、位宽≥64 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥64GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | DDR4及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥2 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持X86架构，最高支持64G |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 支持PCIe插槽数量不少于3个、PCI不少于1个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | ≥4个SATA、3个M.2、10个USB接口 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥1TB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 不涉及 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥6 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定; |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥16位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥1GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT （HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 黑色商务色系 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | ≥1 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥4 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | ≥10个USB接口，其中机箱前面板应提供不少于6个USB3.0及以上接口（主板原生非转接） |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 不涉及 |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥3 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥5 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过3Bel |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; b)可触及面温度不高于45℃; c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级1级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 金属 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不小于15L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥10 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥20MB |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥4800MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥900MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥0 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不涉及 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 |  |  | 无线网卡频段 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 不涉及 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 3种显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★预装办公软件 | 预装WPS办公软件 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 不涉及 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 148 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装Windows11正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 制造商官方网站提供驱动下载，提供投标型号官网驱动程序下载链接并截图 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 不涉及 |
| 184 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 不涉及 |
| 185 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 不涉及 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 不涉及 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |

显示器:

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% |
| 2 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 3 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
| 4 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |
| 5 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
| 6 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16：9 |
| 7 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 8 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 9 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 10 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 11 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 12 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8位 |
| 12 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB |
| 14 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E≤4 |
| 15 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 16 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥300尼特 |
| 17 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 18 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥3000：1 |
| 19 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 20 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 21 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |
| 22 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 不涉及 |
| 23 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |

3、附件3：■便携式计算机详细指标

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | X86架构，物理核心数≥8核、主频≥2.1GHz、末级缓存容量≥12MB、线程数≥12线程、热设计功耗≤45W，内存的最高速率5200MT/s、通道数≥2 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1（板载内存不涉及） |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | X86架构，内存≥4800MHz |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 不涉及 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 不涉及 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |
| 11 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 12 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512GB |
| 13 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个 |
| 14 | 产品规格 |  | 机械硬盘数量 | ≥0 |
| 15 | 产品规格 |  | 机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | 固态存储形态 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义 |
| 21 | 产品规格 |  | ★存储设备扩展盘位 | ≥1 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参与要求 | a）固态盘应符合SJ/T11654相关 规定; |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥4GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥88% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1200 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥150 像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 14寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:10 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |
| 37 | 产品规格 | 外设规格 | ★传声器数量 | 不涉及 |
| 38 | 产品规格 |  | ★扬声器数量 | ≥2个 |
| 39 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1个 |
| 40 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★触控板数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | ★摄像头数量 | ≥1个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0 个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 62 键/84 键/105 键等 |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | ≥100 万 |
| 46 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | ≥1280x720 |
| 47 | 产品规格 |  | ★内置扬声器功率 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | ★内置扬声器频率范围 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |
| 49 | 产品规格 |  | ★内置扬声器总谐波失真 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5% |
| 50 | 产品规格 |  | ★内置扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 0.9mm ~ 1.5 mm |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 不涉及 |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 不涉及 |
| 54 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 55 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 不涉及 |
| 56 | 产品规格 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 |
| 57 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
| 58 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 59 | 产品规格 |  | ★触控板尺寸 | ≥70mm×50mm |
| 60 | 产品规格 |  | ★触控板材质 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |
| 61 | 产品规格 |  | 光驱规格 | 不涉及 |
| 62 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1（可通过扩展坞支持） |
| 63 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | USB 接口数量应不少于4个，至少包含 3个 USB3.2 及以上标准接口，1个USB Type-C接口（USB接口不可通过拓展坞实现） |
| 66 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥1 |
| 67 | 产品规格 |  | ★输入充电接口数量 | ≥1 |
| 68 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 | 电池规格 | ★电池额定能量 | ≥58Wh |
| 71 | 产品规格 |  | ★电池充放电次数 | ≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%） |
| 72 | 产品规格 |  | 快速充电功能 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |
| 73 | 产品规格 |  | ★电池安全要求 | 符合 GB 31241 的规定 |
| 74 | 产品规格 |  | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |
| 75 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数；d) 具备安全锁孔，配置安全锁 |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定 |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA |
| 78 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：a) 键帽温度不高于38℃ ; b) 键盘间隙温度不高于40℃ ; c) 掌托温度不高于38℃ ; d) 触控板温度不高于38℃ ; e) 底壳温度不高于45℃ |
| 79 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 80 | 产品规格 |  | ★整机重量 | ≤1.49kg |
| 81 | 产品规格 |  | ★整机厚度 | ≤17.9mm |
| 82 | 产品规格 |  | 机身材质 | 塑料/金属等（A面金属） |
| 83 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 |
| 84 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | ≥8 |
| 85 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | ≥2.1GHz |
| 86 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | ≥12MB |
| 87 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥5200MT/s |
| 88 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥4800MT/s |
| 89 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920*1080 |
| 90 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 91 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 92 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≥8 位 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≥99% sRGB |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≤20ms |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | ≥250 尼特 |
| 99 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 100 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≥1000：1 |
| 101 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 102 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 103 | 性能要求 |  | ★支持无线网络通信技术协议 | 支持 WAP I 或 WiFi6.0 及以上协议 |
| 104 | 性能要求 |  | ★无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 105 | 性能要求 | 电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% |
| 106 | 性能要求 | 待机性能 | ★满载待机性能（LTP） | ≥5小时 |
| 107 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 不涉及 |
| 108 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 不涉及 |
| 109 | 功能要求 |  | ★主板 USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 110 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 111 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |
| 112 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |
| 113 | 功能要求 |  | ★显示功能 | 支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式 |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |
| 115 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 音频处理功能 | 支持音频效果处理功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 支持键盘背光 |
| 118 | 功能要求 |  | 触控板多点触控 | 支持 2 点及以上触控功能 |
| 119 | 功能要求 |  | ★光驱功能 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 122 | 功能要求 |  | ★无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 123 | 功能要求 |  | 物理开关 | 不涉及 |
| 124 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 |  | ★蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.2版本 |
| 126 | 功能要求 |  | 有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★无线网卡标准 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 128 | 功能要求 |  | 网络设备拆装 | 网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |
| 130 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口 |
| 131 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 132 | 功能要求 |  | ★输入充电接口类型 | DC in 或 Type-C 接口 |
| 133 | 功能要求 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 134 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 135 | 功能要求 | 电源功能 | 电池快充 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |
| 136 | 功能要求 |  | ★电源线适配能力 | 符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |
| 137 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 138 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 140 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 141 | 功能要求 |  | ★预装办公软件 | 预装WPS办公软件 |
| 142 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 |
| 143 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 144 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 145 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 146 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 147 | 功能要求 | 生物识别功能生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 148 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 149 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 150 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等 A I 加速模块 | 不涉及 |
| 151 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 152 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 153 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 155 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 156 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 162 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 163 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的自由跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 166 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 167 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 168 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。 |
| 169 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 170 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 171 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 172 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 173 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 不涉及 |
| 174 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品3年全保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 人工在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 175 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 176 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装windows11正版操作系统 |
| 177 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 178 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 179 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 180 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3年 |
| 181 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 182 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 183 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 184 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 185 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |
| 186 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 187 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 188 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 189 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 不涉及 |
| 190 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB 端口管控 | 不涉及 |
| 191 | 安全要求 |  | ★密码算法实现 | 不涉及 |
| 192 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 193 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 不涉及 |
| 194 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 不涉及 |
| 195 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

四、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：所投产品主体及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 本项目为交钥匙工程，投标人须自行考虑相关费用，本项目固定总计且无任何增项。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件，软件产品质保期内免费升级，质保期自验收合格之日起计算。质保期内提供7*24小时技术支持，设备出现故障后2小时内响应。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30个日历日内完成货到现场安装、调试完毕（特殊情况以合同为准）。

- 交货地点：天津市南开区招标人指定地点（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总价款的30%，完成货到现场安装、调试完毕，所有货物无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总价款的70%。（特殊情况以合同为准）

五、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。