项目需求书（货物-通用类）

是否专门面向中小企业采购（否   ）/是否专门面向小微企业采购（ 否 ）/是否进口产品 （否  ）

一、项目背景

1. 项目名称：天津中医药大学web应用防火墙设备采购项目

2. 项目背景：

依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》和《网络安全等级保护条例》等系列法规文件要求，高标准落实市教委及相关部门关于加强校园网安全建设压实网络安全责任制的具体工作要求，天津中医药大学需要不断更新监测技术手段，将网络安全工作责任制真正落到实处。

本次项目需要采购web应用防火墙两台。我校网络安全设备大多超期服役，特别是web应用防火墙在近两年的使用中，多次出现设备级故障，每次故障均造成我校官网页面、校园出入管理、学生缴费、教师办公等核心业务陷于瘫痪状态，极大影响校园日常运转，因此我校亟需采购新型web应用防火墙两台，不仅解决现阶段设备隐患的问题，同时也为后续使用过程中规避单点故障做好准备，为我校中医药特色优势学科教学科研跨越发展提供切实有效的网络及数据安全保障。

同时，为了实现对安全设备日志集中监控，满足校园安全管理对攻击链可视化、风险关联分析的要求，设备应按照我校安全管理中心统一要求提供日志，并构建实体字典与数据字典，建立图模型和知识图谱，满足攻击路径搜索、分析、威胁传播等建模场景，将图数据库产生的告警结果在校级安全管理中心展现，确保团队获取最新攻击态势。

二、项目预算

项目预算：  50 万元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书；

2、投标人须提供经会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告或开标前一个月内银行出具的资信证明；

3、投标人须提供2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

4、投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

5、投标人若为法定代表人投标，须提供法定代表人身份证明书（须加盖投标单位公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为投标人代表投标，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和投标人代表身份证原件；

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本项目不接受联合体。

四、技术要求

天津中医药大学web应用防火墙设备采购项目

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAF | 1、★硬件要求：专用Web硬件防火墙，非防火墙、UTM、IPS设备，具备独立自主知识产权；标准机架式设备，内存不少于32G，CPU核数(虚拟核)不低于4核；配置2个USB接口,1个RJ45串口，1个千兆管理电口，1个HA接口；配置不少于8个千兆光口（满配千兆多模光模块），不少于4个万兆光口（满配万兆多模光模块），不少于6个千兆电口（要求配置3组Bypass功能）；硬盘存储空间不小于2T SATA+128G SSD，配置不少于2个接口扩展插槽； 2、★性能要求：网络层吞吐量不低于20 Gbps，应用层吞吐量不低于6Gbps，并发连接数不少于130万； 3、部署方式要求：1、支持旁路镜像、透明代理、透明桥、路由代理和反向代理部署；支持HA模式，支持配置信息同步、透明代理支持主/主模式；支持IPv4/IPv6协议双栈； 4、报告生成要求：支持按用户行为、攻击检测日志分析和节点运行状态等维度一键生成常规防护报告，并可自定义报告内容、统计周期与报告格式，其中报告格式不少于3种：PNG、PDF、HTML。并可按日、周、月等统计周期一键生成定时报告； 5、★日志存储要求：支持日志本地与远程存储功能，支持日志使用Syslog、Email等方式进行输出。本地日志存储时间不少于6个月； 6、虚拟补丁功能要求：支持虚拟补丁功能，系统内置大量如WebShell、用友命令执行、Microsoft远程代码执行等常见漏洞防护策略集，保护业务系统不受已知漏洞威胁； 7、服务器响应信息检测要求：能够自动识别服务器错误信息包括：列目录、SQL报错、服务器异常信息等； 8、风险识别要求：无需规则配置，可通过语义分析技术识别OWASP TOP 10所公布的WEB应用程序安全风险，如SQL注入、XSS、PHP反序列化、Java反序列化、PHP代码注入、Java代码注入、命令注入、CSRF、SSRF、ASP代码注入、模版注入、文件包含、文件上传等13种常见攻击类型，可根据攻击语法特征，智能生成攻击威胁等级。 9、拦截要求：支持针对一些可疑的攻击或大规模攻击，当超过命中自定义规则设置阈值时，可基于用户、IP、Session限频或拦截 10、漏洞防护能力要求：具备0day漏洞防护能力，检测攻击行为特征进行，实现告警和拦截。 11、攻击拦截要求：支持在客户端浏览器上打印攻击拦截事件ID，可通过拦截页面快速定位WAF服务是否可用及便于安全管理员快速定位误拦策略； 12、监控要求：支持设备信息实时监控，支持可视化展示CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络读写； 13、页面定制要求：支持自定义Logo、平台名称、组织名称等，满足页面定制需求； 14、三权分立要求系统支持三权分立，内置系统审计员、安全管理员和系统管理员。支持自定义创建角色，并可按需赋予所有功能模块的增、删、改、查权限，并可限制访问IP； 15、具备HTTP/1.X、HTTP/2和HTTPS报文解码能力，可对攻击者编码绕过行为进行有效识别。解码能力包括但不限于：HTML解码、Unicode解码、十六进制转换、斜杠反转义、二进制解码等不少于10种。能对10层的嵌套编码绕过行为进行有效检测与防护（提供截图并加盖产品厂商公章） 16、检测引擎支持自动区分注入型/非注入型攻击，可自动放行非注入型SQL、XSS等，避免业务请求包含完整SQL语言从而导致WAF大量误报（提供截图并加盖产品厂商公章）； 17、支持对记录并存储全量访问日志，并可通过Syslog外发，便于安全管理员分析异常事件（提供截图并加盖产品厂商公章）； 18、支持对后端服务器健康状态检测，支持四层和七层健康检查，支持协议至少包含TCP、http和https三种，四层监控检查需要支持配置检查间隔、重试次数、响应超时时间等，七层健康检查需要额外支持配置业务的域名、端口、路径、响应码等（提供截图并加盖产品厂商公章）； 19、支持基于路径的转发与防护策略配置，可将同域名下不同路径请求转发到后端不同服务器，并可配置不同的防护策略，便于安全管理员精细化管理（提供截图并加盖产品厂商公章）； 20、支持并开通全功能接口OpenAPI，可实现全功能的远程调用，可快速融入企业整体安全架构（提供截图并加盖产品厂商公章）； 21、★对接要求：支持按照校级网络安全管理中心接口规范要求实时上报Web应用防火墙告警及处置日志，提供加盖投标人公章的兼容性承诺函，明确承诺“支持按照校级网络安全管理中心接口规范要求实时上报告警及处置日志”； | 台 | 2 | 否 | 否 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

# 其它要求（实质性要求）

# 1、	售后服务及承诺质保期：自终验日期起，提供五年免费质保。

# 2、	投标人资格要求：要求供应商为实力雄厚、技术领先的大中型企业，以提供安全的软、硬件解决方案。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品5年质保，终身维修。

# 2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

# 本项目由采购人组织验收，验收所产生的费用由供应商承担。

# 七、其他要求