项目需求书（货物-通用类）

是否专门面向中小企业采购（否   ）/是否专门面向小微企业采购（ 否 ）/是否进口产品 （否  ）

一、项目背景

1. 项目名称：天津中医药大学负载均衡设备采购项目

2. 项目背景：

依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》、《关键信息基础设施安全保护条例》和《网络安全等级保护条例》等系列法规文件要求，高标准落实市教委及相关部门关于加强校园网安全建设压实网络安全责任制的具体工作要求，天津中医药大学需要不断更新监测技术手段，将网络安全工作责任制真正落到实处。

我校出口有3条运营商专线和1条教育网专线，校园活跃用户居多，访问的各类应用错综复杂，应针对不同类型的应用进行自动化出口选择，用以实现快速响应式业务访问。因此需要采购两台负载均衡设备对出口链路实现流量的智能分配与负载分担，提高网络出口的利用率，保障我校师生的正常教学和生活的使用，同时保障我校各类业务的稳定运行。

同时，为了实现对安全设备日志集中监控，满足校园安全管理对攻击链可视化、风险关联分析的要求，设备应按照我校安全管理中心统一要求提供日志，并构建实体字典与数据字典，建立图模型和知识图谱，满足攻击路径搜索、分析、威胁传播等建模场景，将图数据库产生的告警结果在校级安全管理中心展现，确保团队获取最新攻击态势。

二、项目预算

项目预算：  60 万元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书；

2、投标人须提供经会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告或开标前一个月内银行出具的资信证明；

3、投标人须提供2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

4、投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

5、投标人若为法定代表人投标，须提供法定代表人身份证明书（须加盖投标单位公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为投标人代表投标，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和投标人代表身份证原件；

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本项目不接受联合体。

四、技术要求

天津中医药大学负载均衡设备采购项目

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载均衡 | - ★x86架构；专业负载均衡设备；配置双主控板模式；要求不小于5U机架式设备。每个主控板提供不少于1个CONSOLE、2个USB2.0接口、1个10/100/1000BASE-T管理网口。 - ★配置不少于16个10GBASE-R/1000BASE-X以太网光接口（SFPplus）、4个40GE以太网光接口（QSFP+）；配置不少于3块800W通用交流电源模块。 - ★最大整机吞吐量不低于320Gbps；最大并发连接数不低于6000万。 - 含产品保修5年。 - 支持多功能合一同时支持链路负载均衡、服务器负载均衡和全局负载均衡的功能,无需额外购买相应授权。 - 支持轮询算法、比率算法、拓扑算法、备用地址算法、丢包算法、最小连接数算法、最小往返延时算法、最小连接速率算法、最小跳数算法、最小包速率算法、最大带宽利用率算法。（提供功能截图证明） - 健康检查类型包括ICMP、TCP、TCP_ECV、UDP、TCP被动、HTTP、HTTPS、FIX、SSL、SOAP、HTTP被动、RADIUS、LDAP、WAP、DNS、IMAP、POP3、SMTP、FTP、EXTERNAL、数据库等。 - DNS server支持A记录,AAAA记录，CNAME记录，MX记录、NS记录、TXT记录、CAA记录、SRV记录；支持主域名服务器、从域名服务器和转发域名服务器。支持DNS防火墙功能。（提供功能截图证明） - 内置SSL卸载模块，SSL工作减轻服务器负担。支持服务器CA证书导入，提供证书单向和双向认证，双向认证支持透传客户端证书给后台服务器。 - 利用读写分离技术实现数据库负载且无需在服务器上安装任何插件或软件。通过对数据库操作请求做内容解析，将其中的写操作调度到指定服务器，减少服务器压力，提高数据库资源利用率，提升业务响应速度。 - 地址库包含国内ISP地址库、全国地址库和全球地址库，支持地址库手动导入，支持地址库查询。（提供功能截图证明） - 支持页面加速功能支持CSS加速功能，支持内嵌CSS,合并CSS,最小化CSS；支持JavaScript加速功能，支持内嵌JS，合并JS，最小化JS；支持HTML加速功能，支持去除空白，去除注释。 - 支持网络防火墙功能，支持基于源地址、源区域、源端口、目的地址、目的区域、服务、时间进行访问控制。 - 支持提供四七层抗DDoS攻击功能。支持IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、NTP、SIP。 - 提供漏洞扫描功能。设备内置漏洞特征库，可针对应用服务器或者整个IP网段进行定向扫描分析，发现服务器操作系统漏洞并生成漏洞分析报告。 - 支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，提升终端用户使用体验和业务安全性。 - 支持标准的RESTful等形式的API接口，可与主流的自动化运维工具对接，实现日常运维配置包括自动化网络配置、NTP服务、SNMP服务等初始化参数。 18.具备IPV6/IPV4双栈接入，支持NAT66、NAT64、NAT46、DNS64可对过渡型网络进行负载均衡。 19.支持主域名服务器、从域名服务器和转发域名服务器。 20.支持X-forward-for，将客户端IP添加地址到 HTTP 请求报文的 X-forward-for 扩展头中，便于后期溯源。 21.支持TCP连接复用功能，降低服务器频繁三次握手的资源消耗，减少服务器端的工作负荷，提升业务效率（提供功能检测报告并加盖制造商公章）。 22.提供服务器过载保护功能，可针对服务器负载状态如新建连接数、并发连接数进行智能保护，如果达到保护阈值新的访问请求会自动迁移至其他服务器，支持服务器温暖上线和软关机、平滑退出功能（提供功能检测报告并加盖制造商公章）。 23.支持服务器健康检查主动健康检查和被动健康检查相结合的方式（提供功能检测报告并加盖制造商公章）。 24.★管理要求：支持按照校级网络安全管理中心接口规范要求实时上报负载均衡设备告警及处置日志，提供加盖投标人公章的兼容性承诺函，明确承诺“支持按照校级网络安全管理中心接口规范要求实时上报告警及处置日志”； | 台 | 2 | 否 | 否 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

# 其它要求（实质性要求）

# 1、	售后服务及承诺质保期：自终验日期起，提供五年免费质保。

# 2、	投标人资格要求：要求供应商为实力雄厚、技术领先的大中型企业，以提供安全的软、硬件解决方案。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品5年免费上门保修，终身维修，保修期内7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达现场并在24小时内予以解决。

# 2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

# 本项目由采购人组织验收，验收所产生的费用由供应商承担。

# 七、其他要求