天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购塘沽第一中学高中部（本部）开办

设备实验室项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2026-A-0028）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.7

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市滨海新区教育综合保障服务中心委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购塘沽第一中学高中部（本部）开办设备实验室项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购塘沽第一中学高中部（本部）开办设备实验室项目

（二）项目编号：TJBH-2026-A-0028

二、项目内容

# 第一包：采购物理实验室设备项目（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起30日内货到；

# 第二包：采购化学实验室设备项目（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起30日内货到；

# 第三包：采购生物实验室设备项目（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起30日内货到。

本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：906800元；

第二包：772000元；

第三包：480000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：

1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×60%；

2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×60%；

3. 投标人报价<最高限价×60%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年7月2日至2026年7月9日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

七、网上应答时间

2026年7月2日9:00至2026年7月23日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年7月23日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年7月23日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年7月23日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：夏冰

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110

3. 采购文件咨询：022-25866107

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

（二）采购人地址：天津市滨海新区塘沽菜市场6号

（三）采购人联系人：马静

（四）采购人联系电话：022-65169870

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市滨海新区教育综合保障服务中心装备采购部

2.联系人：马静

3.联系方式：15522088347

4.联系地址：天津市滨海新区塘沽菜市场6号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年7月2日

第二部分招标项目要求

# 第一至三包：

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货范围：本次招标的交货范围，除包括所需产品外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等）、产品使用所必须的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。

3. 交货地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

4. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1. 制造中的检验与测试

投标人的检验部门在产品制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对产品进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。

采购人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请采购人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参加产品出厂检验（但不作为验收），检查合格的产品才允许出厂。投标人应为采购人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。

2. 到货的检验

（1）产品到达采购人现场后，采购人有权委托质检单位对产品成品进行抽样检测。

（2）产品以及配件的检验，应在货物到达交货地点后7天内完成，检验人员由采购人代表、专家和投标人代表等方面人员组成。

（3）成品抽样检测费用由供货方承担。

3. 验收

（1）投标人产品和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

a. 中标人已按照合同规定提供了与封样相同的全部产品及完整的技术资料；

b.符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c.具备产品合格证。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供所投产品的配置清单，并填写产品价格组成清单明细表。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/测试/试验报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （五）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （六）投标文件中提供所投产品制造商的详细介绍，包括但不限于材料库房、成品库房、机构设置、规章制度、与本项目相关的现代化生产设备彩图及设备购置发票扫描件、网点分布情况、技术人员简历、厂房面积的证明材料等。

# （七）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （八）投标文件中按照项目需求书中的要求对所投产品的情况作出准确详细的描述。

# 1. 投标人须提供绿色环保产品，所使用的主辅材料符合国家环保标准，木类板材、合成板材、油漆均达到E1环保等级。投标人提供产品材质清单、原材料检验报告、材料产地证明。

# 2. 投标人须说明产品在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及制造商，并提供相应的技术说明书。

# 3. 投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造商，其价格应含在总报价中。

# 4. 投标人须保证在保修期满后五年内以优惠价格供应产品正常使用所必需的其它配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

# 5. 投标文件中提供所投产品效果图（彩图）、结构图、连接结构及尺寸图，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置等，并提供详细工艺加工说明。

# 6. 投标人须保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。

# 7. 投标文件中提供所投产品主材的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。

# 8. 投标文件中提供所投产品的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告扫描件。

# 9.样品及演示：投标人须于开标当日10:00前在天津市滨海新区政府采购中心评审现场递交所投产品样品及材质小样，并在样品及材质小样明显处粘贴样品标签（附件21：样品标签并加盖公章），逾期送到的样品不予接收。具体要求如下：

（1）样品名称及数量

# 第一包：学生实验桌1张

# 第二包：学生实验桌1张

# 第三包：学生实验桌1张

# ★（2）未按照招标文件要求递交全部样品的，将被取消投标资格。

# （3）未进行演示的，演示评价分得0分。

# （4）样品处置：

# a.中标候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于中标公告发布之日起3个工作日内自行退回，逾期未退回的样品视为放弃样品，由采购中心统一销毁。

# b.中标供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。

# 10.为保障产品质量及按期供货，中标后，采购人对中标供应商生产场地、设备、规模等实地考察。所投产品必须在批量生产前制作样品，经采购人确认后方可进行批量生产。生产过程中采购人不定期跟踪巡检，对不按标准要求生产加工的，采购人有权终止合同，所加工的成品采购人不支付任何费用，并按照合同约定的违约条款进行索赔。

# （九）具体需求详见本部分项目需求书。项目需求书中如无特殊要求，材质厚度均为裸尺寸；图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。

# 三、评审因素及评标标准

# 第一包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | （1）制造商具备相关行业的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，具备1份证书得1分，最多3分； （2）与所投产品相关的知识产权证书电子件（智能化实验室系统类），具备1份证书得1分，最多2分； （3）提供实验室类智能管理系统计算机软件著作权登记证书电子件，具备1份证书得1分，最多2分。 | 7 |
| 4 | 材质检测报告评价 | 投标文件中提供所投产品软件或材质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）； 每一项产品材质完全满足得4分，共8分。 1、优抗板技术性能需满足以下要求： （1）台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022标准进行不少于135项化学试剂及有机溶液检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 （2）甲醛释放量需提供按照GB/T39600-2021标准检测，检测结果为合格； （3）燃烧性能需提供按照GB 8624-2012标准检测，达到B1（C-s1,d0,t1）级要求，检测结果为合格； （4）台面老化试验需提供按照GB/T16422.2-2022标准检测，检测结果为合格； 2、陶瓷板技术性能需满足以下要求： （1）耐化学腐蚀性需提供按照GB/T3810.13-2016标准检测：检测结果为合格； （2）放射性核素限量需提供按照GB6566-2010标准进行检测，检测结果为合格； （3）重金属含量需提供按照GB/T 4100-2015GB/T 3810.15-2016标准检测：检测结果为铅、镉溶出量为未检出。 （4）燃烧性能需提供按照GB8624-2012标准检测，检测结果为合格； | 8 |
| 5 | 成品质量和环保能力评价 | 投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具（学生实验桌、塑料仪器柜、塑料水槽柜）的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）； 每一项完全满足得2分，共6分。 1、学生实验桌技术性能检测内容至少包含以下方面：外观、理化性能、力学性能、耐腐蚀-中性盐雾、抗菌防霉性能； 2、塑料仪器柜技术性能检测内容至少包含以下方面：理化性能、力学性能、耐腐蚀-中性盐雾、抗拉强度、抗菌性能、抗菌防霉性能、阻燃性能等级； 3、塑料水槽柜技术性能检测内容至少包含以下方面：外观、重金属、抗菌性能、防霉性能、阻燃性能等级； | 6 |
| 6 | 现代化生产设备能力评价 | 与所投包相关的现代化生产设备水平，响应文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票电子件，包括数控板料折弯机、双工位喷塑台、三维激光切管机、激光焊接机、喷塑线固化烘干炉、多轴钻、管板一体机、喷塑流水线。 每种满足以上要求的设备得0.5分，最多4分 | 4 |
| 7 | 投标人实施能力 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 8 | 非“★”技术参数评价 | 完全满足无偏离的得8分，每有一条不满足的扣1分，最低得0分。 注：所投相同产品的同一参数多次不满足不重复扣分。 | 8 |
| 第三部分主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 投标文件中提供所投产品审计结构图、产品彩图、效果图，及所投产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 2 | 项目进度保障措施评价 | 投标文件中提供针对本项目的、切实可行的整体服务方案，应包含项目进度安排、交货、安装、调试、验收方案。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 3 | 产品安全性和耐用性能评价 | 投标文件中提供所投产品的安全性和耐用性描述，及技术标准、设计结构、安全测试介绍。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 4 | 售后服务承诺评价 | 投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，方案内容应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 5 | 样品评价 | 评审委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价 材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：6分； 样品满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：4分； 样品满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：2分； 其他：0分 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 第二包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 制造商具备相关行业的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，具备1份证书电子件得1分，最多3分。 | 3 |
| 4 | 材质检测报告评价 | 投标文件中提供所投产品软件或材质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）； 每一项产品材质完全满足得4分，共8分。 1、教师演示台”台面技术性能需满足以下要求： （1）台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022标准进行不少于135项化学试剂及有机溶液检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 （2）台面板材物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准，检测结果为合格。 （3）台面板材甲醛释放量需提供符合GB/T39600-2021标准，检测结果为合格。 （4）台面板材燃烧性能需提供符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级要求，检测结果为合格。 2、化学实验室1“实验桌”台面技术性能需满足以下要求： （1）台面板材化学性能按照GB/T 17657-2022标准进行检测，检测结果为无明显变化。 （2）台面板材洛氏硬度参照GB/T 3398.2008 标准进行检测，检测结果为合格。 | 8 |
| 5 | 成品质量和环保能力评价 | 投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具（包括教师演示台、实验桌、通风柜）的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告电子件，具备一份得2分，最多6分 - 教师演示台检测内容至少包含以下方面：主要尺寸、主要尺寸偏差、形状和位置公差、外观性能、安全性能、理化性能、力学性能； - 实验桌检测内容至少包含以下方面：主要尺寸、主要尺寸偏差、形状和位置公差、外观性能、安全性能、理化性能、力学性能； - 通风柜检测内容至少包含以下方面：主要尺寸偏差、形状和位置公差、外观性能、理化性能、力学性能、电气系统、结构部件、风面速。 | 6 |
| 6 | 现代化生产设备能力评价 | 与所投包相关的现代化生产设备水平，响应文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票电子件，包括焊接机器人、光纤激光切割机、数控折弯机、镂铣机、三层贴面热压机、液压机、金属椅架稳定性检测设备、定厚砂光机。 每种满足以上要求的设备得1分，最多8分 | 8 |
| 7 | 投标人实施能力 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 8 | 非“★”技术参数评价 | 完全满足无偏离的得8分，每有一条不满足的扣1分，最低得0分。 注：所投相同产品的同一参数多次不满足不重复扣分。 | 8 |
| 第三部分主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 投标文件中提供所投产品审计结构图、产品彩图、效果图，及所投产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 2 | 项目进度保障措施评价 | 投标文件中提供针对本项目的、切实可行的整体服务方案，应包含项目进度安排、交货、安装、调试、验收方案。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 3 | 产品安全性和耐用性能评价 | 投标文件中提供所投产品的安全性和耐用性描述，及技术标准、设计结构、安全测试介绍。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 4 | 售后服务承诺评价 | 投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，方案内容应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 5 | 样品评价 | 评审委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价 材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：6分； 样品满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：4分； 样品满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：2分； 其他：0分 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 第三包：

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 制造商具备相关行业的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，具备1份证书电子件得1分，最多3分。 | 3 |
| 4 | 材质检测报告评价 | 投标文件中提供所投产品软件或材质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）； 每一项产品材质完全满足得4分，共8分。 1、生物实验室1“教师演示台”台面技术性能需满足以下要求： （1）台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022标准进行不少于135项化学试剂及有机溶液检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 （2）台面板材物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准，检测结果为合格。 （3）台面板材甲醛释放量需提供符合GB/T39600-2021标准，检测结果为合格。 （4）台面板材燃烧性能需提供符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级要求，检测结果为合格。 2、生物实验室1“实验桌”台面技术性能需满足以下要求： （1）台面板材化学性能按照GB/T 17657-2022标准进行检测，检测结果为无明显变化。 （2）台面板材洛氏硬度参照GB/T 3398.2008 标准进行检测，检测结果为合格。 | 8 |
| 5 | 成品质量和环保能力评价 | 投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具（包括教师演示台、实验桌、三联实验水嘴）的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告电子件，具备一份得2分，最多6分。 （1）教师演示台检测内容至少包含以下方面：主要尺寸、主要尺寸偏差、形状和位置公差、外观性能、安全性能、理化性能、力学性能； （2）实验桌检测内容至少包含以下方面：主要尺寸、主要尺寸偏差、形状和位置公差、外观性能、安全性能、理化性能、力学性能； （3）三联实验水嘴检测内容至少包含以下方面：流量均匀性、水嘴水效等级、水嘴节水评价值。 | 6 |
| 6 | 现代化生产设备能力评价 | 与所投包相关的现代化生产设备水平，响应文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票电子件，包括焊接机器人、光纤激光切割机、数控折弯机、镂铣机、三层贴面热压机、液压机、金属椅架稳定性检测设备、定厚砂光机。 每种满足以上要求的设备得1分，最多8分 | 8 |
| 7 | 投标人实施能力 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 8 | 非“★”技术参数评价 | 完全满足无偏离的得8分，每有一条不满足的扣1分，最低得0分。 注：所投相同产品的同一参数多次不满足不重复扣分。 | 8 |
| 第三部分主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 投标文件中提供所投产品审计结构图、产品彩图、效果图，及所投产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 2 | 项目进度保障措施评价 | 投标文件中提供针对本项目的、切实可行的整体服务方案，应包含项目进度安排、交货、安装、调试、验收方案。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 3 | 产品安全性和耐用性能评价 | 投标文件中提供所投产品的安全性和耐用性描述，及技术标准、设计结构、安全测试介绍。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 4 | 售后服务承诺评价 | 投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，方案内容应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案。 以上内容不存在瑕疵：6分； 以上内容存在1处瑕疵：4分； 以上内容存在2处瑕疵：2分； 其他：0分 | 6 |
| 5 | 样品评价 | 评审委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价 材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：6分； 样品满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：4分； 样品满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：2分； 其他：0分 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第二批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为学科实验室等。

本项目所属行业：工业。

二、技术要求

第一包：物理实验室设备

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理电学实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | ▲学生实验桌 | ★1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计。外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，整体安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 ★3、台面：采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上下支座壁厚不小于2.5mm，立柱采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚不小于1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480×320×154mm，正面设半圆形挂凳口。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸20×70mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸42×25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸45×93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 张 | 26 | 否 | 是 |
| 3 | 功能柱 | 1、尺寸：345（长）×220（宽）×745mm（高）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 | 台 | 26 | 否 | 是 |
| 4 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能。 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 学生安全电源 | 1、学生电源应采用具有独立变压器的受控电源。 2、采用数字化键盘轻触操作控制、数码显示交直流电压。 3、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A（0.1V倍率）。 5、具备自动过载保护功能，电源性能应符合《JY0374-2004》中的相关要求。 6、学生电源与台面成110°角，外壳为铝木框架，两侧采用塑料堵头套牢，整体连接紧凑。 | 台 | 26 | 否 | 否 |
| 6 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 7 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 8 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 安装调试 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 3、确保所供货设备能正常投入使用。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理热学实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | ■教师大号三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2、出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计。 3、整体高度：台面总安装高度：660mm（±5mm）；底座至下侧弯管中心高度：190mm（±5mm）；底座至高弯出水口垂直高度：420mm（±5mm）；顶部高弯鹅颈出水口；鹅颈水平向前伸出跨度：200mm（±5mm）；鹅颈出水口垂直段长度：170mm（±5mm）；低位侧嘴水平向外最大伸出长度：235mm（±5mm）。 | 付 | 1 | 是 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径≥490×390×290mm，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | ▲学生实验桌 | 1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计。外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，整体合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、台面：采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上下支座壁厚不小于2.5mm，立柱采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚不小于1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480×320×154mm，正面设半圆形挂凳口。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸20×70mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸42×25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸45×93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 张 | 26 | 否 | 是 |
| 6 | 功能柱 | 1、尺寸：345（长）×220（宽）×745mm（高）（±5mm）。 2、柱体：采用ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，表面磨面与光面处理，齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。 3、底座：采用ABS工程塑料注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。 | 台 | 26 | 否 | 是 |
| 7 | 塑料水槽柜 | 1、尺寸：600（长）×450（宽）×835mm/1155（高）±5MM。 2、水槽：采用PP工程塑料一次注塑成型，耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，带有防溢水孔，水槽预留水嘴孔和洗眼器孔。 3、上下水系统：水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭，具有溢水管与下水管连接。 4、柜体：采用ABS工程塑料注塑成型，榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，表面磨面与光面处理。 5、柜门：柜门与柜体不用铰链连接，采用内嵌式组装，确保柜门合上后不松动。 6、柜体上部后端布置滴水架，滴水架前端有抹布晾干架。 | 台 | 13 | 否 | 是 |
| 8 | ■双联折叠龙头 | 1、尺寸：安装底座总长：不小于80mm；底座固定位长度：不小于44.5mm；弯折段水平伸出距离：120mm（±5mm）；垂直尺寸：出水口距基准安装面高度：200mm（±5mm）；设备整体最大总高度：255mm（±5mm）。 2、双出水管左右对称布局水平间距：两竖管中心间距：180mm，整机底座总宽度：210mm。 3、双联鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 付 | 13 | 是 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能。 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、学生安全电源设置在学生桌书包斗之间，每2个学生用一台电源。 2、学生交流220V，10A，两路输出（教学安全总电源开关）。 3、学生安全电源具备自动过载保护功能，保证学生操作时安全。 | 个 | 26 | 否 | 是 |
| 11 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 13 | 供排水系统（地上部分） | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 5、教室进水总开关配截止阀1个。 6、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 电气布线(地面以上部分) | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用2.5㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 调试安装 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 3、确保所供货设备能正常投入使用。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理吊装实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 基础实验室模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | ▲学生实验桌 | 1、尺寸：1200（长）×600（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计。外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，整体合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3、台面：采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 4、桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上下支座壁厚不小于2.5mm，立柱采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚不小于1.5mm。每根立柱内部有2个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5、书包斗：采用PP工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸480×320×154mm，正面设半圆形挂凳口。 6、桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸20×70mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面 7、台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸42×25mm，壁厚≥1.5mm。后横梁梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸45×93mm，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有2个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套保护套。 静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 | 张 | 26 | 否 | 是 |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 1、尺寸：W415×D140×H680mm±10mm，机柜采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、内置不低于10寸彩色液晶触摸屏，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制模块1套，急停控制系统1套；启动开关一个，工作指示灯系统1套。提供配套软件，功能如下： 2.1、主页：用户登入后进入主页模式。主页内显示当前温度，湿度，时间。可以进行时间设置，用户管理。 2.2、升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停来进行升降操作。升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当电源模块在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 2.3、高压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以分别控制学生，老师端。高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护。 2.4、低压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压电源具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 2.5、照明：对电源模块系统内照明模块可以进行分组选择选择，全选，单选等操作分组控制。 2.6、信息：状态显示界面，可实时了解教室内每个设备工作状态，在线设备台数，以不同色块来显示正常运行异常工作状态，可以实时记录异常状态日志。 3、控制板：采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 4、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 5、智能控制箱技术性能需满足以下要求： 5.1、静电放电抗扰度：接触放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV，试验结果符合要求；空气放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV、±8kV，试验结果符合要求。 5.2、工频磁场抗扰度：外壳端口，稳定持续磁场，供电频率50Hz，磁场强度1A/m，试验结果符合要求。 5.3、安全防护的强度：恒定力试验，外壳，30N，5s，未损坏无危险，试验结果符合要求；跌落试验：外壳，350mm，未损坏，无危险，试验结果符合要求。 5.4、爬电距离：火-零，爬电距离测量值（mm）≥5.7；引脚之间，爬电距离测量值（mm）≥3.1；初级-次级，爬电距离测量值（mm）≥6.6。 5.5、电气间隙：火-零，电气间隙测量值（mm）≥2.8；引脚之间，电气间隙测量值（mm）≥3.0；初级-次级，电气间隙测量值（mm）≥6.5。 5.6、抗电强度试验：火-地，DC，2500，不击穿；初级-次级，DC，4000，不击穿。 5.7、热灼伤：金属外壳，最高温度≤36.6°C；塑料外壳，最高温度≤38.4°C。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 集成控制舱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制舱 | 1、尺寸：200×450×500mm。 2、采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。 3、表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 4、内置直流24V低压减速电机。 5、功能：带动卷线盘实现升降电源上下运动，卷线盘模块采用与外壳无刚性连接结构。 | 套 | 13 | 否 | 否 |
| 2 | 升降电源 | 1、外壳直径200*H160mm，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 2、低压模块： （1）教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，避免学生的误操作，可分组或独立控制。 （2）学生电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，圆形2寸液晶显示电源学生交直流电压。 （3）学生交流电源通过按键调整交流电源输出，AC 1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 （4）学生直流电源通过按键调整直流电源输出，DC 1.5V~30V，分辨率0.2V，显示设定值，具有过载保护智能检测功能。 （5）液晶屏外圈设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯屏幕背景整个变成红色模式。 3、高压电源模块：4组220V国标多功能安全插座，带漏电保护功能，高压输出有状态显示灯。 4、USB充电模块：2组 （1）输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）。 （2）支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护。支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 5、网络模块：2组，内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 伸缩线束 | 1、绳子伸缩范围：440-2500mm。 2、含高低压，通讯，网络线缆，采用活接式连接。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 4 | 观察辅助设备 | 1、直径300mm。 2、采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用1.0mm厚pc光扩散板，高透光率。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能供电控制线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、照明系统调试； 6、基础设备安装调试。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理创新实验室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 基础实验室模块 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 实验桌 | 1、尺寸：≥3000（长）×1500（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 4 | 否 | 是 |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 1、尺寸：W415×D140×H680mm±10mm，机柜采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、内置不低于10寸彩色液晶触摸屏，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制模块1套，急停控制系统1套；启动开关一个，工作指示灯系统1套。提供配套软件，功能如下： 2.1、主页：用户登入后进入主页模式。主页内显示当前温度，湿度，时间。可以进行时间设置，用户管理。 2.2、升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停来进行升降操作。升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当电源模块在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 2.3、高压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以分别控制学生，老师端。高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护。 2.4、低压：对电源模块系统可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压电源具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 2.5、照明：对电源模块系统内照明模块可以进行分组选择选择，全选，单选等操作分组控制。 2.6、信息：状态显示界面，可实时了解教室内每个设备工作状态，在线设备台数，以不同色块来显示正常运行异常工作状态，可以实时记录异常状态日志。 3、控制板：采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 4、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 5、智能控制箱技术性能需满足以下要求： 5.1、静电放电抗扰度：接触放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV，试验结果符合要求；空气放电，每次测试次数10次，时间间隔1s，电平：±2kV、±4kV、±8kV，试验结果符合要求。 5.2、工频磁场抗扰度：外壳端口，稳定持续磁场，供电频率50Hz，磁场强度1A/m，试验结果符合要求。 5.3、安全防护的强度：恒定力试验，外壳，30N，5s，未损坏无危险，试验结果符合要求；跌落试验：外壳，350mm，未损坏，无危险，试验结果符合要求。 5.4、爬电距离：火-零，爬电距离测量值（mm）≥5.7；引脚之间，爬电距离测量值（mm）≥3.1；初级-次级，爬电距离测量值（mm）≥6.6。 5.5、电气间隙：火-零，电气间隙测量值（mm）≥2.8；引脚之间，电气间隙测量值（mm）≥3.0；初级-次级，电气间隙测量值（mm）≥6.5。 5.6、抗电强度试验：火-地，DC，2500，不击穿；初级-次级，DC，4000，不击穿。 5.7、热灼伤：金属外壳，最高温度≤36.6°C；塑料外壳，最高温度≤38.4°C。 针对以上智能控制箱技术性能，提供第三方权威检测机构出具的有CMA标志检测报告扫描件。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 集成控制舱体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制舱 | 1、尺寸：200×450×500mm。 2、采用优质不低于0.8mm镀锌钢板制作。 3、表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 4、内置直流24V低压减速电机。 5、功能：带动卷线盘实现升降电源上下运动，卷线盘模块采用与外壳无刚性连接结构。 | 套 | 13 | 否 | 否 |
| 2 | 升降电源 | 1、外壳直径200*H160mm，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 2、低压模块： （1）教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，避免学生的误操作，可分组或独立控制。 （2）学生电源面板采用整体框架机构，采用触摸按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，圆形2寸液晶显示电源学生交直流电压。 （3）学生交流电源通过按键调整交流电源输出，AC 1.5V~24V，分辨率0.2V。显示设定值。功率根据输出需求定，电源具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 （4）学生直流电源通过按键调整直流电源输出，DC 1.5V~30V，分辨率0.2V，显示设定值，具有过载保护智能检测功能。 （5）液晶屏外圈设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯屏幕背景整个变成红色模式。 3、高压电源模块：4组220V国标多功能安全插座，带漏电保护功能，高压输出有状态显示灯。 4、USB充电模块：2组 （1）输出电压：默认5V，触发快充后在3-12V之间自动调整；输出功率：最大24W（5V@3.4A，9V@2.5A，12V@2A等）。 （2）支持多种快充协议；输入过压、欠压保护；输入过流保护；输出过流、短路保护。支持快充协议：BC1.2、Apple、三星协议；高通QC2.0和3.0；MTK PE1.1/PE2.0；华为快充协议AFC；展讯快充协议SFCP。 5、网络模块：2组，内置RJ45网络模块，与路由器组成组成网络系统。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 伸缩线束 | 1、绳子伸缩范围：440-2500mm。 2、含高低压，通讯，网络线缆，采用活接式连接。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 4 | 观察辅助设备 | 1、直径300mm。 2、采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用1.0mm厚pc光扩散板，高透光率。 | 个 | 13 | 否 | 否 |
| 系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能供电控制线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 13 | 否 | 否 |
| 3 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、照明系统调试； 6、基础设备安装调试。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理创新实验室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：采用≥12.7mm厚优质实芯双面理化膜优抗板台面，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 实验桌 | 1、尺寸：≥3000（长）×1500（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 4 | 否 | 是 |
| 3 | 边台 | 1、尺寸：≥4600（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）根据现场尺寸可微调。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 4 | ■三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2、出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计。 3、整体高度：台面总安装高度：660mm（±5mm）；底座至下侧弯管中心高度：190mm（±5mm）；底座至高弯出水口垂直高度：420mm（±5mm）；顶部高弯鹅颈出水口；鹅颈水平向前伸出跨度：200mm（±5mm）；鹅颈出水口垂直段长度：170mm（±5mm）；低位侧嘴水平向外最大伸出长度：235mm（±5mm）。 | 付 | 1 | 是 | 否 |
| 5 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径490×390×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 斜面插座 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 7 | 教师电源 | 1、符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》规范要求，电源主控台采用抽屉结构机箱。 2、输入电源：220V 50HZ，设有40A总漏电保护断路开关和交流输出220V 10A多功能五孔新国标带防护插座，供教师使用，具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 3、总控台教师电源采用轻触按键操作、数码显示, 射频卡刷卡加数字密码开机、倒计时自动关机功能； 4、直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；通过上行，下行软键，平滑选取直流1.5-27.0V电压，电流0-3A。三位数码管监测显示输出端子两端电压；交流电压分辨率为2V，全数字化控制。通过数字软键，迭加选取交流0-30V电压，电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。三位数码管监测显示输出端子两端电压； 5、直流大电流9V输出。短时输出电流值为20A，输出10秒自动关断。直流输出高压240V/300V，二档，电流100MA，有自动过载保护功能。 6、一键锁定功能，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 斜面插座 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 个 | 16 | 否 | 否 |
| 9 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 10 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径≥320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色）。凳面下装有壁厚≥1.8mm厚直径≥160mm钢板托盘。 2、凳脚：4个凳脚采用≥16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫。 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、除油、除锈处理，喷环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 | 52 | 否 | 是 |
| 11 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 安装调试 | 1、组织设备安装，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 2、进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 3、确保所供货设备能正常投入使用。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理准备间1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 |  | 数量 |  | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |  | 是否属于集采目录内产品 |  |
| 1 | 准备桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 |  | 1 |  | 否 |  | 是 |  |
| 2 | 电源 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 | 个 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |  |
| 3 | ▲塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 |  | 5 |  | 否 |  | 是 |  |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 | 张 |  | 2 |  | 否 |  | 是 |  |
| 5 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 | 套 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理准备间2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |  | 计量单位 |  | 数量 |  | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |  | 是否属于集采目录内产品 |  |
| 1 | 准备桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 |  | 张 | 1 |  | 否 |  | 是 |  |
| 2 | 电源 | 长度约：200mm，铝合金外壳，两侧塑料堵头，两个五孔10A插座模块，220V交流输出，插座带防尘盖。 |  | 个 | 2 |  | 否 |  | 否 |  |
| 3 | ▲塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  | 个 | 5 |  | 否 |  | 是 |  |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化。 |  | 张 | 2 |  | 否 |  | 是 |  |
| 5 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 |  | 套 | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理准备间3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |  | 计量单位 | 数量 |  | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |  | 是否属于集采目录内产品 |  |
| 1 | 准备桌 | 1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、结构：全钢结构，分段式，采用对开门形式。 3、台面：一体化台面，采用≥12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、桌体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 |  | 张 | 1 |  | 否 |  | 是 |  |
| 2 | 洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 |  | 套 | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 3 | ■三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2、出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计。 3、整体高度：台面总安装高度：660mm（±5mm）；底座至下侧弯管中心高度：190mm（±5mm）；底座至高弯出水口垂直高度：420mm（±5mm）；顶部高弯鹅颈出水口；鹅颈水平向前伸出跨度：200mm（±5mm）；鹅颈出水口垂直段长度：170mm（±5mm）；低位侧嘴水平向外最大伸出长度：235mm（±5mm）。 |  | 付 | 1 |  | 是 |  | 否 |  |
| 4 | PP水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径490×390×290mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水。 |  | 个 | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 5 | 试剂架 | - 尺寸：1500×200×550mm，单层。 2、立柱采用80mm×42mm×1mm 铝合金专用型材，挡条采用40mm×15mm×1mm 的铝合金专用型材。 3、支撑件采用≥1mm 厚的镀锌钢板冲压成型。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂高温固化。 4、固定件采用4mm厚的专用合金件，充分保证试剂架安装后的稳定性。 5、电源插座采用10A多功能透明防溅。试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝，层板采用8-12mm浮法玻璃。 |  | 套 | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 6 | ▲塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  | 个 | 3 |  | 否 |  | 是 |  |
| 7 | 教师凳 | 1、凳面：采用PP工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328MM，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形。后端月牙形靠背突起，符合人体工程学。 2、立柱: 采用立柱采用直径≥60MM，壁厚≥1.2MM的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430MM，壁厚≥2.8MM。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、环氧树脂金属粉末喷涂，高温固化。 |  | 张 | 2 |  | 否 |  | 是 |  |
| 8 | 电气布线 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4 ㎟优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5㎟、1.5㎟优质多芯铜质护套线。 4、达到使用标准。 |  | 套 | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |  | 计量单位 | 数量 |  | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |  | 是否属于集采目录内产品 |  |
| 1 | ▲塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  | 个 | 57 |  | 否 |  | 是 |  |
| 2 | 加宽仪器柜 | 1、规格：1300×500×2000mm（±5mm） 2、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，单层钢板双面都喷涂处理。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、隔板：采用不低于1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 |  | 个 | 5 |  | 否 |  | 是 |  |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）物理仪器室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |  | 计量单位 | 数量 |  | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |  | 是否属于集采目录内产品 |  |
| 1 | ▲塑料仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏，耐腐蚀。 9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 |  | 个 | 57 |  | 否 |  | 是 |  |
| 2 | 加宽仪器柜 | 1、规格：1300×500×2000mm（±5mm） 2、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，单层钢板双面都喷涂处理。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、隔板：采用不低于1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 |  | 个 | 5 |  | 否 |  | 是 |  |

第二包   化学实验室

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | ■教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 1 | 是 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ★3、规格：1220mm×600mm×780mm（±5mm） 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 ★6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 ★7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 3、主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 7 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格500*600*295mm（±5mm）。水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 8 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关不低于50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 是 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2、教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 。 3、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 4、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 。 5、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 。 6、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 。 7、学生低压交流电源可通过数字键盘直接选取1～30V电压，分组输送至学生桌电源，最小调节单元为1V 。 8、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面。 2、低压交流电源0～30V,1V步进，额定电流2A 。 3、低压直流为1.25～30V,额定电流1.5A 。 4、220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 11 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3。 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 13 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 14 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；输入输出接口丰富；高性能专用控制芯片；无噪声。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |
| 18 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 2 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | ■教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 2 | 是 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、规格：≥1220mm×600mm×780mm。 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm。 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 7 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格500*600*295mm（±5mm） 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 8 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 是 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2、教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 。 3、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 。 4、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）。 5、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 。 6、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 。 7、学生低压交流电源可通过数字键盘直接选取1～30V电压，分组输送至学生桌电源，最小调节单元为1V 。 8、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面。 2、低压交流电源0～30V,1V步进，额定电流2A 。 3、低压直流为1.25～30V,额定电流1.5A 。 4、220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 11 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3； 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 13 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 14 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；输入输出接口丰富；高性能专用控制芯片；无噪声。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 18 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 19 | 边台 | 1、尺寸：≥2500×600×850mm（±5mm）。 2、结构：设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、电源：220V/10A五孔插座2套。 | 组 | 1 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室3项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 教师洗眼器 | 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：电镀层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 4、开关手柄：采用杠杆结构，启闭快捷方便。 5、供水软管：长度不低于1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。 6、最大耐水压：0.6mpa。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | ■教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 2 | 是 | 否 |
| 4 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | 中央台 | 1、尺寸：9000（长）×1500（宽）×780mm（高）（±5mm）。 2、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 6、拉手：采用C型不锈钢拉手。 7、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 2 | 否 | 是 |
| 6 | 试剂架 | 钢玻试剂架，规格9000×400×500mm（±5mm） | 米 | 18 | 否 | 否 |
| 7 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 16 | 否 | 否 |
| 8 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 16 | 是 | 否 |
| 9 | 教师电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源。 2、教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压 。 3、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 。 4、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 。 5、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，20秒自动关断 。 6、220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 。 7、学生低压交流电源可通过数字键盘直接选取1～30V电压，分组输送至学生桌电源，最小调节单元为1V 。 8、风机的变频调控装置独立于教师主控电源。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 电源 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 11 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3； 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 13 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 14 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；内置PID；输入输出接口丰富；高性能DSP专用控制芯片；无噪声运行。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 18 | 边台 | 1、尺寸：2400×600×850mm（±5mm）。 2、结构：设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、电源：220V/10A五孔插座2套。 | 组 | 1 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学实验室3项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 边台 | 1、尺寸：2350×600×850mm（±5mm）。 2、结构：设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、电源：220V/10A五孔插座2套。 | 组 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 3 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷。 6、技术参数：水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 5 | 是 | 否 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 通风柜 | 1、规格：1500×850×2350mm（±5mm）。 2、柜体：采用≥1.0厚优质冷轧钢板折弯成型，表面喷涂EPOXY粉末固化，耐酸碱腐蚀。柜体 正面与侧面板均可拆卸。 3、内胆：整体采用5mm厚抗倍特板，导流板为三段式，顺利导出不同比重气体。 4、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。传动系统：齿形皮带及转动齿轮组成。 5、台面：采用≥12.7mm厚黑色理化板台面耐强酸，耐强碱，耐高温，带实验杯槽及单联水龙头。 6、控制面板：采用LED智能液晶显示屏，触摸式风机控制系统，调节风量。 7、日光灯：20W日光灯2个安装于顶板上。 8、铰链：不锈钢合页。拉手: 304不锈钢拉手。 9、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 4 | 通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 5 | 电源 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 实验水槽 | 1.规格：430×320×190mm（±5mm）。 2.PP水槽，方型。 3.防堵，防臭。 4.排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | ■三联实验水嘴 | 1.结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2.尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4.陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5.开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6.水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 8 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-2009标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 通风柜 | 1、规格：1500×850×2350mm（±5mm）。 2、柜体：采用≥1.0厚优质冷轧钢板折弯成型，表面喷涂EPOXY粉末固化，耐酸碱腐蚀。柜体 正面与侧面板均可拆卸。 3、内胆：整体采用5mm厚抗倍特板，导流板为三段式，顺利导出不同比重气体。 4、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。传动系统：齿形皮带及转动齿轮组成。 5、台面：采用12.7mm厚黑色理化板台面耐强酸，耐强碱，耐高温，带实验杯槽及单联水龙头。 6、控制面板：采用LED智能液晶显示屏，触摸式风机控制系统，调节风量。 7、日光灯：20W日光灯2个安装于顶板上。 8、铰链：不锈钢合页。拉手: 304不锈钢拉手。 9、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 4 | 通风药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 4 | 否 | 是 |
| 5 | 插座 | 86型多功能5孔插座带防水盖，220V/10A。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 实验水槽 | 1、PP水槽，方型。 2、防堵，防臭。 3、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | ■三联实验水嘴 | 1、铜质聚碳酸酯三联水嘴。 2、采用陶瓷芯片水阀。 3、高压鹅颈。 4、牢固耐用，防强酸碱。 | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 8 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-2009标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 通风柜 | 1、规格：1500×850×2350mm（±5mm）。 2、柜体：采用≥1.0厚优质冷轧钢板折弯成型，表面喷涂EPOXY粉末固化，耐酸碱腐蚀。柜体 正面与侧面板均可拆卸。 3、内胆：整体采用5mm厚抗倍特板，导流板为三段式，顺利导出不同比重气体。 4、视窗：采用5mm厚钢化玻璃，无级平衡式升降，可停留在任何位置。传动系统：齿形皮带及转动齿轮组成。 5、台面：采用12.7mm厚黑色理化板台面耐强酸，耐强碱，耐高温，带实验杯槽及单联水龙头。 6、控制面板：采用LED智能液晶显示屏，触摸式风机控制系统，调节风量。 7、日光灯：20W日光灯2个安装于顶板上。 8、铰链：不锈钢合页。拉手: 304不锈钢拉手。 9、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格≥1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 4 | 通风药品柜 | 1、规格≥1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 插座 | 86型多功能5孔插座带防水盖，220V/10A。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 实验水槽 | 1、PP水槽，方型。 2、防堵，防臭。 3、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | ■三联实验水嘴 | 1、铜质聚碳酸酯三联水嘴。 2、采用陶瓷芯片水阀。 3、高压鹅颈。 4、牢固耐用，防强酸碱。 | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 8 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学仪器室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2000（长）×1200（宽）×780mm（高）（±5mm）。下柜不带抽屉，只带门。 2、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 5、拉手：采用C型不锈钢拉手。 6、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 药品柜 | 1、规格：1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带两块可调隔板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。顶部带通风孔。 | 台 | 16 | 否 | 是 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）化学仪器室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 边台 | 1、尺寸：6000×600×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-2009标准。带2个五孔插座。带水槽水嘴一套。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 组 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 插座 | 86型多功能5孔插座带防水盖，220V/10A。 | 个 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 仪器柜 | 1、规格1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层板，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 17 | 否 | 是 |
| 4 | 阶梯通风药品柜 | 1、规格≥1000×600×2200mm（±5mm）。 2、全木结构，整体采用18mm厚E0级三聚氰胺板。 3、上部玻璃对开门，带三层阶梯，中间抽屉，下部实门，带一块可调隔板。带拉手。 | 台 | 36 | 否 | 是 |

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品柜 | 1、尺寸：900mm×500mm×2000mm（±5mm）。双门结构。 2、外壳采用不小于1.2mm厚的冷轧钢板，柜体底座采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。 3、柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。 4、柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量。柜体底板中部有漏液孔。 5、柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个。方便试剂瓶的挪转。 6、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。 7、柜体中部有三个一次成型三层阶梯式PP隔板，每块隔板承重≥50KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。 8、柜体顶部有直径不小于100mm的出风口，内置轴流风机；柜体填充具有保温隔热作用的材料，柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封条；双锁配置，其中一把为数显密码锁。采用内门臼结构；柜门相对柜壁凹进10mm，可保护柜门及数显密码锁。顶部设置120mm高度的独立腔体，可从上部打开，便于维修。 9、双人双锁管理。其中一把为机械锁，锁头上下两点联动；另一把为电子密码锁，带手机APP远程开锁功能，记录开门时间，非法开门报警。 10、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关。 11、可通过单片机设置风机工作时间，分时段设置工作时间 ，自动启停。 12、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能； 13、内置湿度传感器，湿度显示，通过智能单片机设置湿度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能。 14、柜门在非正常打开情况下实现声报警功能，报警器吸附于柜门内侧。 15、顶置声光报警器，报警器底座有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。 16、配备通风管道。 | 台 | 6 | 否 | 是 |
| 2 | 消防砂箱 | 1、尺寸：800×600×40mm（±5mm）。 2、采用不低于0.8mm优质钢板，配黄沙及消防铲。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | PP药品柜 | 1、规格：1800×900×450mm（±5mm），采用瓷白色≥8mmPP板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，具有耐腐蚀性。 2、柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度≥16mm。 3、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，立边整体焊接成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。 5、门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 6、门铰链：采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，磁白） 7、螺丝：PP或304不锈钢材质。 | 个 | 3 | 否 | 是 |

第三包  生物实验室

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物实验室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | ■教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型 。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ★3、规格：1220mm×600mm×780mm（±5mm） 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 ★6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 ★7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 14、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 5 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm。 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格：500×600×295mm（±5mm） 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 7 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 是 | 否 |
| 8 | 教师电源 | 1、教师控制电源采用钢制抽屉式。 2、教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 3、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，安装在书包斗中间。 2、技术指标：220V交流输出，配有高压电源保险管：2A。 3、学生实验电源均设有：过载保护功能。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 10 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3。 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 12 | 地上配电安装布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 地上给、排水布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物实验室3项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲教师演示台 | 1、规格：2800（长）×700（宽）×850mm（高）（±5mm）。 2、台面材质：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，用CNC机械加工而成。 3、桌体材质：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 9、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | ■教师大号三联水嘴 | 1、规格：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26×1.2mm，臂管直径≥Φ22×1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19×1.0mm，固定底座直径≥55mm。 2、主体材质为加厚H63铜管制作。 3、水龙头把手原料为PP。 | 付 | 1 | 是 | 否 |
| 3 | PP水槽 | 1、水槽规格：550mm×450mm×310m（±5mm），选用≥7.5mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型 。 2、原料为PP，符合GB/T 6040-2002标准。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | ▲实验桌 | 1、结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计。 2、台面：一体化台面，采用≥20mm厚新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体为一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、规格：1220mm×600mm×780mm（±5mm） 4、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 5、桌脚：采用压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、上腿铝型材规格：≥580mm×55mm×148mm，壁厚≥3mm。 7、下腿铝型材规格：≥590mm×55mm×150mm，壁厚≥3mm。 8、立柱铝型材规格：≥150mm55×mm×100mm，壁厚≥1.5mm。 9、前横梁铝型材规格：≥1086mm×50mm×50mm，壁厚≥1.2mm。 10、中横梁铝型材规格：≥1150mm×20mm×25mm，壁厚≥1.2mm。 11、后横梁铝型材规格：≥1086mm×30mm×150mm，壁厚≥2mm。 12、挡水线：≥L1086mm×H64mm×W8mm×壁厚≥1.2mm全铝合金一体挡水线，两侧均有铝合金保护套。 13、书包斗：≥440mm×260mm×160mm，采用PP材料，一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 14、配不低于20W日光灯作为光源；灯架稳固，灯罩可调节。 | 张 | 28 | 否 | 是 |
| 5 | 功能柱 | 1、规格：宽320mm×深220mm×高730mm（±5mm），壁厚≥3.0mm。 2、采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 台 | 28 | 否 | 是 |
| 6 | 塑料水槽柜 | 1、柜体规格:500×600×820mm（±5mm）。 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。 3、内置水槽规格：500×600×295mm（±5mm） 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。 | 台 | 14 | 否 | 是 |
| 7 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 付 | 14 | 是 | 否 |
| 8 | 教师电源 | 1、教师控制电源采用钢制抽屉式。 2、教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 3、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 学生实验电源 | 1、ABS翻转式电源盒，安装在书包斗中间。 2、技术指标：220V交流输出，配有高压电源保险管：2A。 3、学生实验电源均设有：过载保护功能。 | 个 | 28 | 否 | 否 |
| 10 | 教师椅（弓形） | 1、规格：≥620×570×970mm。 2、面料：靠背采用网布饰面，同时采用弹力座布；海绵：密度大于35kg/m3； 3、椅架：黑色，采用≥30mm×15mm方形管架,管壁厚≥1.5mm；电镀。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | 学生凳 | 1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，规格≥Ф300㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度50mm。 2、凳脚：四支凳脚，采用：≥17×34×1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，表面外喷环氧树脂涂层。四脚配耐磨脚垫。 | 把 | 56 | 否 | 是 |
| 12 | 万向吸风罩 | 1、底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准.独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，可实现气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。 尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 2、抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。 3、关节密封圈：采用高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6、压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 7、气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 8、固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落 9、集气罩：透明、白色，红色罩口可选。 | 套 | 29 | 否 | 否 |
| 13 | 变频控制器系统 | 1、无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；输入输出接口丰富；高性能专用控制芯片；无噪声。 2、功率：采用变频调速5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能；恒转制控制，输出平稳；自动稳压输出，输出短路保护；具备抗干扰能力。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 系统集成 | 1、教室风管铺设：根据现场通风要求，使用不同规格方管、及DN110圆管PVC材质；采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 2、室内地上配电安装布线：根据现场环境，布设线管及线；DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 3、给、排水系统地上安装布管：给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 4、达到使用标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 5 | 否 | 是 |

| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物准备间1项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |
| 3 | 电源 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18*1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 6 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物准备间2项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：2800×700×850mm（±5mm）。 2、结构：准备台设有储物柜。 3、台面：采用≥13.0mm厚优质理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，CNC机械加工而成。 4、桌体：采用≥1.0mm镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不少于十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合不少于五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 | 张 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 6 | 否 | 是 |
| 3 | 插座 | 220V/10A五孔插座。 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 实验水槽 | 1、规格：430×320×190mm（±5mm）。 2、PP水槽，方型。 3、防堵，防臭。 4、排水口要有过滤装置，防止废水回流和废渣堵塞。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | ■三联实验水嘴 | 1、结构材质：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 2、尺寸：总进水口G½"。三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管。台面以上主体总高度535mm， 鹅颈弯管与立管的中心距≥ 135mm ，台面与鹅颈弯管出水咀距离≥ 420mm ，两个臂管出水咀的中心距≥ 200mm ，臂管出水咀与立管的中心距≥ 135mm ，台面与臂管出水咀的距离 ≥70mm 。 立管：≥Φ20×1.2mm管径 臂管：≥Φ20×1mm管径 鹅颈弯管：≥Φ13×1mm管径，可绕立管360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 4、陶瓷阀芯：规格≥M18×1.5，外壳材料为加厚铜质，陶瓷片密封。90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35bar。 5、开关旋钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷。 6、水压高压1.6MPa，低压0.05MPa持续60s无渗漏，无变形。 | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 6 | 电气布线 | DN25阻燃线管；6、4、2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 给、排水系统安装布管 | 给水：ф20mm，采用PPR复合管敷设。 排水：DN50mm，使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物仪器室1项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 24 | 否 | 是 |
| 滨海新区塘沽第一中学（本部）生物仪器室2项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | ▲仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）。 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理。 3、顶板、底板预留模具成型排风孔。 4、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 5、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌不低于5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称呈多点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 6、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30 mm ×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 7、拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 8、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，耐腐蚀性好。 | 个 | 35 | 否 | 是 |

# 注：

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

三、验收标准

符合现行国家标准要求。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）未按照招标文件要求递交全部样品的；

（10）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（11）其他法定投标无效的情形。

28.4评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。本项目启动异常低价投标审查的数值标准以第一部分政府采购政策中具体数值为准。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

40. 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据年月日项目（项目编号：  ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起个月后个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：，行号（数字代码）：，

帐号：。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式份，供方持份，需方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

时间：年月日

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：年月日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为（项目编号：）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥元（人民币），大写。

……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件4

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：年月日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：20  年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件14

设计结构说明

1. 安全合理设计说明

提供产品彩图、效果图、结构图及知识产权证书（若有）

2. 组合安装设计、易拆卸，方便运输说明

3. 可再生资源的设计理念说明

4. 产品设计使用寿命说明

附件15

生产加工说明

1. 生产设备信息一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 购买日期 | 实物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 工艺流程说明

附件16

流通回收说明

详细阐述采取回收处理技术设备，对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保举措，并提供处理协议或第三方证明材料

附件 17

投标人认为需要提供的其他资料

附件 18

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标人名称：

日期：年月日

附件19

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %。

投标人名称：

日  期：

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。