项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。

一、项目背景

为满足智能制造、数字孪生等相关专业实践教学与技能实训需求，现计划采购一批智能制造与数字孪生综合实训装置。该装置需基于模块化理念设计，高度集成工业现场主流的控制、驱动、传感、通信及安全组件，旨在构建一个贴近工业实景、功能完备的教学与实训平台，以支撑系统集成、编程调试、故障诊断、数字孪生与分析等综合性实践环节。

二、项目预算

一包：480万元；最高限价：322万元

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）本项目不接受联合体。

四、技术要求

第一包：设备更新智能制造与数字孪生综合实训装置

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能制造与数字孪生综合实训装置 | 包含运动控制模块、智能操作模块、伺服驱动模块、数字孪生软件平台、机器人模块、数据采集与监控、MES制造执行系统、仿真教学平台等。 平台整体规格参数要求： （1）基础参数输入电源220VAC±10% （2）输出功率：≤2.5KW （3）工作电源24VDC±10%； （4）设备总重量≤100kg。 （5）含急停、漏电、过压等多重安全保护。 （6）工作温度：5℃～55℃ （7）工作湿度：30%～85%（无冷凝） （8）气动气压：0.4～0.6Mpa （9）平台外形占地尺寸：≥5300×2250×1880mm（L×W×H） 设备参数要求如下： - 运动控制模块 （一）物料供给培训平台 数量：1套 应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、多通道井式供料机、带式传输机构、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 1.PLC控制器 组成应至少包含： （1）含1个CPU，不少于2个 PROFINET通讯口，集成输入/输出：≥14 DI 24V直流输入，≥10 DQ 晶体管输出24 V 直流，≥2 AI 模拟量输入 0 - 10V DC ，≥2 AQ 模拟量输出 0-20mA DC，供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，可编程数据存储区：≥125KB； （2）应配有1根以太网电缆，长度≥6米； 2.移动型材工作台 应含型材桌面及支架、≥4个万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用≥1.5mm厚的优质钢板做封板，表面应静电喷漆处理。正面柜门应为半透有机玻璃门板。 所有型材均应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理），桌面型材规格：≥30×60mm。 移动型材工作台占地尺寸：不大于560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 3.不锈钢网孔板 应含不锈钢网孔板（≥435×584mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。 PLC应安装在不锈钢网孔板上。 应配有空气开关安全隔离及电源模块安全隔离，采用全透明安装隔离板。 4.多通道井式供料机 （1）应含2个井式供料塔、2套货料检测传感装置、1套供料塔移动装置、1套货物推出装置以及型材基体等组成。 （2）每个井式供料塔应含6根光轴组成的圆柱型塔身和1个长方形塔座。供料塔整体高度≥230mm，库体内径为≥38mm、外径≥58mm。 （3）每套货料检测传感装置应含1个回归反射型（带偏极滤光器）传感器、1个专用反射镜及1套传感器支架。 （4）每套供料塔移动装置应含1个移动底座、2根不锈钢光轴、4个直线轴承、1个供料塔移动气缸、2个调速快接头、2个接近开关、2个接近开关支架。 （5）每套货物推出装置含1个推料气缸、2个磁性开关、2个磁性开关固定装置、2个调速快接头（90°弯头）、1套推料气缸支架、1个铝制推出装置。 ●投标人需提供多通道井式供料机的实物演示视频，演示视频内容应包含多通道井式供料机的2个供料塔的自动切换供料，说明技术参数（1）、（2）的结构组成，并演示动作过程。 5.带式传输机构 应含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套动力驱动装置、1套带式传输装置支架。 6.智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 7.气路控制装置 应含汇流排（二位）、汇流排消音器、汇流排快接头、汇流排（二位）支架、电磁阀（单驱）、电磁阀（双驱）、电磁阀快接头、Φ4气管。 8.编程软件 正版编程软件，需兼容当前主流控制器平台件（2套） （二）物料检测培训平台 数量：1套 物料检测培训平台应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、智能传感器检测单元、带式传输机构、废品收回槽、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 1.PLC控制器 （1）应含1个PLC，CPU DC/DC/DC，≥2个 PROFINET通讯口，集成输入/输出： ≥14DI 24V直流输入，≥10 DQ 晶体管输出24 V 直流，≥2 AI 模拟量输入 0 - 10V DC ，≥2 AQ 模拟量输出 0-20mA DC，供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，可编程数据存储区：≥125KB； （3）1根以太网电缆； 2.移动型材工作台 （1）应含型材桌面及支架、≥4个万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用≥1.5mm厚的优质钢板做封板，表面应静电喷漆处理。正面柜门应为半透有机玻璃门板。 （2）所有型材均应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理），桌面型材规格不小于30×60mm。 （3）移动型材工作台占地尺寸：不大于560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 3.不锈钢网孔板 （1）含不锈钢网孔板（≥435×580mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽、电线。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 （2）应配有空气开关安全隔离及电源模块安全隔离，采用全透明安装隔离板。 4.智能传感器检测单元 应至少包含1套回归反射型（带偏极滤光器）传感器、1个专用反射镜、1套传感器支架、1套反射镜支架、门限型材、1个电感传感器，1套智能色标传感器、1套智能色标传感器及安装支架等。 5.带式传输机构 含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套同步带张紧装置、1套动力驱动装置、1套带式传输机构支架。 6.废品收回槽 （1）应含推料气缸、快速接头、推料气缸支架、铝制推出装置及不锈钢回收库。 （2）不锈钢回收库应配有角度可调支架，库体可传输带成水平摆放或倾斜摆放。 7.智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（至少含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 8.气路控制装置 应含电磁阀（单驱DC24V 2.5W）、电磁阀支架、电磁阀快接头、快接头、消音器、三通、Φ4气管。 （三）直线行走搬运仓储培训平台 数量：1套 直线行走搬运仓储培训平台应由运动控制模块（PLC控制器）、移动型材工作台、不锈钢网孔板、库体工作台、直角坐标机器人搬运装置、带式传输机构1、带式传输机构2、推料装置、智能预诊断模块、智能接口单元及控制面板、气路控制装置、智慧能源采集模块等组成。 应支持多通道皮带运行输送，空间平面范围内任何物料的自动抓取及存放，支持工位缓存区，支持多通道皮带输送机物料并行，且支持皮带输送机构单向传递功能，直线行走机构驱动电机应为伺服控制系统。 1.运动控制模块（PLC控制器） 本模块由主要由紧凑型CPU、以太网电缆、正版编程软件构成。作为控制器，含中小型运动控制器（≥100KB内存，≥6个高速计数器，≥4路脉冲输出），应支持S7通信、OPCUA协议等。组成至少包含 （1）含1个CPU，≥2个 PROFINET通讯口，集成输入/输出： ≥14DI 24V直流输入，≥10 DQ 晶体管输出24 V 直流，≥2 AI 模拟量输入 0 - 10V DC ，≥2 AQ 模拟量输出 0-20mA DC，供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，可编程数据存储区：≥125KB； （2）应配有1根以太网电缆； （3）1个数字量输入模块，≥8输入24V DC； （4）1个 PLC通讯模块，通讯模块应采用RS485通信，通过点到点连接，可进行快速、高性能的串行数据交换。执行的协议：ASCII、USS 驱动协议、Modbus RTU，随后可加载附加协议；使用PLC编程软件可实现简单的参数化过程 ，可直接插入CPU。 2.移动型材工作台 （1）含型材桌面及支架、≥4个万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用≥1.5mm厚的优质钢板做封板，表面静电喷漆处理。正面柜门应为半透有机玻璃门板。 （2）所有型材均应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理），桌面型材规格不小于30×60mm。 （3）移动型材工作台占地尺寸：不大于560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 3.不锈钢网孔板 （1）应含不锈钢网孔板（不大于435×584mm）、空气开关4P 20A （应带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：不小于24V DC/ 3A）、接线插排、线槽、电线。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 （2）应配有空气开关安全隔离及电源模块安全隔离，采用全透明安装隔离板。 4.库体工作台 由库体地盘、库体支架以及库位槽等组成。 5.直角坐标机器人搬运装置 （1）由直角坐标机器人、抓取机构等组成。 （2）直角坐标机器人重复定位精度±0.1mm。 （3）直角坐标机器人配套伺服电机，含2套伺服电机系统（带PROFINET通讯）。 1）伺服电机，≥0.1kW，增量编码器，平键，无抱闸； 2）伺服驱动器，≥0.1kW； （4）抓取机构由抓手气缸、升降气缸等组成，可完成货物的抓取、上下移动等功能。 ※投标文件中需提供直角坐标机器人搬运装置的实物照片，并按照上述组成要求，对模块组成进行标注。 6.带式传输机构1 （1）应由平行带、交流电机、标准变频驱动控制系统、同步带张紧装置、动力驱动装置、型材基体等组成。 （2）标准变频驱动控制系统具体应包括： 1）控制单元，应内置ProfiNET通讯口，应支持矢量控制，可通过 EPos 功能执行定位任务，≥4个可组态的IO点，≥6 DI（可作3 F-DI），≥5 DI，≥3 DO（可作1 F-DO），≥2 AI，≥2 AO，编码器：D - CLIQ + HTL/TTL/SSI，旋转变压器/HTL通过端子接入保护等级 IP20，提供USB及SD/MMC接口； 2）应带智能操作面板； 3）≥0.75KW 功率单元，应带制动斩波器, 3AC 380-480V +10%/-10% 47-63 HZ。 7.带式传输机构2 带式传输机构2含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套同步带张紧装置、1套动力驱动装置、1套带式传输机构支架。 8.推料装置 （1）推料装置应含1套推料气缸、2个调速快接头（90°弯头）、1套推料气缸支架、1个推出装置。 （2）推料装置能够把物料从带式传输机构1推送至带式传输机构2。 （3）推料装置应配备1套物料检测传感器、1个传感器支架。 9.智能预诊断模块 通过传感器对电机的振动与温度的动态检测，经过计算分析得出电机使用寿命和异常情况识别，可提前预知电机故障，提示进行设备保养与维护，实现故障的预诊断。主要参数要求如下： （1） 长方形 （2） 设备类型传感器 （3） 输入输出串行（Modbus） （4） 输入详细信息振动/温度 （5） 电源直流10至30 V （6） 环境等级（IP）IP67 （7） 环境评级（NEMA）NEMA 6P （8） zui高温度工作条件105 （9） 最低温度运行条件-40 （10） 特点：危险区域没有 （11） 应用：温度输入是 （12） 应用：振动传感器输入是 （13） Modbus RTU：是 （14） RS-485：是 10.智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（至少含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 11.气路控制装置 含电磁阀、快接头等进行气路分配和控制的元件。 12.智慧能源采集模块 应由电能采集模块、气路测量模块等组成。 12.1 气能测量模块 功能要求：可为设备提供气能监测。气能测量模块可以实时测量设备的用气量，并通过液晶屏实时显示，可以采集整个设备在运行过程中累计消耗的气量。通过MODBUS-TCP协议与PLC直接通讯，模块应具有至少两个MODBUS-TCP接口，可以进行设备级联。 气能测量表具体参数要求如下： （1） 测量显示气体流量 测量范围5L~ 100L （2） 工作电压：DC24V ±5%；工作电流：＜0.5A （3） 功耗 <2VA （4） 通讯输出接口：≥2个RJ-45 接口 （5） 通讯规约 标准 MODBUS-TCP （6） 带有系统显示功能，具有≥0.96英寸OLED显示屏：面板上有≥2个按键，可进行计量参数复位工作 （7） 气压范围：0-10bar ●投标人应提供气能测量表的实物演示视频，视频内容：能展示≥2个RJ45接口，≥0.96英寸OLED显示气体流量。 12.2 电能采集模块 电能采集模块采用三相多功能电表进行信号采集，为新一代可编程智能仪表，它采用大规模集成电路，应用数字采样技术，进行实时测量与显示。三相多功能电表可以用来测量电能（千瓦/小时）、电压、电流、有功功率、无功功率、总功率的仪表。接线简单方便，带过压保护，双网络接口，运行及错误状态指示灯。支持工业网络数据采集MODBUS-TCP工业网络协议，可以与PLC等控制系统进行网络通讯。模块电路设计需满足电气隔离功能。 ※投标文件中应提供三相多功能电表模块的PCB线路图，并标注隔离位置。 主要参数要求： （1）测量显示电压：测量范围 180～400V （2）电流：量程 5A、40A、60A等 （3）频率：45~60Hz （4）功率：有功精度:1级，无功精度:1级； （5）电能：有功电能:1级，无功电能:2级； （6）供电电源：内部供电； （7）功耗： <2VA； （8）可编程通讯输出接口：≥2个RJ-45接口； （9）通讯规约：标准 MODBUS-TCP （10）带有液晶显示器，≥0.96英寸OLED显示屏，面板上有≥2个按键，可进行参数设置和计量复位工作，液晶显示器显示内容可以通过按键切换。 ※为保证产品为成熟产品，投标文件中应提供带有≥0.96英寸OLED显示屏、≥2个按键和≥2个RJ-45接口的三相多功能电表实物图片，并进行位置标注。 （11）工作环境：工作温度0～40℃ （12）相对湿度：相对湿度≤80%不结露 （13）外形尺寸：≥145×89×74mm（L×W×H） ●投标人应提供三相多功能电表的实物演示视频，视频内容：显示屏显示内容可通过面板按键切换，显示电压等数据，可进行参数设置和计量复位工作。 - 智能操作模块 数量：1套 智能操作模块应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、加热炉、带式传输机构、智能操作模块（触摸屏单元）及智能接口单元及控制面板等组成。 1.PLC控制器 （1）含1个CPU DC/DC/DC，2个 PROFINET通讯口，集成输入/输出： ≥14DI 24V直流输入，≥10 DQ 晶体管输出24 V 直流，≥2 AI 模拟量输入 0 - 10V DC ，≥2 AQ 模拟量输出 0-20mA DC，供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，可编程数据存储区：≥125KB； （2）1根以太网电缆； 2.移动型材工作台 （1）应含型材桌面及支架、≥4个万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用≥1.5mm厚的优质钢板做封板，表面静电喷漆处理。正面柜门应为半透有机玻璃门板。 （2）所有型材均应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理），桌面型材规格不小于30×60mm。 （3）移动型材工作台占地尺寸：不大于560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 3.不锈钢网孔板 （1）应含不锈钢网孔板（不大于435×584mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：不小于24V DC/ 3A）、接线插排、线槽、电线。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 （2）应配有空气开关安全隔离及电源模块安全隔离，采用全透明安装隔离板。 4.加热炉 （1）应由炉体、温度控制模块、型材支架等组成。 （2）炉体（带通风孔）外形尺寸：≤340×270×370mm （3）温度控制模块应由1个变送器（输出：DC 0-10V、电源：DC 24V、精度：0.2%FS、量程：0-100℃）、1个功率模块、1个散热片、1个PT100温度传感器（温度系数：TCR=3850ppm/K；温度范围：0～150°C测量电流：PT100 0.3-最大1.0mA）、1个加热器、1个线路板组成。 5.带式传输机构 应含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套动力驱动装置、1套带式传输装置支架。 ※投标人应提供带式传输机构的实物图片，并对带式传输机构的以上组成位置进行标注。 6.智能操作模块（触摸屏单元） 智能操作模块（彩色触摸屏单元）应采用工业彩色触摸屏、≥7英寸TFT触摸屏（800×480像素），支持≥500变量点、50个画面及256点报警缓存，内置配方管理系统。 具体参数要求： （1）应采用工业彩色触摸屏，触摸操作，≥7英寸宽屏TFT（彩色）显示屏，分辨率800×480 像素，支持一千六百万色，采用ARM处理器，配备闪存和 RAM，带PROFINET 接⼝，应支持 TCP/IP、DHCP 等多种协议，支持触摸屏及多点触摸，配备屏幕数字键盘和字母数字键盘，可垂直、横向安装，无外部通风时最大允许倾斜角度35°，DC 24V 供电，额定电流 0.2A，含时钟功能，正面防护等级不低于IP65，应具备归档、用户权限管理等功能。 7.智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（至少含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 - 伺服驱动模块 数量：1套 应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、冲压装置、供料装置、多工位旋转工作台、伺服驱动模块、带式传输机构、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 ●投标人投标时需提供伺服驱动模块的演示视频，视频内容应包含冲压装置、供料装置、多工位旋转台的工作流程，并展示组成结构符合技术要求。 1.PLC控制器 （1）应含1个PLC，CPU DC/DC/DC，≥2个 PROFINET通讯口，集成输入/输出：≥14 DI 24V直流输入，≥10 DQ 晶体管输出24 V 直流，≥2 AI 模拟量输入 0 - 10V DC ，≥2 AQ 模拟量输出 0-20mA DC，供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，可编程数据存储区：≥125KB； （2）应配有1根以太网电缆，长≥6米； （3）1个数字量输入模块，≥8输入24V DC。 2.移动型材工作台 应含型材桌面及支架、≥4个万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用≥1.5mm厚的优质钢板做封板，表面应静电喷漆处理。正面柜门应为半透有机玻璃门板。 所有型材均应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理），桌面型材规格：≥30×60mm。 移动型材工作台占地尺寸：不大于560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 3. 不锈钢网孔板 应含不锈钢网孔板（≥435×584mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/ 3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 应配有空气开关安全隔离及电源模块安全隔离，采用全透明安装隔离板。 4.冲压装置 应含1个冲压气缸、1个磁性开关、2个调速快接头（90°弯头）、1套冲压气缸（治具缸）支架、1个铝制冲压装置（直径为13mm）、冲压平台（≥90×60×20mm、冲压孔直径为18mm、含可调限位装置）。 ※投标文件中需提供冲压装置的实物照片，并对1个冲压气缸、1个磁性开关、2个调速快接头、1套冲压气缸（治具缸）支架、1个铝制冲压装置、冲压平台等组成模块进行位置标注。 5.供料装置 （1）应含有井式供料塔、货料检测传感机构、推料装置、加紧装置、供料及加紧装置支架。 （2）井式供料塔应含圆柱型塔身、长方形塔座、货料托盘、供料塔支架。 （3）货料检测传感机构应含有对射式传感器及传感器支架。 （4）推料装置应含推料气缸、调速快接头、推料气缸支架、铝制推出装置。 （5）加紧装置应含加紧气缸、磁性开关、磁性开关固定装置、速快接头及铝制加紧装置。 6.多工位旋转工作台 （1）应含多工位旋转平台、检测机构、1套伺服电机驱动机构等。 （2）多工位旋转平台应含4个铝制库位、1个铝制旋转盘（带定位孔）、1个接近开关、1个接近开关支架、1个平面推力球轴承、1个齿轮传动装置及型材支架。 （3）检测机构应含漫反射光电传感器、传感器支架。 ※投标人需提供多工位旋转工作台的实物照片，并按照上述组成要求，对模块组成进行标注。 7.伺服驱动模块 用于控制多工位旋转工作台进行定位旋转。伺服驱动模块：低惯量伺服电机（≥0.05kW，≥3000rpm），配套动力电缆及编码器线缆。可扩展设备：工业机器人、传感器、MES等。 采用小型伺服驱动系统，包括： （1）伺服电机，≥0.05kW，增量编码器，平键，无抱闸； （2）伺服驱动器，0.1kW，PRIFINET接口； （3）动力电缆，编码器连接电缆。 （4）电机调试软件，用于伺服电机的调试，参数设置等。 1）核心功能: 主要用于设备上电调试、参数设置、电机测试、PID 自动优化、故障诊断、固件升级、PROFINET 网络配置。 ①项目管理：支持创建、保存和加载项目文件，便于不同应用间的参数复制和导入； ②参数配置：提供直观界面进行伺服驱动器参数的快速配置和调整； ③软件在线：可与伺服驱动器通信，直接读取参数或上传用户设置的参数； ④监控与诊断：实时显示速度、电流、电压、温度等信息，并提供故障诊断功能； ⑤系统优化：帮助用户调整系统参数，优化伺服电机性能和响应； ⑥控制和测试：实现对伺服驱动器的控制操作及各项测试，确保系统稳定性。 2）特点与优势 ①图形用户界面：通过GUI简化调试过程，使工程师能够更加直观高效地完成调试任务； ②向导式调试流程：根据所选择的控制模式自动切换至需要的参数配置界面； ③信号跟踪功能：支持机械特性分析和一键伺服优化功能； ④图形化诊断：提供数字量输入输出状态确认、JOG点动模式、报警确认等功能； ⑤多语言支持：界面支持英语、法语、德语、意大利语、西班牙语等多种语言。 3）主要功能模块 ①设备连接与识别，支持USB、RS485、以太网（PN） 三种连接方式，自动扫描并识别驱动器，读取型号、固件版本、电机参数。 ②参数配置与管理，按 IEC 标准分类的多级参数树，含中文注释与取值范围。支持基本设置、控制模式（速度 / 位置 / EPOS）、电机 / 编码器、安全功能等配置。可离线创建工程、在线读写参数、参数备份 / 恢复。 ③电机测试与试运行 JOG 点动：手动控制电机正反转、设定转速，快速验证接线与运行。 MDI 手动定位：输入目标位置，执行单段定位运动。 监控实时电流、转速、位置、扭矩等运行数据。 ④自动优化 一键自整定（Auto-Tuning）：自动辨识负载惯量，优化速度环 / 位置环 PID 参数。 大幅缩短调试时间，适配皮带、丝杠、转台等不同机械结构。 ⑤诊断与故障处理 实时监控 I/O 状态、报警 / 故障代码、历史记录。波形分析：查看电流、速度、位置等曲线，排查机械与控制问题。 ⑥网络与固件 配置PROFINET IP、设备名称、通信报文（如 7/9/110/111）。驱动器固件升级，适配新功能与兼容性。 8.带式传输机构 带式传输机构应含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套同步带张紧装置、1套动力驱动装置、1套带式传输机构支架。 配套推料装置应含1套推料气缸、2个调速快接头（90°弯头）、1套推料气缸支架、1个推出装置。 9.智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 10.气路控制装置 应含汇流排（四位）、汇流排消音器、汇流排快接头、汇流排（四位）支架、电磁阀、电磁阀快接头、Φ4气管。 - 数字孪生软件平台 应至少包含数字孪生仿真软件、典型岗位群任务3D模型、数字孪生软件工作站等组成。 - 数字孪生仿真软件 应至少包含1个节点软件授权。数字孪生仿真软件可以连接基于编程软件的虚拟仿真PLC，通过仿真PLC进行模型的控制学习，也可以连接真实的PLC，完成真实PLC对实物平台、数字孪生模型的控制学习。 1.软件设计相关功能模块 1.1产品建模，应具有高性能的机械设计和制图功能，几乎满足用户设计任何复杂产品的需要，设计师可以借助无缝交换功能来选择线框、曲面、实体参数或直接建模技术。借助软件中的同步建模技术，设计师在创建和编辑几何体时能够享受无与伦比的速度和易用性，甚至使用在其他 CAD 系统上创建的模型。 1.2基于模型的定义能够在 3D 模型内生成产品的完整数字化定义，从而取代传统绘图。产品团队可以将模型用作单一数据源，从而通过整合产品和流程信息来节省宝贵的时间，并确保完全把握意图，同时将其与模型相关联。与以绘图为中心的工作流程相比，软件减少了在工程文档上花费的时间，推动了下游验证和制造工具，并减少了后期的更改和产生的废料。由于尺寸和公差信息来源相同，这样就不必担心图纸和模型彼此不一致的问题。此外，带注释的 3D 模型比复杂的图纸容易理解，这样就减少了培训需求和出错的机率。 1.3图纸与布局 软件的制图和文档记录应支持产品二维设计、布局、制图、注释和文档记录的各种功能。制图软件能够自动从 3D 零件和装配模型创建图纸视图，帮助调整和缩放图纸视图以及安排图纸。全面的注释工具能够在图纸中记录制造需求。高级变更跟踪功能可减少图纸检查时间、消除误差。 1.4工业设计 应提供先进的形状创建、操控和分析功能。这些工具确保能够快速创建最复杂且易于更改的自由曲面形状。同时使用软件可减少从实体开发 CAD 模型所需的时间。可以扫描数据并立即开始为 3D 打印创建支持、根据形状创建模具、将其包含在装配件中、对其进行分析，或执行任何其他必须使用 CAD 数据才能进行的操作。 1.5可视化产品分析与验证 应具有可视化分析和验证功能，可以快速整合信息、检查涉及是否符合需求和制定更明智的决策，形成精确描述的可视化报告。可为 3D 设计提供关键的产品、业务和项目信息，并提供自动化设计验证软件工具，能够自动持续监控设计是否符合标准和需求。 1.6线束及管道设计 提供全面集成的 3D 电气布线和线缆设计应用程序。电气布线工具可提供智能特征和功能，从而使线缆的设计、修改和分析流程实现自动化。 借助流体和机械化布线工具，可以在装配中快速准确地定义路径，然后选择并放置管道、管线、管路、槽路和 HVAC 导管的标准零件。设计规则检查能够帮助定位并解决问题，从而保证质量。 1.7电子电气设计 软件的电气设计使电气工程师能够更快、更高质量地完成他们的设计。允许电气工程师与他们的机械和软件工程师在同一主干上工作，从而节省时间和消除错误。使用软件中的电气设计，可以在集成的环境中直接在系统中创建2D示意图，然后直接将2D设计图与3D模型映射。 1.8机电一体化概念设计 机电一体化概念设计解决方案提供了端到端解决方案，该解决方案能够从概念到生产评估实现多部门协同、重用现有知识、缩短上市时间，并做出较为合理的决策。 机电一体化概念设计具有易于使用的建模和仿真，这使用户可以在开发的早期快速创建和验证替代设计概念。与基于模型的工具不同，MCD不仅允许查看它的外观，还允许验证它是否工作。此验证由重用库启用，可以从该库快速将数据添加到功能模型中。这些数据包括关节、运动、传感器、执行器、碰撞行为，以及每个组件的其他运动学和动态特性。这允许基于物理的交互式模拟来验证机器操作。这种验证可以帮助检测和纠正数字模型中的错误。 同时MCD还可以与外部控制系统建立连接，完成对产品的虚拟调试，基于同一个数字模型对机械，电气，自动化控制系统进行联合调试以发现不足。 2.软件仿真相关功能模块 应提供一体化的多学科环境，将结构分析、热分析、流体分析、运动分析、多物理场分析和优化分析的仿真解决方案集成到一个环境中，实现仿真驱动设计。 应具有一流的分析建模环境，提供进行高端分析所需的素有高级网格划分功能、边界条件和解算器接口，能够使建模时间缩短70%之多。 系统级建模和仿真工具的集成，是CAD和CAE集成在一起的平台，同时提供独特的大型FE模型管理方法，能够通过简单的引用和实例化独立的有限元组件来快速构建有限元装配模型。 软件与Teamcenter的无缝集成环境，提供仿真任务、过程、数据等的管理功能，对仿真业务形成有力的支撑。 3.软件制造相关功能模块 3.1增材制造 借助集成的构建底板设置、支撑结构生成和构建处理器，软件为处理打印的零件（包括加工和打印后检测）提供所有必需的功能。 3.2计算机辅助制造 通过单个系统提供了综合全面的集成式NC编程功能。 通过使用具有专门用途的强大工具，可以简化和自动执行NC编程，同时还可以缩短周期时间。 从2.5轴加工和模具制造到同步5轴铣削和大批量生产，可以用单个CAM软件更快地制造出更好的零件。 3.3机器人加工 高级机器人可以通过自动执行零件制造工序（从零件毛坯到成品零件）提高生产效率。 机器人加工提供了更大的灵活性，这可以大幅提升车间的效率。可以对机器人进行编程，令其加工大型的零件和自动执行通常由手工完成的加工任务。这样做可以扩展加工功能，缩短周期时间，并提高零件质量。 可为机器人编写程序，令其执行捡放操作，推动工作单元的完全自动化。 3.4夹具与模具 运用先进的能力设计汽车冲压模具，包括成形性分析，模具规划，模具面设计，详细的模具结构设计，模具验证。 3.5零件质量控制 软件通过集成CMM 检测编程、车间执行和测量数据分析，可以建立一个高效的、由数据驱动的质量控制流程，这个自动化的闭环解决方案可以实现连续的流程控制。 CMM模块可以使用与智能 CAD 模型相关联的零件几何体以及产品和制造信息自动生成检测程序。 - 典型岗位群任务3D模型 数量：1套 3D岗位群模型匹配模型，同时要满足电工考核以及机电一体化日常训练要求。应至少包括应至少包括智能制造工业技术生产线培训系统仿真模型、灌装智能产线仿真模型、电镀流水线模型、搬运机械手模型等。 - 智能制造工业技术生产线培训系统仿真模型 - 物料供给培训平台 物料供给培训平台应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、多通道井式供料机、带式传输机构、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 - PLC控制器:应含1个CPU。 - 移动型材工作台:含型材桌面及支架、≥4个带锁万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构采用型材做框架支撑，周边采用优质钢板做封板，正面柜门为半透有机玻璃门板。桌面型材规格：≥30×60mm。移动型材工作台占地尺寸：≥560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 - 不锈钢网孔板:含不锈钢网孔板（≥435×580mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 - 多通道井式供料机:应含至少2个井式供料塔、2套货料检测传感装置、1套供料塔移动装置、1套货物推出装置以及型材基体等。 每个井式供料塔含6根光轴组成的圆柱型塔身和1个长方形塔座。供料塔整体高度≥230mm，库体内径≥38mm、外径≥58mm。 每套货料检测传感装置应含1个回归反射型（带偏极滤光器）传感器、1个专用反射镜及1套传感器支架。 每套供料塔移动装置应含1个移动底座、2根不锈钢光轴、4个直线轴承、1个供料塔移动气缸、2个调速快接头、2个接近开关、2个接近开关支架。 每套货物推出装置应含1个推料气缸、2个磁性开关、2个磁性开关固定装置、2个调速快接头（90°弯头）、1套推料气缸支架、1个铝制推出装置。 - 带式传输机构 应含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套动力驱动装置、1套带式传输装置支架。 - 智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 - 气路控制装置 应含汇流排（二位）、汇流排消音器、汇流排快接头、汇流排（二位）支架、电磁阀（单驱）、电磁阀（双驱）、电磁阀快接头。。 - 物料检测培训平台 物料检测培训平台应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、智能传感器检测单元、带式传输机构、废品收回槽、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 - PLC控制器:含1个CPU。 - 移动型材工作台:应含型材桌面及支架、≥4个带锁万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采优质钢板做封板，正面柜门为半透有机玻璃门板。桌面型材规格：≥30×60mm。移动型材工作台占地尺寸：≥560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 - 不锈钢网孔板 含不锈钢网孔板（≥435×580mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 - 智能传感器检测单元 应至少包含1套回归反射型（带偏极滤光器）传感器、1个专用反射镜、1套传感器支架、1套反射镜支架、门限型材。1个电感传感器，1套颜色传感器、1套颜色传感器支架等。 - 带式传输机构 应至少包含1条同步带（宽度30mm）、1条同步带、2个14XL 037（6% 带扁（同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套同步带张紧装置、1套动力驱动装置、1套带式传输机构支架。 - 废品收回槽 应至少包含推料气缸、速快接头、推料气缸支架、铝制推出装置及不锈钢回收库。 不锈钢回收库应配有角度可调支架，库体可传输带成水平摆放或倾斜摆放。 - 智能接口单元及控制面板 应至少包含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 - 气路控制装置 含电磁阀、电磁阀支架、电磁阀快接头、快接头、消音器。 - 多工位加工训练平台 多工位加工培训平台应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、冲压装置、供料装置、多工位旋转工作台、带式传输机构、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 - PLC控制器:含1个CPU;1个数字量输入模块，≥8输入24V DC。 - 移动型材工作台 含型材桌面及支架、≥4个带锁万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用优质钢板做封板，正面柜门为半透有机玻璃门板。桌面型材规格：≥30×60mm。移动型材工作台占地尺寸：≥560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 - 不锈钢网孔板 含不锈钢网孔板（≥435×580mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 - 冲压装置 含1个冲压气缸、1个磁性开关、2个调速快接头（90°弯头）、1套冲压气缸（治具缸）支架、1个铝制冲压装置（直径≥13mm）、冲压平台（≥90×60×20mm、冲压孔直径≥18mm、含可调限位装置）。 - 供料装置 含有井式供料塔、货料检测传感机构、推料装置、加紧装置、供料及加紧装置支架。 井式供料塔含圆柱型塔身、长方形塔座、货料托盘、供料塔支架。 货料检测传感机构含有对射式传感器及传感器支架。 推料装置含推料气缸、调速快接头、推料气缸支架、铝制推出装置。 加紧装置含加紧气缸、磁性开关、磁性开关固定装置、速快接头及铝制加紧装置。 - 多工位旋转工作台 含多工位旋转平台、检测机构等。 多工位旋转平台含≥4个铝制库位、1个铝制旋转盘（带定位孔）、1个接近开关、1个接近开关支架、1个平面推力球轴承、1个齿轮传动装置及型材支架。 检测机构含漫反射光电传感器、传感器支架。 - 带式传输机构 带式传输机构含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套同步带张紧装置、1套动力驱动装置、1套带式传输机构支架。 配套推料装置含1套推料气缸、2个调速快接头（90°弯头）、1套推料气缸支架、1个推出装置。 - 智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 - 气路控制装置 含汇流排（四位）、汇流排消音器、汇流排快接头、汇流排（四位）支架、电磁阀、电磁阀快接头。 - 直线行走搬运仓储培训平台（伺服驱动模块） 直线行走搬运仓储培训平台应由运动控制模块、移动型材工作台、不锈钢网孔板、库体工作台、直角坐标机器人搬运装置、带式传输机构1、带式传输机构2、推料装置、智能预诊断系统、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 - 运动控制模块(PLC控制器) 本模块由主要由紧凑型CPU、数字量输入模块≥8输入24V DC，通讯模块等组成。 - 移动型材工作台 含型材桌面及支架、≥4个带锁万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用优质钢板做封板，正面柜门为半透有机玻璃门板。桌面型材规格：≥30×60mm。移动型材工作台占地尺寸：≥560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 - 不锈钢网孔板 应含不锈钢网孔板（≥435×580mm）、空气开关4P ≥20A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 - 库体工作台 应由库体底盘、库体支架以及库位槽等组成。 - 直角坐标机器人搬运装置 应由直角坐标机器人、抓取机构等组成。 直角坐标机器人重复定位精度±0.1mm。 直角坐标机器人应配套伺服电机：含2套伺服电机（≥0.1KW）及驱动器（≥0.1KW带PROFINET通讯）。 抓取机构应由抓手气缸、升降气缸等组成，可完成货物的抓取、上下移动等功能。 - 带式传输机构1 应由平行带、交流电机、标准变频驱动控制系统、同步带张紧装置、动力驱动装置、型材基体等组成。 - 带式传输机构2 带式传输机构2含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套同步带张紧装置、1套动力驱动装置、1套带式传输机构支架。 - 推料装置 推料装置含1套推料气缸、2个调速快接头（90°弯头）、1套推料气缸支架、1个推出装置。 推料装置能够把物料从带式传输机构1推送至带式传输机构2。 推料装置应配备1套物料检测传感器、1个传感器支架。 - 智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 - 气路控制装置 含电磁阀、电磁阀快接头。 - 温度控制培训平台（智能操作模块） 温度控制培训平台由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、加热炉、带式传输机构、智能接口单元及控制面板等组成。 - PLC控制器:1个CPU 1215C。 - 移动型材工作台 含型材桌面及支架、≥4个带锁万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构采用型材做框架支撑，周边采用优质钢板做封板，正面柜门为半透有机玻璃门板。桌面型材规格：≥30×60mm。移动型材工作台占地尺寸：≥560mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 - 不锈钢网孔板 含不锈钢网孔板（≥435×580mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 - 加热炉 应由炉体、温度控制模块、型材支架等组成。 炉体（带通风孔）外形尺寸：≥340×270×370mm。 - 带式传输机构 应含1条同步带（宽度≥30mm）、1条同步带、2个14XL 037（6% 带扁）同步轮、1台直流电机（DC24V）、1套直流电机连接架、1套动力驱动装置、1套带式传输装置支架。 - 智能操作模块（触摸屏单元） 智能操作模块（彩色触摸屏单元）采用工业彩色触摸屏、≥7英寸TFT触摸屏（800×480像素），支持≥500变量点、50个画面及256点报警缓存，内置配方管理系统。 - 智能接口单元及控制面板 含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 - 机器人自动化仓库培训平台 机器人自动化仓库培训平台应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、机器人工作站、立体仓库主体、交换机、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 - PLC控制器:1个CPU； - 移动型材工作台 含型材桌面及支架、4个带锁万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用优质钢板做封板，正面柜门为半透有机玻璃门板。桌面型材规格：≥30×60mm。移动型材工作台占地尺寸：≥860mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 - 不锈钢网孔板 含不锈钢网孔板（≥435×580mm）、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：24V DC/≥3A）、接线插排、线槽若干、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 - 机器人工作站 机器人工作站应主要由六轴协作机器人机器人本体、机器人控制柜等组成。 技术参数要求： 1）机器人轴数：6轴； 2）最大负载：3kg； 3）工作半径：620 mm； 4）重复定位精度：±0.02mm； 5）工作最大速度：2m/s； 6）轴运动参数： 轴1：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； 轴2：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； 轴3：工作范围-155°到+155°，最大速度180°/s； 轴4：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； 轴5：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； 轴6：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s。 - 立体仓库主体 立体仓库为≥2层仓库（≥8库位）。 - 气路控制装置 应由带有可调压的二联体以及电磁阀组等组成。 - 交换机 采用≥8口工业以太网千兆交换机。 - 智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂控制面板（含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 模型应可实现物料的自动供给、传输、加工、装配、入库等流程，达到与实物一致的实验效果。虚拟设备的动作功能均根据实物设置，可实现与实物设备一样的各项动作。 - 药片灌装智能产线仿真模型 模型应由1套供料模块模型、3套物料输送模块模型、1套检测与分拣模块模型、1个物料矫正模块模型、1个灌装模块模型、1个供盖模块模型、1个组装件装配模块模型、1个装配模块模型、1个仓储模块模型、质量检测模块模型、1套行走机械手单元模型、1套多视角人机交互模块、1套主令模块模型、3套工作平台底车模型等组成。 模型可实现通过多视角主令模块的按钮启动整个加工工艺流程，供给模块将物料推送至物料输送模块1上，通过导向转角将工件输送至物料输送模块2上，如果推出工件满足颜色要求且为正向放置，则进入灌装模块，根据设定数量进行灌装，完成后进入加盖及质量检测，并通过行走机械手单元进行入库。完成物料的自动上料、供给、传输、灌装、装配、检测、入库等流程。如果推出工件满足颜色要求且为反向放置，则通过物料矫正模块后进入灌装模块，然后完成剩余工作。 ●投标人需提供“药片灌装智能产线仿真模型”的演示视频，视频内容：“药片灌装智能产线仿真模型”的结构组成和运行动作功能演示。展示组成应包含由1套供料模块模型、3套物料输送模块模型、1套检测与分拣模块模型、1个物料矫正模块模型、1个灌装模块模型、1个供盖模块模型、1个组装件装配模块模型、1个装配模块模型、1个仓储模块模型、质量检测模块模型、1套行走机械手单元模型、1套多视角人机交互模块、1套主令模块模型、3套工作平台底车模型等组成。动作过程满足以下要求：供给模块将物料推送至物料输送模块1上，通过导向转角将工件输送至物料输送模块2上，如果推出工件满足颜色要求且为正向放置，则进入灌装模块，根据设定数量进行灌装，完成后进入加盖及质量检测，并通过行走机械手单元进行入库。 - 供料模块模型 应含料筒（用于存储杯体）、门式井架、推料舌块、柱型气缸、电磁阀、光纤对射传感器、磁性开关（2个）、智能接口模块、金属可调地脚盘、铝型材基体等。 ※投标文件中应提供供料模块模型的图片，并标注料筒、门式井架、推料舌块、柱型气缸、电磁阀、光纤对射传感器、磁性开关（2个）、智能接口模块、金属可调地脚盘、铝型材基体等组成器件的位置。 - 物料输送模块1模型 物料输送模块1应由同步带、同步轮、电机连接架、动力驱动装置、带式传输装置支架、智能接口模块、电气安装支架、导轨等组成。 功能要求：能够实现模块用于输送物料，也可以用来安装传感器支架，物料可以正向输送，也可以反向输送，通过直流控制驱动模块的直流电机驱动。 - 物料输送模块2模型 物料输送模块2应由同步带、同步轮、电机连接架、动力驱动装置、带式传输装置支架等组成。模块用于输送物料，也可以用来安装传感器支架，物料可以正向输送，也可以反向输送。 - 物料输送模块3模型 应由直流电动机、直流电机驱动器、同步轮、同步带、多楔带、多楔带轮、涨紧调节装置、型材基体、可调金属支架、编码器及漫反射传感器等组成。主要是用来传送物料。 - 检测与分拣模块模型 该模块应由分拣气缸、漫反射光电传感器以及废料仓组成。当传感器有信号，分拣气缸动作将物料推出到废料仓。 - 物料矫正模块模型 应由升降气缸，夹紧气缸，旋转电机，2个旋转检测到位传感器、顶料气缸、反射光纤传感器等组成。 用于纠正物料，如果物料放置方向错误，可将物料翻转过来。 ※投标文件中应提供物料矫正模块模型的图片，并标注升降气缸，夹紧气缸，旋转电机，2个旋转检测到位传感器、顶料气缸、反射光纤传感器等主要组成器件的位置。 - 罐装模块模型 应由步进电机、旋转台、料斗、药片检测传感器、计数传感器等组成。对到达的料杯进行罐装工作，可控制罐装数量，也可进行缺料检测。 - 供盖模块模型 应由料井、门式井架、推料舌块、柱型气缸、电磁阀、光电对射传感器、磁性开关（2个）、智能接口模块、金属可调地脚盘、铝型材基体等组成。 为药瓶提供瓶盖，当药瓶到达该工位时，供盖模块将瓶盖推出。具有缺料报警等功能。 - 组装件装配模块模型 应由升降气缸、真空吸盘、真空发生器、工件定位装置、电磁阀、智能接口模块等组成，该单元能实现多个组装件的自动装配等功能。当药瓶运动到当前位置时，由工件定位装置将其固定，同时气缸将供出的瓶盖吸取过来，并放置到药瓶上。 - 装配模块模型 应由压合机构、工件推出机构、电磁阀、汇流排、检测传感器、智能接口模块、连接支架等组成。 可进行物料的装配工作，主要体现在盖盖装配。 ※投标文件中需提供装配模块模型的图片，并在图片中对压合机构、工件推出机构、电磁阀、汇流排、检测传感器、智能接口模块、连接支架等组成部分进行位置标注。 - 质量检测模块模型 应由质量检测平台、质量检测传感器、质量检测变送器、智能接口模块、连接支架等组成。 将装配完成的物料从物料输送模块搬运至质量检测平台，进行重量和装配检测。 - 仓储模块模型 应由型材支架、多层库位、固定底角等组成。该仓储模块主要用于存储物料，由竖3层、横4列构成12个仓位，各库位间距相等。 - 主令模块模型 含指示灯、按钮、转换开关、急停等主令器件。 - 行走机械手单元模型 应主要由伺服模块和步进电机及步进驱动器模块组成。实现X轴、Y轴行走，完成物料的夹取、入库等操作，还配备一个光电传感器，完成扫库功能。 - 工作平台底车模型 应含型材桌面及支架、4个万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构采用型材做框架支撑。正面柜门为半透有机玻璃门板。桌体规格尺寸：≥555×720×820mm。 - 电镀流水线模型 电镀流水线模型应包含≥1个电镀槽、≥1个回收液槽、≥1个清水槽、≥1个储料台、≥1套吊钩电机系统。每个槽位配有槽位传感器、1个储料台位传感器、1套吊钩升、降到位传感器。 ●投标人需在投标时提供电镀流水线模型的演示视频，视频内容：应展示“电镀流水线模型”结构组成，组成应包含≥1个电镀槽、≥1个回收液槽、≥1个清水槽、≥1个储料台、≥1套吊钩电机系统。每个槽位应配有槽位传感器、1个储料台位传感器、1套吊钩升、降到位传感器，并演示动作过程满足要求。 - 搬运机械手模型 搬运机械手模型应包括2条传送带，呈 “L”型布置、2套机械手抓取系统，1个工件回收槽，1个工件放置台、1套控制按钮。 动作过程要求：启、停控制整套模型启、停动作，手动按下供料按钮后，传送带1初始位置被放置一个物料，物料经传送带1输送至机械手1位置，机械手1抓取料芯对物料进行装配，装配件输送至机械手2位置时，机械手2将转配件搬运至传送带2，装配件沿传送带2输送至工件回收槽。 ●投标人需在投标时提供搬运机械手模型的演示视频，视频内容：展示“搬运机械手模型”结构组成，组成应至少包含2条传送带，呈 “L”型布置、2套机械手抓取系统，1个工件回收槽，1个工件放置台、1套控制按钮，并演示动作过程满足要求。 - 数字孪生软件工作站 数量：2套 应至少包含工控机、工作台等。 - 工控机 （1）CPU性能不低于Intel 酷睿i7 13代； （2）内存容量：≥32GB； （3）硬盘容量：≥1TB固态硬盘； （4）显卡类型：独立显卡，显存≥6GB； （5）显示器尺寸：≥23.8英寸； （6）配件：至少包含有线键盘鼠标套装。 - 工作台 - 编程终端支撑平台 应至少包含铝合金型材桌腿及支撑框架、高密度板台面、可调节编程器安装架、可调节液晶显示器支架、键盘托架等组成。 铝合金型材桌腿及支撑框架应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理），底部应配有4个可调地脚。 可调节编程器安装架应采用金属材质，含有主机箱固定装置，主机箱固定装置均采用≥2mm厚静电喷涂。主机安装架可适应不同尺寸的工控机主机，根据主机的长宽高调整出合适的安装尺寸。主机安装架最大可承载重量：≥20kg。可调节液晶显示器支架应采用金属材质，水平方向可旋转≥180度，竖直方向可翻转≥90度，应带水平仪。 键盘托架采用环保型全新型纯正ABS，配有二节静音加强型滑轨、笔盒、可调式卡扣。 外形尺寸：不小于800mm×600mm×750mm（L×W×H）。 - 编程支撑方凳 尺寸：≥360×260×450mm；座板应采用注塑工艺pp材料，一次性注塑成型；尺寸36×26cm表面光滑厚度0.5cm；承重200kg；钢管：25×25方管厚度1.0支撑，中间拉档”工”字型加固；表面打磨平整，不能有毛刺，表面喷漆均匀，颜色与座板颜色接近。脚垫：应采用加厚防滑内塞脚垫。 - 机器人模块 - 机器人自动化仓库培训平台 数量：1套 机器人自动化仓库培训平台应由PLC控制器、移动型材工作台、不锈钢网孔板、机器人工作站、立体仓库主体、交换机、智能接口单元及控制面板、气路控制装置等组成。 #### 1.PLC控制器 （1）1个PLC，CPU DC/DC/DC，≥2个 PROFINET通讯口，集成输入/输出： ≥14 DI 24V直流输入，≥10 DQ 晶体管输出24 V 直流，≥2 AI 模拟量输入 0 - 10V DC ，≥2 AQ 模拟量输出 0-20mA DC，供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，可编程数据存储区：≥125KB； （2）1根以太网电缆。 #### 2.移动型材工作台 （1）应含型材桌面及支架、4个万向轮、型材端盖等。支撑工作台底车支架结构应采用型材做框架支撑，周边采用≥1.5mm厚的优质钢板做封板，表面静电喷漆处理。正面柜门应为半透有机玻璃门板。 （2）所有型材均应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理），桌面型材规格不小于30×60mm。 （3）移动型材工作台占地尺寸：不大于860mm×780mm，工作台高度：≥750mm。 #### 3.不锈钢网孔板 （1）含不锈钢网孔板、空气开关1P ≥10A （带漏电保护）、电源模块（输入：120/230V AC，输出：不小于24V DC/ 3A）、接线插排、线槽、电线若干。PLC应安装在不锈钢网孔板上。 （2）应配有空气开关安全隔离及电源模块安全隔离，采用全透明安装隔离板。 #### 4.机器人工作站 应由机器人本体、控制柜、示教器等组成。参数要求如下： （1）机器人本体 1）机器人轴数：≥6轴； 2）最大负载：≥3kg； 3）工作半径：≥620 mm； 4）重复定位精度：±0.02mm； 5）工作最大速度：≥2m/s； 6）轴运动参数： ①轴1：工作范围-360°到+360°,最大速度180°/s； ②轴2：工作范围-360°到+360°,最大速度180°/s； ③轴3：工作范围-155°到+155°,最大速度180°/s； ④轴4：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； ⑤轴5：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； ⑥轴6：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s。 7）额定功率：≥120W； 8）额定电压：DC48V； 9）末端接口： ①数字输入：≥2路； ②数字输出：≥2路； ③模拟量输入AI：≥2路； ④RS485（复用 2 路AI）：≥1组 。 10）末端按钮，机器人末端增加≥5个功能按键。 ①进入/退出拖动示教按钮； ②拖动轨迹录制按钮； ③轨迹复现按钮 ； ④夹爪等末端控制按钮； ⑤快捷上下使能按钮。 11）本体重量：≥16.2 kg； 12）防护等级：不低于IP54； 13）材质：铝合金，ABS塑料； 14）工作环境：0℃~45℃。 （2）机器人示教器 机器人示教器应主要作为进行机器人手动操纵、程序编写、参数配置以及监控用的手持装置。当出现一些紧急情况需要机器人自行停止工作。示教器有确保安全的保护性停机的作用。可以对机器人进行运行监控、程序测试、实时调整，还可以主动提示操作员进行所需的输入，在工作单元中集成许多组件。 （3）机器人控制柜 1）输入电源：100~240 V AC，50/60 Hz； 2）输出电源：48V DC，MAX 20A； 3）控制器接口：数字输入DI：≥16路；数字输出DO：≥16路（可复用为DI）；模拟量输入AI：≥2路；模拟量输出AO：≥2路；编码器输入：≥1组； 4）通讯方式：TCP/IP，Modbus TCP,无线网络； 5）示教方法：APP、电脑、手持示教器； 6）编程语言：脚本/图形化； 7）安装方式：落地式； 8）工作环境：温度：0℃~45℃ 湿度：≤95%，且无凝露； 9）防护等级：不低于IP20； 10）安全功能：应具备紧急停止功能、预留外部安全接口（可通过I/O 接口控制）保护性停止接口，自动运行远端确认接口功能等。 #### 5.立体仓库主体 立体仓库不少于2层仓库（不少于8个库位） #### 6.气路控制装置 应由带有可调压的二联体以及电磁阀组等组成。 #### 7.交换机 应采用8口工业以太网千兆交换机。 #### 8.智能接口单元及控制面板 应含智能控制模块、接线端子、绿色指示灯、红色指示灯、25针连接电缆、金属喷涂（铝合金地底板加喷防锈漆）控制面板（至少含1个红色指示灯、1个绿色指示灯、1个双位旋钮开关、1个急停开关、3个红色按钮、3个绿色按钮等低压器件）。 ### （二）机器人工作单元 数量：1套 - 机器人工作站 机器人工作站应主要由机器人本体、机器人示教器、机器人控制柜等组成。 - 机器人本体 - 机器人轴数：≥6轴； - 最大负载：≥3kg； - 工作半径：≥620 mm； - 重复定位精度：±0.02mm； - 工作最大速度：≥2m/s； - 轴运动参数： 1）轴1：工作范围-360°到+360°,最大速度180°/s； 2）轴2：工作范围-360°到+360°,最大速度180°/s； 3）轴3：工作范围-155°到+155°,最大速度180°/s； 4）轴4：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； 5）轴5：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s； 6）轴6：工作范围-360°到+360°，最大速度180°/s。 - 额定功率：≥120W； - 额定电压：DC48V； - 末端接口： 1)数字输入：≥2路； 2)数字输出：≥2路； 3)模拟量输入AI：≥2路； 4)RS485（复用 2 路AI）：≥1组 。 - 末端按钮，机器人末端增加≥5个功能按键。 1)进入/退出拖动示教按钮； 2)拖动轨迹录制按钮； 3)轨迹复现按钮 ； 4)夹爪等末端控制按钮； 5)快捷上下使能按钮。 - 本体重量：≥16.2 kg； - 防护等级：不低于IP54； - 材质：铝合金，ABS塑料； - 工作环境：0℃~45℃。 - 机器人示教器 机器人示教器应主要作为进行机器人手动操纵、程序编写、参数配置以及监控用的手持装置。 - 机器人控制柜 - 输入电源：100~240 V AC，50/60 Hz； - 输出电源：48V DC，MAX 20A； - 控制器接口：数字输入DI：≥16路；数字输出DO：≥16路（可复用为DI）；模拟量输入AI：≥2路；模拟量输出AO：≥2路；编码器输入：≥1组； - 通讯方式：TCP/IP，Modbus TCP,无线网络； - 示教方法：APP、电脑、手持示教器； - 编程语言：脚本/图形化； - 安装方式：落地式； - 工作环境：温度：0℃~45℃ 湿度：≤95%，且无凝露； - 防护等级：不低于IP20； - 安全功能：应具备紧急停止功能、预留外部安全接口（可通过I/O 接口控制）保护性停止接口，自动运行远端确认接口功能等。 - 工装夹具及被控对象单元 - 机器人末端夹具模块 主要用于配合机器人实现夹取、吸附工件，完成工件吸取，放置等动作，还可进行料杯等不同物料的夹取以及搬运。 应至少包含工业机器人用机械夹手套件、工业机器人用真空吸盘套件等。 工业机器人用机械夹手套件应主要由平行开闭型气爪、铝制连接机构、铝制水平夹手等组成。 工业机器人用真空吸盘套件应主要由连接件、真空吸盘、真空发生器、铝制支架等组成。 - 快换平台暂存模块 套件主要由至少2个铝制暂存台、长方形铝型材框架等组成。可用于存放机械夹手套件、真空吸盘套件等。 - 芯片托盘供料单元 应由井式料块存储仓、型材基体、安装底盘、推料舌块、推料气缸、气阀模块、对射式传感器、智能电气接口模块等组成。 ※投标人需提供芯片托盘供料单元的实物图片，图片应可清晰看到井式料块存储仓、型材基体、安装底盘、推料舌块、推料气缸、气阀模块、对射式传感器、智能电气接口模块等组成部分，并在图片中对各组成部分进行位置标注。 - 皮带传送运输模块 应由伺服电机及驱动模块、同步轮、同步带、多楔带、多楔带轮、涨紧调节装置、型材机体、可调支架、智能电气接口模块等组成。 应采用伺服驱动器，应支持电子齿轮（1/50～50 倍），适配不同脉冲当量，多段速度 / 转矩控制，支持 DI/DO 可编程，支持 Modbus RTU 远程参数读写与状态监控。主要参数要求如下： （1）控制模式：位置控制（脉冲/方向）、速度控制、转矩控制； （2）脉冲输入：差分输入（最大 4Mpps），单端输入（最大 200kpps）；脉宽≥0.125μs； （3）速度环带宽：2kHz（标准），支持惯量辨识、振动抑制、自适应刚性调节； （4）定位精度：±1 脉冲（配合 18 位编码器）； （5）过载能力：额定 300%（短时），满足快速启停与冲击负载； （6）通讯接口：RS485（Modbus RTU）； （7）保护功能：至少包含过压、欠压、过流、过载、过热、编码器异常、限位保护等； （8）外形尺寸（宽×高×深）：≥ 40×130×110mm； （9）安装方式：面板安装/导轨安装（DIN 导轨）； （10）防护等级：不低于IP20（驱动器本体，不含端子）； （11）工作温度：-10℃～+55℃（无结冰、无凝露）。 - 立体仓储模块 应主要由椭圆形金属安装底座、铝型材基体、圆弧型库架等组成。一共有≥15个库位，主要实现齿轮等圆形物料的存储功能。 - 废料盒支架单元 为废料盒放置、设备配套设计，实现废料盒稳定承载与便捷取用。应主要由椭圆形喷砂金属底盘、型材支架、铝制平台及边角定位模块等组成。 - 物料分类暂存单元 包含三宫格、九宫格等类型的废料盒，外尺寸：≥120×100mm（L×W）。暂存台可放置废料盒等,应主要由椭圆形喷砂金属底盘、型材支架、铝制平台等组成。 单格物料盒外尺寸：≥120×120mm。 - 检测模块套件 - PCB板检测模块 应主要由线路板、线路板模具等组成。主要作为视觉检测中测量对象，可以实现视觉的测量圆直径、测量线边距、测量点边距、测量圆心距、焊锡检测、字符检测、针脚检测等。 电路板库位，尺寸：≥175×120×115mm（L×W×H），可作为电路板放置平台，方便进行 PCB 板检测识别，同时兼顾 PCB 板的防护需求，避免PCB 板在检测、存放过程中出现损伤。 - 齿轮模块 应主要由≥3个缺陷齿轮、≥2个正常齿轮等组成。主要作为视觉检测中测量对象，可以进行缺陷检测、尺寸测量等。 （1）外直径：≥φ37mm ； （2）厚度：≥9mm； （3）齿轮：2M10齿。 - 行星轮检测套件 主要包含10个正常行星轮，1个缺陷行星轮、行星齿轮支架、行星轮工装等。行星齿轮支架为行星轮提供支点，可配合行星轮进行精准装配训练。 行星轮工装尺寸：≥315×115×120mm（L×W×H），在行星轮装配或检测环节中，实现对行星轮的精准定位、稳固夹紧与辅助支撑。 - 七巧板检测套件 应含七巧板和七巧板放置平台。可主要实现控制七巧板进行拼图训练。 （1）七巧板放置平台应主要由椭圆形喷砂金属底盘、型材支架、铝制平台等组成； （2）七巧板为至少7块不同颜色不同尺寸的图形，可进行随意组合。 - 芯片检测套件 应主要包含芯片库位、芯片检测托盘、待检测芯片等。 芯片库位应主要由椭圆形喷砂金属底盘、型材支架、铝制平台、带规则网格孔的金属板等组成，通过网格孔对芯片进行物理限位，确保待芯片都处于视觉系统可识别的固定坐标上，为视觉检测操作提供基准。尺寸：≥162×152×115mm（L×W×H）。 芯片检测托盘为方形物料，带凹槽，可放置检测芯片，运输或使用过程中防止芯片发生位移、碰撞和损坏，起到物理保护作用。 待检测芯片包含7个正常芯片，9种缺陷各2个。 - U盘检测套件 应主要包含U盘暂存台、U盘包装盒库位平台、U盘包装盒、4种U盘等。U盘表面贴二维码，可进行视觉识别检测。 - 检测板 采用钣金件，表面喷漆。主要用于视觉检测中，放置检测物品，便于视觉识别。 技术参数要求： （1）材质：碳钢； （2）颜色：黑色； （3）外形尺寸：≥306×256×3mm（±10%）。 - TCP校准工具 应主要由铝质底座、尖点工具等组成。尖点工具包含锥形尖点、螺纹式尖点、真空吸盘尖点等。 ### （三）电气底车 数量：1套 - 电气控制系统 应至少包含操作柜、PLC控制模块、HMI交互模块、工业交换机、电气控制盘等组成。 - 操作柜 操作柜应主要由安全光栅、断路器、插座、安全接口模块、继电器模组、安全继电器、CEE工业防水防尘防溅插头插座套件、总电源通断转换开关模块、启动与停止按钮板模块、启动与停止指示灯板模块、平台状态转换开关及指示模块、紧急停止开关模块、24V直流电源模块、机器人紧急停止装置、气压安全监测模块、三色警示灯、减压过滤器套件等电气材料组成。 （1）≥2个1P+N断路器； （2）≥1个三孔插座； （3）≥1个开关电源DC24V/5A； （4）安全继电器： 1)应主要实现当安全光幕、急停或门锁传递来信号时，触发安全继电器动作，设备停止运行。 2)应主要包含电源及输入保护、内置自恢复保险丝状态显示、≥3个LED灯、双通道输入、≥3路常开安全输出、1路常闭信号输出； 3)工作电压：DC24V； 4)开关通断次数：≥1000万次； 5)安全继电器供电应采用DC24V，同时能提供DC24V直流电源输出，可用于安全光幕或其它安全器件的供电。 （5）应配有安全接口模块。 （6）安全光栅： 1)应主要由发射器1个、接收器1个、信号线缆2条和不锈钢安装支架4个等组成。 2)光幕形式：对射型，应由发射器和接收器组成。发射器发出信号，接收器进行接收； 3)应采用PNP型，DC24V供电； 4)检测高度不小于300mm； 5)检测距离0~5000mm。 （7）工业防水防尘防溅插头插座套件：应由工业防水插头插座等组成。 （8）总电源通断转换开关模块：应由金属安装板、通断转换开关等组成。 （9）启动与停止按钮板模块：应由金属安装板、启动按钮、停止按钮等组成。 （10）启动与停止指示灯板模块：应由金属安装板、启动状态指示灯、停止状态指示灯等组成。 （11）平台状态转换开关及指示模块：应由金属安装板、转换开关、指示灯等组成。 （12）紧急停止开关模块：应由金属安装板、紧急停止开关等组成。 （13）气压安全监测模块 1)工作电压：DC12-24V； 2)工作电流：≤40mA； 3)压力范围：-1.0----1.0MPA； 4)开关输出：PNP； 5)最大负载电流：≥80Ma； 6)短路保护：自恢复。 （14）三色警示灯：应由三色（红、绿、黄）警示灯、嗡鸣器等组成 （15）减压过滤器套件 应由空气过滤器和减压阀等组成，可以对气源进行净化并将压力值控制在一定范围内。工作压力设定范围：0.4Mpa~0.6MPa。 - PLC控制模块 PLC控制模块应主要由PLC、数字量输入输出模块、电气接口模块等电气材料组成。 （1）1个PLC，晶体管PNP输出，≥8通道输出，应支持以太网通信，≥128K步用户程序,≥1MB自定义变量，其中≥128KB支持掉电保持,≥150KB软元件，编号1000以后支持掉电保持,当只有USB供电时，不支持掉电保持；最多可支持16个本地扩展模块，应支持短路保护、反接保护，输入电源额定电压24VDC±10%（21.6VDC～26.4VDC）； （2）1个数字量输出模块，≥16路数字量晶体管PNP输出； （3）1个数字量输入模块，≥16路数字量输入模块（NPN/PNP）； （4）1根工业以太网电缆。 （5）1个15孔接口模块； （6）1个25孔接口模块：应由DB-25针接插件、线路板、接线端子、保护电路、外壳等组成。应提供≥8路数字量输入，提供≥8路数字量输出。 - HMI交互模块 应为全组态化开放式通用HMI，≥7寸液晶显示。DRAM：128MB DDR3；串行接口：COM1(RS485/RS422)，COM2(RS232),COM3(RS485)；1个以太网口；应支持RTC，支持SD卡。 - 工业交换机 应为管理型千兆交换机模块。 - 端口：≥8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口； - 工业级工作温度：-40℃～75℃； - 安装方式：应为导轨式安装； - 工作环境：应提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关，适应各类复杂网络环境。 - 电气控制盘 电气控制盘应包含25针接口模块、电磁阀等电气材料。 （1）≥2个25针接口模块：提供≥8路数字量输入，≥8路数字量输出，有输出指示灯，每路数字量模块提供≥3种颜色接线端子，其中，红色端子提供DC24V电源+，蓝色端子提供DC24V电源-，黑色为数字量输入信号，灰色为数字量输出信号。电源应具有保护功能，短路后能自动进入保护状态，当短路消失后，恢复正常的功能； ●投标人需提供“25 针接口模块”的演示视频，视频内容：演示 25 针接口模块的接线端子使用不同颜色进行区分，且电源具有保护功能，短路后能自动进入保护状态，当短路消失后，恢复正常的功能。 （2）1套电磁阀。 2.工作平台底车 主要由金属车体、可视门、前后可拆卸门、铝型材台面，4个固定地脚、半透明防护罩等组成。 尺寸：≥1450×845×1880mm（L×W×H） 3、配件 定尺定制工业抗干扰网线、通讯电缆、多芯电缆配套辅材等。 - 数据采集与监控 数量：1套 应至少包含2D智能视觉单元、3D智能视觉单元、工业镜头套件、光源套件等组成。 - 2D智能视觉单元 应由2D彩色工业相机模块、2D黑白工业相机模块、2D视觉控制模块、2D视觉图像处理软件、2D视觉标定板组件等组成。 - 2D彩色工业相机模块 应由彩色工业相机、工业相机网线1、工业相机电源线1、相机支架1等组成。 （1）彩色工业面阵相机 1)像素：≥500万； 2)传感器类型：CMOS全局快门； 3)靶面尺寸：2/3″； 4)相机类型：彩色； 5)GPIO：≥1 路光耦隔离输入（Line0），≥1 路光耦隔离输出（Line1），≥1 路双向可配置非隔离I/O（Line2）； 6)镜头接口：应为C-Mount接口； 7)镜像：应支持水平镜像、垂直镜像输出； 8)数据接口：Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）兼容Fast Ethernet（100Mbit/s）； 9)典型功耗：≤2.9W； 10)供电：9-24VDC，应支持POE供电。 ※投标人需提供产品说明书扫描件佐证以上10项参数。 （2）工业相机网线1 1根彩色工业相机1用网线，长度≥3米。 （3）工业相机电源线1 1根彩色工业相机1用电源线，长度≥3米。 （4）相机支架1 1套相机安装支架，用于相机、光源等器件安装，高度≥600mm。 - 2D黑白工业相机模块 2D黑白工业相机模块应由工业面阵相机、工业相机网线2、工业相机电源线2、相机支架2等组成。 （1）黑白工业相机 1)像素：≥130万； 2)传感器类型：CMOS 全局快门； 3)靶面尺寸：1/2″； 4)相机类型：黑白； 5)数字I/O：6-pin P7接口提供电源和I/O：≥1路光耦隔离输入(Line0), ≥1路光耦隔离输出(Line1),≥1路双向可配置I/O(Line2)； 6)镜头接口：应为C-Mount接口； 7)镜像：应支持水平镜像、垂直镜像输出； 8)数据接口：Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s)； 9)典型功耗：≤1.8 W，12 VDC； 10)供电：9~24 VDC； 11)最大帧率：≥91.3 fps ，1280 × 1024 Mono 8。 （2）工业相机网线2 1根黑白工业相机2用网线，长度≥3米。 （3）工业相机电源线2 1根黑白工业相机2用电源线，长度≥3米。 （4）相机支架2 1套相机安装支架，用于相机、光源等器件安装，高度≥600mm。 - 2D视觉控制模块 应主要包含视觉控制器及视觉控制显示器。 （1）视觉控制器 - 内存：≥8GB； - 存储：≥128G SSD； - 视频输出：≥1个HDMI端口,≥1个VGA端口，应支持同时独立显示输出，最大支持1920 × 1080 @60Hz； - 数字I/O：支持≥8路数字隔离输入，支持≥16路光耦隔离输出(支持NPN/PNP切换)； - USB接口：包含≥4个USB2.0接口，≥4个USB3.0接口，≥1个内置USB2.0接口； - 串口：≥2路全功能RS-232,应支持RS-485和RS-422切换； - 供电：24 VDC； - 典型功耗：≤95 W； - 应配有电源线等附件； - 应具备强大的扩展槽配置，满足机器视觉常用图像采集接口的扩展，性能稳定； - 应支持GPIO功能，输出支持NPN/PNP切换； - 应支持PCIE3.0 ×16接口。 （2）视觉控制显示器 1）不小于10.1寸宽屏电容触摸显示器； 2）分辨率：不低于1280×800； 3）应配有USB线、电源线、VGA线等附件。 - 2D视觉图像处理软件 （1）功能应包括：有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、2D尺寸测量、ID识别、字符识别等； （2）应提供定位功能：至少包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等； （3）应提供测量工具：至少包括线圆测量、线线测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图工具等； （4）标定工具：应包括标定板标定、N点标定、畸变标定等； （5）对位工具：应包括相机映射、点集对位等； （6）图像处理工具：包括图像组合、形态学处理、图像滤波、图像增强、清晰度评估、仿射变换、圆环展开等； （7）逻辑工具：应包括条件检测、格式化、字符比较、点集、耗时统计等； （8）识别工具：应包括条码识别、二维码识别等； （9）应支持Modbus通信、TCP通信、IO通信等； （10）应集成深度学习，具备工业级缺陷检测、多目标识别、OCR字符提取及智能安防分析能力，通过软件平台实现算法快速部署； （11）软件应配套1个加密狗，用于软件使用时的授权认证。 - 2D视觉标定板组件 标定板可用于机器视觉的手眼标定，应采用棋盘格标定板和圆点标定板。 （1）9×9棋盘格标定板1 ①外形尺寸：≥100×100mm； ②方格边长：≥8mm； ③图案尺寸：≥72×72mm。 （2）9×9棋盘格标定板2 ①外形尺寸：≥200×200mm； ②方格边长：≥18mm； ③图案尺寸：≥162×162mm。 （3）4×4棋盘格标定板3 ①方格边长：≥8mm； ②图案尺寸：≥32×32mm。 （4）7×7实心圆点标定板1 ①外形尺寸：≥100×100mm； ②直径：≥φ5mm； ③中心距：≥10mm； ④图案尺寸：≥80×80mm。 （5）7×7实心圆点标定板2 ①外形尺寸：≥200×200mm； ②直径：≥φ10mm； ③中心距：≥20mm； ④图案尺寸：≥160×160mm。 - 3D智能视觉套件 3D智能视觉套件包含3D视觉模块、3D视觉图像处理软件以及3D视觉标定组件等。 - 3D视觉模块 - 推荐工作距离：（mm）300 – 600； - 近端视场（mm）：220 × 160 @ 0.3 m； - 远端视场（mm）：430 × 320 @ 0.6 m； - 分辨率：1280 × 1024； - 像素数（MP）：1.3； - Z向重复定位精度(σ)：0.1 mm @ 0.5 m； - 标定精度：0.1 mm @ 0.5 m； - 3D采集时间（s）：0.8 - 1.3； - 基线长度（mm）：≥68； - 外形尺寸（mm）：≥145 × 51 × 85； - 通讯接口：应为以太网； - 工作电压：24V DC； - 安全和电磁兼容：CE/FCC/VCCI； - 防护等级：不低于IP65； - 配有铝型材安装支架，应用于3D视觉相机等器件安装。 - 3D视觉图像处理软件 1）图形化机器视觉软件： 应采用完全图形化的界面，用户无须编写代码即可完成无序工件上料、纸箱/麻袋拆码垛、尺寸测量、缺陷检测、涂胶/切割/焊接、高精度定位装配等先进的机器视觉应用。应内置3D视觉、深度学习等前沿算法模块，可满足复杂、多样的实际需求。 ①无代码编程 图形化、无代码的界面，UI设计，功能分区明确。用户无需任何专业的编程技能，仅需“添加算法模块 - 配置模块参数 - 连接模块连线”即可完成视觉工程的搭建。 ②可视化调试 应支持视觉调试单步运行，可随时查看每个模块的文本、图像等中间结果。便于查错，可降低调试成本，提升效率。 ③内置多个典型应用插件 应集成无序上料、纸箱拆垛、快递包裹供包、免注册货品抓取、高精度定位、引导涂胶等多种应用插件，用户可轻松部署多个智能机器人典型应用。 ④多种典型视觉算法 应包含丰富的视觉算法模块（如3D通用处理算法、3D特征处理、3D模型的创建和匹配、深度学习、2D通用处理算法、2D特征处理、2D匹配、位姿调整以及轨迹类、测量类等专用算法等），可应用于多个典型实际场景。 ⑤集成多种工具 软件应集成自动标定、点云编辑、轨迹编辑、模板采集、示校抓取点等多种实用工具。 2）机器人智能编程环境 可视化、无代码的编程界面，一键仿真。应内置轨迹规划、碰撞检测、抓取规划等智能算法，可适配国内外众多主流品牌机器人。 应采用流程图搭建形式，新用户无需掌握任何编程经验，仅需“添加功能模块 - 配置模块参数 - 连接模块连线”即可实现机器人编程。 3）软件开发套件 可优化成像效果和速度，提升系统稳定性，更好地支持高精度引导和测量需求。 - 3D视觉标定组件 至少包含3D视觉法兰、3D视觉标定板等。 - 工业镜头套件 - 工业镜头1 （1）靶面尺寸：2/3″； （2）焦距：25mm； （3）最短物距：≤0.1m； （4）光圈控制方式：手动调整； （5）聚焦控制方式：固定聚焦； （6）畸变：0.01%； （7）接口类型：应为C-Mount； （8）像素：≥800万； （9）外形尺寸：≥φ30×38.59mm。 ※投标人需提供产品说明书扫描件佐证以上9项参数。 - 工业镜头2 数量：1套 （1）靶面尺寸：2/3″； （2）焦距：35mm； （3）最短物距：≤0.15m； （4）光圈控制方式：手动调整； （5）聚焦控制方式：手动调整； （6）畸变：0.02%； （7）分辨率：≥800万； （8）接口类型：应为C-Mount； （9）外形尺寸：≥φ32×48.43mm。 - 工业镜头3 数量：1套 （1）靶面尺寸：1/1.8″； （2）焦距：8mm； （3）最近摄距：≤0.1m； （4）光圈控制方式：手动调整； （5）聚焦控制方式：手动调整； （6）畸变：-0.67%； （7）接口类型：应为C-Mount； （8）外形尺寸：≥φ29×34.8mm。 - 工业镜头4 数量：1套 （1）焦距：12 mm； （2）像面尺寸：Φ11 mm(2/3'')； （3）畸变：0.28%； （4）光圈控制：手动 （5）聚焦控制：手动； （6）最近摄距：0.1m； （7）接口类型：应为C-Mount； （8）法兰后焦：17.526 mm （9）像素：≥800万。 - 光源套件 - 白色光源 （1）色温：6000-7000K； （2）照射角度：≥90°； （3）外形尺寸：≥φ73×17.5mm； （4）发光面外径：≥φ65mm环形； （5）供电接口类型：应为SMR-03V-B。 - 红色光源 （1）工作电压：应为DC24V； （2）功率：≤1.2W； （3）灯排数：≥3排，90°环光； （4）颜色：红色； （5）外形尺寸：≥80×40×22mm(外径×内径×高)。 - 蓝色光源 （1）工作电压：应为DC24V； （2）功率：≤2.9W； （3）灯排数：≥3排，90°环光； （4）颜色：蓝色； （5）外形尺寸：≥80×40×22mm(外径×内径×高)。 - 条形光源 （1）工作电压：应为DC24V； （2）功率：≤7.4W； （3）灯排数：≥4排； （4）发光面积：≥225×17mm(长×宽)； （5）外形尺寸：≥242×22×24mm(长×宽×高) 。 - 背光源 （1）工作电压：应为DC24V； （2）功率：≤11.4W； （3）发光面积：≥100×100mm(长×宽)； （4）外形尺寸：≥130×130×7mm(长×宽×高)。 - 同轴光源 （1）工作电压：应为DC24V； （2）功率：≤7.2W； （3）发光面积：≥60×60mm(长×宽)； （4）外形尺寸：≥94×68×66mm(长×宽×高)。 - 光源控制器 （1）输入电压：12-60VDC （输入的电压应比输出的电压高1.5V），输出电压：12-60VDC； （2）应支持至少4路独立光源控制； （3）应具有光源调节旋钮，支持每路独立调节； （4）输出电流：3A（最大）； （5）可编程通讯输出接口：RJ-45接口； （6）通讯规约 标准 MODBUS-TCP； （7）应带有系统显示功能，≥0.96英寸OLED显示； （8）面板应印刷有光源控制器原理图，便于接线； （9）应支持标准DIN35导轨安装； （10）外形尺寸：≥70×85×75mm（L×W×H）。 ※为保证产品成熟性，投标文件中应提供产品实物图片，并标注RJ-45 接口、≥0.96 英寸 OLED 显示屏、面板印刷的光源控制器原理图以及光源调节旋钮等。 ※为保证产品成熟性，投标文件中应提供产品实物外形尺寸测量图片，即外形尺寸应符合不小于70×85×75mm（L×W×H）的要求。 ●投标人需在投标时提供光源控制器的实物演示视频，视频内容：应展示RJ-45接口数量，显示屏显示数据等，并展示显示内容切换，设置输出值，动态调节电压、支持至少4路独立光源控制的功能。 - MES制造执行系统 数量：1套 应针对智能制造产线的业务，可实现全面信息化智能化管理。系统可进行定制化开发，能提供APP软件接口，便于维护与二次开发。 系统应具有信息化管理功能，能够解决智能制造产线生产任务的管理、分配、工艺流程协调与安排。系统可通过采集设备数据，实时监控设备运行情况。应可实现系统管理、生产管理，物料管理，工艺管理，质量管理，库存管理，生产建模等功能。 主要功能模块要求有： （1）系统管理 1）用户管理：为MES系统添加用户，修改用户密码 2）权限管理：为用户分配权限 （2）生产管理 1）生产订单：根据产品下单，指导设备生产。 2）设备监控：监控设备运行状态 （3）物料管理 管理生产所需的物料的基本信息 包括物料编码 类型 规格 图片等。 （4）工艺管理 管理产品的生产工艺，工艺中包含设备的工作流程，所需参数，工时，需要的原材料。 （5）质量管理 可以查看产品在生产流程中的信息，追踪产品质量。 （6）库存管理 1）成品库：产品生产完成后的库存信息 2）废品库：生产流程中不合格产品的库存信息 3）料仓：设备自带料仓的库存信息 （7）生产建模 1）产线管理：管理产品的生产线信息 2）工位管理：组成产线的各个工位的数据管理 3）设备管理：组成工位的设备的数据管理，包括设备的动作，参数等数据。 ※投标文件中应提供MES制造执行系统截图，截图内容应体现以上7个主要功能模块的页面详细信息。 - 仿真教学平台 数量：1套 1.在线学习平台应包含自动化领域技术相关硬件或软件基础知识、操作及维修、设备操作等课程教学资源，具备资源共享、在线学习功能； ※2.应支持账号登录模式，可以在web端、移动端登录，支持手机号、微信登录；投标文件中应提供平台支持的这4种登录模式的截图。 ※3.平台板块：包含导航栏、个人信息、轮播图通知公告、发布栏、消息通知栏、功能区、学习日历、最近学习、排行榜、最新课程、热门讲师介绍、精品推荐。投标文件中应提供体现平台12个板块内容的截图。 ※4.平台应带有培训课程线上课程、任务中心、积分商城、问卷调查功能。随时在线学习相应教学资源；投标文件中应提供平台支持的以上4大功能的截图。 ※5.在线学习平台的培训课程资源应包括基础课程培训、专题培训、认证培训、竞赛培训等4大类。投标文件中应提供体现培训课程资源4大类的截图。 ※6.基础课程培训应包括：电工基础、电子基础、两种主流PLC基础入门、PLC结构化编程、工业网络应用技术、两种主流机器人系统操作、机器人仿真软件应用、KUKA机器人工程应用系统、FANUC机器人工程应用系统、两种主流机器人智能应用系统、机器人维护与保养、ABB机器人系统操作、新松机器人综合技术应用。投标文件中应提供“在线学习平台”基础课程培训界面截图，截图内容应至少展示本项全部内容。 ※7.专题培训应包括：数字孪生仿真技术、可再生能源及双碳节能减排技术、液压气动技术、运动控制应用技术、过程控制应用技术、WINCC应用开发技术、物联网应用技术、人工智能应用技术、机器视觉应用技术、1+X智能产线控制与运维、智能控制技术。投标文件中应提供“在线学习平台”专题培训界面截图，截图内容应至少展示本项全部内容。 ※8.认证培训应包括但不限于：EPLAN电气设计、Niagara 4 Technical Certification、西门子PLM产品技术认证、FANUC FCR认证培训、中船智能产线控制与运维项目授权师资培训、FANUC机器人编程培训、FANUC机器人仿真软件-ROBOGUIDE培训、FANUC机器人维护保养培训、SIMATIC S7-1200 System Course。投标文件中应提供“在线学习平台”认证培训界面截图，截图内容应至少展示本项全部内容。 9.竞赛培训应包括但不限于：电工、工业4.0、工业控制、5G+工业互联网、机器人系统集成、机电一体化、工业机器人系统操作员。 10.在线学习平台功能 （1）应带有相关导航栏查找功能、课程搜索功能、讲师搜索功能、社区搜索功能、新闻资讯功能。 （2）应可以查看通知公告，最新资讯以及培训通知等、轮播图功能，可以通过轮播图进入到相关的直播、课程、课程题库、资讯等。 （3）学员应可以查看学习中心、消息通知、我的订单、个人信息界面； （4）学员个人信息界面应可以查看学员的头像/昵称、手机号，可选择上传照片、人脸识别、获得勋章等内容。 （5）应带有学员学习中心功能，学员可通过学习中心看到自己的头像、昵称、及个人的学习、考试、活动、培训记录及证书获得情况、每日练习情况、收藏及微课、作业、笔记和下载记录等、达到记录学习、积分、课程数等数据信息的功能。 （6）学员消息通知界面应带有系统消息功能：通过消息中心可以看到系统消息，资讯信息、与回复我的消息等。 （7）学员可以在任务中心，查看培训、课程、考试、活动等内容，并可以查看参加进行状态。 （8）在线学习平台课程播放界面，带有视频播放区、简介区、功能区，功能区带有选择目录、发评论、记笔记功能，应带有第三方平台分享功能。 （9）在线学习平台需具有访问便利性，应支持全终端显示，电脑手机均可访问，包含但不限于支持学员通过APP、微信等进行多种形式访问。 ※投标文件中应提供“在线学习平台”的相关著作权登记证书。 11.智能制造教学智能体系统 智能制造教学智能体系统依托多元技术架构与灵活适配能力，可精准匹配各类智能制造教学业务场景需求，核心功能要求如下： （1）多模型适配能力：系统支持灵活集成DeepSeek、豆包、千问等主流大模型及其他可应用的公有模型对接及私有模型部署，公有模型应至少支持接入阿里云百炼、Anthropic、Amazon Bedrock、Azure OpenAI、DeepSeek、Gemini、Kimi、OpenAI、通义千问、Regolo、SILICONFLOW、腾讯云、腾讯混元、火山引擎、千帆大模型、讯飞星火、智谱 AI等市面上主流模型接入，私有模型部署应至少支持本地模型maxkb-embedding、基于Ollama的deepseek、qwen等大语言模型、VllM、Xorbits Inference等模型部署。 ※为确保智能制造教学智能体多模型适配能力符合广泛对接市面主流公有模型的要求，投标人需提供公有模型应至少支持接入阿里云百炼、Anthropic、Amazon Bedrock、Azure OpenAI、DeepSeek、Gemini、Kimi、OpenAI、通义千问、Regolo、SILICONFLOW、腾讯云、腾讯混元、火山引擎、千帆大模型、讯飞星火、智谱 AI等公有模型接入部署的功能截图。 ※为确保智能制造教学智能体多模型适配能力符合广泛对接市面主流公有模型的要求，投标人需提供私有模型部署应至少支持本地模型maxkb-embedding、基于Ollama的deepseek、qwen等大语音模型、VllM、Xorbits Inference等模型的功能截图。 （2）智能体知识库功能：应支持自主创建知识库的功能，可自定义编辑知识库名称、知识库描述、选择向量模型、选择知识库类型（通用型或WEB站点）的功能。知识库创建后，应至少支持TXT、Markdown、PDF、DOCX、HTML、XLS、XLSX、CSV、ZIP等多种不同类型的文件上传知识库的功能。 ※为确保智能制造教学智能体知识库功能符合广泛输入智能制造相关教学知识的要求，投标人需提供自主创建知识库的功能截图，应至少包含自定义编辑知识库名称、知识库描述、选择向量模型、选择知识库类型（通用型或WEB站点）的功能截图。 ※为确保智能制造教学智能体知识库功能符合广泛输入智能制造相关教学知识的要求，投标人需提供自主创建知识库导入数据的功能截图，应提供至少支持TXT、Markdown、PDF、DOCX、HTML、XLS、XLSX、CSV、ZIP等多种不同类型的文件上传知识库的功能截图。 （3）知识库管理功能要求：智能制造教学智能体中的应用，均应支持向量化、生成问题、设置、导出Excel、导出ZIP、删除等功能，便于灵活调整部署知识库。 ※为确保智能制造教学智能体知识库可灵活调整部署，投标人需提供智能体内知识库支持向量化、生成问题、设置、导出Excel、导出ZIP、删除等功能的截图。 （4）智能体函数库功能：应支持创建函数及导入函数的功能，创建函数应支持函数名称、描述的自定义输入，启动参数设置（应至少包含参数、显示名称、参数提示说明、组件类型、文本长度等配置）。 ※为确保智能制造教学智能体函数库功能符合自定义函数逻辑便于教学的要求，投标人需提供支持创建函数及导入函数的功能截图，应提供创建函数的截图（应至少展示名称、描述的自定义输入、启动参数设置的功能），应提供启动参数设置截图（应至少包含参数、显示名称、参数提示说明、组件类型、文本长度等配置的截图）。 （5）可根据业务场景需求进行模型选型与切换，保障不同场景下的推理效率与响应精度。 ※为确保智能制造教学智能体业务场景切换功能符合日常教学的要求，投标人需提供不少于14个应用的截图。 （6）应用创建功能要求：可根据教学任务要求，在智能体内创建应用和导入应用，创建应用应支持应用名称、描述的自定义编辑，可基于不同的应用需求灵活配置应用类型为简单配置或高级编排等功能。 ※为确保智能制造教学智能体应用创建功能符合日常教学创建应用的要求，投标人需提供应用创建的截图，应至少包含创建应用应支持应用名称、描述的自定义编辑，可基于不同的应用需求灵活配置应用类型为简单配置或高级编排等功能的截图。 （7）高级编排功能要求：可根据教学任务要求，灵活的在高级编排功能内选择不少于十四种功能进行应用创建，应至少包含AI对话、图片理解、图片生成、知识库检索、多路召回、判断器、指定回复、表单收集、问题优化、文档内容提取、语音转文本、文本转语音、变量赋值、MCP调用等功能。 ※为确保智能制造教学智能体高级编排功能符合日常教学自主创建应用的要求，投标人需提供上述功能截图，应至少包含AI对话、图片理解、图片生成、知识库检索、多路召回、判断器、指定回复、表单收集、问题优化、文档内容提取、语音转文本、文本转语音、变量赋值、MCP调用等功能的截图。 （8）应用管理功能要求：智能制造教学智智能体中的应用，均应支持复制、导出、删除等功能，便于灵活调整部署应用。 ※为确保智能制造教学智能体应用可灵活调整部署，投标人需提供智能体内应用支持复制、导出、删除等功能的截图。 （9）双模式数据访问功能：支持私有数据与公网数据双重访问模式，具备模式一键切换功能；其中私有数据访问具备严格的权限管控机制，保障数据安全，公网数据访问可快速获取海量公开信息，兼顾数据安全性与信息获取全面性。 （10）教育教学类数据交互能力：可高效对接并处理理论题库、实操题库、课件资料、专业书籍、授课知识点配套练习题及预设问题与标准答案等教育类数据，能精准响应相关查询、答疑、练习推送等需求，适配教学辅助场景。 （11）订单数据智能查询与接口开放：支持订单数据多维度查询，可精准统计并反馈指定周期（如1月份、1季度等）的订单额度等核心指标；同时预留标准化数据接口，支持第三方软件接入访问，助力订单数据的二次分析与应用。 （12）能源消耗数据统计与对比分析：可接入电能、气能等能源消耗数据，支持按日、周、月等时间维度生成能耗统计结果，并具备能耗数据多维度对比分析能力（如不同周期、不同区域能耗对比），为能源管理决策提供数据支撑。 （13）材料库全生命周期数据管理：可全面管控材料库数据，支持查询材料库存余量、采购时间、采购价格、消耗明细等核心信息，实现材料流转全流程追溯，助力库存优化与成本管控。 （14）产量数据实时同步与定时更新：支持产量数据每日定期更新，若将数据实时存储至指定存储位置，系统可配置定时同步机制，自动完成产量数据的更新与汇总，保障数据时效性与准确性。 （15）双部署模式灵活选择：提供本地部署与网络部署两种部署方案，可根据用户资金预算、数据安全需求、运维能力等实际情况灵活选型，兼顾不同用户的个性化部署需求。 （16）智能自动出卷模块 本模块支持多维度、多策略的试卷生成，彻底解放教师的出题劳动力。 16.1 多源输入与大纲解析 文档上传：支持上传教材、文档等内容（应至少支持PDF、DOCX、TXT、XLS、XLSX、MD、HTML、CSV等多种文件格式）。 智能解析：自动提取核心知识点、重点难点，并根据布鲁姆认知目标（记忆、理解、应用、分析、评价、创造）进行层级分类。 16.2 多维参数配置 用户可通过自然语言或表单配置以下参数： 考试类型：应至少支持设置模拟试卷、考核试卷。 ※为确保智能自动出卷模块符合日常教学考试类型要求，投标人需提供支持上述两种种考试类型的功能截图。 16.3 学生信息录入功能 应至少支持用户名、密码、真实姓名、年龄、性别、出生日期、手机、班级等基础学生信息的录入，并应支持设置该学生账户的状态为启用或禁用，便于日常教学管理。 ※为确保智能自动出卷模块符合日常教学学生管理的要求，投标人需提供支持上述八种学生信息录入及设置账户状态的功能截图。 16.4 学科列表设置功能 用户应可自定义学科、班级等信息，并应提供备注的功能，便于记录信息。 ※为确保智能自动出卷模块符合日常教学学科管理的要求，投标人需提供支持上述三种学科信息录入的功能截图。 16.5 班级列表设置功能 用户应可自定义班级、备注等信息，便于创建专属班级信息。 ※为确保智能自动出卷模块符合日常教学班级管理的要求，投标人需提供支持上述班级信息录入的功能截图。 16.6 自定义出题功能 应至少支持单选题、多选题、判断题、实操题的自定义题目编辑的功能。题目自定义编辑应支持班级、学科等信息的设置，题干、选项、解析、难度、正确答案等信息的录入等功能。 ※为确保智能自动出卷模块符合日常教学灵活题目管理的要求，投标人需提供支持上述四种题目类型的功能截图及演示任一题型符合上述自定义编辑的功能截图。 16.7 AI出题功能 应支持上传教材、文档等内容（应至少支持PDF、DOCX、TXT、XLS、XLSX、MD、HTML、CSV等多种文件格式），基于此内容可实现AI自动出题的功能。 ※投标人需提供上传教材、文档等内容上传的功能截图，应清晰标注符合上述8种不同的文档格式。 ●投标人需提供AI智能出题功能的演示视频，应至少演示通过上传文档，AI智能出题小助手基于出题要求（包括但不限于设置题目数量、班级、学科等信息）自动出题的功能。 16.8 批量导入出题功能 应支持基于上传的题库模版，自动出题的功能。 投标人需提供批量导入出题功能的演示视频，应至少演示通过上传题库模版，自动导入题库的功能。 16.9 AI智能分析功能 应支持试卷问题的自动分析的功能，便于自动分析各知识点的掌握程度，在教学活动中及时查缺补漏。 16.10 AI生成PPT功能 应支持基于试题，自动生成PPT大纲，基于PPT大纲自动生成教学PPT的功能。 ●投标人需提供AI生成PPT功能的演示视频，应至少演示支持基于试题，自动生成PPT大纲，基于PPT大纲自动生成教学PPT的功能。 16.11 题目难度设置功能 为便于教学考评设置题目难易程度，应至少支持5级以上的题目难度设置。 ※投标人需提供题目难度设置的功能截图，应清晰标注可设置不少于5种难度的设置截图。 （17）零样本启动：即使没有历史题库，仅凭教材和教学大纲，也能生成高质量的原创试卷。 （18）数字人拟人化交互功能：应支持数字人自然语言对话、问答的功能，数字人应支持对接不同的知识库，应可回答智能制造相关的专业知识的问题，应支持但不限于回答PLC定时器应用、PLC移位指令、触摸屏变量关联、工业网络通讯组态、颜色传感器调试、工业视觉系统调试等相关问题。 ●为确保数字人拟人化交互功能为成熟稳定产品，投标人需提供数字人拟人化交互功能的演示视频，应至少演示上述六种问题中回答任一种问题的功能。 - 课程资源 - 结合设备特性与课程体系，编写并出版至少2本校本教材，内容需紧密贴合教学实际。 - 配套开发每门课程不少于60学时的视频教学资源，形成系统化的在线学习支持体系。 | 套 | 5 | 否 | 否 |

# 注：

# 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

标记为“●”的指标是需要提供视频演示的参数，要求提供操作视频（mp4或AVI格式）演示内容总计时长不得超过10分钟。

加注“※”号的参数需提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明该参数满足本文件要求，未提供或材料不能证明的，视为负偏离。

五、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1. 提供所投产品至少3年的免费上门保修，终身维修。

# 2. 质保期内，中标人安排专人负责免费维护，设备出现故障中标人应在 2 小时内做出响应，24 小时内派专业技术人员到现场进行维护，48 小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用机。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 4. 中标供应商应根据场地实际情况结合设备实际尺寸，完成现场勘察，设备布局，运输，安装，调试，并完成电路，气路的现场布设。

# 5.供应商负责组织4名教师参加相关工种职业资格及技能认定培训（三级及以上），并支付培训及鉴定的费用。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市东丽区程泉道2号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

5.质量要求：符合国家及行业相关质量要求，全面满足招标人需求

★（四）付款方式

签订合同后30日内支付合同总额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30日内支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。

本项目收取履约保证金：

签订合同后15个工作日内，中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

退还条件与期限：中标供应商供货安装调试完成并经采购人验收合格，且不存在合同约定的扣留事由的，采购人于退还条件成就之日起15个工作日内退还履约保证金（保函自动失效的除外）。如中标供应商不履行合同义务或履行不符合约定的，采购人有权根据合同约定对履约保证金全部或部分不予退还，且不影响采购人要求中标供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任或损失赔偿责任的权利。

采购人逾期未按约定退还履约保证金的，除继续履行退还外，应按中国人民银行公布的活期存款基准利率标准向中标供应商支付利息。

此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 七、其他要求

无