项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为进一步提高西青区消防救援支队火灾调查能力，根据通知要求为支队配备制图、照明、勘验、照相、录像、物证提取等火调装备。

二、项目预算

第一包：199996 元；

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件并加盖公章。

2.财务状况报告等相关材料：提供2021年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或提交响应文件截止日前三个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3.提供2022年1月至今任意一个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件并加盖公章。

4.提供提交投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（二）投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人参加投标，须提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权的委托代理人参加投标，须提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

（三）本项目不接受联合体参与投标。

四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能工作站 | ★1. CPU：不少于10核14nm 13.75MB 2.4GHz ★2. 内存：不少于128GB DDR4 ECC 2400 MHz 3. 存储：不少于1T M.2 SSD+4T SATA ★4. 显卡：不少于24GB GDDR6 384bit 8nm 5. 27寸显示器 ★6. 最大支持10个2.5 英寸或者10个3.5英寸；4个M.2 SSD，支持前置模块化，免拆机箱可更换硬盘并支持热插拔； 7. 原厂键鼠 ★8. 提供厂家授权书 | 台 | 1 | 否 |
| 2 | 实景三维解算软件 | 1. 二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农村和城市等不同场景做对应优化。 2. 当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求。 ★3. 对于大疆飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定。 4. 能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时。 5. 能够支持普通PC的快速建模，如16G电脑至少支持1500张影像的三维建模。 6. 可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级。 7. 可查看该模型的对应的所有拍照点；点击模型上任意一处，该处对应的拍照点会highlight，同时每个拍照点的原图会展示，选中任意一张原图，该图对应的拍照点会再highlight。 8. 支持标注与测量（点、线、面、体积）；支持一键打开任务文件夹。 9. 航线规划：对规划的目标测区生成朝向测区的5组不同角度的航线：下视、左视、右视、前视、后视。5个航线任务自动分别执行；.可基于重建好的三维模型进行航线规划；可在三维航线规划中设置自动录制视频和定时拍照；更新限飞区的显示（更新静态限飞区、支持联网状态下动态限飞区的更新）；支持查看限飞解禁证书，并选择开启或关闭；支持跳转到官网进行限飞解禁申请。 12. 永久授权。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 实景三维采集无人机 | 1. 重量小于1.4kg 2. 轴距大于350mm 3. 最大起飞海拔大于6000m ★4. 飞行时间不小于25分钟 5. 工作温度 0℃至40℃ 6. 悬停精度：垂直、水平不大于0.1米 ★7. 视觉避障系统：下视、前视、后视 8. 视觉避障范围：不小于30米 9. 影像传感器尺寸：不小于1英寸CMOS，有效像素不小于2000万 10. 影像传感器焦距：不小于8mm 11. 影像传感器光圈：f/2.8-f/11 ★12. RTK信号：GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo 13 RTK定位精度：垂直不大于1.5 cm + 1 ppm（RMS）；水平不大于1 cm + 1 ppm（RMS） 14. 3轴稳定云台 15 红外感知系统：不小于7米，水平和垂直 16. 遥控器最大有效距离：不小于7千米 ★17. 遥控器显示屏：不小于5英寸触控屏 18 遥控器硬件配置：Android系统 不小于4GB内存 16GB存储 | 项 | 1 | 否 |
| 4 | 实景三维采集无人机电池 | ★1. 容量：不小于5500mAh 2. 电压：不小于15V 3. 电池类型：LiPo 4s 4. 能量：不小于85Wh ★5. 重量：小于500g 6. 工作温度：-10℃至40℃ 7. 最大充电功率：160W | 块 | 6 | 否 |
| 5 | 实景三维采集无人机电池充电设备 | 1. 工作环境温度：5℃至40℃ 2. 工作电压：小于18V ★3. 可充电电池数量：3块 4. 充电时间（三块电池）：小于3小时30分钟 5. 重量：小于170 克 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 高精度GNSS接收机 | 1. GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代，支持5星16频； 2. 通道数：≥624 ★3. 精度： 静态精度：平面±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程±(5+0.5×10-6×D) mm； RTK精度：平面±(8+ 1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D) mm ★4. 定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位 5. IMU更新率：≥200Hz 6. 倾斜补偿精度：10 mm + 0.7 mm/°tilt； 7. 基站电量提醒：在手簿上能够远程查看基站电量 8. 电池：内置锂电池容量≥6800mAh，支持移动站续航≥15小时； 9. 重量：≦800g（含电池）； 10. 内置存储≥8GB 11. 支持WIFI、蓝牙 12. 工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃ 13. 防水透气膜：支持 14. 三防性能：IP68防水防尘等级，IK08防撞击等级 ★15 带Android手簿，IP68防水防尘 CPU 八核以上、主频大于2.0GHz，运存≥3GB，内置存储ROM≥32GB，液晶屏不低于5.5英寸且不超过6英寸 ，1440×720 HD+，电池容量≥6240mAh（不可拆卸）、蓝牙5.0+Wi-Fi 2.4G/5G双频 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 头戴式照明灯 | ★1. 光源：LED 四核灯珠 2. 供电：3节18650锂电池 3. 续航时间大于8小时 4. 可防水 ★5. 可变焦距 ★6. 可调角度90度 | 台 | 2 | 否 |
| 8 | 露营灯 | ★1. 照明时间≥10小时 ★2. 光源类型:led灯 3. 灯珠数量≥300 4. 防护等级IP65 5. 功率：≥300W ★6. 带2米可移动支架 7. 电池容量≥20000mah | 台 | 2 | 否 |
| 9 | 个人防护套装 | 连体服； 1.CE认证、有效防护颗粒物（第五类防护）、液体有限喷溅（第六类防护 ★3.带帽连体式 4.有效期两年 5.规格：XXL 鞋套 1. 规格：3XL ★2. 功能：防水 3. 拉链内防水层 4. 鞋底：橡胶高弹底 口罩 1.无呼吸阀 ★2.防护标准:KN95 ★3.耳戴式 医用手套 ★1.环氧乙烷灭菌 2.一类医疗器械 3.材质：天然橡胶材质 4★.类型：无粉麻面 5.号码：L 劳保手套 ★1. 防滑点胶 2. 材质：棉质 3. 防割等级：1级 | 套 | 200 | 否 |
| 10 | 全画幅单反相机 | 相机 1. 机身材质：镁合金 ★2. 传感器类型：CMOS 3. 接口：HDMI:NFC：WiFi 4. 机身重量小于9000g ★5. 传感器尺寸：全画幅 不小于36×24毫米 ★6. 类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码相机 ★7. 有效像素：不小于3000万 8. 电池类型：锂离子电池 ★9. 镜头卡口：EF卡口 10 尺寸：不大于160×120×80毫米 11 带GPS定位功能 镜头 ★1. 镜头焦距：24-105mm 2. 镜头结构：大于等于12组17片 3. 最小光圈：大于等于22 4. 光圈叶片：大于等于10片 5. 驱动系统：环形USM超声波马达 ★6. 手抖动补偿效果：4级 7. 最大直径大于80毫米 8. 最大长度大于110毫米 9. 重量：小于800克 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 全景相机套装 | 基本信息 ★1. 存储介质：64G MicroSD卡，读取速度达到160MB/秒 2. 最大广角角度：360° 3. 镜头防抖：电子防抖 ★4. 电池数量：2块 5. 电池容量：不少于1600mAh 6. 电池续航时间：不少于110分钟 7. 传感器：GPS、重力感应 8. 支持充电拍摄 9. 防水能力：不少于5米 ★10. 摄像头像素：不少于1600万 11. 操控方式：APP操控；电脑式；触控式；WIFI操控；蓝牙连接；语音控制 12. 使用环境10-35℃ 13. 屏幕：触摸屏，不小于1.7英寸 ★14. 三合一三脚架（手柄、自拍杆、三脚架） 15. 麦克风数量：不少于6个 16 支持防抖。 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | 单兵录像装备 | 主相机 ★1. 尺寸：小于40×40×25 毫米 2. 防水：不小于10米 3. 麦克风：不少于1个 ★4. 屏幕：触控屏，不小于1.7英寸 5. 影像传感器：不小于1/1.7英寸 CMOS 6. 视场角：不小于150° 7. 光圈：不小于f/2.8 8. 等效焦距：不小于12mm ★9. 影像像素值：不少于1200万像素 ★10 变焦：数码变焦 不少于2倍 ★11 支持慢动作摄影，不少于2倍慢放 12 支持延时摄影 13 带电子增稳器 14. 内置存储容量：不少于32GB 15. 电池类型：LiPo 1S 16. 电池容量：不少于550mAh 17. 能量：不少于2Wh 18. 电压：不少于3.5V 19. 使用环境温度：0℃至40℃ 20. 带蓝牙、WiFi模块 21. 存储卡：MicroSD 256GB读取速度不少于150MB/s 拓展模块 1. 尺寸：小于40×45×25 毫米 2. 麦克风：不少于3个 3. 重量小于70克 ★4. 屏幕：触控屏，不小于1.7英寸 5. 支持最大256 GB microSD卡 6. 电池类型：LiPo 2S 7. 电池容量：不少于1300mAh 8. 能量：不少于5Wh 9. 电压：不少于7.5V 10. 使用环境温度：0℃至40℃ | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 移动硬盘 | ★1. 容量：5TB ★2. 接口：USB 3.0 ★3. 规格：2.5英寸 4. 尺寸：小于120×85×25 毫米 5. 重量：小于300克 | 台 | 1 | 否 |
| 14 | 火调物证袋 | 1. 高强度密封性 ★2. 有标记栏 3. 可装粉末、块状等固体火场物证 ★4. 尺寸：小号：小于20×15厘米、中号：小于40×25厘米；大号：小于45×35厘米 ★5. 数量：小号50各、中号100个、大号50个 | 个 | 200 | 否 |

注：实质性技术条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

五、商务要求

1.报价要求：

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：货物主体及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、服务费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格，中标后采购人不再另外支付其他费用。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

2.质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3.服务要求：

（1）工作站保修3年，其他除易耗品和软件以外保修1年。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，12小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

（2）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（3）为实景三维采集无人机投保机损险，保险服务一年，非无人机本身质量问题如意外跌落、意外损毁在保单额度内可享受原厂免费维修或置换，超过保额即失效，保单保额不低于1.6万元。

（4）为实景三维采集无人机投保三者险，保险服务一年，飞机在合法范围内使用，由于无人机或从无人机坠落的物品造成第三者的人身伤亡或财产损失，进行赔偿，保额100万，用完100万保额即止。

4.交货要求：

（1）交货期：签订合同之日起30日内交货并交付使用。（特殊情况以合同为准）

（2）交货地点：西青区消防救援支队，具体地点由采购人指定（特殊情况以合同为准）。

（3）特别要求：交货时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

5.付款方式：

签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

6.投标有效期:本项目投标有效期为60天。

7.投标保证金：本项目收取投标保证金。

（1）未中标单位可在开标结束后5个工作日退还投标保证金。

（2）中标单位的投标保证金，合同签订后将壹份原件交到我单位后凭收据予以退还。（以电汇或转账支票形式退还）

8.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 七、其他要求

投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。