天津师范大学专用型智慧教室建设项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2023-A-0133）

天津市政府采购中心

2023.8

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津师范大学委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津师范大学专用型智慧教室建设项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津师范大学专用型智慧教室建设项目

（二）项目编号：TGPC-2023-A-0133

二、项目内容

# 第一包：专用型智慧教室建设（采购需求详见附件），合同履行期限：2024年1月10日至2024年2月25日完成项目实施，达到验收标准。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：22121990元。其中基础环境适配部分预算3000000元。

注：各部分的投标报价不得超出该项产品的预算（最高限价），否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2023年8月29日至2023年9月5日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目组织踏勘现场，时间地点安排如下：

2023年9月6日9:30在天津师范大学北门（西青区宾水西道393号）集合。孙老师，联系电话：022-23766401，022-23766402。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2023年8月29日9:00至2023年9月19日8:30，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2023年9月19日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2023年9月19日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2023年9月19日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、杨光、鲁志强

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538316

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津师范大学

（二）采购人地址：宾水西道393号

（三）采购人联系人：孙学通

（四）采购人联系电话：022-23766401

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津师范大学

2. 联系地址：宾水西道393号

3. 联 系 人：孙学通

4. 联系方式：022-23766401；tjsdcg@tjnu.edu.cn

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://www.tjggzy.cn/ztbxt

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》和《政府采购支持中小企业政策提示函》

2023年8月29日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

第二部分  招标项目要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 目前，我校多媒体教室大部分教室始建于2006年，无论从教室现状和教室内信息化设备配置上均较为落后和陈旧。其中，教室内多媒体设备（如：教师机、投影机、扩音音箱、中控等）大部分存在年数较长、设备故障明显、教师机死机、投影机灯泡老化严重等现象。同时，在教室基础环境建设上，也存在老化严重，亟需改造的地方。通过本次项目的建设，可以实现对博理楼、立教楼、明理楼、兴文楼79间教室（其中含多媒体教室76间，实验室2间，语音室1间）的信息化升级的目的，为全校师生提供现代化、智慧化的教学、学习空间。

# 二、投标人承诺

★1. 投标人需单独书面承诺，投标人须独立承担为满足本项目建设目标和建设内容，技术规格要求所需增加相关应用支撑系统、技术支持与服务、确保与学校新建及现有系统和设备无缝对接等产生的全部费用，投标人需依据招标文件在投标前进行全面测算和充分预留，招标人不再追加任何费用。

★2. 考虑到项目的整体性和连续性，投标人需单独书面承诺：配合与已完成招标的项目中标单位共同完成项目的整体建设。投标人需依据招标文件在投标前进行全面测算和充分预留，招标人不再追加任何费用。已完成招标的项目说明如下：（1）项目名称：天津师范大学智慧教室家具项目；项目编号：TGPC-2022-A-0277；（2）项目名称：天津师范大学智慧教室设备项目；项目编号：TGPC-2022-A-0272)第二包。

★3. 投标人需单独书面承诺：能够在规定的时间内完成初步验收和竣工验收工作，不以任何理由（不可抗力除外）作为未通过验收或延期验收的依据。如因中标人未能在规定时间内完成验收工作，中标人须向招标人支付违约金，违约金的支付以“日”为时间单位，每日违约金以合同总金额的0.5‰（千分之零点五）为计算标准。因为中标人施工延期等情形致使招标人不能及时支付合同款项的，均由中标人负责，招标人不承担任何责任。

★4. 投标人需单独书面承诺：投标人签订合同2日内到用户指定地点做产品功能性讲解；运维期内须提供每年不少于5次的不限人次的培训，培训内容须包括整体环境、使用操作、日常维护等。

三、技术要求

# ★（一）基础环境适配部分允许分包，若投标人拟在中标后将基础环境适配部分分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质并提供证书扫描件。

# ★（二）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （三）采购清单

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业 | 集采目录内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智慧教学触控一体机 | 1、显示屏幕采用86英寸液晶显示屏，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16：9； 2、左右两侧副屏书写的内容可以进行保存、扫码分享、拖拽到白板软件； 3、黑板前置接口：≥USB3.0*2，type-C*1，支持 Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备； 4、为满足教学需求，黑板需自带扬声器，总功率≥30W； 5、产品采用灰玻材质，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）＜0.3，无蓝光危害； 6、安卓界面提供不少于7个应用程序，支持信号源预览。 7、整机支持无线上网，支持网络唤醒功能，可远程设置开机、关机。主板内置交换机功能，支持一根网线实现安卓、OPS 都可上网，支持OTA（Over-the-Air Technology）升级，方便远程升级与维护； 8、黑板具备多任务功能切换功能，可对正在运行的应用快速切换或结束进程； 9、任意通道下，支持通过手势上滑调出OSD功能菜单，支持信号源切换，护眼模式切换，具有减滤蓝光护眼功能；可通过OSD菜单快捷按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式； 10、内置专业硬件自检维护工具，黑板提供硬件系统检测，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本，触摸框版本、OPS 提供状态提示信息； 11、智慧黑板系统安卓底层自带集控软件，可实现无ops 电脑情况下，实现对智慧黑板的远程集中管控操作； 12、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 | 台 | 76 | 工业 | 内 |
| 2 | 内置电脑模块1 | 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全； 2、接口：整机非外扩展具备≥4个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 3、CPU不低于8核8线程，≥2.7GHz，内存≥8G DDR4，固态硬盘≥256G，需配置不低于WIN10home版操作系统。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 3 | 电子黑板 | 1、侧边书写板尺寸≥2000*1200，可实现整块黑板统一屏幕书写。左右两侧副屏书写的内容可以进行保存、扫码分享、拖拽到白板软件； 2、可通过侧板按键一键调出记忆书写板，书写板可选择全屏书写模式或板中板两种书写形式； 3、书写板支持多种擦除方式，包括橡皮擦除，点擦除，区域擦除，清页，对象擦除等，方便老师教学中使用； 4、为了便于管理，书写的内容支持以png图片的形式导出，保存在本地文件夹中； 5、书写板书内容支持扫码带走，可将课件内容保存在手机中方便随时查阅； 6、方便老师快捷使用：老师可通过板中板书写板快捷按键或通过两侧书写板丝印按键一键收起书写板； 7、书写的内容可进行选中，拖拽，放大及缩小等操作。 | 套 | 76 | 工业 | 外 |
| 4 | ■辅助显示屏 | 1、液晶屏幕尺寸：≥55英寸； 2、分辨率：支持4K，≥3840×2160； 3、支持格式： AVCHD/MP4/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/FLAC/JPEG； 4、输入接口：USB/ HDMI/分量输入/视频输入； 5、输出接口：HDMI/音频输出（3.5mm)/LAN（局域网）。 | 台 | 9 | 工业 | 外 |
| 5 | 吊装支架 | 1、配套用辅助显示屏吊装支架； 2、可伸长≥2米；支持360°旋转； 3、承重：≥60KG。 | 台 | 9 | 工业 | 外 |
| 6 | 课堂教学实录 | 一、转写功能 1、支持汉语、英语、俄语的连续语音识别与转写功能； 2、支持汉语与英语、俄语实时互译功能； 3、中文转写准确率不低于96%，英文转写准确率不低于96%； 4、具有文本顺滑、标点识别、自然语言处理、语气词过滤能力，能够让识别结果更加准确，语气词和重复词自动过滤，以保证文稿的规范性； 5、系统转写翻译交互响应时间需≤200ms； 二、字幕功能 1、支持开始录制前切换转写的字幕语种，转写字幕支持选择切换成中文、英文、俄文、中英混合的语种识别模式； 2、支持在开始录制前设置翻译字幕语种，当转写字幕为中文、中英混合时翻译字幕可以选择英文、俄文语种。转写字幕为英文、俄文的时候翻译字幕可以选择中文的语种； 3、支持选择是否需要上屏展示，支持转写、翻译字幕单独或者同时上屏展示； 三、系统录制功能 1、支持教师录制的课程独立存储于教师个人账号下。不同账号间的数据进行隔离，保证数据安全性和私密性； 2、系统应支持录制开始后，显示3秒倒计时，避免无效画面被录制； 3、支持用户通过软件一键开启或结束微课录制； 4、支持同时录制系统和麦克风声音，也可以选择单独录制麦克风或者系统声音； 5、支持根据场景需要灵活设置字幕条的位置、宽高、字幕条透明度、文字的字体、字幕条的显示/隐藏状态；支持全屏显示字幕； 6、支持结束课程录制时屏幕页面出现二维码，学生可扫码查看课程视频、教师口水稿及对应翻译内容； 7、支持结束录制的课程自动上传至云端形成教师个人微课库，支持断点续传； 8、支持微课分享教师可自主选择是否分享到学校、其他教师或公开链接； 9、支持实录课程中自动提取出转写文字关键词并形成课程关键词展示在字幕区域； 10、支持实录课程中在同一页面展示实录视频+文本（教师口水稿）+关键帧，支持通过搜索框输入文字的形式进行定位搜索；点击文本区域、关键帧、关键要点标识等方式快速精准定位对应视频内容； 11、系统支持通过图片智能比对技术，对教师任意授课内容（包括PPT、WORD、视频等）的关键帧的自动提取。关键帧检出率≥90%； 四、系统设置功能 1、字幕设置：支持选择字幕条展开或收起，选择字幕条是否置顶，字幕条展示语种（包括中文、英文、俄文、中英混合等），支持选择双语模式下字幕展示形式，选择字幕字体、字体大小、字体颜色，支持设置字幕条背景透明度； 2、录制设置：支持录制麦克风切换，选择画面源，支持全屏录制，录制视频质量（应包括流畅、标清、高清、超清）及转写模式（混音模式、麦克风模系统音模式；支持设置录制结束是否显示二维码，是否自动保存； 3、专业词库：支持教师添加专业专有名词或同步系统课程知识库到专业词库，以提升转写识别准确率，添加后应立即生效； 4、文件存储：应支持选择文件缓存位置、视频录制默认最长支持2小时录制，可以修改4小时或8小时录制时长。 五、个人微课管理 1、支持教师将录制好的课程进行标签打点、视频重命名、移动到其他文件夹、删除微课等管理功能； 2、支持手动给视频打点，可以选择视频某一个关键帧设置知识点标签、重难点标签和笔记内容； 3、支持录制好课程内容视频视图播放、图文视图播放，视频视图播放时应支持倍速播放（倍速可选择0.5\0.75\1\1.25\1.5\2倍速）、选择播放视频的声音大小、全屏展示播放； 4、支持课程内容下载功能，支持下载视频文件、下载字幕、下载音频，下载视频时可以选择下载的视频范围。 六、微课资源管理 1、微课管理：支持录制结束后，院校的管理员在后台查看对应院系和学校全部的微课资源。同时支持教师自己的微课分享到学校课程中心、分享给其他教师或公开链接分享； 2、支持学校管理员和学院管理员对全校/全院系微课资源的管理，支持对封面、教师名称、资源名称、上传时间的列表查看，支持修改微课名称； 3、校本课程库支持全校老师和学生进行学习，支持按照微课的观看次数、收藏数、评论数等进行学习数据统计； 4、支持用户按照上传教师姓名或微课名称进行微课的搜索； 5、微课数据看板：支持按微课总量、按学院专业进行微课数据统计，支持教师上传微课数量统计、支持微课的观看、点赞、评论量统计。 | 套 | 76 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 7 | 资源智能采集系统 | 1、教室录直播管理：支持对直录播进行管理，直录播异常情况监测，自动报警，自主巡课等功能； 2、教室录播资源采集：支持对录播厂商接口文档进行对接，对接后实现对录播资源自动采集； 3、录播资源观看页面：支持录播详情页设置开启或关闭讨论、过滤无效片段、视频ocr、板书ocr、下载视频、开启字幕转写、录播视频智能剪切、视频知识点打点； 4、教室直播资源采集： 1）老师可以在课程资源中对直播课程预约开启，需选择配有直录播设备并未被预约教师完成直播，平台支持展示所有可预约教室，支持教师取消已预约直播课程； 2）平台提供交流讨论区供教师和学生开展交流，并显示发言人信息和时间； 3）支持对接直播系统进行开关控制，支持直播观看，直播回放（对接直播服务商），支持直播媒体转发服务，支持CDN对接服务； 5、教师和教研组资源采集 1）教师可创建空间，设置空间名称、空间备注、加入空间的密码，系统自动生成空间码作为加入共享空间的凭证，其他教师可通过空间码、加入密码加入到共享空间； 2）支持加入共享空间后可查看所有已加入的资源空间，并对资源进行备注，支持查看所有用户等操作； 3）支持教师通过复制资源链接分享给其他用户； 6、资源AI服务 1）支持中文、英文、中英混合识别； 2）中文识别综合准确率不低于97%，英文识别综合准确率不低于93%； 3）支持将5小时以内的音视频数据转换成文本数据； 4）具有词、句、篇章级别自动优化能力； 5）支持wav，flac，opus，m4a，mp3，单声道&多声道；采样率：8KHz，16KHz； 6）支持自动过滤语音识别结果中的语气词； 7）支持语义理解，智能纠错，针对上下文进行语义理解，将中间结果进行智能纠错，确保识别的高准确率； 8）支持个性热词效果优化，无需算法开发，上传常用词句，优化识别效果，提高专业用语识别准确率；关键词优化能力生效时间平均低于10s； 9）支持格式转化，标点智能预测，对数字、日期、时间等返回格式化文本，根据对话语境，智能断句并匹配标点符号； 7、机器翻译 1）支持中文到英文、英文到中文2个语言方向的机器翻译模型； 2）中英方向bleu得分不低于36分，英中方向bleu不低于44分； 3）中英互译达到英文六级水平，结果返回响应时间<800毫秒； 4）支持应用于外语学习、交流辅助、资源处理等。 8、OCR识别能力 1）支持多场景、任意版面、任意背景，在光照不均、图片倾斜或翻转等复杂场景下均可实现文字识别； 2）支持印刷或手写文字转化为计算机可编辑的文字； 3）RT（时延）50字内，RT不超过150ms；500字内，RT不超过250ms； 9、录播资源智能处理能力 1）系统支持调用AI能力服务对录播音视频流媒体进行处理，将音视频中的语音进行文字转写和机器翻译等功能； 2）支持视频无效片段自动识别功能，可将课堂上老师没有讲课的部分或者学生自行进行讨论的部分进行自动识别，在学生观看录播视频时，能够将无用片段一键过滤，保留有效内容； 3）利用人工智能相关技术对音视频等资源进行智能处理，满足快速查找、精准定位，提高资源使用效率，至少满足：关键词分析及提取服务、无效片段自动过滤、内容分句与分段、字幕切割与合成，支持视频剪辑。 | 套 | 76 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 8 | 蓝牙数字功放 | 1、需无风扇设计，便于维护； 2、支持数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并可限制最大音量，便于管理； 3、具有不低于5路麦克风输入，方便接入不同类型的麦克风。支持为鹅颈话筒幻象电源供电； 4、具有不低于4路立体声混音输入，无需考虑信道切换问题； 5、具有不低于2路音频输出，支持输出到录播或电脑； 6、具有LCD中文菜单显示，清晰直观； 7、需具备蓝牙接收功能，可与蓝牙麦克风配对使用； 8、具有不低于2路USB接口，可同时接电脑和笔记本，支持通过蓝牙麦克风实现翻页功能； 9、支持串口控制功能，可与中控或电脑等设备配合，联动控制； 10、与蓝牙麦克风连接后，支持蓝牙麦克风开关状态、电池电量等信息收集及反馈，支持远程管理； 11、与蓝牙麦克风连接后，支持通过蓝牙麦克风实现翻页、音量调节功能，支持自定义快捷功能配置，包括但不限于PPT白板遮盖、PPT播放、退出等； 12、与蓝牙麦克风连接后，支持聚光灯功能，可通过蓝牙麦克风实现聚光灯区域大小、位置调整； 13、技术指标：频率响应：50 Hz～20 KHz；灵敏度：≥-82 dBm (1% BER)；信噪比：≥90dB；输出功率：200W×2；推导阻抗：4-16Ω。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 9 | 无源音箱 | 1、驱动单元不少于4个，单元尺寸不小于3"； 2、阻抗：8Ω； 3、额定功率≥120W，峰值≥480W； 4、灵敏度（1W/1m）≥93dB； 5、指定频带内声压级（峰值）≥111dB； 6、频率响应≥80Hz~18kHz 7、扩散角度（-6dB）：垂直：20°，水平：120°； 8、安装系统：智能安装支架/嵌入式安装支架； | 对 | 78 | 工业 | 外 |
| 10 | 蓝牙麦克风 | 1、具有麦克风、翻页器功能； 2、采用标准蓝牙技术，可与接收设备自动对频、任意匹配，有同频设备避让机制，能有效解决同频设备干扰问题，可与WIFI共存，不易掉线，稳定性强； 3、系统采用近距离联接机制以及信号强度筛选功能，5米内自动对频，隔墙不联，防止教室之间误联现象；使用距离可确保15米范围内无遮挡情况下无噪音、断音、无死角； 4、采用充电式锂电池，标配充电器充电时长不超过3小时，满电状态下可连续使用时间不小于12小时； 5、具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，防止啸叫，自动静音，敲击键盘等杂音，不会带入音箱； 6、具有聚光灯功能，聚光灯显示区域大小可调； 7、具有内置咪头，支持手持扩声， 也支持外接咪头实现领夹扩声，含外接咪头一只及挂绳一根，支持颈挂扩声，挂绳和麦克通过磁吸方式连接； 8、使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 9、剩余电量显示功能，发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，防止设备因电量不足影响使用，在出现低电提示后仍可使用2小时以上； 10、支持USB口充电和磁吸接口两种充电方式，支持座式充电； 11、技术指标：发射使用频率：2402 – 2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；发射功率：小于2.5mW；拾音范围：60度夹角，心型指向；供电方式：聚合物锂电池。 | 支 | 76 | 工业 | 外 |
| 11 | 磁吸充电座 | 1、麦克风配套磁吸式充电器，充电接口采用强磁吸附方式，即放即充，方便拿取，避免充电接口反复插拔； 2、具有充电状态指示灯显示，充电饱和后可自动停止充电； 3、支持麦克风在位检测，支持麦克风充电状态反馈，方便中控等设备实现智能联动及管理； 4、磁吸接口吸附距离：不大于2cm； 5、电源接口：Mini-USB接口。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 二、智能中控控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 智能控制主机 | 1、要求采用嵌入式技术，工业级设计标准，无风扇设计； 2、支持听课模式与监听模式选择功能，设备可自动识别，也可在平台端远程控制； 3、支持设备固件网络远程升级及设备参数网络远程修改，便于升级维护； 4、支持电脑开关机管理，即使电脑在软关机状态下，也支持自动联动开机； 5、要求采用主机与面板分体式结构设计，支持液晶触摸面板、电容触摸面板、电脑软件控制等方式，面板支持锁定； 6、支持屏幕冻结功能，可以在使用过程中冻结当前画面；冻结后投影机显示内容不变，电脑可以做其它操作而不影响投影机显示； 7、支持板书功能，在不关闭投影机状态下，可使投影机不显示任何画面，升起幕布，使用整个黑板，在需要投影机的情况下可以一键恢复正常使用状态； 8、支持不低于2路投影机及电动幕控制管理，可设置幕布联动控制时间，在幕布下降或上升到位时自动停电，防止因幕布限位开关失灵而造成幕布损坏； 9、支持双投影用时检测，可检测所有支持串行检测的各品牌投影灯泡用时，统计用时与投影菜单显示完全一致； 10、支持音量控制功能及音量大小反馈，支持麦克风与线路音量分别控制，支持静音功能；支持不低于2路麦克风输入； 11、支持不低于6路I/O检测与控制功能，每路均有LED状态指示，可直观了解端口工作状态，便于排查故障； 12、具有不低于7路独立的串口，支持可编程，支持扩展至不低于14路； 13、具有不低于6路10/100/1000M自适应网络接口； 14、具有不低于5路独立的电源控制，每路均支持延时设定及联动设定；支持前面板显示所有强电端口工作状态，包括计算机电源及多路设备电源； 15、支持物联网设备接入，支持数据采集与控制，实现统一管控及联动控制功能； 16、支持IC卡管理功能，支持刷卡/插卡管理模式，支持本地存储不低于10000个用户白名单和10000条使用记录； 17、具有中控联动控制功能，可根据需求设定联动模式； 18、主机接口：投影机控制电源≥2；电动幕控制电源≥2；计算机控制电源≥1；设备控制电源≥4；IO检测与控制≥8；串行接口≥7；10/100/1000M网络接口≥6；音频输入≥1；音频输出≥1；MIC输入≥2；监听输入≥1；监听输出≥1；拾音器音频输入≥1；电源控制输出指示≥11；设备状态指示≥1； 19、支持HDMI、VGA混合信号切换功能，方便各种类型设备入，支持不少于4x4异步信号输出； 20、支持不少于2路USB信号输入，不少于2路USB输出，支持USB信号跟随切换功能，方便扩展触摸屏或其他USB设备接入； 21、支持独立的模拟立体声音频输出，方便接入传统扩声设备； 22、支持多种模拟和数字信号切换，支持长线传输；支持分辨率不少于1920X1200@60Hz； 23、提供不低于12个用户自定义的输出通道配置场景，免去在多组预定模式间切换时的繁琐操作，方便调用与管理； 24、支持掉电状态自动存储保护、开机自动恢复记忆功能。设备支持面板控制、串口控制、网络控制等方式。 25、技术指标：VGA输入≥2；VGA输出≥2；HDMI输入≥4；HDMI输出≥4；音频输入≥2；音频输出≥1；USB输入≥2；USB输出≥2；串口控制≥1；网络接口≥1。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 13 | 液晶控制面板 | 1、设备需采用工业级标准，屏幕正面支持IP65级防护； 2、液晶显示屏要求为电容式液晶屏，尺寸不低于8寸，屏幕可实现0°、90°、180°、270°旋转； 3、界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程，界面灵活方便，功能清晰简明； 4、支持单界面或多级界面跳转等多种触控及显示方式； 5、支持倒计时提示功能，操作过程中显示等待剩余时间； 6、需内置RTC时钟，支持日期及时间显示，支持网络管理平台远程校时； 7、支持远程网络管理平台对屏幕进行亮度调节及屏幕保护等操作； 8、支持面板锁定，锁定界面可定制，可显示提示信息或操作说明等； 9、支持零秒启动，上电即可正常使用。 | 个 | 76 | 工业 | 外 |
| 14 | 语音网关（含电话机） | 1、具备至少1路模拟话机接口（FXS），可接入模拟电话或传真机等设备； 2、支持常用语音编码，G.711(aLaw/uLaw)、G.722、G.726、G.729A/B、GMS、ADPCM等；支持SIP开放协议； 3、设备具有回声抵消，动态语音防抖等功能； 4、支持三方通话、IP直拨、热线功能、来电显示、呼叫转移、呼叫前转、呼叫等待、免打扰、速拨等功能； | 套 | 76 | 工业 | 外 |
| 15 | 读卡器 | 1、支持Mifare1卡、CPU卡等标准的校园卡； 2、支持插卡或刷卡应用方式； 3、工作频率：13.56MHZ； 4、读写距离：0～8cm(距离与安装环境有关)； 5、设备具备不低于1路串口； | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 16 | 串口扩展控制器 | 1、支持≥8路串行输出接口； 2、支持按需求写入串口控制码，波特率可配置，9600~115200bps； 3、每路串行接口带状态指示灯； 4、具有拨码开关。 | 台 | 3 | 工业 | 外 |
| 17 | 时序电源控制器 | 1、支持8路时序可控电源输出，每一路最大负载功率不低于1200w，总负载功率不低于3000w； 2、支持分别控制每一路电源输出，每一路电源输出具有状态指示； 3、设备具备至少2路RS232串行通讯功能，支持设备级联； 4、设备支持远程定时、即时开启或关闭某一路或多路电源输出； | 台 | 3 | 工业 | 外 |
| 18 | 中控系统编程 | 1、根据各教室现场需要，进行可定制编程；添加需控制的相关设备，包括但不限于：智慧教学触控一体机、蓝牙数字功放、物联网、音频处理器、录播主机等设备； 2、支持多种情景管理。 | 套 | 76 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 三、智能录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 高清录播主机1 | 1、为保障系统运行稳定、安全，要求主机采用标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构。主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构； 2、要求高清录播主机具有低功耗环保特性，工作电压需采用≤DC28V； 3、整机正常工作状态下额定功率≤26W； 4、要求所投录播主机产生噪声最大值≤39dB(A)； 5、要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档； 6、音视频输入输出：3G-SDI in≥2、HDMI out≥2，HDMI in≥2，Line in≥2，Line out≥2； 7、要求高清录播主机内置音频处理功能，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能； 8、要求高清录播主机具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议； 9、采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能； 10、要求高清录播主机内置≥1T存储空间，用于录制视频文件的本地存储； 11、支持基于课堂教学的人脸表情、肢体骨骼、行为动作分析能力模型； 12、支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。 13、具备标准RJ45网络接口，支持IPv4、IPv6双协议栈。 14、主机高度集成化需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体。 | 台 | 75 | 工业 | 外 |
| 20 | 高清录播主机2 | 1、主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构； 2、低噪声设计：要求所投录播主机产生噪声最大值≤20dB(A)； 3、要求支持FTP文件传输协议，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档； 4、要求内置互动模块，支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动； 5、要求支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用； 6、要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档； 7、接口要求：3G-SDI in≥5、HDMI in≥2，HDMI out≥2，Digital mic≥5，Line in≥2，Line out≥2，且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps； 8、要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播； 9、主机支持连接摄像机通过一根SDI线进行POC供电和视频信号同传； 10、内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储； 11、通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 12、要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 13、抠像软件高度集成内置于录播主机中，支持1路机位实时抠像处理，满足真人与虚拟场景的合成输出； 14、支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制； | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 21 | 录播流媒体处理软件 | 1、要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中； 2、软件采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用； 3、支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 4、要求在无网络情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中； 5、要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 6、要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选； 7、内置录制画面跟踪功能，无需任何辅助装置，完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。为保障系统便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机的方式； 8、要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能； 9、支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式； 10、要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制； 11、支持设置跟踪屏蔽区域，如教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方； 12、提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 13、要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制； 14、要求支持自动、半自动、手动三种导播模式，支持8个摄像机电子云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面； 15、要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容，要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小； 16、要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持≥3路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 17、要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 18、支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性，支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用； 19、要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上； 20、支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频； 21、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 22、要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 | 台 | 76 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 22 | AI智能跟踪处理软件 | 1、跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2、云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作； 3、检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 4、录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 5、AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪； 6、跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 23 | 高清摄像机 | 1、要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2、不低于207万有效像素； 3、变焦倍数≥12倍； 4、水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s； 5、要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°； 6、要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 7、接口要求：SDI IN≥1，HDMI OUT≥1，RS232/RS422≥1，Line in≥1，USB Type-A≥1； 8、要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255； 9、要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 10、要求可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输； 11、无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 12、同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 13、支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式。 | 台 | 5 | 工业 | 外 |
| 24 | 教师高清摄像机 | 1、CMOS、1/2.5英寸，有效像素≥1130万，最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2°； 2、RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应，3G-SDI≥1； 3、支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式； 4、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式； 5、单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机。 | 台 | 75 | 工业 | 外 |
| 25 | 学生高清摄像机 | 1、CMOS、1/2.5英寸，有效像素≥1130万，最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2°； 2.RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应，3G-SDI≥1； 3.支持DC12V电源适配器供电与POC供电方式； 4.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式； 5.单镜头拍摄可输出“全景”、“特写”双信号画面至录播主机； | 台 | 75 | 工业 | 外 |
| 26 | 高清摄像机传输处理软件 | 1、摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度 8、支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑； 9、支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪； 9、采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响； 10、支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 11、支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； 12、支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 13、支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 套 | 155 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 27 | 全向麦克风 | 360°全指向数字阵列麦克风，内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机，支持本地扩音，无需通过调音台、音频处理器等设备即可直接连接扬声器进行麦克风扩音，line out（3.5mm）≥1，USB 2.0≥1，≥32K采样的宽带音频采样。 | 支 | 82 | 工业 | 外 |
| 28 | 转接器 | HDMI/VGA转USB3.0。 | 个 | 75 | 工业 | 外 |
| 29 | 音频处理器1 | 1、内置功放功能，高速DSP处理芯片，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备； 2、频率响应：20-20KHz，THD+N：≤0.003 ，动态范围：≥100dB，≥4路模拟输入、≥1路立体声输入、≥2路无线输入；支持≥4路模拟输出、≥2路功放输出的音频信号处理； 3、支持每路独立48V幻象供电； 4、支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等； 5、支持全功能矩阵混音功能； 6、支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置； 7、USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 台 | 75 | 工业 | 外 |
| 30 | 音频处理与功放管理软件1 | 1、直观、图形化软件控制界面，采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理； 2、提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 3、支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 4、支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 5、可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 套 | 75 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 31 | 音频处理器2 | 1、采用≥12路输入，≥8路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能； 2、输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中； 3、转换器类型 24bit；采样率 48K； 4、频率响应 20~20KHZ； 5、模/数动态范围（A-计权）≥114dB。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 32 | 音频处理与功放管理软件2 | 1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理； 2、AGC自动增益控制：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 3、AVC回声消除：全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试； 4、AFC反馈啸叫消除：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除； 5、ANC自动噪声消除：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 33 | 电动卷轴幕 | 1、用于后墙虚拟抠像用，电动绿幕； 2、电动幕：≥3米*5米，支持电动控制。 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 34 | 采访话筒（指向性） | 1、单体：背极式驻极体； 2、指向性：超心型； 3. 频率响应：40Hz—16kHz； 4. 低频衰减：内置； 5. 灵敏度≥-29dB±3dB； 6. 输出阻抗≥500Ω±20%； 7. 最大声压级≥130dB； 8. 信噪比≥70dB； 9. 动态范围≥106dB。 | 支 | 8 | 工业 | 外 |
| 35 | 互动音箱 | 1、高音单元：1＂；低音单元：6.5＂； 2、频率响应：60Hz-20KHz； 3、阻抗：6Ω； 4、功率：≥60W(RMS)； 5、≥120W(PEAK)； 6、灵敏度：≥91dB； 7、最大声压级：≥105dB。 | 对 | 1 | 工业 | 外 |
| 36 | 导播控制台 | 1、支持≥5种特技效果； 2、支持≥6布局选择；≥6路视频直播切换；≥6个预置位；≥6个视频预选功能； 3、支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4、支持录制、暂停、停止功能。 5、支持全自动录播模式和手动录播模式； 6、支持通过USB线缆连接录播主机； 7、安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8、导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 37 | 电源管理器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、≥8路电源管理； 2、支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4、具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5、支持提供≥1路最大电流10A的电源输出接口； 6、支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 四、听力广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IP网络功放终端1 | 1、标准19英寸机架； 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3、支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4、支持高低音调节电位器控制； 5、具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6、具有≥1路音频输出接口； 7、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8、集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出； 9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10、具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 11、频率响应范围80Hz～16KHz； 12、信噪比＞65dB。 | 台 | 69 | 工业 | 外 |
| 39 | IP网络功放终端2 | 1、设备采用标准19英寸机架设计； 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3、支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4、支持高低音调节电位器控制； 5、具有≥1路音频输出接口； 6、集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出； 7、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 8、具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 9、频率响应范围80Hz～16KHz； 10、信噪比＞65dB。 | 台 | 5 | 工业 | 外 |
| 40 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1、软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放； 3、支持新配置注册智能语音提示功能； 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量； 5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 74 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 41 | 音柱1 | 1、额定功率（100V）：10W，20W； 2、额定功率（70V）：5W，10W； 3、灵敏度：89dB±3dB； 4、频率响应：150-16KHz。 | 只 | 138 | 工业 | 外 |
| 42 | 音柱2 | 1、额定功率（100V）：15W，30W； 2、额定功率（70V）：7.5W，15W； 3、灵敏度：91dB±3dB； 4、频率响应：130-16KHz。 | 只 | 20 | 工业 | 外 |
| 43 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）。 | 根 | 74 | 工业 | 外 |
| 五、智能讲桌及教学辅助配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 智能交互书写终端 | 1、智能交互书写终端包含主书写屏及控制屏两个部分，需采用一体化设计，不接受分体方式，外壳需采用ABS材质，更简洁、美观； 2、主书写屏及控制屏，双屏上下排布，双屏之间夹角145-170度之间，书写屏与底面夹角5-15度，人性化设计，便于操作； 3、书写屏采用不低于23寸显示屏，显示比例16：9，物理分辨率不低于1920*1080，控制屏不低于18寸，物理分辨率不低于1920*360，显示比例16：3，屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000：1； 4、书写屏面板玻璃、电容感应、显示模组要求采用无缝隙全贴合技术，屏幕要求具有防眩光、防指纹、防反光效果； 5、书写屏要求支持电容和电磁触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用笔触控及书写； 6、终端需配套一支书写笔，需采用无源电磁笔；电磁笔需支持笔尖书写，笔帽擦除应用，一笔两用； 7、设备具有不少于2个USB3.0接口，兼容USB2.0，支持U盘、键盘鼠标等设备接入； 8、具有不低于1路麦克风接口，支持标准的卡侬接口麦克风接入，面板上需具有麦克风控制的开关，可以控制麦克风打开或关闭； 9、支持蓝牙接收功能，可与蓝牙麦克风配对使用，与蓝牙麦克风配对后，可以单独调节无线麦克风音量及音色，支持麦克风电脑翻页功能，支持麦克风实现聚光灯功能； 10、设备支持Window10及更高版本的操作系统，即插即用，免驱设计； 11、需具有线缆固定设计，防止线缆脱落； 12、需具有笔架功能，方便放置电磁笔。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 45 | 升降台 | 1、升降台采用“工”字形结构设计；整体结构板材厚度不低于3mm； 2、采用电动升降方式，升降行程不低于200mm； 3、台面显示屏倾角可电动调节，可调节行程不低于30度； 4、升降及倾角调节需采用静音设计，噪音不高于30dB； 5、台面可安装21-27寸显示器； 6、具有背光LOGO板，内容可根据学校需求定制； 7、含讲台升降控制器及电源，可与操作台或智能交互书写终端的升降及倾仰角调节按钮配合使用。 8、具有地面固定装置，防止设备移动或倾倒； | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 46 | 设备柜 | 1、机柜内配有19英寸专用固定设备柱，可固定设备或层板，可拆卸式托盘，高度不少于16U； 2、柜体框架厚度：≥1.2mm，门板厚度：≥1mm；背板、侧板、隔板厚度：≥1.2mm；最大承载重量≥200公斤； 3、支持配备自动散热系统，根据实际环境温度自动控制； 4、含桌面接口盒，配9孔公牛插座或同级别品牌的插座； 5、需要具有键盘托； 6、设备柜整体尺寸：定制，长1000mm*宽700mm*高980mm，具体尺寸根据现场环境灵活调整； 7、采用木制桌面，定制，长1000mm*宽700mm，具体尺寸根据现场环境灵活调整。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 47 | 辅教系统 | 1、具有当前电脑开启的软件缩略图显示功能，支持点击应用缩略图实现当前应用窗口一键切换，支持通过点击应用缩略图处的关闭按钮关闭应用软件； 2、系统具有书写板功能，支持多页板书书写，支持板书书写笔的颜色、粗细、背景调节，支持当前板书和所有页面板书保存至本地； 3、支持任意界面画笔标注功能，画笔颜色、粗细可调； 4、书写时只支持笔书写，避免手书写造成的误触； 5、支持课程信息显示，下课倒计时显示功能； 6、具有截屏功能，在电脑任何界面上均可截屏保存到本地； 7、支持聚光灯功能，对画面高亮突出显示；聚光灯显示区域可通过双指打开并拢实现放大缩小；可拖动聚光灯区域改变高亮显示位置； 8、ppt放映时，支持ppt备注文字内容显示或隐藏； 9、支持根据当前运行软件自动匹配常用功能按钮； 10、支持实物展台调用功能，支持实物标注，可对视频展台画面光学放大缩小控制，支持展台画面保存到本地； 11、与企业微信对接后，可实现板书保存时自动上传至企业微信班级群； | 套 | 76 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 48 | 高拍仪 | 1、采用不低于1/2.8"CCD图像传感器，分辨率支持1920*1080； 2、视频格式支持H.264、H.265； 3、焦距5±5%~120±5%mm，不低于24倍光学变焦，支持通过软件调节，支持自动对焦； 4、支持POE供电； 5、需要与智能交互书写终端对接，实现视频展台功能，支持通过智能交互书写终端控制设备变焦。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 49 | 鹅颈话筒 | 1、要求电容式话筒，支持幻象电源供电，无需安装电池，可安装在智能交互书写终端上，避免管理麻烦； 2、咪杆需采用硬杆和软管结合方式，便于使用； 3、频率响应：50Hz-16KHz； 4、灵敏度：不低于-47dB@1KHz； 5、阻抗：200Ω； | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 50 | ■台式计算机（教师机） | 1、CPU：≥12核心，主频≥2.1GHz； 2、内存容量：≥16GB； 3、显卡类型：独立显卡，显存≥2GB； 4、硬盘：≥512G固态； 5、数据接口：≥4×USB3.1，≥2×USB3.2； 6、音频接口：≥1×耳机输出接口，≥1×麦克风输入接口； 7、视频接口：≥1×VGA，≥1×HDMI； 8、网络接口：≥1×RJ45（网络接口）； 9、配置键盘、鼠标； 10、配置WIN10及以上home版操作系统。 | 台 | 76 | 工业 | 内 |
| 51 | ■管理电脑 | 1、CPU型号：≥12核心，≥2.1GHz； 2、内存：≥32G，DDR4，最大支持容量128GB； 3、显卡：独立显卡，≥6GB； 4、显示器：≥23英寸； 5、硬盘：≥512G固态，≥2T机械硬盘； 6、配置WIN10及以上home版操作系统。 | 套 | 1 | 工业 | 内 |
| 52 | ■便携控制终端 | 1、尺寸：≥10英寸； 2、分辨率：≥2560x1600，≥275每英寸像素； 3、类型：TFTLCD（IPS），最高支持120赫兹刷新率； 4、触摸屏：多点触控，最多支持十点触控； 5、CPU：≥8核； 6、内存：≥256GB； 7、后置摄像头配置：≥1300万像素摄像头；前置摄像头配置：≥800万像素。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 53 | UPS | 1、功率：≥6KVA； 2、含配套用电池，可满足≥30分钟待机设置； 3、包括但不限于：强电电缆、电池柜、配电箱等； 4、输入电压范围：176V-264V（单相）； 5、输入功率因数：≥0.99（100％非线性负载）； 6、输入频率范围：48.0Hz-52.0Hz； 7、频率跟踪范围：48.0Hz-52.0Hz； 8、动态电压瞬变范围：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围≤5％； 9、电压瞬变恢复时间：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流突加和突减时，输出电压有效值恢复到（220±4.4）V所经过时间为≤20ms； 10、市电电池转换时间：0.0（市电→电池），0.0（电池→市电）； 11、保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护； 12、遥测、遥信性能：通信接口、遥测、遥信。 | 套 | 1 | 工业 | 内 |
| 54 | 智能班牌 | 1、尺寸：≥21.5寸； 2、分辨率：≥1920（水平）x1080（垂直）； 3、显示面积：≥476（水平）×268（垂直） mm； 4、亮度：≥520cd/m2； 5、操作系统：不低于Android 7.1； 6、CPU：不低于四核，≥1.8 GHz； 7、内存：≥2GB； 8、内置存储空间：≥EMMC 16GB； 9、超薄机身：≤2.8CM； 10、摄像头：内置单目宽动态摄像头≥200万像素； 11、响应时间：≤3ms； 12、刷新频率：≥60Hz； 13、视角：≥178°； 14、对比度：≥4000:1； 15、网络接口：具备RJ45接口，支持Ethernet； 16、WIFI：支持 WiFi 802.11b/g/n，内置一组2.4G单频天线； 17、蓝牙：支持蓝牙BT-4.0 模块； 18、支持视频编码格式：RMVB、RM、MKV、MOV、TS、AVI, MP4、WMV、FLV、VOB支持图片格式：JPEG、JPG、BMP、PNG、GLF 等； 19、RTC 实时时钟：内置实时时钟供电电池、支持定时开关机，非开机时间段开机自动关机； 20、串口：≥3个（内置）； 21、隐藏式接口设计：DC12V*1、≥RJ45*1、≥USB*1、方便学校安全合理应用； 22、安装方式：机器背部留有内嵌式走线槽，采用壁挂式整体贴墙设计，便于安装使用； 23、安全设计：背板滑轨式设计；设有螺母安全装置防盗防脱落，防止学生意外刮落撞伤； 24、音频：内置音响2*3W； 25、读写器：支持IC卡及ID卡，支持125KHz和13.56MHz卡片，读卡时间＜100ms。 | 台 | 78 | 工业 | 外 |
| 55 | 智能班牌终端软件 | 1、智能班牌终端管理 （1）终端支持刷卡、密码三种方式进行管理及查询； （2）支持管理员后台设置终端显示教室房间号、课程名称、上课时间、教师等内容，点击教师可查看教师详细信息，包括教师名字、职称、一些代表图片、参加活动信息等； （3）支持根据不同场景设置显示不同空间信息；空间当前时段即将有课/会/考试时提示课程/会议/考试即将开始，课程开始时终端提示红灯，并显示课程信息、课程时间、任课教师、应到、实到人数； （4）支持针对课程/会议/考试三种模式展示的数据设定保密显示，以时段方式呈现占用信息； （5）终端状态灯根据不同使用场景支持三种颜色变化； （6）信息发布可设置媒体播放模式，包括关闭、空闲播放、指定时段播放、自动播放。 2、电子课表 （1）支持在智能班牌终端上查询显示当前空间的日课程表；支持日历视图选择日期，并查看当前空间任意时间的课表，并针对当前时段判断节次以颜色底纹加深显示； （2）支持智能班牌终端查询对应空间任意时间段的使用情况及课表信息，包括上课时间、课程信息、授课教师信息、课程应到人数，方便查询； （3）支持查询个人课表信息，可查看课程详情，包括课程时间、课程内容和授课地点。 （4）支持查询课程考勤记录，包括应到、未到、实到统计，并显示人员头像，已到人员头像亮起，未到人员头像灰色。 3、空间预约查询 （1）支持人员在智能班牌终端上通过刷卡/密码方式验证身份查询自己的预约记录；支持通过终端利用空间类型、日期、时间、容纳人数等条件可查询自己想要预约的空间； （2）支持人员在终端上通过验证身份发起预约申请，并且可以手动取消； 4、小组件窗格显示 可自定义配置Widget小组件窗格的数量、内容，并可显示Widget小组件窗格，以缩略信息方式展示功能内容。 5、运维服务 （1）支持发起服务跟踪，设置设备维修时间，查询维修记录及空间设备运维状态。 （2）可视化图表展示当前空间服务状态占比，并可通过后台自定义添加任意服务项目，没有数量和内容的限制；可设定服务完成时间，并可根据设定时间显示详细的完成状态； （3）支持视频语音通话功能，可进行双向视频通话。 6、考场管理 （1）支持在考场模式中显示日期时间、教室号、考场号、考试科目、考试时间和参考人数等数据。 （2）支持考场人员验证身份进入考场，支持应急方案监考官可为考生人工刷卡代验证方式进入考场。 | 套 | 78 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 56 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP； 3、支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K； 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 6、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 7、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 | 台 | 76 | 工业 | 外 |
| 57 | 光纤模块 | 1、千兆单模模块； 2、接口标准：1000BASE-SX； 3、中心波长：1310NM； 4、传输距离≥10km。 | 个 | 152 | 工业 | 外 |
| 58 | 无线AP | 1、射频：5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；整机速率≥2.9Gbps； 2、接口：≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口； 3、天线：内置智能天线； 4、配置POE转换模块。 | 个 | 83 | 工业 | 外 |
| 59 | 线材辅料 | 包括但不限于：网络线缆、音视频线缆、电源线缆、自攻钉、扎带等，系统安装所需的相关辅助材料。 | 套 | 80 | 工业 | 外 |
| 60 | 开门按钮 | 1、应具有自复位功能； 2、高强度耐疲劳弹簧，经久耐用； 3、NO/NC输出； 4、适合于86底盒安装； 5、外壳材料：PC+ABS防火阻燃材料，面板精光面处理； 6、开关形式：常开、常闭； 7、工作环境：温度-10～+55℃，相对湿度0～95%。 | 台 | 4 | 工业 | 外 |
| 61 | 人脸识别终端 | 1、处理器：四核，单核主频≥1.9GHz； 2、≥8⼨IPS⾼亮屏幕，⽀持⼈脸、M1/CPU卡、⼆维码识别； 3、双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好； 4、人脸权限数量：≥100000人、≥500000记录存储； 5、识别范围：小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms； 6、IC读卡模块：读卡距离0-30 mm； 7、操作温度：-25 到 70℃； 8、电源：12 VDC/3A； 9、防护等级：≥IP66。 | 台 | 4 | 工业 | 外 |
| 62 | 单门磁力锁 | 1、最大拉力：≥280KG； 2、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 3、解锁方式：断电开门，带信号反馈； 4、支持专业防残磁处理，坚固耐用； 5、增加外置门磁，采用钢簧管检测，门磁信号更稳定。 | 套 | 4 | 工业 | 外 |
| 63 | 门禁管理软件 | 1、门禁系统采用认证卡内流水号方式，不采用认证卡片固有号的方式； 2、系统可将数据库权限列表自动下载更新至门禁控制器内； 3、系统能录入人脸、指纹信息，结合人脸、指纹及卡片进行门禁权限认证； 4、系统能按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门时段的权限； 5、应能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括开门的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入信息； 6、对非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况，系统应能自动发出报警信号，并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息，确保门锁安全和事后查证； 7、管理部门可根据需要随时在系统上查询、打印各类人员出入门的详细信息； 8、具有电子地图，可实时监控设备工作状态； 9、可实时显示刷卡人员照片、姓名等基本信息； 10、系统具有消防系统、CCTV联动功能。 11、支持房门互锁设置，当第一道门以合法方式被打开后，若此门没关上，则第二道门不会被打开，同理，若第二道门没有关好前，第一道也不予以开启； 12、支持多卡认证设置，可设置开门时必须有多人刷卡可才开门。即采用多卡组合认证开门方式； 13、支持防潜返、防回传设置，从一个门进入某区域，从另一个门离开该区域，读卡记录必须有严格的对应关系，从而限制、规定人员移动的路线与方向； 14、支持防胁迫功能，在人员被劫持时，可通过输入反胁迫密码，房门正常开启，系统将胁迫报警信息发送给监控中心电脑通知管理人员，以便保安人员及时采取措施； 15、支持房门常开/常闭时段设置，可设置相应房门的正常开启时间、常开时间、常闭时间、特定报警时间等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 六、灯光系统（精品录播教室） |  |  |  |  |  |  |
| 64 | LED数字平板灯 | 1、额定功率：≥280W； 2、控制模式：DMX512； 3、控制通道：≥3通道； 4、信号接口：3PIN防水接头； 5、电源接口：品字型电源插座； 6、色温：3200K-5600K可调（WW）； 7、显色指数：≥96； 8、中心照度：393 Lux＠4米； 9、出光角度：120°； 10、频闪：0-20Hz。 11、内嵌式安装。 | 套 | 30 | 工业 | 外 |
| 65 | 隔离放大器 | 1、DMX数字信号光电藕合隔离1进8出； 2、电气隔离耐压：72000v； 3、信号输入口：3-pin input，3-pin output； 4、信号输出口：3-pin output； 5、输出路数：≥8路。 | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 66 | 电脑灯控制台 | 1、DMX512/1990标准，512个DMX控制通道，光电隔离信号输出。同时控制最多30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置； 2、内置图形轨迹发生器，方便对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果； 3、带背光的LCD显示运行参数。关机数据保持。 | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 七、专用实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ■高性能大数据处理工作站 | 1、CPU型号：≥14核心，≥3.5GHz； 2、内存：≥64G，DDR4； 3、显卡：独立显卡，≥8GB； 4、显示器：≥23英寸； 5、硬盘：≥256G固态，≥2T机械硬盘； 6、配置WIN10及以上操作系统。 | 套 | 5 | 工业 | 外 |
| 68 | 光学透射式头盔显示器 | 视场角：≥43度x29度。 | 个 | 2 | 工业 | 外 |
| 69 | ■专用平板电脑 | 1、尺寸：≥10英寸； 2、分辨率：≥2560x1600，≥275每英寸像素； 3、类型：TFTLCD（IPS），最高支持120赫兹刷新率； 4、触摸屏：多点触控，最多支持十点触控； 5、CPU：≥8核； 6、内存：≥256GB； 7、后置摄像头配置：≥1300万像素摄像头；前置摄像头配置：≥800万像素。 | 台 | 10 | 工业 | 外 |
| 70 | 元宇宙智能VR眼镜 | 1、双眼分辨率：≥4896 x 2448； 2、连接方式Wi-Fi； 3、屏幕材质：LCD，无电池； 4、光学设计，视场角≥120度。 | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 71 | 数据手套+力反馈 | 1、传感器分辨率：12-bit A/D（典型范围 10 bits）； 2、电源：USB接口； 3、采样率：最低75HZ。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 72 | 手势监测设备 | 1、系统要求：不低于Win8 home操作系统； 2、≥2GB内存；USB 2.0接口；互联网连接 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 73 | ■数据处理工作站 | 1、CPU型号：≥24核心，≥2.0GHz； 2、内存：≥32G，DDR4，最大支持容量128GB； 3、显卡：独立显卡，≥6GB； 4、显示器：≥23英寸； 5、硬盘：≥512G固态，≥2T机械硬盘； 6、配置WIN10及以上home版操作系统。 | 套 | 50 | 工业 | 外 |
| 74 | 触控一体机 | 1、显示尺寸65英寸，整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。支持红外≥10点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作，即插即用； 2、整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广、无视差； 3、采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于9mm，左右两侧以及上方边框均不大于20mm，造型美观； 4、为方便老师操作，整机需具有前置实体按键（为减少误操作不采用触摸按键），数量不少于7个，功能包括主页、设置、电源、锁屏、触摸锁定、录屏、音量等。为便于操作，前置按键均须具有清晰简体中文标识，且所有功能均为一键直达，非通过组合键实现以上功能确保操作简单便捷； 5、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分； 6、提供硬件系统检测功能，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本、内置电脑等提供状态提示信息。 7、支持自定义设置开机显示通道，包括OPS、Android、HDMI等通道； 8、采用LED背光源。屏前玻璃厚度≥4mm确保抗撞击性能。圆弧角设计，玻璃无任何边角直接外露； 9、整机触摸框内部通道切换速度≤2S，外部通道切换速度≤3S，切换后即刻达到触摸状态； 10、无需借助第三方软件，在任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，不低于两种方式，如上滑菜单和屏体双侧虚拟功能键等，双指点击显示画面即可恢复正常显示； 11、支持手势按压屏幕和前置按键实现息屏功能，在黑屏节能状态下可实现节能95%以上； 12、支持前置物理按键和虚拟按键启动录屏功能，Windows下所有操作过程均可录制； 13、在任意通道下，支持通过手势上滑调出OSD功能菜单键，支持信号源切换、护眼模式、录屏、关机、系统还原等功能。支持护眼模式切换，具有减滤蓝光护眼功能；可通过OSD菜单快捷按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式；支持窗口下移，支持录屏、关机、还原，支持通过OSD菜单中的系统还原虚拟按键实现Windows恢复出厂，恢复前需输入管理员密码，非采用物理实体按键或针孔按键方式； 14、支持安卓系统不低于9.0版本，内存不低于2G，具备兼容性，支持第三方应用安装； 15、安卓主页面具有云盘功能，可直接进入白板的课件云盘中心，直接查看和调用白板软件中的课件； 16、安卓主页面提供不少于7个应用程序，安卓主页面具备信号源预览窗口，支持OPS，HDMI等信号源预览； 17、支持屏体双侧快捷功能键，在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，具有中文标识，包含的选项有主页、设置、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等；操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求； 18、一体机通过静电放电抗扰度试验报告（符合GB/T17626.2-2018）、浪涌（冲击）抗扰度试验报告（符合GB/T17626.5-2019），电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（符合GB/T17626.4-2018）。 | 台 | 1 | 工业 | 内 |
| 75 | 内置电脑模块2 | 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，向下抽拉式设计，具有固定装置确保OPS安全； 2、接口：整机非外扩展具备≥4个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 3、CPU不低于8核8线程，≥2.7GHz，内存≥8G DDR4，固态硬盘≥256G，需配置不低于WIN10home版操作系统。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 76 | 移动支架 | 配套使用移动支架 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 77 | XR裸眼交互学习一体机 | 1、XR交互学习系统，设备可自由调整使用角度，内置适用于教学的虚拟现实VR软件，通过裸眼技术及触控笔实现逼真的VR效果；内置3D高清显示器，触控笔传感器模块1个、触控笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。系统硬件配置： （1）支持Windows 10以上64-bit操作系统； （2）CPU：≥六核；主频≥2.7 GHz； （3）硬盘：≥512G ssd； （4）内存：≥双通道16G，DDR4； （5）分辨率：≥1920*2160（3D模式），≥3840*2160（2D模式）； （6）显卡：显存频率≥12000MHz，显存位宽≥192bit；显存容量：≥6GB； （7）摄像头：1280x720分辨率，720P高清音频、视频录制。 （8）输入/输出接口：Type-C/Thunderbolt 4 (x2) ；USB 3.2 Gen 2 (x2) ；DisplayPort 1.4 (x1) ；HDMI port (x1) ；Audio 输入/输出口(x1) ；Ethernet (RJ-45) (x1) 2、硬件设备功能要求： （1）触控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。 （2）人眼追踪：无需佩戴眼镜，通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容。 3、在线资源平台要求 （1）包括快速启动、专题、搜索，可设置仅搜索本机已安装内容，也可以直接调用应用管理器下载需要的资源； （2）该平台可以直接搜索和打开需要的资源，也可以通过快速启动代码启动资源；该平台可直接调用打开已安装的资源； （3）该平台可以支持中文、英文两种以上语言、可以直接调用打开配置检查。 (4)配套增强现实AR软件 增强现实摄像头：支持1080p全高清视频录制（高达1920 x 1080 像素）采用USB 接口，带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风支持与VR 互动一体机的配套使用，实现增强现实功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。AR增强现实软件：将教师机的操作过程投射到另外一个屏幕或者第二台监视器上面；将真实环境与虚拟图层叠加后展现给学生。可以录制课程学习过程，可供以后使用。 4、配套资源 （1）教学体验软件，包含蝴蝶的进化、机械手臂零部件学习、心脏的跳动及认知、建筑图纸和玩具屋相关功能； （2）具备系统检测功能，可以通过对机器系统的整体检测，直接生成设备系统信息诊断报告，明确设备上已安装的VR资源内容及是否有资源需要更新，所有资源的使用期限及到期时间，虚拟现实系统及跟踪系统等是否存在问题等； （3）资源管理软件，在线软件安装、驱动、应用综合平台，可以通过资源管理软件管理现有VR资源，实现资源联网在线更新升级或故障修复，安装新的VR资源； （4）多种学科场景VR智能化教育平台：a、可实现VR课程课件的设计制作；b、学生还可以根据教师预设的问题使用该平台进行在线答题；c、3D交互式教学课程模型≥2000个；d、3D交互课件资源≥329个。 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 78 | 教师能力测评系统 | 1、教师端 1）支持教师发起测评，填写测评所需信息，上传或者录制视频、课件等测评资源。 2）支持测评申请保存草稿、提交、撤销等功能； 3）基于测评评价模型，智能分析课堂，生成教师教学能力AI分析报告，可结合专家评价形成综合性专业报告； 4）课堂报告将基于教师能力指标体系，对教师整堂课的表现进行智能化评价，生成测评结果分析文本及课堂教学能力分数；5）提供电子版测评报告下载功能； 6）基于AI分析的课堂数据可视化呈现，包括教师注意力分配、教学时间分配、思维引导分析等方面的内容； 7）提供教师查看课堂智能分析数据结果和课堂报告功能，为教师呈现课堂上不同时间点教学注意力分布情况、位置走动情况、课堂言语分析、课堂提问类型统计等； 8）根据教学反思指标，教师对课堂情况进行教学反思、自我评价，并提供专家评价作参考； 9）汇总教师各次测评内容及评价结果，形成教师个人能力档案，并进行对比分析，通过可视化方式展示； 10）教师基础信息管理，包括个人基础信息、任教信息管理、班级信息管理、学生信息管理等。 2、专家端 1）专家通过可视化面板查看评课，浏览教师提交的测评单，根据测评状态、测评时间等进行分类筛选查询； 2）支持专家进行线上听评课，包括教学设计浏览、课堂音视频回放等；同时，系统基于教师能力指标体系自动对观测点进行评分、标记预判，供专家回放浏览； 3）专家结合 AI 评分助手查看系统评分情况和观测点对应的视频标签标注，并根据测评指标要求进行人工评分及评价； 4）专家基础信息管理，包括个人基础信息、任教信息管理等； 3、管理端 1）系统支持不同角色用户的信息管理，包括教师、学生、专家的管理； 2）支持查看所有教师的测评申请数据，包括测评基本信息、课堂数据、教学反思数据等； 3）支持为测评申请分配评分专家； 4）支持查看已采集的课堂音视频资源，包括录课资源、课堂语音资源、课件资源等，提供资源预览、播放等功能； 4）保证系统正常运行所需基础数据的管理和配置，包括学校信息管理、专业信息管理、学科信息管理、用户账号密码、角色权限等； 5）教师治理服务功能供学校了解和掌握本校、本地教师队伍专业能力、优势与不足；通过数据面板展示本校、专家、学生、课室数、测评、资源等数据多维度、多角度分析； 6）教师个人档案为教师提供个人测评档案分析，包含测评、提及学生、专家打分、上课课件资源、评分结果等各维度分析。 4、大屏展示 包括建设情况、测评次数对比、教师能力发展趋势分析、各项指标总体水平、教师队伍能力排行等内容；包括本校教师能力发展趋势、各项测评指标总体水平、各年级测评对比、本校教师能力排行等；教师数据分析针对课堂表现进行围绕教师能力多维度的分析，并输出教师个人能力画像。 5、音视频采集 通过与课堂音视频系统对接，包括音视频采集主机、摄像头、全向麦等，对课堂音视频资源进行数据采集、转换。 6、数据同步 根据标准化格式要求，进行数据、报文交换传输，保证云端模块与本地端模块业务及流程运转协同一致。 7、日志管理 包括用户操作日志记录、系统运行日志管理等。 8、教学分析 教学注意力分布分析实现教学过程中视觉关注点识别，并通过图形化方式展现；教学过程声音分析通过声音的提取鉴别出教学过程中的情感波动；教学时间分配分析通过听课过程中学生的姿态、面部表情的分析，识别教师教学时间分配能力；教师思维引导分析通过对教师教学过程自然语言识别，分析教师提问类型、内容、语速等。 | 套 | 2 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 79 | 英语口语训练系统 | 1、系统基础管理 1）系统应基于B/S(Browser/Server) 统一架构设计，应适配多终端，应支持教师和学生均具备PC端和移动端（同时具有iOS及Android应用）的功能； 2）系统应基于公网使用，采用云端部署及数据存储，不需要本地服务器提供存储服务； 3）系统使用角色应包含：教师、学生、负责人、校级管理员四种身份角色； 2、英语口语评测功能 1）系统应具有智能评测引擎，系统支持对英语口语发音进行自动评测及反馈指导，各题型均实现即时的机评反馈，包括总分和维度分（准确度、流利度、完整度）； 2）智能评测引擎可实现对音标训练、单词跟读/背诵、句子/段落/篇章跟读、句子/段落复述、口头填空、角色扮演、机器问答题型的自动评测； 3、英语语音合成功能 1）应具有语音合成引擎，支持教师粘贴任意英语文本内容，利用语音合成功能一键生成评测文本的音频和可机评的口语训练题； 2）应支持合成题目类型包括：单词跟读训练、句子跟读训练、段落跟读训练、篇章跟读训练、角色扮演训练五种 4、系统题库功能 1）题库中习题应标注难度等级和能力能级。系统与《欧框》中各类英语口语考试进行难度对标建立五个等级以上难度体系，为教师发布任务和学生自主选择学习内容，提供科学合理的难度参考体系； 2）系统应为教师和学生提供丰富的口语训练资源。包括校本英语、考试类英语、生活类英语、职业类英语、新闻类英语、演讲类英语和基础技能类英语题库，不少于1500个训练单元； 3）课程思政类英语：包括时政热点，要求每周更新至少一篇； 5、听力训练功能 1）应提供听力客观题，支持学生进行听力习题训练、支持听力客观题练习和挑战不同训练模式； 2）应支持听力客观题自动判题； 3）应支持音频文本同步播放、倍速播放、循环播放、区间播放、文本隐藏、播放定位等音频播放功能； 6、教师功能 1）应支持教师使用多终端登录，登录账号应支持教师查询学校简称。 2）应支持教师多终端管理班级，新建/沿用/删除教学班的操作。应支持编辑修改教学班基本信息；管理班级学生（查找/添加/修改/删除学生、初始化学生密码）；应支持PC端开放班级码让学生加入班级；应支持PC端班级学生分组管理； 3）应支持教师PC端自建可机评口语训练题功能。题型应包括：单词跟读训练、句子跟读训练、段落跟读训练、篇章跟读训练、角色扮演训练。 4）应支持教师手机端发布任务选择不同模式。应包括：自定义模式、作业模式、练习模式、小测验模式、考试模式。须在所有模式下均支持分级教学，精准筛选学生进行口语任务的发布； 5）应支持教师手机端人工打分复评学生任务。任务结束后系统支持教师查看学生作答记录，在系统评分基础上复听学生作答录音进行人工打分和发布评语； 6）应支持教师电脑端统计分析功能。应支持教师筛选学期、班级，查看学习数据统计（整体表现、任务表现、自主学习表现）、成绩分布统计图、分维度成绩统计图、口语能力（人均）训练值、口语能力（人均）预测分以及班级详情； 7、教学互动功能 1）应支持教师按照教学需求灵活发布互动作业。作业应支持输入任务的基本要求；应支持教师上传文档等附件、添加作业类型标注、设置作业截至时间/作业发布对象/评阅方式； 2）应支持教师在PC端下载互动作业的统计数据，数据应包括总分/教师评分/学生互评评分等； 3）应支持学生在手机端完成教师发布的互动作业，应支持学生上传手机内的照片/拍照/视频/拍视频/文件等附件； 8、学生功能 1）应支持学生多终端完成训练任务。学生可以查看每项任务的闯关人次和排行情况。练习模式下应支持学生无限制次数进行练习，每次练习后会自动为学生口语成绩打分（发音准确度、完整度、流利度及总分）并且针对发音情况利用不同颜色进行标色；挑战模式下应支持生成成绩报告同步给教师。 2）支持学生多终端查看统计分析数据。学习表现支持查看学习挑战情况、成绩表现情况、用功时长情况；口语能力支持查看各维度训练累计值、学习整体建议、口语能力预测、口语能力PK； 3）应支持将学生练习过程中发音有误单词自动统计到易错词中，也应支持学生通过点选单词，查看单词发音、释义，将该单词收藏至单词本中。在单词本中，应支持学生查看收藏单词、易错单词，可查看单词发音、释义、例句； 9、数据分析功能 1）应支持数据看板功能。数据看板中应展现出系统全校使用动态数据。应包括：全校用户数据总览、当日活跃用户数量、按周/月/学期为单位的教师和学生活跃数据分布数据、教师教学行为数据、教学内容使用数据、师生互动数据、学生学习行为数据、学生口语能力趋势数据、赛事活动数据等。 2）应支持详细数据查询功能。支持根据学期/月度查询教师数据和学生数据。教师数据应包括：教师综合数据概况（活跃数、在线时长、发布任务数、任务完成度等）、教师个人数据（基础数据、教学任务数据、教学互动数据等）；学生数据应包括：学生综合数据概括（活跃数、录音时长、学习题数等）、教学班基础数据和学习数据。 | 套 | 2 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 80 | 普通话测试模考系统 | 1、中文语音评测引擎 评测引擎通过国家教育部鉴定，可以实现对口语发音情况给出全面的诊断报告，并可以针对字、词等学习过程的实时评测及反馈指导，与PSC考试大纲要求同步： 1）支持中文字、词、句、篇4种朗读题型自动评分； 2）支持多维度评价：包括：语音声母、韵母、声调三个维度评价、综合分以及字词句中发音的声韵调检错结果； 2、语音合成引擎 实现学习过程中文本信息自动转化成标准流畅的语音，并支持教育行业标准播音员音库，实现示范音朗读供学员进行跟读练习； 3、语料搜索引擎 针对用户发音缺陷，自动搜索针对性的学习内容，针对不同学员不同发音问题提供定制化学习内容； 4、语料库 1）提供常用词语（词表）、短文及模拟测试试题资源，来源于普通话水平测试国家指导用书《普通话水平测试实施纲要》； 2）对于系统内的所有字、词、短文，提供标准语音资源库，资源均属于国家普通话水平测试范围； 5、普通话模拟测试模块 提供和国家正式普通话水平测试完全一致的全真模拟测试功能，学习者在国家规定计算机辅助普通话水平测试的时间限制内，计算机自动快速评测出学习者的普通话水平及发音存在的主要问题； 同时需具有以下功能： 1）模拟测试功能：提供与国家普通话水平智能测试系统完全一致的模拟测试流程，考生可以依据界面提示自主完成模拟测试并可以随时终止测试； 2）测试报告功能：学生模拟测试结束后，系统自动提供测试诊断报告，诊断报告包括分数、等级的预测和学生在声、韵、调发音中存在的主要问题，并能够指出存在较大问题的字词； 3）测试记录功能：能够记录最近十次学生模拟测试情况； 6、普通话学习模块 系统提供标准的学习训练语料，学习者可以参照标准发音进行学习，在学习的过程中，系统能应能够实时评测学习者的学习效果，纠正存在的问题。在学习者在正式学习之间进行模拟测试基础上，系统应能够根据模拟测试结果自动提供针对性的学习语料，以便学习者针对性的进行训练； 7、手机APP端 学员客户端采用手机端APP账号登陆方式，手机端支持汉语拼音、单字、词组等基础语言学习，实现实时纠错；支持全真模考学习； 8、系统后台管理平台 系统支持多级用户分级管理方式，用户管理、信息发布、任务管理、数据统计分析、学生TOP100排名等功能。系统后台管理平台为在线登录。 | 套 | 2 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 八、远程互动云课堂管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 远程互动云课堂 | 1、远程课堂终端接入软件需支持iOS、Android、MAC OS、Windows等操作系统； 2、系统采用云服务方式，支持跨校区、跨终端的异地远程互动教学功能，提供满足至少10年的使用授权； 3、系统支持共享虚拟课堂资源服务，要求支持远程课堂并发服务，每间虚拟课堂内至少支持100方学习者同时加入，并可根据实际情况快速进行课堂扩容，单课堂最大可扩容支持到500方并发接入； 4、桌面端画面分辨率最高支持1080P，支持使用H.264视频格式； 5、支持最大分屏数≥49个，支持画廊模式和演讲者模式，可在课中自由切换； 6、支持麦克风控制、摄像头控制、共享屏幕、参会者管理、课堂录制等功能，支持共享屏幕时多方协同批注功能，可允许多个学习者同时进行批注； 7、系统支持课中进行文字互动，老师可做互动权限控制，权限包括：群互动、定向互动、私信老师等； 8、系统支持延长课堂功能，课中当需要延长课堂时间，系统支持在时间结束前提示用户是否延长课堂； 9、支持实时语音中英文转写，清晰标准普通话中文语音实时转写准确率需达到98%以上。清晰native英文发音，转写准确率需达到95%以上； 10、支持实时语音翻译服务，中英互译评分达到4.8分以上； 11、支持字音同步功能，点击播放按钮可以播放音频，对应的内容文字会进行联动高亮显示，支持在定位文字处播放文字对应的会议音频； 12、支持对记录进行加密功能，支持对课堂记录进行不加密或重新设置密码操作； 13、支持对记录进行分享，支持通过二维码分享和链接分享； 14、系统支持提供API或SDK开发接口供第三方软件集成。 | 套 | 76 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 九、标准化考场系统改造 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 监考专用图像采集器 | 1、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）； 2、主码流最高分辨率2592×1944；2.8～12mm高清电动变焦镜头； 3、支持一键聚焦、镜头复位、ICR双滤切换； 4、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄目标的轮廓和状态 5.支持H.264、H.265视频编码标准， 6、支持三码流同时输出； 7、支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装； 8、支持强光抑制、背光补偿、透雾、视频翻转、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪； 9、支持不少于1个RJ45、1个RS485、1个TF卡槽、1对音频输入/输出接口、1个复位键，内置MIC 支持2路报警输入、1路报警输出； 8、具有绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人群聚集、场景变换等智能分析功能，可通过客户端软件或IE浏览器进行报警提示； 10、在PoE供电的情况下，支持通过DC 12V电源接口给拾音器等设备反向供电； 11、防暴性能不低于IK10。 12、不少于500万像素CMOS，且支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装GB/T 36449-2018：支持PS系统流或TS传输流的封装。 | 台 | 275 | 工业 | 外 |
| 83 | 老师全景跟踪终端 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS； 2、≥33倍光学变焦，≥16倍数字变倍； 3、≥4颗高效能红外灯，红外补光距离≥30m； 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码； 5、支持三码流同时输出，主码流最大支持3072x1728@30fps； 6、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪； 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP 智能分析支持证人保护、攀高、单人询问、睡岗、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能； 8、支持图像畸变矫正，等级可调 支持音频降噪、音频异常侦测功能 水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 9、手动水平控制速度：0.1～300°/s 10、支持镜像翻转； 11、支持内置无源MIC； 12、支持≥1个10M/100M网口； 13、支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏； 14、支持≥3路报警输入、≥2路报警输出； 15、支持≥1路音频输入、≥1路音频输出。 | 台 | 218 | 工业 | 外 |
| 84 | 高灵敏度拾音器 | 1、预极化电容拾音咪头，灵敏度高，本躁低； 2、高增益电路使音频监控监听面积达100平方米； 3、采用高端全向型拾音头即使空旷的房间也没有回音； 4、支持机械调节输出音量。 | 台 | 450 | 工业 | 外 |
| 85 | 点位扩容授权密钥 | 对现有标准化考场管理平台的点位管理授权进行扩容，每个授权支持≥10个点接入。 | 套 | 16 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 86 | 流媒体网关服务器 | 1、嵌入式操作系统，全WEB方式配置管理界面； 2、流媒体功能：支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR/DVR、解码器、网络矩阵、网络报警主机等多种设备； 3、支持移动设备的代理服务和主动注册； 4、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输； 5、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享； 6、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接； 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 8、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发； 9、支持报警联动和报警转发； 10、支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议； 11、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路； 12、可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备； 13、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 14、流媒体服务最大支持不少于5000路视频通道接入设置，网关服务最大支持不少于50000路视频通道接入设置。 | 台 | 1 | 工业 | 内 |
| 87 | SIP网关网络存储服务器 | 1、支持JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 2、支持多级/跨级SIP服务器级联，从校级到国家级逐级注册，可组成5级联网系统，信令逐级传输； 3、具有考生信息查询功能，可查询考点考场信息、座次信息、考生姓名、性别、准考证号、身份证号等； 4、接入SIP网关服务器的设备、用户可在SIP网关服接入SIP网关服务器的设备、用户可在SIP网关服务器上完成添加、注册，实现SIP网关服务器的接入和认证 5、支持标准SIP2.0； 6、具有远程访问功能。 | 台 | 1 | 工业 | 内 |
| 88 | 流媒体存储服务器 | 1、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 2、支持不少于8个SATA硬盘接口，不少于16路报警输入接口，4路报警输出接口； 3、接入带宽400M，转发带宽200M； 4、可接入40路4K（3840×2160）、25fps或5MP（2592×1944）、25fps或1080P、25fpd的视频信号； 5、支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像； 6、支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面，点击其中画面可查看相关录像； 7、具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能； 8、支持录像文件检索条件设置，录像文件检索可设置通道、时间、年龄、性别、戴眼镜、戴口罩等条件 9、支持视频加密功能。 10、可一键添加不同网段的前端摄像机。 | 台 | 5 | 工业 | 内 |
| 89 | 6T监控级硬盘 | ≥6T监控级专业硬盘 | 块 | 38 | 工业 | 外 |
| 90 | 音视频传输接入安全终端 | 1、产品性能：交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥210Mpps； 2、端口要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k ； 4、支持静态路由、RIP、OSPF； 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； 5、PoE对外供电功率不低于AC输入370W，DC输入740W； 6、因为教室私接严重，需要满足一定的认证及安全特性： ①支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份；支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散； ②支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断； ③支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断； ④支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。 | 台 | 16 | 工业 | 外 |
| 91 | 千兆单模光模块 | SFP千兆光模块，单模，(1310nm，≥15km，LC) | 个 | 40 | 工业 | 外 |
| 92 | 机柜 | 1、网络机柜，尺寸：≥800*600*1200； 2、≥22U。 | 个 | 13 | 工业 | 外 |
| 93 | 网线 | 六类，千兆非屏蔽网线。 | 箱 | 37 | 工业 | 外 |
| 94 | 辅助材料 | 包括但不限于：网络线缆、音视频线缆、电源线缆、自攻钉、扎带等，系统安装所需的相关辅助材料。 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 95 | 系统安装及部署 | 包括但不限于：系统的安装、调试及与现有系统的对接。 | 套 | 1 |  | 外 |
| 十、基础环境适配 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 基础环境适配 | 1、需对精品录课教室的室内环境进行吸音、消音、软包、隔音门等环境配套改造； 2、对博理楼、立教楼、明理楼、兴文楼内智慧教室进行基础环境适配，包括但不限于：现有墙面和顶面铲除、地面恢复、顶面吊装、增设弱电和强电信息点、走线管暗埋、墙面恢复等。 要求原有墙面挂件恢复。 具体量单详见附件“基础环境适配量单”。 | 项 | 1 | 工业 | 外 |

# （四）对接要求

# 1、与现有系统实现对接的包括：

# （1）一卡通系统管理平台：现有品牌：新中新；现有型号：V3.0。

# （2）教务系统：现有品牌：青果；现有型号：V14。

# （3）标准化考场管理平台；现有品牌：天地伟业；现有型号：TC-RV3220W-L7C。

# 2、与天津师范大学通用型智慧教室及智能管控中心建设项目（项目编号：TGPC-2023-A-0132）（以下简称“管控中心项目”）实现对接，包括：

# （1）“教学多媒体系统”中的“课堂教学实录”和“资源智能采集系统”，需要与管控中心项目中的“七、智慧教学资源管理平台”，实现平台的统一管理、统一控制功能。

# （2）“智能中控控制系统”需要与管控中心项目中的“九、智慧中控系统平台”，实现平台的统一管理、统一控制功能。

# （3）“智能录播系统”需要与管控中心项目中的“十一、智能录播管理平台”，实现平台的统一管理、统一控制功能。

# （4）“听力广播系统”需要与管控中心项目中的“十二、听力广播系统平台”，实现平台的统一管理、统一控制功能。

# （5）“智能讲桌及教学辅助配套设备”中的“智能班牌”、“智能班牌终端软件”，需要与管控中心项目中的“十、智能班牌管控平台”，实现平台的统一管理、统一控制功能。

# （五）本项目内建设的第47项（辅教系统）、第78项（教师能力测评系统）、第79项（英语口语训练系统）、第80项（普通话测试模考系统）、第81项（远程互动云课堂），须按照等保二级标准建设，并配合采购人进行等保测评相关工作。

# （六）配合采购人进行所有软件产品的漏洞扫描及漏洞修复工作。

# 四、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# ★（二）服务要求

1. 提供所投产品（含基础环境适配部分）至少5年的免费上门保修，终身维修。需提供驻校运维服务人员≥1人，每天提供8小时服务，服务年限≥10年。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，报修后驻校服务人员30分钟内到达现场，1小时内排除故障，24小时无法排除故障则提供备品以保证正常使用。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单，保修期后设备维修的价格清单。超出保修期后，投标人需提供不少于15年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。

5. 签订合同后2日内到用户指定地点做产品功能性讲解。运维期内须提供每年不少于5次的不限人次的培训，培训内容须包括整体环境、使用操作、日常维护等。

6. 项目实施过程中，须严格做好学校现有桌椅、地面、门窗和供暖设备等基础设施防护，桌椅、供暖设备、窗台等严禁踩踏或作为支撑点使用。如有损坏必须恢复原状，保证学校相关设备、设施能够正常使用，由此产生的全部费用由施工方承担。

★（三）交货要求

1. 交货期：2024年1月10日至2024年2月25日完成项目实施，达到验收标准（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津师范大学主校区（宾水西道393号）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

2024年1月10日前15日内支付合同总额的60%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的40%。涉及线材辅料、基础环境适配等部分以审计后的量价为结算依据（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。2024年1月10日前15日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

★（六）验收方法及标准

1.项目实施完成后，双方组织验收，验收合格后双方签署验收报告，免费保修期从验收合格之日起计算。

2.项目验收，由招标人组织专家组进行。

验收依据：招标文件、项目实施合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

货物验收：货物运抵招标人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收，投标人须提供验证投标产品是原装正品的方法或凭证。

系统验收：中标人根据招标要求完成设备安装、调试、测试等施工后，由招标人进行使用功能、性能、安全等方面的验收。

3.验收时中标人必须派代表参加。

4.验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

# 五、视频演示

# 投标人须于评审当日（2023年9月19日）9:00-9:30在天津市河东区红星路79号市政务服务中心二楼扶梯口递交视频演示讲解光盘，视频文件格式应为avi或rmvb或mkv或mp4，视频时长不超过15分钟，未提供视频光盘或视频格式不正确导致不能正常播放的，演示讲解不得分。讲解演示内容如下：

# 1、英语口语训练系统

# （1）应支持教师PC端自建可机评口语训练题功能。题型应包括：单词跟读训练、句子跟读训练、段落跟读训练、篇章跟读训练、角色扮演训练。

# （2）应支持教师手机端人工打分复评学生任务。任务结束后系统支持教师查看学生作答记录，在系统评分基础上复听学生作答录音进行人工打分和发布评语；

# （3）应支持教师电脑端统计分析功能。应支持教师筛选学期、班级，查看学习数据统计（整体表现、任务表现、自主学习表现）、成绩分布统计图、分维度成绩统计图、口语能力（人均）训练值、口语能力（人均）预测分以及班级详情；

# （4）应支持教师按照教学需求灵活发布互动作业。作业应支持输入任务的基本要求；应支持教师上传文档等附件、添加作业类型标注、设置作业截至时间/作业发布对象/评阅方式；

# （5）应支持数据看板功能。数据看板中应展现出系统全校使用动态数据。应包括：全校用户数据总览、当日活跃用户数量、按周/月/学期为单位的教师和学生活跃数据分布数据、教师教学行为数据、教学内容使用数据、师生互动数据、学生学习行为数据、学生口语能力趋势数据、赛事活动数据等。

# 2、教师能力测评系统

# （1）支持教师发起测评，填写测评所需信息，上传或者录制视频、课件等测评资源；

# （2）支持测评申请保存草稿、提交、撤销等功能；

# （3）基于测评评价模型，智能分析课堂，生成教师教学能力 AI 分析报告，可结合专家评价形成综合性专业报告；

# （4）课堂报告将基于教师能力指标体系，对教师整堂课的表现进行智能化评价，生成测评结果分析文本及课堂教学能力分数；

# （5）提供电子版测评报告下载功能；

# （6）支持专家进行线上听评课，包括教学设计浏览、课堂音视频回放等；同时，系统基于教师能力指标体系自动对观测点进行评分、标记预判，供专家回放浏览；

# （7）专家结合 AI 评分助手查看系统评分情况和观测点对应的视频标签标注，并根据测评指标要求进行人工评分及评价；

# （8）支持查看所有教师的测评申请数据，包括测评基本信息、课堂数据、教学反思数据等；

# （9）支持为测评申请分配评分专家。

# 六、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 产品认证评价 | （1）所投“教师能力测评系统”具备计算机软件著作权登记证书，提供证书扫描件得0.5分，未提供0分； （2）所投“录播流媒体处理软件”具备计算机软件著作权登记证书，提供证书扫描件得0.5分，未提供0分； （3）所投“高清摄像机传输处理软件”具备计算机软件著作权登记证书，提供证书扫描件得0.5分，未提供0分 ； （4）所投“辅教系统”具备计算机软件著作权登记证书，提供证书扫描件得0.5分，未提供0分； | 2 |
| 4 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投全部产品每增加1年保修得1分，最多2分 | 2 |
| 5 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供智能化项目已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2020年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 6 | 项目人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师、网络规划工程师、网络工程师，提供1份证书扫描件得1分，最多3分 注：一人持多证不重复计分 | 3 |
| 7 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投远程互动云课堂的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得0.7分，最多1.4分 A. 支持实时语音中英文转写，清晰标准普通话中文语音实时转写准确率需达到98%以上。清晰native英文发音，转写准确率需达到95%以上； B. 支持实时语音翻译服务，中英互译评分达到4.8分以上； （2）提供所投课堂教学实录的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得0.7分，最多2.8分 A. 中文转写准确率不低于96%，英文转写准确率不低于96%； B. 具有文本顺滑、标点识别、自然语言处理、语气词过滤能力，能够让识别结果更加准确，语气词和重复词自动过滤，以保证文稿的规范性； C. 系统转写翻译交互响应时间需≤200ms； D. 系统支持通过图片智能比对技术，对教师任意授课内容（包括PPT、WORD、视频等）的关键帧的自动提取。关键帧检出率≥90%； （3）提供所投高清录播主机1的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得0.7分，最多2.1分 A. 整机正常工作状态下额定功率≤26W； B. 要求所投录播主机产生噪声最大值≤39dB(A)； C. 主机高度集成化需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体； （4）提供所投智能交互书写终端的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得0.7分，最多5.6分 A. 智能交互书写终端包含主书写屏及控制屏两个部分，需采用一体化设计，不接受分体方式，外壳需采用ABS材质，更简洁、美观； B. 主书写屏及控制屏，双屏上下排布，双屏之间夹角145-170度之间，书写屏与底面夹角5-15度，人性化设计，便于操作； C. 书写屏采用不低于23寸显示屏，显示比例16:9，物理分辨率不低于1920*1080，控制屏不低于18寸，物理分辨率不低于1920*360，显示比例16:3，屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1； D. 书写屏面板玻璃、电容感应、显示模组要求采用无缝隙全贴合技术，屏幕要求具有防眩光、防指纹、防反光效果； E. 书写屏要求支持电容和电磁触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用笔触控及书写； F. 终端需配套一支书写笔，需采用无源电磁笔；电磁笔需支持笔尖书写，笔帽擦除应用，一笔两用； G. 具有不低于1路麦克风接口，支持标准的卡侬接口麦克风接入，面板上需具有麦克风控制的开关，可以控制麦克风打开或关闭； H. 需具有笔架功能，方便放置电磁笔； （5）提供所投监考专用图像采集器的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得0.7分，最多0.7分 A. 不少于500万像素CMOS，且支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装GB/T 36449-2018：支持PS系统流或TS传输流的封装； （6）提供所投流媒体网关服务器的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得0.7分，最多0.7分 A. 流媒体服务最大支持不少于5000路视频通道接入设置，网关服务最大支持不少于50000路视频通道接入设置； （7）提供所投流媒体存储服务器的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得0.7分，最多0.7分 A. 可一键添加不同网段的前端摄像机； 技术支撑材料是指具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 14 |
| 8 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得16分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足16条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥16条的，本项得0分 | 16 |
| 第三部分 主观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 视频演示评价 | 评标委员会观看各投标人递交的演示讲解光盘，经评标委员会认定，演示讲解完全满足演示讲解要求中任意一项内容的得1分，最多14分。 | 14 |

# 七、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市政府采购中心关于              项目（项目编号：TGPC-20   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由市场和质量监督管理部门或其认可的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式   份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2-1

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件2-2

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件9

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人认为需要提供的其他资料