天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备

（第五批消防装备）项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2024-A-0079）

天津市政府采购中心

2024.6

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备（第五批消防装备）项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备（第五批消防装备）项目

（二）项目编号：TGPC-2024-A-0079

二、项目内容

# 第一包：航空运输箱 600个（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第二包：液压钻孔机 18套（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第三包：重型支撑套具 8套（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第四包：充气帐篷（40m2） 10套；网架帐篷（40m2） 20套；单人洗消帐篷 25套；简易洗消喷淋器 25个；洗消帐篷 9套；开缝器 30台；液压万向剪切钳 30台（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第五包：电动链锯 9个；水泥切割机 15台；无齿锯 100个；电动钢筋速断器 50个；机动链锯 100个（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第六包：双轮异向切割锯 100个；门锁破拆工具组 40套；哈利根铁铤 80套（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第七包：破拆机器人 2台（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第八包：堵漏工具组 10套（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 第九包：氧炔气焊切割设备 4套；多功能担架 60套；救援三角架 36个；金属弧水陆切割器 3套；救生抛投器 50个；坑道小型空气输送机 50台；气动切割刀 25个；毁锁器 50套；无电切割刀 6个（采购需求详见附件），合同履行期限：即交货期为签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：1200000元；

第二包：1800000元；

第三包：1040000元；

第四包：2655700元；

第五包：2537000元；

第六包：1760000元；

第七包：3180000元；

第八包：500000元；

第九包：2250000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度或2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予10%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年6月14日至2024年6月21日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2024年6月14日9:00至2024年7月8日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年7月8日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年7月8日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年7月8日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、鲁志强

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538316

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：天津市南开区南马路708号

（三）采购人联系人：刘泽轶

（四）采购人联系电话：022-27330119

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市消防救援总队

2. 联系地址：天津市南开区南马路708号

3. 联 系 人：王鹏

4. 联系方式：022-27330119-8717

5. 纪委监督电话：18920922119

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2024年6月14日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

★（二）服务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。

5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层中队或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的全市巡检巡修活动，并每半年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。

7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。

（三）交货要求

1. 交货期：签订合同后60日内向采购人用户交付全部货物（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市消防救援总队战勤保障大队（天津市北辰区朝阳路50号）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 交货时，每件产品应提供售后服务跟踪卡，跟踪卡至少包含生产单位、供应商、品牌型号、24小时联系方式、保修年限等内容。

5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

6. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。

（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同总额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内采购人支付合同额的50%，同时中标供应商向采购人提供全额发票（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权要求供应商提供相关检测报告原件进行查看。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。采购人有权将对中标人提供产品进行抽检送检，检测机构出具的检测报告与投标时提供检测报告不一致且性能低于要求的，将视为验收不合格。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （六）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、样品

# （一）递交样品的时间及地点：2024年7月7日下午15:00-16:00递交样品，递交样品的地点在天津市消防救援总队战勤保障大队（天津市北辰区朝阳路50号）。联系人：卢斌，联系电话：15802258119。逾期送到的样品不予接收。

# （二）样品评测时间及地点：2024年7月8日下午13:30起评标委员会将进行样品评测，请各包（无样品评测包除外）投标单位的投标代表人及技术人员（无须携带CA数字证书）按时前往天津市北辰区朝阳路50号（普济河道与南口路交口）天津消防战勤保障大队。

# （三）评审过程中评标委员会将对供应商样品进行破坏性检查，供应商自行承担由此产生的损失。

# （四）未中标供应商提供的样品于发布中标公告之日起7日内退还，逾期未退还的样品采购人将统一进行处理，退还样品联系人：卢斌，联系电话：15802258119。中标样品经采购人和中标供应商双方确认后由采购人负责封存，并作为验收标准之一，中标样品在合同验收合格后由采购人负责退还，中标样品不能顶替供货产品。

（五）未按招标文件要求提供样品或样品不齐全的，样品评分为0分。

（六）投标人提供的样品如涉及油、水、电、气、灭火剂等提前须自行加满，递交样品地不提供任何补充油、水、电、气、灭火剂的条件，样品提交后不允许补充油、水、电、气和灭火剂。

（七）样品测试环节均由供应商自行操作演示，测试过程中如样品出现故障或损毁，供应商自行承担由此产生的损失。

（八）每个投标人最多可委托2名工作人员参加样品测试，评审期间应按照采购人要求在指定区域等待，严禁随意走动。

# （九）本项目投标人须按照招标文件要求递交样品，投标人提供的样品须与所投产品一致，并在样品明显处粘贴（附件15：样品标签），各包递交样品如下：

# 第一包：航空运输箱1个。

# 第二包：液压钻孔机1套。

# 第三包：重型支撑套具 1套。

# 第四包：单人洗消帐篷 1套；液压万向剪切钳 1台。

# 第五包：水泥切割机 1台；无齿锯1个；机动链锯 1个。

# 第六包：双轮异向切割锯1个；门锁破拆工具组1套；哈利根铁铤1套。

# 第七包：破拆机器人1台。

# 第八包：堵漏工具组 1套。

# 第九包：救援三角架1个；金属弧水陆切割器 1套；救生抛投器 1个。

# 四、评审因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（39分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投产品具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得30分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足15条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥15条的，本项得0分 | 30 |
| 第三部分 主观分（31分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、查看材质，做工是否为滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 2、具有自动气体平衡阀，可随时平衡箱内外压力。完全符合需求：4分；其他：0分。 3、查看外观设计，箱体顶部有8条凸杠，底部有8条凹槽，可于多个箱体上下摞放时互相锁定，防止运输途中的位移。多个箱体可无缝叠加存放、运输。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 4、空投测试，在模块箱中装满矿泉水，并在消防训练塔4层位置（约10米），自由落体下落，查看箱体损坏程度和箱内矿泉水完好程度。模块箱内矿泉水无漏水现象或漏水现象不超过10%，模块箱整体完好，表面仅出现擦痕，仍可继续使用：12分；模块箱内矿泉水有漏水现象但漏水量不超过20%，且模块箱整体完好，表面仅出现擦痕：8分；模块箱内矿泉水漏水量不超过20%，但模块箱有明显损坏或无法使用：4分；模块箱内矿泉水漏水量超过20%，且模块箱有明显损坏或无法使用：0分。 | 31 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（50分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多34分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 34 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、实际使用，所有设备均能够与动力站匹配，运转稳定，使用过程中无漏油现象。整体结构设计合理，符合人体工程学。完全符合需求：9分；有1处不符合要求：6分；有2处不符合要求：3分；其他：0分。 2、实际进行切割测试，通过液压链锯切割圆木，通过圆盘锯切割混凝土，查看切割效果。完全符合需求：8分；有1处不符合要求：4分；其他：0分。 3、所有设备与液压动力站为同一品牌，且规格能够与液压动力站匹配。 完全符合需求：3分；其他：0分。 | 20 |

# 第三包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（39分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投产品具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件得3分。 | 3 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得30分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足15条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥15条的，本项得0分 | 30 |
| 第三部分 主观分（31分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、各配件齐全，能够搭配使用。完全符合要求：9分；有1处不符合要求：6分；有2处不符合要求：3分；其他：0分。 2、实际进行组装，查看单柱支撑、三柱组合支撑、三脚架等组装形式。能够用于建筑倒塌和车辆事故现场起到支撑作用，达到保护救援人员的目的，无不安全因素。完全符合要求：12分；有1处不符合要求：9分；有2处不符合要求：6分；有3处不符合要求：3分；其他：0分。 3、各型号支撑杆、延长杆和底座尺寸符合要求。完全符合需求：10分；有1处瑕疵：8分；有2处瑕疵：6分；有3处瑕疵：4分；有4处瑕疵：2分；其他：0分。 | 31 |

# 第四包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得40分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 40 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对单人洗消帐篷进行评测（10分）。 1、做工精细，无毛刺，材质结实耐用。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、实际展开测试。各部件连接牢固，充气架设时间满足需求，配备不少于3个喷头进行喷淋，同时配备手持喷枪，可进行全方位洗消。配备包装袋，便于帐篷整体携带和在消防车器材箱存放。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：4分；有2处瑕疵：2分；其他：0分。 二、对液压万向剪切钳进行评测（14分）。 1、整体设计符合人体力学，操作便捷。液压万向剪切钳用于狭小空间剪切作业，能够正向和负向翻转。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、液压万向剪切钳连续剪切20次18mm直径的圆钢，测试剪切能力和耐用性，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患。 能够连续对圆钢进行20次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，6分； 能够连续对圆钢进行15（含）至20（不含）次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，4分； 能够连续对圆钢进行10（含）至15次（不含）次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，2分； 无法剪切或仅能完成10次以下剪切：0分。 3、液压万向剪切钳剪切后无漏油，刀口无卷边现象。完全符合需求：4分；其他：0分。 | 24 |

# 第五包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投电动链锯、水泥切割机、无齿锯、机动链锯具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件，提供一种产品得3分，最多12分。 | 12 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得16分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足8条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥8条的，本项得0分 | 16 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对水泥切割机进行评测（12分）。 1、做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。完全符合需求：2分；其他：0分。 2、对水泥切割机结构设计进行评测，整体结构设计合理，左右手臂震动幅度小，操作使用便捷，无不安全因素。所有锯片同型号与水泥切割机同品牌。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、实际使用，连续切割水泥板，查看切割效果。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 4、重量符合要求。完全符合需求：2分；其他：0分。 二、对无齿锯进行评测（12分）。 1、做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。完全符合需求：2分；其他：0分。 2、结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。具有过滤系统。多功能锯片与无齿锯同一品牌。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、现场操作无齿锯，启动并连续切割圆钢，查看切割效果。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 4、重量符合要求。完全符合需求：2分；其他：0分。 三、对机动链锯进行评测（12分）。 1、机动链锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。完全符合需求：2分；其他：0分。 2、整体结构设计合理，具有过滤系统，有自动复位停机开关，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固，实际操作无不安全因素。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 3、现场操作机动链锯，启动并连续切割木材，查看切割效果。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 4、重量符合要求。完全符合需求：2分；其他：0分。 | 36 |

# 第六包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多24分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 24 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对双轮异向切割锯进行评测（10分）。 1、双轮异向切割锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。完全符合需求：3分；其他：0分。 2、整体结构设计合理，操作使用便捷，实际操做无不安全因素。完全符合需求：2分；其他：0分。 3、现场操作双轮异向切割锯，启动并连续切割圆钢，查看切割效果。完全符合需求：3分；其他：0分。 4、称重。完全符合需求：2分；其他：0分。 二、对门锁破拆工具组进行评测（10分）。 1、实际使用，连续剪切16mm圆钢20次，查看使用效果。能够连续对圆钢进行20次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，6分；能够连续对圆钢进行15（含）至20（不含）次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，4分；能够连续对圆钢进行10（含）至15次（不含）次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患，2分；无法剪切或仅能完成10次以下剪切：0分。 2、各部件连接牢固，使用过程中无安全隐患。 完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 三、对哈利根铁铤进行评测（10分）。 1、做工精细，无毛刺。结构设计合理，符合人体工程学。铁铤两头结构复合要求。铁铤手柄采用玻璃纤维材质，具有防滑措施，坚固不易折断。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：3分；其他：0分。 2、重量和长度符合要求。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 | 30 |

# 第七包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（45分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得2分，最多36分 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 36 |
| 4 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得3分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足3条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥3条的，本项得0分 | 3 |
| 第三部分 主观分（25分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、查看破拆机器人行走性能，步履式全地形设计，具备爬坡、跨越、横跨、破拆障碍物等多种综合救援能力，无线遥控行走，能够替代救援人员进入危险环境内进行侦查和破拆等任务。每根液压支腿可自由伸缩调节长度，调节方向≥3种，前后、左右、上下，可在复杂地形下进行横跨、攀登等操作，可实现原地360°转向，行走过程中无不安全因素。完全符合需求：8分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：4分；有3处瑕疵：2分；其他：0分。 2、查看破拆机器人破拆性能。通过液压剪连续剪切40mm圆钢，圆盘锯切割混凝土，伐木机切割木材等，查看破拆效果，可根据现场需要，随时更换液压挖斗、液压抓斗、液压剪、圆盘锯、伐木机、破碎镐等设备，更换方便，性能满足救援需要。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 3、机器人前端集成360°全方位转动监控系统，可将工作区域全景高清图像无线传输至控制终端。完全符合需求：3分；其他：0分。 4、机器人内置液压动力输出系统，液压接口数量≥3个，可外接液压破拆工具组使用。完全符合需求：3分；其他：0分。 5、具有照明功能，配置LED照明灯，满足夜间或阴暗环境下作业需求。完全符合需求：2分；其他：0分。 | 25 |

# 第八包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 3 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得40分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减4分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 40 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 1、做工精细，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。完全符合需求：9分；有1处瑕疵：6分；有2处瑕疵：3分；其他：0分。 2、实际模拟堵漏测试，各部件连接牢固，整体设计合理，实际使用过程中无不安全因素。完全符合需求15分；有1处瑕疵:12分；有2处瑕疵：9分；有3处瑕疵：6分；有4处瑕疵：3分；其他：0分。 | 24 |

# 第九包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（41分） |  |  | 分值 |
| 1 | 代理协议 | 针对核心产品，投标文件中提供所投产品制造商与投标人在有效期内的签约代理协议扫描件或投标人为所投产品的制造商，得2分 | 2 |
| 2 | 检测/检验/试验/测试报告 | 所投氧炔气焊切割设备、救援三角架、金属弧水陆切割器、救生抛投器、坑道小型空气输送机具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。（报告中的型号须与所投产品型号一致），投标文件中提供产品的完整检验报告扫描件，提供一种产品得3分，最多15分。 | 15 |
| 3 | 产品业绩 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件（包括买卖双方名称及盖章、合同清单）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 注：若采购包有多项核心产品的，合同中包含其中1项产品即可。 | 4 |
| 4 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足10条的，每出现1条以上情形减2分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥10条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（29分） |  |  | 分值 |
| 1 | 样品评测 | 一、对救援三角架进行评测（11分）。 （1）零部件安装端正，整带平直、整洁，无污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷；金属件无棱角、毛刺，无裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，边缘呈弧形；用于辅助设备的织带边缘无松脱、割口或磨损，缝制部分无脱线，针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。完全符合需求：2分；其他：0分。 （2）升降系统按照位置科学合理，便于操作人员提升和下降。完全符合需求：3分；其他：0分。 （3）实际测量最大工作高度、最大工作直径、自重、最大下降高度。完全符合需求：6分；有1处瑕疵：4分；有2处瑕疵：2分；其他：0分。 二、对金属弧水陆切割器进行评测（10分）。 （1）实际使用，切割钢板，查看使用效果。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 （2）做工精细，各连接部件连接牢固，所有的气体和电源接口为快接式接口，安装减压阀无需工具，利于快速装配；电池带电量显示模块；气压表前置，利于单兵操作使用；割枪内置气量调节开关，能够调节用气量，无需调节减压阀；完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 （3）称量重量。完全符合需求：2分；其他：0分。 三、对救生抛投器进行评测（8分）。 1、做工精细，表面无斑点、气泡、裂纹和划伤。各部件连接牢固，耐用。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 2、实际使用，查看抛投器安全性，使用过程中无不安全因素。称重，测量抛绳长度和直径。抛投距离符合要求。完全符合需求：4分；有1处瑕疵：2分；其他：0分。 | 29 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，进一步提升灭火救援装备保障能力，汇总相关支队采购需求，购置灭火救援器材装备。

# 本项目属于工业。

# 二、采购清单

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第一包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲航空运输箱 | 600个 | 用于消防救援队伍模块化装运器材的运输箱。 一、采用优质HDPE材料，滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用。 二、大型模块箱箱体外部规格尺寸：长×宽×高约1200mm×800mm×600mm； 三、箱体顶部有8条凸杠，底部有8条凹槽，可于多个箱体上下摞放时互相锁定，防止运输途中的位移。多个箱体可无缝叠加存放、运输。参考图样及尺寸如下： 四、箱体为独立上开盖结构，具有限位绳，体盖由不锈钢搭扣链接，箱体外部可安装空投挂钩，便于空投使用，箱体四周安装提手，箱体底部可安装移动式脚轮。每个模块箱提供4个脚轮。 五、整箱耐腐蚀、耐高低温、抗压、抗冲击、防水性能良好，正常使用寿命12年以上。 六、具有自动气体平衡阀，可随时平衡箱内外压力。 七、箱体内部配有耐磨的PE材质的泡沫垫。每个箱体配备鸡蛋棉，可根据用户需要设置凹槽用于固定箱内装备。 八、每箱配有棘轮式捆扎带1条，用于在运输时将堆放整齐的模块箱固定至托盘上。 九、在箱体长边上设置1个金属框架，用于插入箱内物资明细等信息。 十、箱体具有射频标签，可进行扫描读取箱体资料。 十一、交货时根据用户需要在箱体喷涂所属单位字样。 十二、颜色：橙色，色号：60 R05。 十三、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、查看材质，做工是否为滚塑工艺一体成型，边缘无毛刺化处理，设置加强筋、便于与叉车配合使用。 2、具有自动气体平衡阀，可随时平衡箱内外压力。 3、查看外观设计，箱体顶部有8条凸杠，底部有8条凹槽，可于多个箱体上下摞放时互相锁定，防止运输途中的位移。多个箱体可无缝叠加存放、运输。 4、空投测试，在模块箱中装满矿泉水，并在约10高度的位置，自由落体下落，查看箱体损坏程度和箱内矿泉水完好程度。 |

# 第二包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲液压钻孔机 | 18套 | 由液压动力站驱动，可在水泥混凝土、钢筋混凝土、沥青混凝土、岩石上钻孔或进行岩心取样。包括：液压动力站、液压钻孔机、液压链锯、液压圆盘锯、液压钻心岩、液压渣浆泵等组成。 一、液压动力站：四冲程汽油发动机 ●1、液压动力站重量（不含油）≤80kg，液压动力站最大流量：≥30L/min。 ●2、动力站功率≥13Hp。 ●3、最大工作压力：≥150bar 。 4、具有手动启动和电启动两种启动方式。 5、内置液压油滤芯，具有液压油可视窗口和温度报警功能，能够实时监测液压油温度。具有压力和背压显示功能。 二、液压钻孔机 ●1、冲击能量：≥80J。 ●2、冲击频率：≥1400bpm； ●3、重量：≤25kg; 4、配备尖、扁镐钎各一支。 5、手柄为V型减震形状，符合人体工程学。 三、液压链锯 1、主要用于对原木和木质材料进行切割。 ●2、重量：≤13kg。 ●3、切割深度：≥600mm。 四、液压圆盘锯 1、主要用于切割钢筋、混凝土、岩石等材料。 ●2、最大转速：≥4500rpm。 ●3、切割深度：≥150mm。 ●4、重量：≤12kg。 5、配备金刚石锯片2片。 五、液压钻心岩 ●1、重量：≤10kg。 ●2、最大转速：≥600rpm。 ●3、钻孔直径范围：≥25-200mm，配备至少包含25mm、100mm、200mm三种规格的钻头各1个。 六、液压渣浆泵 ●1、重量：≤15kg。 ●2、排水量：≥800L/min。 ●3、最大扬程：≥20米。 4、配备长度不低于50米的水带。 七、液压管2根，每根长度≥5米。 八、所有设备与液压动力站为同一品牌，且规格能够与液压动力站匹配。 九、整套设备运转稳定，使用过程中无漏油现象。整体结构设计合理，符合人体工程学。 十、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、实际使用，所有设备均能够与动力站匹配，运转稳定，使用过程中无漏油现象。整体结构设计合理，符合人体工程学。 2、实际进行切割测试，通过液压链锯切割圆木，通过圆盘锯切割混凝土，查看切割效果。 3、查看所有设备与液压动力站品牌一致性，规格与液压动力站匹配性。 |

# 第三包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲重型支撑套具 | 8套 | 一、支撑保护套具 1、总体要求：材质由高强度、轻型航空铝合金材质，所有部件经阳极涂层处理，安全系数2：1。具有适合车辆支撑救援和墙体支撑双重功能；组装和拆卸简单，能够在高低不平的表面进行快速支撑和稳定。具备机械安全锁防滑脱功能，每一根支柱不少于两个安全销。具有单柱支撑、三柱组合支撑、三脚架等组装形式。 2、组成：组套至少包含以下工具：1型支撑杆4件，2型支撑杆4件，3型支撑杆4件，1型延长杆4件，2型延长杆4件，带锁扣12寸底座4件，60度万向底座4件，45度万向底座4件，45度连接器4件，15度转向头4件，6寸底座8件，四边形底座4件，V形支撑头4件，45度静态连接器8件，链条支撑头4件，棘齿带4件，棘齿延长带4件，活动导轨4件，导轨固定架4件，导轨转接器4件，轻型导轨连接器4件，固定钉4件，脚踏气泵2件。 3、技术要求 3.1、Ⅰ型支撑杆： 3.1.1、长度：660-900mm； 3.1.2、载重≥12T； 3.2、Ⅱ型支撑杆： 3.2.1、长度1400-2100mm； 3.2.2、载重≥10T； 3.3、Ⅲ型支撑杆： 3.3.1、长度：2150-3350mm； 3.3.2、载重≥8T； 3.4、Ⅰ型延长杆： 3.4.1、长度：≥300mm； 3.5、Ⅱ型延长杆： 3.5.1、长度：≥600mm； 3.6、带锁扣的12寸底座： 3.6.1、边长：300±10mm； 3.7、6寸底座： 3.7.1、边长：155±10mm； 3.8、四边形底座 3.8.1、边长：155±10mm； 3.9、脚踏气泵： 3.9.1、工作压力：≥2.5bar。 二、稳固保护附件 1、技术要求 1.1、由环保的再生聚乙烯制成，100%可循环利用，寿命长； 1.2、模制成型，坚固耐用，不吸水； 1.3、耐水，耐油，耐化学物和传统洗剂， 1.4、可堆叠锁定； 1.5、最大承载力≥100kg/cm2的压力； 2、具体组成 2.1、垫块一：尺寸(cm)≥230*230*25，4块； 2.2、垫块二：尺寸(cm)≥230*230*50，4块； 2.3、垫块三：尺寸(cm)≥230*230*75，4块； 2.4、楔块一：尺寸(cm)≥230*75*80，4块； 2.5、楔块二：尺寸(cm)≥230*150*80，4块。 三、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） 1、各配件齐全，能够搭配使用。 2、实际进行组装，查看单柱支撑、三柱组合支撑、三脚架等组装形式。能够用于建筑倒塌和车辆事故现场起到支撑作用，达到保护救援人员的目的，无不安全因素。 3、各型号支撑杆、延长杆和底座尺寸符合要求。 |

# 第四包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充气帐篷（40m2） | 10套 | 1、主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护。 2、技术要求 2.1、使用面积：≥40㎡； 2.2、外观尺寸（长×宽×高）（m）：≥8×5×3； 2.3、防水高度：≥280mm； 2.4、工作压力：15~25Kpa； 2.5、使用环境温度：≥-50~70℃； 2.6、抗风等级：≥8级； 2.7、设置挡水门槛，防地表水：≥200mm； 2.8、充气时间：≤600s； 2.9、外篷布 2.9.1、高品质阻燃无折痕600D单面PVC防水涂层牛津布； 2.9.2、断裂强度：经向≥1200N/5cm，纬向≥1000N/5cm； 2.9.3、湿透量：≤38g/（㎡·24h）； 2.9.4、阴燃时间0s； 2.9.5、缝合拉伸负荷：≥690N/50mm； 2.10、气柱 2.10.1、气柱工艺为高频热合焊接成型，双面涂覆PVC气密布厚度≥0.7mm； 2.10.2、主体结构使用高频热合热封工艺制作，必须双层拼接，保证牢固性，气柱做抗风拉环； 2.10.3、断裂强度：经向≥2700N/5cm，纬向≥2700N/5cm 2.10.4、阴燃时间0s，热合强度≥750N/50mm； 2.11、地布 2.11.1、高品质阻燃性无折痕厚度≥0.5mm灰色耐磨PVC夹网布； 2.11.2、断裂强度：经向≥2000N/5cm，纬向≥2300N/5cm 2.11.3、湿透量：≤19g/（㎡·24h）； 2.11.4、阴燃时间0s； 2.12、帐篷 2.12.1、顶部坡面设有加强拉筋，以保证帐篷顶坡面平展 2.12.2、抗雪载能力：≥10kg/㎡； 2.12.3、顶部负载：≥170kg； 2.13、外篷布侧墙单侧≥4个通风窗，且具有防雨帘，纱窗采用PP纳米防蚊虫网纱，每个窗口均配备透明窗膜，尺寸应与窗口同等大小，透明窗膜可拆卸。窗帘采用上卷式子母扣固定。 2.14、门数量：2，门的尺寸≥1900mm×1000mm，配备同尺寸PP纳米防蚊虫网纱。 2.15、通过316不锈钢D型环作为固定点，每根立柱上均配有空锚及地锚，并做防水处理设计，使固定点不受雨水侵蚀。 2.16、内蓬布选用舒美绸，克重≥65g/㎡ 2.17、具有二种充气总成，一种可满足空气呼吸器钢瓶直接充气，一种为充放气一体多功能接口，可满足脚踏泵充气，电动泵充气，所有充气口设置在同一区域，具有安全阀，调节气体变化。 2.18、充排气泵功率≥1.9kw，电压220v 2.19、气柱保压时间≥48小时，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能； 3、配件：电动充排气泵、8mm白色涤纶包芯绳或性能更优的拉绳及收紧器（10套）、地钉长度为≥500mm黑色钢钉（20根）、帐篷锤（1个），维修桶（胶水、修补片、扳手）、收纳包1个。配备≥8个节能灯具及配套相关线材、插头等，能够在帐篷内迅速搭建一套照明系统。 4、折叠桌（长×宽×高）（mm）：≥1100×550×750，配备数量≥8张，配备火焰蓝桌套； 5、折叠椅（长×宽×高）（mm）：≥550×450×850，配备数量≥16把，材质为加密600D； 6、颜色为：上半部为红色；下半部为蓝色；红色占5/8，蓝色占3/8；印刷要求：根据甲方要求定制；帐篷内预留有外接电源线接口；预留暖风机进气口。 |
| 2 | 网架帐篷（40m2） | 20套 | 1、消防员在野外救援作业时用于住宿、办公、指挥等使用的装备； 2、由帐篷篷围、网架、附件、包装箱组成； 3、技术要求 3.1、网架帐篷顶高≥3m，檐高≥1.5m，内宽≥3.5m； 3.2、展开后帐篷使用面积≥40㎡； 3.3、帐篷左右两侧分别各设≥3个窗户，前后门各设≥1个窗户； 4、主要材料 4.1、面料为涂银牛津布； 4.2、里料为白色涂银牛津布； 4.3、地布为双面涂覆PVC复合布； 5、外帐防水指数：≥3000mm； 6、支架材质：铝合金； 7、颜色：上半部为红色；下半部为蓝色；红色占5/8，蓝色占3/8；印刷要求：根据甲方要求定制；帐篷内预留有外接电源线接口；预留暖风机进气口。 8、配件 8.1、帐篷需配备≥8个LED灯，功率≥100w； 8.2、篷包（帐篷主体，铺地布，架设杆）； 8.3、附件包，维修包，杆件包，包装箱； 9、其他要求 9.1、折叠桌（长×宽×高）（mm）：≥1100×550×750，配备数量≥8张，配备火焰蓝桌套； 9.2、折叠椅（长×宽×高）（mm）：≥550×450×850，配备数量≥16把，材质为加密600D、涂胶防牛津布或更优，颜色为火焰蓝，座椅靠背印制中国消防救援队队旗； 9.3、能在8级风或8cm雪灾下正常使用； 9.4、南、北通用，可全天候架设与撤收； 9.5、帐篷整体为框架式结构，主体一体化； 9.6、在10分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕； 9.7、按需求喷绘消防救援标志； 9.8、整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，配有地布。 |
| 3 | 单人洗消帐篷 | 25套 | 用于单人洗消。 1、总体要求：帐篷使用面积≥4㎡，内高≥2.5m。 2、主要用途：用于事故现场人员及装备洗消。配有充气泵，喷淋、照明等系统。 3、主要技术要求： 3.1、包括但不限于具有防弱酸、碱、耐老化、耐寒、耐汽油性能。 3.2、具有手动充气和电动充气功能。气柱的工作压力：≥12kpa。在工作压力下持续 1h 后，压力下降不大于工作压力的5%。当气柱的工作压力过高时，安全阀应能自动卸压。 3.3、充气架设时间≤5min。气柱材质为PVC涂层气密布。 3.4、篷布胶布厚度≥0.22mm，经、纬向拉伸强度≥900N。 3.5、耐老化性能，帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1000N。 3.6、配备不少于3个喷头进行喷淋，同时配备手持喷枪，可进行全方位洗消。 3.7、配备照明设备，功率不低于100W，使用时间不低于8小时，满足夜间洗消照明需求。 4、备品、备件配件要求：配备包装袋，便于帐篷整体携带和在消防车器材箱存放。 5、永久性标签要求：标签内容包括制造厂名称、地址和注册商标；产品名称 及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 6、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）做工精细，无毛刺，材质结实耐用。 （2）实际展开测试。各部件连接牢固，充气架设时间满足需求，配备不少于3个喷头进行喷淋，同时配备手持喷枪，可进行全方位洗消。配备包装袋，便于帐篷整体携带和在消防车器材箱存放。 |
| 4 | 简易洗消喷淋器 | 25个 | 1、总体要求：多喷嘴、易携带、重量轻、效果强、配有不易破损软管支脚。 2、主要用途：快速洗消。 3、主要技术要求： 3.1 喷淋系统配备≥15个高压喷嘴，接口形式：65mm 快速接口。配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性。 3.2 操作压力：0.2-0.7Mpa。 3.3 收纳箱：铝合金材质。 3.4 展开高度：≥2m。 3.5 水流量：≥20L/min。 3.6 重量：≤25kg。 4、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称 及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 |
| 5 | 洗消帐篷 | 9套 | 1、总体要求：帐篷使用面积≥4㎡，内高≥2.5m。 2、主要用途：用于事故现场人员及装备洗消。配有充气泵，喷淋、照明等系统。 3、主要技术要求： 3.1、包括但不限于具有防弱酸、碱、耐老化、耐寒、耐汽油性能。 3.2、具有手动充气和电动充气功能。气柱的工作压力：≥12kpa。在工作压力下持续1h后，压力下降不大于工作压力的5%。当气柱的工作压力过高时，安全阀应能自动卸压。 3.3、充气架设时间≤5min。气柱材质为PVC涂层气密布。 3.4、篷布胶布厚度≥0.22mm，经、纬向拉伸强度≥900N。 3.5、耐老化性能，帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1000N。 3.6、配备不少于3个喷头进行喷淋，同时配备手持喷枪，可进行全方位洗消。 3.7、配备照明设备，功率不低于100W，使用时间不低于8小时，满足夜间洗消照明需求。 4、备品、备件配件要求：配备包装袋，便于帐篷整体携带和在消防车器材箱存放。 5、永久性标签要求：标签内容包括制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 |
| 6 | 开缝器 | 30台 | 用于灭火救援过程中开启金属门、防盗门的破拆作业。包含手动泵、开缝器。与本项目中液压万向剪切钳为同一品牌，手动泵及管路能够与液压万向剪切钳配套使用。 1、手动泵额定工作压力：≥70MPa；重量≤10kg；配备不少于5米液压油管。 2、液压开缝器最小楔入缝隙≤5mm；最大开启距离≥50mm；最大开启力≥250kN；额定工作压力≥70MPa，能够与手动泵匹配。 3、液压开缝器重量：≤12kg。 |
| 7 | ▲液压万向剪切钳 | 30台 | 1、整套包含手动泵1个，液压万向剪切钳1个。与本项目中开缝器同一品牌，手动泵及管路能够与开缝器配套使用。 2、手动泵额定工作压力：≥70MPa；重量≤10kg；配备不少于5米液压油管。 3、液压万向剪切钳用于狭小空间剪切作业，能够正向和负向翻转。额定工作压力：≥70MPa，能够与手动泵匹配。 4、液压万向剪切钳重量：≤7kg；剪切圆钢直径（Q235材料）：≥18mm；剪切钢板厚度（Q235材料）：≥6mm； 5、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）整体设计符合人体力学，操作便捷。液压万向剪切钳用于狭小空间剪切作业，能够正向和负向翻转。 （2）液压万向剪切钳连续剪切20次18mm直径的圆钢，测试剪切能力和耐用性； |

# 第五包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动链锯 | 9个 | 用于救援过程中切割木材等材质；由无刷电机、导板、链条、锂电池、导板护套、护目镜、专用工具箱、充电器等部件组成； 1、额定功率：≥1.8kW；锂电池供电；无刷电机转速≥4200r/min； 2、单电池容量：≥7Ah，电压：≥37V；电池充电时间：≤2小时； 3、重量(不含链条和电池)：≤6kg； 4、链条最大转速：≥9m/s； 5、导板长度：≥400(mm)； 6、润滑具有自动喷油功能； 7、切割长度：≥350mm； 8、电池组：≥2组；导板：≥2块，链条：≥4条； 9、具有永久性标志及产品数据标识； 10、链条为钨钢合金材质； |
| 2 | 水泥切割机 | 15台 | 用于地震、坍塌等灾害救援时，破拆使用，环锯。 1、气缸排量≥90cm3。 2、额定功率：≥4.5kw； 3、最高功率转速：≥9000rpm； 4、锯片直径：≥350mm； 5、最大切割深度：≥250mm； 6、重量（不含燃油和锯片）：≤15kg； 7、结构设计科学合理，使用时，左右手臂震动幅度小，操作便捷，无安全隐患。 8、整套包含水机切割机1套（含锯片），另含2片备用锯片，所有锯片型号一致，且与水泥切割机品牌相同，能够与水泥切割机配套使用，1个油料配比壶，1套压力水壶及其管路配件。 9、各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 10、标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 11、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 （2）对水泥切割机结构设计进行评测，整体结构设计合理，左右手臂震动幅度小，操作使用便捷，无不安全因素。所有锯片型号一致，且与水泥切割机品牌相同。 （3）实际使用，连续切割水泥板，查看切割效果。 （4）称重。 |
| 3 | ▲无齿锯 | 100个 | 符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》要求。 用于切割金属、混凝土等材料。 1、气缸排量≥110cm3。 ★2、额定功率≥5kW。 3、最高功率转速：≥9000rpm； 4、锯片直径≥400mm。 5、最大切割深度≥140mm。 6、重量≤18kg（含多功能锯片）。 7、引擎：风冷二冲程引擎。 8、具有过滤系统。 9、空载最高转速时噪声≤105dB（A）。 10、多功能锯片与无齿锯同一品牌，可切割高强度钢筋混凝土、砖、砌块、屋顶瓦等。 11、各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 12、标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 13、结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。 14、含无齿锯1套（含多功能锯片），另含2片备用锯片（多功能锯片），所有锯片同型号，能够与无齿锯配套使用，1个油料配比壶。 15、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 （2）结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。具有过滤系统。多功能锯片与无齿锯同一品牌。 （3）现场操作无齿锯，启动并连续切割圆钢，查看切割效果。 （4）对无齿锯进行称重。 |
| 4 | 电动钢筋速断器 | 50个 | 用于对钢筋护栏、护网的快速切断。使用充电电池，使用场地不受限制。 1、重心位于把手处，可单手操作； 2、头部可360°旋转，适合各种工作场所的角度需求，切断刀刃四面可用； 3、剪切力：≥12T； 4、最大切割圆钢直径：≥20mm； 5、切断速度：≤6s； 6、电池工作电压≥18V，电池容量≥5Ah，满电可连续切断Φ16mm钢筋≥70次； 7、重量：≤10Kg； 8、整机包含主机1台，充电器1个，充电电池2块，背带1条，手提箱1个等。 |
| 5 | 机动链锯 | 100个 | 符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》要求。 用于切割木质材料和结构，材料结实，各部件连接牢固。 1、气缸排量≥50cm3。 2、功率≥2.4KW。 3、最高功率转速≥9600rpm。 4、空载最高转速时噪声≤105dB（A）。 5、怠速≥2700rpm。 6、导板长度≥33㎝。 7、不加油重量（不含导板、链条）≤5.5kg。 8、具有自动复位停机开关。 9、具有过滤系统。 10、各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 11、标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 12、结构合理，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。 14、整套含链锯1套（含锯条），另含2条备用链条，所有链条同型号，链条与链锯同品牌，1个油料配比壶。 15、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）机动链锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。标志清晰、内容准确，并有安全警示标识，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 （2）整体结构设计合理，具有过滤系统，有自动复位停机开关，操作便捷、灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固，实际操作无不安全因素。 （3）现场操作机动链锯，启动并连续切割木材，查看切割效果。 （4）对机动链锯进行称重。 |

# 第六包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲双轮异向切割锯 | 100个 | 符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。采用发动机提供动力，在任何工况均能正常工作；采用双锯片逆向转动，最大程度提高切割速度和降低切割时的反作用力及震动。 1、功率：≥4KW； 2、气缸排量： 3、锯片直径：≥315mm； ●4、最大切割深度：≥115mm； ●5、切割速度：≥90cm2/min； ●6、重量：≤15Kg（含双轮锯片）； 7、引擎：风冷二冲程引擎； 8、具有过滤系统； ●9、声级：≤105dB（A）； 10、各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 11、整体结构设计合理，操作简便灵活，液压输油管排列整齐，安装牢固。 12、含切割锯1套（含锯片），另含2套备用锯片； 13、交货时提供中文详细使用说明书； 14、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）双轮异向切割锯做工精细，无毛刺。各部件连接牢固，材质结实耐用，受冷热影响后不易脆化。 （2）整体结构设计合理，操作使用便捷，实际操做无不安全因素。 （3）现场操作双轮异向切割锯，启动并连续切割圆钢，查看切割效果。 （4）称重。 |
| 2 | 门锁破拆工具组 | 40套 | 1.手动泵 （1）质量≤3kg； ●（2）工作压力≥63Mpa； （3）连接胶管工作压力≥63Mpa，高压胶管长度≥2m； 2.扩张器 ●（1）最大扩张力≥15KN； ●（2）扩张距离≥100mm； ●（3）质量≤5kg； 3.开门器 ●（1）额定分离力≥40KN ； ●（2）开启行程≥135mm； ●（3）闭合长度≤250mm； ●（4）质量≤4kg； 4.剪切器 （1）工作压力≥63MPa； （2）剪切能力≥φ16mm圆钢Q235； 5.破拆撬棍手柄力700-900N，撬门力≥4200N，撬锁力≥10000N，拔钉力≥10000N； 6.设置永久性标志及产品数据标识； 7、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）实际使用，连续剪切16mm圆钢20次，查看使用效果。 （2）各部件连接牢固，使用过程中无安全隐患。 |
| 3 | 哈利根铁铤 | 80套 | 采用高强度特种钢或高碳合金钢制造，包含Ⅰ型铁铤和Ⅱ型铁铤各1根，设计合理，集重击、刺、撬、拧、劈、砍、撕裂等多功能破拆，可破门撬锁、撕铁皮、撬挪重物，切割汽车金属片及其它复合材料，适合各种抢险救援现场。 1、铁铤两头均由碳钢锻造成型，经过热处理淬，整体硬度：≥45HRC；手柄力：≥700KN；撬锁力：≥10KN；拔钉力：≥10KN；撬门力：≥6KN, 2、Ⅰ型铁铤：一端为切割撬头，通过杠杆原理，切割金属，切割撬切口长度100mm，切口宽度：≥70mm；另一端为鸭嘴器和鹰嘴撬，鸭嘴撬长度：≥50mm；鹰嘴撬长度：≥150mm； Ⅱ型铁铤：一端为拔钉器，拔钉器开口：≥20mm；宽度：≥60mm；另一端为鸭嘴器和鹰嘴撬，鸭嘴撬长度：≥50mm；鹰嘴撬长度：≥150mm； 3、抗拉离性能：≥12000N；切割力：≥1.5mm钢板；凿空能力：≥1.5mm钢板； 4、铁铤手柄采用玻璃纤维材质，具有防滑措施，有绝缘和防腐蚀特征，坚固不易折断。 5、长度：≥800mm且≤1000mm； 6、单根重量：≤10kg。 7、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）做工精细，无毛刺。结构设计合理，符合人体工程学。铁铤两头结构复合要求。铁铤手柄采用玻璃纤维材质，具有防滑措施，坚固不易折断。 （2）重量和长度符合要求。 |

# 第七包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲破拆机器人 | 2台 | 1、机器人整体符合XF 892.1-2010《消防机器人第1部分：通用技术条件》标准要求； 2、破拆机器人具备爬坡、跨越、横跨、破拆障碍物等多种综合救援能力，无线遥控行走，具有耐高温、防雨淋等性能，能够替代救援人员进入危险环境内进行侦查和破拆等任务； ●3、动力系统：柴油发动机，功率≥50KW； 4、转速≥2000转/分； 5、燃油箱容积≥200L； ●6、液压系统：最大工作压力≥20MPa； ●7、输出流量：不低于0-150L/min； 8、行走方式：步履式全地形设计； 9、每根液压支腿可自由伸缩调节长度，调节方向≥3种，前后、左右、上下，可在复杂地形下进行横跨、攀登等操作； ●10、行走速度≥2km/h； ●11、爬坡角度≥45°； ●12、垂直越障高度≥2m； ●13、跨越壕沟长度≥3m； ●14、最大涉水深度≥1m； 15、可实现原地360°转向； ●16、工作空间尺寸：最大工作高度≥4500mm，最大工作长度≥4000mm，最大工作深度≥1000mm； 17、可伸缩机械摆臂破拆性能： ●17.1、机械摆臂配置液压挖斗，可挖土方、沙土、土砾石等，挖斗容积≥100L； ●17.2、机械摆臂配置液压抓斗，可抓挖可挖土方、沙土、土砾石等，挖斗容积≥100L； ●17.3、机械摆臂配置液压剪，可剪切钢筋、混凝土等障碍物，开口距离≥200mm，剪切圆钢直径≥40mm； ●17.4、机械摆臂配置圆盘锯，可切割钢筋、混凝土等障碍物，锯片直径≥400mm，切割深度≥200mm，转速≥2000转/分； ●17.5、机械摆臂配置伐木机，可快速切割木材等，切割深度≥200mm，转速≥2000转/分； ●17.6、机械摆臂配置破碎镐，可快速破碎钢筋混凝土、硬质石块等，冲击频率≥1000次/分钟，冲击能力≥10J； ●17.7、机械摆臂装载内置式消防水炮，可灭火降温喷雾，流量≥500升/分； ●17.8、机械摆臂回转速度≥10rpm； 17.9、可根据现场需要，随时更换液压挖斗、液压抓斗、液压剪、圆盘锯、伐木机、破碎镐等设备，更换方便。 18、具有照明功能，配置LED照明灯，功率≥20W，满足夜间或阴暗环境下作业需求。 19、机器人前端集成360°全方位转动监控系统，可将工作区域全景高清图像无线传输至控制终端，无线传输距离≥200m； 20、机器摆臂装载内置式有毒气体探测仪，可实时检测救援现场气体环境，测量范围：H2S:0-200ppm；CO：0-1000ppm；O2:0-30%；LEL：0-100%LEL。 21、机器人无线遥控终端：无线遥控距离≥200m，遥控终端防护等级≥IP65； 22、机器人内置储水箱设计，配合水泵与水雾喷淋系统，配置65mm快速补给接口； 23、机器人内置液压动力输出系统，液压接口数量≥3个，可外接液压破拆工具组使用，工作压力≥70MPa； ●24、机器人配置电动牵引系统一套：牵引力≥5T，牵引长度≥15m； 25、机器人配置多功能装载运输系统一套：可拆卸式设计，装载容积≥100L，抗拉强度：≥500MPa，含U型稳固系统； 26、配备1辆机器人拖挂车。拖挂车尺寸应于机器人尺寸匹配，承载能力≥5T；配置ABS自动制动系统与转向灯；机器人上车后可进行固结，确保行驶过程中安全。 27、整套设备包含：步履式破拆一体化机器人1台、无线遥控终端1台、液压挖斗1套、液压抓斗1套、液压剪切器1套、液压圆盘锯1套、液压伐木机1套、液压破碎镐1套、装载运输系统 1套、应急救援包1套、多功能防护罩2套、机器人拖挂车1辆。 28、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）查看破拆机器人行走性能，步履式全地形设计，具备爬坡、跨越、横跨、破拆障碍物等多种综合救援能力，无线遥控行走，能够替代救援人员进入危险环境内进行侦查和破拆等任务。每根液压支腿可自由伸缩调节长度，调节方向≥3种，前后、左右、上下，可在复杂地形下进行横跨、攀登等操作，可实现原地360°转向，行走过程中无不安全因素。 （2）查看破拆机器人破拆性能。通过液压剪连续剪切40mm圆钢，圆盘锯切割混凝土，伐木机切割木材等，查看破拆效果，可根据现场需要，随时更换液压挖斗、液压抓斗、液压剪、圆盘锯、伐木机、破碎镐等设备，更换方便，性能满足救援需要。 （3）机器人前端集成360°全方位转动监控系统，可将工作区域全景高清图像无线传输至控制终端。 （4）机器人内置液压动力输出系统，液压接口数量≥3个，可外接液压破拆工具组使用。 （5）具有照明功能，配置LED照明灯，满足夜间或阴暗环境下作业需求。 |

# 第八包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲堵漏工具组 | 10套 | 用于容器、储罐、管线、水下管网的堵漏工具。 1、工具组由液压索具拉紧设备、带压密封注胶设备、柔性防爆索具带及密封材料、封堵模块组成。 2、液压索具拉紧设备：采用液压为动力，动力源压力≥700bar；承载能力≥13t；行程≥70mm。 3、带压密封注胶设备：动力源压力≥700bar；通径≥2.5mm，流量≥5L/min；可通过注射导管注入密封材料。 4、柔性防爆索具带：采用高分子复合材料隔离金属，具有防爆和耐腐蚀性能，抗拉载荷≥25kN，最小弯曲直径不低于Φ15mm。 5、密封材料：具有注入型、片型和缠绕型三种形态。 6、具有法兰、管道、根部、罐体、阀门封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。 7、封堵性能： 7.1、可封堵设备直径：不低于φ 8mm-φ 2000mm的范围； 7.2、适用介质温度：不低于100℃至500℃范围； 7.3、适用介质压力：不低于0至20MPa范围； 8、可封堵泄漏口径：孔洞直径不低于100mm至200mm范围，裂纹长度不低于100mm至300mm范围。 9、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）做工精细，外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件外表面进行防腐蚀处理。 （2）实际模拟堵漏测试，各部件连接牢固，整体设计合理，实际使用过程中无不安全因素。 |

# 第九包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧炔气焊切割设备 | 4套 | 1、背负式水陆两用切割器。 2、使用范围：≥水下100米； 3、温度范围：不小于-50℃至60℃范围； 4、整套装卸采用快速插拔式及去工具化设计； 5、锂电池：工作电压12V；采用整体深水防水密封处理，采用高性能均衡充放电保护模板设计，带电量显示及开关按钮； 6、碳纤维氧气瓶容积：≥ 6.8L； 7、使用时间：当氧气压力在0.3MPa时，连续使用时间不少于30min。 8、氧气瓶压力：≥12mpa 9、防水减压阀：采用低压报警功能设计，双压力表配置，显示瓶内氧气压力和工作压力，可防水100米； 10、标准氧气管长度：≥1.5m 11、标准电缆线长度：≥1.5m 12、地线夹带电缆线重量：≤1.5kg，长度≥2m 13、切割枪带电缆线重量：≤2 kg，长度≥1.6m 14、标准燃烧棒连续燃烧时间：≥75s 15、标准燃烧棒燃烧温度：≥5500℃ 16、标准燃烧棒连续点火次数：≥65次 17、切割厚度：≥1-100 mm 18、切割时间：20mm钢板切割时间：≤20s；31mm铸铁切割时间：≤20s；10号铜柱切割时间：≤11s；25号钢筋切割时间：≤11s。 19、水下切割时间：16号钢筋切割时间：≤11s 20、整机重量：≤12kg |
| 2 | 多功能担架 | 60套 | 用于灾害事故现场的人员救援。卷式储存，保存空间小。可四个人抬，可一个人拖，可用于直升机垂直吊运及救援三角架提升。 1、整套包括：担架1个、钢制D形环1个、垂直提升绳1条、便携提手绳4条、平行提升绳2条、担架捆扎带1条、专用可双肩背负担架包1个。 2、专用垂直吊绳断裂强度≥25KN，专用平行吊带断裂强度≥40KN，耐高低温、耐酸碱。 3、担架重量：≤6kg，整套重量≤10kg。 4、最大载重：≥120kg。 |
| 3 | 救援三角架 | 36个 | 用于高台、悬崖及井下等事故现场救援。由三脚架、脚链、手动绞盘、绳索等部件组成。使用方便、快捷。 1、三脚架本体最大工作高度：≥2m； 2、三脚支撑点最大工作直径：≥2m； 3、自重：≤40kg； 4、系统最大载重：≥250kg； 5、最大下降高度：≥30m； 6、绳索直径：≥9mm，两端具有钢索≥40KN； 7、升降系统按照位置科学合理，便于操作人员提升和下降。 8、交货时提供中文使用说明书； 9、零部件安装端正，整带平直、整洁，无污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷；金属件无棱角、毛刺，无裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，边缘呈弧形；用于辅助设备的织带边缘无松脱、割口或磨损，缝制部分无脱线，针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 10、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）零部件安装端正，整带平直、整洁，无污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷；金属件无棱角、毛刺，无裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，边缘呈弧形；用于辅助设备的织带边缘无松脱、割口或磨损，缝制部分无脱线，针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 （2）升降系统按照位置科学合理，便于操作人员提升和下降。 （3）实际测量最大工作高度、最大工作直径、自重、最大下降高度。 |
| 4 | ▲金属弧水陆切割器 | 3套 | 可实现在陆地和水下切割多种金属和非金属（包括铸铁、不锈钢、混凝土、防弹玻璃、钛及铝合金等），能在短时间内完成打孔、切割或开凿工作。 一、设备组成 整套设备包含：外携箱1个，背托1个，割枪1个，锂电池1个（含充电器），点火棒1个，防护镜1副，电源线2根（含快接头），碳纤维氧气瓶1个，气体减压阀总成1套（含减压阀、氧气输出管、气压表），防护牛皮手套1副，直径8mm的金属弧燃烧长棒10根（70cm，含棒筒），短棒20根（50cm，含棒筒）。 二、供氧压力：0.3～0.5MPa； 三、工作重量：≤25kg； 四、切割性能： 1、切割25mm厚度钢板时间：≤30s（切割长度=10cm）； 2、切割10mm厚度铜板时间：≤30s（切割长度=10cm）； 3、切割46mm直径圆钢时间：≤30s； 4、切割25mm直径钢筋时间：≤10s； 5、切割高铁玻璃时间：≤30s； 6、切割轨道时间：≤90s； 7、切割20mm厚度钢化玻璃时间：≤300s； 8、水下切割25mm直径钢筋时间：≤10s； 五、碳纤维氧气瓶体积：≥6.8L； 六、金属弧燃烧棒：燃烧最高温度：≥6000℃，单根燃烧时间1～2min； 七、可充电动力电池：≥3AH，可连续点燃60根以上金属弧燃烧棒； 八、电池带电量显示模块； 九、所有的气体和电源接口为快接式接口，安装减压阀无需工具，利于快速装配； 十、气压表前置，利于单兵操作使用； 十一、割枪内置气量调节开关，能够调节用气量，无需调节减压阀； 十二、具有应急点火源，可潜水作业； 十三、延长线组件1套包括：10m输氧管，10m电源线； 十四、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分） （1）实际使用，切割钢板，查看使用效果。 （2）做工精细，各连接部件连接牢固，所有的气体和电源接口为快接式接口，安装减压阀无需工具，利于快速装配；电池带电量显示模块；气压表前置，利于单兵操作使用；割枪内置气量调节开关，能够调节用气量，无需调节减压阀； （3）称量重量。 |
| 5 | 救生抛投器 | 50个 | 符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准。主要用于远距离抛投救生绳、救生圈或锚钩等，可水用和陆用。 1、抛投器外部配备压力表显示，可显示充气压力。 2、抛投器整体重量：≤25kg。 3、利用压缩空气作为动力源，气瓶容积：≥1.5L，气瓶额定压力：30MPa；满气抛投使用次数≥3次。 4、陆用抛射距离：≥210m，陆用抛绳长度：≥230m，陆用抛绳直径：3mm； 5、陆用抛绳破断强度：≥2KN； 6、水用抛射距离：≥140m，水用抛绳长度：≥150m，水用抛绳直径：3mm； 7、水用抛绳破断强度：≥6KN； 8、发射气瓶及枪体工作压力下浸水5min无泄漏； 9、救生圈充气时间：≤5s； 10、救生圈浮力：≥8kg，充气后完全浸入水中1h无泄漏； 11、整套配备：抛投器基本组件1套、救援弹发射管1个、抛绳救援弹1个、水用救援弹1个、装绳器1个、训练弹发射管1个、训练弹1个、绳包2个、气瓶及触发剂4个。 12、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分） （1）做工精细，表面无斑点、气泡、裂纹和划伤。各部件连接牢固，耐用。 （2）实际使用，查看抛投器安全性，使用过程中无不安全因素。称重，测量抛绳长度和直径。抛投距离符合要求。 |
| 6 | 坑道小型空气输送机 | 50台 | 适用于罐内、隧道内、地下室，有毒气体以及烟、粉尘等场所送排风，导风管可任意弯曲，连接简单； 1、风量：≥3000m³/h； 2、最大输出功率：≥0.8kw； 3、防护等级：不低于IP55； 4、风管：≥5m，两根； 5、风扇直径：Φ300mm； 6、噪声等级：≤95db@1m. 7、整机链接牢固，坚固耐用，具有过载保护和自动复位功能。 |
| 7 | 气动切割刀 | 25个 | 由空气呼吸器瓶、空压机、汽车刹车等气源驱动；用于切割薄壁、车辆金属和玻璃等，配有金属、非金属切割刀片。气动切割工具，能切割金属及其它复合材料，击碎砖墙和混凝土楼板； 1、破拆头6个、5米气管1根、减压阀1个、破拆枪1个、配置箱1个； 2、冲击距离：≥9cm； 3、工作压力：≥1.0Mpa 4、冲击频率：不低于2000次/分钟； 5、空转耗气量：≤0.45m3/min |
| 8 | 毁锁器 | 50套 | 1、配置：特种钻头螺丝10个、锁芯拔除器1套、锁芯切断器1个、换向扳手2个、专用电钻（配电池2块、充电器1个）、3个锁舌转动器、1卷双面胶、1个锤子、2罐切削液、1个头戴灯、1个内六角扳手、1个开启螺丝刀、1个棘轮扳手、1个护目镜、1套增高块支撑板。能够快速破拆各种锁芯。 2、充电式电钻： （1）速度：三级可调； （2）最大钻距≥45N/m； （3）钢材最大钻孔能力≥13mm； （4）木材最大钻孔能力≥45mm； （5）混凝土最大钻孔能力≥14mm； （6）电池类型：锂电池，容量≥2Ah； （7）充电时间≤60分钟； 3、重量≤10kg； |
| 9 | 无电切割刀 | 6个 | 1、配置：药筒10支，激发手柄1个，护目镜1副，电池1个、防护手套1副，充电器1个，手提箱1个； 2、工作参数：药筒重量≤300克，激发手柄重量≤400克，电池容量≥6500mAh，药筒有效期≥24个月，使用温度－20至70℃； 3、破拆性能 （1）金属类障碍物：切断直径22mm建筑螺纹钢时间≤70s，切断直径19mm*0.3mm不锈钢圆管≤3s，切断25mm×25mm×0.4mm不锈钢方管≤5s；在1mm厚钢板上切割500mm长的缺口≤70s，在3mm厚铝合金板上切割500m长的缺口≤70s； （2）玻璃类障碍物：破拆15mm平面钢化玻璃≤70s，破拆26mm中空钢化玻璃≤70s； 4、设置永久性标志及产品数据标识，交货时提供说明书； |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以中国政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市政府采购中心关于              项目（项目编号：TGPC-20   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由市场和质量监督管理部门或其认可的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式   份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

# 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14

投标人认为需要提供的其他资料

附件15

样品标签

项目名称：

项目编号：

包号：

样品名称：

投标单位名称（公章）：

日期：     年    月    日