天津市消防救援总队通信与计算机专业技能训练鉴定设施设备项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2019-A-0480）

天津市政府采购中心

2019.7

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市消防救援总队通信与计算机专业技能训练鉴定设施设备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市消防救援总队通信与计算机专业技能训练鉴定设施设备项目

（二）项目编号：TGPC-2019-A-0480

二、项目内容

# 第一包：通信与计算机专业技能训练鉴定设施设备（采购需求详见附件）。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：3236867元。

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（三）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（四）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

（五）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

五、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2017年度或2018年度财务报告扫描件。

B. 2018年度或2019年度银行出具的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 2018年度或2019年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（二）本项目不接受联合体投标。

六、报名及免费下载招标文件时间和方式

（一）报名及免费下载招标文件时间：2019年7月26日9:00至2019年8月2日17:00。

（二）报名及免费下载招标文件的方式：

1. 报名及免费下载招标文件网址：使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行报名及下载招标文件。

2. 供应商注册及CA数字证书（USBKey）领取办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-88908890。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申请注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取：参见天津市电子认证中心（网址：http://www.tjca.org.cn，电话：022-23593752）首页-机构证书办理流程。

3. 电子签章办理：登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn），按照“服务指南”栏目中《供应商如何办理CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的通知》的要求至天津市政府采购中心146窗口办理电子签章，联系电话：022-88908890。

（三）报名后如放弃投标，请于网上应答截止时间之前取消报名，未及时取消报名的供应商将被暂停新项目报名权限。

七、网上应答时间

2019年7月26日9:00至2019年8月16日9:00，使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2019年8月16日9:00。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2019年8月16日9:00至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2019年8月16日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”自行查看开标信息。

十、采购代理机构项目联系人及联系方式

（一）联系人：杨光

（二）联系电话：022-24538301

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：天津市南开区南马路708号

（三）采购人联系人：高峰

（四）采购人联系电话：022-27330119-8366

十二、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼

（三）采购代理机构邮政编码、网址、联系方式

邮政编码：300161

网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn

对外办公时间：工作日9:00～12:00，14:00～17:00

电子投标帮助链接： http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

咨询服务电话：022-88908890

十三、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1.联系部门：天津市消防救援总队

2.联 系 人：莫永伟

3.联系方式：18502680166

4.联系地址：天津市南开区南马路708号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市财政局政府采购处提出投诉，逾期不予受理。

十四、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2019年7月26日

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品至少1年的免费上门保修，终身维修。提供所投产品的安装调试服务。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市南开区南马路708号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后15个工作日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# （三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# （四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# （五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （六）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评审因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分 客观分（23分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2分 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2分 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3分 |
| 4 | 产品证书评价 | （1）提供所投“超短波常规手持台”、“超短波集群手持台”防暴合格证扫描件，证书所载型号须与投标产型号一致，否则不予认定给分。 每个合格的证书扫描件得1分，最多2分 （2）提供具备CMA标识且与所投“超短波常规手持台”、“超短波集群手持台”同品牌同型号产品的完整检测/检验/试验/测试报告扫描件。每份合格的扫描件得1份，最多2分。 | 4分 |
| 5 | 产品知识产权评价 | 提供与所投灾备系统相关的知识产权证书扫描件。每份合格的证书扫描件得1分，最多5分 知识产权证书是指发明专利证书、实用新型专利证书或计算机软件著作权登记证书 | 5分 |
| 6 | 技术材料 | 投标文件中提供加盖所投产品制造商公章的所投核心产品技术材料扫描件得2分 | 2分 |
| 7 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投核心产品每增加1年保修得0.5分，最多1分 | 1分 |
| 8 | 服务支撑能力评价 | 投标人或所投核心产品制造商在使用地区设有长期稳定的服务机构，投标文件中提供与投标人或制造商相关的服务网点的营业执照或租赁合同或合作协议扫描件得1分；其他不得分 | 1分 |
| 9 | 实用性评价 | 提供所投核心产品同品牌同型号使用用户盖章的证明材料扫描件，每份合格的证明材料扫描件得1分，最多3分 | 3分 |
| 第三部分 主观分（47分） |  |  | 分值 |
| 1 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得17分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分 | 17分 |
| 2 | 产品整体性能评价 | 从所投产品整体设计先进、性能稳定、安全耐用、技术标准的等级进行考察 产品整体设计先进，性能稳定，安全耐用，技术标准等级高：7分； 产品整体设计较为先进，性能较稳定，较为安全耐用，技术标准等级较高：5分； 产品整体设计先进性一般，性能稳定性一般，安全耐用性一般，技术标准等级一般：3分； 其他：0分； | 7分 |
| 3 | 关键部件质量评价 | 从所投产品关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用进行考察 关键部件的品质先进稳定，安全耐用：4分； 关键部件的品质较为先进稳定、较为安全耐用：3分； 关键部件的品质先进稳定性一般、安全耐用性一般：2分 其他：0分 | 4分 |
| 4 | 技术支撑材料响应度评价 | 1.项目需求书中加注“★”的需求条款技术支撑材料响应度得分=（加注“★”的需求条款提供技术支撑材料且经评标委员会认定符合的条款累计数量/加注“★”的需求条款总数）×10。评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。 2. 项目需求书中非“★”需求条款技术支撑材料响应度得分：评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。响应程度高得4分，响应程较高得2分，响应程度一般得1分；其他不得分 注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 | 14分 |
| 5 | 售后服务承诺评价 | 方案应至少包含技术支持保障措施、仪器故障响应时间、完成维修时限、应急方案、培训方案等 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：4分； 方案较为详细，针对性、可操作性较强，满足采购需求：2分； 方案偏简单，针对性、可操作性一般，满足采购需求：1分 其他：0分 | 4分 |
| 6 | 绿色供应链管理评价 | 绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分 | 1分 |
| 第四部分 扣分条款 |  |  |  |
| 经评标委员会认定有下列情形之一的，减2分，最多减10分 1. 投标文件不完整，缺页的。 2. 投标文件无页码、无目录的。 3. 不按照招标文件要求制作投标文件的。 4. 技术点对点应答完全复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的。 5. 投标文件部分内容无法辨认的。 6. 投标文件中对同一问题的前后表述不一致的。 7. 未在规定时间内答复评标委员会询标的。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

★1. 投标产品实质性要求

（1）所投“超短波常规手持台”、“超短波集群手持台”、“超短波常规固定台”、“超短波集群固定台”、“超短波常规中继台”须具备《无线电发射设备型号核准证》（证书所载设备型号须与所投产品型号完全一致），提供证书扫描件。

（2）所投“灾备系统”须具备《中国国家信息安全产品认证证书》（证书所载型号须与所投产品型号完全一致），提供证书扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 需求条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心接警工作站 | 2台 | CPU型号 Intel 酷睿i5 7500 CPU频率 3.4GHz 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 硬盘容量 128GB+1TB 光驱类型 DVD刻录机 显卡类型 独立显卡、支持一机三屏 显存容量 2GB 有线网卡 1000Mbps以太网卡 蓝牙 支持蓝牙功能 数据接口 2×USB2.0，6×USB3.0 音频接口 耳机输出接口，麦克风输入接口 网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口，PS/2，COM串口 显示器：3台21寸显示器 音响：集成主机或单配音响 |  |
| 2 | 接警操作台 | 6个 | 材质：冷轧钢板；主体框架不少于1.0MM厚，承重梁不小于1.2MM厚，标配一层托盘，四周木板包围。尺寸不小于1700mm（长）X900mm（宽）X750mm（高） |  |
| 3 | IP调度电话机 | 8部 | 双行黑白显示 3个带LED固定功能键 8个编程键有红色LED 3方导航键，+/-控制键 全双工免提 10/100M具交换功能的网口 支持PoE IEEE 802.3af网络供电 尺寸：70×240×220mm(高×宽×长)，0.783kg 颜色：冰蓝 |  |
| 4 | 超短波常规手持台 | 14部 | 1.符合警用PDT标准，频率范围350~400MHz。 2.防水、防尘性能良好，严格符合IP67工业防护标准。 3.显示中文操作界面，不小于1.8英寸65536色 TFT 彩色半透显示屏 强光下清晰可见。 4.要求内置GPS和北斗模块，支持GPS和北斗双模定位功能。 5.要求数模兼容，支持用户从模拟集群系统到数字集群系统的平滑过渡。 6.手持机电池类别和容量：锂电池，容量不小于2200mAH。 7.信道旋钮需采用无极旋钮模式。 8.具有气体防爆（级别ⅡB)能力，可以在易燃易爆环境下使用手持电台。 9.具备第三方单位出具的防暴合格证 10.投标产品具备使用公安部一所加密技术的加密方式，可内置公安部第一研究所PDT终端专用语音加密模块或加密卡，本次不采购。 11. 具备有CMA标识的检测报告。 |  |
| 5 | 超短波集群手持台 | 16部 | 1.符合警用PDT标准，频率范围350~400MHz。 2.防水、防尘性能良好，严格符合IP67工业防护标准。 3.显示中文操作界面，不小于1.8英寸65536色 TFT 彩色半透显示屏，强光下清晰可见。 4.要求内置GPS和北斗模块，支持GPS和北斗双模定位功能。 5.要求数模兼容，支持用户从模拟集群系统到数字集群系统的平滑过渡。 6.手持机电池类别和容量：锂电池，容量不小于2200mAH。 7.信道旋钮需采用无极旋钮模式。 8.具有气体防爆（级别ⅡB)能力，可以在易燃易爆环境下使用手持电台。 9.具备第三方单位出具的防暴合格证 10.投标产品具备使用公安部一所加密技术的加密方式，可内置公安部第一研究所PDT终端专用语音加密模块或加密卡，本次不采购。 11. 具备有CMA标识的检测报告。 |  |
| 6 | 超短波常规固定台 | 6部 | 1.符合警用PDT标准，频率范围350~400MHz。 2.要求数模兼容，支持模拟常规标准，PDT常规直通及中转标准，PDT集群标准，MPT集群标准，支持用户从模拟集群系统到数字集群系统的平滑过渡。 3.要求内置GPS和北斗模块，支持GPS和北斗双模定位功能 4.投标产品具备使用公安部一所加密技术的加密方式，可内置公安部第一研究所PDT终端专用语音加密模块或加密卡，本次不采购。 5.具备实时时钟、日期功能 6.配备原厂带键盘话筒 7.吸盘天线长度不小于5米，-3以上线径，阻抗50欧，吸盘为大盘吸塑，吸力大、防锈处理 |  |
| 7 | 超短波集群固定台 | 2部 | 1.符合警用PDT标准，频率范围350~400MHz。需具备工信部颁发的型号核准证。 2.要求数模兼容，支持模拟常规标准，PDT常规直通及中转标准，PDT集群标准，MPT集群标准，支持用户从模拟集群系统到数字集群系统的平滑过渡。 3.要求内置GPS和北斗模块，支持GPS和北斗双模定位功能 4.投标产品具备使用公安部一所加密技术的加密方式，可内置公安部第一研究所PDT终端专用语音加密模块或加密卡，本次不采购。 5.具备实时时钟、日期功能 6.配备原厂带键盘话筒 7.吸盘天线长度不小于5米，-3以上线径，阻抗50欧，吸盘为大盘吸塑，吸力大、防锈处理 |  |
| 8 | 超短波常规中继台 | 2部 | 数字PDT/DMR/MPT集群、常规、模拟常规（集群功率5瓦） 频率：351-390MHz；双工器覆盖4兆带宽 发射功率：5；10；15；20瓦可调 标配：内置16安时电池；待机时间24小时；内置双工器：3兆带宽 尺寸：285X80X175mm ；重量：4.20Kg（含电池） |  |
| 9 | 广播功放 | 2套 | 额定功率：不小于60W 输出：70V/110V/16欧 输入：≥2路话筒插口；≥2路AUX输入 信噪比：小于等于87dB 含3-6W/6英寸吸顶喇叭10个。 |  |
| 10 | 大屏显示系统 | 2套 | LED大屏显示系统包含：LED大屏6.75㎡、大屏处理器、发送卡、接收卡、配电箱及其他LED大屏显示系统所需要的设备。LED大屏长4.5m，高1.5m。大屏处理器进口不少于6个高清接口。 物理像素点间距不大于3mm； 模组技术参数； 四层 灯驱合一； 模组尺寸(宽*高*厚) 192*192mm； 模组分辨率(宽*高) 64*64点； 显示密度（点/ M2 ) 111111点/㎡； 显示亮度 ≥1000cd/m²； 驱动方式 1/32扫恒流驱动； 视角 水平视角≥120度，垂直视角≥120度； 最佳可视距离 3—25米； 灰度等级 红、绿、蓝各256级； 刷新频率 ≥1000HZ； 显示颜色 可显示16.7M颜色； 屏幕寿命 ≥8万小时； 盲点率 ≤3PPM； 工作电压 DC 5V； 单个最大功耗 ≤30W/个； 单个工作功耗 ≤15W/个； 1m²的最大功耗 ≤810w/ m²； 1m²的平均功耗 ≤400w/ m²； 系统工作环境温度 －20℃～60℃； 系统工作环境湿度 10%—90%RH。 |  |
| 11 | 打印/扫描/传真/复印一体机 | 5台 | 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 预热时间 0秒预热 双面功能 手动 网络功能 支持无线/有线网络打印 移动打印 WIFI直连（IEEE802.11b/g/n），惠普云打印，Airprint打印 黑白打印速度 20ppm 打印分辨率 600×600dpi 复印速度 20cpm 复印分辨率 黑白：300×300dpi，彩色：400×600dpi 连续复印 1-99页 缩放范围 25-400% 显示屏 双行LCD液晶显示屏 处理器 600MHz 内存 128MB 系统平台 Windows 8/7/Vista/XP(32/64bit)/Server 2012/2008/2003，Mac OS X v 10.6.8或更高版本，Linux 接口类型 USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） |  |
| 12 | 中队接处警工作站 | 2台 | CPU型号 Intel 酷睿i5 7500 CPU频率 3.4GHz 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 硬盘容量 128GB+1TB 光驱类型 DVD刻录机 显卡类型 独立显卡、支持一机双屏 显存容量 2GB 有线网卡 1000Mbps以太网卡 蓝牙 支持蓝牙功能 数据接口 2×USB2.0，6×USB3.0 音频接口 耳机输出接口，麦克风输入接口 网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口，PS/2，COM串口 显示器： 2台21寸显示器 音响：集成主机或单配音响 |  |
| 13 | 联动控制盒(含软件） | 2套 | 控制部分指标： 电铃控制键：有； 警灯控制键：有； 火警控制键：有；其他要求： 1.能与模拟119火警调度软件相兼容； 2.控制面板按键标示清晰； 3.麦克风功能可单独开启； 4.调度中心可直接控制警铃开启； 电源部分指标： 1、主电源电压：交流220V； 2、功放电源电压：交流220V； 3、警灯电源电压：交流220V； 4、警铃电源电压：交流220V； 5、相关附件：电源线、数据连接线、9针连接线、说明书。 6、能与模拟119火警调度软件一键式联动控制。 |  |
| 14 | 模拟车库门 | 2个 | 尺寸：2m（高）*1.2m（宽） 材质: PVC 颜色: 红色 卷帘工作原理:电动 安装方式:内装 开合方式:上下双开 |  |
| 15 | 警灯、警铃 | 2个 | 工作电流 ≤100mA 执行标准：GA385-2002 额定电压：220V 额定电流：≤80 MA 报警音量：≥110dB 发光次数：≥40次/分 |  |
| 16 | 移动指挥终端 | 4个 | 操作系统：Android5.0以上的版本、支持APN； CPU核心≥8核心； CPU主频≥1.5GHz； 内存≥2GB； ROM存储≥16GB； 存储扩展：支持Micro SD（TF）卡； 显示屏：多点触摸电容屏，分辨率≥1280×800，屏幕尺寸≥8英寸，屏幕密度≥240ppi，在强光斜射/强光垂直照射下，屏幕应该清晰可见； 网络：4G通信模块（支持TDD-LTE且向下兼容3G网络），Wi-Fi,蓝牙; 定位模块：GPS定位模块； 摄像头: 前置摄像头≥200万像素,后置摄像头≥800万像素; 外置接口：Micro-USB，3.5mm耳机接口、电源接口； 包含加密卡、消防水源管理系统、移动指挥系统； 安装采购人提供的APP，可登陆消防总队移动指挥系统 附件：防护套，Micro-USB数据线，充电器。 |  |
| 17 | 3G/4G单兵图传设备 | 4台 | 配备不小于0.9寸OLED液晶屏提供用户配置界面，指示系统工作状态和信息。 |  |
|  |  |  | 部消防救援局、总队、支队能够在图像综合管理平台上同时调取单路或多路单兵图像，并可实现与单兵设备的语音对讲。 ★通过接入总队图像综合管理平台（上海华平公司建设）互联互通，或提供符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准协议软件系统平台通过系统对接方式进行互联互通。 |  |
|  |  |  | 具备无线视频传输、GPS定位和全双工语音对讲功能等多种功能， |  |
|  |  |  | 配备液晶屏提供用户配置界面，指示系统工作状态和信息。具备单旋钮按键，控制开关机和菜单选择。 |  |
|  |  |  | 提供视频输入、麦克风输入、声音输出、摄像机供电输出。 |  |
|  |  |  | 支持1路HDMI高清视频采集，最大支持1080P清晰度，图像帧率5~30帧/秒可选。 |  |
|  |  |  | 提供1路3.5mm音频接口，支持全双工双向语音对讲。 |  |
|  |  |  | 支持4G/3G(FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA)全网通或WIFI(802.11 b/g/n)无线传输模式。 |  |
|  |  |  | 内置GPS/北斗模块，支持GPS/北斗双模定位。 |  |
|  |  |  | 提供microSD卡接口，支持存储卡，可以选择不同的清晰度，并智能根据设置来存储录像数据，支持离线录像功能。 |  |
|  |  |  | 采用AUDEC音频处理技术，支持不低于48kHz的音频采样率。 |  |
|  |  |  | 设备功耗低，视频处理能力强，采用H.264 High Profile(level 5)编码技术，视频精度提高一倍，并可进行自适应码率控制，可在768K带宽下实现全动态1080P视频编码传输。 |  |
|  |  |  | 具备领先的抗网络丢包技术，可以承受高达33%的网络丢包，可保障在无线传输条件下实现清晰流畅的视音频交互。 |  |
|  |  |  | 配置锂电池，工作时间不低于6小时。 |  |
|  |  |  | 配备高清摄像机，支持1080P，支持三防，超高清晰度，超清夜视效果。 |  |
| 18 | MCU服务器 | 1台 | ★1. 与总队图像综合管理平台（上海华平公司建设）互联互通，或提供符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准协议软件系统平台通过系统对接方式进行互联互通，总队MCU服务器可获取本级MCU服务器的资源目录，并可调度任意多路图像资源。同时可通过指挥视频终端进行指挥调度、视频点名和视频会商。 |  |
|  |  |  | 2.采用机架式和嵌入式操作系统，具有电信级稳定性，可支持7*24小时不间断工作。 |  |
|  |  |  | ★3.接入和转发能力，支持硬件指挥视频终端接入。 |  |
|  |  |  | 4.视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1，宽频语音；双流、多流：H.239、H.239+；安全加密：DES、MD5、SSL； 5.支持音视频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合接入；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16； 6.支持双100M/1000M自适应网络接口，可实现双网双路由备份，支持内、外网转发，可以同时连接两个不同的网络，实现公私网、不同运营商和不同网段的混合接入和互通； 7.支持远程升级功能，可通过SSH和WEB远程登陆，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。 8.支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms； 9.支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步； 10.支持多种网络多种终端接入，可以在局域网、互联网、3G/4G、WIFI等多种网络环境下召开调度会议，可实现是指挥视频终端与会议终端、移动终端（车载终端、智能手机、平板电脑、笔记本）进行视音频互通，可调取4G布控球、4G单兵终端图像，并与其进行音频互通。 11.支持与H.323标准设备的音视频互通；可接入SIP标准设备，实现视频终端与SIP可视电话进行音视频互通，与移动GSM电话进行音频互通； 12.支持分布式部署，即平台可在多台服务器上部署，但用户每次只需输入一个服务器地址，可自动分配到某台服务器中； 13.支持负载均衡，即当平台部署在多台服务器中时，用户登陆会自动登录到用户数据最少的服务器上； 14.支持双机热备，当主服务器发生故障时，备机恢复故障时间（服务切换时）小于1分钟； 15.支持多级级联，平台支持4级级联，顶级MCU可调度任意一级MCU下的多个终端图像，以多画面形式显示。 16.平台软件要求符合国标GB /T28181标准，可接入符合国标GB /T28181的监控平台、DVR、IPC等监控设备。 |  |
| 19 | 流媒体服务器 | 1台 | ★1.要求与MCU服务器共同组网应用，兼容DVR、DVS、IPC等多种品牌和编码类型的网络视频编码设备联网通讯，支持3G/4G移动终端设备（单兵、布控球、车载终端、手机、平板等）接入和视频转发。 |  |
|  |  |  | 2.采用机架式和嵌入式操作系统，具有电信级稳定性，可支持7*24小时不间断工作。 |  |
|  |  |  | ★3.支持监控终端2M视频码流转发能力；单台服务器支持不少于8路监控并发连接。 |  |
|  |  |  | 4.视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1，宽频语音； 5.支持远程升级功能，可通过SSH或WEB远程登陆，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。 6.可实现监控设备管理、远程监控功能，支持监控视音频流的分发，能够实时传输监控图像，支持树状架构，可实现4层级联，并支持向下扩容。 7.要求在网络视频传输时，丢包率在20%以下的情况下，图像能保持完整不破碎。 8.要求在网络音频传输时，丢包率在20%以下的情况下，声音能保持清晰。 9.要求监控的视频码流可控制在32Kbps至8Mbps之间；监控的图像分辨率能在176*144至1920*1080像素间调整；传输帧率可在1、5、10、15、30、60帧/秒间调整；支持4：3和16：9的视频窗口比例。 |  |
| 20 | 监控网关服务器 | 1台 | 1.要求与MCU服务器共同组网应用，将第三方视频监控平台或监控设备接入图像综合管理平台，为平台提供监控浏览、云台控制、语音对讲和设备管理功能。 2.视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1，宽频语音；图像分辨率支持CIF、4CIF、720p、1080p，帧率支持1、5、10、15、30帧/秒间调整。 3.支持远程升级功能，可通过SSH或WEB远程登陆，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。 4.支持多种监控设备的接入，可实现第三方视频监控接入应用管理，具有设备功能、监控音视频流转发功能。 5.能够兼容海康DVR和IPCAMERA、大华DVR、科达DVR、黄河DVR和IPCAMERA、汉邦高科DVR、天地伟业DVR、天津亚安DVR接入。 |  |
| 21 | 电视墙终端 | 1台 | 1.考虑到兼容性和功能完整性，与MCU服务器为同一品牌。 2.要求可接入MCU服务器，可将接入平台的指挥视频终端、监控终端、单兵终端、布控球等设备传输的图像解码输出。 3.视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1，宽频语音； 4.支持≥4路DVI高清视频输出接口，具有多种分屏模式，每个输出接口都支持16分屏，支持视频轮询显示功能。 5.要求设备具有≥4路1080P全高清解码输出能力，并支持1080P、720P、4CIF等多种分辨率的视频解码。 6.支持多台设备堆叠，增加解码输出容量，通过电视墙控制端可管理多台电视墙终端、设置电视墙模板、设置视频轮询等操作。 7.可远程控制前端支持云台功能的设备进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置。 |  |
| 22 | 指挥视频终端 | 4套 | ★1.终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行；需与MCU服务器同一品牌。 2.通信标准：H.323、SIP；视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719，宽频语音；双流多流：H.239、H.239+； 3.视频码率支持32Kbps～6Mbps可选，图像帧率支持1、5、10、15、30、60之间可选；音频码率支持8Kbps、24Kbps、48Kbps可选； 4.视频输入接口≥3路，至少满足1×VGA，1×DVI，1×Composite Video； 5.视频输出接口≥3路，至少满足1× DVI，1× HDMI，1× VGA； 6.音频输入接口≥2路，音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口。 7.支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16； 8.支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控； 9.支持远程摄像机控制，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置。 10.支持远程升级功能，可远程登陆终端，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。 11.支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板和文字讨论等。 12.可同时实现多个数据流的传输，可同时传输电子白板，文档共享，文字讨论，多媒体视频的播放共享。 13.终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。 14.终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能。 15.终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。 16.终端调度监控，海康、大华、天地伟业、景阳等厂商的监控摄像机可通过ONVIF和GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲。 17.支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms； 18.支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步； 19.含1080P高清摄像机和麦克风。 |  |
| 23 | 应用服务器 | 3台 | 1、机型：2U机架式服务器 2、处理器：配置2颗E5-2609v4(1.7GHz/8c)/6.4GT/20ML3； 3、内存：配置32GB DDR4 ECC RDIMM内存； 4、硬盘：配置3块600G热插拔SAS硬盘(1万转)； 5、外插RS0820P(2G缓存)，支持RAID0/1/5； 6、网络接口：配置2个千兆网口； 7、电源：双电源，导轨，DVD； 8、三年原厂质保； |  |
| 24 | 数据库服务器 | 3台 | 1、机型：2U机架式服务器 2、处理器：配置2颗E5-2609v4(1.7GHz/8c)/6.4GT/20ML3； 3、内存：配置64GB DDR4 ECC RDIMM内存； 4、硬盘：配置3块600G热插拔SAS硬盘(1万转)； 5、外插RS0820P(2G缓存)，支持RAID0/1/5； 6、网络接口：配置2个千兆网口； 7、电源：双电源，导轨，DVD； 8、三年原厂质保； |  |
| 25 | KVM切换器 | 2台 | PC端口:8 控制端口:1 LED:9 PC端口连接器:细的Din式PS/2键盘6芯接头.细的Din式PS/2鼠标6芯接头.VGA HDDB15芯接头 控制端口连接器:细的Din式PS/2键盘6芯接头.细的Din式PS/2鼠标6芯接头. VGA HDDB15芯接头 PC的选择方式:OSD菜单、热键、按钮 键盘模拟:PS/2 滑鼠模拟:PS/2 VGA解析度:1920*1440 带宽:200MHz 17寸显示器（满足1920*1440显示） |  |
| 26 | 存储服务器 | 1台 | 2U12盘位单控存储系统； 标配1个控制器； 配置2个万兆口，； 配置8GB高速缓存； 配置4块4TB，7200转，SATA盘； |  |
| 27 | 灾备系统 | 1套 | 整体要求 | 所投产品为国产品牌、制造商拥有自主知识产权，非OEM产品。 |
|  |  |  |  | ★采用卷影复制/P2V/存储/云计算技术构成的融合技术架构，所用技术和配套软件均满足自主可控要求，虚拟化平台要求使用开源的KVM虚拟化平台 |
|  |  |  |  | 软件支持纯国产飞腾Arm架构部署，在纯国产飞腾Arm架构设备上实现业务应急。 |
|  |  |  |  | 支持分布式集群部署，无限扩展能力。 |
|  |  |  | 部署要求 | 超融合产品，模块化部署，1台设备即可实现全部功能的部署，可通过堆叠方式横向进行集群扩展。 |
|  |  |  | 配置要求 | 软硬件一体化设备，机架式主机，适用于19寸标准机柜。 系统盘为独立企业级SSD，存储支持SATA、SAS、SSD混插模式；内存 ≥128GB，不少于两颗十核以上至强CPU。 RAID卡支持RAID 0，1,5 ,6,10等模式，RAID卡支持SAS、SATA接口硬盘，接口速度为 6GB/s。RAID卡支持专用热备、全局热备以及空闲磁盘热备模式。 磁盘盘位≥12，单盘4TB企业级硬盘，标配裸容量≥16TB，最大容量≥96TB。 配备2个千兆网口，最大可扩展至≥18个千兆网口；支持万兆网口扩展，最大可扩展至≥8个万兆网口；支持FC端口扩展，最大可扩展至≥16个8GB FC端口 支持网卡、风扇等硬件冗余。 |
|  |  |  | 卷影复制功能 | ★为提升备份性能，能够基于磁盘逻辑卷进行Block级同步技术，同步数据存储成基于KVM的虚拟磁盘格式，实现整盘备份，保留逻辑卷的加密、压缩、文件权限和属性 |
|  |  |  |  | 第一次进行整盘同步时，仅同步有效数据块，备份数据大小与实际文件量保持一致。 |
|  |  |  | 应急接管 | ★可作为业务系统的应急接管平台，当业务系统发生任意故障时，将业务一键接管。接管时无需修改任何业务系统配置，包括IP地址/MAC地址/系统口令/软件配置/加密压缩等；为应对误删除等逻辑错误，能够从快照设置的任意时间点启动接管，业务系统配置保持快照时间点状态。 |
|  |  |  | 集群环境应急接管 | 提供OracleRAC、MSCS等集群环境应急接管的能力。 |
|  |  |  | 灾备演练 | 同步数据无需恢复，即时可以创建演练虚拟主机，并加载任意时间点数据进行灾备演练，演练主机仅在虚拟网络内部通信。 |
|  |  |  | 裸机恢复 | ★能够实现业务系统整机裸机恢复功能，恢复时一次恢复分区表、引导扇区、系统文件。无需使用工具单独创建分区表和引导扇区；恢复的目标机可以不同品牌型号的物理服务器或任意品牌架构的虚拟机。 |
|  |  |  | 无缝恢复 | ★业务应急接管后，可在业务保持在线的状态下，将业务系统整机恢复到服务器上。恢复的过程中，业务无需停机，且可恢复业务系统在接管过程中，新产生的数据。 |
|  |  |  | 异构虚拟化平台之间恢复 | ★能够实现Xen、KVM、Hpyer-V、VMware等不同架构虚拟化平台之间虚拟机整机恢复，如Xen虚拟机恢复到KVM虚拟化平台。 |
|  |  |  | 单文件恢复 | 提供将备份数据按照以分区或磁盘为单位挂载到相同操作系统类型的客户端进行单文件恢复。 |
|  |  |  | 裸设备挂载 | 备份数据支持以磁盘为单位，通过iSCSI或FC协议通过LAN或FC链接挂载给原机，挂载的磁盘可以直接进行读写操作。 |
|  |  |  | 精简策略配置 | 每台被保护服务器，仅需一条策略，即可完成周期性实时数据保护。 |
|  |  |  | 虚拟网络 | 在创建仿真测试环境时，支持自定义虚拟网络，创建与生产一致的虚拟网络环境，用于多节点业务系统灾备演练和仿真测试。 |
|  |  |  | 性能要求 | 千兆网络下，海量小文件（文件数量不小于100万，单文件小于10KB）的初始化镜像的速度不低于80MB/S。 |
|  |  |  |  | 应急接管操作用时不超过10分钟。 |
|  |  |  |  | 整机恢复速度不低70MB/S。 |
|  |  |  |  | 无需配备独立存储设备，即可基于FC网络提供LAN-Free备份方式，提升备份速度。 |
|  |  |  | 复杂存储环境支持 | 支持本地磁盘、共享磁盘、多路径软件环境 |
|  |  |  | 存储管理 | 支持IScsi，FC备份通道，设备支持自建LUN存储。 |
|  |  |  | 管理要求 | ★支持多台设备在同一Web界面集中管理，支持多个Web控制台基于用户单位组织架构进行分级管理，并集中到统一的监控管理平台进行集中管理，支持基于地图展示应急设备地理位置和状态，集中故障展示。 |
|  |  |  |  | 将应急和演练的虚拟主机集成到统一的Web控制台上，提供VNC管理窗口。 |
|  |  |  |  | 支持三权分立的基于用户角色的分权限管理；具有系统管理员、操作员、审计员三重角色；可以将不同的业务服务器绑定操作员，避免多用户操作管理同一设备。 |
| 28 | 服务器机柜 | 2个 | 类型 网络机柜 容量 42U 标准 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 门及门锁 玻璃门 材料及工艺 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm 表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 外观参数：高度 2055mm；宽度 600mm；深度 600mm 防护等级：IP20 |  |
| 29 | 三层交换机 | 2台 | 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 598Gbps/5.98Tbps 包转发率 168Mpps MAC地址表 64K 端口结构 非模块化 端口数量 36个 端口描述 28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP 扩展模块 一个扩展子卡插槽 传输模式 全双工/半双工自适应 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 支持SuperVLAN QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC 地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN 的非法帧过滤功能 支持基于队列限速和流量整形的功能 组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播 多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 网络管理 支持堆叠 支持MFF 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像） 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP 支持系统日志、分级告警 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 安全管理 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持 黑名单和白名单 具备电信设备入网许可证 |  |
| 30 | 二层交换机 | 3台 | 主要参数 产品类型 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps 包转发率 51Mbps/108Mbps MAC地址表 16K 端口参数 端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 网络管理 支持智能iStack堆叠 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持Telent远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持802.3az能效以太网EEE 安全管理 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 具备电信设备入网许可证 |  |
| 31 | 配线机柜 | 1个 | 高度：2000mm 宽度：600mm 深度：600 mm 立柱深度：不小于2 mm 材质：优质冷轧钢，钢板厚度不小于1 mm，支架厚度不少于1 mm，机柜托板不少于5块，电源插座不少于20孔 颜色：黑色 前后门：网孔 |  |
| 32 | 网络配线架 | 4个 | 24端口 |  |
| 33 | 电话配线架 | 4个 | 100芯25口 |  |
| 34 | 理线架 | 4个 | 1U |  |
| 35 | 桥架 | 2个 | 规格：200mm*100mm*0.8mm |  |
| 36 | 各类模块/电话线/网线/跳线等 | 1批 | 10箱5类网线，50个接线板、4平方室内护套电缆200米、两芯电话线400米、RJ45/RJ11水晶头各200个。 |  |
| 37 | 标签打印机 | 1台 | 产品类型 电脑标签打印机 打印方式 热转印 打印分辨率 不小于720x360dpi（HG标签色带） 打印速度 不小于 80mm/s（HG标签色带） 打印高度 不小于27.1mm 接口 RS-232C，USB接口 键盘 无 剪切 自动剪切/连续半切 色带 TZe色带，HG标签色带 打印字体 电脑字库 字体尺寸 有效范围内任意尺寸 序号打印 1-5000/A~Z/a~z 打印行数 根据字体大小调整 边框 不小于126种 内存 不小于2MB 多份打印 不少于2-5000 条形码 不少于19种 其它特性 支持 镜像打印，自动格式，打印预览 |  |
| 38 | 检测仪器和维修工具 | 2套 | 多功能打线刀、便捷剥线器、9V方块电池、RJ11，RJ45，BNC，鳄鱼夹配线、耳机、斜口钳、尖嘴钳、单发裁纸刀、十字螺丝刀、一字螺丝刀、万用表、电烙铁、焊锡、吸锡器各两个。 三用压线钳两个：附有棘轮省力装置，可压接4P/6P/8P电话网络段子，剪切部分附保护装置，剥UTP/STP圆形双绞线及扁平电话线功能。 多功能寻线仪查线器：可测试连接阜：RJ45(8 pin)/RJ11(6 pin)共用插座，提供RJ45/RJ11线对测试和RJ45音频寻线用；RJ11(6 pin)插座，提供RJ11(6P/6C/4C/2C)音频寻线用。适用电缆线：RJ45、RJ11、同轴电缆线和一般单芯/多芯绞线用鳄鱼夹线测试；功能选择：5 个按式开关 (电源、寻线、线对、短路、电话正负极性) ；电信设备和路由器活电测试：有；功能选择：3段滑动开关(非接触验电、关机、LED照明)；耳机座：1个 |  |
| 39 | 录制点播服务器 | 1台 | - 嵌入式系统,资源模式可以将接入的所以信号分别以单路视频画面的形式录制下来，并存储到制定的位置，存储位置可以是U盘、硬盘、阵列或网络硬盘等； 2. 支持多达4路HD-SDI、1路VGA和1路HDMI视频输入； 3. 高清画质，1920*1080分辨率录制、预览、网络传输； 4. 音频输入既有线性输入，也有支持幻象供电的平衡输入 5. 自由录播模式，集传统电影模式、资源模式两种录播方式优点于一身； 6. 支持自动导播、手动导播两种导播模式； 7. 支持单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、六分屏等多种画面组合播出； 8. 支持VGA、HDMI两种高清视频输出，可不同源，支持VGA环出功能； 9. 支持一路标清CVBS输出，以适应会议监视功能； 10. 支持RS-232、RS-485通信接口，方便扩展跟踪机、中控、键盘等各类外设； 11. 支持5路RS-232接口，可接入更多外围设备； 12. 支持报警输入、报警输出，方便扩展多种智能应用； 13. 支持U盘录制，录完即可拔出； 14. 支持U盘备份、移动硬盘备份； 15. 支持视频剪辑功能，支持字幕插入功能，支持透明台标、台标位置可调； 16. 支持片头字幕、片头图片、背景图片叠加；支持20余种特效切换； 17. 支持通道名称自由设置； 18. 支持RTMP流、RTSP流实时网络发布，实现会议室远程发布和观看； 19. 内置web服务，可通过网页远程导播、查看视频、操作设备、下载录制文件； 20. 除导播流外，还可同时录制四路1080P高清视频资源，方便后期编辑； 21. 支持标准通讯协议H.323方式连接任何不同品牌的视频会议终端，可扩展至其他会议室进行远程视频会议。 技术参数： VGA输入： 支持1路1080p@60fps视频输入，15针D-Sub接口 HDMI输入： 支持1路1080p@60fps视频输入，标准HDMI接口 音频输入： 支持3路音频输入（2路48V幻象供电Mic in、1路线路输入） 支持音频处理功能，采用ACC音频编码，采样率44.1KHz，具有回声抑制，智能降噪，自动增益等功能。 音频输出： 2路音频输出（一路混合监听，一路线路输出） HDMI输出： 高清HDMI视频输出，标准HDMI接口 VGA输出：高清VGA视频输出，标准VGA接口 网络接口： 1个RJ45接口 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB： 1个USB3.0接口 RS232： 5个RS-232接口 RS485 ：1个RS-485接口 视频压缩： H.264 High Profile Level 5.0 音频压缩： AAC，音频采样率44.1KHz 封装模式 ：TS，MP4 支持协议 ：TCP/IP,HTTP,DHCP,NTP,RTSP,RTMP 远程访问 ：内置WEB Server，支持远程浏览、配置、升级 硬盘存储 ：内置1TB（标配） |  |
| 40 | 管理工作站 | 1台 | CPU型号 Intel 酷睿i7 8565U 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 2666MHz 硬盘容量 128GB+1TB 屏幕尺寸 15.6英寸 屏幕分辨率 1920x1080 屏幕技术 FHD，Truelife LED背光，IPS宽视角屏，178°广视角 显卡类型 性能级独立显卡 显卡芯片 NVIDIA Geforce MX150 显存容量 2GB 显存类型 GDDR5 摄像头 720p HD 红外摄像头 扬声器 内置扬声器 麦克风 内置麦克风 无线网卡 支持802.11ac无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz） 蓝牙 支持蓝牙功能 数据接口 3×USB3.0 Gen 1，USB Type-C接口 音频接口 耳机/麦克风二合一接口 其它接口 RJ45（网络接口），电源接口 |  |
| 41 | ■台式计算机 | 11台 | CPU型号 Intel 酷睿i5 7500 CPU频率 3.4GHz 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 硬盘容量 128GB+1TB 光驱类型 DVD刻录机 显卡类型 入门级独立显卡 显存容量 2GB 有线网卡 1000Mbps以太网卡 显示器： 21寸显示器 音响：集成主机或单配音响 |  |
| 42 | 电视电话会议终端 | 2套 | 会议终端 | 支持标准H.323和SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通。 |
|  |  |  |  | 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果 支持高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能 需独立提供不少于1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）支持视频源扩展接入，DVI输入接口可扩展接入2台高清摄像机，可通过终端遥控器控制切换主流视频源。 提供不少于4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 具有字幕叠加功能，可通过调度服务器控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕 在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持调度服务器点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行 |
|  |  |  | 会议摄像机 | 视频输出支持DVI接口 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装 支持1080p30、1080p25、720p等高清信号输出 支持不小于10倍光学变焦 支持广角镜头，水平视角不小于60° 支持保存预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。 |
|  |  |  | 麦克风 | 支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m 采用标准卡侬接口，可接入提供幻象供电的会议终端或调音台 频响30Hz~20KHz 工作电压：9V~54V |
| 43 | 音频控制系统（调音台） | 1台 | 不少于6路话筒输入 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz |  |
| 44 | 通信设备维修操作台 | 6个 | 骨架采用50*50*1.5厚优质矩形管，1.0厚优质冷轧钢板封侧。 台面基层采用5cm后优质防火板，表面铺2毫米绿色防静电胶皮。 钢架表面采用静电喷塑技术。 操作台需要配备220V交流电端口 尺寸不小于：150cm(长)×60cm(宽)×75cm(高)； |  |
| 45 | 硬盘录像机 | 1台 | 网络视频输入 16路 网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/30Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz 音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 预览分割 1/4/6/8/9/16画面 录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 16路 录像模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、 硬盘驱动器类型4个SATA接口，含1TB存储 最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 自带16个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，支持 PoE 功能 串行接口 1个，标准RS-485串行接口； 网络协议 UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 电源 AC220V，50Hz 19英寸标准1.5U机箱 |  |
| 46 | 监控摄像头 | 10个 | 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm可选) 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 快门 1/3秒至1/100,000秒 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 120dB 数字降噪 3D 数字降噪 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile 视频压缩码率 32Kbps~8Mbps 最大图像尺寸 2560×1920 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持： 50Hz : 1fps(704×576) 接口协议 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,CGI,ISAPI, GB28181,Ehome 存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6，UDP，Bonjour 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源接口类型 圆头电源接口，DC12VΦ5.5mm电源 防护等级 IP67 |  |
| 47 | 移动办公终端 | 1台 | 符合移动警务平台接入及管理规范的相关要求，能满足行业移动应用的需求，内部有防数据泄密机制（一机一盘），有GPS或北斗功能；（支持PGIS应用），支持4G向下兼容3G（运营商：移动，电信，联通），支持标准的PC键盘输入工具，操作系统：Windows 7，处理器：Intel Atom，存储类型：笔记本硬盘，硬盘容量：32GB，屏幕尺寸：10.1英寸，摄像头：双摄像头，蓝牙：支持，通讯功能：支持电话，处理器核心：四核心，续航时间：5-7小时，附加功能：原笔迹手写,GPS导航,人脸识别,可拆卸键盘,支持蓝牙,固态硬盘，电话通讯，语言：简体中文。 |  |
| 48 | 天通卫星电话 | 2个 | 屏幕尺寸不小5.0英寸、分辨率不低于1920*1080 网络支持：FDD、TD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA EVDO 、CDMA、GSM全频段；天通S波段 待机类型：双卡槽+双待单通 处理器不低于2.0G主频，8核，国产卫星芯片 操作系统Android5.1或以上 内存不小于 RAM： 2GB，ROM：64GB 支持WAPI/WIFI： 802.11a/b/g/n，蓝牙4.0及以上，NFC等 支持北斗/GPS/AGPS定位 三防设计，防护等级不低于IP65， 电池容量不小于5000mAh |  |
| 49 | 简易通信器材 | 4套 | 充电式声光警示灯4个，工作电压：12V，LED灯源，防尘、防雨等。金属口哨4个。长35厘米，宽35厘米信号旗4个。 |  |
| 50 | 北斗有源终端 | 2个 | 支持北斗短报文通信功能，通过北斗系统实现位置通报和双向收发短信，支持北斗B1B2和GPS L1 双模系统定位，导航/采点/轨迹/测量/地图/等功能。 支持三卡（北斗卡 / 双SIM卡），支持语言通话，4G数据通信，蓝牙BT4.0等 具备户外工业三防IP67等级 工作温度：-25℃~+50℃； 重量：不大于1kg；尺寸：不大于180×100×50mm（W×H×D）； 含北斗卡和终身短报文通信费，无限制条数。 发射信号功率：不大于5W； 内置不少于6500mAh大容量锂电池，配置低功耗电源管理芯片，具备超长续航能力 内置Android 5.1及以上智能操作系统，具备不小于5寸高清IPS屏，超宽可视角，强光下清晰可见。 具备TF存储卡槽、USB接口、耳机接口等功能，配件包含电源适配器、USB数据线、耳机等。 |  |
| 51 | ▲消防卫星便携站 | 1台 | 部消防局、总队、支队能够在图像综合管理平台上同时调取单路或多路单兵图像，并可实现与单兵设备的语音对讲。 |  |
|  |  |  | ★通过接入总队图像综合管理平台（上海华平公司建设）互联互通，或提供符合GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准协议软件系统平台通过系统对接方式进行互联互通。 |  |
|  |  |  | ★卫星网络管理：能够接入应急部消防救援局新网管系统，符合《消防移动卫星站入网技术要求》，支持二级网管管理，中文界面。 |  |
|  |  |  | 终端融合卫星网、Wifi/交换、路由服务等模块； |  |
|  |  |  | 供电管理：支持220V交流和24V直流二种供电方式。功放和主机一体化供电；直流供电时支持所有设备统一供电和卫星通信、网络通信、应用服务等单独供电，可以根据电池电量，停止非核心服务，增加卫星通信时间；支持不中断卫星通信的情况下，更换电池或外接电源； |  |
|  |  |  | 整机满足三防要求，防护等级不低于IP67； |  |
|  |  |  | 通信主机 面板接口： 卫星网天线收发接口×2、Wifi天线接口×1、直流电源接口×1、交流电源接口×1、视频接口DVI×2、SDI×1、音频IN×1、音频OUT×1、RJ45×1、V.35接口×1、GPS/北斗天线接口×1； 调制解调器： a) 具有独立网管信道，可接入部消防局新卫星管理平台； b) 支持SCPC和TDMA混合组网模式，可以自由切换； c) 业务信道：Eb/N0≤3.5dB（误码率优于1×10-6，LDPC，QPSK，3/4）； d) 调制解调方式：前反向支持BPSK、QPSK、8PSK、16APSK； e) 支持网状网、星状网和混合组网； f) 业务信道支持扩频模式，扩频比支持1、2、4、8，安全可靠，抗干扰能力强； g) 中频范围：950MHz~2150MHz； h) 支持TCP加速功能； 3) 会议终端： a) 能实现与部消防局双向720P及以上的音视频会议，可接入消防应急通信视频系统、实战指挥平台； b) 板卡级终端，对不同制式的图像进行融合，对通信协议进行转换； c) 音视频切换功能，实现视频的浏览、上传等，可以将视频信息投送至现场大屏幕； d) 视频格式：支持1080P60fps、1080P30fps、720P30fps、4CIF、CIF、QCIF视频分辨率；视频协议：支持H.264 High Profile视频编解码算法，编码码率128kbps～8Mbps的编码码率； e) 音频协议：支持G.711A/U、G.722音频编解码算法； |  |
|  |  |  | 便携式天线 天线和通信主机采用一体化设计。 1) 电气性能 工作频率：发射：14.0～14.5GHz；接收：12.25～12.75GHz； 天线增益：发射≥38+20lg(f/14.25) dBi，接收≥37+20lg(f/14.25) dBi； 交叉极化隔离度≥30dB； 极化方式：线极化； 收发隔离≥85dB。 2) 机械性能 等效口径≥0.75米，应符合卫星运营商的入网要求，特别偏远地区可适当增大天线口径（重量可适当增加）； 转动范围： 方位转动范围：±60°（支持微调，精度小于0.5°）； 俯仰角转动范围：0-90°（支持微调，精度小于0.5°）； 极化转动范围：±90°内可调。 材质：碳纤维； 3) 环境性能 工作温度：-40℃～+55℃； 相对湿度：5%～100%； 工作海拔高度：5000米以下； |  |
|  |  |  | Ku功放模块 1) 输出接口：波导，WR-75； 2) 转换增益：65dB； 3) 相位噪声(SSB)：符合IESS-308； 4) 输入接口：N Type，female(50欧)； 5) RF频率：14.0到14.5GHz； 6) 输入阻抗：50Ω； 7) P1dB输出功率：不低于39dBm，8W； 8) 输出VSWR：2.0：1； 9) 杂散发射 EIRP值：不低于IESS相关标准； 10) 10MHz参考源：外置； |  |
|  |  |  | LNB模块 1) 输入频率：12.25～12.75GHz； 2) 输出频率：950～1450MHz； 3) 功率增益：60 dB； 4) 噪声系数：0.8dB； 5) 振幅/频率特性：±5dB（全频段）； 6) 输出端电压驻波比：＜2.3：1； 7) 本振频率：11.3GHz； 8) 10MHz参考源：外置； 9) 本振相位噪声：-80dBc/Hz（1kHz），-85dBc/Hz（10kHz）； 10) 电源（v）：12-24V； |  |
|  |  |  | 电缆及接头模块 1) 提供便携站所需的射频馈线、接头、分合路器等； |  |
|  |  |  | 电源模块 1) 配备2块便携站所需的电池以及充电线等配件； 2) 支持电池、市电、油机供电； 3) 电池供电不少于4小时，充电时间不超过2小时。 |  |
|  |  |  | 装备携行要求 1) 便携站设备采用天线和通信主机一体化设计。全部设备由两个背负包组成，可快速深入灾害现场内部，将受灾情况、视频等信息第一时间利用卫星网传输至现场指挥部和后方指挥中心。随行第一搜救队进行通信保障； 2) 第一背负包为通信主机和移动终端，主机为一体化设计，集成设备包括：卫星网通信设备、视频会议设备、无线网路由设备、IP加速设备、电源管理设备、电池等；移动终端为三防平板电脑； 3) 第二背负包为便携天线、电源模块、馈线等； 4) 通信主机及天线设备重量不大于18kg（采用8W功放）、15kg（采用6W功放），可由1-2人背负携行； 5) 可快速架设和撤收，两人配合可在5至10分钟内完成架设，达到正常传输效果； 6) 背负包具有防水密封功能，具备在雨中行进5小时以上的防水能力。 |  |
| 52 | 模拟训练系统安装调试 | 1套 | ★配合消防接处警子系统、跨区域指挥调度子系统、地理信息系统、灭火救援业务管理系统开发商进行安装调试 |  |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号二楼天津市政府采购中心146窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》的要求使用电子签章客户端软件winaip。不按本使用说明使用电子签章客户端软件winaip，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成电子签章客户端软件winaip无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）经评标委员会认定报价低于成本的；

（8）存在串通情形的；

（9）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

28.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

（1）评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格扣除，审核投标人填写的《政府采购政策情况表》。

（2）对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 对小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 对小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位且小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2%) |

注：1.上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

2.小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指投标人及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市电子认证中心发出的CA数字证书（USBKey）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津市政府采购中心关于              项目（项目编号：TGPC-20   -    -    ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式   份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购项名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5. 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或进口产品制造商签署的技术证明材料，或加盖进口产品制造商国内授权机构公章的技术证明材料（注：须同时提供进口产品制造商与其国内授权机构的关系证明文件）。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

绿色供应链管理阐述

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 指标分类 | 指标要求 | 投标产品情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗 | 待机能耗（KWh） |  |
|  |  | 工作能耗（KWh） |  |
| 2 | 噪声 | 待机噪声（分贝） |  |
|  |  | 工作噪声（分贝） |  |
| 3 | 减排量 | 二氧化碳减排量（Kg）列出计算公式 |  |
|  |  | 二氧化硫减排量（Kg）列出计算公式 |  |
| 4 | 原材料 | 原材料的节能环保性能说明 |  |
| 5 | 产品设计 | 可回收设计（介绍设计情况） |  |
| 6 | 制作加工 | 制作加工环节的节能环保措施 |  |
| 7 | 再循环 | 介绍再循环措施，报废再回收措施等 |  |
| 8 | 消耗材料 | 消耗材料的回收设计 |  |
| 9 | 包装 | 包装材料及说明书的环保性能说明 |  |
|  | … |  |  |

# 注：如所投产品不涉及上述内容，填写“不涉及”。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 |  | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

# 填报要求：

# 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

# 2. “制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

# 3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

# 4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：20  年   月   日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（加盖制造商公章）：

日期：20   年   月   日

注：中小企业声明函（制造商）须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函（投标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：20  年   月   日

注：

1. 网上应答时须将加盖投标人单位公章的本声明函原件扫描上传。

2. 提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供制造商残疾人福利性单位的声明函。

3. 若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

若制造商不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（加盖制造商公章）：

日期：20   年   月   日

注：

1. 残疾人福利性单位声明函（制造商）须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

2. 网上应答时须将加盖制造商单位公章的本声明函原件扫描上传。

3. 若制造商不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件

投标人按照本项目招标文件第一部分“供应商资格要求（实质性要求）”中“投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件”要求提供相应材料

附件14

投标人认为需要提供的其他资料