项目需求书（空调机）

空调机项目需求书应至少包括以下各点，请采购人按此标准填写，谢谢。

一、项目背景

为改善我镇办学条件，镇政府将为学校安装空调列入2023年十项民心工程。计划为学校教室、部分学校食堂、部分实验室安装冷暖空调。

二、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。

三、技术要求

空调属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，采购的空调须为现行“节能产品政府采购品目清单”内的产品。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹挂机 | - 类型：变频壁挂式空调。 - 模式：冷暖。 - ★制冷量（W):≥5000 - ★制冷功率（W）：≤1350 - ★制热量（W）：≥6400 - ★制热功率（W）：≤2120 - ★APF:≥4.25。 - ★能效等级（国家标准）：变频2级及以上。 - 噪音dB(A)（室内）：≤45。 - 噪音dB(A)（室外）：≤54。 - 循环风量（m3/h）:≥900. - 除湿量（L/h）：≥2 - 制冷剂：R32。 - ★物联功能：支持WIFI手机操控。 - ★其他功能：自动清洁；除湿功能； 断电记忆；睡眠模式。 | 套 | 288 | 是 |
| 2 | 3匹挂机 | - 类型：壁挂式空调。 - 模式：冷暖。 - ★制冷量（W)：≥7200 - ★制冷功率（W）：≤2200 - ★制热量（W）：≥9000 - ★制热功率（W）：≤3150 - ★APF:≥3.90。 - ★能效等级：变频2级及以上。 - 噪音dB(A)（室内）：≤48。 - 噪音dB(A)（室外）：≤56。 - 循环风量（m3/h）:≥1200. - 除湿量（L/h）：≥2.5 - 制冷剂：R32。 - ★物联功能：支持WIFI手机操控。 - 其他功能：自动清洁；除湿功能； 断电记忆；睡眠模式。 | 套 | 2 | 是 |
| 3 | 10匹柜机 | - 类型：立式柜机空调。 - 模式：冷暖。 - ★制冷量（kW)：≥25.5 - 制冷额定功率（kW）≤11 - 制热量（kW）：≥26 - 制热额定功率（kW）≤9.8 - ★APF:≥2.85 - 能效等级（国家标准）：变频2级及以上 - 噪音dB(A)（室内）：≤60。 - 噪音dB(A)（室外）：≤67。 - ★室内机循环风量（m3/h）:≥3600. - ★压缩机：直流变频压缩机。 - ★制冷剂：环保冷媒R410A。 - ★其他功能：支持一键自动清洁；除湿功能；电辅加热。 | 套 | 10 |  |

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

四、商务要求

1. 提供的2匹和3匹产品要求整机6年质保，24小时电话服务。10匹产品整机保修2年，压机三年，24小时电话服务。

2. 货到：签订合同之日起21日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起25日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起7日内支付合同总额的70%，货到安装调试完成验收合格之日起7日内支付合同总额的30%。

五、验收标准

空调符合现行国家标准要求。具体验收要求参照本招标文件第四章“技术要求”执行。

- 六、其他要求

- 如遇到投标人最终报价相同的，参照本招标文件中第四章“技术要求”未注“★”号条款，选用负偏离项最少者。

- 同一品牌只允许一个代理商投标，否则该品牌视为围标行为，该品牌投标无效。