项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

第一包：办公设备（电脑主机、显示器）

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |  |  | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 主机 | 一级指标1 | 二级指标1 | 指标要求 | 台 | 400 | 是 | 是 |
|  |  | CPU规格 | CPU信息 | 物理核心数6核，主频2.5GHz，末级缓存容量18MB，热设计功耗65W |  |  |  |  |
|  |  | 内存规格 | 内存配置容量 | 8GB |  |  |  |  |
|  |  |  | 内存类型 | 支持DDR4内存类型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | 1 |  |  |  |  |
|  |  | *主板规格 | *主板集成模块 | 集成资源扩展模块 、计算处理模块 、 音频扩展模块等 ，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |  |  |  |  |
|  |  |  | *主板支持的CPU 和内存情况 | 2个内存插槽 |  |  |  |  |
|  |  |  | *主板其他内置接口 | ≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI插槽 |  |  |  |  |
|  |  |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 32GB |  |  |  |  |
|  |  |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 64GB |  |  |  |  |
|  |  | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固态存储容量 | 1TB |  |  |  |  |
|  |  |  | *机械硬盘数量 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *机械硬盘总容量 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *机械硬盘转速 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *机械硬盘形态 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *固态存储形态 | 采用插卡形态，符合 M.2标准的插卡形态 |  |  |  |  |
|  |  |  | *存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | *显卡规格 | *显卡类型 | 集成显卡 |  |  |  |  |
|  |  |  | *独立显卡显存类型 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *独立显卡显存位宽 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *独立显卡显存容量 | / |  |  |  |  |
|  |  | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 88% |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏分辨率 | 1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏尺寸 | 21.5英寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏屏幕比例 | 16:9 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示器外观颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏防蓝光 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏低频闪 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏防炫目 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | *鼠标数 量 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | *键盘数 量 | 1个 |  |  |  |  |
|  |  |  | *键盘按键数目 | 104键 |  |  |  |  |
|  |  |  | *键盘连接方式 | 有线 |  |  |  |  |
|  |  |  | *键盘键程 | 3mm |  |  |  |  |
|  |  |  | *键盘按键压力 | 按键压力应在0.54 N±0.14N |  |  |  |  |
|  |  |  | *有线键盘连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |  |
|  |  |  | *键盘颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | *鼠标连接方式 | 有线 |  |  |  |  |
|  |  |  | *有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |  |
|  |  |  | *鼠标DPI 分辨率 | ≥1000DPI |  |  |  |  |
|  |  |  | *鼠标颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | *鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | ≥10个USB接口(包含 1 个 USB Type C 接口, 2个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2)； |  |  |  |  |
|  |  |  | *视频接口数量 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | *音频接口数量 | 5（可转接） |  |  |  |  |
|  |  | *整机基础规格 | *整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |  |  |  |
|  |  |  | *状态指示灯 | 前面板具有系统运行状态指示灯 |  |  |  |  |
|  |  |  | *整机结构 | a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | *整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品声功率级≤3.63 Bel |  |  |  |  |
|  |  |  | *整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | *整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012 标准中能效等级1级 |  |  |  |  |
|  |  |  | *机身材质 | 金属 |  |  |  |  |
|  |  |  | *机身颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | *机箱尺寸容量 | 10L≥机箱容量>8.2L |  |  |  |  |
|  |  | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | *CPU 主频 | 2.5GHz |  |  |  |  |
|  |  |  | *CPU 末级缓存容量 | 18MB |  |  |  |  |
|  |  |  | *CPU 支持的内存最高速率 | 3200MT/s |  |  |  |  |
|  |  | *内存性能 | *内存读写速率 | 3200MT/s |  |  |  |  |
|  |  | *显卡性能 | *显示分辨率 | 1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显卡显示芯片核 心频率 | ≥300MHz |  |  |  |  |
|  |  |  | *显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |  |  |
|  |  |  | *显卡可支持多屏同时显示 数量 | 显卡支持2块屏幕同时显示，分辨率1920×1080 |  |  |  |  |
|  |  | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 75Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏位深 | 8 位 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏色域 | ≥72% NTSC |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏色准 | △E ≤ 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏响应时间 | 7ms |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏亮度 | 250尼特 |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏亮度一致性 | 70% |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规 定 |  |  |  |  |
|  |  | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 最高速率应1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |  |  |  |
|  |  | *主板功能 | *内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥2个 |  |  |  |  |
|  |  |  | *主板USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *I/O 接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |  |  |  |
|  |  | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | 显卡支持VGA、HDMI、DP显示接口 |  |  |  |  |
|  |  | *显示设备功能 | *显示器接口 | 支持VGA、HDMI |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示器支架 | 显示器提供显示器支架，俯仰角度-5°～20° |  |  |  |  |
|  |  |  | *显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |  |  |
|  |  | *存储功能 | *存储功能 | 固态硬盘存储功能 |  |  |  |  |
|  |  | *网络设备功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络开启/关闭功能，支持访问网络和数据交换功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | *网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等（本次采购不配置） |  |  |  |  |
|  |  | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 支持3.5mm孔径 |  |  |  |  |
|  |  |  | *视频接口类型 | VGA+HDMI+DP视频输出接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | *HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |  |  |
|  |  | *电源功能 | *电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |  |  |  |
|  |  | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |  |  |  |
|  |  |  | *BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |  |  |
|  |  | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | TBW ≥80TB |  |  |  |  |
|  |  |  | *机械硬盘寿命 | 通电时间5万小时（本次采购不做要求） |  |  |  |  |
|  |  | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |  |  |  |  |
|  |  | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 1000万次 |  |  |  |  |
|  |  |  | *鼠标按键寿命 | 500万次 |  |  |  |  |
|  |  |  | *键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |  |  |  |
|  |  |  | *风扇寿命 | 4万小时 |  |  |  |  |
|  |  | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |  |  |  |
|  |  |  | *MTBF 测试 | MTBF(m1)105万小时 |  |  |  |  |
|  |  | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |  |  |
|  |  |  | *数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | *中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | *平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |  |  |
|  |  | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | *服务要求 | *配置检查工具 | 提供自检测试工具 |  |  |  |  |
|  |  |  | *服务响应 | - 要求7*24提供驻场服务 - 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； c)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |  |  |
|  |  |  | *服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |  |  |  |  |
|  |  |  | *预装操作系统 | 预装正版Windows 11桌面操作系统 |  |  |  |  |
|  |  |  | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |  |  |
|  |  |  | *典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |  |  |
|  |  |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |  |  |  |
|  |  |  | *整机质量服务要求 | 三年第二工作日上门免费保修服务，显示器保修期内先行更换服务 |  |  |  |  |
|  |  |  | *合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |  |  |
|  |  |  | *开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |  |  |
|  |  |  | *驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |  |  |
|  |  |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |  |  |
|  |  | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |  |  |
|  |  | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |  |  |
|  |  |  | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |  |  |
|  |  | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | 无要求 |  |  |  |  |
|  |  | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | 无要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | *信息安全基本要求 | 无要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | *固件安全启动 | 无要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | *限用物质的限量要求 | 无要求 |  |  |  |  |
| 2 | 显示器 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% | 台 | 180 | 是 | 是 |
|  |  |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏尺寸 | ≥21.5英寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏防蓝光 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏低频闪 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏防炫目 | / |  |  |  |  |
|  |  | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏位深 | 8 位 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏色域 | ≥72% NTSC |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏色准 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏响应时间 | 7ms |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏亮度 | 250尼特 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏亮度一致性 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏对比度 | ≥500：1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规 定 |  |  |  |  |
|  |  | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 支持VGA、HDMI |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示器支架 | 显示器提供显示器支架，俯仰角度-5°～20° |  |  |  |  |
|  |  |  | ★显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |  |  |
|  |  | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |  |  |  |  |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品三年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：合同签订到货后之日起30日内支付合同总额的100%。