四、项目要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验中学津南学校 |  |  |  |  |
| 1 | ▲课桌椅A | 课桌 A.面板：1.材质：得需采用ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。 2.尺寸：650mm（±10mm）×450mm（±10mm）×20mm（±10mm）。 3.功能：（1）靠胸前处有一內弧造型设计。 （2）面板前端设置一冂字型防滑落凸条，总长度为1000mm±10mm。（3）四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。 （4）表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。 4.组合设计：面板底部有強化承重之设计。锁入一根承重方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm（±1mm）×30mm（±1mm）×壁厚1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 ★面板与书箱组合使用卡扣及限位设计，另配合螺丝加强紧固，双重保障面板与书箱结合不易脱落。 B.书箱：1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。 不得采用回收料生产。 2.外径尺寸：520mm（±5mm）×380mm（±5mm）×150mm（±5mm）。 内径尺寸：450mm（±5mm）×130mm（±5mm）。 3.功能：（1）书箱底部有排水槽缝之设计。排水槽缝不得少于25条。每条槽缝长40mm×4.5mm±1mm。书箱向后并得有倾斜2度的设计。★（2）书箱前端的下方得需设置有一长型凹形笔槽尺寸450mm（±1mm）×50mm（±1mm），笔槽左右两端并得需各有一排水勾缝设计。 C.桌钢架：1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。 2.尺寸：桌脚贴地钢管尺寸为25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×壁厚1.5mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×壁厚1.2mm；桌脚上部活动立管钢管尺寸为23mm（±1mm）×50mm（±1mm）×壁厚1.2mm；链接书箱Y支架钢管尺寸为20mm（±1mm）×40mm（±1mm）×壁厚1.2mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调节桌高可從桌高640mm（±10mm）至桌高790mm（±10mm），每一阶间隔30mm。★调节高度时，无需使用任何工具。 D.脚垫：1.材质：采用PP塑料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付，桌子前端脚垫左右得需配1个水平调节螺丝。 2.尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚8mm（±2mm）。 ★3.功能：有一水平调节螺丝之设计，长度为32mm，当地面有斜度时，可使用1元硬币调整水平调节螺丝，保持桌面水平。 E.挂钩：1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型， 不得采用回收料生产。 2.尺寸：30mm（±2mm）×60mm（±2mm）×17mm（±2mm）。 ★3.功能与工艺要求：书箱左右两侧得需各有 一挂钩设计。左右挂钩得需与书箱一体成型。 不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态 下可以承载10KG的挂物承重。 课椅 A.靠背：1.材质：采PP塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。 2.尺寸：420mm（±10mm）×340mm（±10mm）。 3.横条勾缝宽度得需小余6mm，靠背与钢管结合方式，得需采用直插式，不得采用螺丝锁付，得需牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 B.坐垫：1.材质：采PP塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。 2.尺寸：430mm（±10mm）×380mm（±10mm）。 ★3. 坐垫前端有两下凹设计。坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm。 C.椅钢架：1.材质及形状：采椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。 2.尺寸：椅座贴地钢管尺寸为25mm（±1mm）×50mm（±1mm）×厚1.5mm；椅子横杆尺寸为20 mm（±1mm）×40mm（±1mm）×厚1.2mm；椅脚上部固定立管钢管尺寸为30mm（±1mm）×60mm（±1mm）×厚1.2mm；坐垫下活动立管钢管尺寸为23mm（±1mm）×50mm（±1mm）×厚1.2mm；坐垫钢管尺寸为16.5mm（±1mm）×34mm（±1mm）×厚1.2mm。 3.表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4.功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。调節坐高可从坐高340mm（±10mm）调至坐高470mm（±10mm），每一阶间隔20mm。★调节高度时，不需使用任何工具。 D.脚垫：1.材质：采PP塑料一体注塑成型。 2.尺寸：54.5mm（±2mm）×38.5mm（±2mm）×57.5mm（±2mm）×厚8mm（±2mm）。 | 1000 | 套 |
| 2 | 后黑板 | 规格：定制（参考尺寸：3600*1000×20mm） 1、背板材质：背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm；防腐、防锈、防潮、不变形，整张无接缝； 2、边框材料：边框材料为高级亚光香槟色铝合金，边框壁厚≥1.0mm；表面需经过氧化涂层处理，经久耐用、不变形、不脱落、抗腐蚀、美观大方； 3、书写面颜色：墨绿色、色调应≤9.2G、明亮度应≤3.40、彩度应≤2.40； 4、面板：材料采用烤漆钢板，板面基板厚度0.4mm，涂层硬度≥6，涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接。 5、漆膜光泽度：光泽度≤4.2符合国标JY 0002-2003标准； 6、表面粗糙度：粗糙度应≤Ra2.8µm符合国标JY 0001-2003标准； 7、粘接剂：粘接剂有害限量符合国标GB 28231-2011标准； 8、内芯材料：采用双A瓦楞纸板厚度≥9mm；软硬适中、有弹性，写起字来手感好，板面不会颤动，挺度更好，不变形，整张无接缝。 9、包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，连接可靠牢固，接缝平整。 10、易写性：使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 11、易擦性：用干式板擦往复擦拭两遍，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹；使用寿命：面板正常使用寿命≥5年。 | 18 | 张 |
| 3 | 书包柜 | 规格：定制（单门参考尺寸：330*400*380mm） 1.材质：柜体采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.7mm，经机械下料、去角、冲压、折弯、处理。使其表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 2.制造工艺：利用全自动数控生产设备，经激光切割机下料、数控折床、数控剪板机等，压床成型，使板材周边光滑，无尖锐异物，确保品质的完美，坚固耐用，永不变形。半成品经氩弧焊和高频点焊或脉冲焊接，组焊而成。所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、虚焊现象。门装锁、名片卡框，通风孔。所有金属表面经酸洗、中和、磷化处理后，采用环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。 3.颜色；可根据客户要求定做 4.锁具：扣手挂锁 | 1000 | 门 |
| 4 | 定制讲台 | 地台整体为钢木结构： (1）规格：定制（参考整体规格：长4600x宽1000x高120㎜）。 （2）骨架采用25mm*25mm镀锌方管焊接组成，横竖交叉工艺，骨架排列紧密，壁厚1.0mm，骨架间距不大于310mm。 （3）基层板材采用15mm实木复合板，板材和骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃。多人踩踏稳固坚实。 （4）表面采用工程级12mm强化复合木地板铺设，木纹清晰、美观大气，颜色可选，使整个台面厚度达到27mm以上。 （5）包边采用金色带流线型铝合金角铝型材，壁厚1mm，断面尺寸30mm*30mm。 （6）地台中间拼接位置设置40mm宽金色铝合金T型压条，用螺钉固定，使多块地台连接成为整体。 （7）地台外阳角处采用磨具多次冲压成形，安全无棱角大圆弧立壁防护，无刃边无焊点增强整体的坚固性，大大降低了安全隐患，豪华美观，壁厚1mm。 （8）地台与地面之间设置特殊材料，防止骨架划伤地面，起到防水防滑减燥的作用。 | 18 | 个 |
| 5 | 图书借阅台 | 规格：定制（参考尺寸：2400*600*1050mm） 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，具有耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和，甲醛释放量符合国家标准，断面采用直封边。 2、基材：采用E1级环保刨花板，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理。 3、辅材热熔胶：选用优质环保胶粘剂，符合GB18583-2008国家标准；游离甲醛含量500mg/kg，笨0.01g/kg，甲苯+二甲苯0.4g/kg。 4、辅材封边：选用优质同色硬塑PVC封边，激光无缝封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。 五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 1 | 个 |
| 6 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 网布：双层透气横条纹网 海绵：优质高回弹海绵 座板：12mm厚多层板 架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 2 | 把 |
| 7 | 检录电脑桌 | 规格：定制 （参考尺寸：1200*600*750mm） 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，具有耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和，甲醛释放量符合国家标准，断面采用直封边，桌面倒圆角。 2、基材：采用E1级环保刨花板，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理。 3、台面下设理线架。 4、立腿采用方管焊接，均冷轧钢板加工完成，表面打磨之后静电喷涂工艺处理。 | 2 | 张 |
| 8 | 检录办公椅 | 规格：540*550*1030mm 材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 网布：双层透气横条纹网 海绵：优质高回弹海绵 座板：12mm厚多层板 架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 2 | 把 |
| 9 | 钢木双面书架 | 一、产品主体结构： 1、单组规格：900（L）*450（W）*2000（H）mm；5组30列 结构：双面六层。每组架体主要由立柱、底座、搁板、书条、挂板、侧板（豪华木壳）、顶板及附属部件组成。 2、材质： （一、）立柱≥1.2㎜优质冷轧钢板、采用高强度一次辊压成型工艺生产，中心槽50mm，凹型槽20mm；立柱孔30*5mm,孔间距29mm；8道折弯工序， 立柱调节孔不少于 36个； （二、）搁板≥0.8㎜优质冷轧钢板，采用高强度一次辊压成型工艺生产，800*220*25mm,6道折弯加强筋；每层搁板均分成二块拼合，可活动式，能自由装卸，具有互换性，层数均等，层距高低统一。6道加强筋，间距30mm，结构合理，使用方便，隔板每层净承重要求在80公斤以上；搁板能沿挂板垂直方向随意调整高度。 （三、）挂板≥0.8㎜优质冷轧钢板，采用高强度一次辊压成型工艺生产，四道加强筋，四挂钩组成，每两条筋间距70mm，配有两个椭圆孔，尺寸110*30mm，两孔之间的距离为140mm，孔间距可以任意调。。 （四、）侧面木护板：规格厚度1.8mm ，材质：采用三聚氰胺板。 （五、）隔棒(挡书条)≥0.8mm优质冷轧钢板，采用高强度一次辊压成型工艺生产，每一面各有一条筋中隔棒(挡书条)的宽度不小于20mm。 （六、）底座≥1.2mm优质冷轧钢板，采用全体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。 （七、）顶板≥0.7mm优质冷轧钢板，采用全体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。 二、产品性能特点 1、架体空间利用率100%，有效利用率高，储藏量大； 2、组装部件尺寸极限公差小，精确度高，互换性强，便于拆装； 3、挂板可沿立柱垂直方向任意调节层间高度距离，倾斜度≤2mm（架体与地面的不垂直形状）； 4、荷载能力大，双面每层承重>80kg（均匀载荷），整架全载荷重量>96kg（单组六层）； 5、在自然温度-40℃～250℃，相对湿度40%～90%，海拔高度不大于600m，地震列度不大于6级，大气环境不劣于3级时，产品不生锈、不变形； 6、架体顶部防尘板可防止高处灰尘掉落在书籍上，有效保护书籍不受灰尘污染； 7、设计外形线条优美流畅，采用最新国际流行亚光静电高压喷涂工艺，经久耐用，美观大方，立体感强，充分体现出现代文化氛围； 8、技术数据： 架体高度 误差≤2mm 架体长度 ≤2mm（装配后的整体尺寸） 架体宽度 ≤2mm 三、生产工艺及工序流程 1、下料：由数控剪板机控制操作完成板材剪切； 2、切角、打孔、折边成型：由数控压型机一次性冲压成型； 3、焊接：按各工件需要，采用点焊、氧焊、CO2气体保护焊多种工艺焊接，初品形成； 4、打磨：消除工件边角毛刺、尖锐突起物； 5、金属表面前处理：由电脑控制全自动喷淋系统流水线，对金属工件表面严格进行脱脂，除锈、磷化防腐处理，过程为：乳化剂和碱性助洗剂55℃～65℃热水脱脂——冷水清洗——磷酸除锈——冷水清洗——风热干燥——PA66胶钛表面调整——35℃～45℃热磷化——55℃～65℃热钝化——清洗干燥九道工序； 6、表面喷塑：全自动电脑控制九把枪喷塑流水作业，高压静电热固性亚光聚脂粉末，200℃高温塑化、80℃恒温固化产品形成。单面涂层厚度≥0.08mm，达到环保标准。 四、材料选用 1、采用国内优质冷轧碳素结构钢板。 五、质量要求标准 1、外观质量 1.1 组装后的书架不出现影响外观和使用性能的永久变形； 1.2 组装后的书架上，无毛刺、锐角、突出物和棱角； 1.3 各部位安装衔接牢固可靠，无松动现象，整体不摇晃； 1.4 焊接部位牢固，无焊渣残留，焊点均匀平整，无假焊、漏焊、烧焦、焊穿、气孔、咬边等现象； 1.5 金属冲压件表面不出现裂痕； 1.6 表面涂饰平整光滑、平直、色泽均匀、厚度一致，无>10mm2面积的流挂、起粒、皱皮、露底，无>５mm2的剥落、伤痕、锈迹等缺陷。 2、搁板载荷：搁板上加载40kg均匀载荷，经24h连续试验后，最大挠度不大于4mm，卸载2h后，其残余变形量不大于0.3mm。 3、全载荷重：书架每层搁板上加载40kg均匀载荷，经24h连续试验后，挂板、搁板、立柱及其结合部件无脱塑变性和其它异常现象。 4、涂层理化性能： 4.1 光泽度（60°测头）%：60～70°%； 4.2 冲击强度N·M：≥4N·M； 4.3 附着力：不低于2级要求； 4.4 喷塑层厚度μm：≥20μm 4.5 耐腐蚀：3%氯化钠溶液20℃×100h试验后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 | 150 | 组 |
| 10 | 钢木双面书架 | 一、产品主体结构： 1、单组规格：900（L）*450（W）*2000（H）mm；2组15列结构：双面六层结构：双面六层。每组架体主要由立柱、底座、搁板、书条、挂板、侧板（豪华木壳）、顶板及附属部件组成。 2、材质： （一、）立柱≥1.2㎜优质冷轧钢板、采用高强度一次辊压成型工艺生产，中心槽50mm，凹型槽20mm；立柱孔30*5mm,孔间距29mm；8道折弯工序， 立柱调节孔不少于 36个。 （二、）搁板≥0.8㎜优质冷轧钢板，采用高强度一次辊压成型工艺生产，800*220*25mm,6道折弯加强筋；每层搁板均分成二块拼合，可活动式，能自由装卸，具有互换性，层数均等，层距高低统一。6道加强筋，间距30mm，结构合理，使用方便，隔板每层净承重要求在80公斤以上；搁板能沿挂板垂直方向随意调整高度。 （三、）挂板≥0.8㎜优质冷轧钢板，采用高强度一次辊压成型工艺生产，四道加强筋，四挂钩组成，每两条筋间距70mm，配有两个椭圆孔，尺寸110*30mm，两孔之间的距离为140mm，孔间距可以任意调。 （四、）侧面木护板：规格厚度1.8mm ，材质：采用三聚氰胺板。 （五、）隔棒(挡书条)≥0.8mm优质冷轧钢板，采用高强度一次辊压成型工艺生产，每一面各有一条筋中隔棒(挡书条)的宽度不小于20mm。 （六、）底座≥1.2mm优质冷轧钢板，采用全体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。 （七、）顶板≥0.7mm优质冷轧钢板，采用全体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。 二、产品性能特点 1、架体空间利用率100%，有效利用率高，储藏量大； 2、组装部件尺寸极限公差小，精确度高，互换性强，便于拆装； 3、挂板可沿立柱垂直方向任意调节层间高度距离，倾斜度≤2mm（架体与地面的不垂直形状）； 4、荷载能力大，双面每层承重>80kg（均匀载荷），整架全载荷重量>96kg（单组六层）； 5、在自然温度-40℃～250℃，相对湿度40%～90%，海拔高度不大于600m，地震列度不大于6级，大气环境不劣于3级时，产品不生锈、不变形； 6、架体顶部防尘板可防止高处灰尘掉落在书籍上，有效保护书籍不受灰尘污染； 7、设计外形线条优美流畅，采用最新国际流行亚光静电高压喷涂工艺，经久耐用，美观大方，立体感强，充分体现出现代文化氛围； 8、技术数据： 架体高度 误差≤2mm 架体长度 ≤2mm（装配后的整体尺寸） 架体宽度 ≤2mm 四、材料选用 1、采用国内优质冷轧碳素结构钢板。 五、质量要求标准 1、外观质量 1.1 组装后的书架不出现影响外观和使用性能的永久变形； 1.2 组装后的书架上，无毛刺、锐角、突出物和棱角； 1.3 各部位安装衔接牢固可靠，无松动现象，整体不摇晃； 1.4 焊接部位牢固，无焊渣残留，焊点均匀平整，无假焊、漏焊、烧焦、焊穿、气孔、咬边等现象； 1.5 金属冲压件表面不出现裂痕； 1.6 表面涂饰平整光滑、平直、色泽均匀、厚度一致，无>10mm2面积的流挂、起粒、皱皮、露底，无>５mm2的剥落、伤痕、锈迹等缺陷。 2、搁板载荷：搁板上加载40kg均匀载荷，经24h连续试验后，最大挠度不大于4mm，卸载2h后，其残余变形量不大于0.3mm。 3、全载荷重：书架每层搁板上加载40kg均匀载荷，经24h连续试验后，挂板、搁板、立柱及其结合部件无脱塑变性和其它异常现象。 4、涂层理化性能： 4.1 光泽度（60°测头）%：60～70°%； 4.2 冲击强度N·M：≥4N·M； 4.3 附着力：不低于2级要求； 4.4 喷塑层厚度μm：≥20μm 4.5 耐腐蚀：3%氯化钠溶液20℃×100h试验后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 | 30 | 组 |
| 11 | 期刊架 | 规格：定制（参考尺寸：900*350*1600mm） 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，具有耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和，甲醛释放量符合国家标准，断面采用直封边。 2、基材：柜面采用E1级环保刨花板，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理。 3、辅材热熔胶：选用优质环保胶粘剂，符合GB18583-2008国家标准；游离甲醛含量500mg/kg，笨0.01g/kg，甲苯+二甲苯0.4g/kg。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色硬塑PVC封边，激光无缝封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。 | 5 | 组 |
| 12 | 阅览桌 | 规格：定制（参考尺寸：1800*800*750mm） 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，具有耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和，甲醛释放量符合国家标准，断面采用直封边，桌面倒圆角。 2、基材：采用E1级环保刨花板，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理。 3、辅材热熔胶：选用优质环保胶粘剂，符合GB18583-2008国家标准；游离甲醛含量500mg/kg，笨0.01g/kg，甲苯+二甲苯0.4g/kg。 4、辅材封边：选用优质同色硬塑PVC封边，激光无缝封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。 5、立腿采用管材焊接，均采用冷轧钢板加工完成，表面打磨之后静电喷涂工艺处理。 | 32 | 套 |
| 13 | 阅览椅 | 规格：500*465*460/800mm 椅座全新工程聚丙PP材质，椅架实木脚 | 192 | 把 |
| 14 | 电子阅览桌 | 规格：定制 （参考尺寸：1600*700*750mm） 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，具有耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和，甲醛释放量符合国家标准，断面采用直封边，桌面倒圆角。 2、基材：采用E1级环保刨花板，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理。 3、台面下设理线架。 4、立腿采用管材焊接，均冷轧钢板加工完成，表面打磨之后静电喷涂工艺处理。 | 16 | 张 |
| 15 | 阅览椅 | 规格：500*465*460/800mm 椅座全新工程聚丙PP材质，椅架实木脚 | 32 | 把 |
| 16 | 书梯 | 规格：定制（参考尺寸800×420×1300mm） 材质：优质钢架，管壁厚度1.5mm。四层防滑脚踏。脚轮采用静音万向轮，滚针轴承和钢珠承载式转动结构设计，转动灵活，承载好；双片轮静音设置，承重力强。 | 2 | 个 |
| 17 | 书车 | 规格：定制（参考尺寸800×360×1100mm） 1、板材：采用优质冷轧钢板，侧板厚度≥1.0m，经裁剪、冲压、折弯、焊接、修整、铆接成型后在进行表面处理。 2、喷塑：经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度2H，耐酸雾性300小时无变化，达到ISO9001:2000质量保证体系标准。 3、功能：脚轮采用静音万向轮，滚针轴承和钢珠承载式转动结构设计，转动灵活，承载好；双片轮静音设置，承重力强。 | 2 | 个 |
| 18 | 会议桌 | 规格：定制（根据场地情况定制） 1.基材：采用E1级环保高密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4% （防潮、防虫、防腐处理）。 2.木皮：采用胡桃木皮，厚度为0.6mm，木皮纹路清晰无瑕疵。 3.油漆：采用优质底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 4、粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛＜0.3g/kg，优于国家标准。 5、封边：采用实木封边，双面贴木皮。 6.五金配件：采用优质五金配件，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。 | 1 | 张 |
| 19 | 会议椅 | 规格：460*550*900mm 1.面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，且手感良好。 2.木架：优选橡木，符合QB/T2280国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。 3、油漆：采用优质底漆、优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。 4.坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。 | 19 | 把 |
| 20 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面：台面使用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性. 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。 铰链：采用缓冲铰链。 | 1 | 个 |
| 21 | 生物学生台 | 规格：2400×1200×850mm 台面：12.7mm厚实心理化板，抗菌、环保、耐磨、耐腐蚀。边沿双层加厚至25.4mm,下铣滴水槽。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂； 合页：采用缓冲铰链； 拉手：与柜门一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； 上梁：规格≥40×60mm，采用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。 地围：规格≥30×120mm,使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。 预留：通风装置、实验水槽、水嘴、电源、试剂架位置。 试剂架另外计算价格 | 5 | 个 |
| 22 | 生物学生台 | 规格：3150×1200×850mm 台面：12.7mm厚实心理化板，抗菌、环保、耐磨、耐腐蚀。边沿双层加厚至25.4mm,下铣滴水槽。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。 门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂； 合页：采用缓冲铰链； 拉手：与柜门一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用； 上梁：规格≥40×60mm，采用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。 地围：规格≥30×120mm,使用1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。 预留：通风装置、实验水槽、水嘴、电源、试剂架位置。 试剂架另外计算价格 | 1 | 个 |
| 23 | 学生凳 | 规格：D290H450-500mm 材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径290mm，升降高度为450-500mm。铁脚采用17*35*1.5mm优质异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。 | 50 | 个 |
| 24 | 侧墙柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：采用聚木屑18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装5mm厚钢化玻璃对开门，内设二层25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设25mm厚隔板一层。采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为32*26mm,外壁厚为1.5mm，内腔设计筋板为1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸30*24mm,壁厚为1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用，带锁。 | 3 | 个 |
| 25 | 学生光源 | 700mm长翻转LED节能日光灯，国标。 | 26 | 套 |
| 26 | 教师控制台 | 钢制抽屉式结构，pvc面膜，教师主控总开关，带漏电保护，刷卡定时开关机，液晶显示，控制学生插座光源各四路输出，轻触开关，具有5vUSB充电插口两个，五孔220v插座一个。 | 1 | 套 |
| 27 | 五孔插座及接线安装 | 五孔一开，电压220V。 | 26 | 个 |
| 28 | 实验室配电箱 | 1、规格：280*250*90mm（±5mm) 2、铁制，包括控制系统，多路控制，带漏电保护。 | 1 | 个 |
| 29 | 实验室水槽及安装 | 规格：430×330×280mm 采用PP水槽，水槽为台下盆，含上下水装置。 | 1 | 个 |
| 30 | 实验室给排水管线铺设 | 给水采用PPR优质专用给水管，规格De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏。 给水系统：PPR给水管De32-4米、De25-3米、De20-1米，铜质双活接球阀De32-1个、De20-1个，软连接（长度0.8米）Dn15-1个，PPR外直De20-1个，PPR90°弯头，De32-1个，De25-2个，De20-1个。 排水系统：PVC排水管De110-4米、 De75-5米、 De50-1米、反水弯De50-1个、密闭型地漏De50-1个、清扫口De75-1个、排水软连接De50-1个 | 1 | 室 |
| 31 | 实验室配管布线 | 配电引线采用软管护套，内穿国标WDZ-BYJ低烟无卤阻燃电线。地面以下结构层内铺设安装JDG20mm金属线管，插座电源线规格3*2.5mm²（预留1.8米） 低烟无卤阻燃电线3x4.0mm²-20米、3x2.5mm²-176米、PVC阻燃穿线管De20-30米、PVC穿线波纹管De20-18米 | 1 | 室 |
| 32 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 50 | 张 |
| 33 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 网布：双层透气横条纹网 海绵：优质高回弹海绵 座板：12mm厚多层板 架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管。 | 50 | 把 |
| 34 | 文件柜 | 规格：900*400*1850mm 1、基材采用优质一级冷轧钢板，经酸洗无磷化，表面采用静电粉末喷涂处理，10道防锈前处理，隧道喷涂式，全封闭静电喷涂，漆膜厚度20um，无流挂、凸起，粉末可溶性重金属检测符合GB18584-2001规定，理化性能符合GB/T3325-2017规定 2、配件：组装五金配件采用优质铰链等五金配件，配件紧密拼接，牢固、平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 3、结构：上为玻璃门，下为封闭门。 4、其他：上门内设二层樘板，下门内设一层樘板。 5、锁具：上下门各带一把锁，配优质锁。 | 50 | 组 |
| 南开大学附属中学 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 50 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 网布：双层透气横条纹网 海绵：优质高回弹海绵 座板：12mm厚多层板 架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 50 | 把 |
| 3 | 文件柜 | 规格：900*400*1850mm 1、基材采用优质一级冷轧钢板，经酸洗无磷化，表面采用静电粉末喷涂处理，10道防锈前处理，隧道喷涂式，全封闭静电喷涂，漆膜厚度20um，无流挂、凸起，粉末可溶性重金属检测符合GB18584-2001规定，理化性能符合GB/T3325-2017规定 2、配件：组装五金配件采用优质铰链等五金配件，配件紧密拼接，牢固、平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 3、结构：上为玻璃门，下为封闭门。 4、其他：上门内设二层樘板，下门内设一层樘板。 5、锁具：上下门各带一把锁，配优质锁。 | 50 | 组 |
| 4 | 后黑板 | 规格：3600*1240×20mm 1、背板材质：背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm；防腐、防锈、防潮、不变形，整张无接缝； 2、边框材料：边框材料为高级亚光香槟色铝合金，边框壁厚≥1.0mm；表面需经过氧化涂层处理，经久耐用、不变形、不脱落、抗腐蚀、美观大方； 3、书写面颜色：墨绿色、色调应≤9.2G、明亮度应≤3.40、彩度应≤2.40； 4、面板：材料采用烤漆钢板，板面基板厚度0.4mm，涂层硬度≥6，涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接。 5、漆膜光泽度：光泽度≤4.2符合国标JY 0002-2003标准； 6、表面粗糙度：粗糙度应≤Ra2.8µm符合国标JY 0001-2003标准； 7、粘接剂：粘接剂有害限量符合国标GB 28231-2011标准； 8、内芯材料：采用双A瓦楞纸板厚度≥9mm；软硬适中、有弹性，写起字来手感好，板面不会颤动，挺度更好，不变形，整张无接缝。 9、包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，连接可靠牢固，接缝平整。 10、易写性：使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 11、易擦性：用干式板擦往复擦拭两遍，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹；使用寿命：面板正常使用寿命≥5年。 | 22 | 张 |
| 5 | 定制讲台 | 地台整体为钢木结构： (1)整体规格：长4600x宽1000x高120㎜。 （2）骨架采用25mm*25mm镀锌方管焊接组成，横竖交叉工艺，骨架排列紧密，壁厚1.0mm，骨架间距不大于310mm。 （3）基层板材采用15mm实木复合板，板材和骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃。多人踩踏稳固坚实。 （4）表面采用工程级12mm强化复合木地板铺设，木纹清晰、美观大气，颜色可选，使整个台面厚度达到27mm以上。 （5）包边采用金色带流线型铝合金角铝型材，壁厚1mm，断面尺寸30mm*30mm。 （6）地台中间拼接位置设置40mm宽金色铝合金T型压条，用螺钉固定，使多块地台连接成为整体。 （7）地台外阳角处采用磨具多次冲压成形，安全无棱角大圆弧立壁防护，无刃边无焊点增强整体的坚固性，大大降低了安全隐患，豪华美观，壁厚1mm。 （8）地台与地面之间设置特殊材料，防止骨架划伤地面，起到防水防滑减燥的作用。 | 8 | 个 |
| 6 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 300 | 套 |
| 7 | 课桌椅C | 规格：650*450*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为650（±5mm）×450mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格500×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 150 | 套 |
| 8 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 50 | 套 |
| 八里台一小 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 150 | 套 |
| 八里台实验小学 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 350 | 套 |
| 2 | 书包柜 | 规格：定制（单门参考尺寸：330*400*380mm） 1.材质：柜体采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.7mm，经机械下料、去角、冲压、折弯、处理。使其表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 2.制造工艺：利用全自动数控生产设备，经激光切割机下料、数控折床、数控剪板机等，压床成型，使板材周边光滑，无尖锐异物，确保品质的完美，坚固耐用，永不变形。半成品经氩弧焊和高频点焊或脉冲焊接，组焊而成。所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、虚焊现象。门装锁、名片卡框，通风孔。所有金属表面经酸洗、中和、磷化处理后，采用环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。 3.颜色；可根据客户要求定做 4.锁具：扣手挂锁 | 306 | 门 |
| 3 | 后黑板 | 规格：定制 （参考尺寸3600*1240×20mm） 1、背板材质：背板材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm；防腐、防锈、防潮、不变形，整张无接缝； 2、边框材料：边框材料为高级亚光香槟色铝合金，边框壁厚≥1.0mm；表面需经过氧化涂层处理，经久耐用、不变形、不脱落、抗腐蚀、美观大方； 3、书写面颜色：墨绿色、色调应≤9.2G、明亮度应≤3.40、彩度应≤2.40； 4、面板：材料采用烤漆钢板，板面基板厚度0.4mm，涂层硬度≥6，涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接。 5、漆膜光泽度：光泽度≤4.2符合国标JY 0002-2003标准； 6、表面粗糙度：粗糙度应≤Ra2.8µm符合国标JY 0001-2003标准； 7、粘接剂：粘接剂有害限量符合国标GB 28231-2011标准； 8、内芯材料：采用双A瓦楞纸板厚度≥9mm；软硬适中、有弹性，写起字来手感好，板面不会颤动，挺度更好，不变形，整张无接缝。 9、包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，连接可靠牢固，接缝平整。 10、易写性：使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 11、易擦性：用干式板擦往复擦拭两遍，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹；使用寿命：面板正常使用寿命≥5年。 | 10 | 个 |
| 咸水沽三小 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅B | 课桌规格：620*430*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620×430mm（±5mm），采用优质ABS一次注塑成型。 2. 书斗规格为450*310*150（±5mm），书斗两侧立柱各有一挂钩设计。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm加长护套保证升降结构更稳定。 课椅规格：420*360*（370-460）mm（±5mm） 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按规格为420（±5mm）×360（±5mm）×370-460mm椅座高度（±5mm）mm，材质为PP；靠背规格为415×340mm（±5mm）。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm,靠背管为≥20x40mm椭圆管，管壁厚≥1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿、、椅靠和椅座均采用自攻钉连接；PP护脚与桌、椅腿之间采用燕尾钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 80 | 套 |
| 2 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 7 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 1、材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 2、扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 3、网布：双层透气横条纹网 4、海绵：优质高回弹海绵 5、座板：12mm厚多层板 6、架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 7 | 把 |
| 高庄子小学 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 90 | 套 |
| 2 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 4 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 1、材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 2、扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 3、网布：双层透气横条纹网 4、海绵：优质高回弹海绵 5、座板：12mm厚多层板 6、架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 4 | 把 |
| 4 | 文件柜 | 规格：900*400*1850mm 1、基材采用优质一级冷轧钢板，板材净厚度≥0.6mm，经酸洗无磷化，表面采用静电粉末喷涂处理，10道防锈前处理，隧道喷涂式，全封闭静电喷涂，漆膜厚度20um，无流挂、凸起，粉末可溶性重金属检测符合GB18584-2001规定，理化性能符合GB/T3325-2017规定 2、配件：组装五金配件采用优质铰链等五金配件，配件紧密拼接，牢固、平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 3、结构：上为玻璃门，下为封闭门。 4、其他：上门内设二层樘板，下门内设一层樘板。 5、锁具：上下门各带一把锁，配优质锁。 | 4 | 组 |
| 双港新家园小学 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 50 | 套 |
| 葛沽实验小学 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×45mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 80 | 套 |
| 津南实验小学 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：620*420*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620（±5mm）×420mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格450×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 500 | 套 |
| 2 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 30 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 1、材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 2、扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 3、网布：双层透气横条纹网 4、海绵：优质高回弹海绵 5、座板：12mm厚多层板 6、架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 30 | 把 |
| 咸水沽七小 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅B | 课桌规格：620*430*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为620×430mm（±5mm），采用优质ABS一次注塑成型。 2. 书斗规格为450*310*150（±5mm），书斗两侧立柱各有一挂钩设计。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm加长护套保证升降结构更稳定。 课椅规格：420*360*（370-460）mm（±5mm） 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按规格为420（±5mm）×360（±5mm）×370-460mm椅座高度（±5mm）mm，材质为PP；靠背规格为415×340mm（±5mm）。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm,靠背管为≥20x40mm椭圆管，管壁厚≥1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿、、椅靠和椅座均采用自攻钉连接；PP护脚与桌、椅腿之间采用燕尾钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 50 | 套 |
| 2 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 7 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 1、材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 2、扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 3、网布：双层透气横条纹网 4、海绵：优质高回弹海绵 5、座板：12mm厚多层板 6、架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 7 | 把 |
| 4 | 餐桌椅 | 学生4人位餐桌规格：1200*600*760mm。 1、基材：采用25mm刨花板，贴防火板，桌面两长边圆弧边处理，两短边封pvc封边，舒适美观。 2、立柱：50*50mm，壁厚≥1.5mm 方管，桌面下框架1000*500*50mm采用滚压成型C型单圆型材40*50mm，壁厚净尺寸1.2mm,中间3棵50*50mm方管，壁厚净尺寸1.5mm，方管加筋固定，与桌面连接采用暗藏式。斜拉撑采用50*50mm壁厚净尺寸1.5mm，工艺制作，配防潮底脚套。 3、工艺：采用二氧保护焊，静电粉末喷涂。 4、脚垫:优质防腐材料,防止地面划痕。 5、整体结构：立腿4根，横撑2根。斜拉撑2根 学生4人位餐椅规格：常规 1、基材：椅面基材采用吹塑一次成型工艺， 颜色可选 2、工艺：采用二氧保护焊，静电粉末喷涂，脚垫:优质防腐材料,防止地面划痕。 | 12 | 套 |
| 咸水沽四中 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅B | 课桌规格：650*450*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为650×450mm（±5mm），采用优质ABS一次注塑成型。 2. 书斗规格为500*310*150（±5mm），书斗两侧立柱各有一挂钩设计。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm加长护套保证升降结构更稳定。 课椅规格：420*360*（370-460）mm（±5mm） 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按规格为420（±5mm）×360（±5mm）×370-460mm椅座高度（±5mm）mm，材质为PP；靠背规格为415×340mm（±5mm）。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm,靠背管为≥20x40mm椭圆管，管壁厚≥1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿、、椅靠和椅座均采用自攻钉连接；PP护脚与桌、椅腿之间采用燕尾钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 440 | 套 |
| 2 | 书包柜 | 规格：定制（单门参考尺寸：330*400*380mm） 1.材质：柜体采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.7mm，经机械下料、去角、冲压、折弯、处理。使其表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 2.制造工艺：利用全自动数控生产设备，经激光切割机下料、数控折床、数控剪板机等，压床成型，使板材周边光滑，无尖锐异物，确保品质的完美，坚固耐用，永不变形。半成品经氩弧焊和高频点焊或脉冲焊接，组焊而成。所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、虚焊现象。门装锁、名片卡框，通风孔。所有金属表面经酸洗、中和、磷化处理后，采用环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。 3.颜色；可根据客户要求定做 4.锁具：扣手挂锁 | 324 | 门 |
| 3 | 餐桌椅 | 学生4人位餐桌规格：1200*600*760mm。 1、基材：采用25mm刨花板，贴防火板，桌面两长边圆弧边处理，两短边封pvc封边，舒适美观。 2、立柱：50*50mm，壁厚≥1.5mm 方管，桌面下框架1000*500*50mm采用滚压成型C型单圆型材40*50mm，壁厚净尺寸1.2mm,中间3棵50*50mm方管，壁厚净尺寸1.5mm，方管加筋固定，与桌面连接采用暗藏式。斜拉撑采用50*50mm壁厚净尺寸1.5mm，工艺制作，配防潮底脚套。 3、工艺：采用二氧保护焊，静电粉末喷涂。 4、脚垫:优质防腐材料,防止地面划痕。 5、整体结构：立腿4根，横撑2根。斜拉撑2根 学生4人位餐椅规格：常规 1、基材：椅面基材采用吹塑一次成型工艺， 颜色可选 2、工艺：采用二氧保护焊，静电粉末喷涂，脚垫:优质防腐材料,防止地面划痕。 | 110 | 套 |
| 4 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 27 | 张 |
| 5 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 1、材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 2、扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 3、网布：双层透气横条纹网 4、海绵：优质高回弹海绵 5、座板：12mm厚多层板 6、架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 27 | 把 |
| 6 | 文件柜 | 规格：900*400*1850mm 1、基材采用优质一级冷轧钢板，板材净厚度≥0.6mm，经酸洗无磷化，表面采用静电粉末喷涂处理，10道防锈前处理，隧道喷涂式，全封闭静电喷涂，漆膜厚度20um，无流挂、凸起，粉末可溶性重金属检测符合GB18584-2001规定，理化性能符合GB/T3325-2017规定 2、配件：组装五金配件采用优质铰链等五金配件，配件紧密拼接，牢固、平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 3、结构：上为玻璃门，下为封闭门。 4、其他：上门内设二层樘板，下门内设一层樘板。 5、锁具：上下门各带一把锁，配优质锁。 | 27 | 组 |
| 八里台一中 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：650*450*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为650（±5mm）×450mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格500×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 200 | 套 |
| 2 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 6 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 1、材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 2、扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 3、网布：双层透气横条纹网 4、海绵：优质高回弹海绵 5、座板：12mm厚多层板 6、架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 6 | 把 |
| 咸水沽三中 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅B | 课桌规格：650*450*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为650×450mm（±5mm），采用优质ABS一次注塑成型。 2. 书斗规格为500*310*150（±5mm），书斗两侧立柱各有一挂钩设计。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm加长护套保证升降结构更稳定。 课椅规格：420*360*（370-460）mm（±5mm） 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按规格为420（±5mm）×360（±5mm）×370-460mm椅座高度（±5mm）mm，材质为PP；靠背规格为415×340mm（±5mm）。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm,靠背管为≥20x40mm椭圆管，管壁厚≥1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿、、椅靠和椅座均采用自攻钉连接；PP护脚与桌、椅腿之间采用燕尾钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 100 | 套 |
| 2 | 书包柜 | 规格：定制（单门参考尺寸：330*400*380mm） 1.材质：柜体采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.7mm，经机械下料、去角、冲压、折弯、处理。使其表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。 2.制造工艺：利用全自动数控生产设备，经激光切割机下料、数控折床、数控剪板机等，压床成型，使板材周边光滑，无尖锐异物，确保品质的完美，坚固耐用，永不变形。半成品经氩弧焊和高频点焊或脉冲焊接，组焊而成。所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、虚焊现象。门装锁、名片卡框，通风孔。所有金属表面经酸洗、中和、磷化处理后，采用环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。 3.颜色；可根据客户要求定做 4.锁具：扣手挂锁 | 108 | 门 |
| 小站一中 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅B | 课桌规格：650*450*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为650×450mm（±5mm），采用优质ABS一次注塑成型。 2. 书斗规格为500*310*150（±5mm），书斗两侧立柱各有一挂钩设计。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm加长护套保证升降结构更稳定。 课椅规格：420*360*（370-460）mm（±5mm） 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按规格为420（±5mm）×360（±5mm）×370-460mm椅座高度（±5mm）mm，材质为PP；靠背规格为415×340mm（±5mm）。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥30×60mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×50mm，管壁厚≥1.5mm,靠背管为≥20x40mm椭圆管，管壁厚≥1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥60mm，宽≥30mm，高≥110mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿、、椅靠和椅座均采用自攻钉连接；PP护脚与桌、椅腿之间采用燕尾钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 100 | 套 |
| 咸水沽二中 |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅C | 规格：650*450*（670-790）mm（±5mm） 一、学生桌具体参数要求： 1. 桌面规格为650（±5mm）×450mm（±5mm），采用优质环保E1级，弧型桌面厚度为18mm(±1mm),基材为多层板，表面贴≥0.6mm耐火板，下面贴平衡板，四周一次注塑成型。颜色为榉木色。 2. 书斗规格500×305×140mm（±5mm），钢制书斗，一次冲压拉伸成型，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板折弯成型。书斗下设加固横梁，书斗前沿备加强筋。 3. 金属桌架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm，书箱两侧立柱各有一挂钩设计。 4.升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm加长护套保证升降结构更稳定。 二、学生椅具体参数要求： 1. 椅面按人体工程学设计经热压成型，规格为375（±5mm）×370（±5mm）×（380-460椅座高度）mm，厚11mm（±1mm），材质为多层板表面贴耐火板，正面颜色为榉木色；靠背规格为365×180mm（±5mm），厚11mm（±1mm），材质为多层板双面贴耐火板，颜色为榉木色。 2. 金属椅架主要为椭圆管，椭圆管的规格为升降上管≥47×22mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥55×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥22×47mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥25×45mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥Φ22x1.5mm。 3. 升降护套件：为加长优质PP护套，长≥55mm，宽≥31mm，高≥130mm，加长护套保证升降结构更稳定。 三、技术标准及要求： 1.桌面和钢腿采用大帽自攻钉连接，桌腿采用半圆方径镙栓规格为M5×45mm配自锁镙母连接，椅靠采用5×25拉铆钉连接；PP护脚与桌椅腿之间采用自攻自钻Φ4×13mm钉固定。 2. 桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。 | 100 | 套 |
| 2 | 办公桌 | 规格：1400*600*760mm 1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。 2、基材：选用E1级环保刨花板，桌面采用25mm厚E1级环保刨花板，其余为18mm厚E1级环保刨花板，，强度高，刚性好，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，达到国际握钉力测试标准，其甲醛释放量为0.032mg/m³，符合GB 18580-2017标准。 3、辅材热熔胶：采用优质环保封边热熔胶，材料游离甲醛含量为500mg/kg，苯为0.01g/kg，甲苯+二甲苯为0.4g/kg。环保热熔胶粘剂粘合，热溶胶采用优质环保品牌。 4、辅材封边：选用优质2mm厚同色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，甲醛释放量为0.0293mg/L，符合≤1.5mg/L。 5、五金：配件、锁具、各种连接件采用优质品牌。内铰，抽屉选用无声自动归位阻尼五金，抽拉十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 | 10 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 规格：540*550*1030mm 材质：胶背：PP加纤 拉力测试过70KG 扶手：PP，升级宽体6cm扶手面 网布：双层透气横条纹网 海绵：优质高回弹海绵 座板：12mm厚多层板 架子：高档电镀19*32腰鼓形钢管 | 10 | 把 |
| 4 | 文件柜 | 规格：900*400*1850mm 1、基材采用优质一级冷轧钢板，板材净厚度≥0.6mm，经酸洗无磷化，表面采用静电粉末喷涂处理，10道防锈前处理，隧道喷涂式，全封闭静电喷涂，漆膜厚度20um，无流挂、凸起，粉末可溶性重金属检测符合GB18584-2001规定，理化性能符合GB/T3325-2017规定 2、配件：组装五金配件采用优质铰链等五金配件，配件紧密拼接，牢固、平整无毛刺，滑道推拉顺畅。 3、结构：上为玻璃门，下为封闭门。 4、其他：上门内设二层樘板，下门内设一层樘板。 5、锁具：上下门各带一把锁，配优质锁。 | 10 | 组 |

- 商务要求

1. 提供所投产品5年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用。

3.付款方式：签订合同之日起7日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起7日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。