项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高性能路由器 | ★路由器主控制芯片采用符合中国信息安全测评中心的安全可靠测评要求的CPU，提供设备CPU型号证明材料 设备为CLOS架构，支持分布式转发架构，接口板包含NP(NetworkProcessor,网络处理器)芯片，支持单独的业务处理能力，可实现灵活的新功能扩展及演进能力 支持板卡（含主控，线卡，交换网板等）直接热插拔，同时不需要插拔电源风扇等其他关键部件 交换容量≥150Tbps 包转发率≥28800Mpps 整机框全物理尺寸的线卡槽位数≥4（非子卡槽位），不含主控、交换网板槽位 支持子母卡架构，子卡插在母卡上，母卡和子卡均支持热插拔 电源个数≥4个，电源系统支持N+M冗余 支持前后通风，主控、网板、线卡板均支持前后通风，支持冗余风扇框，独立风扇框≥2 支持多路径负载分担功能（ECMP），支持非等速链路的负载分担（UCMP），实现不同路径按带宽比例负载分担 支持IPV4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持4M IPv4 FIB 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持2M IPv6 FIB 支持FE、GE、10Ge（LAN/WAN）、40Ge、50Ge、100Ge、155M POS、622M POS、2.5G POS、10G POS、CPOS接口、155M ATM、622M ATM、E1等接口 支持155M POS/622M POS/Ge端口灵活切换 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 设备跨框聚合支持动态负载分担功能 设备路由等价支持框间动态负载分担，支持本框优先转发或框间负载分担转发 支持扩展内置安全业务插卡模块 支持PPPoE、PPPoEoVLAN、PPPoEoQ接入认证 支持二层Portal、三层Portal、QinQ Portal接入认证 支持二层无感知接入、三层无感知接入 设备Web认证支持二层、三层组网下IPv4、IPv6一次认证双栈放行功能 设备支持802.1x认证，支持IPv4、IPv6认证，且流量转发无丢包 为方便设备运维管理，设备需内置TCL语言、Python语言功能，能够解析执行TCL、Python脚本 ★设备支持被现网网络运维管理平台纳管，支持配置下发、拓扑查看、故障告警等能力 ★实配冗余主控，不少于1块母板，10个千兆光口，10个千兆电口，12个万兆光口（所有万兆口不在同一块子卡之上），并满配相应光模块，4个内置交流电源 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | 机房精密空调 | 空调室内机组送风方式：采用下送风、上回风方式，单台制冷量≥80.4KW，显冷量≥73.3KW，风量≥24000m³/h，2个Copeland高效涡旋压缩机，2个EBM/施乐百EC风机，环保R410A制冷剂。双系统室外机，风机数量：2个。 机房空调须为全正面维护，后方和侧方不需要留维护空间，为方便搬运安装，机组优先考虑采用模块化框架结构，可以按模块拆解。 ★室内机组尺寸：宽≤1830mm，深≤995mm，高≤1975mm； 空调机组冷凝方式为风冷型；室外机组尺寸：长≤1884mm，宽≤1273mm，高≤689mm 数量2个 空调机组的额定供电为220/380V、三相五线制、50Hz±2 Hz交流电。在供电电压波动范围不超出380V±10%时，空调机组应能正常工作。 温度调节范围：+17℃ ~ +32℃ 温度调节精度：±1℃ 温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：30% ~ 80%RH 湿度调节精度：±5 %RH （制冷量≥20KW） 温、湿度波动超限应能发出报警信号 空调机组由于供电系统故障（停电或电压、频率超出范围等）停机，当供电恢复正常后，空调能自动延时启动，避免启动电网波动。 由于北方水质较硬问题，采用远红外加湿，加湿量≥10kg/h。加湿器应可以重复利用及长期使用，应可在现场拆卸清洗。 采用热力膨胀阀或者电子膨胀阀。 采用高效加热方式加热。主机房空调加热器功率≥12KW，并配置手动和自动多重温度保护开关，确保使用便利及安全。 1）应具有先进的微处理控制器，应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 2）具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条 3）机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。控制系统应具有多级密码保护功能。 4）具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 5) 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 6）每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 1）机房专用空调机组配置监控卡，应具有远程监控能力， 2) 系统应具有三遥性能。开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到：交流电量误差≤2%，非电量误差≤5% 3）系统应具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离；免费提供通讯协议。 应具有大容量的故障报警储存功能。历史故障记录可存储不小于400条。 控制器可以将同一场地的两套或两套以上的空调进行内部组网，互为主备，轮巡工作。 为避免风量损耗，空调室内风机应为高效节能低噪声型EC风机，直联驱动，无极调速。EC风机考虑采用地板下沉的方式安装送风便于维护。 机房专用空调机组的机组性能 1) 高显热比：24℃，45%RH工况下，显比≥0.9 2）压缩机应采用高效的涡旋压缩机，具有较高的能效比，涡旋式，COP ≥ 3.3，为保证产品的可靠性，压缩机进出口应配置冷媒的高、低压压力保护开关，压缩机机头内置有隔振措施，进入膨胀阀前制冷剂管道应设置干燥过滤器并应配有干燥指示镜。 - 应选用“V”型大面积蒸发器，应安装有快速除湿装置，室外风机应可根据室外温度无极调速，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 配置室内机和室外机钢制底座，电源线，上水管，下水管，冷媒铜管、保温护套、控制电线等，数量根据现场实际情况配置。 提供详细的技术说明和国家CQC节能认证等相关证明文件。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 视频会议多点控制单元终端接入授权 | 1、#采用嵌入式操作系统、硬件机架式设计，支持7x24小时无故障连续运行。须包含多方会议、终端注册、防火墙穿越、软件及移动接入、会议录制点播等服务功能，具备专业会议管理平台。 2、★系统支持采用Docker容器技术部署。 3、★支持替换产品Logo。 4、★支持全编全解能力，支持所有会场均能观看独立不同的多分屏画面，多分屏画面内的分屏数量可独立设置。在全编全解模式下，单机最大支持400路720P30或200路1080P30或50路4K30终端接入。在不占用MCU视频资源点的情况下，支持最大800路音频接入。 5、支持ITU H.323、IETF SIP协议，会议速率在64Kbps-6Mbps之间动态可调。支持配置sip trunk，实现电话语音接入。 6、★支持建立MCU资源池，召开多方视频会议，会议自动级联，可实现二级或以上MCU级联，级联后可以通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频监看。支持当召开会议的MCU出现网络问题或者断电情况时，资源池内的备份MCU在5秒钟内自动接管会议，无需管理员操作，支持添加Polycom RMX1800、RMX2000、RMX4000到资源池中，并可通过会议管理界面进行集中管理调度，将Polycom RMX1800、RMX2000、RMX4000的视频端口资源叠加。 7、#支持20KHZ高清宽带音频。支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C音频编码协议。支持H.263、H.264、H.264high profile视频编解码协议，支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。支持H.264 High Profile，在512kbps带宽实现720P30帧，1Mbps带宽实现1080P30帧，2Mbps带宽实现1080P60帧。 8、支持终端发送和接收1080P30帧双流，双流协议为H.264 High Profile。支持H.239和BFCP双流协议。 9、#具备SIP server功能，支持设备的注册鉴权、注册服务、设备管理。支持防火墙穿越技术，支持静态NAT 配置，支持通过公网和内网进行注册。支持标准的 H.235 加密协议，支持 AES 数据加密。支持 TLS/SRTP 加密。支持 SIP 终端召开会议时支持信令和媒体加密，提升会议信息安全，加密采用 TLS 和 SRTP标准协议实现。 10、★支持平台整体录入终端序列号后，自动由平台推送预配置到终端。 11、★支持在施加30%的网络丢包时，视频图像清晰，施加50%网络丢包时，音频基本清晰。 12、★支持高清录制，录制文件格式为MP4，支持开启录制，暂停录制，停止录制。支持会议结束5秒内，直接生成MP4视频文件。支持80组720P会议同时录制。支持录制时可以随时调整视频和双流的画面布局，至少包括两分屏，纯显示辅流，双流为主等模式。支持录制文件的点播回放，通过浏览器即可观看录制完成的媒体文件，媒体文件包含音频，视频及双流内容。 13、支持个人虚拟会议室功能，个人虚拟会议室随终端或者用户帐号自动开通，无需手动配置。 14、★本次要求在现有的支持40方720p30接入平台基础上扩展到支持70个高清会场入会，支持64分屏，终端（软件、硬件）可以实现声音、视频、双流的正常接收，终端（软件、硬件）可以通过语音激励方式发言。 15、#支持与第三方直播平台集成，将会议视频推送至第三方直播平台。 16、#支持非系统内用户直接以会议号@IP地址形式加入会议。 17、支持修改视频会议终端登录的TCP端口，以避免端口的限制。 18、 #支持掉点重呼功能，在无人工干预的情况下，对于因网络原因掉线的终端应不停呼叫，直至呼叫成功。 19、★支持不少于50种分屏方式，单画面支持不少于64分屏。支持多分屏轮询，每个分屏画面都可以指定轮询列表。支持自定义点名功能。支持全选操作，包括全体静音，全体闭音，全体呼叫及挂断，全体屏蔽视频等。支持一键广播会场，支持广播轮询。 20、支持参会人员自动邮件通知。 21、★支持同一界面远程预览终端本地和远端画面，远程控制终端摄像头云台，远程查看终端网络状态（发送、接收速率及丢包率）、远程查看终端视频编码协议及分辨率。 22、支持图形化查看终端的音量显示，可查看具体音量值。 23、支持会议延时。 24、支持指定双流发送者。 25、#支持以条幅方式显示语音发言者名称。 26、#手机端APP支持会议预约及会议列表。支持APP会议提醒。 27、支持微信分享，并且点击链接自动加入会议。支持手机日历同步提示。 28、支持用户登录侦听端口的修改。 29、PC软件客户端支持分享内容或白板，并与PC客户端或手机端APP进行双向批注。 30、支持和Polycom RMX1800、Polycom RMX2000、Polycom RMX4000实现数字级联，视频和双流均为1080P。 支持和Polycom HDX实现高清互联，视频和双流均为1080P。 支持和Polycom Group实现高清互联，视频和双流均为1080P。 支持和Polycom RPD实现高清互联，视频和双流均为720P。 支持和华为TE系列实现高清互联，视频和双流均为1080P。 支持和思科SX系列实现高清互联，视频和双流均为1080P。 31、支持初始化管理员账号、密码。支持会议预约、会议控制，包含预约会议以及固定会议，支持终端管理，包含终端账号创建与修改，终端以及用户状态检测。支持用户管理，用户帐号的创建与修改。 32、#支持分组管理，可对终端或者用户进行分组管理，并且可以设置组与组之间的可见关系。组管理员权限可以针对组内成员进行会议的预约与会议控制。支持服务管理，可对系统状态监测，可查看各功能组件系统状态是否正常。支持系统维护，包括数据备份，数据恢复，系统升级。支持日志管理。包含所有系统组件日志管理；支持数据表，可对会议概况，会议模式，会议规模，终端类型，呼叫方式，资源使用情况进行图形化统计，并支持数据导出。 33、#设备厂商需承诺免费提供多点控制单元MCU API接口，可以实现与其它系统的对接 | 个 | 30 |  |  |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品5年的原厂质保。

- 2. 货到：签订合同之日起45日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起7日内支付合同总额的60%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的40%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

- 七、其他要求