四、技术要求

（一）▲图形工作站

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标1 | 是否可以作为评分因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU信 息 | 否 | 内核数≥14； 总线程数≥20； 基本频率≥2.5GHz； 缓存≥24M | / |
| 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | ≥64GB | 采购人根据需要选择内存配置容量，一般配置容量越大越好 |
| 3 | 产品规格 |  | *内存类型 | 否 | 支持DDR5 4400MHz以上内存 | 采购人根据需要选择内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥2 | / |
| 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 | / |
| 6 | 产品规格 |  | *主板支持的CPU 和内存情况 | 否 | CPU：性能核数：≥6、能效核数≥8、总线程数：≥20、基本频率：≥2.5GHz；内存：≥ DDR5 4400MHz，支持基于ECC内存软件防错技术 | / |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe插槽数量 | 是 | 1 个第5 代PCIe x16、1 个第4 代PCIe x4、1 个第3 代PCIe x4、3个M.2 SSD插槽。 | 采购人根据需要，对内置PCIe插槽数量提出更高要 求。 如果产品提供PCIe 插槽，数量越多扩 展能力越强，但 PCIe插槽过多会影响产品轻薄化小型化 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a）在计算机主板预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔 位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm （长×宽×高） | / |
| 9 | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | 否 | 10个USB协议接口，2 个 DP口，1 个 RJ45 网络接口。支持串行或并行端口1组PS2端口。 | 采购人根据需要选择内置接口，支持接口的种类、数量越多产品升级可扩展能力越好 |
| 10 | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB | 采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强 |
| 11 | 产品规格 | *主板规格 | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥128GB | 采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强 |
| 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 13 | 产品规格 |  | *固态存储容量 | 是 | ≥512GB | 采购人根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多 |
| 14 | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 15 | 产品规格 |  | *机械硬 盘总容量 | 是 | ≥4TB | 采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大 |
| 16 | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm | 采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高性能越好 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 | 采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多 |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸 | / |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | PCIe/NVMe | 采购人根据需要选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多 |
| 20 | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 否 | M.2 | / |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | 固态盘接口≥2个 M.2 2280 PCIe NVMe SSD，机械硬盘≥3 个 3.5 英寸 SATA3 或 4 个 2.5 英寸 SATA HDD | 采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好 |
| 22 | 产品规格 |  | *存储设备其他参数要求 | 否 | 固态盘应符合SJ/T11654相关规定； 机械硬盘准备时间应不大于30s；其它参数应符合GB/T 12628的相关规定 | / |
| 23 | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡 | / |
| 24 | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型≥GDDR6 | 如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好 |
| 25 | 产品规格 |  | *独立显卡显存位宽 | 是 | 显存位宽≥64位 | 相同显示核心下，显存位宽越大越好 |
| 26 | 产品规格 |  | *独立显卡显存容量 | 是 | 显存容量≥4GB | 相同显示核心下，显存容量越大越好 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 产品支持PCIe协议版本大于等于4.0 | PCIe的版本号越高， PCIe Lane数量越 多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好 |
| 28 | 产品规格 | *外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 | / |
| 29 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 | 扬声器的数量越多，立体声输出效果越好 |
| 30 | 产品规格 |  | *鼠标数量 | 否 | 1个 | / |
| 31 | 产品规格 |  | *键盘数量 | 否 | 1个 | / |
| 32 | 产品规格 |  | *摄像头数量 | 否 | 不涉及 | / |
| 33 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | 1个 | / |
| 34 | 产品规格 |  | *键盘按键数目 | 否 | 不低于101 键/104 键 | 采购人根据需要选择键盘按键数目 |
| 35 | 产品规格 |  | *摄像头像素 | 否 | 不涉及 | 采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越清晰 |
| 36 | 产品规格 |  | *摄像头分辨率 | 否 | 不涉及 | 采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰 |
| 37 | 产品规格 |  | *扬声器功率 | 否 | 1 瓦/个 | / |
| 38 | 产品规格 |  | *扬声器 频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 | 采购人根据需要选择扬声器频率范围。 频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不 高于 10% | 采购人根据需要选择扬声器总谐波失真。考察频段内失真越小越好 |
| 40 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下， 工作距离处声压级不低于 70dB | 采购人根据需要选择扬声器最大声压级。扬声器的最大声 压级一般要大于 70dB，一般是越大越好 |
| 41 | 产品规格 |  | *键盘连接方式 | 否 | 有线 | / |
| 42 | 产品规格 |  | *键盘键程 | 否 | 不低于2.3mm ~ 4.0mm | 如有特殊需求，采购人根据需要选择，键程长短关系到使用手感，键程长会感到弹性十足；键程短的键盘打字会更加快捷、省力 |
| 43 | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54 N±0.14N | 特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数 |
| 44 | 产品规格 |  | *有线键 盘连接线 | 否 | ≥1.5米 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度 |
| 45 | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据需求选择键盘颜色 |
| 46 | 产品规格 |  | *键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 | / |
| 47 | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 否 | 有线 | / |
| 48 | 产品规格 |  | *有线鼠 标连接线 | 否 | ≥1.5米 | 如有特殊需求，采购人根据需要进行选择鼠标连接线 |
| 49 | 产品规格 |  | *鼠标 DPI分辨率 | 否 | 不低于800-1600DPI | 如有特殊需求，采购人根据需要选择DPI 分辨率。数值越高，鼠标越灵敏 |
| 50 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色 |
| 51 | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 | / |
| 52 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 配置光驱刻录：8x DVD+/-RW | 支持内置光驱，更便于用户使用 |
| 53 | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | ≥1 | / |
| 54 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | 0个 | / |
| 55 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | 0个 | 采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好 |
| 56 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB接口数量 | 是 | ≥10个，机箱前板至少包括4个USB3.0及以上接口 | USB接口的数量越多，可同时外接设备 数量越多。一般 USB3.0传输速度高于2.0 |
| 57 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm | / |
| 58 | 产品规格 |  | *视频接口数量 | 否 | ≥1个，至少支持 VGA、HDMI、 DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 | / |
| 59 | 产品规格 |  | *音频接口数量 | 否 | ≥1个，支持 3.5mm 孔径 3 段 式或 4 段式接口 | / |
| 60 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | 0个 | 采购人根据需要选择存储卡接口类型及数量 |
| 61 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 | / |
| 62 | 产品规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 | / |
| 63 | 产品规格 |  | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 | / |
| 64 | 产品规格 |  | *整机噪音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel | / |
| 65 | 产品规格 |  | *整机散热 | 否 | 设备需支持液冷散热； 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度小于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ | / |
| 66 | 产品规格 |  | *整机能 效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012 标准中能效等级2级及以上 | 能效值越低消耗电能越少（1级低于2 级，2级低于3级） |
| 67 | 产品规格 |  | 机身材质 | 否 | 金属 | 采购人根据需要选择机身材质 |
| 68 | 产品规格 |  | *机身颜色 | 否 | 黑色 | 采购人根据需要选择机身颜色 |
| 69 | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积≥23L | 整机尺寸与采购人办公位置的布局有关，采购人依照办公位置的布局选择合适的机箱尺寸 |
| 70 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU物理核数 | 否 | 核数≥14，线程数≥20 | 核数越多，多任务并行执行能力越强 |
| 71 | 性能要求 |  | *CPU主 频 | 否 | ≥2.5GHz | 同类型CPU主频越高性能越强 |
| 72 | 性能要求 |  | *CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥24MB | 缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。 通常情况下缓存容量越大性能越好 |
| 73 | 性能要求 |  | *CPU支 持的内存最高速率 | 是 | ≥5600MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 74 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥4400MT/s | 速率越高数据传输率越高 |
| 75 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥2560×1440 | 分辨率越高，显卡性能越高 |
| 76 | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz | 相同显示核心下，工作频率越高，性能越高 |
| 77 | 性能要求 |  | *显存等效频率 | 是 | ≥1600MT/s | 相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高 |
| 78 | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 是 | 支持3块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440 | 支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡功能越强 |
| 79 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz | 通常情况下，刷新率越高，所显示的图象（画面）稳定性就越好 |
| 80 | 性能要求 |  | *显示屏位深 | 是 | ≥8 位 | 每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真 |
| 81 | 性能要求 |  | *显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB | 色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实 |
| 82 | 性能要求 |  | *显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 | △E 越低，颜色失真越小 |
| 83 | 性能要求 |  | *显示屏 响应时间 | 是 | ≤8ms | 响应时间越短越好 |
| 84 | 性能要求 |  | *显示屏亮度 | 是 | ≥250 尼特 | 显示屏最高亮度越高越好 |
| 85 | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% | 一致性越高，显示同样画面时均匀性越好 |
| 86 | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | 是 | ≥500：1 | 对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明 |
| 87 | 性能要求 |  | *显示屏 其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规 定 | / |
| 88 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适 应 | 速率越高，网络传输速度越快,综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口 |
| 89 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 是 | 支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议 | 采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好 |
| 90 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 是 | ≥20MHz | 采购人根据需要进行选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好 |
| 91 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 (板载内存不涉 及) | 是 | ≥4 | 采购人根据需要提出更高要求 |
| 92 | 功能要求 |  | 存储扩展 接口 (板载存储不涉 及) | 否 | 最多支持3 个 M.2 2280 PCIe NVMe SSD，以及多达 3 个 3.5 英寸 SATA3 或 4 个 2.5 英寸 SATA HDD | / |
| 93 | 功能要求 |  | *主板 USB瞬间过流保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 | 该功能为整机应对 USB外设损坏情况下的保护机制 |
| 94 | 功能要求 |  | *主板防 静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | / |
| 95 | 功能要求 |  | *I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 | / |
| 96 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 | / |
| 97 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥1个 | / |
| 98 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 | 该功能可防止隐私泄露 |
| 99 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 | 该功能可以提升通话质量 |
| 100 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 | / |
| 101 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD不低于24×150KB/s； 最大读取速度DVD不低于8× 1358KB/s； 最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 | / |
| 102 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 | / |
| 103 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态 | 采购人根据需要增减相应要求 |
| 104 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 | / |
| 105 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 | 一般无线网卡双频段为2.4GHz、5GHz |
| 106 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 | / |
| 107 | 功能要求 |  | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 | / |
| 108 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 是 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 | 支持的蓝牙标准越高越好 |
| 109 | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型 |
| 110 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡应符合GB 15629.11 （所有部分） | / |
| 111 | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 否 | 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 | / |
| 112 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 | 4段式支持麦克风和左右声道，3段式仅支持左右声道 |
| 113 | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口 | 采购人根据需要选择视频接口；相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高 |
| 114 | 功能要求 |  | *HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 | / |
| 115 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | - 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107的功能； - 产品支持并行接口，可实现GB/T 18235.1的功能 | 如有特殊需求，采购 人根据需要选择支持接口如：PS/2接口等 |
| 116 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 支持SD、TF等存储卡接口 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型 |
| 117 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线 适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 | 电源线适配能力越强越好 |
| 118 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 | 符合GB 18030的相关规定 | / |
| 119 | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 是 | 1. 支持浏览器远程连接服务器的管理方式，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；（提供功能截图并加盖公章） 2. 支持Linux\Redhat\Centos\Fedora\Ubuntu等系统的重启后瞬间还原和IP的统一分配；（中标后按甲方要求进行测试） 3. 支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表（提供功能界面截图并加盖公章） 4. 支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图并加盖公章) 5. 支持从WINDOWS界面对600台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供支持600台机位的界面截图并加盖原厂公章） 6. 管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统 7. 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出 8. 为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成 9. 支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图并加盖原厂公章) | 当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态 |
| 120 | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | / |
| 121 | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | 支持在线升级能力可以提升服务效率 |
| 122 | 功能要求 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 | / |
| 123 | 功能要求 |  | *BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口功能 | / |
| 124 | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 | / |
| 125 | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 | / |
| 126 | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 | / |
| 127 | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | / |
| 128 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合GB/T 37742的相关规定 | 指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择 |
| 129 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合GB/T 37036.3的相关规定 | 人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择 |
| 130 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合GB/T 33135的相关规定 | 指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择 |
| 131 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等AI加速模块 | 否 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 | / |
| 132 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 | 支持此模块更好，可以降低高清视频播放的功耗,占用更少的CPU资源 |
| 133 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 | 支持此模块更好，可以提高高清影像数据处理速度 |
| 134 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB硬盘容量） | TBW越大，固态存储的使用寿命越长 |
| 135 | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 | 寿命越长越好 |
| 136 | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T 9813.2的要求 | 采购人根据需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好 |
| 137 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 | 键盘按键寿命越大越耐用 |
| 138 | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 | 鼠标按键寿命越大越耐用 |
| 139 | 可靠性要求 |  | *键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 | 可承受弯折次数越高越耐用 |
| 140 | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 | 寿命越长越耐用 |
| 141 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 | / |
| 142 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 | / |
| 143 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 | / |
| 144 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 | / |
| 145 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 | / |
| 146 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 | / |
| 147 | 可靠性要求 |  | *MTBF测 试 | 是 | MTBF(m1)≥3万小时 | 如有特殊需求，采购 人根据需要提出更高要求。MTBF时间越长，产品的可靠性越好 |
| 148 | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 | / |
| 149 | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | / |
| 150 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 | / |
| 151 | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 | / |
| 152 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | / |
| 153 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 | 供应商提供经自检测试工具 | 方便用户进行设备检测 |
| 154 | 服务要求 |  | *服务响应 | 否 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）； b）提供政企专线7*24在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100% | 如有特殊需求，采购人根据需求提出跟高要求 |
| 155 | 服务要求 |  | *服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起） | 如有特殊需求，采购人根据需要提出跟高要求 |
| 156 | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | 预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加* 指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求 |
| 157 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | / |
| 158 | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 | / |
| 159 | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 | / |
| 160 | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 是 | 三年专业支持服务，三年硬盘不返还服务 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 |
| 161 | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | / |
| 162 | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | / |
| 163 | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | / |
| 164 | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | / |
| 165 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 | / |
| 166 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求 |
| 167 | 供应保障要求 | 供应链质量* | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 | / |
| 168 | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | / |
| 169 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果 |
| 170 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 | 通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格 |
| 171 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 | 支持USB端口管控可以提高整机安全 性，降低通过USB端口数据泄密 |
| 172 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 | / |
| 173 | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | 否 | - 应符合GB/T 39276的5.2的规定； - 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 | / |
| 174 | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 | / |
| 175 | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T 26572中规定 | / |

- ▲显示器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标1 | 是否可以作为评分因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | ≥80% | 屏占比越高越好 |
| 2 | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | 是 | ≥1920x1080 | 采购人根据需要选择显示屏的分辨率，一般越高图像越清晰（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常 办公显示屏分辨率 不大于2048x1080） |
| 3 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85 像素 | PPI值越高，显示屏显示的图像越精细 |
| 4 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平20.75 | 通常情况下可视角度越大越好 |
| 5 | 产品规格 |  | *显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸 | 如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求 |
| 6 | 产品规格 |  | *显示屏 屏幕比例 | 否 | 16:9 | 采购人根据需要选择显示屏屏幕比例 |
| 7 | 产品规格 |  | *显示器 外观颜色 | 否 | 黑色 | 如有特殊需求，采购人根据需要选择显示器颜色 |
| 8 | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式 | 蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少 |
| 9 | 产品规格 |  | *显示屏低频闪 | 是 | 低频闪≤-35dB | 数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁 |
| 10 | 产品规格 |  | *显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% | 数值越低，环境光越不容易干扰显示画面 |
| 11 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | / |
| 12 | 功能要求 |  | *显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等 | / |
| 13 | 功能要求 |  | *显示器 参数调节 | 否 | - 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； - 支持色温、亮度、对比度调节 | / |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品3年的免费上门保修（满足同城4小时、异地12小时响应要求）。

- 2. 货到：签订合同之日起15个工作日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起15个工作日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：双方签订合同后30日内支付合同总额的30%；项目验收合格后30日内支付合同总额的70%。（特殊情况以合同为准）

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 七、其他要求