# 注：变更的参数以红色底标注

# （三）参数明细

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 处理器：≥2颗服务器专用处理器，其中单颗CPU的主频≥2.2GHz，核心数≥32C |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 服务器主板支持但不限于Intel Xeon系列处理器；支持DDR4主流内存型号 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 内存插槽：服务器最大支持≥32个内存插槽，最高速率3200MT/s，支持16根英特尔®傲腾®持久内存，最大可支持内存容量高达12TB |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SAS/SATA等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 最多支持≥14个PCIE4.0速率插槽 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 可支持1个x16 OCP3.0插槽 |
| 8 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8 |
| 9 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 支持1DPC、2DPC插法 |
| 11 | 产品规格 | 存储规格 | ★硬盘实配容量 | ≥960G SSD硬盘； |
| 12 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 支持SAS、SATA接口HDD硬盘，支持SATA SSD、NVMe SSD固态硬盘 |
| 13 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | ≥8块； |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 存储：可支持≥39块硬盘 |
| 15 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 网络：提供≥4个千兆电口、2个万兆光口、2个SFP+万兆多模光模块及配套光纤、超六类网线等 |
| 16 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 千兆电口≥4个、万兆光口≥2个 |
| 17 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/ SFP等 |
| 18 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | ≥2个VGA接口 |
| 19 | 产品规格 |  | ★USB接口 | ≥6个USB 3.0 |
| 20 | 产品规格 |  | 其他接口 | ≥1个管理网口，≥1个串口 |
| 21 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 电源：配置2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余； |
| 22 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 23 | 产品规格 |  | ★电源功率 | ≥800W |
| 24 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 25 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 标准机架式服务器 |
| 26 | 产品规格 |  | ★尺寸(高×宽×深) | ≤87.5mm(高)* 445.4mm(宽)* 776mm(深) |
| 27 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 2U静态滑轨 |
| 28 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 工作温度 5℃ - 45℃ |
| 29 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 30 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 31 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 提供42U服务器专用机柜 |
| 32 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 |
| 33 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 支持OCP灵活插卡 |
| 34 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 35 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能 |
| 36 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 37 | 功能要求 | RAID卡功能(若支持RAID卡) | RAID卡RAID级别支持 | RAID0/1/10/5/6/50/60 |
| 38 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持BBU掉电保护 |
| 39 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 电源：配置2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余 |
| 40 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 41 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷等散热方式 |
| 42 | 功能要求 |  | 其他功能 | a)支持关键部件冗余(包括电源、风扇等) b)支持熔断保护与恢复功能 |
| 43 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)提供1个专用管理GE网口； 2)支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口； 3)提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面； 4)支持虚拟媒体及远程控制等带外管理功能； 5)支持内存故障自愈； 6)系统崩溃时支持临终截屏与录像； 7)支持Syslog报文、Trap报文、电子邮件上报告警，方便上层网管收集服务器故障信息 8)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； |
| 44 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a)支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b)支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c)支持设置界面中英文显示切换功能； d)支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e)支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f)支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g)支持安全启动功能； h)支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i)支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能 j)支持RAID识别和启动功能； k)支持串口重定向功能； l)支持固件更新功能； m)支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n)支持网络引导启用和关闭功能 |
| 45 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 46 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统，驱动进行升级 |
| 47 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能 |
| 48 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |
| 49 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 不涉及 |
| 50 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘等)的故障并发出告警 |
| 51 | 安全要求 | 系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 52 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 53 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 54 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 55 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息 |
| 56 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 需承诺生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 57 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 需承诺生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 |
| 58 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证 |
| 59 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 60 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 单颗CPU≥2.2GHz |
| 61 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥32C |
| 62 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥48MB |
| 63 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB |
| 64 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s |
| 65 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 66 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品且均不低于产品支持的内存规格 |
| 67 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 68 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 69 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 70 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 71 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 72 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 73 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 74 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 75 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h |
| 76 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 77 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 78 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 79 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 80 |  |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册等培训相关内容 |
| 81 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； 产品停止服务时间应提前1年告知客户； 产品发布日期需在随机文件中。 |
| 82 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 |
| 83 |  |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |
| 84 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 保修期内免费提供产品软件升级服务；提供原厂标准的扩容产品价格清单及折扣率 |
| 85 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场 |
| 86 | 供保要求 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知校方并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 87 | 供保要求 |  | 供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |