超速离心机和药代-药效分析系统采购项目

项目需求书

四、技术要求

第一包：超速离心机

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 1、主机、转头和耗材为同一个生产厂家，而非代工，避免不匹配的安全隐患。 ★2、最高转速 ≥ 150,000rpm 或最大离心力 ≥ 1,050,000×g。 ★3、转速控制精度 ≤ ±50 rpm。 4、加减速模式： 9级加速，10级减速和自由滑行。 5、样品目视平衡，最大不平衡量为液面差 ± 5 mm。 6、温度设定范围 0～40℃，1℃步进。 7、制冷方式：采用热模块制冷，串并联半导体制冷模块。制冷精度：± 0.5℃。 8、真空度最小可 ≤ 0.6 Pa 面板上显示高、中、低真空度15min内可达到最高真空度 。 9、噪音水平 ≤45dB(A) (室内条件下最高转速运行)。 10、转子具备自锁功能，无需旋拧即可固定于驱动轴 。 11、具备转头寿命的自动管理转头可选，自动延长功能。 12、具有非接触式不平衡监测功能如有异常，可及时降速/停止运行，并提示报错，带脚轮的落地式设计 。 13、具有RTC实际时间控制功能可预设实验开始和结束日期时间 。 14、转头转速自动监测， 全自动设置最高允许转速；具有双重过速保护功能 。 15、具有用户锁功能可注册 ≥ 40个操作者，用户授权管理分2个分级密码管理。 16、标配有模拟软件的 CD盘，可安装在电脑上进行离心条件的模拟。 17、标准接口：USB, LAN (x1)。 18、操作历史≥ 100个操作历史可通过 USB口以CSV的形式输出 。 19、可个性化设置仪器离心结束时的提示音 。 20、主机重量应 ≤ 97kg。 21、可选配 HEPA过滤器（生物安全） 。 22、可选配数据管理软件管理实时操作数据 。 ★23、配置 (1)主机一台 (2)固定角转，最高转速: ≥50,000 rpm, 最大RCF: ≥210,000×g, 容量: 30 mL ×6；K因子: ≤61, 包含25PC厚壁管100个，30PP离心管, 200个 (3)水平转子, 最高转速: ≥50,000 rpm, 最大RCF: ≥253,000×g, 容量: 7.0 mL ×4, K因子: ≤77, 包含7PP离心管200个 | 台 | 1 |  | 否 |

第二包：药代-药效分析系统

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药代-药效分析系统 | ★1.能够实现非房室模型方法（或统计矩算法）计算药代、药动学参数: -可以计算多种给药途径包括血管外给药、静脉滴注、静脉注射； -能够计算血液样本的PK； -能够计算单次给药和多次给药的各种参数，可以评价多次给药的蓄积程度、波动因子等； ★2.能够实现房室模型方法计算药代、药效学参数 -支持各种房室数（包括一室、二室、三室）、以及各种给药方式（包括血管外、静脉滴注、静脉推注）的药代方式模型参数计算及给药方案的仿真； -支持非线性消除的米曼氏方式计算药代参数方法； 3.支持多次给药方案模拟 -通过单次给药的实测情况分别模拟不同个体多次给药方案，如不同给药间隔、不同给药剂量、首剂量加倍等。 4.支持生物等效性/生物利用度评价 -可以实现平行试验设计、交叉试验设计的生物等效性评价； -可以计算平均生物等效性； -支持90%置信区间的双单侧T检验方法评价生物等效性； 6.图形功能 -可以绘制散点图、条形图； -可以在图形中添加趋势线、治疗窗、标示线等； 8.兼容不同数据格式 -可导入ASCII、Excel等格式的数据； -支持生成JPG、TIFF以及Bitmaps等图片格式的图形； ★9.可使用非线性混合效应模型进行群体PK/PD建模和仿真。 -可设置不同的残差类型，比如加和型、指数型、混合型等。 -可以设置ADDL，Interdose Interval，稳态标识等简化数据集。 -自动生成群体建模的各种图、表，包括群体/个体观测值与自变量图、拟合度图形、个体与群体预测图、随机效应QQ图、随机效应与协变量诊断图、随机效应直方图、残留误差与自变量、因变量图等大量模型诊断图谱，同步输出群体典型值（Theta）、残差变异（Sigma）、个体间变异（Omega）以及相关诊断结果数据。 ★11. 提供两年软件服务 | 套 | 1 |  | 否 |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品。

五、商务要求

- 第一包：超速离心机

- ①　交货时间、地点、方式

- 供方根据用户的要求于自合同签订10日内将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。

- ②　付款方式

- 1）投标人为中小微企业：签订合同后30个工作日内预付合同金额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60日内支付合同金额的70%（特殊情况以合同为准）。

- 2） 投标人为大型企业：签订合同货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60日内支付合同金额的90%，设备正常使用1年无质量问题支付合同金额的10%（特殊情况以合同为准）。

- ③　售后服务

- 1）投标人须提供所投产品的 三年 质保与维修工作，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

- 2）产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

- 3）供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案。

- 4）在任何时候，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。

- 5）供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

- 6）供应商所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等）、表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

- 7）供应商须提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

- 8）供应商负责对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维修操作等方面的免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作并提供相应的培训资料，培训人数按照用户需求而定。

- 第二包：药代-药效分析系统

- ①　交货时间、地点、方式

- 供方根据用户的要求于自合同签订10日内将所供货物在需方指定处交付，并完成安装调试工作，费用由供方负责。

- ②　付款方式

- 1）投标人为中小微企业：签订合同后30个工作日内预付合同金额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60日内支付合同金额的70%（特殊情况以合同为准）。

- 2） 投标人为大型企业：签订合同货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后60日内支付合同金额的90%，设备正常使用1年无质量问题支付合同金额的10%（特殊情况以合同为准）。

- ③　售后服务

- 1）投标人须提供所投产品的 二年质保与维修工作，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师响应，保修期自验收合格之日起计算。

- 2）产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。保修期过后，需要重新股买产品授权。

- 3）供应商应针对本次项目提供详细的售后服务方案。

- 4）在任何时候，供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任，有义务对所提供的货物实行使用期内维护和对设备进行定期的检测与维护。

- 5）供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

- 6）供应商所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等）、，各项技术指标完全符合国家计量检测标准。

- 7）供应商负责对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维修操作等方面的免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作并提供相应的培训资料，培训人数按照用户需求而定。