- （五）商务技术要求

1.包1

★一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

4. 投标人如参与天津市辖区其他区基层防灾项目招标采购，应保证其相同品牌、型号、参数的产品中标价格保持基本一致。

（二）服务要求

1.供应商所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，相关产品技术指标符合国家计量检测标准。

2.所投产品出现有质量问题（含破损）时，供应商应及时进行退（换）货。

3.供应商提供7×24小时技术响应服务，所供产品若出现质量问题，供应商应保证在1小时内响应，并在2个工作日内解决问题。

（三）交货要求

1. 交货期：

自签订合同之日至2026年10月30日前完成合同项下全部设备物资的到货、安装、调试、施工等工作，完成项目验收。（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

3. 特别要求：交货时要求供应商就所投产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的法律法规依法追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（四）付款方式

（在财政资金拨付到位的前提下，按以下方式进行支付）签订合同后15个工作日内预付合同额的30%；货到现场台套数达到采购数量的50%后，支付合同额的40%；全部安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验证合格后15个工作日内支付合同额的30%。（特殊情况以合同为准）。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。中标供应商需提供所投产品的第三方检测机构的检测/检验/试验/测试报告或检定/校准证书或出厂检测/检验报告原件供采购人查验。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

★二、技术要求

（一）项目背景

本项目为天津市南部区域防灾减灾救灾调度能力提升工程项目配套救援中心装备，主要包括现场指挥部通讯装备、救援队伍通信装备、地震、地质灾害救援侦检装备、地震、地质灾害搜索装备、营救装备、航空救援训练装备器材、后勤装备等装备，共计243台套。

（二）技术要求

| 序号 | 装备名称 | 设备用途及性能参数 | 单位 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、现场指挥部通讯装备 |  |  |  |
| 1 | 370兆数字集群基地台 | 1.设备用途：指挥部用固定370M集群基地台 2.参数要求： 1）全面兼容西南应急救援中心370M数字集群通信网络； 2) 2.0英寸及以上彩色显示屏、强光下可视，中文操作界面，支持中文（拼音）、英文、数字等输入方式； 3) 内置国产北斗定位模块并开通定位功能； 4) 具备通话过程中定位信息上报功能； 5) 内置大功率扬声器，功率不小于4W； 6) 防水等级IP54及以上，符合国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能 ； 7) 具备以下基本功能：登记、去登记、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、优先呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、PTT授权、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输、功率控制、繁忙排队、分组数据、接收组、仅接收组、消息接收忽略组属性、从属组呼叫、包容呼叫、高优先级用户抢占话语权（PTT抢占）、保障组接收、弱信号禁发、关机组备份、PTT触发位置信息等； 8) 具备在PDT自组网络中自动漫游、通话并可显示十六方位角和距离、精确方位角和距离、讲话方坐标； 9) 具备优先锁定联网基站及孤岛提示功能； 10) 具备待机界面时间显示，采用卫星授时或PDT系统授时方式； 11) 具备模式自动切换功能：车载电台工作在常规模式时，数字集群模式信号强度高于切换门限值时，自动切换到数字集群模式； 12) 具备方位角、电量、场强、功率上报功能； 13) 除支持空口写频外，还具有空口读频功能，读频参数应包括：个呼联系人、组管理、扫描设置、网络设置、优先站列表、基本特性参数等； 14) 每台配备一体化机箱电源、车载吸盘天线。 | 台 | 1 |  |
| 2 | Ku卫星便携站 | 1.设备用途：卫星便携站，接入应急管理部部级中心站。 2.参数要求：采用Ku频段一体化设计，自动对星或手动辅助对星，等效天线口径≥0.75m，功放≥16W，内置应急管理部统配型号调制解调器、硬件视频会商终端或音视频编解码器（清晰度≥1080P、帧速≥60fps）、无线接入网关，满负荷电池供电时间≥2h，防护等级≥IP67，工作温度：-30～+55℃，整套设备背负全重（含天线、电池、功放等所有部件）≤18kg。设备整体采用背负结构，便于携带； 3.其他：其余指标应符合《应急管理卫星通信系统建设规范第 2部分VSAT卫星应急通信系统》第八章相关技术要求。 | 套 | 1 |  |
| 3 | Ka卫星便携站 | 1.设备用途：卫星宽带便携站，接入应急管理部部级中心站 2.参数要求：采用Ka频段一体化设计，一键式自动对星或手动辅助对星，等效天线口径≤0.5m，功放≥4W，内置应急管理部统配型号调制解调器、控制板、无线路由、定位等模块，具备波束自动切换功能，防护等级≥IP65，工作温 度：-25～+55℃，满负荷电池供电时间≥3h情况下，整套设备全重（含天线、收发信机、电池等配件）≤18kg，设备整体采用航空箱或背负结构（可选），便于携带。 3.其他：其余指标应符合《应急管理卫星通信系统建设规范第 2部分VSAT卫星应急通信系统》第八章相关技术要求。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 宽带自组网基站 | 1.设备用途：用于现场指挥部MESH自组网中继通信，架设在重点区域塔（台、站、车）等固定设施上的宽带自组网基站，完成作战层面视频通信中继任务. 2.参数要求： 1）设备链状组网传输时延：系统设备传输具有良好的稳定性，设备单跳时延小于10ms，6跳时延不超过50ms。 2） 设备链状组网传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于60Mbps，6跳后吞吐率不少于7Mbps。 3）设备组网入网时间：系统设备具备多节点开机后快速同步组网的能力 ，多节点设备同时上电开机组网时间不超过 120s，满足应急救援快速部署使用的要求。 4）自适应资源分配功能：根据网络实际分布和业务需求，能够自适应分配各节点资源，最大化系统吞吐率，保证业务的稳定流畅。 5）支持端到端QoS保障机制：具备端到端的QOS保障机制，能够根据业务IP、load ID以及端口号设置优先级，为不同等级业务流提供相应的优先服务级别。比如设置语音业务为高优先级业务，在带宽受限的情况下优先调度语音，保证语音业务的通信。 6）支持AMC自适应调制编码：无线信道采用自适应调制编码方式，灵活调整无线链路传输的调制方式与编码速率 ，确保链路的传输质量，保障链路稳定性。 7） 具备HARQ重传机制：节点之间具备混合自动重传机制，最大支持4次重传，保障链路的稳定性。 8）视距场景覆盖能力：在速率不少于4Mbps的情况下，视距条件下传输距离不小于30km。 9）设备支持双通道收发功能：设备具备双通道收发功能，每个天线通道均具备收发的功能，提高系统的可靠性，在配置为10MHz射频带宽的情况下，单通道可提供30Mbps的传输速率。 10）设备≥2T2R，单通道发射功率≥5W，接收灵敏度：≤-105dBm@10MHz；防护等级：≥IP67；电池续航时间：≥4小时。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 宽带自组网机载站 | 1.设备用途：用于现场指挥部MESH自组网中继通信，架设在现场浮空平台固上的宽带自组网基站 ，完成作战层面视频通信中继任务。 2.参数要求： 1）设备链状组网传输时延：系统设备传输具有良好的稳定性，设备单跳时延小于10ms，6跳时延不超过50ms。 2） 设备链状组网传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于60Mbps，6跳后吞吐率不少于7Mbps。 3）设备组网入网时间：系统设备具备多节点开机后快速同步组网的能力 ，多节点设备同时上电开机组网时间不超过 120s，满足应急救援快速部署使用的要求。 4）自适应资源分配功能：根据网络实际分布和业务需求，能够自适应分配各节点资源，最大化系统吞吐率，保证业务的稳定流畅。 5）支持端到端QoS保障机制：具备端到端的QOS保障机制，能够根据业务IP、load ID以及端口号设置优先级，为不同等级业务流提供相应的优先服务级别。比如设置语音业务为高优先级业务，在带宽受限的情况下优先调度语音，保证语音业务的通信。 6）支持AMC自适应调制编码：无线信道采用自适应调制编码方式，灵活调整无线链路传输的调制方式与编码速率 ，确保链路的传输质量，保障链路稳定性。 7） 具备HARQ重传机制：节点之间具备混合自动重传机制，最大支持4次重传，保障链路的稳定性。 8）设备支持双通道收发功能：设备具备双通道收发功能，每个天线通道均具备收发的功能，提高系统的可靠性，在配置为10MHz射频带宽的情况下，单通道可提供30Mbps的传输速率。 9）发射功率：≥2×2W；接收灵敏度：≤-105dBm@10MHz；防护等级：≥IP67；整机重量：≤5kg。 10）具备机载天线 | 套 | 1 |  |
| 6 | 窄带自组网基站 | 1.设备用途：用于现场指挥部PDT常规对讲机自组网中继通信，架设在重点区域塔（台、站、车）等固定设施上的常规自组网基站，完成作战层面语音通信中继任务。 2.参数要求： 1）工作频率范围：350-400MHz； 2）信道间隔：12.5kHz； 3)工作带宽：25kHz； 4)频率稳定度：≤±0.5ppm； 5)发射功率：≥20W可调； 6)支持节点数：≥30个； 7)重量：≤3Kg（含电池）； 8)采用无线自组网技术，可通过级联多跳自组网模式组建网络，支持链状、网状、混合组网等多种拓扑组网方式； 9)实现大范围的语音业务覆盖，采用PDT常规通信制式； 10)支持2路半双工语音组呼业务； 11)需支持通过外接手麦进行语音对讲； 12)需支持开机自动组网，支持中继通信功能，任意一台自组网转信台设备为其他设备提供中继服务 ； 13)防尘防水等级：≥IP67。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 窄带自组网机载站 | 1.设备用途：用于现场指挥部PDT常规对讲机自组网中继通信，架设在现场浮空平台固上的上的常规自组网基站 ，完成作战层面语音通信中继任务。 2.参数要求： 1）工作频率范围：350-400MHz； 2）信道间隔：12.5kHz； 3)工作带宽：25kHz； 4)频率稳定度：≤±0.5ppm； 5)发射功率：≥20W可调； 6)支持节点数：≥30个； 7)重量：≤3Kg（含电池）； 8)采用无线自组网技术，可通过级联多跳自组网模式组建网络，支持链状、网状、混合组网等多种拓扑组网方式； 9)实现大范围的语音业务覆盖，采用PDT常规通信制式； 10)支持2路半双工语音组呼业务； 11)需支持通过外接手麦进行语音对讲； 12)需支持开机自动组网，支持中继通信功能，任意一台自组网转信台设备为其他设备提供中继服务 ； 13)防尘防水等级：≥IP67。 14)可支持无人机供电，满足机载挂载要求及配备记载天线等相关配件 。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 固定式短波电台 | 1.设备用途：用于灾害救援过程中基指的短波通信转信和指挥 ，配合SIP电话、语音网关等装备可实现短报文、语音 、位置等信息发送和接收。 2.参数要求： 1）支持FH抗干扰和抗截获方式。 2）-111dbm FM接收灵敏度。 3）高跳速20跳每秒。 4）防尘防水等级：≥IP68，满足MIL-STD-810G和MIL-STD-461F； 5）软件支持AES256加密。 6）密钥管理支持多种注钥、毁钥方式。 7）支持定频、2G、3G、快速选频波形。 8）支持高达4.8Kbps数传。 9）支持短报文。 10）功率≥125W | 台 | 1 |  |
| 9 | 公网聚合路由器 | 1.设备用途： 2.参数要求： 1）.6个SIM卡插槽（Nano SIM卡），CAT4模块，全网通，SIM插槽均可支持移动、电信、联通SIM卡； 2）.SIM卡热插拔； 3）.支持物联网SIM卡、APN专网卡； 4）.WiFi热点，802.11ac 2.4GHz&5GHz 双频WiFi； 5）.14*外置高增益全频段天线，2T2R MIMO； 6）.2个千兆RJ45电接口； 7）.220V供电，24W峰值功率； 8）.内置8000 mAh高容量电池，最大8小时的待机时长； 9）.硬件状态显示； 10）.金属外壳工业级，外壳自然散热，无风扇静音设计； 11）.IP20防护等级，SIM挡板防尘设计； 12）.360度全向全频段天线，SMA公头接口天线,适用LTE和WiFi全频段，3dBi增益； 13）.220V电源适配器； 14）.配套智慧协同网关软件。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 便携式应急指挥调度平台 | 1.设备用途：具备现场融合、现场指挥系统等单独的服务端和客户端，能够在卫星、公网链路断网情况下，独立使用，起到现场指挥调度的作用。 2.性能参数： 1)将语音调度、视频调度以及数据信息等多种业务进行统一呈现 ，统一管理，能将屏幕画面展现到前方指挥部大屏幕系统； 2) 网管模块具备便捷高效的配置管理能力，拥有多样化的告警提示功能，可以对网络进行全方位监控。在安全网段内，浏览器可以随时随地接入网管系统进行查询和设备维护操作 ； 3) 支持不同模式的无线集群系统接入，可完成移动性管理、呼叫控制、资源分配和数据库管理等功能，提供多种类型的多媒体集群业务，可以通过配置的移动对讲服务器完成多媒体集群对讲功能 ； 4) 设备内置MIC、扬声器，支持外接手咪、MIC、耳机。支持多种语音输出选择，满足现场的语音调度需求；高清摄像头监控视频接入，取景方向及焦距可自由控制； 5) 折叠式设计，可根据软件功能同时显示地图、调度、视频等三屏画面，现场指挥官能够多角度掌控全局； 6) 集成GSM、3G/4G、WIFI模块，支持卫星等多种链路，将现场语音、视频回传至后方指挥中心，实现现场“零距离 ”感知； 7) 不依赖现场供电环境，支持自主供电并可配备备用电池，自带185Wh大容量电池，充电快速，同时支持市电、发电机及车载电源供电； 8) 配备滚轮拉杆箱，合屏后可直接放置拉杆箱中，实现设备的快速收装及运输； 9) 碳纤维外壳设计：采用碳纤维材质，强度高，耐腐蚀； 10) 多功能按键：基于不同软件功能实现快速操作； 11) 三轴摇杆设计：可通过第三方软件进行远程视频云台控制； 12) 工业键盘：相较于PC键盘防护等级更高，恶劣环境适应能力更强； 13) 红色“指点杆”：无需配备鼠标，实现光标快速移动，可操控性大幅提升； 14）需满足较高的环境适应性，高温、低温、振动、冲击等防护性需要分别满足GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A- 2009、GJB 150.16A 2009、GJB 150.18A-2009要求 | 套 | 1 |  |
| 11 | 指挥视频终端 | 1.设备用途： 2.性能参数：图像质量≥1080P，防护等级≥IP66。支持有线网络接入； 3.其他：其余指标应符合《应急管理部视频会商系统通用技术规范》相关要求。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 北斗指挥机 | 1.设备用途： 2.性能参数：北斗有源终端，有标校站情况下定位精度≤10m；重量不高于6k，最多可管理≥500个下级用户。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 智能电源箱 | 1.设备用途： 2.性能参数：采用模块运输箱，可显示电量，具有为电源模块统一充电能力，满足多种电压输出值，单个电源模块能够根据不同电压需求自适应供电，总电量≥1000WHh，（含100WH电源模块10个），集成于1个电源箱重量≤20kg，防护等级≥IP67. | 套 | 1 |  |
| 14 | 便携式发电机 | 1.设备用途：用于现场指挥部临电源供应。 2.性能参数：汽油四冲程变频发电机，连续工作≥72h，根据装备数量功耗选择功率，净重重量≤15kg，配备防爆汽油桶，防水携行箱，箱体等级≥IP67。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 助力小推车 | 1.设备用途：用于现场指挥部模块运输，具备电动助力功能。 2.性能参数： 1）.自重≤37KG; 2）.载重≥250KG； 3）.电机≥800W; 4）.满载续航≥2000台阶。 5）.主架：高强度结构钢。 6）.鼓式刹车，有前进倒退档位，可电量显示，带电门锁钥匙。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 配套辅件 | 1.设备用途：用于现场指挥部搭建的辅助设备和环境设备 。 2.性能参数： 1）.便携桌椅：轻质材料可折叠结构，便于携带。面积≥2 m2。更具需要配置折叠座椅； 2）.工具箱：内含多种常用工具，高强度设计，质量优秀。至少配备多种螺丝刀、万用表、网线钳、水晶头、网线寻线器，集成与防水工具箱中。配置适应救援现场的简单维修要求； 3）.配件：立足于应急指挥现场环境，根据需要包含视频线、音频线、电线等各类线缆以及配套的音视频接头、转换器、室外网线、野战光纤、防水接头、易损耗材等各种常用接头解决现场的简单维护工作 。 | 批 | 6 |  |
| 17 | 便携式频谱分析仪 | 1.设备用途：用于现场无线电频率扫描，查找干扰源等工作。 2.性能参数： 1）.范围不少于20KHz-6GHz； 2）.内置电池可使用不低于4小时； 3）.配备覆盖设备全频段的侧向天线。 | 台 | 2 |  |
| 18 | 散射通信系统 | 1.设备用途：散射通信系统，利用大气层中的不均匀媒质对无线电波的散射作用进行超视距通信的系统 。由两部以上的散射通信机、天线以及有关的通信终端、多路复用、交换等设备组成。 2.性能参数： 1）.速率范围:64kbps~8Mbps; 2）.通信能力:开阔地形60公里通信速率不低于64kbps;35km不低于2Mbps通信速率（置信率95%）； 3）.额定功率:不低于8W。 4）.重量:主机不超过5kg，天线不超过8kg，电池不超过3.8kg; 5）.工作频段14.5G-14.8GHz、15.05G-15.35GHz; 6）.采用频率隐分集技术、迭代检测技术； 7）.具有速率自适应功能、快速开通辅助功能； 8）.集成散射通信系统软件、操作管理软件，支持手持终端控制。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 二、救援队伍通信装备 |  |  |  |
| 1 | 宽带自组网手持终端 | 1.设备用途：宽带自组网单兵设备，采用MESH制式，能够与宽带自组网基站、宽带自组网背负台、宽带自组网机载站直接互联； 2.性能参数： 1)吞吐率：≥15Mbps； 2)发射功率：≥0.5W； 3)重量≤300g； 4)功耗≤3.5W； 5)电池容量≥2400mAh； 6）工作时间：≥6小时； 7)定位方式：GPS/北斗； 8)能够直接接入宽带自组网基站；宽带自组网手持终端与视频肩咪通过有线或无线连接 ，将现场采集的视频图像通过宽带自组网回传到现场应急指挥调度平台，实现对现场的实时监控； 9）防尘防水等级：≥IP67； 10）配备IP摄像头。 | 套 |  |  |
| 2 | 高清摄像机 | 1.设备用途： 2.性能参数：光学变焦≥30X，具备防抖功能，1路HDMI视频输出，分辨率≥1080P，帧速≥60fps，单电池续航≥4h，存储容量≥256 G，支持视频实时输出，配备多电池，备用存储卡，车载充电器、三脚架、防护等级≥IP67的携行箱包。 | 台 |  |  |
| 3 | 宽带自组网布控球 | 1.设备用途：宽带自组网智能高清布控球，采用MESH制式，适用于应急布控、移动卡口等临时监控场景，与宽带自组网基站及宽带自组网背负台、宽带自组网机载站直接互联，可使用平板、手机等通过WIFI热点直连观看视频、操作云台。 2.性能参数： 1）吞吐率：≥24Mbps； 2）布控球分辨率：≥1080P； 3）编码格式：H.264/H.265； 4）网络连接方式：IP有线、WiFi、蓝牙； 5）自带电池，工作时长：≥8小时； 6）防尘防水等级：≥IP66； 7）宽带自组网布控球主要完成应急布控、移动监控部署等视频监控功能，能够直接接入宽带自组网，支持网口接入设备后自适应切换到宽带自组网模式。 | 套 |  |  |
| 4 | 单兵信息采集终端 | 1.设备用途： 2.性能参数：工作时间≥7天，待机时间≥15天，具备TF存储卡或内置存储单元，可扩展语音对讲、北斗/GPS定位 （定位精度≤10m）、防护等级≥IP67，USB Type-C接口或触点接口，工作环境-30~+55℃，重量≤200g。 | 台 |  |  |
| 5 | 室内定位装置 | 1.设备用途： 2.性能参数;配置蓝牙或Wi-Fi模块；可定位作战人员的位置和高度；30分钟内误差≤1m；支持信息检索和路径规划；内置天线、不需要外置；重量≤250g，防护等级≥IP67；网络接入功能应满足利用信息传输设备将定位数据回传至现场指挥部。 | 台 |  |  |
| 6 | 生命体征监测装置 | 1.设备用途： 1）.可采集心率、温度等多种人体体征参数; 2）.可将采集的信息准确无误的发送给后台； 3）.具有定位功能； | 台 |  |  |
| 7 | 手持式北斗有源终端 | 1.设备用途：用于灾害救援机动过程中的通信指挥，具备导航定位、北斗卫星短报文收发等功能； 2.性能参数：具有北斗RNSS/RDSS定位功能，具备北斗RDSS应急通信能力，可实现单兵定位、位置共享、位置上报以及短报文通信等功能；待机≥3天；连续工作≥8h（屏亮度调到最低，连续工作）。 | 台 |  |  |
| 8 | 消费级多旋翼无人机 | 1.设备用途：用于灾情侦查、测绘、建模。 2.性能参数：（1）符合《灾害事故现场音视频装备采集和传输技术规范 》中第五章、第六章相关技术要求； （2）带有侦察、测试载荷，具备HDMI传输接口； （3）续航时间≥20min，质量≤5kg。 | 套 |  |  |
| 9 | 复合翼无人机 | 1.设备用途：长航时、长航程高空侦查、建模使用 2.性能参数： （1）符合《灾害事故现场音视频装备采集和传输技术规范 》中第五章、第六章相关技术要求； （2）续航时间≥1h，最大飞行高度≥5000m，挂载能力≥10kg，供电能力≥30min，测控距离≥15km。（3）50万第三者责任险、机体损失险、民航局Ⅲ类垂起超视距驾驶员 | 台 |  |  |
| 10 | 370兆PDT数字集群终端 | 1.设备用途：用于灾害事故现场或现场指挥部音频指挥； 2.性能参数： 1)全面兼容西南应急救援中心370M数字集群通信网络； 2) 2.4英寸及以上彩色显示屏、强光下可视，中文操作界面，支持中文（拼音）、英文、数字等输入方式； 3) 内置国产北斗定位模块并开通定位功能； 4) 具备通话过程中定位信息上报功能； 5) 内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于4.0； 6) 防护等级IP68及以上，符合国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能 ； 7) 具备以下基本功能：登记、去登记、漫游、语音单呼、语音组呼、组呼迟入、组呼并入、广播呼叫、紧急呼叫、优先呼叫、报警、环境侦听、越区切换、通话限时、PTT授权、呼叫限制、状态消息、短消息、卫星定位信息传输、功率控制、繁忙排队、分组数据、接收组、仅接收组、消息接收忽略组属性、从属组呼叫、包容呼叫、高优先级用户抢占话语权（PTT抢占）、保障组接收、弱信号禁发、关机组备份、PTT触发位置信息等； 8) 具备4种工作模式：模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群，模式切换过程中，手持电台无须重启; 9) 具备在PDT自组网络中自动漫游、通话并可显示十六方位角和距离、精确方位角和距离、讲话方坐标； 10) 具备优先锁定联网基站及孤岛提示功能； 11) 具备待机界面时间显示，采用卫星授时或PDT系统授时方式； 12) 具备模式自动切换功能：手持电台在集群信号较弱时，自动切换到常规模式，同时手持电台会自动检测集群信号，当集群信号恢复时，手持电台会自动从常规模式切换到集群模式； 13) 具备智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证手持电台在嘈杂环境下能提供清晰的语音 ，噪声抑制能力不小于25dB； 14) 具备方位角、电量、场强、功率上报功能； 15) 除支持空口写频外，还具有空口读频功能，读频参数应包括：个呼联系人、组管理、扫描设置、网络设置、优先站列表、基本特性参数等； 16) 电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）≥24个小时。 | 台 |  |  |
| 11 | 370兆宽窄带融合智能终端 | 1.设备用途：用于灾害事故现场或现场指挥部音视频指挥 ； 2.性能参数： 1）终端符合标准PDT协议，并具备多种工作模式，至少具备模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群4种工作模式； 2）重量（含天线和标配电池）小于等于330g； 3）终端支持音量和通话组旋钮二合一； 4）内置蓝牙支持BDR、EDR和BLE协议，可与蓝牙耳机、蓝牙指环PTT匹配使用；支持Wifi和NFC无线连接功能； 5）对讲机具备智能快捷按键，可快速实现一键浏览关键界面，一键操作；智能按键包括但不限于长按锁屏、熄屏时短按解锁、翻页、拍照界面短按拍照、录像界面短按录像等功能； 6）终端具备组呼、个呼、强拆/强插、呼叫转移、包容呼叫、呼叫显示、呼叫限制、呼叫排队、呼叫并入、迟后进入 、动态重组、环境侦听、通话提示、背景组、遥晕、遥毙、单站集群提示、超出服务区显示等功能； 7）终端具备北斗/GPS/格洛纳斯/伽利略/QZSS定位功能和室内定位功能，可支持通过窄带和宽带多种管道位置上传；终端可通过位置信息主动上报、通话过程中位置信息上传、调度台订阅上传位置信息等多种方式回传位置； 8）终端上传定位信息时需要支持电池电量和场强信息上传 ； 9）支持PDT集群对讲和公网对讲同号；支持宽窄互通工作模式，终端可自适应切换通话网络，且通话不间断，可实现专网PDT和公网对讲用户互联互通； 10）终端支持双网双待，当接入多个网络处理业务时，优先处理优先级高的网络业务，优先级高的网络可打断优先级低的网络； 12）支持一键即通功能，无论使用公网还是专网网络，按下PTT即可通话，且只需使用同一个PTT按键； 13）配备耳机一副。 | 台 |  |  |
| 12 | 370兆数字集群防爆对讲机 | 1.设备用途：用于灾害事故现场或现场指挥部音频指挥； 2.性能参数： 1)全面兼容西南应急救援中心370M数字集群通信网络； 2）1.8英寸及以上彩色显示屏，强光下显示屏要求清晰可视。 3）中文操作界面，数字及功能操作全键盘。 4）防水防尘等级IP67及以上。 5）对讲机具有国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆合格证 （ⅡB防爆等级）； 6）支持4种工作模式：模拟常规、模拟集群、PDT数字常规和PDT数字集群。 7）每台配置一块2400mAh及以上防爆锂电池。 8）内置高精度定位模块，支持语音中上报定位及PTT触发位置信息发送。 9）具有待机界面时间显示，需要能够支持卫星授时和PDT系统授时两种授时方式。 10）醒目橙色机身，便于识别。 11）符合CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和CNEX- C2301-2019《强制性产品认证实施细则防爆电气》的要求； 12）支持空口写频，具有空口读频功能，读频参数包括：个呼联系人、组呼、扫描、信道、卫星定位、紧急告警、状态消息、快捷文本、对讲机别名、麦克风等。 13）支持电池电量上报、场强、功率以及方位角上报功能。 | 台 |  |  |
| 13 | 天通卫星电话 | 1.性能参数：天通制式须使用国家应急通信号段，待机时间≥120h，通话时间≥10h，防护等级≥IP65； 2.其他：按需配置蓝牙耳机、耳机、移动电源、车载天线、车充、防水手提箱。 | 台 |  |  |
| 14 | 海事卫星电话 | 1.性能参数： 1）.防护等级：IP65； 2）.通话≥8 小时，待机≥120 小时； 3）.工作温度：可在-20℃ ~+55℃ 4）.卫星电话：2.4 kbps 语音编解码 ； 5）.语音邮件：快速拨号1 ； 6）.辅助语音业务：电话记录、来电显示、呼叫等待、呼叫转移、呼叫保持、会议、快速拨号、固定拨号。 | 台 |  |  |
| 15 | 超轻型卫星便携站 | 1.性能参数：卫星便携站采用Ku频段一体化设计，自动对星或手动辅助对星，等效天线口径≤0.6m， 功放≤16W，内置调制解调器、无线路由、电源管理设备等，满负荷电池供电时间≥4h，防护等级≥IP67，工作温度：-30～ +55℃，整套设备背负全重（含天线、电池、功放等所有部件）≤8kg，设备整体采用背负结构，便于携带； 2.其他：其余指标应符合《应急管理卫星通信系统建设规范第 2部分VSAT卫星应急通信系统》第八章相关技术要求。 | 套 |  |  |
| 16 | 卫星数据终端 | 1.性能参数：上下行文件传输平均速率≥384kbps（256kbps速率下可以保障图像清晰流畅），具备IP网口、Wi-Fi、蓝牙接口，待机时间≥96h，通话时间≥9h，数据传输工作时间≥5.5h，防护等级≥IP65，重量≤2kg，便于个人携带 。按需配置三防手机、车载充电器、备用电池、防水等级≥IP67的手提箱等。须使用国家应急通信号段； 2.其他：其余指标应符合《应急管理卫星通信系统建设规范第 3部分天通卫星应急通信系统》第七章相关技术要求相关技术要求。 | 套 |  |  |
| 17 | 宽带自组网背负台 | 1.设备用途：用于现场指挥部MESH自组网中继通信，架设在现场浮空平台固上的宽带自组网基站 ，完成作战层面视频通信中继任务. 2.参数要求： 1）设备链状组网传输时延：系统设备传输具有良好的稳定性，设备单跳时延小于10ms，6跳时延不超过50ms。 2） 设备链状组网传输速率：系统设备单跳吞吐率不小于60Mbps，6跳后吞吐率不少于7Mbps。 3）设备组网入网时间：系统设备具备多节点开机后快速同步组网的能力 ，多节点设备同时上电开机组网时间不超过 120s，满足应急救援快速部署使用的要求。 4）自适应资源分配功能：根据网络实际分布和业务需求，能够自适应分配各节点资源，最大化系统吞吐率，保证业务的稳定流畅。 5）支持端到端QoS保障机制：具备端到端的QOS保障机制，能够根据业务IP、load ID以及端口号设置优先级，为不同等级业务流提供相应的优先服务级别。比如设置语音业务为高优先级业务，在带宽受限的情况下优先调度语音，保证语音业务的通信。 6）支持AMC自适应调制编码：无线信道采用自适应调制编码方式，灵活调整无线链路传输的调制方式与编码速率 ，确保链路的传输质量，保障链路稳定性。 7） 具备HARQ重传机制：节点之间具备混合自动重传机制，最大支持4次重传，保障链路的稳定性。 8）设备支持双通道收发功能：设备具备双通道收发功能，每个天线通道均具备收发的功能，提高系统的可靠性，在配置为10MHz射频带宽的情况下，单通道可提供30Mbps的传输速率； 9）重量≤5KG，配备便携背包。 | 套 |  |  |
| 18 | 窄带自组网背负台 | 1.设备用途：用于现场指挥部PDT常规对讲机自组网中继通信，架设在重点区域塔（台、站、车）等固定设施上的常规自组网基站，完成作战层面语音通信中继任务。 2.参数要求： 1）工作频率范围：350-400MHz； 2）信道间隔：12.5kHz； 3)工作带宽：25kHz； 4)频率稳定度：≤±0.5ppm； 5)发射功率：≥20W可调； 6)支持节点数：≥30个； 7)采用无线自组网技术，可通过级联多跳自组网模式组建网络，支持链状、网状、混合组网等多种拓扑组网方式； 8)实现大范围的语音业务覆盖，采用PDT常规通信制式； 9)支持2路半双工语音组呼业务； 10)需支持通过外接手麦进行语音对讲； 11)需支持开机自动组网，支持中继通信功能，任意一台自组网转信台设备为其他设备提供中继服务 ； 12)防尘防水等级：≥IP67； 13）重量≤3KG，配备便携背包。 | 套 |  |  |
| 19 | 背负式短波电台 | 1.设备用途：用于其他通信建链手段都不可用时外界和灾害救援现场的通信指挥 ，可实现短报文、语音、位置信息等发送和接收，具有传输距离远、绕射能力强等特点 2.性能参数： 1）支持FH抗干扰和抗截获方式。 2）-111dbm FM接收灵敏度。 3）高跳速20跳每秒。 4）防尘防水等级：≥IP68，满足MIL-STD-810G和MIL-STD-461F； 5）软件支持AES256加密。 6）密钥管理支持多种注钥、毁钥方式。 7）支持定频、2G、3G、快速选频波形。 8）支持高达4.8Kbps数传。 9）支持短报文。 10）功率≥25W | 台 |  |  |
| 20 | 便携式指挥终端 | 1.性能参数：工作时长≥10h，具备TF存储卡或内置存储单元≥128GB，具备高亮度显示屏，视频质量≥1080P，USB Type-C接口，重量≤1kg，防护等级≥IP67，屏幕尺寸≥5英寸。 | 套 |  |  |
| 21 | 搭载平台 | 1.性能参数： 1）.最大可承受风速：12 m/s （6级风）； 2）.满载最大续航：30分钟； 3）.遥控器频段：2.4GHz； 4）.系统工作温度：-20°C至50°C。 | 台 |  |  |
| 22 | 信号检测系统 | 1.性能参数： 1）.支持频率范围要求20MHz-8GHz民用频段； 2）.支持空中频率监测功能，支持频段扫描功能，快速捕捉异常信号； 3）.支持空中测向功能，对已知频率的信号，具备交汇定位功能，不同位置进行升空测向，多次测向结果在电子地图上实现交绘定位； 4）.监测数据无线实时回传； 5）.能够对监测数据和飞行数据进行保存、回放，并根据各种条件进行统计、生成报表，打印或导出成文档。 | 套 |  |  |
| 23 | 机载搜救信号侦测负载 | 1.性能参数： 1）.支持4G（移动电信联通）全制式采集。 2）.支持自动扫频，操作简单； 3）.主动并锁定目标进行定位功能。 | 台 |  |  |
|  |  | 三、地震、地质灾害救援侦检装备 |  |  |  |
| 1 | 氧气探测仪 | 1.设备用途： 2.性能参数： 1）.测量范围：0～25.0%； 2）.报 警 点：0～25.0%O2连续可； 3）.指示方式：128×64点阵调（出厂设置18.0%O2）； 4）.响应时间：T≤60s液晶显示实时数据、菜单及系统状态； 5）.发光二极管和声音报警、故障提示及欠压指示； 6）.工作环境：温度 0℃～40℃； 7）.湿度≤98%RH； 8）.大气压力：86kPa -110kPa； 9）.工作电压：DC3.7V； 10）.工作电流：≤110mA； 11）.电池型号：锂电池； 12）.电池容量：1500mAh； 13）.充电时间: 4h～6h； 14）.传感器寿命:2年； | 件 | 1 |  |
| 2 | 可燃气体探测仪 | 1.设备用途：便携泵吸式四合一气体检测仪，可持续检测氧气 (O2), 可燃气和毒气包括硫化氢 (H2S), 一氧化碳 (CO), 为在危险环境中的工作人员提供安全保证 。 2.性能参数： 1）.无线数据传输功能可以将仪器读数、报警状态（包括跌倒报警）等信息实时传送至安全监控系统，从而远程监控现场状态； 2）.高强度防冲撞保护设计，不锈钢外壳外加橡胶保护套； 3）.防护等级：IP-67。大屏幕液晶，可 180°翻转显示； 4）.检测范围： O2：0~30%VOL 分辨率 0.1% VOL；LEL：0~100%LEL分辨率 1% LEL；CO：0~500ppm 分辨率 1 ppm。 H2S：0~100ppm分辨率 0.1 ppm ； 5）.防爆等级：EXdIICT4。 | 件 | 1 |  |
| 3 | 多功能气体探测仪 | 1.设备用途：测试气体 甲烷（CH4）、一氧化碳（CO）、氧气（O2）及硫化氢（H2S） 2.性能参数： 1）.测试范围：CH4：0-4.00%CH4，CO：(0-1000)×10-6，O2：0-25%vol，H2S：(0-100)×10-6 2）.指示精度：CH4：<1.00%CH4：±0.10%CH4 >1.00%CH4：±10%真值，CO：(0-100)×10-6 ：±（1.5+2.0）%真值，(100~500)×10-6：±4.0%真值，(500~1000)×10-6：±10.0%真值， O2：±3%FS，H2S：±5×10-6； 3）.报警设定值：四种气体全量程之内均可设置报警点； 4）.响应时间 CO：< 60秒，O2：< 20秒，CH4：< 30秒，H2S：< 60秒（流量200ml/min） | 套 | 1 |  |
| 4 | 漏电检测仪 | 1.设备用途： 1）.可探知120米以上高度的传统非屏蔽输电线； 2）.可探知3米以外，120/240伏线路的漏电情况； 2.性能参数： 1）.声音和视觉警示信号； 2）.频率范围：交流电压20至100赫兹；可承受飞溅的水滴； 3）.操作时，摄氏-40度至70度，保存/运输时，摄氏-4度至70度； 4）.测试模式：高敏度、低敏度、微调。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 激光位移监测仪 | 1.设备用途：用于检测墙体可能出现松动倾倒、建筑大梁下沉、金属罐体侧移或是玻璃墙倒塌等提前预警的报警系统 ；采用无害激光，能够检测到由地震、炸弹、瓦斯爆炸等产生的危房及其它建筑结构（如：地板、地板砖、柱子、墙体）的任何细微的移动。 2.性能参数： 1）.整套设备由主机、三脚架、遥控器、安全防护箱等组成，三角支架：闭合小于37CM，4节伸展最大可达1.6米。 2）.主机可检测目标物体表面的位移量，最小检测位移≤1MM，激光发射器分辨率1毫米，当位移量超出设定值时给出声光报警指示，激光自带声光报警功能。（检测报告中体现） 3）.主机配有望远镜和强光手电，辅助观测被检测目标。 4）.激光发射器监测距离≥100 米。 （检测报告中体现） 5）.主机内置≥4 寸显示屏，具有聚焦功能，且视频画面可放大、缩小、画面放大倍数≥36 倍。（检测报告中体现） 6.）配有遥控器，可通过遥控器设置监测位移 1-200MM 内任意设置，也可通过快捷键 5mm、 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90m、100mm、200mm、12 档设置（检测报告中体现）。 7）.倾角监测仪集位移监测和震动监测于一身，同时自带声光报警功能，可适用于监测倾斜建筑物、玻璃、建筑大梁、混凝土墙体、金属罐体等。 8）.为保护在应急救援作业中救援人员安全的高精度无线数字报警器 ，主机屏幕可显示位移、震动实时数值，电压状态 、报警值等内容。 9）.测量范围：三维立体（360度），可通过三维立体监测X Y Z 三轴显示。 10）.分辨率：0.01度 精度：0.1度 11）.声光报警：3颗LED闪光灯, 消防声大于100dB，报警声可开启和关闭； 12）.报警值：固定报警值0.5度、1度、2.6度；也可通过拨盘或遥控器设定任意报警值（0.1~10之间任意值）； 13）.拨盘可调节报警音量； 14）.电量监测：开机自检及电压低声音报警提示； 15）.外置声光报警器：可远距离接收各路位移监测仪联动报警，并且通过语音播报功能，区分报警信号来源，最多可同时联动四路位移监测仪； 16）.具有反向一键搜寻功能，可使各路位移报警器自动报警，反向定位监测仪位置。 17）.设备标配4路倾角监测器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 滚石雷达 | 用于滑坡、崩坍灾害应急救援现场滚石监测预警，保障现场搜救人员安全。 监测距离≥500m；监测滚石速度≥1m/s；同时监测滚石数量≥20个；监测范围≥60°。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 四、地震、地质灾害搜索装备 |  |  |  |
|  |  | （一）人工搜索 |  |  |  |
| 1 | 撬棍 | 1.性能参数：手柄力：700-900N，撬门力：≥4200N，撬锁力：≥10000N拔钉力：≥10000N，切割板厚度（Q235材料）：≤1.5mm凿孔板（Q235材料）：≤1.5mm。 | 根 | 20 |  |
|  |  | （二）仪器搜索 |  |  |  |
| 1 | 音视频生命探测仪 | 1.性能参数： 1）.采用7寸彩色液晶显示，可通过菜单栏按键调整视频图像的亮度、色度、对比度；内置存储模块32GB，菜单栏按键可以对可视图像进行拍照、录像，主机支持中英文切换。 2）.主机支持录音功能，可循环播放，减轻了现场救援人员长时间喊话负担 3）.支持wifi、热点、4G三种传输方式；有网无网均可将现场音频视频无线传输至智能终端 ，方便现场指挥；使用远程图传方式，可传输几千公里不受距离限制，同时支持10部以上智能终端同时在线查看；任何一部智能终端可绑定4部图传模块在线查看； 4）.配有四种专用探头： 4.1）360度语音对讲旋转探头：探头内置8颗红外灯，黑暗环境下自动补光，最大直径42mm，通过主机按键可控制探头 360度水平旋转及180度俯仰翻转；内置麦克风及喇叭，可双向对讲。 4.2）双镜头语音对讲探头：具有正面和侧面两个方向同时探测功能，两路画面可同时在主机分屏显示，也可切换至任意画面。探头直径40MM，探头具有夜视功能，可在黑暗条件下自动感光，开启红外灯。另外同时内置6颗高亮LED灯 ，可在黑暗时进行补光或者作为手电筒使用 。探头前端具有激光 4.3）潜水探头：防护等级IP68，最大防水深度可达50米，探头清晰度可达1080P，探头通过按键可控制360度自由旋 转，可设置旋转速度，并对指定区域探测，可在主机屏幕上显示旋转角度，内置12颗高亮LED灯，LED灯开关可调； 4.4）蛇眼探头：最大外径10mm，长度5m，可用于管道及更狭窄的缝隙探测使用；内置4颗LED灯，可控制LED灯开关及亮度调节，探头可防水，适合雨中、潮湿、浅水探测使用。 5）.超轻型手持探杆：闭合长度≤0.5m；伸展长度达≥2.1m；可任意角度弯曲变向，重量≤900g； 6）.主机采用锂电池供电，可拆卸反复使用,一次充电工作时长≥4小时。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 声波生命探测仪 | 用于地震、坍塌、建筑物倒塌下幸存者不能说话情况下，只要用手指轻轻敲击、刮擦或者移动，倒塌的结构仍然可以有效的传递这些声音，发出微小的声响，能够被声波生命探测仪的拾振器听到。即便被埋压人困在一块相当严实的大面积水泥楼板下，只要心脏还有微弱的颤动，探测仪也能感觉出来，于是救援队员可以确定废墟下是否有人活着 。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 五、营救装备 |  |  |  |
|  |  | （一）破拆（钻、凿、锯、割、剪切、扩张） |  |  |  |
| 1 | 大型液压泵 | 1.性能参数： 1）.油泵型式/输出类型：双级柱塞/双输出泵； 2）.额定输出压力：72MPa（720bar）； 3）.额定工作转速（rpm）：3200±200； 4）.功率:1.7KW； 5）.高压额定输出流量（L/min×2）：0.4； 6）.低压额定输出流量（L/min×2）：1.2； 7）.适用温度：-30℃-55℃； | 台 | 1 |  |
| 2 | 小型液压泵 | 1.性能参数： 1）.额定工作转速:3200±200rpm； 2）.额定压力（高压压力）: 720MPa*2； 3）.额定输出流量（高压流量）:0.68L/min*2； 4）.额定输出流量（低压流量）:2.53L/min*2； 5）.低压工作压力:10MPa; 6）.功率:1.7KW； | 台 | 1 |  |
| 3 | 手动液压泵 | 1.性能参数： 1）.输出压力：72MPa； 2）.高压输出流量：1.5ml/次； 3）.低压输出流量：30ml/次； 4）.液压油油箱容积：1.5L； 5）.质量：6.7kg。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 重型液压扩张器 | 1.性能参数： 1）.工作压力不低于720巴：具有扩张、挤压等功能。 2）.工作压力不低于700巴，扩张距离不低于700mm，牵拉距离不低于600mm。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 轻型液压扩张器 | 1.性能参数： 1）.工作压力不低于720巴。具有扩张、挤压等功能。 2）.工作压力不低于700巴，扩张距离不低于700mm，牵拉距离不低于600mm。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 重型液压剪切器 | 1.性能参数：工作压力不低于720巴，开口距离不低于200 mm，剪切圆钢直径不低于42mm。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 轻型液压剪切器 | 1.性能参数：工作压力不低于720巴，最大剪切力不低于390kN，钳端最大开口不低于220mm。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 重型扩张剪切器 | 1.性能参数： 1）.额定工作压力：72MPa（720bar）； 2）.剪刀端部最大扩张距离：360mm； 3）.最大剪切力不低于400kN； 4）.额定牵引力不低于51KN； 5）.牵引距离：220mm； 6）.额定扩张力:46.23-56.72kN； | 台 | 1 |  |
| 9 | 轻型扩张剪切器 | 1.性能参数：工作压力不低于720bar，最大剪断能力（Q235材料）：15mm（钢板）、Φ28mm（圆钢）；扩张力 （kN）：30.2—41.5KN。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 小型液压剪切器 | 1.性能参数：工作压力不低于720bar，最大剪切力不低于190kN，钳端最大开口不低于60mm。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 轻型电动多功能钳 | 1.性能参数：最大剪断力≥280kN,剪切圆钢直径≥26mm，最大扩张力≥65kN，最大扩张距离≥320mm，牵拉距离≥ 40mm。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 轻型电动剪切器 | 1.性能参数：最大剪断力≥680kN,剪切圆钢直径≥35mm,最大开口距离≥160mm。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 电动液压救援顶杆 | 1.性能参数：活塞行程≥370mm，撑顶力≥120kN，*闭合长度≤597mm，*伸出长度≥930，≤17kg。 全套 | 套 | 1 |  |
| 14 | 开缝器 | 1.性能参数：工作压力不低于72MPa;最小楔入缝隙6mm 最大开启距离≥50mm 最大开启力≥240KN;最小楔入缝隙≤6mm 。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 开门器 | 1.性能参数：工作压力不低于720bar，最大扩张力不低于110kN，闭合长度不低于290 mm；开启距离不低于180 mm。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 20米液压管 | 1.性能参数：长度20m，外层低压软管内镶嵌高压软管，接口可带压快速连接和插拔；内管工作压力不低于720巴；外管工作压力≥25巴。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 10米液压管 | 1.性能参数：长度10m，外层低压软管内镶嵌高压软管，接口可带压快速连接和插拔。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 5米液压管 | 1.性能参数：长度5m，外层低压软管内镶嵌高压软管，接口可带压快速连接和插拔；内管工作压力不低于720巴；外管工作压力≥25巴。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 5米液压单管 | 1.性能参数：长度5m，外层低压软管内镶嵌高压软管，接口可带压快速连接和插拔；内管工作压力不低于720巴；外管工作压力≥25巴。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 液压动力站及附属设备 | 1.性能参数： 1）.输出压力：17-20MPa； 2）.输出流量：40-80 l/min； 3）.发动机功率：35HP； 4）.重量：230kg。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 内燃链锯 | 1.性能参数：配备专利型金刚砂和合金链条，优选进口金刚石微颗粒，结合最新的激光钎焊技术，使用专利的设计结构，在保证更快的切割速度同时，又可以有效地防止切割过程中夹锯的困扰，可快速切割钢筋混凝土、砖结构、铝型材、动车车体、玻璃幕墙、轮胎、木材等，真正的一机多用。配备锂电池水箱，可以保证切割破拆时无火花，无粉 尘，最大限度降低受困人员的二次伤害。采用二冲程发动机，发动机功率4kW，燃油混合比40:1，切割深度320mm（配备13英寸链板链条），燃油箱容积0.9L，重量8kg。含汽油动力主机一台，13寸链板一个，13寸金刚砂链条一根，13寸合金链条一根，锂电池水箱一个（容积32L，重量2kg，工作电压12V，出水压力2-3bar）。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 电动链锯 | 1.性能参数： 1）.无需混合二冲程机油、零排放； 2）.配有原装便携袋，方便使用； 3）.配备40V 5.0Ah锂电池，重量1.5kg，采用电子监控技术，可根据环境温度控制电池输出，使电池的运行时间、存储寿命、安全性达到最佳效果； 4）.机械及电机制动系统, 提供最大保护；配备反踢护板，防止反踢；免工具调节链条张紧； 5）.14英寸导板，切割能力30cm，链条节距9.5mm，重量4.1kg； 6）.标配2个锂电池，1个充电器、1瓶原装链条润滑油。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 内燃无齿锯 | 1.性能参数： 1）.标配原装砂轮锯片和金刚石锯片，可用于切割钢筋混凝土结构、岩石、砖墙、钢结构等。通过CE认证。装配有电子控制的独立机油润滑系统和自动阻风门系统，自动配比，无需人工勾兑配比，大大缩短抢险救援的时间。皮带自动张紧装置，减少皮带磨损，提高传递效率。镁合金锯片护罩，符合人体工程学设计的防护调节装置和水供给装置。 2）.采用单缸2冲程发动机，功率4kW，排量81CC，转速9300rpm，燃油箱容积0.9L，机油箱容量0.32L，锯片尺寸 350mm，中心孔尺寸20mm，最大切割深度125mm，重量10Kg，尺寸430×267×775mm。 3）.配350mm金刚石锯片和砂轮锯片各2片。含增压水箱，容量12升，带轮子和移动手柄，快速接头连接，用于给切割设备供水冷却使用。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 内燃环锯 | 1.性能参数： 1）.引擎 风冷2冲程引擎 2）.排量 94 cc（93.6 cm3） 3）.功率 4.8 kW 4）.金刚石锯片 350mm 5）.最大切割深度 270mm 6）.重量（不包括燃料和切割设备）13.5kg 7）.前把手震动值：3.5（m/s2）。 8）.后把手震动值：3.7（m/s2）。 9）.声能级，量测值•dB(A)• 114 10）.声能级，保证值•Lwa•dB(A) 115 11）.操作人员耳边的等效声压级，dB(A) 104 | 台 | 1 |  |
| 25 | 水泥切割锯 | 1.性能参数：使用2冲程发动机提供动力，功率4.5～4.8kW，转速3200～11500r/min，金刚石链锯条水冷却切割混凝土、管道、砖石等，供水压力1.5～11bar，切割深度30～40cm，重量：9～13kg。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 双轮异向锯 | 1.性能参数：采用2冲程发动机或电动机为动力，功率1.6～3.9kW，切割金属板材，锯片直径180～310mm,转速1700～ 3800rpm，最大距深50～100mm,重量5.4～11kg。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 往复锯 | 1.性能参数：模式：充电式 ，最大切割深度：管材直径：100㎜，空载往复频率：0-3500转/分钟，冲程长度： 21mm(充电式)。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 钢筋切割器 | 1.性能参数：采用直流电池或弹药为动力，切断力≥120kN，切割钢筋直径16～20mm，重量3～10.5kg。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 等离子切割机 | 1.性能参数：200～230V交流电源，输入功率2.2～10kw，切割厚度10～12mm，重量7.6～12kg。 | 台 | 1 |  |
| 30 | 内燃破碎机 | 1.性能参数：2冲程发动机，敲击速度1300～1350次/min，敲击能量55J/min，重量23kg。 | 台 | 1 |  |
| 31 | 电动常规凿岩机 | 1.性能参数：交流电压200～230V，输入功率1.03～1.2kw，单次冲击力4.3-10j/min，负载转速1890～2760次/min，重量6.5～8kg。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 冲击钻 | 1.性能参数：功率600～710W，冲击速率44800～48000次/分钟，夹头尺寸13～16㎜，重量1.7～2.0kg。 | 台 | 1 |  |
| 33 | 组合手动破拆工具 | 1.性能参数： 1）.冲击行程:442mm; 2）.冲击头硬度（HRC）：51 3）.重量:18.7kg; 4）.冲击锤重量6.5kg; | 套 | 1 |  |
| 34 | SOS个人组合工具 | 1.性能参数：宜组合工具组件为钢锯、斧子、切割器、木锯、起钉器、锤子、锹、镐等小型工具，重量≤5kg。 | 套 | 1 |  |
|  |  | （二）起重/顶撑 |  |  |  |
| 35 | 液压救援双向顶杆 | 1.性能参数：工作压力不低于20bar，最大顶升行程600mm，最大顶升力不低于150kN。 | 台 | 1 |  |
| 36 | 液压救援双级顶杆 | 1.性能参数：工作压力不低于630bar，最大顶升行程不低于750mm，最大顶升力不低于200kN。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 手动液压千斤顶 | 1.性能参数：工作压力350～730bar，最大顶升能力100～630kN，行程60～278mm,重量7～13.5kg。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 小型气瓶充气机 | 1.性能参数：采用内燃机或电动机为动力，功率2.2～4.0kW,终极压力≥330bar，排气量≥100L/min，重量45～46kg 。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 碳纤维备用气瓶 | 1.性能参数：气瓶容积≥6.8L，最大工作压力30MPa，水压试验压力45MPa，防腐，抗冲击。 | 个 | 1 |  |
| 40 | 24吨高压起重顶撑气垫 | 1.性能参数：起重力不低于24吨，最大抬升高度不低于277mm，工作压力不低于8bar。 | 个 | 1 |  |
| 41 | 40吨高压起重顶撑气垫 | 1.性能参数：起重力不低于40吨，最大抬升高度不低于277mm，工作压力不低于8bar。 | 个 | 1 |  |
| 42 | 55吨高压起重顶撑气垫 | 1.性能参数：起重力不低于55吨，最大抬升高度不低于277mm，工作压力不低于8bar。 | 个 | 1 |  |
| 43 | 高压起重顶撑气垫附件 | 1.性能参数：包括减压阀、控制器、输气管10M、止回阀等。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 23吨高压起重顶撑气球 | 1.性能参数：起重力不低于23吨，最大抬升高度不低于280mm，额定工作压力不低于1.25MPa。 | 个 | 1 |  |
| 45 | 58吨高压起重顶撑气球 | 1.性能参数：起重力不低于58吨，最大抬升高度不低于280mm，额定工作压力不低于1.25MPa。 | 个 | 1 |  |
| 46 | 高压起重顶撑气球附件 | 1.性能参数：用于配套起重气垫的辅助配件，包1个含进气管的减压器，2根10米充气管，1个双控器，1个附件箱，一个气瓶。 | 套 | 1 |  |
| 47 | 建工工具组 | 1.性能参数：配备凿子，尖、平各 5 个；材料 45#以上碳钢或锰钢。手锤 5 个，木柄或纤维柄；手动木锯 5 个， 锯片高碳钢材，硬度 HRC60～63 度， 长度340mm。短把救援斧 5 个，斧头硬度为 HRC48—56；能砍断直径10mm 的 Q235A 圆钢，能凿裂 C20 混凝土试块 。手动钢锯 5 个（配锯条 20 根），可锯木材，可锯钢管，锯条可在工作中转弯，完成曲面切割；5 米盒尺 5 个；强力钳5把，长度≤50，可拆卸面板，可拔钉，可组合使用。夹钉锤5把，无需手拿，轻松敲进钢管。配备便携包。 | 套 | 1 |  |
|  |  | (三)移动 |  |  |  |
| 48 | 牵拉器 | 1.性能参数： 1）.引擎：4 冲程50cc发动机，卷心轮：57mm直径(标配)，刹车：防逆转滚筒离合轴承； 2）.尺寸：长37.1cm x 宽 36.6cm x 高 36.6cm； 3）.单绳牵引力：9kN,结合倍力组合：36kN，牵引距离：10m，自带便携装具； 4）.随机附件:牵引索、挂钩、锁具、倍力等按标准配套。 | 台 | 1 |  |
| 49 | 救援三脚架 | 1.性能参数：最大承载力≥3kN，最少两级伸缩，未伸缩高度170～220mm,最高高度300～330mm，三角架重量15～ 30kg。 | 套 | 1 |  |
|  |  | (四) 支撑 |  |  |  |
| 50 | 大型撑杆组 | 1.性能参数：带不同长度连接杆、各种支撑底座等，最大撑顶力≥10T，为地震救援标准型。 | 套 | 1 |  |
| 51 | 安全垫块 | 1.性能参数：垫块和楔块可以叠放，可锁定并保持稳定；抗油、化学物和传统洗涤剂、溶剂，环保：由可回收塑料 （聚乙烯）制成；最大承载力：110kg/cm2。组套包括2个垫块（230*230*25mm）、2个垫块（230*230*50mm）、2个垫块（230*230*75mm）、2个楔块（230*75*80mm）、2个楔块（230*150*80mm），总重量12.5kg。 | 套 | 20 |  |
|  |  | (五) 绳索 |  |  |  |
| 52 | 攀岩救生套件 | 1.性能参数：攀岩救生套件参数为野外攀岩级，以下每套组件数量为应配最小值，主要包括：45m和90m救援绳(13mm ≤直径≥9mm)各1根，绳索护套4个，边缘保护器2个；全身型吊带1套；半身安全带1套；三角救援带1套，单滑轮 1个，最大承载力22kN，D型安全钩带锁，最大承载力30kN；手式上升器1个，脚式上升器1个，8字环2个；下降器 1个，滑轮组1个。 | 套 | 2 |  |
| 53 | 20米抗拉索 | 1.性能参数：绳径10～11mm，最大静拉力20～22kN，每米重量65～70g。 | 条 | 5 |  |
| 54 | 10米救援绳 | 1.性能参数：绳径9～10mm，最大静拉力18～20kN，每米重量63～68g。 | 条 | 10 |  |
|  |  | (六) 安全 |  |  |  |
| 55 | 正压排烟机 | 1.性能参数： 1）.涡轮风叶:φ560×7片； 2）.动力:Honda 9Hp； 3）.排烟量:71800m³/h； 4）.运行时间:120min（全速运行）； 5）.重量:69.5Kg； 6）.体积:730H×720W×670d mm； 7）.电机防爆等级:EEx II2G/D EEx d IIB T5； | 套 | 1 |  |
| 56 | 单气瓶呼吸器 | 1.性能参数： 1）.技术性能符合GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》的要求，具备压力平视显示功能；具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水等性能。 2）.气瓶容积6.8升，碳纤维复合材料，阻燃；气瓶工作压力30Mpa；背带、腰带芳纶织带，阻燃；面罩：防雾，抗磨性强，视野宽；背架为高强度非金属材料。 3）.由全视野面罩、供气阀、减压阀、报警器和压力表、背板、塑料箱、托垫及碳纤维复合气瓶组成，配橘红色阻燃气瓶套，按广东省公安消防总队喷涂标识。 4）.网罩，佩戴质量≤11.0kg，报警压力≤6MPa，阻燃性能：续燃时间0s，耐高温性能：呼气阻力≤770Pa，耐低温性能：呼气阻力≤645Pa，静态压力：≤335Pa； 5）.配备：O型圈等备品备件易损件、呆扳手等专用工具。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 逃生气垫 | 1.性能参数：抗冲击力190～270kN，最大救生高度≤15m，充气时间≤4min，鼓风机功率≥1.8kw，重量≤30㎏。 | 套 | 1 |  |
| 58 | 折叠梯 | 1.性能参数： 1）.采用高韧性优质工程材料； 2）.高度≥3米； 3）.具有防滑提手和防滑纹路； 4）.称重≥150kg。 | 个 | 1 |  |
| 59 | 警示灯 | 1.性能参数：平卧式闪光警示照明灯，直流电源，可采用干电池或充电电池，充电时间≤15h。 | 个 | 5 |  |
| 60 | 扬声器 | 1.性能参数：直流电压6～9V，额定功率≥30W，具有喊话和报警功能。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 评估与信息装备 |  |  |  |
| 61 | 背包 | 1.性能参数：容积大于45L，适应户外条件使用。每套含有：签字笔2支，黑色；记录本1本；激光笔1支；科学计算器1个；塑料直尺1把。 | 个 | 2 |  |
| 62 | 双筒望远镜 | 1.性能参数： 1）.放大倍率：8X； 2）.口 径：42mm； 3）.出瞳距离：15.2mm； 4）.出瞳直径：4.27mm； 5）实际视场（度）：6.3°； 6）.视野（米@1000米）：101m； 7）.最近距离：2mm； | 个 | 2 |  |
| 63 | 高品质罗盘 | 1.性能参数：抗冲击耐腐蚀。 | 个 | 2 |  |
| 64 | 激光测距仪 | 1.性能参数： 1）.放大倍率：10x； 2）物镜口径：25； 3）.测距范围：5—500码； 4）.测距误差：±0.5 m/y（±0.2‰）； 5）.角度范围：±60°； 6）.角度精度：±1°； 7）.扫描功能：有； 8）.打猎模式：有； 9）.单点测高：有； 10）.两点测高：有； 11）.水平测量：有； 12）.高尔夫锁定：有； 13）.对焦方式：目镜调焦； 14）.三脚架接口：有； 15）.出筒直径：3.9mm； 16）.视场角：7°； 17）.EPC多层宽带镀膜； 18）.工作温度：-10°C—50°C。 | 个 | 2 |  |
| 65 | 水平仪 | 1.性能参数：量程0-360度，显示分辨率不低于0.1度，精确度不低于0.3度，数字显示。 | 个 | 2 |  |
| 66 | 倾角仪 | 1.性能参数：量程0-360度，显示分辨率不低于0.1度，精确度不低于0.2度，数字显示。 | 个 | 2 |  |
| 67 | 标记套装 | 1.性能参数：每套含有：警戒带1盘，长度不低于100m，黄色，夜晚可视性好；自喷漆1罐，具备至少2种颜色；粉笔1盒，具备至少4种颜色；记号笔1支。 | 套 | 2 |  |
| 68 | 地质锤 | 1.性能参数：材质：不锈钢制。 | 把 | 2 |  |
| 69 | 手持金属探测仪 | 1.性能参数：可探测钢筋直径范围不小于6mm，探测深度不低于150mm，测量误差低于3%。 | 套 | 2 |  |
| 70 | 组合工具 | 1.性能参数： 1）.工具杆采用新型设计，工具包采用涤纶涂层织物，防水性强； 2）.工具由：砍刀、锯、斧头、锹、扑火拍、工具包：承重加载20kg，无破损，工具包采用涤纶涂层织物，防水性强； 3）.可背负携带，多种用途。 | 把 | 2 |  |
| 71 | 照相机 | 1.性能参数：像素不低于1000万，存储卡不低于4G，配备充电器、电池不少于2块。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 六、航空救援训练装备器材 |  |  |  |
| 1 | 机内对讲系统 | 1.设备用途：满足民航标准要求的对讲系统，用于机载单兵人员与机组人员通讯 2.性能参数： 1）.可接入直升机内话系统，方便机上作业人员与机组实时沟通对话，协同救援； 2）.航空耳机，有TSO批准，带主动降噪、高性能MIC及PTT对讲功能。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 应急信号发生器 | 1.设备用途：满足民航标准要求的便携式应急定位发射机 ，在紧急情况下发射出应急信号； 2.性能参数： 1）.便携式应急定位发射机ELT：集成信号及 gps 定位技术,并通过应急专用频率（ 406 MHz 和 121.5MHz），迅速而准确地传递将个人存在或遇险的位置由搜救卫星的发往全球网络 ； 2）.辐射功率 5W (406 MHz), 50 mW +/-3dB (121.5 MHz)； 3）.电池更换间隔 生产日期 6 年或使用后5年，先到为准； 4）.应急使用后电池使用寿命 超过24小时 @ (-20°C)。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 索降系统 | 用于直升机索降、机降，航空应急救援训练等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 航空救生筏 | 1.性能参数：应急救援筏，可供4人/6人/8人，具有可靠性极高的横向柱形阀体，阀体自备充气蓬提供更好保护性；符合GB/T 36506-2018要求。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 通用型直升机吊篮 | 1.性能参数： 1）.可折叠救援吊篮，设计紧凑，可容纳2人，耐腐蚀； 2）.尺寸L×W×H：1130×635×1041mm（使用时），1130×635×241mm（折叠后）； 3）.重量：17.7kg。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 灾难救助模块化担架系统 | 1.性能参数： 1）.可折叠救援担架，使用、折叠、维护简便耐腐蚀； 2）.材料：铝合金； 3）.尺寸：W×D×L：609×177×2133mm（使用时），609×177×1092mm（折叠后）。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 直升机悬梯 | 1.性能参数： 1）.可以承重超过1500lbs（680.4kg）； 2）.在每根绳梯一端的吊钩，用来连接到直升机上，或者连接到另外一个绳梯，以增加绳梯的长度；外形小，抗腐蚀。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 直升机救援索带 | 1.设备用途：用于直升机快速救起未受伤人员，从背后穿过固定在手臂下，救援吊带向前扣在前胸位置； 2.性能参数： 1）.载荷测试：每6个月500磅； 2）.材质：纤维外材420尼龙； 3）.垫子：2英寸密封泡沫垫； 4）.主带：破断极限10000磅； 5）.弹簧扣：配有Wichard不锈钢挂钩，3-5/8英寸（拉断极限3750磅； 6）.索带调节器：LSC#382。 | 条 | 1 |  |
| 9 | 直升机担架吊索 | 1.设备用途：轻质材质骨架的担架配合钢制吊索，可快速安全转移伤员，并对被救援人员进行很好保护； 2.性能参数： 1）.最大承重272kg； 2）.尺寸：长索104.14cm、短索83.82cm； 3）.承载上限：272kg。 | 根 | 1 |  |
|  |  | 七、后勤装备 |  |  |  |
|  |  | （一）动力照明 |  |  |  |
| 1 | 10kVA汽油发电机组 | 1.性能参数：4冲程汽油发动机，输出电压220V～380V，频率50～60HZ,额定输出功率8～10.5kW,油箱容积26～44L,重量141～157kg。 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 5kVA汽油发电机组 | 1.性能参数：单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门；电压：230V；频率：50HZ；额定功率：5000W；最大功率 5500W；排量：420cc；气动方式：手 电启动；油箱容量：25L；满油运行时间：12H。 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 2kVA汽油发电机组 | 1.性能参数：相数：单相，最大功率：2.0KVA，型式：四冲程风冷，油箱容积：4.5L，排量：98cc。 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 1kVA变频汽油发电机组 | 1.性能参数：相数：单相，最大功率：1.0KVA，型式：四冲程空冷，油箱容积：2.5L,排量：50cc。 | 台 | 1.00 |  |
| 5 | 防水发电机 | 1.性能参数：4冲程2缸汽油发动机，输出电压200～400V，频率50～60HZ,额定输出功率≥5.0kW，重量≤120kg；具有防水功能。 | 台 | 1.00 |  |
| 6 | 气动升降照明灯组 | 1.灯杆升降高度：6米 2.灯杆重量：12kg 3.LED灯功率：0.6kw 4.LED灯数量：4个 5.单LED灯功率：150w 6.光通过量：10000lm 7.相数：单相 8.额定输出：5.0KVA. 9.最大输出：6.0KVA 10.功率因数：1 11.电机类型：无刷自励单相同步式 12.额定电压：220V 13.额定电流：22.7A 14.频率：50Hz 15.发动机型式：4冲程空冷V-OHV 16.排量：358cc 17额定功率：8.6kw/3600rpm 18.起动方式：手起动 19.油箱容积：28升 20.连续运转时间 1/2负载：16.5小时 21.满载：11小时 22.润滑油容量：1.1/0.5升（最大/最小） 23.噪音水平：71dBA/7米 24.超载保护装置（交流）：无熔丝断路器（NFB） | 台 | 1.00 |  |
| 7 | 月球灯 | 1.性能参数： 1）.照明灯方式：防眩目：大光亮，360°大范围照明无阴影； 2）.防护等级：IP65； 3）.灯罩材质：灯罩采用防燃爆材料制成，内置鼓风箱使灯罩始终保持膨胀并冷却灯管； 4）.功率：2000W； 5）.亮度：18900流明； 6）.色温 4200K； 7）.电压/频率：220V/50HZ； 8）.球泡直径：0.9米； 9）.充气时间： 30秒； 10）.照明范围：3200平方米； 11）.抗风能力：8级； 12）.三角便携式灯架材质：不锈钢三角便携式灯架； 13）.灯架高度：最高5米； 14）.使用寿命时长：10000小时。 | 台 | 1.00 |  |
| 8 | 500W照明灯 | 1）.灯头功率：2×500W； 2）.灯头光通量：≥10000lm； 3）.平均使用寿命：≥2000h； 4）.采用可调式三角支架，选用2节伸缩气杆作为升降调节方式，最小高度1200mm，最大升起高度2800mm； 5）.发电机组额定输出功率2000W/燃油箱额定容量15L； 6）.含三角架、灯。头 | 台 | 1.00 |  |
| 9 | 50米发光照明线 | 1.设备用途：该直流照明线广泛应用于临时户外危险场地警示，大型场合的救援逃生指示、照明和现场勘查标志指示。 2.性能参数：线体抗拉性能：≥300N。具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能，发光亮度：≥ 13.5cd/m2，闪烁频率：1Hz。线体标志间隔：2±0.1m。绝缘电阻：≥50兆。耐压强度：1500V无击穿。最高表面温 度：＜28度。长亮工作时间：＞10小时。闪亮工作时间：＞20小时。线体有出厂生产标识，有方向指示标识，有铭牌标识。 | 台 | 2.00 |  |
| 10 | 电缆绞盘 | 1.性能参数：工作电压200～230V，工作电流20A/30A，长度45～50米。 | 个 | 2.00 |  |
| 11 | 场地照明灯 | 1.性能参数：照明面积≥1000m2。 | 个 | 5.00 |  |
|  |  | （二）办公环境 |  |  |  |
| 1 | 指挥帐篷 | 1.设备用途：适用于大型活动或者应急指挥； 2.性能参数：尺寸长11.25M，宽9.6M(108 m2)，顶高4.14M，边高1.8M 篷布外篷布，28×2/28×2涤纶迷彩防水帆布；保温层，合纤针刺3mm厚。 | 顶 | 1.00 |  |
| 3 | 通讯帐篷 | 1.性能参数：28X2/28x2军绿色涤纶防水帆布，300g/㎡ 190D本白牛津布，吊顶吊围，3mm镀膜针刺毡 10根拉绳及木板，10个地桩，1把锤子，2个排风扇，1块地布，每个帐篷6个包装 高频焊接镀锌钢管，口30X1.2mm,口25X1.0mm。 | 顶 | 1.00 |  |
| 4 | 装备帐篷 | 1.性能参数：28X2/28x2军绿色涤纶防水帆布，300g/㎡ 190D本白牛津布，吊顶吊围，3mm镀膜针刺毡 10根拉绳及木板，10个地桩，1把锤子，2个排风扇，1块地布，每个帐篷6个包装 高频焊接镀锌钢管，口30X1.2mm,口25X1.1mm。 | 顶 | 1.00 |  |
| 5 | 医疗帐篷 | 1.性能参数：28X2/28x2军绿色涤纶防水帆布，300g/㎡ 190D本白牛津布，吊顶吊围，3mm镀膜针刺毡 10根拉绳及木板，10个地桩，1把锤子，2个排风扇，1块地布，每个帐篷6个包装 高频焊接镀锌钢管，口30X1.2mm,口25X1.2mm。 | 顶 | 1.00 |  |
| 6 | 后勤物资帐篷 | 1.性能参数：28X2/28x2军绿色涤纶防水帆布，300g/㎡ 190D本白牛津布，吊顶吊围，3mm镀膜针刺毡 10根拉绳及木板，10个地桩，1把锤子，2个排风扇，1块地布，每个帐篷6个包装 高频焊接镀锌钢管，口30X1.2mm,口25X1.3mm。 | 顶 | 1.00 |  |
|  |  | （三）医疗物资 |  |  |  |
| 1 | 篮式担架 | 1.设备用途：适用于空中救援、山区救援等复杂情况； 2.性能参数：采用ABS材质，拆分设计，易于收纳。 | 个 | 1.00 |  |
| 2 | 竖井担架 | 1.设备用途：使用真空负压原理,快速使病人身体处于固定状态的装置，防止避免病人的二次损伤； 2.性能参数： 1）.采用进口防寒荧光面料，无毒易清洁,色彩符合急救的特殊要求； 2）.阻燃、防静电； 3）.一体成型的防滑防戳保护底层，适合各种恶劣环境下使用； 4）.担架两侧内置六个把手，安全牢固，适合多人和双人同时搬运； 5）.人性化的内卷式把手设计使救护人员在长时间搬运过程中感觉舒适； 6）.特殊的内部走向系统使粒面均匀分布； 7）.接缝平整牢固,边宽不少于1CM.在任何使用环境中都能保持平整； 8）.抽气阀设在担架侧位处,即使在使用过程中也抽放自如且不会让病人有任何不适感觉； 9）.精密的电脑测试程序检测； 10）.采用国际Robust焊接法,焊接一次成型且平整牢固； 11）.真空状态时在大气压状态下48小时无漏气； 12）.产品材料：聚氯乙烯加以特殊涂层、阻燃，电荷面密度：0.071μc/只。 | 个 | 1.00 |  |
| 3 | 铲式担架 | 1.设备用途： 1）.采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员； 2）.两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分； 3）.在不移动病人的情况下，迅速将病人产入或从病人体下抽出担架： | 副 | 1.00 |  |
| 4 | 折叠担架 | 1.设备用途：可移动或转运受伤人员； 2.性能参数：可折叠，承重≥150KG，配备防滑把手。 | 副 | 1.00 |  |
| 5 | 检水检毒箱 | 1.设备用途：检水检毒箱是供饮用水卫生管理部门、野外作业的油田、勘探、建设施工单位、水处理单位等进行水源选择、评价水质、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验设备。也是化学战时侦查饮水和军粮是否染毒及进行评价的检验装备。可检测感官、一般理化、毒理学、细菌学、军用毒剂等29项指标。 2.性能参数： 1）.检测灵敏度复合国家军用标准。检测方式由目视比色与仪器定量检测相结合。展收时间<5min。 2）.箱体可呈180度或120度展开。 3）检测饮水项目内容： 可检测：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、亚硝盐氮、氨氮、铁、漂白粉有效氯、砷、汞、氰化物、氟化物、铅、六价铬、镉、细菌总数、大肠菌群、游离余氯、沙林、梭曼、VX、芥子气、路易氏剂、BZ等。 4）.检测方式：1、目视比色 2、仪器检测 本检验箱目视比色进行定性、半定量分析；仪器进行定量检测，该仪器用于野外，也可以用于室内实验室作简易分光光度计用。 5）.主要采用仪器和试剂管、检测管等简易剂型方法相结合，单元式组装，检测手段灵活，可以用仪器对饮水完成快速、准确的定量分析，还可以在简陋条件下（指不使用仪器，只携带单元盒进行单个项目检测时）只使用试剂管和检测管目视比色对饮水进行定量、半定量或定性检测。检测管试剂一次性使用。 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 便携式除颤监护仪 | 1.设备用途：用于急救除颤和心电监护，配备成人和儿童电极。 2.性能参数：可放在急救背囊内携带，重量轻、抗冲击。除颤能量：成人大于100J，儿童大于30J，可调整能量设置；电池容量：大于50次120J电击或大于4小时心电监护；电击到电击待命的充电时间：<10s。 | 台 | 1.00 |  |