项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

第一包：人工智能实训与创新平台购置

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲AI训练服务器 | 具体参数详见“服务器1 参数明细” | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 调度与实训服务器 | 具体参数详见“服务器2 参数明细” | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 3 | AI Studio调度节点 | ★1)端到端AI平台能力：平台支持一站式端到端AI开发部署功能，包含数据管理、数据标注、模型训练、模型评估、模型优化、模型转换、模型部署等全流程功能； 2)支持对不同架构GPU/NPU（国产算力芯片）和X86/ARM（国产CPU芯片）等多种异构算力资源进行调度、管理；需提供至少3种不同算力芯片厂商官方出具的适配证明； 3)支持多租户（组织）和租户隔离，支持组织-用户组-用户三级用户管理体系；支持数据集上传、数据集下载、数据集分类、数据集排序及数据集查询等功能； 4)支持多源异构的数据源管理，支持创建本地上传、http、关系型数据库、rtsp数据流、MQTT等不同种类的数据通道，实现对结构化、半结构化、非结构化等数据源的接入和管理，可用于回传边端数据、采集终端数据、用户数据库的接入等； 5)支持数据ETL，支持用户选择结构化数据源、数据集，创建ETL工作流；支持SQL编辑，支持可视化拖拽的方式搭建ETL建模流程；支持将ETL各节点数据输出为数据集； 6)支持图像处理，包含尺寸修改、裁剪、颜色转换、图像反转、高斯过滤、箱型过滤、图片模糊等处理方式； 7)支持图像、文本、视频、语音等多种数据类型创建标注任务，可实现多人标注，自动将标注任务拆分成多个作业，每个作业可分配不同的标注员进行标注；支持标注质量审核； 8)支持不同架构GPU/NPU等多种异构算力设备完成模型训练，支持按任务配置训练资源； 9)可通过在线Notebook、VS Code进行代码开发、训练、评估；支持VS Code、PyCharm等开发IDE通过SSH信息或密钥方式访问代码开发环境，方便开发者进行远程调试； 10)机器学习建模,支持可视化拖拽式建模，支持在画布上通过拖拽模块、连接模块搭建可视化实验流程，建好的实验流程可以运行、停止、保存，可直接拖拽项目关联的数据源和数据集，作为实验流程的输入数据； 11)支持可视化流程编排功能，可灵活通过拖拽式构建模型建模流程，流程中包含数据选择、模型选择、模型训练、结果可视化等；支持对可视化编排流程进行暂停、停止等操作；支持模型的上传、下载、删除、分类和多维检索功能；支持模型版本管理，在版本列表中显示模型详细信息，提供可视化界面灵活配置模型的训练、评估、推理等参数信息； 12)支持创建推理服务，可配置GPU/NPU、CPU等不同算力创建推理任务，提供在线预测服务，支持用户进行在线预测；支持推理数据回传； 13)支持A/B测试，对于已部署的推理服务，支持部署测试版本并导入部分线上流量；支持灰度发布，支持配置流量分配策略，将推理服务升级至新版本；提供公共镜像和私有镜像管理能力，支持拉取云端镜像，支持本地镜像上传；提供容器镜像隔离能力，支持为用户自定义镜像安装代码开发环境依赖包； 14)提供集群可视化运维管理界面，可便捷在管理界面查看各节点信息、增添/移除节点、节点快速访问，方便统一管理及维护；支持在可视化界面选择安装固件包、平台软件包、驱动等基础依赖。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | ICT综合实训模块 | 1)提供Python环境,支持python3.7或以上； 2)支持开源机器学习框架：numpy、sklearn、pandas、seaborn、missingno、scipy、statsmodels、xgboost等； 3)支持开源深度学习框架：Pytorch、TensorFlow、MindSpore等； 4)支持计算机视觉框架：OpenCV、Pillow、scikit-image等； 5)支持自然语言处理框架：jieba、gensim、spacy、sklearn-crfsuite、nltk； 6）支持强化学习：gym； 7)支持语音识别框架：librosa、python-speech-features、hmmlearn； 8)支持网络框架：requests、urllib3、tornado、flask、beautifulsoup4； 9)支持可视化框架：matplotlib、graphviz、mglearn、tensorboard； 10)支持数据库：pymysql； 11)支持其他组件：certifi、chardet、Cython、future、gevent、h5py、ipython、ipywidgets、json5、jupyter、lxml、Markdown、networkx、pycurl、pydot、pyyaml、six、qtpy、zhconv； 12)支持实验指导与实验操作区同屏显示； 13)支持用户跟随实验指导书或实验视频练习与校对实验结果；支持脱离实验指导书自主练习； 14)支持用户在平台上对同一实验进行重复实训操作； 15)支持查看Markdown实验指导书；实验指导区支持查看文档实验指导书或实验指导视频；【提供视频演示】 16)支持用户在线交互式编程； 17)支持用户实验环境与实验数据完全独立； 18)支持实验记录数据持久化，用户再次进入实验可继续使用； 19)支持承载人工智能算法类、应用类、实践案例类、职业认证类、机器视觉与应用开发类课程资源；【提供视频演示】 20)支持用户进行自主实验，可选择实验时间、资源配置；【提供视频演示】 21)支持管理员查看主机监控与服务监控信息； 22)支持多种算力模式进行实训，包含但不限于通用计算、GPU计算、NPU计算等主流算力场景；【提供视频演示】 23)提供国产AI框架，支持利用国产AI框架进行国产AI算力数字图像基础实操；国产AI算力图像的灰度变换实操；国产AI算力图像几何变换实操等实验操作；【提供视频演示】 24)支持利用国产AI框架进行国产AI算力HOG方向梯度直方图实操、国产AI算力LBP局部二值模式实操、国产AI算力哈尔特征实操；【提供视频演示】 25)提供国产AI框架，支持利用国产AI框架进行语音预处理基础实操、单高斯模型参数求解实操、混合高斯模型参数求解实操等实验操作；【提供视频演示】 26)支持利用国产AI框架进行基于HMM-GMM的连续词识别实操、基于国产AI框架实现DNN-HMM的单字识别实操、基于国产AI框架实现Seq2Seq的连续字识别实操等实验操作；【提供视频演示】 27)平台架构：整体架构为 B/S 架构，基于微服务架构进行节点部署，支持Chrome等浏览器用户端访问。系统并发用户数≥100；平台能够通过建立多个资源库和一系列微服务对平台资源进行分类管理，并通过调用微服务的接口，以及不同的整合方式，以服务的形式展现给用户；支持被学校已有教学平台集成，可向已有教学平台开放课程、实验等教学资源，学员可以在已有教学平台上，免登录访问被集成的教学资源； 28)用户管理：支持管理员创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等；支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码；支持管理员创建、删除、修改、查询组织，并将学员加入到组织，可以通过组织对学员进行快速管理，最多可创建5级子组织；支持创建组织结构，通过组织对学员进行快速管理，最多可创建5级子组织；支持管理员创建、删除、修改、查询管理员、教师账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、角色、管理范围（组织）、手机号、邮箱、备注说明等； 29)资源管理：支持监控实验环境（容器或虚拟机），包括实验环境规格、实验环境模板、开始时间、实验时长、实验名称、关联账号等，并支持管理员强制下线实验环境；支持技术方向管理，并将实验资源关联到技术方向； 30)系统设置：支持对平台进行基础设置，包括首次登录是否强制修改密码、可登录次数、账号锁定时间、验证码有效期、账号有效期、账号初始密码等；支持配置账号弱口令，学员及教师无法将账号密码设置为弱口令；支持自定义网站消息，包括Logo、网站名称、网站介绍、版权信息等； 31)日志管理：支持查询系统操作日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等；支持查询系统安全日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等； 32)学员管理：支持教师创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等；支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码； 33)班级管理：支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师和学员，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程、云账号等资源； 34) 课程管理：支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现；支持课程创建添加图文、视频、实验、测一测等内容；支持不同的课程章节自定义不同的创课效果。支持创建、编辑、删除课程库，支持通过课程库对课程进行分类管理；【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】 35)课程素材：支持上传ppt、pdf、mp4、doc、excel等格式的课程素材；支持编辑、修改课程素材名称；支持素材上传时选择不同素材库，通过素材库对课程素材进行分类管理； 36) 实验管理：支持创建、预览、发布、删除实验，支持按照实验名称、技术方向、实验类型、实验环境等检索实验；支持不同类型实验启动不同实验环境及调取实验数据；支持创建标准实验，标准实验包含实验手册，学员根据实验手册指导完成实验；支持创建自主实验，自主实验不含实验手册，学员可以脱离实验手册，并自定义实验环境进行自主实验，培养学员实践探究能力。【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】；支持实验过程中，学员通过截屏和输入笔记生成实验报告；支持实验结束，教师查看全部实验报告，并给实验报告评分； 37)实验素材：支持在线创建实验手册，支持导入本地实验手册，实验手册支持Markdown和PDF两种格式。支持本地导入实验视频和资料，支持pdf、mp4、zip等格式；支持在线修改实验素材名称； 38)知识点管理：支持创建、删除、修改、查询知识点；支持将知识点和题目进行关联； 39) 题目管理：支持创建、删除、修改、预览题目，支持单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，题目支持设置默认分值、关联知识点、正确答案、答案解析等；支持创建、修改、删除、移动试题库，支持通过题库对题目进行归类管理； 40)理论试卷管理：支持锁定考试编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改试卷；支持固定组卷，教师从题库中人工挑选题目组成试卷；支持随机组卷，系统根据设置的题库、难度、知识点等规则，从题库中自动挑选题目组成试卷，包括分库抽题和多库混合式抽题两种模式。【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】；支持灵活设置计分规则、题目顺序、及格分等； 41)实验试卷管理：支持创建、修改、删除、移动实验试卷库，支持通过试卷库对试卷进行归类管理；支持两种实验试卷创建模式：富文本编辑模式和上传PDF文件模式； 42)考试管理：支持教师创建理论考试，可对考试名称、考试封面、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数以及考试策略等进行设置；支持创建理论考试时关联单份试卷或多份试卷，可进行标准化考试或A/B卷考试，满足不同考试场景需求；支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数。【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】；支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最高成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果；支持教师查看班级习题统计，包括每一道试题答题人次、正确人次、正确率以及答题详情；支持导出统计结果；支持学生参加考试、查看考试结果、查看答案解析；支持系统自动评分；支持考试过程中开启全程防作弊：多次切屏后自动交卷，使用复制、F12按键时自动失效；【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】 43)实验考试管理：支持教师创建实验考试，可对考试名称、考试封面、编辑权限、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数以及考试成绩等进行自定义设置；支持为实验考试配置实验资源：含容器、虚拟机实验环境，及其关联的实验资源；支持创建实验考试时，关联1份或多份试卷，以进行标准化考试或A/B卷考试，满足不同考试场景；支持教师查看班级整体考试情况，包括班级应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、实验平均时长等信息；支持导出统计结果。【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】；支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最佳成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果；支持教师根据考试查看考生成绩详情，包括学员姓名、账号、班级、已考次数、最高分、总分、考试结果、考试状态等信息；支持按学员姓名、账号、班级检索； 44) 证书管理：支持设置证书信息和发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书；支持创建、编辑、预览、发布、删除、撤销、管理证书；支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】； 支持手动发证：支持教师上传证书模板数据，生成可下载的电子证书；教师自主下载并打印后，可为学员颁发（纸质）证书；【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】 45)课程教学：支持教学前台显示班级已关联的课程，包括课程封面、课程名称、课程简介、课程章节数等信息；从课程卡片可进入课程详情页；支持通过名称对课程进行搜索；支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等；【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】；支持学员提交实验报告，实验报告可多次提交；支持实验计时，手动结束实验或实验计时结束后，实验界面关闭；支持学生查看自己的实验报告，实验记录包括：实验名称、所属课程、提交次数、批阅和通过状态、报告详情； 46)学情报表：支持查看学员、班级、课程、实验、题目、考试等综合统计信息；支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结。【提供截图证明材料并加盖制造商公章或投标专用章】；支持按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 通讯管理节点 | 1)交换容量≥4.8Tbps；包转发率≥2000Mpps； 2)支持端口：10/25GE SFP28≥48，40/100GE QSFP28≥8； 3)支持电源1+1冗余备份，风扇框3+1备份； 4)设备缓存≥32M，提供权威第三方测试报告； 5)支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，提供第三方测试报告； 6) CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告； 7)支持静态路由、策略路由，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； 8)支持IPv6 VXLAN over IPv4，提供第三方测试报告； 9)支持安全特性：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离； 10)流量分析：支持netstream功能，提供权威第三方测试报告。 11)实配：主机1台；25G 多模（0.1km，850nm）模块*7，电接口模块*5。 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 机器学习课程模块 | 1)配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册，具体数量为：不低于10份PPT和不低于10个实验，不低于1个引导视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作； 2)包括但不限于以下知识点或实验：机器学习简介、机器学习预备知识、机器学习算法、机器学习数学基础、回归算法、逻辑回归、朴素贝叶斯、KNN算法、决策树算法、支持向量机算法、集成算法、聚类算法、降维相关算法、关联算法；Python综合编程实操、Pandas实操、Python Numpy实操、Matplotlib、Seaborn实操、国产AI框架基本实操。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 深度学习课程模块 | 1)配套资源：课程须配置理论PPT和实验手册等，具体数量为：不低于5份PPT和不低于5个实验，不低于1个引导视频；该课程配套的相关资源及实验均支持在实训平台上进行观看和实验操作； 2)包括但不限于以下知识点或实验：深度学习介绍、机器学习算法基础知识、深度学习算法基础知识、国产AI框架架构介绍、神经系统网络、优化器及正则化、卷积神经系统网络、循环神经系统网络、深度学习应用场景；基于国产AI框架的FNN手写数字识别实验、基于国产AI框架的FashionMnist图像分类实验、基于国产AI框架的汽车里程数预测实验、基于国产AI框架的优化器实验、基于国产AI框架的正则化实验。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 人工智能实训箱 | 1)设备整体尺寸不小于0.4m*0.3m*0.09m。 2)设备AI处理器提供至少1个AI Core，主频不低于500MHz，不少于4个处理器核，主频不低于 1.0GHz。 3)设备主板提供AI算力不低于：半精度(FP16)：4TFLOPS，整数精度(INT8)：8TOPS。 4)设备支持LPDDR4X内存类型、位宽：64bit、容量不低于：4GB、速率不低于：4266Mbps、支持ECC。 5)设备内置SPI Flash，容量不低于64MB，提供至少1个MicroSD卡接口，类型为SD3.0，向下兼容SD2.0标准。提供M.2Key-M连接器，可扩展M.2 2242/2280形态SSD，支持NVMe。 6)设备支持多种规格的H.264、H.265视频编解码，支持不低于20路1080P 30fps的视频解码，不低于20路1080P 30fps的视频编码，适用于用户不同的视频处理需求。 7)设备提供丰富的外设接口，满足多种产品形态开发需求。至少包括USB TypeA接口2个、USB TypeC接口1个、千兆网口1个。【提供视频演示】 8)设备支持国产化操作系统、Ubuntu操作系统，支持国产化AI深度学习框架，支持CCE/CCE Compiler Tool编译工具。【提供视频演示】 9)设备整机采用铝合金面板机箱，整机集成不低于15寸高清显示屏、键盘、无线鼠标，标配防撞脚垫、橡胶/塑料把手，机箱内部支持摄像头、麦克风阵列、鼠标、实验道具等物品的收纳。 10)设备配备不低于1080P USB免驱摄像头，附带夹具，可直接安装在屏幕上方使用。 11)设备配备麦克风环形阵列，支持远近场声源识别，拾音距离3.0M以上，支持Linux系统串口控制和直接读取音频，支持普通话和英语，支持多唤醒词，支持音频降噪、回声消除。 12)通过网站提供语音、图像与视频等多种数据分析与推理计算案例不低于45个，提供场景案例不低于4个，可供用户下载相关项目代码、技术手册。【提供视频演示】 13)设备预置计算机视觉算法应用，至少包含AI图片分类、目标检测、图像分割等应用，支持对输入的图像及视频内容进行识别。【提供视频演示】 14)设备提供黑白图像上色体验应用，支持使用相关图像上色模型对输入的黑白图片进行上色推理；提供雨天图像增强体验应用，可将雨天的图像清晰化处理。【提供视频演示】 15)设备提供图像风格迁移体验应用，支持使用相关图像卡通化模型对输入图片进行卡通化处理。【提供视频演示】 16)设备须经过第三方权威检测机构检测稳定可靠。测试内容至少包含PCB垂直燃烧V-0、气候测试、机械测试等内容。【提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告的复印件】。 17) 配套资源：须配置AI初级开发实践课程理论PPT和实验手册, 具体数量为：不低于10份文档PPT和不低于10个实验； 18)包括但不限于以下知识点或实验：实训箱简介、实训箱快速构建推理应用、图片分类应用开发实践、目标检测应用开发实践、图像分割应用开发实践、OCR应用开发实践、黑白图像上色开发实践、图像增强开发实践、图片风格迁移开发实践、媒体数据处理（视频编码）开发实践。 | 个 | 11 | 否 | 否 |
| 9 | 人工智能实训开发板 | 1)设备AI处理器提供至少1个AI core，主频不低于500MHz以上，不少于4个处理器核，主频不低于 1.0GHz； 2)设备主板提供AI算力不低于：半精度（FP16）：4 TFLOPS 整数精度（INT8）：8 TOPS； 3)内存 4GB DDR4 2666； 4)板载网卡最大网络速度 10M/100M/1000M； 5) AI算力：8 TOPS INT8； 6) 操作系统：Ubuntu 22.04； 7) 提供配套不低于64G的SD烧录卡，麦克风，不低于1080P USB免驱摄像头。 | 个 | 10 | 否 | 否 |

服务器1 参数明细

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU 规格 | *CPU 信息 | 处理器：≥4颗服务器专用处理器，其中单颗CPU的主频≥2.6GHz，核心数≥48C |
| 2 | 产品规格 | *主板 规格 | *主板支持的 CPU和内存情况 | 服务器主板支持基于ARM架构处理器；支持DDR4主流内存型号 |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 内存插槽：服务器最大支持≥32个内存插槽，最高速率3200MT/s，支持ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM内存 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 支持SAS/SATA等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 最多支持3个PCIe 4.0扩展插槽 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持8*200GE光口和4*25GE/2*100GE光口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 可支持3个OCP3.0插槽 |
| 9 | 产品规格 | *内存 规格 | *内存数量 | ≥8 |
| 10 | 产品规格 |  | *内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 |  | *内存通道 | 支持1DPC、2DPC插法 |
| 12 | 产品规格 | *存储 规格 | 硬盘类型 | 支持机械硬盘和固态硬盘 |
| 13 | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | ≥1块1.92TB SATA NVME硬盘≥2个480GB SATA SSD硬盘 |
| 14 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 支持SAS、SATA接口HDD硬盘，支持SATA SSD、NVMe SSD固态硬盘 |
| 15 | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | ≥1块1.92TB SATA NVME硬盘≥2个480GB SATA SSD硬盘 |
| 16 | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 支持4*SATA+6*NVMe 3.5英寸硬盘 |
| 17 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 支持可以扩展节点同品牌NVMe SSD |
| 18 | 产品规格 | RAID卡规格（若 支持 RAID 卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | ≥8 |
| 19 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | ≥0 |
| 20 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | *网络 规格 | *网口速率和数量 | ≥4*25GE光口，配置≥4块2*200GE光口，含配套多模光模块 |
| 22 | 产品规格 | *网络规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | ≥4*25GE光口，配置≥4块2*200GE光口，含配套多模光模块 |
| 23 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡网口数量 | ≥4*25GE光口；≥4块2*200GE光口 |
| 24 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡接口类型 | 支持RJ45/ SFP等 |
| 25 | 产品规格 | *网络规格 | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 26 | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | ≥2个VGA接口 |
| 27 | 产品规格 |  | *USB 接口 | ≥4个USB 3.0 |
| 28 | 产品规格 |  | 其他接口 | ≥1个管理网口，≥1个串口 |
| 29 | 产品规格 | *电源 规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或 N+1 冗余配置 |
| 30 | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥4 |
| 31 | 产品规格 | *电源规格 | *电源功率 | 单个电源模块≥2600W |
| 32 | 产品规格 | *电源规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 33 | 产品规格 | *整机 规格 | *外观和结构 | 标准机架式服务器 |
| 34 | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | ≤447mm(宽) x 790mm(深) x 175mm(高) |
| 35 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 4U静态滑轨 |
| 36 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥4CPU42U标准服务器机柜 |
| 37 | 产品规格 |  | *环境适应性 | 工作温度：5℃～35℃ |
| 38 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 工作温度：5℃～35℃ |
| 39 | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 |
| 40 | 产品规格 |  | *噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 41 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 整机提供2.5PFLOPS@FP16/0.65PFLOPS@FP32算力 |
| 42 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | 一键式迁移 | 提供训练脚本迁移工具 |
| 43 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 42U标准服务器机柜 |
| 44 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜管理板 | 配备机柜管理板 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜电源规格 | 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； 机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 46 | 功能要求 | *主板 功能 | *主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 47 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 48 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 49 | 功能要求 | *网络 功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 50 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 51 | 功能要求 | *CPU 功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 52 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持ECC |
| 53 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD 单 die 故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 55 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID 卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
| 56 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持RAID 卡） | RAID 卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 57 | 功能要求 | *电源 功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能 |
| 58 | 功能要求 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 59 | 功能要求 | *整机 功能 | *散热方式 | 支持风冷散热方式 |
| 60 | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
| 61 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 1)提供1个专用管理GE网口； 2)支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口； 3)提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面； 4)支持虚拟媒体及远程控制等带外管理功能； 5)支持内存故障自愈； 6)系统崩溃时支持临终截屏与录像； 7)支持Syslog报文、Trap报文、电子邮件上报告警，方便上层网管收集服务器故障信息； 8)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理。 |
| 62 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络；设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 63 | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；支持设置界面中英文显示切换功能；支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；支持安全启动功能；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；支持 RAID 识别和启动功能；支持固件更新功能；支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；支持网络引导启用和关闭功能 |
| 64 | 功能要求 |  | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 65 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 66 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 67 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | - 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 |
| 68 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 69 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 70 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 71 | 功能要求 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能 |
| 72 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 73 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 74 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 75 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 76 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 79 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 80 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 81 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 84 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 85 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 86 | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 87 | 安全要求 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 89 | 安全要求 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 90 | 安全要求 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 91 | 安全要求 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 92 | 安全要求 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 93 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 需承诺生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 94 | 安全要求 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 需承诺生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 |
| 95 | 安全要求 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | 增强要求 | - 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b) 支持可信平台控制模块(TPCM)；c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或 BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定；可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 97 | 安全要求 | *物理 安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 98 | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 |
| 99 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | ≥2.6GHz |
| 100 | 性能要求 | *CPU 性能 | *单CPU核数 | ≥48 |
| 101 | 性能要求 | *CPU 性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥48MB |
| 102 | 性能要求 | *内存 性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 103 | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥3200MT/s |
| 104 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm |
| 105 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | ≥4GB |
| 106 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s |
| 107 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 108 | 性能要求 | 网络性能 | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 109 | 性能要求 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 110 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 111 | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 112 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 113 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 114 | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 115 | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 116 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 117 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 118 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 119 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 |
| 121 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 122 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 123 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 124 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 125 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 126 | 服务要求 | *服务 响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 127 | 服务要求 | *服务响应 | *培训服务 | 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 128 | 服务要求 | *服务 周期 | *服务周期 | 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5年；设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；产品停止服务时间应提前1年告知客户；产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 129 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 130 | 服务要求 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能本地的数据备份和还原功能；网络的数据备份和还原功能；服务器操作系统的自动安装功能；服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 131 | 服务要求 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 需提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 133 | 服务要求 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 134 | 服务要求 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 135 | 服务要求 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 136 | 服务要求 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 137 | 服务要求 | *增值 服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 138 | 服务要求 | *增值服务 | 服务保障升级 | 有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 139 | 服务要求 | *增值服务 | *提供上门服务 | 具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 140 | 服务要求 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 141 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 142 | 供保要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

服务器2 参数明细

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 处理器：≥2颗服务器专用处理器，其中单颗CPU的主频≥2.6GHz，核心数≥48C |
| 2 | 产品规格 | *主板 规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 服务器主板支持基于ARM架构处理器；支持DDR4主流内存型号 |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 内存插槽：服务器最大支持≥32个内存插槽，最高速率3200MT/s，支持ECC DDR4 RDIMM内存 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 支持SAS/SATA等存储接口 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板 PCIe 插槽数量及规格 | 最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽 |
| 7 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 2个灵活IO卡，每个插卡支持4*GE电口或 4*10GE光口或4*25GE光口 |
| 8 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 可支持2个OCP3.0插槽 |
| 9 | 产品规格 | *内存 规格 | *内存数量 | ≥8 |
| 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 |
| 11 | 产品规格 | *内存规格 | *内存通道 | 支持1DPC、2DPC插法 |
| 12 | 产品规格 | *存储 规格 | 硬盘类型 | 支持机械硬盘和固态硬盘 |
| 13 | 产品规格 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | 2*480G SATA SSD |
| 14 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | 支持SAS、SATA接口HDD硬盘，支持SATA SSD固态硬盘 |
| 15 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | 2*480G SATA SSD |
| 16 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | 最多支持16个3.5" 或 27个2.5" SAS/SATA HDD/SSD 或16个2.5" NVMe SSD |
| 17 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | 机械硬盘准备时间应不大于 30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； 若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 18 | 产品规格 | RAID卡规格（若 支持 RAID 卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | ≥8 |
| 19 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS直通卡 SAS接口数量 | ≥0 |
| 20 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 | *网络 规格 | *网口速率和数量 | ≥4*GE光口，≥4*25GE光口，含配套多模光模块 |
| 22 | 产品规格 | *网络规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | ≥4*GE光口，≥4*25GE光口，含配套多模光模块 |
| 23 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡网口数量 | ≥4*1GE网口，≥4*25GE光口 |
| 24 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡接口类型 | 支持 RJ45 QSFP/SFP等 |
| 25 | 产品规格 | *网络规格 | 板载网卡接口类型 | 支持 RJ45 |
| 26 | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | ≥2个VGA接口 |
| 27 | 产品规格 |  | *USB 接口 | ≥4个USB 3.0 |
| 28 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 前面板预留 1 个专用 USB 母座接口 孔位 |
| 29 | 产品规格 |  | 其他接口 | ≥1个管理网口，≥1个串口 |
| 30 | 产品规格 | *电源 规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余或 N+1 冗余配置 |
| 31 | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥2 |
| 32 | 产品规格 | *电源规格 | *电源功率 | 单个电源模块≥2000W |
| 33 | 产品规格 | *电源规格 | 电源指示灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 34 | 产品规格 | *整机 规格 | *外观和结构 | 标准机架式服务器 |
| 35 | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | ≤447mm(宽) x 790mm(深) x 86.1mm(高) |
| 36 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 2U静态滑轨 |
| 37 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | ≥2CPU42U标准服务器机柜 |
| 38 | 产品规格 |  | *环境适应性 | 工作温度：5℃～35℃ |
| 39 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 工作温度：5℃～35℃ |
| 40 | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定 |
| 41 | 产品规格 |  | *噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 42 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 42U标准服务器机柜 |
| 43 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜管理板 | 配备机柜管理板 |
| 44 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜电源规格 | 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于 2 路且支持自动切换； 机柜电源模块支持 N+1 冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 45 | 功能要求 | *主板 功能 | *主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 46 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 47 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 48 | 功能要求 | *网络 功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 49 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 50 | 功能要求 | *CPU 功能 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 51 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 支持ECC |
| 52 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD NAND健康状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 53 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD 单die故障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 54 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持RAID 卡） | RAID卡RAID级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10 |
| 55 | 功能要求 | RAID 卡功能（若支持RAID 卡） | RAID卡BBU 单元 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 56 | 功能要求 | *电源 功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块具备热插拔功能 |
| 57 | 功能要求 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 58 | 功能要求 | *整机 功能 | *散热方式 | 支持风冷散热方式 |
| 59 | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； |
| 60 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC固件基础功能 | 1)提供1个专用管理GE网口； 2)支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口； 3)提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面； 4)支持虚拟媒体及远程控制等带外管理功能； 5)支持内存故障自愈； 6)系统崩溃时支持临终截屏与录像； 7)支持Syslog报文、Trap报文、电子邮件上报告警，方便上层网管收集服务器故障信息 8)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； |
| 61 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 网络控制、安装提供图形访问界面网络；设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s |
| 62 | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；支持设置界面中英文显示切换功能；支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；支持安全启动功能；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；支持 RAID 识别和启动功能；支持固件更新功能；支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；支持网络引导启用和关闭功能 |
| 63 | 功能要求 |  | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 64 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 65 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 66 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 67 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 68 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 69 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | 可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 70 | 功能要求 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | 支持多集群作业管理功能 |
| 71 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 72 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 73 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 74 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 75 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路 |
| 76 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 78 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 79 | 安全要求 |  | BMC/BIOS 固件双镜像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 80 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 83 | 安全要求 |  | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 84 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 85 | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 86 | 安全要求 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 87 | 安全要求 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 89 | 安全要求 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 90 | 安全要求 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 91 | 安全要求 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 92 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 需承诺生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 93 | 安全要求 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | 需承诺生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 |
| 94 | 安全要求 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 95 | 安全要求 | *信息安全要求 | 增强要求 | 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；支持可信平台控制模块(TPCM)；支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对 BMC 固件或 BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定；可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 96 | 安全要求 | *物理 安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 97 | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合 GB/T 26572的要求 |
| 98 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU主频 | ≥2.6GHz |
| 99 | 性能要求 | *CPU 性能 | *单CPU 核数 | ≥48 |
| 100 | 性能要求 | *CPU 性能 | *单CPU 末级缓存容量 | ≥48MB |
| 101 | 性能要求 | *内存 性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 102 | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥3200MT/s |
| 103 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于 7200rpm |
| 104 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | no cache |
| 105 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s |
| 106 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | ≥10GE |
| 107 | 性能要求 | 网络性能 | 板载网卡速率 | ≥1GE |
| 108 | 性能要求 | *电源 能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 109 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 110 | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 111 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |
| 112 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 113 | 兼容要求 |  | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 114 | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 115 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 116 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 117 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 118 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 119 | 兼容要求 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 120 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h |
| 121 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 122 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于 40000h |
| 123 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 124 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 125 | 服务要求 | *服务 响应 | *服务响应 | 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 126 | 服务要求 | *服务响应 | *培训服务 | 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 127 | 服务要求 | *服务 周期 | *服务周期 | 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5年； 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 128 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 129 | 服务要求 | *服务工具要求 | 辅助工具 | 支持如下功能本地的数据备份和还原功能；网络的数据备份和还原功能；服务器操作系统的自动安装功能；服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 130 | 服务要求 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 131 | 服务要求 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | 提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 133 | 服务要求 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | 提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 134 | 服务要求 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 135 | 服务要求 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 136 | 服务要求 | *增值 服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 137 | 服务要求 | *增值服务 | 服务保障升级 | 有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 138 | 服务要求 | *增值服务 | *提供上门服务 | 具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 139 | 服务要求 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 140 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 141 | 供保要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

5.1 报价要求

本项目为交钥匙工程，项目总价格应包括项目的全部费用，价格应在合同中明确约定，不得随意变更。

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：

系统软件及硬件费用、安装辅料费（包括并不限于机柜、电缆、光纤、网线等配套设施）、调试费、培训费、技术支持及利润税金等。投标人所报价格为货到现场安装调试完成到设备维保结束的优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

5.2 合同签订

1. 中标单位应在收到中标通知书后的 20个工作日内与天津工业大学签订正式合同。

2. 投标文件应明确项目目标、详细技术方案、项目交付成果、项目进度计划以及全部商务应答，包括并不限于交付过程保证、人员保证、售后保证、培训服务、质量保证、知识产权等关键条款。

5.3 项目进度

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起 30日内（特殊情况以合同为准）。

平台安装：软硬件到货 30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：所有仪器设备均需由中标方免费运送至天津工业大学指定地点安装、调试。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

5. 沟通计划：中标单位应制定详细的项目进度计划，并每周向高校项目管理部门汇报项目进展情况。

5.4 付款方式

甲方按照合同约定的支付方式和进度向乙方支付项目款项。合同签订后中标供应商将合同金额的 10% 作为履约保证金打入学校账户，软硬件到货验收合格后 10 个工作日内支付 40% 货款，项目安装调试验收合格后 10 个工作日内支付剩余 60% 货款，项目验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（具体情况以合同为准）。

5.5 培训服务

1. 中标单位应在项目交付后为天津工业大学相关教师和学生提供免费的培训服务。

2. 培训内容应包括平台的操作使用、设备维护、课程、软件算法应用等方面。

3. 提供累计不少于 5 个工作日的现场培训。

4. 提供实验必备手册、培训教材、操作手册等相关资料，确保培训效果。

5.6 知识产权

1. 对于项目实施过程中产生的知识产权（如软件著作权、专利等），双方应在合同中明确归属。若由双方共同研发，则应按约定的比例共享知识产权。

2. 中标单位应保证其提供的软件、设备等不侵犯第三方的知识产权，否则应承担全部法律责任。

5.7 售后服务

1. 质保期：自项目验收合格之日起计算，设备整体质保期为 5 年。

2. 响应时间：在质保期内，中标单位应在接到高校的故障报告后 2小时内响应，并在 24小时内安排技术人员到达现场进行维修处理。

3. 软件升级：在质保期内，中标单位应免费为高校提供平台软件的升级服务，确保平台的先进性和稳定性。

4. 备件供应：中标单位应在项目所在地或附近地区设立备件库，确保在设备故障时能够及时提供备件更换。

5.8 违约责任

1. 如中标单位未能按照合同约定的进度完成项目进度计划，每逾期一天，应按照合同总金额的 1% 向高校支付违约金。

2. 如因中标单位原因导致项目验收不合格，中标单位应在规定的时间内进行整改，直至验收合格；如多次整改仍不合格，天津工业大学有权扣除部分或全部履约金，并要求中标单位承担由于项目延期造成的全部经济损失。

3. 如中标单位违反知识产权相关规定，应承担由此产生的全部法律责任和经济赔偿。