项目需求书

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书； | 是 | 证明供应商的合法性,履行合同的能力,与质量保障能力 |
| 2 | 投标人须提供今年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录。 投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 是 | 证明供应商的合法性,履行合同的能力,与质量保障能力 |
| 3 | 服务期限：提供所投产品5年的免费上门保修，响应时间为24小时内到达现场。设备集控管理系统要与学校原有20套智慧黑板设备进行安装对接达到统一后台集控的功能。服务商要提供不少于两次的使用培训。 - 货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。 - 安装（施工）完成：货到之日起20日内（特殊情况以合同为准）。 | 是 | 保证采购人正常使用 |
| 4 | 付款方式：签订合同后15日内采购人支付合同金额的30%，供应商提供合同金额100%全额发票，设备安装调试完成、验收合格后15日内，供应商提供合同金额70%的收据,采购人支付合同金额70%。 | 是 |  |

三、技术需求

| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 套 | 30 | 设备硬件指标： 1.整机采用左中右一体化设计，整体尺寸≥4100mm*1100mm，支持普通粉笔书写，左右支持磁性材料吸附。 ★2.要求显示屏尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16：9。 3.要求智慧黑板采用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H，并支持抗强光干扰特性。 4.要求智慧黑板采用电容触控技术，支持≥20点的触控互动体验。 5.要求智慧黑板具有智能手势识别关闭黑板背光功能。 6.要求智慧黑板具有软菜单功能，菜单中支持信号源切换、护眼模式、亮度调节等功能。可随时调用倒计时、日历、秒表等小工具。 7.要求智慧黑板具有前置物理按键，数量不少于5个，至少包含电源键、中控菜单、音量、护眼、系统恢复等。 8.支持纸质模式显示，支持实时调整显示内容纹理，支持透明度、色温调节。 9.内置≥6阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。 10.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。 11.要求支持内置电脑、外接信号源输入模式下，实现窗口一键下移功能，便于不同身高的人员操作使用。 12.要求智慧黑板具有Type-C接口，通过Type-C接口只用一根线连接即可实现音视频、触控信号传输。 13.为更好的辅助教学，要求产品前置接口具备≥2路USB双通道接口，具备≥1路USB触控接口。 14.要求智慧黑板支持色彩空间调节，色准值≤1.2。 15.要求智慧黑板具有硬件防蓝光、低频闪功能，避免使用过程中用眼疲劳。 16.为方便教学资源留存，要求智慧黑板支持录课模式，支持屏幕+摄像头+音频录制模式，录制完成的视频可下载，并支持插入课堂测验、学科工具等教学素材，课堂测验支持学生作答结果统计。 17.支持通过云端进行系统固件升级，支持断点续传功能，智慧黑板在升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 18.整机内置蓝牙功能，蓝牙协议支持不低于5.4版本。 19.整机具备供电保护模块，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 20.要求产品内置喇叭，支持左右声道调节，支持智能音效模式调节，可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效，总功率≥60W。 21.整机内置摄像头≥3颗，有效像素≥1600W，水平视角≥135度，支持AI识别、环境色温判断，摄像头运行有指示灯提示。 22.要求智慧黑板支持网络共享功能，单根网线接入即可实现安卓系统和内置的电脑都可以上网。内置双频Wi-Fi，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax制式，支持AP热点功能。 23.为确保产品使用的持久性和耐高低温性能，智慧黑板整机采用耐高低温技术处理，通过根据 GB/T 2423.1-2008 和GB/T 2423.2-2008 标准条件和方法下，承受高低温工作环境。 ★24.采用抽拉内置模块化电脑，选用国产化CPU，主频≥2.3Ghz、≥8核8线程，国产化操作系统，内存≥16G DDR4，硬盘≥512G SSD固态硬盘或以上； 25.教学软件支持线上多方备课、听课评课等功能，支持生成备课、评课报告，支持在线批注、数据统计等，便于教学管理辅助。 26.设备必须是国产化安全可靠设备,并提供正版系统。 设备运维管理系统： 1.支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换模式，支持分组管理，支持检索设备。 2.支持同时查看9个或以上教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。 3.单台设备巡视时，需支持远程发送文本消息、语音消息，需支持记录备注、听课评价，支持巡视日志功能。 4.支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置。 5.支持通过移动端快捷访问设备所处班级的教室情况，支持分配权限，所有权限调整均配备操作日志。 6.支持通过老师维度、设备维度快速查看权限的列表。 7.支持远程操作和控制设备。 8.支持弹窗拦截功能，支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口，支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 9.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁，支持“下课锁屏”，在设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，支持“开机自动锁屏”可设置生效时间和生效设备，支持设置屏幕锁壁纸。 10.支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 11.支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含但不限于桌面直播、视频直播、音频直播等方式，直播过程中支持增、删接收直播观看的设备，支持实时查看收看端教室画面。 12.支持查看设备所有待执行的指令信息；支持远程修改设备关联信息。 13.支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁等指令，打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长，支持查看、编辑和撤销待执行指令，支持查看已执行指令情况、指令执行实时状态，支持查看设备操作日志。 14.支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。 15.能够展示学校名称、logo、教职工、班级等，支持展示设备总数、校本资源课件数、教师研修时长、教研活动数等。 16.管理员可手动添加或Excel批量导入教职工信息，包括但不限于：教工号、姓名、手机号码、角色、管理范围等，支持批量复制、手动添加、导出、查询、删除、设置多级部门组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 17.能够添加建筑物，并且在建筑物手动添加或者批量导入场地，场地信息包括但不限于名称、楼层、容纳人数、面积、班级、类别、照片等，支持设置场地是否支持预约，以及选择可预约的时间。 ★18、包含不少于50个授权点位，其中本次新采购智慧黑板安装不少于30个授权点位，原有智慧黑板安装不少于20个点位授权点位。 | 是 | 教学环境需要 |

注：“★”为实质性要求，不满足废标处理。