四、技术要求

第一包：流量编排设备

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量编排设备 | - 网络接口：千兆电口≥6 个；万兆光口≥2 个； - 整机性能：吞吐量≥20 Gbps；DNS性能（QPS）≥100万；SSL吞吐量≥5 Gbps； - 设备部署：支持串接部署方式和旁路部署方式； - 可编程流量控制：设备支持通过某种编程语言实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作； - 安全服务链（SSLO）：可将接入的安全设备进行池化，然后按照不同的算法分配流量到一个安全设备组中的所有或部分安全设备，使安全设备组具有扩展功能；支持支持轮询、加权轮询、加权最小连接、加权最小流量和最快响应时间等算法；支持对安全设备进行健康检查，检查发现在安全设备运行状态失效后，不再对其进行流量分配，并实现故障设备自动切换；根据现有设备的情况以及后续网络能力扩展要求，支持IDS、IPS、WAF、NGFW、AV等安全设备的接入，并支持所接入安全设备的各种部署模式，包括二层、三层或者镜像方式等部署模式；设备使用过程中，应该根据实际业务安全需要可对不同属性用户的流量进行编排，使其流经不同的安全设备，并可实时将某个安全设备池中单个、全部或任意设备Bypass处理，保证业务流量不中断；设备支持设置是否对编排设备启用Bypass机制；可根据源IP、目的IP、URL对用户流量进行区分，可对不同属性的用户流量匹配到不同的动态服务链；支持端口映射功能，将被编排的安全设备进行端口映射，处理完成后再转换回来；支持将业务流量解密编排后再进行加密处理； - SSL卸载：支持TLS1.3算法，并完整支持对应的加密套件；支持国密算法，并完整支持对应的加密套件； - IPv6改造：为响应国家政策要求，IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66、FTP ALG、DNS64等协议转换； - 高可用性：支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换；支持高可用集群N+M部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； - 运维管理：支持对设备的管理日志进行新旧配置对比；支持两个或两个以上的多重引导；内置智能告警系统。 | 台 | 2 | 否 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起20日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的100%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

- 七、其他要求