场地照明设备技术参数

一、主要功能及外观：

1、运输尺寸：≤1750×1400×2500mm（±100mm）。

2、展开尺寸：≤2200×1400×7500mm（±100mm）。

3、整机重量：≤750kg(不含包装)。

4、箱体整体防淋雨。

5、适用车辆：皮卡、小型工程车和货车。

6、装卸方式：触摸屏控制及远程遥控，单人即可作业， 无需辅助工具。

7、展开收纳方式：电动及遥控。

8、升降方式：电动/遥控。遥控距离；≥50m。

9、装卸时间：≤180s。

10、支脚装卸采用电动操作，展开宽度＞2.1m,升起高度 ＞1.0m。

11、警示灯：四个支脚顶部均配置LED警示灯。

12、移动脚轮：可收纳减震万向轮4个。

13、安全接地：16平方透明铜芯软线；接地棒长度≥ 80cm。

14、抗风等级：≥8级。

- 15、输出接口：不少于4个USB接口、2个DC12V车载接口，3 个AC220V插座。

- 照明设备：

1、灯头总功率≥4×1000W/LED光源。

2、灯具总光通量≥4000001m。

- 3、每个灯头具备主动散热功能，并提供相应报告。

4、灯杆升降方式：升降，≥9m。

5、灯杆上升时间≤180s，灯杆下降时间≤150s。

6、主光灯组配备电动云台，可通过控制面板或远程遥控，实现灯组水平旋转不小于350°,垂直旋转135°。

7、辅光：照明功率不小于2×20W/LED,安装在方舱左右两侧，具备防眩功能。

8、警示灯：灯塔四周配备频闪警示灯，以便夜间标示灯塔位置。

- 9、主光灯具防护等级IP66。

- 发电机部分

1、发电机组类型：汽油发电机组。

2、燃油类型：92#及以上无铅汽油。

3、启动方式：电启动/手启动。

4、输出电压：单相AC220V,50Hz

5、发电机最大功率：≥5kW。

6、油箱容量：≥40L。

7、连续使用时间：≥24h。

- 8、配置12V免维护蓄电池，发电机组启动时间≤30s。

- 声波指挥模块部分

1、配备声波指挥系统模块，额定功率≥70W。

2、配备USB接口可播放MP3音频、蓝牙、有线手咪、无线 话筒信号源输入，有线模式与无线模式可进行一键切换。

3、声波指挥模块输出分贝≥120dB,可一键提升至130dB。

4、具有预设火警、灾害预警、SOS三种信号，具有信号 录制功能。

5、输入/输出接口：具有USB、AUX音频辅助输入/出、有 线咪、收音广播天线接口。

6、声波指挥模块在1000米距离时输出分贝＞70dB。

7、具备电量、欠压、充电指示信号灯的电池管理功能。

- 声波指挥模块续航时长≥8h。

- 安全配置

- LED警示伸缩路锥2套，工作时间≥20h。

- LED警示背心4套，工作时间≥10h。

- 注：以上内容要求在检测报告内体现，否则视为无效应答。中标供应商签订合同前需提供检测报告原件备查。