采购清单

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、物理光学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 物理教师演示台 | ★1.规格：4000mm*700mm*850mm（±5mm） 2.台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，具有良好承重性。 ★3.桌身：整体采用≥10mm厚抗倍特实芯板制作，连接方式为板材开槽，施环保胶粘贴工艺，整体连接牢固，不晃动。 ★4.结构：演示台规格2400mm*700mm*850mm(±5mm)，演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。副台规格1600mm*700mm*850mm(±5mm)，设有储物柜。 5.铰链：采用PP铰链。 | 个 | 1 | 是 |
| 2 | 演示台椅 | 规格：600mm*635mm*H995mm-1095mm（±5mm） 材质：1）尼龙背框，上下可调腰包 2）网布 3）黑色尼龙扶手 4）分体定型海绵 5）完美座胶壳； 6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定； 7）四级气杆； 8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮 | 把 | 1 | 是 |
| 3 | 实验室水槽及安装 | 1.规格：长*宽*高440mm*335mm*305mm（±5mm）。 2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 | 否 |
| 4 | ■三联高低位水龙头 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 1 | 否 |
| 5 | ▲物理学生实验台 | 1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm） 2.台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。 4.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构，呈现体现学科特点的外观设计元素。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚 | 个 | 28 | 是 |
| 6 | 多功能柱 | 1.规格：340*210*735mm（±5mm） 2.材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进≥30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修 | 个 | 28 | 否 |
| 7 | 学生凳 | 1.规格：D330*H450-550mm（±5mm） 2.材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚轮。升降高度为450-550mm。 | 个 | 56 | 是 |
| 8 | 物理后墙柜 | 1.规格：1500×500×2400mm(±5mm） 2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm 厚隔板一层。框架采用专用铝合金型材制作，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。接头部分可灵活伸缩调节松紧，重复使用，铝合金型材表面经静电喷涂处理。带锁 | 个 | 5 | 是 |
| 9 | 五孔插座及接线安装 | 满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。 | 个 | 30 | 否 |
| 10 | 移动数据处理终端（教师用） | 处理器：≥八核十二线程处理器 加速频率≥4.9GHz 内存频率≥7500MHZ 内存：≥24GB 硬盘：≥1T 屏幕：≥13英寸 屏幕分辨率：≥2K | 套 | 5 | 否 |
| 11 | 光敏传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、光传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含数据通讯线、传感器连线及扇叶 | 套 | 15 | 否 |
| 12 | 声敏传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、声传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含数据通讯线、传感器连线及扇叶 | 套 | 15 | 否 |
| 13 | 热敏传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、温度传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含数据通讯线、传感器连线及扇叶 | 套 | 15 | 否 |
| 14 | 计时传感器控制电路 | 由底板、控制电路、传感器电路、计时传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含数据通讯线、传感器连线及扇叶 | 套 | 15 | 否 |
| 15 | 逻辑电路实验器 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器和软件等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析 | 套 | 15 | 否 |
| 16 | 电学实验板 | 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 15 | 否 |
| 17 | 光学实验专用轨道 | 由长度≥1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 套 | 15 | 否 |
| 18 | 光学套件 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像 | 套 | 30 | 否 |
| 19 | 智能电源 | 1.分为手动模式和智能模式输出。 2.手动模式输出：直流输出：1.5V~18V连续可调。 3.智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 | 套 | 2 | 否 |
| 20 | 手摇发电系列装置 | 由发电机、蜂鸣器、小灯、风扇、电流热效应、电流磁效应、电镀七个独立模块组成，可定性展示发电机发电效果，也可与电学传感器组合使用，定量测量发电机发电能力 | 套 | 2 | 否 |
| 21 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 2 | 否 |
| 22 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 2 | 否 |
| 23 | 多向转接头 | 零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 20 | 否 |
| 24 | 相对光照度传感器 | 1、有效测量区间：≥60mm； 2、分度：≤12点/毫米； 3、尺寸：120mm*41mm*25（±5mm） 4、自带传感器固定口，便于传感器固定。 5、可与有线接口、无线发射模块连接，实现有线通讯、无线通讯两种工作模式。 6、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 25 | 微电流传感器 | 1、有效测量区间：-5μA~+5μA； 2、分度：≤0.01μA； 3、鳄鱼夹导线 4、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm,不含导线） 5、自带传感器固定口，便于传感器固定。 6、自带硬件调零按钮。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 26 | 学生VR实验XR裸眼交互一体机 | 交互学习一体机设备，内置适用于教学的虚拟现实VR软件。交互学习一体机包括：≥15.6英寸3D高清显示器、采用IPS技术，触控笔传感器模块不少于1个、触控笔不少于1支、电源适配器不少于1个、AC连接线不少于1根。 1、硬件设备： （1）触控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。 （2）人眼追踪：配备不小于1280 x 480分辨率双目摄像机，无需佩戴眼镜，通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果。 2、在线资源平台要求 （1）包括快速启动、专题、搜索； （2）该平台可以直接搜索和打开需要的资源； （3）该平台可以支持中文、英文两种以上语言。 3、配套资源 （1）教学体验软件； （2）具备系统检测功能； （3）资源管理软件； （4）多种学科场景VR智能化教育平台。 （5）空间实验室体验中心； 4、教师端配套增强现实AR软件 （1）增强现实摄像头。 （2）增强现实软件。 （3）可以录制课程学习过程，可供以后使用。 | 台 | 2 | 否 |
| 27 | VR实验XR裸眼交互一体机资源 | 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量物理不少于100个，实验目录页要求提供具体实验简介和卡片式多实验展示两种模式，充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验。软件内容要求支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、注意事项、讨论与思考。方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。（要求满足不少于六台设备使用） | 项 | 1 | 否 |
| 28 | 静电计 | 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：≤1 nC，用于测量静电电荷电量。自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯 | 套 | 2 | 否 |
| 29 | 电阻定律实验器 | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 套 | 2 | 否 |
| 30 | 查理定律实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系 | 套 | 2 | 否 |
| 31 | 快速温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：≤0.1℃；能够快速响应温度的变化，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 | 否 |
| 32 | 安培力实验器 | 1、与微力传感器和多量程电流传感器配合使用。 2、由底座、磁铁组、标有角度的转盘（0~359°）、矩形线框（多砸数）、挂钩、支架组成， 3、研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系 | 套 | 2 | 否 |
| 33 | 法拉第电磁感应实验器(动生) | 1、直接与计算机USB口通讯，配套专用软件。 2、由底座、多匝数的活动线圈、可移动式磁铁组成。 3、内置磁感应强度传感器、光电门传感器；可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度的关系、磁感强度、导线长度的关系 | 套 | 2 | 否 |
| 34 | 法拉第电磁感应实验器（感生） | 1、直接与计算机USB口通讯，配套专用软件。 2、底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 3、与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，内置电压传感器。探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 | 套 | 2 | 否 |
| 35 | 磁感应强度传感器 | 1、有效测量区间：-15mT~+15 mT； 2、分度：≤0.01 mT； 3、可监测磁场内磁感应强度 4、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm,不含探管） 5、自带传感器固定口，便于传感器固定。 6、自带硬件调零按钮。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 套 | 15 | 否 |
| 36 | 光具座 | 光具座由导轨（包括支架）、滑块、标尺及附件组成。导轨长≥1000 mm，导轨和滑块均为金属件，导轨中部加 50 N 负载后，导轨中部下沉量不大于 1 mm。导轨与其准平面的平行度误差应不大于 1.00 mm。导轨支架和四只滑块插孔的轴线在纵向平行，其平行度误差不大于 2.00 mm。滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。滑块与标尺的间隙应大于 2.00 mm。标尺刻度范围应与导轨有效长度相匹配，全刻度误差不大于 ±1 mm。标尺最小分度为 1 mm，等分度误差应小于 0.2 mm。透镜应无明显条纹。白屏表面应平整，涂覆均匀，边缘无毛刺。毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角。其它性能指标应符合 JY/T 0034-1991 标准的规定。 | 套 | 28 | 否 |
| 37 | 凸透镜 | 凸透镜:焦距≤10㎝，直径≥4㎝，带金属杆，实际焦距一般不到10㎝ | 套 | 28 | 否 |
| 38 | F光源 | F光源常用不少于2节7号电池供电，发红光，F形，带金属杆 | 套 | 28 | 否 |
| 39 | 光具座白屏 | 立杆、成像屏等组成。成像屏采用厚度为≥2mm的白色塑料板制作，宽度为≥80mm，高度为≥105mm。；立杆为金属杆 | 套 | 28 | 否 |
| 40 | 双缝干涉实验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：≥Φ32×600mm，管壁厚≥2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为≤2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 套 | 28 | 否 |
| 41 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档， 共不少于6 档；额定电流≥1.5 A；电压偏调≤±（2％ U 标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U 标＋0.1 V， 负载稳定度≤2％U 标＋0.1 V，满载时纹波电 压≤0.1％U 标；过载保护1.05～1.5 倍，延时≤1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度≥3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类 电器≥1500V，Ⅱ类电器≥3000V | 套 | 28 | 否 |
| 42 | 机械停表 | 用于学生分组实验，有大小分度盘 | 块 | 32 | 否 |
| 43 | 教师示教智慧终端 | - CPU:不小于八核64位CPU,8nm,≥2.2GHz - 2.GPU：≥四核GPU 3.NPU：≥6Tops算力 4.屏幕：不小于18.5英寸全高清(1920*1080)液晶触摸屏。 5.摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，监管摄像头，最大分辨率不小于2592*1944 6.拓展口:USB接口，即插即用，支持第一视角摄像头，电子目镜，U盘，无线投屏器接入，其中第一视角摄像头支持自动对焦 7.内存：不小于4GB 8.存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB 9.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入。 10.网络：RJ45网线连接，支持wifi连接 11.投屏方式：支持有线和无线投屏，有线投屏时支持一体机大屏反控设备，无线投屏使用HDMI无线投屏器，无需任何第三方软件，自动连接。 12.设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常 | 套 | 1 | 否 |
| 44 | 移动数据处理终端（学生用） | CPU: ≥八核十二线程处理器。 内存:≥24G 处理器加速频率≥4.9GHz 显卡:集成显卡。 声卡:集成声卡，支持5.1声道。 硬盘:≥1TB 。 网卡:无线网卡，双天线wifi。 接口:全功能Type-C,USB-C,USB-A,HDMI,读卡器 屏幕尺寸：14.0~14.9英寸 | 套 | 15 | 否 |
|  | 二、物理力学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 物理教师演示台 | 1.★规格：4000mm*700mm*850mm（±5mm） 2.台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，具有良好承重性。 3.★桌身：桌身：整体采用≥10.0mm厚抗倍特实芯板，连接方式为板材开槽，施环保胶粘贴工艺，整体连接牢固，不晃动。 4.★结构：演示台规格2400mm*700mm*850mm(±5mm)，演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。副台规格1600mm*700mm*850mm(±5mm)，设有储物柜。 5.铰链：采用PP铰链。 | 个 | 1 | 是 |
| 2 | 演示台椅 | 规格：600mm*635mm*H995mm-1095mm（±5mm） 材质：1）尼龙背框，上下可调腰包 2）网布 3）黑色尼龙扶手 4）分体定型海绵 5）完美座胶壳； 6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定； 7）四级气杆； 8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮 | 把 | 1 | 是 |
| 3 | 实验室水槽及安装 | 1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm（±5mm）。 2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 | 否 |
| 4 | ■三联高低位水龙头 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 1 | 否 |
| 5 | 学生桌 | 1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm） 2.台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。 4.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构，呈现体现学科特点的外观设计元素。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm，内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚 | 个 | 28 | 是 |
| 6 | 学生凳 | 1.规格：D330*H450-550mm（±5mm） 2.材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚轮。升降高度为450-550mm。 | 个 | 56 | 是 |
| 7 | 物理后墙柜 | 1.规格：1200×500×2400mm(±5mm） 2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm 厚隔板一层。框架采用专用铝合金型材制作，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。接头部分可灵活伸缩调节松紧，重复使用，铝合金型材表面经静电喷涂处理。带锁 | 个 | 5 | 是 |
| 8 | 物理教师电源 | 规格：采用钢制喷塑抽屉式结构 参数： 1.直流输出电压范围：0-32.00V连续可调 2.直流输出电流范围：0-2A 3.直流输出功率范围：0-64W 4.直流电压分辨率：≤0.1V 输出电压、电流测量精度：±0.5% 5.交流220V输出：5孔阻燃插座，带漏电保护 | 套 | 1 | 否 |
| 9 | 移动数据处理终端（教师用） | 处理器：≥八核十二线程处理器 加速频率≥4.9GHz 内存频率≥7500MHZ 内存：≥24GB 硬盘：≥1T 屏幕：≥13英寸 屏幕分辨率：≥2K | 套 | 2 | 否 |
| 10 | 数据显示模块 | 1、尺寸：≤78mm*45mm*25mm 2、与传感器通过高速接口连接，与计算机通过蓝牙直接连接 3、彩色LED屏≥1.7寸。 4、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控 5、接口采用锁扣防脱落接口支持热插拔，使用寿命：≥10000次插拔。 6、自带≥8M内存。 7、数据上传有线模式：通过高速接口，可与计算机连接。实现数据上传并自动绘制变化图像。数据上传无线模式：屏幕生成唯一二维码，通过移动端实验软件扫描，显示实验数据，并绘制变化图线。符合GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》标准。 9、电池容量大于等于1100MAh。最大电压≥3.7V。待机续航时间≥240h。 | 只 | 15 | 否 |
| 11 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 15 | 否 |
| 12 | 力传感器 | 1、有效测量区间：-20N~+20N； 2、分度：≤0.01N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值） 4、尺寸：100mm*51mm*25（±5mm） 5、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能。 6、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 7、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 13 | 微力传感器 | 1、有效测量区间：-2N~+2N； 2、分度：≤0.001N； 3、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值） 4、尺寸：100mm*51mm*25（±5mm,不规则形状按照最长边长测量，不包含挂钩） 5、自带硬件调零按钮。 6、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 7、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 14 | 温度传感器（大量程） | 1、有效测量区间：-50℃~+200℃； 2、分度：≤0.1℃； 3、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度 4、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm,不含探针） 5、自带传感器固定口，便于传感器固定。 6、自带硬件调零按钮。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 15 | 分体式位移传感器 | 1、有效测量区间：0cm ~200cm； 2、分度：≤1mm； 3、由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。无测量盲区。 4、尺寸：发射器：76mm*48mm*27（±5mm,） 接收器：84mm*48mm*27（±5mm,） 5、自带传感器固定口，便于传感器固定。 6、自带硬件调零按钮。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 套 | 15 | 否 |
| 16 | 一体式位移传感器 | 1、有效测量区间：0.15m~6m； 2、分度：≤1mm； 3、自带可翻转式超声波接收和发射装置。翻转角度： 4、尺寸：发射器：150mm*82mm*87mm（±5mm,） 5、自带传感器固定卡槽和螺口，便于和配套实验器材固定。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 套 | 8 | 否 |
| 17 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：≤0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 15 | 否 |
| 18 | 光电计时测距实验器（π系统） | 1、主体轨道长度不少于1.2m 2、轨道材质为黑色铝合金，轨道表面有小车光栅主轮运动轨道。 3、2辆三轮式小车（车载滚轮式光电门传感器，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机）。 4、该系统无需连接数据采集器，直接和计算机无线连接，配合专用分析软件完成数据传输和分析。 5、有效测量区间：0~1.2m； 6、分度：≤0.1mm； 7、采样率：≤5khz | 套 | 8 | 否 |
| 19 | 机械能守恒实验器 | 1、尺寸：不大于645mm*712mm 2、含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等（1、摆锤直径：8mm±0.5mm，2、主板标尺刻度：0mm±1mm、50mm±1mm、100mm±1mm、150mm±1mm | 套 | 15 | 否 |
| 20 | 智能机械能守恒实验器 | 1、可直接与计算机连接，通过专用配套软件实现数据传输和分析，无需数据采集器。2、抛体内置光电门传感器，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据。挡光片：不少于6片，内置触点和指示灯 3、摆锤速度采集非角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器得到瞬时速度，并由基本公式S/T=V得出，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律 4、设备使用USB通讯线直接接入计算机进行实验；拥有独立的专用软件；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 | 套 | 8 | 否 |
| 21 | 无线向心力实验器 | 1、尺寸：不大于344mm*297mm*180mm 2、由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码12g±0.5g；22g±0.5g、连接装置、紧固件、无线接收器构成。 3、旋臂可升降，并在水平、倾向、垂直平面内自由旋转 4、无线接收器与计算机USB接口通讯，配套专用软件。无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜、竖直方向时向心力的变化。 | 套 | 8 | 否 |
| 22 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 15 | 否 |
| 23 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 15 | 否 |
| 24 | 牛顿管实验器 | 牛顿管实验器由牛顿管（含透明管、微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫或羽毛）等构成。可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验。 通过安装 App软件的移动终端，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。 | 套 | 8 | 否 |
| 25 | 智能力盘 | 1、配套一体式力倾角传感器≥2只。力倾角传感器满足如下要求： 1）有效测量区间：-20N~+20N/-180°~+180； 2）分度：≤0.01N/0.1°； 3）力：测拉力（显示正值）和压力（显示负值） 角度：竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值； 4）尺寸：100mm*51mm*25（±5mm,不包含挂钩） 5）直柄式结构。符合人体工程学原理。 6）自带夹具，可用于固定在任何适宜的二维平面上。 7）支持与采集器的有线通讯、无线通讯两种工作模式。 8）采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 套 | 8 | 否 |
| 26 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 套 | 15 | 否 |
| 27 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台、两只固定柱构成，与两只力传感器配合使用，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器测量值变化 | 套 | 15 | 否 |
| 28 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 15 | 否 |
| 29 | 魔板（电磁定位系统） | 1、通过USB直接与计算机实现通讯。配套专用软件进行数据分析。2、设备由由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。3、定位范围：不小于578mm×330mm；4、最高采样频率：200Hz/s；5、定位精度：≤1mm。6、通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的位置，研究物体在二维平面内运动规律。标配实验配件为三速弹射器，用于抛射信号源，可完成平抛运动/斜抛运动的相关实验研究。 | 套 | 1 | 否 |
| 30 | 魔板-单摆实验器 | 由单摆固定杆、刚性摆锤（含转轴、长度可调碳纤维摆杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、紧固件构成，与电磁定位板、信号源配合使用，可用于探究单摆周期与摆长的关系、测量当地重力加速度等实验。 | 套 | 8 | 否 |
| 31 | 魔板-机械能守恒实验器 | 由支架总成（含≥60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含≥2.5mm内六角扳手不少于1只，≥1.5mm内六角扳手不少于1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 套 | 8 | 否 |
| 32 | 魔板-离心轨道实验器 | 由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 8 | 否 |
| 33 | 魔板-阻尼振动实验器 | 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 | 套 | 8 | 否 |
| 34 | 魔板-运动的合成实验器 | 由轨道架（包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮）、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成与电磁定位板、信号源配合使用，可进行运动的合成实验。 | 套 | 8 | 否 |
| 35 | 魔板-自由落体实验器 | 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围≥578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。 | 套 | 8 | 否 |
| 36 | 魔板-凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是魔板系统的拓展实验装置之一，与魔板配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。 | 套 | 8 | 否 |
| 37 | 电磁波传播实验器 | 1.发射模块：内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，能通过自带彩色显示屏显示出输出波形，供电电源：不少于两节5号电池 2.接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：不少于两节5号电池 | 套 | 8 | 否 |
| 38 | 多用力学轨道 | 1、主体轨道长度不少于1.2m 2、轨道材质为黑色铝合金。 3、附件包括：轨道小车不少于2辆、弹簧不少于2条、固定柱不少于2只、50克配重片不少于4片、5克配重块不少于4只、沙桶不少于1只、挡光片不少于五片（20×2、40、60、80）、摩擦块不少于1块、磁碰片不少于2片、弹性碰圈不少于2只、滑轮不少于1套、磁碰座架不少于1套、小车收纳器不少于1套、轨道倾角调节器不少于1套、T型支撑架不少于1只、L型挂架不少于2只、铝合金I型支架不少于4只、塑料I型支架不少于2只、策动源不少于1套、紧固件不少于一宗。 | 套 | 15 | 否 |
| 39 | 学生VR实验XR裸眼交互一体机 | 交互学习一体机设备，内置适用于教学的虚拟现实VR软件。交互学习一体机包括：≥15.6英寸3D高清显示器、采用IPS技术，触控笔传感器模块不少于1个、触控笔不少于1支、电源适配器不少于1个、AC连接线不少于1根。 1、硬件设备： （1）触控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。 （2）人眼追踪：配备不小于1280 x 480分辨率双目摄像机，无需佩戴眼镜，通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果。 2、在线资源平台要求 （1）包括快速启动、专题、搜索； （2）该平台可以直接搜索和打开需要的资源； （3）该平台可以支持中文、英文两种以上语言。 3、配套资源 （1）教学体验软件； （2）具备系统检测功能； （3）资源管理软件； （4）多种学科场景VR智能化教育平台。 （5）空间实验室体验中心； 4、教师端配套增强现实AR软件 （1）增强现实摄像头。 （2）增强现实软件：。 （3）可以录制课程学习过程，可供以后使用。 | 台 | 1 | 否 |
| 40 | 放大镜 | 用于学生分组实验，焦距为≥15cm，镜片大小直径≥4cm，可与光具座配套使用 | 个 | 30 | 否 |
| 41 | 多用电表 | 用于学生分组实验，指针式，安装不小于5号电池 | 块 | 30 | 否 |
| 42 | 胶皮管 | 用于学生分组实验，直径≥8mm | 米 | 30 | 否 |
| 43 | 鳄鱼夹导线 | 用于学生分组实验，导线为铜芯，两头鳄鱼夹，长度为≥40cm | 10根 | 20 | 否 |
| 44 | 纸带 | 用于学生分组实验,打点计时器配套使用 | 卷 | 425 | 否 |
| 45 | 电火花计时器 | 用于学生分组实验，外接220V电源 | 个 | 30 | 否 |
| 46 | 漏斗 | 演示实验使用，塑料材质，漏斗口直径≥8cm,管口直径≤0.8cm | 个 | 10 | 否 |
| 47 | 抽气盘 | 初中物理演示实验，声学配套器材 | 套 | 7 | 否 |
| 48 | 纸盆扬声器 | 初中物理演示实验，声学配套器材 | 个 | 7 | 否 |
| 49 | 三棱镜 | 初中物理演示实验，光学配套器材 | 个 | 7 | 否 |
| 50 | 向心力实验器 | 高中物理演示实验，力学配套器材 | 个 | 7 | 否 |
| 51 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 个 | 2 | 否 |
| 52 | 教师示教智慧终端 | - CPU:不小于八核64位CPU,8nm,≥2.2GHz - 2.GPU：≥四核GPU 3.NPU：≥6Tops算力 4.屏幕：不小于18.5英寸全高清(1920*1080)液晶触摸屏。 5.摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，监管摄像头，最大分辨率不小于2592*1944 6.拓展口:USB接口，即插即用，支持第一视角摄像头，电子目镜，U盘，无线投屏器接入，其中第一视角摄像头支持自动对焦 7.内存：不小于4GB 8.存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB 9.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入。 10.网络：RJ45网线连接，支持wifi连接 11.投屏方式：支持有线和无线投屏，有线投屏时支持一体机大屏反控设备，无线投屏使用HDMI无线投屏器，无需任何第三方软件，自动连接。 12.设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常 | 套 | 1 | 否 |
| 53 | 移动数据处理终端（学生用） | CPU: ≥八核十二线程处理器。 内存:≥24G 处理器加速频率≥4.9GHz 显卡:集成显卡。 声卡:集成声卡，支持5.1声道。 硬盘:≥1TB 。 网卡:无线网卡，双天线wifi。 接口:全功能Type-C,USB-C,USB-A,HDMI,读卡器 屏幕尺寸：14.0~14.9英寸 | 套 | 14 | 否 |
|  | 三、物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 物理教师演示台 | ★1.规格：4000mm*700mm*850mm（±5mm） 2.台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，具有良好承重性。 ★3.桌身：桌身：整体采用≥10.0mm厚抗倍特实芯板，连接方式为板材开槽，环保胶粘贴工艺，整体连接牢固。 ★4.结构：演示台规格2400mm*700mm*850mm(±5mm)，演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。副台规格1600mm*700mm*850mm(±5mm)，设有储物柜。 5.铰链：采用PP铰链。 | 个 | 1 | 是 |
| 2 | 演示台椅 | 规格：600mm*635mm*H995mm-1095mm（±5mm） 材质：1）尼龙背框，上下可调腰包 2）网布 3）黑色尼龙扶手 4）分体定型海绵 5）完美座胶壳； 6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定； 7）四级气杆； 8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮 | 把 | 1 | 是 |
| 3 | 实验室水槽及安装 | 1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm（±5mm）。 2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 | 否 |
| 4 | ■三联高低位水龙头 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 1 | 否 |
| 5 | 学生凳 | 1.规格：D330*H450-550mm（±5mm） 2.材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚轮。升降高度为450-550mm。 | 个 | 56 | 是 |
| 6 | 仪器柜 | 1.规格：1200×500×2000mm(±5mm） 2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm 厚隔板一层。框架采用专用铝合金型材制作，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。接头部分可灵活伸缩调节松紧，重复使用，铝合金型材表面经静电喷涂处理。带锁 | 个 | 5 | 是 |
| 7 | 五孔插座及接线安装 | 满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。 | 个 | 2 | 否 |
| 8 | 移动数据处理终端（教师用） | 处理器：≥八核十二线程处理器 加速频率≥4.9GHz， 内存频率≥7500MHZ 内存：≥24GB 硬盘：≥1T 屏幕：≥13英寸 屏幕分辨率：≥2K | 套 | 2 | 否 |
| 9 | 学生VR实验XR裸眼交互一体机 | 交互学习一体机设备，内置适用于教学的虚拟现实VR软件。交互学习一体机包括：≥15.6英寸3D高清显示器、采用IPS技术，触控笔传感器模块不少于1个、触控笔不少于1支、电源适配器不少于1个、AC连接线不少于1根。 1、硬件设备： （1）触控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。 （2）人眼追踪：配备不小于1280 x 480分辨率双目摄像机，无需佩戴眼镜，通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果。 2、在线资源平台要求 （1）包括快速启动、专题、搜索； （2）该平台可以直接搜索和打开需要的资源； （3）该平台可以支持中文、英文两种以上语言。 3、配套资源 （1）教学体验软件； （2）具备系统检测功能； （3）资源管理软件； （4）多种学科场景VR智能化教育平台。 （5）空间实验室体验中心； 4、教师端配套增强现实AR软件 （1）增强现实摄像头。 （2）增强现实软件：。 （3）可以录制课程学习过程，可供以后使用。 | 台 | 3 | 否 |
| 10 | VR实验可拓展全校园覆盖 学科资源（高中物理） | 1.软件要求提供的实验数量不少于500个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生实验。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3. 软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含力与物体平衡、动量、光学、热学、电磁学、直线运动、曲线运动、牛顿运动定律、功和机械能、机械振动机械波、原子物理等实验内容与实验场景。 4. 软件要求提供可供自由搭建，组合的电学实验探究平台、力学和运动学探究平台、光学探究平台，其中要求提供的可搭建实验对象数量不少于100款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。用户创建的实验可以保存和再编辑。其中电学探究平台要求可以在实验中以箭头的形式清晰明了的显示出电流大小及方向。 5. 软件要求提供的电学探究平台、光学探究平台、力学和运动学探究平台，支持用户对实验器材的参数进行变量修改，要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用其提供的各种实验对象进行自由搭建和组合。 6.软件要求提供中学常用的实验器材库，支持任意视角对实验器材进行独立观察、展示，数量不少于150个，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 7. 软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 8. 软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 9. 以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 10. 以上所有软件功能支持在无互联网环境下正常操作使用，要求支持不少于10台电脑同时使用。 | 套 | 1 | 否 |
| 11 | 交流电流传感器 | 1、有效测量区间：0～2A； 2、分度：≤0.01μA； 3、鳄鱼夹导线 4、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm,不含导线） 5、自带传感器固定口，便于传感器固定。 6、自带硬件调零按钮。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 7 | 否 |
| 12 | 多量程电流传感器 | 1、有效测量区间：-2A~+2A；分度：≤0.01；有效测量区间：-200mA~+200mA；分度：≤1mA；有效测量区间：-20mA ~+20mA；分度：≤0.1 mA； 2、鳄鱼夹导线 3、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm） 4、自带传感器固定口，便于传感器固定。 5、自带带按钮式硬件调节装置。 6、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 7、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 13 | 交流电压传感器 | 1、有效测量区间：0～36V； 2、分度：≤0.1V； 3、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接 4、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm,不含导线） 5、自带传感器固定口，便于传感器固定。 6、自带硬件调零按钮。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 14 | 多量程电压传感器 | 1、有效测量区间：-20V~+20V；分度：≤0.01V； 有效测量区间：-2V~+2V；分度：≤0.001V；有效测量区间：-0.2V~+0.2V；分度：≤0.1mV； 2、鳄鱼夹导线 3、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm） 4、自带传感器固定口，便于传感器固定。 5、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能。 6、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 7、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 15 | 三维磁感应强度传感器 | 1、有效测量区间：-50mT~+50mT； 2、分度：≤0.01 mT； 3、可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量 4、尺寸：80mm*41mm*25（±5mm,不含探管） 5、自带传感器固定口，便于传感器固定。 6、自带硬件调零按钮。 7、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 8、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 5 | 否 |
| 16 | 学生VR实验XR裸眼交互一体机 | 交互学习一体机设备，内置适用于教学的虚拟现实VR软件。交互学习一体机包括：≥15.6英寸3D高清显示器、采用IPS技术，触控笔传感器模块不少于1个、触控笔不少于1支、电源适配器不少于1个、AC连接线不少于1根。系统硬件配置： （1）CPU：≥六核，主频≥2.7 GHz，睿频≥4.5 GHz； （2）硬盘：≥512G SSD； （3）内存：≥双通道16G，DDR4; （4）分辨率：≥1920*2160（3D模式），≥3840*2160（2D模式）; （5）显卡：显存频率≥12000MHz，显存位宽≥192bit；显存容量：≥6GB; （6）无线连接：要求支持2.4/5GHz双频wifi及蓝牙； （7）接口：要求≥2个USB-C接口，≥2个USB-A接口，支持音频输出、HDMI输出接口、DP视频接口、≥1个RJ45网络接口； 1、硬件设备： （1）触控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。 （2）人眼追踪：配备不小于1280 x 480分辨率双目摄像机，无需佩戴眼镜，通过眼部追踪技术，系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果。 2、在线资源平台要求 （1）包括快速启动、专题、搜索； （2）该平台可以直接搜索和打开需要的资源； （3）该平台可以支持中文、英文两种以上语言。 3、配套资源 （1）教学体验软件； （2）具备系统检测功能； （3）资源管理软件； （4）多种学科场景VR智能化教育平台。 （5）空间实验室体验中心； 4、教师端配套增强现实AR软件 （1）增强现实摄像头。 （2）增强现实软件：。 （3）可以录制课程学习过程，可供以后使用。 | 台 | 1 | 否 |
| 17 | 教师示教智慧终端 | - CPU:不小于八核64位CPU,8nm,≥2.2GHz - 2.GPU：≥四核GPU 3.NPU：≥6Tops算力 4.屏幕：不小于18.5英寸全高清(1920*1080)液晶触摸屏。 5.摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，监管摄像头，最大分辨率不小于2592*1944 6.拓展口:USB接口，即插即用，支持第一视角摄像头，电子目镜，U盘，无线投屏器接入，其中第一视角摄像头支持自动对焦 7.内存：不小于4GB 8.存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB 9.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入。 10.网络：RJ45网线连接，支持wifi连接 11.投屏方式：支持有线和无线投屏，有线投屏时支持一体机大屏反控设备，无线投屏使用HDMI无线投屏器，无需任何第三方软件，自动连接。 12.设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常 | 套 | 1 | 否 |
| 18 | 移动数据处理终端（学生用） | CPU: ≥八核十二线程处理器。 内存:≥24G 处理器加速频率≥4.9GHz 显卡:集成显卡。 声卡:集成声卡，支持5.1声道。 硬盘:≥1TB 。 网卡:无线网卡，双天线wifi。 接口:全功能Type-C,USB-C,USB-A,HDMI,读卡器 屏幕尺寸：14.0~14.9英寸 | 套 | 3 | 否 |
|  | 四、化学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | ★1.规格：3900*720*920mm (±5mm) 2.台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，厚度为≥20mm专用陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。台面满足以下参数要求： A.外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。 B.防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 ★3.桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂环氧树脂粉末。 ★4.结构：演示台规格2400*720*920mm(±5mm)，设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。副台规格1500*720*920mm(±5mm)，设有储物柜。 5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用缓冲铰链。 | 个 | 1 | 是 |
| 2 | 演示台椅 | 规格：600mm*635mm*H995mm-1095mm（±5mm） 材质：1）尼龙背框，上下可调腰包 2）网布 3）黑色尼龙扶手 4）分体定型海绵 5）完美座胶壳； 6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定； 7）四级气杆； 8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮 | 把 | 1 | 是 |
| 3 | 洗眼器 | 2、规格：280mm×Φ70mm(±5mm) 2、主体为加厚铜质 3、洗眼喷头加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 4、莲蓬头护罩：≥Φ70mm橡胶质护杯 5、防尘盖: PP材质,平常可防尘，使用时自动被水冲开。 6、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成 7、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭 8、供水软管:长度≥1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 9、前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | ■三联高低位水龙头 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 1 | 否 |
| 5 | 实验室水槽及安装 | 1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm（±5mm）。 2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 | 否 |
| 6 | 学生实验桌 | 1.规格：1200*600*780mm（±5mm） 2.采用无甲醛新型环保陶瓷台面，厚度为≥12.5mm专用陶瓷台面。 3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。 4.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构，呈现体现学科特点的外观设计元素。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚 | 个 | 28 | 是 |
| 7 | 学生凳 | 1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm） 2.材质：ABS凳面，表面喷塑，耐酸碱，规格Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为450-500mm。 3.凳腿：采用≥17*35*1.5mm管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理。底脚为ABS注塑外套式脚垫。 | 个 | 56 | 是 |
| 8 | 后墙仪器柜 | 1.规格：1000×570×2000mm(±5mm）盖门（其中一个柜子规格为1000×370×2000mm(±5mm） 2.柜体：采用聚木屑≥18mm 厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm 厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm 厚隔板一层。框架采用专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框 架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于 30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。接头部分可灵活伸缩调节松紧，重复使用，铝合金型材表面经静电喷涂处理。（带通风，需要与室内通风系统连接，带锁。）注：5个柜子上层加2个隔板，下层加1个隔板 | 个 | 7 | 是 |
| 9 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径≥253mm，高密度铝合金制成。 7.伸缩导管：4节直径≥60mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理。 8.旋转关节：专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 个 | 29 | 否 |
| 10 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 | 否 |
| 11 | 风机通风控制系统 | ≥5.5KW变频调速，具有过流保护、过压保护、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各种参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。 | 台 | 1 | 否 |
| 12 | 吊装控制系统 | 1.控制系统内置：PLC主机一套，扩展模块一套，接线端子一套，稳压系统一套。 2.设置于设备顶部的控制系统接收人机交互系统指令，可实现：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压交直流电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。 3.摇臂升降动力采用直流≤24V推杆电机，带限位控制，功能模块部分可配置“单面”或“双面”系统。系统标配：阻燃5孔插座，低压交直流电源，网口，急停开关，插头插口，上下水模块。 | 套 | 14 | 否 |
| 13 | 模块主架舱体 | 产品包括水、电、气、网络、通风管道等器件，采用标准化模块设计，单组总体尺寸为2008*580*220mm（±5mm），中间固定型材模块长度≥1200mm，可根据实验室尺寸及布局，选择模块数量和规格，产品外观以塑料及铝型材为主，表面经过环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内部采用镀锌钢板支架。 | 组 | 14 | 否 |
| 14 | 电源供应模块-插座 | 阻燃五孔插座，带漏电保护。 | 组 | 28 | 否 |
| 15 | 电源供应模块 | 系统内置：≥3.5寸触摸屏，电源调节模块，稳压器，保护电路，贴片元件生产技术。 电源功能： 1.电源接收智能系统控制信号，教师模式和学生模式自由切换，教师模式可以随意设置电压；学生模式由教师端控制输出范围，学生端可在教师给定范围内随意调节；分组控制交流220V通断，防止误操作。 2.具备过载保护，解除故障后可恢复。 3.急停功能：任何情况下，按下急停按钮，可关闭所有用电器 电源参数： （1）直流输出电压范围：0-30.00V连续可调 （2）直流输出电流范围：0-2A （3）直流输出功率范围：0-60W （4）直流电压分辨率：≤0.1V，输出电压、电流测量精度：±0.5% （5）交流低压输出：0～24V电压调节，最小调节单元可达1V,额定电流≥2A； | 组 | 14 | 否 |
| 16 | 电源供应模块-网口 | 采用以太网网络模块接口 | 个 | 14 | 否 |
| 17 | 学生端防堵装置 | 给水采用≥4分PVC水管，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 | 套 | 14 | 否 |
| 18 | 学生端给排水接口 | PVC材质；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 14 | 否 |
| 19 | 自动管理排水系统 | 吊装控制系统内置的PLC实时检测水盆柜内液位，自动进行排水指令，始终保持水盆柜内“无水”状态。 | 套 | 1 | 否 |
| 20 | 水槽柜 | 1.规格：450×600×780mm(±5mm） 2.台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，厚度为≥12.5mm专用陶瓷台面。 3.柜体：采用聚木屑≥18mm 厚三聚氰胺浸渍板。框架采用专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于 30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材表面经静电喷涂处理。 4.水槽：材质：陶瓷。化学专用的陶瓷水槽具有耐化学腐蚀的作用，耐化学性能：测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，测试结果为无明显变化的。 5.内置式扬程水泵；电压，≤24V，功率，≥60W，流量，≥12L/min，自带止回阀功能。 | 套 | 14 | 否 |
| 21 | ■三联高低位水龙头 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63mm加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 14 | 否 |
| 22 | 主架舱体防尘检修板 | 采用≥1.0mm镀锌钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理。 | 组 | 14 | 否 |
| 23 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯不少于1根，每根不小于15W，灯罩采用ABS一次成型，磨砂透明均光板。 | 组 | 14 | 否 |
| 24 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 | 否 |
| 25 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 项 | 1 | 否 |
| 26 | 实验室有害气体净化器（活性炭吸附箱） | 1.规格：L1800*W900*H1200mm（±5mm）； 2.产品采用双层过滤设计的干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成； 3.可同时处理多种混合有机废气； 4.采用全密闭型设计，室内外皆可使用，材质精选高强度聚丙烯PP板材制做。内部采用注塑成型多孔板。活性碳层隔板采用回流式结构。 5.吸附箱入口处加装过滤棉，有效阻挡杂质、灰尘。 6.活性碳四层，为高密度多孔强吸附大表面积活性碳单元，有效吸附气体、液体、胶态固体； | 套 | 1 | 否 |
| 27 | 教师示教智慧终端 | - CPU:不小于八核64位CPU,8nm,≥2.2GHz - 2.GPU：≥四核GPU 3.NPU：≥6Tops算力 4.屏幕：不小于18.5英寸全高清(1920*1080)液晶触摸屏。 5.摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，监管摄像头，最大分辨率不小于2592*1944 6.拓展口:USB接口，即插即用，支持第一视角摄像头，电子目镜，U盘，无线投屏器接入，其中第一视角摄像头支持自动对焦 7.内存：不小于4GB 8.存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB 9.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入。 10.网络：RJ45网线连接，支持wifi连接 11.投屏方式：支持有线和无线投屏，有线投屏时支持一体机大屏反控设备，无线投屏使用HDMI无线投屏器，无需任何第三方软件，自动连接。 12.设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常 | 套 | 1 | 否 |
| 28 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率≥80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集。传感器数据传输通道为全数字通道，单通道最大采样速率≥15KHz。采用自锁接口 | 台 | 8 | 否 |
| 29 | 软件包 | 1.软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式，使用方便。 2.软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 | 套 | 1 | 否 |
| 30 | 传感器数据显示模块 | 与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能。 屏幕≥1.77英寸彩屏。带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器，实时显示、存储传感器测量数据。通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码。进行无线连接，可将传感器测量数据实时传输到APP。可将模块存储的测量数据导出至计算机或移动终端设备；可通过APP设置数据显示精度以及数据调零。可充锂电池供电。 | 只 | 8 | 否 |
| 31 | 传感器转接模块 | 两端为自锁定向接口（公母头）转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 8 | 否 |
| 32 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 8 | 否 |
| 33 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 8 | 否 |
| 34 | 温度传感器（大量程） | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 | 否 |
| 35 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：≤0.01A 2.测量范围：-300mA~+300mA；分度：≤0.1mA 3.测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≤0.01 mA 4.通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 | 否 |
| 36 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：≤0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在≤5秒内达到真实值的90%， ≤10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 28 | 否 |
| 37 | 电导率传感器 | 测量范围：0~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 8 | 否 |
| 38 | 压强传感器 | 测量范围：0~700 kPa；分度：≤0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：≥20ml注射器 | 只 | 8 | 否 |
| 39 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：≤0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 | 否 |
| 40 | 多量程电导率传感器 | 1.测量范围：0~20000μS/cm；分度：≤10μS/cm 2.测量范围：0~2000μS/cm；分度：≤1μS/cm 3.测量范围：0~200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm 4.通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 | 否 |
| 41 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：≤0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 | 只 | 3 | 否 |
| 42 | 氧化还原传感器 | 测量范围：-500mV~+1200mV，分度：≤1mV，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 1 | 否 |
| 43 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：≤0.1％；用于检测气体中氧气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 3 | 否 |
| 44 | 氧气传感器（小量程） | 测量范围：0~30%；分度：≤0.01%；适合应用于测量低浓度氧气含量。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 3 | 否 |
| 45 | 二氧化碳传感器（大量程） | 测量范围：0~100000mL/m3；分度：≤1mL/m3；用于检测气体中二氧化碳含量；支持独立数显方式，与采集器的有线通讯/无线通讯方式，或接驳无线发射B与移动终端设备无线通讯。 | 只 | 3 | 否 |
| 46 | 氯离子传感器 | 测量范围：0~1mol/L；分度：≤0.00001mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 3 | 否 |
| 47 | 化学实验箱 | 应包含但不限于：方座支架、试管架、量筒、量筒 、简易发生器、冷凝管、蒸馏烧瓶 、滴瓶、滴瓶、碱式滴瓶、广☐瓶、广☐瓶、细☐瓶、细☐瓶、容量瓶、集气瓶、三角烧瓶、三角烧瓶、烧杯、烧杯、烧杯、直导管、弯管、弯管、弯管、弯管、玻璃搅拌棒、直导管、形管、Y形管、玻璃滴管、圆底烧瓶 、分液漏斗球、称量瓶、表面皿、牛角管、燃烧管、酒精灯、灯芯、灯帽、瓷灯芯、蒸发皿、温度计、塑料井穴板、塑料洗瓶 、石棉网、三角架、止水夹、集气瓶固定器、坩埚钳、铜燃烧匙、、PH试纸、红石蕊试纸、蓝石蕊试纸、酚酞试纸、定性滤纸 、标签纸、塑料滴管、不锈钢药匙、不锈钢药匙、不锈钢药匙、塑料药匙、塑料药匙、塑料药匙、试管夹、镊子、烧杯刷、烧瓶刷、试管刷、乳胶管 、红胶帽、胶塞、针管、具支试管、试管、试管、试管、反应板、坩埚、 研钵 瓷、泥三角、漏斗、磁铁块、塑料棒、小刀、实验防护服、手套、口罩、护目镜、化学尺、鳄鱼嘴、外箱背带、铝合金收纳箱等各1个 | 箱 | 5 | 否 |
| 48 | 电热套 | 1、外壳采用冷轧板拉伸、表面静电喷塑； 2、电子调温； 3、组合磁力搅拌器,≥500ml电加热套； 4、电压220V±10；控温范围≥0-380℃。 | 套 | 7 | 否 |
| 49 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：≥2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟； | 套 | 7 | 否 |
|  | 五、生物常规实验室1 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm （±5mm） 2.台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，具有良好承重性。 台面满足以下参数要求： A、化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、三氯化铁(10%)、氨水(28%)、氯化镁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、异辛烷、3%双氧水等不少于136项化学试剂及有机溶液检测，结果不低于5级，无明显变化。阻燃性能检测：参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，燃烧性等级不低于B1级；水平燃烧不低于HB级，垂直燃烧不低于V-0级，烟气毒性等级不低于t1级要求。 B、物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10410Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：不低于5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度≥126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；漆膜附着力：不低于六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：不低于5级：无变化，边缘质量等级：不低于5级：无明显变化；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1125r，未出现磨损等不少于22项物理性能检测。TVOC释放量检测：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 ★3.桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂环氧树脂粉末。 ★4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。 5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用缓冲铰链。 7.桌面颜色与学生桌颜色一致。 8.教师演示台上五孔插座数量最少为4个。 | 个 | 1 | 是 |
| 2 | ■水嘴 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 1 | 否 |
| 3 | 水槽 | 1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm（±5mm）。 2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 | 个 | 1 | 否 |
| 4 | 实验台 | 1.规格：1200*600*780mm（±5mm） 2.台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。 4.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构，呈现体现学科特点的外观设计元素。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚 5.实验桌面平整，颜色淡绿色，不需要学生光源。 | 个 | 28 | 是 |
| 5 | 学生凳 | 1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm） 2.材质：ABS凳面，表面喷塑，耐酸碱，规格Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为450-500mm。 3.凳腿：采用≥17*35*1.5mm管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理。底脚为ABS注塑外套式脚垫。 | 个 | 56 | 是 |
| 6 | 后墙仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm 厚隔板一层。框架采用专用铝合金型材制作，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。接头部分可灵活伸缩调节松紧，重复使用，铝合金型材表面经静电喷涂处理。带锁，要求所有锁均能通过一把万能钥匙开启，柜子上层与下层额外增加一个隔板，隔板可拆卸。 | 个 | 7 | 是 |
| 7 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径≥253mm，高密度铝合金制成。 7.伸缩导管：4节直径≥60mm的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理。 8.旋转关节：专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 个 | 29 | 否 |
| 9 | 实验室通风系统 | （1）离心塑料通风机。功率：≥4KW。变频调速；风量：6840-12720m3/h。整间教室达到换气不少于20次/小时，噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流有组织循环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。 （2）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （3）管道规格：室外竖直管道≥380×380mm；通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，室内主管道：≥500*200mm、≥300*200mm、≥250*200mm矩型风道;通风支管道：≥φ200mm、≥φ160圆型风道，吊顶万向吸风罩水平支管道:≥Φ110mm圆型风道,接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接，包括万向吸风罩底座、管件制作、配件、控制系统及安装。 | 室 | 1 | 否 |
| 10 | 风机通风控制系统 | ≥5.5KW变频调速，具有过流保护、过压保护、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各种参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 吊装控制系统 | 1.控制系统内置：PLC主机一套，扩展模块一套，接线端子一套，稳压系统一套。 2.设置于设备顶部的控制系统接收人机交互系统指令，可实现：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压交直流电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。 3.摇臂升降动力采用直流≤24V推杆电机，带限位控制，功能模块部分可配置“单面”或“双面”系统。系统标配：阻燃5孔插座，低压交直流电源，网口，急停开关，航空插头插口，上下水模块。 | 套 | 14 | 否 |
| 12 | 模块主架舱体 | 产品包括水、电、气、网络、通风管道等器件，采用标准化模块设计，单组总体尺寸为2008*580*220mm（±5mm），中间固定型材模块长度≥1200mm，可根据实验室尺寸及布局，选择模块数量和规格，产品外观以塑料及铝型材为主，表面经过环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内部采用镀锌钢板支架。 | 组 | 14 | 否 |
| 13 | 集成功能模块舱体 | 电源面板，可实现90度旋转折叠，方便收纳和使用，即保证了使用时的方便，也兼顾不用时的美观。双面操作，方便前后学生同时使用，简约大气的面板排布，紧急按钮、航空插头、网口、插座、可触摸显示屏，功能强大齐全，好看更好用。 | 套 | 14 | 否 |
| 14 | 电源供应模块-插座 | 阻燃五孔插座，带漏电保护。 | 组 | 28 | 否 |
| 15 | 电源供应模块 | 系统内置：≥3.5寸触摸屏，电源调节模块，稳压器，保护电路，贴片元件生产技术。 电源功能： 1.电源接收智能系统控制信号，教师模式和学生模式自由切换，教师模式可以随意设置电压；学生模式由教师端控制输出范围，学生端可在教师给定范围内随意调节；分组控制交流220V通断，防止误操作。 2.具备过载保护，解除故障后可恢复。 3.急停功能：任何情况下，按下急停按钮，可关闭所有用电器 电源参数： （1）直流输出电压范围：0-30.00V连续可调 （2）直流输出电流范围：0-2A （3）直流输出功率范围：0-60W （4）直流电压分辨率：0.1V，输出电压、电流测量精度：±0.5% （5）交流低压输出：0～24V电压调节，最小调节单元可达1V,额定电流≥2A； | 组 | 28 | 否 |
| 16 | 电源供应模块-网口 | 采用以太网网络模块接口 | 个 | 28 | 否 |
| 17 | 全新钢塑水槽柜 | 1、尺寸：450mm*600mm*855mm（±5mm）； 2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分； 3、水槽：采用具备阻燃性增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部不少于70mm。底部带S弯防臭设计。水槽后部有不小于三级滤网。 4、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板制作，表面经环氧树脂喷涂处理；柜门圆弧设计。可接触面都做圆角处理。 5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 | 套 | 14 | 否 |
| 18 | ■水嘴 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 14 | 否 |
| 19 | 主架舱体防尘检修板 | 采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理。 | 组 | 14 | 否 |
| 20 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯不少于1根，每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 14 | 否 |
| 21 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 | 否 |
| 22 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 项 | 1 | 否 |
| 23 | 生物数码显微镜 | 1、放大倍数：40X—1000X 2、目镜：大视野目镜PL10X； 3、物镜：4X;10X;40X；100XS/1.25(油）；4X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；40X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；100X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；齐焦性：10→4倍≤0.01㎜；10→40倍≤0.006㎜；40→100倍≤0.005㎜； 4、观察头：30度倾斜，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度； 5、转换器：内定位四孔物镜转换器；转换器稳定性≤0.002㎜；载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm,不重复性≤0.002mm;用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004mm； 6、载物台：复合式机械移动载物台不小于X轴140mm，Y轴130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能； 7、聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25； 8、照明系统：高性能单颗大功率 LED光源 9、调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 10、数码观察头内置≥1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽；摄影，摄像视场清晰范围≥90%； 11、智能终端：≥9.7英寸平板，4GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统。 | 台 | 10 | 否 |
| 24 | 互动软件 | 1、基于5G Wi-Fi全无线架构，稳定性好、传输效率高； 2、安装方便，学生端使用手机或平板电脑扫描二维码即可自行安装App软件。 3、多平台支持，教师端支持windows操作系统，学生端支持多种系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。 4、纯无线 Wifi 网络教学模式。 5、多语言支持，支持中英文语言实时切换，方便外教老师使用。 6、多用户管理功能，可以分别为不同老师建立独立账户，提供数据管理功能。 7、支持拍照、录像以及本地播放，支持图像截屏功能。 8、1080p实时高清图像监看，高清显微图像延迟仅为不低于0.2秒，实时反馈镜下图像，并发实时帧率大于20帧/秒，图像清晰流畅。通过监看功能，实时了解学生试验状态，可以同时进行2X2、3X3、4X4等模式的多路监看，实时切换。可以单独放大查看单路图像。 9、支持宏观图像监看，可以实时切换微观和宏观监看，可以同时进行2X2、3X3、4X4路宏观图像，可以随时放大查看单路宏观图像。 10、1080p实时高清广播教学，老师可以将显微镜下图像、教学图片、各种资料或PPT通过该系统实时广播到学生的手机或平板上，实现实时现场教学。实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交。广播教学支持强制广播教学和选择广播教学，强制广播教学可实现强制学生手机、平板进入广播接受状态的功能。选择广播教学可实现学生自愿进入广播接受状态的功能。 11、支持教学文件分发，支持文件传输断点续传功能，防止文件丢失。 12、支持实验定制、下发、分步骤查看、单步骤查看等功能，支持一键批改学生实验，可以定制试验进行修改和重新下发，可以对学生试验发回和重新提交。 13、支持分组教学功能，可以一键将当前在线学生进行自动分组，并监看每个分组的实验情况。 14、支持课堂练习下发功能。教师端可以通过录入练习题目并下发到学生端，学生在线答题并提交老师端，老师进行在线批改，完成课堂练习。 15、支持即时通信功能，支持发送图片和文字。当有即时消息到达时，系统会通过动画方式提醒教师或学生。老师端可以统一管理学生消息。系统中途退出，可以自动回恢复历史消息。 | 套 | 1 | 否 |
| 25 | 通风橱 | 规格：1200mmx650mmx2200mm(±5mm) 结构:铝木结构 台面:≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱。 柜体:采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，立腿均采用喷塑方管带山型槽铝型材镶装，带可调底脚。 配置:国标制安全插座 | 台 | 1 | 否 |
| 26 | 超声波清洗器 | 容量：≥38L，超声功率720+w，耐酸碱，防锈，数码双显 | 台 | 1 | 否 |
| 27 | 塑封机 | ≥A3幅面，金属外壳，旋钮调温，加热快速 | 台 | 1 | 否 |
| 28 | 制冰机 | 短期制冰，日产量≥45KG，储冰≥4KG | 台 | 1 | 否 |
| 29 | 移液枪 | 20微升-200微升 | 支 | 22 | 否 |
| 30 | 分析天平 | 1.额定电压：220V 2.显示方式：LCD液晶显示 3.额定功率：≥50HZ 4.称重单位：克/克拉/盎司/磅 | 台 | 2 | 否 |
| 31 | 移液枪 | 0.1—2.5微升 | 支 | 2 | 否 |
| 32 | 移液枪 | 0.5-10微升 | 支 | 2 | 否 |
| 33 | 移液枪 | 5-50微升 | 支 | 2 | 否 |
| 34 | 教师示教智慧终端 | - CPU:不小于八核64位CPU,8nm,≥2.2GHz - 2.GPU：≥四核GPU 3.NPU：≥6Tops算力 4.屏幕：不小于18.5英寸全高清(1920*1080)液晶触摸屏。 5.摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，监管摄像头，最大分辨率不小于2592*1944 6.拓展口:USB接口，即插即用，支持第一视角摄像头，电子目镜，U盘，无线投屏器接入，其中第一视角摄像头支持自动对焦 7.内存：不小于4GB 8.存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB 9.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入。 10.网络：RJ45网线连接，支持wifi连接 11.投屏方式：支持有线和无线投屏，有线投屏时支持一体机大屏反控设备，无线投屏使用HDMI无线投屏器，无需任何第三方软件，自动连接。 12.设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常 | 套 | 1 | 否 |
|  | 六、生物常规实验室2 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm （±5mm） 2.台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，具有良好承重性。 ★3.桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂环氧树脂粉末。 ★4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。 5.滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用缓冲铰链。 7.桌面颜色与学生桌颜色一致。 8.教师演示台上五孔插座数量最少为4个。 | 个 | 1 | 是 |
| 2 | 实验台 | 1.规格：1200*600*780mm（±5mm） 2.台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；专用书包斗为ABS注塑一体注塑成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。 4.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构，呈现体现学科特点的外观设计元素。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41*43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45*72mm，内部厚度≥2.5mm,内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚 5.实验桌面平整，颜色淡绿色，不需要学生光源。 | 个 | 28 | 是 |
| 3 | 学生凳 | 1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm） 2.材质：ABS凳面，表面喷塑，耐酸碱，规格Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为450-500mm。 3.凳腿：采用≥17*35*1.5mm管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理。底脚为ABS注塑外套式脚垫。 | 个 | 56 | 是 |
| 4 | 后墙仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm（±5mm） 2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设25mm 厚隔板一层。框架采用专用铝合金型材制作，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。接头部分可灵活伸缩调节松紧，重复使用，铝合金型材表面经静电喷涂处理。带锁，要求所有锁均能通过一把万能钥匙开启，柜子上层与下层额外增加一个隔板，隔板可拆卸。 | 个 | 7 | 是 |
| 5 | 吊装控制系统 | 1.控制系统内置：PLC主机一套，扩展模块一套，接线端子一套，稳压系统一套。 2.设置于设备顶部的控制系统接收人机交互系统指令，可实现：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压交直流电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。 3.摇臂升降动力采用直流≤24V推杆电机，带限位控制，功能模块部分可配置“单面”或“双面”系统。系统标配：阻燃5孔插座，低压交直流电源，网口，急停开关，航空插头插口，上下水模块。 | 套 | 14 | 否 |
| 6 | 模块主架舱体 | 产品包括水、电、气、网络、通风管道等器件，采用标准化模块设计，单组总体尺寸为2008*580*220mm（±5mm），中间固定型材模块长度≥1200mm，可根据实验室尺寸及布局，选择模块数量和规格，产品外观以塑料及铝型材为主，表面经过环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内部采用镀锌钢板支架。 | 组 | 14 | 否 |
| 7 | 集成功能模块舱体 | 双面电源面板，可实现90度旋转折叠，方便收纳和使用，即保证了使用时的方便，也兼顾不用时的美观。双面操作，方便前后学生同时使用，简约大气的面板排布，紧急按钮、航空插头、网口、插座、可触摸显示屏，功能强大齐全，好看更好用。 | 套 | 14 | 否 |
| 8 | 电源供应模块-插座 | 阻燃五孔插座，带漏电保护。 | 组 | 28 | 否 |
| 9 | 电源供应模块 | 系统内置：≥3.5寸触摸屏，电源调节模块，稳压器，保护电路，贴片元件生产技术。 电源功能： 1.电源接收智能系统控制信号，教师模式和学生模式自由切换，教师模式可以随意设置电压；学生模式由教师端控制输出范围，学生端可在教师给定范围内随意调节；分组控制交流220V通断，防止误操作。 2.具备过载保护，解除故障后可恢复。 3.急停功能：任何情况下，按下急停按钮，可关闭所有用电器 电源参数： （1）直流输出电压范围：0-30.00V连续可调 （2）直流输出电流范围：0-2A （3）直流输出功率范围：0-60W （4）直流电压分辨率：≤0.1V，输出电压、电流测量精度：±0.5% （5）交流低压输出：0～24V电压调节，最小调节单元可达1V,额定电流≥2A； | 组 | 14 | 否 |
| 10 | 电源供应模块-网口 | 采用以太网网络模块接口 | 个 | 14 | 否 |
| 11 | 学生端防堵装置 | 给水采用≥4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 | 套 | 14 | 否 |
| 12 | 学生端给排水接口 | PVC材质，给排水接头具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 14 | 否 |
| 13 | 自动管理排水系统 | 吊装控制系统内置的PLC实时检测水盆柜内液位，自动进行排水指令，始终保持水盆柜内“无水”状态。 | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 全新钢塑水槽柜 | 1、尺寸：450mm*600mm*855mm（±5mm）； 2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分； 3、水槽：采用具备阻燃性增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部不少于70mm。底部带S弯防臭设计。水槽后部有不小于三级滤网。 4、内置式扬程水泵；电压，≤24V，功率，≥60W，流量，≥12L/min，自带止回阀功能。 5、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板制作，表面经环氧树脂喷涂处理；柜门圆弧设计。可接触面都做圆角处理。 6、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 | 套 | 14 | 否 |
| 15 | ■水嘴 | 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 个 | 14 | 否 |
| 16 | 主架舱体防尘检修板 | 采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理。 | 组 | 14 | 否 |
| 17 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯不少于1根，每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 14 | 否 |
| 18 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 4 | 否 |
| 19 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 项 | 1 | 否 |
| 20 | 生物数码显微镜 | 1、放大倍数：40X—1000X 2、目镜：大视野目镜PL10X； 3、物镜：4X;10X;40X；100XS/1.25(油）；4X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；40X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；100X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；齐焦性：10→4倍≤0.01㎜；10→40倍≤0.006㎜；40→100倍≤0.005㎜； 4、观察头：30度倾斜，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度； 5、转换器：内定位四孔物镜转换器；转换器稳定性≤0.002㎜；载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm,不重复性≤0.002mm;用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004mm； 6、载物台：复合式机械移动载物台不小于X轴140mm，Y轴130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能； 7、聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25； 8、照明系统：高性能单颗大功率 LED光源 9、调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 10、数码观察头内置≥1600万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽；摄影，摄像视场清晰范围≥90%； 11、智能终端：≥9.7英寸平板，4GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统。 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 恒温箱 | 1.产品为立式结构，外壳采用冷轧钢板制作，表面静电喷塑。工作室采用镜面不锈钢板加工制成。控温系统采用微电脑芯片处理器PID控制方式，控温精确且具有时间设定功能。箱门带有真空钢化玻璃观察窗，可通过观察窗和照明装置观察工作室内物品情况。送风系统使温度更均匀。 2.内部尺寸（长深高）：≥40*30*40cm 3.外部尺寸（长宽高）：≥52*42*91cm 4.控温范围：0-75 °C 5.功率：≥800W 6.标配隔板：不少于2块 7.温度波动：正负1.0°C | 台 | 1 | 否 |
| 22 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率≥80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集。传感器数据传输通道为全数字通道，单通道最大采样速率≥15KHz。采用自锁接口 | 台 | 8 | 否 |
| 23 | 传感器转接模块 | 两端为自锁定向接口（公母头）转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 4 | 否 |
| 24 | 温度传感器（大量程） | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 个 | 8 | 否 |
| 25 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：≤0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在≤5秒内达到真实值的90%， ≤10秒内稳定。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 个 | 8 | 否 |
| 26 | 色度/浊度仪传感器 | 1、色度可以测量不少于六种波长：450nm、500nm、550nm、570nm、600nm及650nm； 2、色度测量范围吸光度：不小于0-3，分辨率≤0.001； 3、色度测量范围透光率：不小于0~100%，分辨率≤0.1%； 4、浊度测量范围：不小于0-400 NTU,分辨率≤0.1 NTU； 5、浊度准确率≤±5% F.S，一致性0-25NTU ≤±2NTU，25-400NTU ≤±5% F.S的性能要求； 6、采用type-C数据接口，输出数字信号，模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯，可支持蓝牙无线数据传输； | 个 | 8 | 否 |
| 27 | 氧气传感器 | 1、测量范围：0～100％，分度：≤0.1％ 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 个 | 8 | 否 |
| 28 | 氧气传感器（小量程） | 测量范围：0~30%；分度：≤0.01%；适合应用于测量低浓度氧气含量。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 8 | 否 |
| 29 | 二氧化碳传感器（小量程） | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度≤1 ppm； 2、红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 3、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 8 | 否 |
| 30 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：≤0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 个 | 8 | 否 |
| 31 | 溶解二氧化碳传感器 | 测量范围：4.4 ppm ~1800ppm，分度：≤0.1 ppm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔. | 个 | 8 | 否 |
| 32 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度≤0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 个 | 8 | 否 |
| 33 | 光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：≤1 lx、≤10 lx，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 个 | 2 | 否 |
| 34 | 心率传感器 | 测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式。 | 套 | 2 | 否 |
| 35 | 酒精传感器 | 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 | 否 |
| 36 | 气液相密封实验器 | 与生物传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 | 否 |
| 37 | 生化密封实验器 | 与生物传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 | 否 |
| 38 | 软件包 | 1.软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式，使用方便。 2.软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 | 套 | 1 | 否 |
| 39 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器卡套组成，可实现采集器与传感器有序接插，传感器合理放置；具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能 | 套 | 1 | 否 |
| 40 | 附件 | 含USB通讯线不少于1条、转接器不少于4只、技术资料等；传感器线不少于4条；两端为BT插头。 | 套 | 4 | 否 |
| 41 | 教师示教智慧终端 | - CPU:不小于八核64位CPU,8nm,≥2.2GHz - 2.GPU：≥四核GPU 3.NPU：≥6Tops算力 4.屏幕：不小于18.5英寸全高清(1920*1080)液晶触摸屏。 5.摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，监管摄像头，最大分辨率不小于2592*1944 6.拓展口:USB接口，即插即用，支持第一视角摄像头，电子目镜，U盘，无线投屏器接入，其中第一视角摄像头支持自动对焦 7.内存：不小于4GB 8.存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB 9.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入。 10.网络：RJ45网线连接，支持wifi连接 11.投屏方式：支持有线和无线投屏，有线投屏时支持一体机大屏反控设备，无线投屏使用HDMI无线投屏器，无需任何第三方软件，自动连接。 12.设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常 | 套 | 1 | 否 |
| 42 | 高中生物配套仪器实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520mm*360mm*170mm（±5mm）；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒不少于5箱； 3、底部滑轮，便携把手，一体式顶盖。 二、主要配置 包含但不限于：铁架台底座、转接头、支撑杆、四爪夹、支撑杆（一分为二）、滤纸、高精度迷你电子秤、酒精灯、火柴、陶土网、三脚架、试管架、试管夹、试管刷、标签纸、记号笔、称量纸、铁圈、升降台、护目镜各1个。 三、本箱为高中化学、生物专题箱系列提供通用的工具。辅助其他箱完成实验。 | 箱 | 15 | 否 |
| 43 | 高中生物植物生命活动的调节实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：520mm*360mm*170mm（±5mm）；材质：PP；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒不少于5箱； 3、底部滑轮，便携把手，一体式顶盖。 二、主要配置 包含但不限于:小刀、镊子、培养皿、烧杯（≥250mL）、锥形瓶、双头药匙、2,4-二氯苯氧乙酸药品瓶、剪刀、钢尺、玻璃棒、自封袋、喷壶、试剂瓶（透明，≥30mL）、医用棉球、滤纸、遮光布、乳胶管各1个。 | 箱 | 15 | 否 |
|  | 七、地理实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 地理行星趣味称重系统 | 地理行星秤也叫行星称重系统，观众可以在地理行星秤的触摸屏上看到太阳系八大行星：地球、水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星上所受重力和重量，可以为每一个体验者模拟称出在各大行星上所受重力，体验者称出所受重力后还可以通过演示动画进一步体会在各大行星上的人类生活状态。 硬件参数： 1.设备组成：多媒体计算机系统，称重传感系统，人机互动应用系统，音效系统； 2.产品规格：外观尺寸：≥61*50*127cm，内置≥12.1英寸交互触控屏； 3.称重传感系统支持最高可测量≥200KG重量，结实可靠，数据输出稳定可靠，精度等级为≥B级，额度输出为2.0kg±10%mV/V，采用铝压铸一次成型，坚固耐用。 软件资源： 1.系统软件的初始界面包含太阳系的详细介绍 2.软件应包含：太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星等各大行星的知识内容。 3. 各大行星的介绍应包含星球的3D模型、各大行星的详细介绍和语音播报。 4. 各大行星的参数应包含：轨道半径、公转周期、平均轨道速度、轨道偏心率、轨道倾角、自转方向、自转周期、行星半径、行星质量、行星密度、卫星数量、逃逸速度。 5.太阳的参数应包含：轨道半径、公转周期、平均轨道速度、恒星年龄、表面温度、核心温度、自转方向、自转周期、太阳半径、太阳质量、太阳密度、逃逸速度。 6.软件应包含不少于3个排序游戏：星球距离太阳的远近排序、星球质量从大到小的排序、星球体积从大到小的排序；分别通过人机交互手触软件界面各大行星的排序，来判断各大行星离太阳的远近，质量的大小，体积的大小 7.软件应包含太阳系知识点不少于3个：九星连珠、金星凌日、公转介绍。 8.使用称重功能时可随时切换不同的星球，重力数据实时换算，能实时显示称重者的质量，地球上的重力，对应星球的重力，并于地球重力数值做实时对比。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | AR移动识别教学助理 | 1、设备组成：平板电脑、无线同屏器、平板电脑专用支架等 2、平板电脑 集成专业的AR软件资源，既是AR模型及学习板的识别追踪设备，也是课程内容操作平台；屏幕尺寸≥10英寸，运行内存≥6GB，存储容量≥64GB；平板电脑配备专用支架，支架材质为铝合金支撑杆，碳钢面板，ABS外壳，硅胶脚垫；自带360度旋转球体，360度主体旋转，满足多角度需求；自带不少于四个旋转支点，多向角度调节，跟随视线步骤。 3、无线同屏器 同频器尺寸≥70*70*13mm，HDMI接口不少于1、Micro-USB接口不少于1、产品重量＜0.35kg，支持将平板电脑APP软件资源内容无线或有线投屏到触控大屏等外围显示设备上面。 | 台 | 2 | 否 |
| 3 | 科普数码球（天文馆） | 一、 硬件要求： 1.1、设备组成：包括无缝背投球形幕、专用投影镜头、投影底座、遥控器； 1.2、单体360度内投技术，方便组装、易于使用； 1.3、球幕直径≥100CM，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射； 1.4、投影系统：亮度：≥4500lm；分辨率为≥1024*768； 1.5、可移动底座，合金钢材质，外表金属烤漆。 1.6、内置电脑：CPU:≥八核十二线程处理器，显卡：≥2G独立显卡，内存：≥4G，硬盘：≥1T。 1.7、触摸屏：显示尺寸：≥10.1英寸，分辨率：≥1024*768 二、软件要求： 2.1、内容可任意切换，并可控制节目播放的进度； 2.2、强大的旋转功能: 可顺时针/逆时针旋转、南北极旋转、旋转暂停、旋转速度可控，并具有复位功能； 2.3、球幕影片内容可快进/快退、暂停及控制播放进度； 2.4、用户可自行添加内容和视频在球幕上的播放 2.5、支持常用高清图片及视频格式，如JPG/AVI/MOV/MP4/RMVB等 三、课件资源： 课程资源： 3.1、所提供课程包应包含符合初高中地理课程标准。满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，应该包括科普和环境教育的有关内容。初中课程包含：不少于15个；高中课程包含：不少于15个。 科普资源： 3.2、科普影片(高清)：不少于10个； 3.3、宇宙星系：不少于10个； 3.4、蓝色星球：不少于10个； 3.5、大气气象：不少于10个； 3.6、海洋之韵：不少于10个。 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 精品星空伞课程套件 | 1.本课程是为中小学生专门设置的认识星空天文课程，包括星座、星宿方面的星空知识。课程不少于17课时，每课时不少于90分钟，课程以PPT、视频指导形式为学生提供指导。 2.课程包含西方星座和中国传统星宿部分： 西方星座部分包含南天星座伞、北天星座伞各一把，为学生进行认星DIY活动的单面伞不少于两把。 中国星宿部分含展南天星宿伞、北天星宿伞各不少于一把。 3.星空伞配比为：每小组不少于2把DIY活动单面伞（每小组6名学生） 4.老师配备不少于4把伞（2把星座伞、2把星宿伞），老师可将学生分为小组进行学习，一套共不少于24把伞。 | 套 | 2 | 否 |
| 5 | 专业天文望远镜（学生用） | 1.光学系统：折射式 2.口径：≥90mm 3.焦距：≥910mm 4.焦比：≥F10.1 5.目镜：套装包含但不限于：非球面≥23mm(39.5x) 手机目镜≥10mm(91x) PL32mm(28.4X)、三色滤光片及目镜盒。 6.寻星镜：≥6X30金属光学寻星镜 7.天顶镜：45度正像天顶 8.托架：≥EQ2赤道仪（含EQ2豪华马达） 9.三脚架：加强型不锈钢脚架 10.极限星等：≥13 11.光学镀膜：多层宽带抗反射镀膜 12.外箱尺寸：1070X365X226（mm）（±5mm） 13.毛重：约14.9KG 净重：约9.4KG | 套 | 2 | 否 |
| 6 | 地球运行仪 | 1.规格：直径≥1m 2.电气性能参数 （1）电源：交流220V/2A，整机经电源变压为交流≤24V安全可靠。 （2）主电机参数：≥24V/50HZ,功率：≥14W/0.6A。 （3）控制系统： 3.1PC控制系统 桌面软件为绿色免安装软件，无插件，不占用系统资源，RS232输出控制数据，配合无线发射组件，控制范围广；可自动搜索区域内的所有终端设备，并实时显示，具有基本的系统故障诊断提示功能。 3.2智能移动控制系统： 1.地球自转 2.昼夜更替 3.地球公转 4.四季划分 5.太阳高度 6.昼夜长短 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 地理AR沙盘教学系统 | 产品应为数字化投影沙盘设备，系统应通过对传感器技术、增强现实技术、投影技术的深度融合，结合沙盘虚拟互动投影区与平面屏幕显示区的实时联动，为用户提供良好的人机交互体验。系统应支持学生在地理实验动手探究的过程中，通过对现象变化的观察产生直观认知、得出科学结论，从而培养学生的地理实践力。 1.硬件要求： 1）配套主机性能不低于：CPU≥八核十二线程处理器、≥8g内存、≥1TB硬盘；无线键盘、无线鼠标；≥23寸显示器，屏幕比例≥16:9 分辨率≥1920×1080； 2）投影机：分辨率不低于800×600，亮度不低于3000流明，对比度≥1300：1； 3）附件应包含：移动展示架、防触电插座、海沙不少于120kg、实验工具箱。 2.课程要求 要求提供不少于3节基于新课标的活动课。 3.实验活动要求 产品应配备用于探究土壤和地下水被污染过程的实验活动套装，应提供不少于四个活动设计。 | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 地理VR教学系统（高中版） | 1.系统要求 1)系统研发应依据高中地理新课标，以地理核心素养为主导，基于桌面级虚拟现实设备，通过VR、AR、MR等技术的集成，将较大时空跨度的地理景观、场景及复杂的区域地貌、人文景观以三维、动态、仿真的形式进行呈现。系统应兼顾人机交互、师生教学及生生互动等需求，应适用于地理学科教、学、研等应用场景。 2)软件应支持利用触控笔实现三维操控，操作者应能够观察到3D模型的出屏或景深效果；使用触控笔可虚拟“拿起”3D模型，对其进行360°观察及放大、缩小的操作，并能够对模型进行拆分与组合。 3)软件应支持球面、平面地图及动画的显示；应支持球面与平面以动画形式进行圆柱投影式切换，应展示出球面到平面投影的动态变化； 4)软件应支持地图球面、平面不同形态的图层叠加；应支持各类区域地图的图层叠加。 5)应提供地球公转运动的课程，应支持公转俯视视角与近距离同时观察，支持独立控制地球自转和公转，支持快速切换地球公转位置观察重要节气昼夜分布和太阳直射点位置，支持在地球上进行黄赤交角、经纬线、政区线的显示叠加。 6)软件应提供月相变化的演示，可模拟一月中月相变化和月亮在天空中的位置。 7)软件应提供热力环流课程中热力环流的模拟实验，支持选择空气柱数量和位置，支持太阳在场景中位置的选择，支持等压面弯曲方向的改变，支持空气流动方向的改变，要求场景支持构建单圈热力环流、双圈热力环流构建方式。 8)软件应提供潮汐场景，可演示涨潮与退潮现象。 9)软件应支持世界典型自然带场景体验。 10) 软件应提供地球历史课程中地球46亿年板块运动过程，定位不同时期大陆分布状况，支持穿越白垩纪、三叠纪、侏罗纪场景漫游，支持抓取恐龙，近距离旋转观看。 11)软件应支持地貌模型跨时空演化的3D演示过程。 12)软件应支持通过地球图层进入3D VR虚拟场景的沉浸式体验。 13)软件应提供不同时区时间差异的演示，调整时间软件能即时显示对应时区。 14)软件应提供人类至少三个时期演化的三维动态演示，要求不同时期的人类模型可支持拿取及旋转观察。 15)软件应提供一年中任意时间的全天晨昏线运动演示。 16) 软件应提供地域文化课程中特色建筑的场景，包括：福建土楼、欧洲乡村庄园、紫禁城、蒙古包等，支持特色建筑的搭建互动体验，搭建环节不少于14个。 17)软件应支持虚拟沙盘、情景推演，可利用自建数据模型智能模拟、计算某产业生产过程引发的数据变化，及其影响。 18)软件应支持钓鱼岛及其附属岛屿的场景漫游。 19)软件应支持思维导图的构建。 2.课程资源要求 1)要求提供配套高中课程资源不少于32课 2)可提供不少于114个教学主题资源。 | 套 | 2 | 否 |
| 9 | 裸眼XR便携终端 | 裸眼XR便携终端，要求采用便携化设计，支持无外部供电的移动使用。要求支持基于眼球追踪定位的裸眼3D显示技术、基于光学定位的VR交互技术。 一、技术要求 （1）3D显示：要求设备支持3D显示和2D显示一键切换，要求支持显示面积尺寸≤15.6英寸，要求显示分辨率≥3840*2160； （2）裸眼3D显示：要求无需佩戴3D眼镜，仅通过裸眼方式即可观看到3D/VR的景深效果； （3）2D/3D视频转化：要求设备支持2D视频进行3D视频的转化功能。需满足打开该功能后将普通视频转化为3D视频； （4）接口：要求具备≥2个USB-C接口，具备≥2个USB-A接口，具备≥1个RJ45网络接口； （5）视频输出：要求具备双路视频输出功能，且具备≥1个HDMI输出接口、具备≥1个DP视频输出接口； （6）眼球跟踪：要求具备可追踪眼球的多目摄像头，通过摄像头系统能准确判断人眼所在位置，从而根据眼球追踪视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的XR效果； | 台 | 2 | 否 |
| 10 | AR增强现实软件系统 | 应提供一种方式可以与他人分享体验过程，正常情况下，仅有一人可以在显示器前看到立体3D效果，其他人只能看到重影或2D图像。本系统将使用者的体验过程投射到另一屏幕或者第二台监控器上，使用本系统可实时的显示应用、录制课程学习过程，可供以后使用。 1.点对群展示： 系统支持点对群展示方式，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备 2.显示模式自动切换功能： VR一体机设备支持虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换； 1）当跟踪眼镜或使用者的眼球出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式； 2）当跟踪眼镜或使用者的面部在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。 | 套 | 1 | 否 |
| 11 | 裸眼XR便携终端配件包 | 1.配件包应提供满足裸眼XR便携终端视频信号中转用途的专用设备与辅助设备，应支持将裸眼XR便携终端设备显示画面展示至小组屏；应支持AR（增强现实）展示功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.构成要求：AR增强现实视频摄像头×不少于1、摄像头专用支架×不少于1、USB扩展坞x不少于1、无线鼠标x不少于1、散热支架×不少于1、HDMI线×不少于1。 3.规格要求： 1）AR增强现实视频摄像头：应采用USB接口，支持即插即用，免驱动使用；应配备可连接三角架的通用固定夹，应支持与裸眼XR便携终端的配套使用，实现增强现实功能； 2）摄像头专用支架：支持360°云台，脚架高度须满足15cm-27.5cm之间的调节； 3）USB扩展坞：支持USB3.0接口不少于4个，支持Type-C单独供电； 4）无线鼠标：支持≥2.4GHz无线和蓝牙双模； 5）散热支架：应支持三风扇为裸眼XR便携终端提供散热，尺寸兼容裸眼XR便携终端和光学定位交互器同时使用； 6）HDMI连接线：能够实现裸眼XR便携终端视频传输，线材长度不小于5m； | 套 | 2 | 否 |
| 12 | 显示终端 | 1.屏幕尺寸：不小于55英寸 2.屏幕比例：不小于16:9 3.屏幕分辨率：不小于3840 x 2160 4.扬声器数量：不少于2 5.喇叭输出功率：不少于8W x 2 6.接口要求：USB接口、HDMI、AV输入、数字音频输出 7.安装：要求具备安装挂架，支持挂架安装 | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 显示终端移动支架 | 1、适用尺寸：须支持32寸-70寸显示终端 2、承重：不小于45.5KG 3、置物盘承重：不小于4.5KG 4、升降间距：不小于400mm | 台 | 1 | 否 |
| 14 | VR操作台 | 1.规格不小于：1200（长）×800（宽）×760（高）mm 2.台面：≥25mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板。 3.钢架：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢折弯而成，结构合理，牢固耐用 4.底脚：配可调节金属脚钉，可调节水平 5.结构：组装式钢木结构 6.封边：截面均采用≥1.5mm优质PVC封条机械封边。 | 张 | 1 | 是 |
| 15 | 虚拟现实（喀斯特）研学系统 | 一、硬件要求 1.显示：双眼分辨率应不低于3664×1920，应支持≥98°视场角，应支持≥90Hz刷新率； 2.性能：应不低于高通XR2处理器；≥6GB运行内存；机身存储应不小于128GB； 3.电池容量：应不低于5300mAh； 4.光学追踪：鱼眼摄像头×不少于4，应支持头部≥6DoF定位； 5.交互方式：6DoF体感手柄×不少于2，应支持光学定位，支持线性振动马达； 6.瞳距调节：应支持物理瞳距调节，不少于三档：58/63.5/69mm。 二、软件要求 1.软件应支持不少于6个主题场景的切换。 2.软件应支持不少于3个场景的漫游。 3.软件应支持研学剧情体验、野外探险用品选择，应支持使用者通过不同的选择触发不同的野外探险内容。 4.软件应支持地上喀斯特地貌场景游览，应包含典型地貌：孤峰、峰丛、峰林、石芽。 5.软件应支持地下喀斯特地貌场景游览，应包含典型地貌：地下河、石钟乳、石柱、石盾、落水洞。 6.软件应提供划船、绳索攀爬探洞等野外探险互动体验。 7.软件应支持在虚拟地上喀斯特场景和地下喀斯特场景内照相，记录喀斯特典型微地貌。 8.软件应支持使用者在虚拟场景中利用地图并结合场景中自然要素判断方向，该场景应支持漫游。 9.软件应具备野外地质实验内容，应支持使用者在虚拟场景中利用专用地质设备进行虚拟实验，并支持照相保存实验结果。 | 套 | 1 | 否 |
| 16 | 验证温室气体实验套装 | 1. 产品组件： 锥形烧瓶500ml不少于2个，实验专用高纯度苏打粉8g不少于10袋、数显温度探头不少于2个、活芯瓶塞不少于2个、秒表计时器不少于1个、特制60w白炽灯不少于1个、清理棒不少于1根、实验报告不少于8份。 2. 附加要求： 有电源，可连接热灯。 | 套 | 8 | 否 |
| 17 | 探究热力环流实验活动套装 | 1.产品组件： 食品级透明PC粗管（L=350mm D=40mm）不少于2根、手持量杯1L不少于1个、量杯500ml不少于2个、数显温度探头不少于1个、食品级透明PC细管（L=220mm D=20mm）不少于2根、食用色素不少于2瓶（红蓝各一瓶）、实验报告不少于8份。 | 套 | 8 | 否 |
| 18 | 探究锋面实验活动套装 | 1.产品组件： 食品级透明PC水槽不小于300mm×100mm×140mm×1个、食品级透明PC挡板不小于100mm×140mm×6mm×1个、手持量杯500ml不少于2个、数显温度探头不少于1个、高通透度食用色素不少于2瓶（红蓝各一瓶）、实验专用速溶食用盐20g不少于10袋、实验报告不少于8份。 | 套 | 8 | 否 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

若招标文件提供了图纸或图片，仅供参考，文字表述与图纸或图片不一致时，以文字表述为准。