采购清单

| 序号 | 标的名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 教师演示台 1.规格：2400mm*700mm*850mm（±5mm） 2.台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，具有良好承重性。台面满足以下参数要求： A.化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、碳酸铅等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为不低于5级：无明显变化。 B.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：不低于5级：无变化，边缘质量等级：不低于5级：无明显变化；耐开裂性能：不低于5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 C.抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 D.抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3.★材质：桌身采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂环氧树脂粉末。门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，喷涂75-80μm厚环氧树脂粉末，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂； 4.★结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。 5.滑道：抽屉全部采用静音三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用缓冲铰链。 实验室水槽 1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm（±5mm）。 2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 三联高低位龙头 1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 ★教师控制台 550*220*245mm（±5mm） 1.应采用钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关，实验用总电源开关带漏电保护功能，液晶显示，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流220V插座输出，不少于2个5V充电USB插孔。 | 个 | 1 | 是 |
| 2 | ▲学生实验桌 | 学生实验桌 1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm） 2.台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。 4.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构，呈现出烧杯形设计元素。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。 功能柱 1.规格：340mm*210mm*735mm（±5mm） 2.材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进不小于30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修 学生电源 1.采用ABS工程塑料，镶嵌于书斗中间，可翻转，一开五孔输出。 学生光源 1.台灯采用内置灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 个 | 28 | 是 |
| 3 | 学生凳 | 1.规格：D290mmH450mm-500mm（±5mm） 2.材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径290mm（±5mm），升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理。底脚为ABS注塑外套式脚垫。 | 个 | 56 | 是 |
| 4 | 后墙仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm(±5mm） 2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥3mm厚钢化玻璃或亚克力玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm 厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于 32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。接头部分可灵活伸缩调节松紧，重复使用，铝合金型材表面经静电喷涂处理。带锁。 | 个 | 4 | 是 |
| 5 | 水槽柜 | 水槽柜 1.尺寸：450mm*600mm*855mm（±5mm）； 2.结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分； 3.水槽：采用具备阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，注塑一次成型。水槽前沿高度低于两侧及后部不少于70mm。底部带S弯防臭设计。水槽后部有不少于三级滤网。 4.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板制作，表面经环氧树脂喷涂处理；柜门圆弧设计。可接触面都做圆角处理。 5.地脚：采用PP材质，磨具一次成型。 三联高低位龙头 1.规格：230×170×560mm（±5mm） 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。 4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。 | 套 | 14 | 是 |
| 6 | 实验室供电终端 | 1.根据设备安装进行电路改造。 2.配电引线采用软管护套，内穿国标WDZ-BYJ低烟无卤阻燃电线。地面以下结构层内铺设安装不小于JDG20mm金属线管，插座电源线规格不小于3*2.52mm（预留不少于1.8米） 3.强弱电布线：电路改造（强弱电综合布线）、开关面板及墙地面插座、灯具、LED灯带 4.配电箱规格：280mm*250mm*90mm（±5mm） 铁制，包括控制系统，多路控制，带漏电保护。 | 室 | 1 | 否 |
| 7 | 实验室给排水终端 | 1.根据设备安装进行水路改造。 2.给水采用PPR专用给水管，规格不小于De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门不小于De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用PVC管连接，规格不小于De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏。 3.窗帘4套（单套规格约5m*2.5m）：轻钢龙骨、石膏板做隐藏窗帘盒，含遮光窗帘 | 室 | 1 | 否 |
| 8 | 数据采集器 | 1、尺寸：不大于106mm*70mm*23mm(±5mm)。与计算机USB直连。由USB直接供电，无需外接电源。 2、采集器配置不少于4路传感器数据传输通道。支持数据采集器级联，可以实现至少12套数据采集器同时连接采集终端使用。 3、传感器数据传输通道为全数字通道，每个数据通道最大采样速率≥20KHz。符合GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》标准的要求；可同时连接至少10个声波/声级传感器测量声音波形。 4、数据采集器采用模块化设计，支持有线、无线数据传输 5、有线接口：采用锁扣防脱落接口支持热插拔，使用寿命：≥10000次插拔。 6、无线接口：蓝牙定向连接方式。最高无线发射频率≥2.4G。最高数据传输距离≥10M。 7、自动识别传感器，无需人工调试。 8、产品“外观、结构、功能”检测符合GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》标准的要求； 9、运行环境：低温存储试验（温度≤-10℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥55℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥40℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h） | 台 | 15 | 否 |
| 9 | 数据显示模块 | 1、尺寸：不大于78mm*45mm*25mm(±5mm) 2、与传感器通过高速接口连接，与计算机通过蓝牙直接连接 3、彩色LED屏≥1.7寸。 4、自动识别传感器及测量范围和分度。无需按键调控 5、接口采用锁扣防脱落接口支持热插拔，使用寿命：≥10000次插拔。 6、自带≥8M内存。 7、数据上传有线模式：通过高速接口，可与计算机连接。实现数据上传并自动绘制变化图像。数据上传无线模式：屏幕生成唯一二维码，通过移动端实验软件扫描，显示实验数据，并绘制变化图线。符合GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》标准的要求； 数据显示模块可以通过自带显示屏幕显示;蓝牙ID和该ID对应的二维码。 8、电池容量≥1100MAh。最大电压≥3.7V。待机续航时间≥240h。 9、产品“外观、结构、功能”符合GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》标准的要求； 10、运行环境：低温存储试验（温度≤-10℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥55℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥40℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h） | 只 | 1 | 否 |
| 10 | 传感器转接模块 | 模块为公母头。均采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：≥10000次插拔。 | 只 | 1 | 否 |
| 11 | 温度传感器（大量程） | 1、有效测量区间-50℃~+200℃； 2、分度≤0.1℃； 3、不锈钢探针 4、具有硬件、软件调零按钮。 5、支持有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式。 6、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 1 | 否 |
| 12 | 相对湿度传感器 | 1、有效测量区间0～100%， 2、分度≤0.1％ 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 4、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 只 | 1 | 否 |
| 13 | 相对压强传感器 | - 有效测量区间-20kPa~+20kPa； - 2、分度≤0.01 kPa； - 3、具有硬件、软件调零按钮。 - 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 - 5、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 14 | 微电流传感器 | 1、有效测量区间-5μA~+5μA； 2、分度≤0.01μA； 3、鳄鱼夹导线 4、具有硬件、软件调零按钮。 5、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 6、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 1 | 否 |
| 15 | 多量程电流传感器 | 1、有效测量区间-2A~+2A；分度≤0.01；有效测量区间-200mA~+200mA；分度≤1mA；有效测量区间-20mA ~+20mA；分度≤0.1 mA； 2、鳄鱼夹导线， 3、有硬件、软件量程调节装置及调零装置。符合GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》标准的要求； 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 5、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 1 | 否 |
| 16 | pH传感器 | 1、有效测量区间0-14； 2、分度≤0.01； 3、电极前端浸没在活化液中，并配套校准包。 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 5、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 17 | 电导率传感器 | 1、有效测量区间0 mS/cm ~20mS/cm； 2、分度≤0.001 mS/cm； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 4、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 1 | 否 |
| 18 | 色度传感器 | 1、有效测量区间：透光率0～100％ 2、分度≤0.1％； 3、配置环形比色皿一只。 4、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 1 | 否 |
| 19 | 氧气传感器（小量程） | 1、有效测量区间1~25%； 2、分度≤0.01%，； 3、可通过传感器自带的硬件校准按钮实现数据校准功能。 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 5、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 20 | 溶解氧传感器 | 1、有效测量区间0 mg/L～20mg/L； 2、分度≤0.01 mg/L； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 4、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 5、自带温补功能。 | 个 | 1 | 否 |
| 21 | 二氧化碳传感器 | 1、有效测量区间0 ppm～50000ppm； 2、分度≤1 ppm； 3、泵动循环式结构。 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 5、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 15 | 否 |
| 22 | 溶解二氧化碳传感器 | 1、有效测量区间4.4 ppm ~1800ppm； 2、分度≤0.1 ppm； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 4、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 1 | 否 |
| 23 | 呼吸率传感器 | 1、满足人体生理特征 2、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 套 | 1 | 否 |
| 24 | 气态酒精传感器 | 1、有效测量区间0mg/L~2mg/L 2、用于测量气态酒精含量 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 4、采用锁扣防脱落接口。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。 | 个 | 1 | 否 |
| 25 | 气液相密封实验器 | 尺寸：不大于150*150*250mm（±5mm） 材质：环保PP材质 构成： 1、配套大容积罐体空间，罐体侧面有一个直径≥2.5cm传感器检测孔。 2、配套两个密封盖， （1）一个有不少于4个直径≥1.5cm的检测孔。 （2）一个有不少于2个直径≥0.2cm的检测孔，不少于1个直径≥1cm的检测孔，不少于1个直径≥1.5cm的检测孔。 3、配套密封塞一套 | 套 | 15 | 否 |
| 26 | 袖珍生化密封实验器 | 尺寸：不大于50*200*50mm（±5mm） 材质：高透玻璃材质 构成： 1、罐体两端开口 2、配套密封套件 （1）氧气探头密封圈不少于1个。 （2）二氧化碳快接密封塞不少于1个 （3）自定义密封塞不少于4个 | 套 | 15 | 否 |
| 27 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：≥2L，转速范围：≥200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 台 | 1 | 否 |
| 28 | 酶的高效性实验器 | 由不少于2只Y型试管（直径≥2cm）、不少于1组支架、不少于2只≥φ4mm单孔5号橡胶塞、不少于2只等径气管快速接头、不少于2条外径φ4mm软管、不少于2只泄压阀组成。与传感器配套使用。 | 套 | 15 | 否 |
| 29 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电 | 套 | 2 | 否 |
| 30 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 | 否 |
| 31 | 软件 | 1、教材通用软件：中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 2、物理、生物、化学教材专用软件：每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点 3、校准软件：校准生化传感器电极 4、导入软件：导入数据显示模块数据，并形成图线 | 套 | 1 | 否 |
| 32 | 附件 | 1、USB通讯线≥1条 2、自锁高速传感器传输线≥4条 3、传感器转接固定装置≥4只。 | 套 | 15 | 否 |
| 33 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱尺寸≥511*346*180（mm） | 套 | 1 | 否 |
| 34 | 学生数据采集终端 | ≥12.1英寸显示屏，≥8G内存，≥256G存储容量，八核，屏幕分辨率≥2560*1600，支持无线、蓝牙功能，后置≥1300万摄像头/前置≥500万摄像头，支持专用键盘。配手写板皮套、书写笔。 | 套 | 15 | 否 |
| 35 | 蒸馏法从生物体中提取有机物（实验箱） | 1.箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； 3.主要配置及特征参数： 不少于以下产品及配置：培养皿、硅胶管、直冷凝管、蛇型冷凝管、分液漏斗 梨形、蒸馏头、口塞型具支接头、玻璃漏斗、圆底烧瓶、玻璃塞、牛角管/尾接管、冷凝弯头水咀、15号螺口盖子、水咀密封硅胶垫、塑料烧杯≥100ml、玻璃烧杯≥500ml、锥形瓶≥100ml、点样毛细管、红水温度计等。 | 箱 | 2 | 否 |
| 36 | 非蒸馏法从生物体中提取有机物（实验箱） | 1.箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； 3.主要配置及特征参数： 不少于以下产品及配置：培养皿、硅胶管、胶头滴管L=90、分液漏斗、梨形、锥形漏斗、具四氟筒形漏斗、直通磨口接头、点样毛细管、刻度试管、离心管、研钵、研杵、止水夹、玻璃烧杯≥100ml、玻璃烧杯≥500ml、直尺、层析储液漏斗、玻璃棒、玻璃塞等。 | 箱 | 1 | 否 |
| 37 | 细胞及其分裂分化生物遗传变异（实验箱） | 1.箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； 3.主要配置及特征参数： 不少于以下产品及配置：塑料小球、培养皿、胶头滴管≥1.5ml、解剖器、塑料漏斗、比色皿、玻璃烧杯≥50ml、玻璃烧杯≥100ml、玻璃烧杯≥250ml、玻璃烧杯≥500ml、塑料烧杯≥100ml、玻片标本、血球计数板、离心管、离心管架、DNA双螺旋结构模型、黄色橡皮泥、浅蓝色橡皮泥、红色橡皮泥、牙签、玻璃棒、塑料餐刀、物镜测微尺、刀片、圆底饭盒、载玻片、盖玻片、吸水纸、擦镜纸、红水温度计、记号笔、托盘、洗瓶等。 | 箱 | 1 | 否 |
| 38 | 动植物的生命活动及其环境影响（实验箱） | - 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 - 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； - 3.主要配置及特征参数： - 不少于以下产品及配置：解剖盘、解剖器、玻璃分针、探针、铜锌弓、血球计数板、盖玻片、培养皿、干燥管、≥2.5ml硅胶帽、蓝色塑料小球、大试管、试管、玻璃烧杯≥50ml、塑料烧杯≥100ml、玻璃烧杯≥250ml、玻璃棒、广口瓶、打孔器、S形小钩、一次性注射器、放大镜、E14夹子灯、E14白光灯泡等。 | 箱 | 1 | 否 |
| 39 | 人体自稳态与环境影响（实验箱） | 1.箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； 3.主要配置及特征参数： 不少于以下产品及配置：胶头滴管≥1.5ml、止水夹、玻璃导管、90度弯管玻璃导管L=85+55mm、硅胶管、玻璃烧杯≥100ml、玻璃烧杯≥500ml、塑料烧杯≥250ml、水准瓶≥500ml、玻璃棒、30号红色硅橡胶塞、脱脂棉签等。 | 箱 | 1 | 否 |
| 40 | 微生物及其应用植物的组织培养（实验箱） | 1.箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； 3.主要配置及特征参数： 不少于以下产品及配置：涂布器、玻璃导管L=85+55mm、硅胶管、大试管、试管、培养皿、载玻片、盖玻片、玻璃烧杯≥500ml、玻璃烧杯≥100ml、塑料烧杯≥50ml、塑料烧杯≥250ml、锥形瓶≥100ml、容量瓶、广口瓶、玻璃漏斗、玻璃棒、红水温度计、30号红色硅橡胶塞、37号红色硅橡胶塞、棉签、牙签、托盘、陶瓷刀、打孔器、砧板、止水夹、记号笔、食品刷子、铁铲、二连球、刀片、接种环等。 | 箱 | 1 | 否 |
| 41 | 光合作用和呼吸作用（实验箱） | - 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 - 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； - 3.主要配置器材及属性描述： - 不少于以下产品及配置：盖子、电源适配器（输入AC220V，输出DC12V/8A）、光合作用实验箱箱体、烛台、黑色PVC遮光膜、有孔硅胶塞1005、无孔硅胶塞0009、无孔硅胶塞0029、无孔硅胶塞0034、黄盖试剂瓶≥20ml、蓝盖试剂瓶≥20ml等。 | 箱 | 1 | 否 |
| 42 | 生物条件探究（实验箱） | 1.箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； 3.主要配置器材及属性描述： 不少于以下产品及配置：生物条件探究实验箱主体、遮光黑布≥140×120mm、电源适配器（输入AC220V，输出DC6V3A）、次声波（地震波）发生模块、超声波发生模块、光照条件发生模块、温变条件发生模块、湿度条件发生模块、橡胶手套、无孔硅胶塞0005、无孔硅胶塞0026、有孔硅胶塞1022、有孔硅胶塞1005等。 | 箱 | 1 | 否 |
| 43 | 高中生物通用仪器箱一 | 1.箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； 3.主要配置及特征参数： 不少于以下产品及配置：600mm支撑杆（公母杆对接可灵活拆分使用）、X型支座、铁三环（大中小1套）、升降台、双向转接头、万用试管夹、石棉网、酒精灯、火柴等。 | 箱 | 2 | 否 |
| 44 | 高中生物通用仪器箱二 | - 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 - 2.材质：PC材料箱盖，ABS树脂材料箱体，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管； - 3.主要配置及特征参数： - 不少于以下产品及配置：枪状镊子、镊子、解剖器、美工刀、剪刀、短柄药匙、钢尺、透析袋夹、透析袋、钓鱼线、玻璃量筒≥10ml、玻璃量筒≥25ml、玻璃量筒≥50ml、玻璃量筒≥100ml、小硅胶帽、微量移液器（≥2ml/10ml/25ml）、微量移液器架、托盘、护目镜、短胶头滴管、试管架、木试管夹、试管刷≥1、试管刷≥2、烧杯刷、7号电池、电子天平（0~1000g，≤0.1g）等。 | 箱 | 2 | 否 |
|  | 二、地理实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲台 | 1.规格：≥1140mm×长800mm宽×1000mm高 2.讲台采用上下分体、组合结构，运输方便、安装快捷。 3.主体材料厚度为≥1.0mm的冷轧钢板。柜体边缘及拐角均圆弧平滑过渡设计。柜体底部预留走线槽，背部预留维护门及设备散热孔，下柜体标准机架设计，同时能安放可调式活动层板。 4.台面及两侧扶手选用实木，背后配备实木logo装饰板。桌面使用玻璃显示罩，支持17-21寸显示器安装使用，右侧可选配实物展台或在桌面加装功能面板。 5.金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成。 6.适用范围：置放电脑显示器、主机、笔记本、中控、快拍仪、视频展台、DVD、音响等，适用多种多媒体设备高度兼容集成。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 地理桌 | 1.规格：≥1400*1400*740mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，台面尺寸为直径≥1400mm圆桌，台面上有中国地图，地图与台面一体成型，非后续印刷，不可擦洗磨灭。 3.台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用不少于6根长度≥680mm，宽度≥50mm的连接件榫卯连接6个长边≥640mm，短边≥230mm的梯形桌架，桌架高度≥735mm，桌体下部宽度≥490mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配≥390mm*310mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度≥575mm，高度≥140mm，深度≥30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口。 | 套 | 9 | 是 |
| 3 | 学生凳 | 1.规格：D290mmH450mm-500mm（±5mm） 2.材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径290mm（±5mm），升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理。底脚为ABS注塑外套式脚垫。 | 把 | 56 | 是 |
| 4 | 吸顶音箱 | 1.≥Φ166mm高音质扬声器。 2.单个额定功率10W-20W,灵敏度：≥92dB，频率响应范围：80-18000Hz；输入电压：70V-120V。 | 只 | 4 | 否 |
| 5 | 功放系统 | 设有不少于2路话筒输入，不少于3路线路输入，不少于1路辅助输出，输出功率为不少于360W，输出频响范围为100~16KHz； 2U标准机箱设计，铝合金面板。 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 地理数字立体地形系统 | 1.系统耐冲击性:50g钢球从500mm高度自由落体到系统表面后，表面应无缺陷 2.投影系统：投影机分辨率:≥1024*768，,亮度≥3200lm; 3.触控功能：采用红外摄像头触控，在整个屏幕范围内都能接受到红外信号，并实现精准触控功能； 4.电脑主机：主流配置。 5.软件要求： 应支持分别实现中国立体地形、世界立体地形课件的播放；支持PPT页面添加对应的flash资源，全屏演示播放并进行调用；支持PPT课件全屏演示的左右屏切换；白板PPT课件与中国/世界地形动画进行联动演示。 6.地理课程资源：初中不少于20课程、高中不少于20课程。 7.历史课程资源：初中不少于20课程、高中不少于20课程 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 多媒体球幕投影演示仪 | - 硬件要求： - 1.1、应包括无缝背投球形幕、专用投影镜头、投影底座、遥控器； - 1.2、内投技术，方便组装、易于使用； - 1.3、球幕直径≥72CM，一体成型无拼缝，亮度均匀； 1.4、投影系统:亮度≥40001m;分辨率≥1024*768，显示比例4:3，显示器像素 ≥786,432 (1,024 × 768)像素 ，照度均匀性≥80%; 1.5、专用电脑：主流配置； 二、 软件要求： 2.1、能够将图像显示为球形屏幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 2.2、控制多媒体球幕投影演示仪的动画、旋转、翻转两极等各种动作； 2.3、应支持用户增加自己的演示内容； 2.4、应支持对多媒体球幕投影演示仪的各种参数进行设置； 三、 课程资源： 3.1、所提供课程包应包含符合初高中地理课程标准。满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，应该包括科普和环境教育的有关内容。 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 电动升降式展示台 | 1.台面直径：750mm以上；装有可遥控电动升降机；投影系统底座与遥控电动升降机一体成型。装有滑轮，可移动教学。外面金属烤漆，圆棱木质台面。 2.为播放多媒体球幕投影演示仪配套的系列穹幕电影，搭配天文穹顶演示系统，直径≥300cm，半球天幕结构。可以播放宇宙星空等内容。 | 套 | 1 | 是 |
| 9 | 三维数字地球软件 | 软件可以逼真模拟地球。 1、 点击月份或日期可以选择月份日期切换，可以引起晨昏线角度的变化。 2、 可以放大缩小地球的显示画面。 3、 地球可以分为：卫星图模式、单色图模式、四季变换、国家行政图模式、等显示模式；能让地球随时进入或者退出昼夜模式。 4、 具备地形调节功能，可以调节陆地地形的高度及海平面高度。 5、 可以模拟生成飞机的航线。 6、 球面上显示隐藏经纬度名字、城市的名字。 7、 具备各个国家和主要城市的简介。 | 套 | 1 | 否 |
| 10 | AR地理视界系统 | 一、配套资源要求 系统应提供不少于100个地理全息3D教学资源 二、硬件参数要求： 1. 设计: 分体式设计，整机单个摄像头 2. 显示: 分辨率≥1920x1200，眼舒适的护眼技术。 3.音频: 双通道立体声音输出，支持音源角度和距离模拟重建 4. 互动: 支持语音识别能力，定向拾音，定向传音；AR显示系统可在自身空间定位功能下，实现空间定位交互；支持双手手势AI识别进行各种操作；支持无线投屏功能；支持对3D内容进行选择、放大、旋转等语音交互识别 5. 配置: 自主研发操作系统，≥12GB RAM + 128GB 内部存储；后置摄像头分辨率≥4800万像素，电池快充，待机续航时间不低于24小时； | 套 | 1 | 否 |
| 11 | 模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱 | 一、硬件组成： 1、酒精灯加热装置：≥1套（酒精灯，三脚架，石棉网各≥1个），2、拼接式长方体容器：≥1个，3、火柴：≥1盒，4、平盘：≥1个，5、沉香：≥1盒，6、LED灯条：≥1个，7、燃香盘：≥1个，8、冰格模具：≥1个，9、软布：≥1块，10、包装箱 ≥1个 二、附加要求： 学校需要有冰箱来自制冰块 | 套 | 1 | 否 |
| 12 | 演示海陆热力性质差异实验箱 | 一、硬件组成： 1、玻璃烧杯：≥2个，2、红水温度计：≥2个，3、POVI金属小台灯：≥1个，4、浴霸照明灯泡：≥1个，5、铁架台：≥1个，6、金属棒：≥1根，7、白沙：≥1袋，8、贴心扎线：≥2根，9、软布：≥1块，10、包装箱≥1个 | 套 | 1 | 否 |
| 13 | 模拟气旋、探究锋面实验箱 | 模拟气旋： 一、硬件组成： 1、圆柱体容器:≥1个，2、沉香：≥1盒，3、燃香盘：≥1个，4、电子点火枪：≥1个，5、金属燃料盒：≥1个，6、软布：≥1块 探究锋面实验： 一、硬件组成： 1、长方形容器：≥1个，2、隔板：≥1个，3、食用色素（蓝色）：≥1瓶，4、食用色素（红色）：≥1瓶，5、手持量杯：≥2个，6、搅拌棒：≥1个，7、食用盐：≥1瓶，8、软布：≥1块，9、包装箱 ≥1个 | 套 | 1 | 否 |
| 14 | 模拟火山喷发实验箱 | 一、硬件组成： 1.火山模型：≥1个，2.护目镜：≥1副，3.火山岩浆材料包：≥1袋，4.塑料杯：≥1个，5.小地球仪：≥1个，6.软布：≥1块，7.包装箱≥1个 | 套 | 1 | 否 |
| 15 | 模拟河流对凹岸的侵蚀的作用、演示水坝对河流的调节作用实验箱 | 一、硬件组成： 1、长方形容器：≥1个，2、超轻无毒黏土：≥1袋，3、水闸板：≥1个，4、堤坝河道模型：≥1个，5、硅胶水管：≥1根，6、潜水泵：≥1个，7、白沙：≥1袋，8、软布：≥1块9、绿色帆布包装箱≥1个，尺寸：780*485*255mm（允许误差±5mm） | 套 | 1 | 否 |
| 16 | 模拟水循环实验箱 | 一、硬件组成： 1、长方形容器：≥1个，2、圆形冰格模具：≥1个，3、迷你电水杯：≥1个，4、食用色素（红色）：≥1瓶，5、软布：≥1块，6、包装箱≥1个 | 套 | 1 | 否 |
| 17 | 验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱 | 验证二氧化碳是温室气体： 一、硬件组成： 1、锥形烧瓶:≥2个，2、柠檬酸：≥1瓶，3、小苏打：≥1瓶，4、药勺：≥1个，5、数显温度探头：≥2个，6、活芯瓶塞：≥2个，7、POVI金属小台灯：≥1个，8、浴霸照明灯泡：≥1个，9、软布：≥1块 水淹法绘制等高线：通过操作学具参与等高线的绘制过程度。 一、硬件组成： 1、长方形容器：≥1个，2、黏土：≥1袋，3、激光笔：≥1个，4、水笔：≥1个，5、笔架：≥1个，6、手持量杯：≥1个，7、食用色素（蓝色）：≥1瓶，8、燕尾夹：≥2个，9、幻灯片：≥5张，10、自封袋：≥1个，11、软布：≥1块，12、包装箱≥1个 | 套 | 1 | 否 |
| 18 | 演示大气热力环流-液态法实验箱 | 一、硬件组成： 1、环流探测装置：≥1个，2、数显温度探头：≥1个，3、食用色素（蓝色）：≥1瓶，4、食用色素（红色）：≥1瓶，5、烧杯：≥2个，6、手持量杯：≥1个，7、迷你电水杯：≥1个，8、软布：≥1块，9、包装箱≥1个 | 套 | 1 | 否 |
| 19 | 模拟不同堤坝类型对波浪侵蚀的削弱作用 | 一、硬件组成： 1、带有波浪生成器的长方体亚克力箱：≥1个，波浪生成器可通过旋钮调节力度和速度； 2、食用色素（蓝色）：≥5瓶，在实验过程中，加入少许蓝色色素，方便观察且增加视觉美观； 3、烧杯：≥2个，用以测量、对比不同堤坝类型防护效果，收集到的水（溢出）越少，说明该类型堤坝防护效果越好； 4、不同类型堤坝：≥6个， | 套 | 1 | 否 |
| 20 | 模拟土壤液化实验箱 | 一、硬件组成： 1、亚格力箱（带滑轮底座）：≥1个 2、房屋模型：≥2个， 3、土壤：若干， 4、手持量杯：≥1个， | 套 | 1 | 否 |
| 21 | 坎儿井演示模型 | 1.坎儿井系统包括了竖井、暗渠、明渠和蓄水池四个主要组成部分。 2.模型尺寸：60*40*23.5cm （允许误差±3mm） 3.支持静态展示工业厂房、居民楼及绿化植被 4.模型展示≥5个竖井，中间竖井配置辘轳方便暗渠及竖井的维修 5.支持模拟显示地下流水；在竖井、暗渠、明渠及蓄水池中流水形态。 6.支持出水阀手动对多余水量进行排放，避免水量过度溢出。 | 套 | 1 | 否 |
| 22 | 地理图层学习箱 | 一、教学内容： 含初中版/高中版地理知识点； 二、产品构成： 1) 六组地理学习工具盒； 2) 六套地图学习卡集，包括基础底图与图层卡； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 4) 储物箱。 | 套 | 1 | 否 |
| 23 | 语音点读中国立体地形 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，对相应内容进行解说。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称等。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰等的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线等相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 套 | 1 | 否 |
| 24 | 语音点读世界立体地形 | - 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万； - 要求达到地图出版精度； - 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言。 - 电子点读功能： - 提供无线点读教鞭； - 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，对相应内容进行解说。 - 地图内容： - 世界各大洲与中华人民共和国的名称、范围、界限。 - 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉等地理要素的名称及相关要素。 - 世界各国的国旗和面积。 - 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态。 - 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 - 分类教学 - 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 套 | 1 | 否 |
| 25 | 政区地球仪 | - 规格：比例尺为1:4000000，≥φ32cm - 材质：PVC 。政区地球仪，它除了反应地球上陆地、海洋、河流、湖泊的分布情况外，主要是反映世界行政区域的划分，及首都、首府、大城市的地理位置。此外，还有主要的铁路线和航海线等。 | 套 | 10 | 否 |
| 26 | 地球内部构造 | 1.规格：直径≥32cm，材质：树脂、金属 2.结构： (1)本模型适用于自然地理教学时讲授地球内部结构时所使用的直观教具，从而使学生更形象地了解地球内部由哪几个部分组成。 (2)在立体地球仪的下半球沿赤道线、东经45°、西经45°处切开，可折下，“显示地壳、地慢、外地核、内地核、并标有距离。地壳17公里，地慢2900公里，外地核220公里。地球外部示七大洲，四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 | 套 | 10 | 否 |
| 27 | 矿物标本 | 1.不少于120种，单块不小于3*4cm 2.矿物标本：包含不少于磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钛磁铁矿、菱镁矿、黄铁矿、钒矿、硬质铝土矿、豆状铝土矿、黄铜矿、硬锰矿、铁铝榴石、钙铝榴石、硅质白云石、烟煤、无烟煤、白云母、乳石英、正长石、斜长石、钠长石等； 3.岩石标本：包含不少于蛇纹大理岩、透闪石大理岩、红色大理岩、白云母石英板岩、斑点板岩、绿泥片岩、透闪石片岩、斜长角闪片岩、黑云母片岩、蓝晶石片岩等。 | 套 | 1 | 否 |
| 28 | 土壤标本 | 1.盒装；包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土 2.本产品为盒式。 | 套 | 10 | 否 |
| 29 | 等高线地形图判读模型 | 1.规格：≥57*43.5*19.5cm（允许误差±5mm），材质：树脂 2.结构： (1)模型根据等高线地形图，将各种地形用立体分层的方法表示，选取的基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。 (2)模型表面绘有等高线，沿等高线可取下若干分层。每层出裸的平面上绘有与其各高层相对应的等高线，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面。 | 个 | 1 | 否 |
| 30 | 板块构造及地表形态模型 | 规格：≥60.5*32.5*14cm（允许误差±5mm），材质：合成树脂制作，各部分位置排列，表现内容正确，着色鲜明。 | 个 | 1 | 否 |
| 31 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 1.规格：≥52*21*15.5cm（允许误差±5mm） 2.材质：树脂 | 个 | 1 | 否 |
| 32 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 1.规格：≥48.5*38*21.5cm（允许误差±5mm） 2.材质：树脂 3.结构 (1)断层部分分成了三个部分左侧可活动，可下降演示断层部分，拿掉上面模型部分出现了受外力侵蚀后其形成背斜成谷、向斜成山的特殊地形与地质构造。 (2)褶皱侵蚀断裂部分是岩石中的各种面（如层面、面理与自然环境恶化的重要原因等）受力发生的穹曲而是示的变形及水的流动，带走了地球表面的土壤，使得土地变的贫瘠，岩石裸露，植被破坏，生态恶化等形成的褶皱侵蚀断裂地形。 | 个 | 1 | 否 |
| 33 | 经纬度模型 | 1.规格：直径32cm（允许误差±5mm） 2.材质：树脂、金属 3.结构： 模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面板和赤道平面板，还设有可旋经线平面板和纬度指针球顶端装有调节旋扭，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针。 | 个 | 1 | 否 |
| 34 | 十八种地质地貌模型 | 1.规格：600*400mm（允许误差±5mm） 2.材质均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材，其中包括但不限于：冰川地貌模型、黄土地貌模型、海岸侵蚀地貌模型、丹霞地貌模型、重力地貌模型、喀斯特模型、火山熔岩模型、断层褶皱模型、温室效应后果之一模型、风成地貌模型、地下水模型、五种地形地貌模型、地震地貌模型、煤、石油矿田构造、流水模型、等高线模型、科罗拉多大峡谷、地上河模型。 | 套 | 1 | 否 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。