四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 一级指标1 | 二级指标1 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■便携式计算机 | *CPU规格 | *CPU信息 | X86架构，物理核心数≥16核、主频≥1.4GHz、末级缓存容量≥24MB、线程数≥22线程、热设计功耗≤28W，内存的最高速率5200MT/s、通道数≥2 | 台 | 253 |
|  |  | *内存规格 | *内存配置容量 | ≥16GB |  |  |
|  |  |  | *内存类型 | ≥DDR4 内存类型 |  |  |
|  |  |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |  |  |
|  |  | *主板规格 | *主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |  |
|  |  |  | *主板支持的CPU和内存情况 | ≥intel 13代 I7，内存≥4800MHz |  |  |
|  |  |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |  |  |
|  |  |  | *内存插槽 | ≥16GB |  |  |
|  |  | *存储设备规格 | *固态盘数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  |  | *固态存储容量 | ≥1TB |  |  |
|  |  |  | *固态盘数量 | ≥1 个 |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘数量 | ≥0 |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘总容量 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘转速 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘形态 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 固态存储接口协议 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |  |  |
|  |  |  | 固态存储形态 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形 态宜符合M.2或mSATA等标准尺寸和接口定义 |  |  |
|  |  |  | *存储设备扩展盘位 | ≥1 |  |  |
|  |  |  | *存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合SJ/T11654相关 规定; |  |  |
|  |  | *显卡规格 | *显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |  |  |
|  |  |  | 独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |  |
|  |  |  | 独立显卡 显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |  |  |
|  |  |  | 独立显卡 显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥4GB |  |  |
|  |  |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |  |  |
|  |  | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | ≥88% |  |  |
|  |  |  | *显示屏分辨率 | ≥1920x1200 |  |  |
|  |  |  | 显示屏像素密度 | ≥150 像素/英寸 |  |  |
|  |  |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |  |  |
|  |  |  | *显示屏尺寸 | 14寸 |  |  |
|  |  |  | *显示屏屏幕比 | 16:10 |  |  |
|  |  |  | *显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |  |  |
|  |  |  | *显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |
|  |  |  | *显示屏防炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |  |  |
|  |  | *外设规格 | *传声器数量 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *扬声器数 | ≥2 个 |  |  |
|  |  |  | *鼠标数量 | ≥1 个 |  |  |
|  |  |  | *键盘数量 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *触控板数 | ≥1 个 |  |  |
|  |  |  | *摄像头数 | ≥1 个 |  |  |
|  |  |  | 光驱数量 | ≥0 个 |  |  |
|  |  |  | *键盘按键 | 62 键/84 键/105 键等 |  |  |
|  |  |  | *摄像头像素 | ≥100万 |  |  |
|  |  |  | *摄像头分辨率 | ≥1280x720 |  |  |
|  |  |  | *内置扬声 | ≥1 瓦/个 |  |  |
|  |  |  | *内置扬声 | 100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz： 35dB及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB及以上 |  |  |
|  |  |  | *内置扬声 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5% |  |  |
|  |  |  | *内置扬声 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |  |  |
|  |  |  | *键盘键程 | 0.9mm ~ 1.5 mm |  |  |
|  |  |  | *键盘按键压力 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *键盘颜色 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |  |
|  |  |  | *有线鼠标连接线 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *鼠标DPI分辨率 | 800~1600 |  |  |
|  |  |  | 鼠标颜色 | 黑色商务色系 |  |  |
|  |  |  | *鼠标其他 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |  |  |
|  |  |  | *触控板尺 | ≥70mm×50mm |  |  |
|  |  |  | *触控板材 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |  |  |
|  |  |  | 光驱规格 | 不涉及 |  |  |
|  |  | *网络设备规格 | *有线网卡 | ≥1（可通过扩展坞支持） |  |  |
|  |  |  | 无线网卡及天线数量 | ≥1 |  |  |
|  |  |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |  |  |
|  |  | *外部接口规格 | *USB接口数量 | USB 接口数量应不少于4个，至少包 含 3个 USB3.2 及以上标准接口，1个USB Type-C接口（USB接口不可通过拓展坞实现） |  |  |
|  |  |  | *视频接口数量 | ≥1 |  |  |
|  |  |  | *输入充电 | ≥1 |  |  |
|  |  |  | *音频接口 | ≥1 |  |  |
|  |  |  | 存储卡接口 | ≥1 |  |  |
|  |  | *电池规格 | *电池额定 | ≥58Wh |  |  |
|  |  |  | *电池充放电次数 | ≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%） |  |  |
|  |  |  | 快速充电 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |  |  |
|  |  |  | *电池安全 | 符合 GB 31241 的规定 |  |  |
|  |  |  | 电池电芯 | 供应商给出电池电芯材料信息 |  |  |
|  |  | *整机基础规格 | *整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂"缝、变形和污染等。表面涂层均匀， 不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金 属零部件无锈蚀及其它机械损伤；" b) 产品表面说明功能的文字、符指标要求号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 d) 具备安全锁孔，配置安全锁 |  |  |
|  |  |  | *整机结构 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处"理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆"卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定 |  |  |
|  |  |  | *整机噪音 | 25 摄氏度环温条件： 空闲小于等于 16dBA 满载小于等于 18dBA |  |  |
|  |  |  | *整机散热 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应 不高于 45℃，各表面温度应符合以 下要求：a) 键帽温度不高于 38℃； b) 键盘间隙温度不高于 40℃； c) 掌托温度不高于 38℃； d) 触控板温度不高于 38℃； e) 底壳温度不高于 45℃ |  |  |
|  |  |  | *整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 1 级及以上 |  |  |
|  |  |  | *整机重量 | ≤1.49kg |  |  |
|  |  |  | *整机厚度 | ≤17.9mm（不含脚垫） |  |  |
|  |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |  |
|  |  |  | *机身颜色 | 本次采购不做要求 |  |  |
|  |  | *CPU性能 | *CPU物理核数 | ≥16 |  |  |
|  |  |  | *CPU主频 | ≥1.4GHz |  |  |
|  |  |  | *CPU末级缓存容量 | ≥24MB |  |  |
|  |  |  | *CPU支持的内存最高速率 | ≥5200MT/s |  |  |
|  |  | *内存性能 | *内存读写 速率 | ≥3200MT/s |  |  |
|  |  | *显卡性能 | *显示分辨率 | ≥2560x1440 |  |  |
|  |  |  | *显卡显示 芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |
|  |  |  | *显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |
|  |  |  | *显卡可支 持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分 辨率应不低于1920×1080 |  |  |
|  |  | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | ≥75Hz |  |  |
|  |  |  | *显示屏位深 | ≥8位 |  |  |
|  |  |  | *显示屏色域 | ≥99%sRGB |  |  |
|  |  |  | *显示屏色准 | △E ≤ 4 |  |  |
|  |  |  | *显示屏响应时间 | ≤20ms |  |  |
|  |  |  | *显示屏亮度 | ≥250 尼特 |  |  |
|  |  |  | *显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |
|  |  |  | *显示屏对比度 | ≥1000：1 |  |  |
|  |  |  | *显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关 规定 |  |  |
|  |  | *主板功能 | *内存扩展接口(板载 内存不涉及) | 不涉及 |  |  |
|  |  | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 最高速率不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |  |
|  |  |  | *支持无线网络通信技术协议 | 支持WAPI或WiFi6.0E及以上协议 |  |  |
|  |  | *主板功能 | *主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |
|  |  | *网络设备性能 | *无线网卡频宽 | ≥20MHz |  |  |
|  |  | *电源适配器性能 | *电源适配器电源效率 | 在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87% |  |  |
|  |  | *待机性能 | *满载待机 性能（LTP） | ≥9小时 |  |  |
|  |  | *主板功能 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、 M.2等类型接口 |  |  |
|  |  |  | *主板USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |  |  |
|  |  |  | *I/O接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接 口、视频接口、音频接口、网络接 "口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字" 板等外设的能力，宜支持触摸屏、 语音交互、手写笔等人机交互功能 |  |  |
|  |  | *显卡功能 | *显卡外接 显示接口 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 2种显示接口 |  |  |
|  |  |  | *显示功能 | 支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多 屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式 |  |  |
|  |  | *外设功能 | 摄像头物 理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |  |  |
|  |  |  | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |  |  |
|  |  |  | 音频处理功能 | 支持音频效果处理功能 |  |  |
|  |  |  | 键盘背光 | 支持背光键盘 |  |  |
|  |  |  | 触控板多 点触控 | 支持 2 点及以上触控功能 |  |  |
|  |  |  | *光驱功能 | 不涉及 |  |  |
|  |  | *存储功能 | *存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。 "为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。"产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |  |  |
|  |  | *网络设备功能 | *网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功 能 |  |  |
|  |  |  | *无线网卡频段 | 支持双频段 |  |  |
|  |  |  | 物理开关 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能 |  |  |
|  |  |  | *蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.2 版本 |  |  |
|  |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |  |  |
|  |  |  | *无线网卡标准 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |  |  |
|  |  |  | 网络设备 拆装 | 网络设备应支持物理拆装，包括无 线网卡和蓝牙模块等 |  |  |
|  |  | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 不少于1个，宜支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式 接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |  |  |
|  |  |  | *视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2种显示接口 |  |  |
|  |  |  | *HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |
|  |  |  | *输入充电 接口类型 | DC in 或 Type-C 接口 |  |  |
|  |  |  | 其他接口 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 存储卡接口类型 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |  |  |
|  |  | *电源功能 | 电池快充 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *电源线适 配能力 | 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |  |  |
|  |  | *操作系统及软件功能 | *中文信息 处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |  |  |
|  |  |  | *操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |
|  |  |  | *固件备份 还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |
|  |  |  | *操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 |  |  |
|  |  |  | 固件升级 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *BIOS支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功 能 |  |  |
|  |  |  | *固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主 板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |
|  |  |  | *固件设置 启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设 置的启动顺序启动 |  |  |
|  |  |  | *固件设置 口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口 令功能 |  |  |
|  |  |  | *固件设置 网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |
|  |  | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 人脸识别 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 静脉识别 | 不涉及 |  |  |
|  |  | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |  |  |
|  |  |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |  |  |
|  |  | *存储设备可靠性 | *固态存储 寿命 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |  |  |
|  |  |  | *机械硬盘寿命 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |  |  |
|  |  | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |  |
|  |  |  | *鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |  |
|  |  |  | *键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |  |
|  |  |  | *风扇寿命 | ≥4 万小时 |  |  |
|  |  | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的自由跌落适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |  |
|  |  |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.2中规定 |  |  |
|  |  |  | *MTBF测试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |  |  |
|  |  | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件。兼容国产化图像处理软件，具备一边绘制绘画草图，一边AI实时渲染功能，提供软件截图等相关证明文件；自主开发的国产化专业图像处理软件，提供软件著作权证明；支持麒麟操作系统、统信UOS、方德操作系统等国产操作系统，提供相关证明文件；支持C86、飞腾、龙芯、海光等主流CPU，提供相关证明文件； |  |  |
|  |  |  | *数据库兼 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |  |
|  |  |  | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |  |  |
|  |  |  | *平台软件 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数 |  |  |
|  |  | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |
|  |  | *服务要求 | *配置检查工具 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *服务响应 | a）提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响要求） b）提供政企专线 7*24 在线服务；" c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |  |  |
|  |  |  | *服务周期 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |  |  |
|  |  |  | *预装操作系统 | 预装windows正版操作系统 |  |  |
|  |  |  | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 |  |  |
|  |  |  | *典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档 |  |  |
|  |  |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的 增值服务 |  |  |
|  |  |  | *整机质量 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |  |  |
|  |  |  | *合格证书 | 供应商提供产品合格证 |  |  |
|  |  |  | *开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |
|  |  |  | *驱动下载 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |
|  |  |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |
|  |  |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工 具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |  |  |
|  |  | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或 提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |
|  |  |  | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |
|  |  |  | *供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |
|  |  | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | 不涉及 |  |  |
|  |  | *整机安全性要求 | USB端口管控 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *密码算法实现 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | 安全物理锁 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *信息安全基本要求 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *固件安全启动 | 不涉及 |  |  |
|  |  |  | *限用物质 | 符合GB/T26572中规定 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 还原功能 | VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，支持终端可独立运行，为确保服务器或网络发生故障时不影响教学工作的正常开展，要求服务器网络断开或服务器宕机的情况下，客户端可离线运行，保障业务过程不中断。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持Windows10/11/Server等操作系统，可以和教师电脑共用，以免教师要在教师电脑和服务器之间切换使用。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持用户在任意一台终端上安装客户端软件，将此终端本地安装的操作系统转换成模板镜像并通过本机上传至服务端，无需到服务端进行镜像制作。 |  |  |
|  |  |  |  | 根据使用需求修改终端还原模式，可支持持久、每次启动、每天还原、每周还原、每月还原等不少于5种的场景模式。 |  |  |
|  |  |  |  | 能够按照USB设备类型选择是否允许使用某类型的USB设备，要求设备类型支持音频设备、通讯设备、视频设备、人机交互设备、打印机设备、大容量存储设备、数据控制设备等不少于七种设备类型。 |  |  |
|  |  |  |  | 界面可进行中文简体、中文繁体、英文等多语言切换，适应不同管理人员的使用需求。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持在管理软件上选择全部或单独终端为其设置共享数据盘，管理员可远程设置终端共享数据盘的空间大小；支持批量取消或删除共享数据盘，为避免删除共享数据盘时出现误操作，需输入服务端管理密码确认删除操作。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务端需支持完整可管控可视化的终端状态监控，管理人员可通过服务端对分散与各处的终端状态进行收集，便于维护和管理。包括但不限于编号、计算机名、终端状态、IP地址、MAC地址、还原方式、默认镜像、任务类型、任务进度等。 |  |  |
|  |  |  |  | 桌面管理软件无需任何第三方软件，即可对终端进行统一编号管理和显示，编号显示在终端操作系统右上角。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务端需支持完整可管控可视化的终端状态监控，管理人员可通过服务端对分散与各处的终端状态进行收集，便于维护和管理。包括但不限于编号、计算机名、终端状态、IP地址、MAC地址、还原方式、默认镜像、任务类型、任务进度等。 |  |  |
|  |  |  |  | 提供 C/S 架构的管理软件支持镜像下载与上传的进度百分比显示，便于感知管理效率。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持通过读取U盘内配置文件和手动配置两种模式，服务端支持快速生成配置文件，终端通过读取U盘内的配置文件可完成编号、终端名、频道、IP地址、客户端语言、分辨率、还原模式等信息的配置。 |  |  |
|  |  |  |  | 信息教室管理软件必须与便携式笔记本同一品牌，以保证兼容性和售后服务一体化 |  |  |

五、商务要求

- 1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起5日内支付合同总额的50%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的50%。

六、验收标准

- 按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 七、其他要求