天津开放大学互联网+智慧学习中心设备采购项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据监测展示系统 | - 具体要求： 1.对《国家开放大学分部办学评估方案（含指标）》、国家开放大学近三年开展综合教学检查的通知文件、国家开放大学教学质量因子等进行梳理分析，对照评估指标进行数据填报和确定展示内容。 （2）对接国家开放大学一网一平台，包括招生、教学、教务等核心数据，实时获取数据，从总体运行、招生、教务、教学和质量监控、面授和实训、考试、社会贡献等纬度，开发教学评估大数据可视化展示大屏。 - （3）其他教学数据技术支持 二、技术要求 一）技术（质量）标准 1、可靠性 支持7×24小时不间断地工作，软件中任一构件更新、加载时，在不更新与上下构件的接口的前提下，不影响业务运转和服务。 2、性能要求 （1）至少支持100人同时在线访问平台； （2）支持不少于100的数据并发查询； （3）普通页面闲时响应速度≤2秒，高峰时响应速度≤5秒； （4）常规数据查询页面，数据返回时间4秒，监控页面的刷新时间≤6秒； 3、安全性要求 保证用户资料保密，不得直接或间接透露或提供给任何第三方或将其使用在其它项目中。 4、对接要求 ★（1）与国家开放大学业务系统数据的对接 本项目须从国家开放大学的学习网、招生系统、教务系统等业务系统中实时获取涉及某某开放大学的办学数据。 ★（2）与国家开放大学业务系统所在网络的对接 国家开放大学有关业务系统部署在国家开放大学公有云上，供应商应有对接国家开放大学业务系统经验，针对本项目提供的云上部署须能对接国家开放大学以获取到有关业务系统的数据。 ★（3）同时提供国家开放大学或其信息化部门针对本项目出具的对接证明函；如暂无法提供对接证明函，应提供满足对接要求的承诺函并加盖供应商公章。 （4）对接过程中若产生费用，完全由供应商承担，费用已包含在本项目中。 （二）功能标准 根据评估标准，并按我校需求制作大数据可视化展示大屏。 序号; 模块名称; 功能要求. 1; 基础服务; 基础服务：主要包括数据中心、认证网关和API网关。. 数据中心：支持从国家开放大学的一网一平台、招生系统、教务系统等业务系统中实时获取涉及某某开放大学的办学数据，并进行分类、处理和存储，供后续应用。. 2; 数据展示; 需要在对《国家开放大学分部办学评估方案（含指标）》、国家开放大学近三年开展综合教学检查的通知文件、国家开放大学教学质量因子等梳理分析的基础上，确定进行展示的数据字段及数据来源，展示的维度主要分为总体运行、招生、教务、教学和质量监控、面授和实训、考试、社会贡献等几个方面，提供可能会涉及的数据供参考（项目实施过程中会有变动）： 大数据指标库; 所含指标：; 所含具体数据项：. 学员规模; 本学期毕业人数、本学期专续本学生数量、本学期专业异动人数、本学期在籍学生数量. 师资建设; 责任教师/班主任教师/辅导教师人数. 招生情况; 本学期招生人数. 学生画像; 学生性别分布、学生年龄分布、学生专业层次分布. 教学质量监管; 责任教师配比、班主任教师配比、辅导教师配比、师生互动次数、评阅作业次数、学生贴回复率、评阅测试数量、教师在线天数、教师行为总次数、教师访问次数. 学习行为; 学生访问次数、学生行为总次数、学生在线天数、发帖数量、提交测试数量、提交作业次数、选课学生数. 考务情况; 报考总人次、已完成考试场次、网考/纸考实考率、及格率、缺考率、违纪率.. 提供便捷的可视化展示开发工具，支持多种数据源数据展示，通过集成第三方数据展示模块可提供多种图表样式，以满足复杂的数据展示需求。. 3; 系统对接; 与国家开放大学业务系统数据（一网一平台、招生系统、教务系统. ）的数据对接; 提供系统. - 数据下载服务 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 时讯大屏▲ | - 智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，屏体亮度≧400cd/㎡，屏体对比度≧5000:1，色彩覆盖率NTSC标准下不少于90%,； - 采用红外触控技术，在双系统下均支持≧40点同时触控;书写区域被手、书本等较大物体遮挡，仍可以正常书写、操作。 - 屏幕表面采用≤4.Omm 防眩光钢化玻璃,透光率≥90%,雾度≤8%,屏体表面强度≥100MPa； - 双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 - 前置接口具备中文丝印标识至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口； - ★后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 - 具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。 - 前置中文物理按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、多任务等功能；（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 - 内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，工作距离可达到≥12米（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）。 - ★设备采用前拆结构设计，无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 - 前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥90°。 - 具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 - ★智能交互平板具备≥12核芯片驱动，≥8核CPU,≥4核GPU;Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） - ★内置一体化超高清4K摄像头，摄像头有效像素≥1800W，可输出最大分辨≥5104*3864的图片与视频，支持2D降噪，支持扫描二维码功能，支持搭配AI软件(击鼓传花、班里挑一）使用，识别距离≥10米,识别人数≥50个；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 具备双侧快捷键功能，支持快捷键单侧显示或双侧同时显示模式，数量各不少于15个，可设置为经典模式或极简模式，可设置快捷键自动隐藏时间；该快捷键至少具有多任务、关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 - ★具有悬浮菜单，在任意信号源通道下均可调用触摸悬浮菜单。悬浮菜单可进行自定义分组，可添加展台、白板、信号源、文件浏览器、截屏、聚光灯、放大镜、多任务、AI互动软件等不少于30个应用。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料,包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） - 支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； - 采用物理防蓝光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜50%，低蓝光模式屏幕色温无变化。符合GB 40070-2021视力防护标准，蓝光危害为RGO豁免级;亮度均匀性≥70%，闪烁等级≤-30dB； - 通过DC调光技术,多级亮度调节，白色背景下最暗亮度≤100nit,实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章） - 具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。 - 通电不开机状态下，开机速度≤2s（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章） - 设备支持多种开关机模式，定时开关机时间可自行设定；具备自动关机功能，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时;在无操作或无信号输入30分钟时，自动关机。 内置电脑 - 采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 - CPU采用≥Intel第11代及以上平台处理器酷睿I7处理器，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成磋商文件规定的全部要求所需的一切费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由供应商负责。

（二）服务要求

1. 所投数据对接互联设备、大数据展示监测系统、时讯大屏提供服务要求：

（1）提供1年的免费上门保修，终身维修。保修期内7×24小时技术响应。保修期自验收合格之日起计算；

（2）对所投产品提供1年的软件及硬件免费售后服务及现场维护；

（3）提供微信、QQ、电话等服务方式的咨询解答和技术支持服务。

2.所投台式计算机、显示器提供服务要求：

（1）配置检查工具：供应商提供自检测试工具；

（2）服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；

（3）服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期；

（4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；

（5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；

（6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；

（7）厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；

（8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 1 年；

（9）合格证书要求：供应商提供产品合格证；

（10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；

（11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；

（12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；

（13）跨架构平台应用兼容：供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用；

（14）对所投产品提供1年的软件及硬件免费售后服务及现场维护。

2. 供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到：签订合同之日起30个工作日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起15个工作日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津开放大学（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

- 签订合同之日起15个工作日内支付合同总额的60%，货到安装调试完成验收合格之日起15个工作日内支付合同总额的40%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

- 本项目不收取投标保证金和履约保证金。