项目需求书（第一包：数智专区基础设施）

四、技术要求

| 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算服务器 | 详见附表服务器技术要求 | 台 | 33 | 否 | 是 |
| 存储服务器 | 详见附表服务器技术要求 | 台 | 30 | 否 | 是 |
| 高性能存储服务器 | 详见附表服务器技术要求 | 台 | 32 | 否 | 是 |
| 高速缓存服务器 | 详见附表服务器技术要求 | 台 | 4 | 否 | 是 |
| 数智出口路由器 | 1、交换容量≥70Tbps，支持转发性能≥12000Mpps；整机业务载板插槽≥8个； 2、配置：双主控，≥10个40GE光口、10个10GE光口，并支持扩展100GE光口，支持100GE/40GE端口切换； 3、满配光模块； 4、电源、风扇冗余； 5、支持IPv4和IPv6双协议栈；支持OSPF、IS-IS、BGP等各种单播路由协议，支持PIM-DM/SM/SSM、MSDP、MBGP等完善组播路由协议，支持超大路由表容量，端口在路由振荡等复杂路由环境下仍然能够保持线速转发； 6、具备路由快速收敛机制和丰富策略路由功能，提高网络可靠性。 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 业务核心交换机（40GE） | 1、交换容量：≥387T，包转发率≥115200M，≥4槽位; 2、网口：≥24个40GE万兆光口，≥36个100GE万兆光口； 3、满配光模块； 4、电源、风扇冗余； 5、VLAN≥ 4K，支持STP/RSTP/MSTP，支持DHCP relay，支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制； 6、支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议，支持ECMP、VRRP； 7、支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 业务接入交换机（25GE） | 1、交换容量:≥4.8Tbps, 包转发率 ≥2000Mpps; 2、网口：≥48个25GE万兆光口，≥8个100GE万兆光口； 3、满配光模块； 4、电源、风扇冗余； 5、支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/v6、BGP/4+等动态路由协议，支持ECMP，支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM,IGMP/MLD，支持VRRP，支持arp转主机路由功能，支持s-mlag的功能； 6、支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； | 台 | 12 | 否 | 否 |
| 带外交换机 | 1、交换容量：≥758G, 包转发率 ≥252Mpps； 2、网口：≥48个千兆电口 + ≥4个万兆光口； 3、满配光模块； 4、电源冗余； 5、支持静态路由、OSPFv2、ISIS、BGP等动态路由协议，支持VRRP； 6、支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术； | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 串口服务器 | 32 Port 串口服务器； | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 数智出口防火墙 | 1、★下一代防火墙，基于国产化平台，国产操作系统；2U机箱，内存≥16G，冗余电源，网口：≥2个40G光接口，≥4个10GE光口，≥4个GE光口，满配光模块。 2.、★吞吐量：≥40G，开启防病毒、入侵防御模块后吞吐量≥8G；并发连接≥1200万，每秒新建连接数≥20万。 3、具备基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略能力。 4、支持传统防火墙、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别和访问控制等功能。 5、▲支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame。 6、支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万。 7、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 8、支持基于不同安全区域防御SYN Flood、、DNS Flood、HTTP Flood等攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。 9、▲支持流量编排能力：支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、WAF、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池，并将流量通过负载均衡的方法编排给组内所有网元。 10、▲支持网元服务链引流功能，具备网元管理、网元服务链配置、网元引流功能；支持服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置，支持添加、编辑、删除串接链，旁路链。 11、支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；且支持设置是否记录日志。 12、支持IPv6的环境中正常运行，支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能。 13、▲支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试。 14、支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果。 15、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。 16、支持关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。 17、支持SSL解密功能，支持解密证书自学习，支持解密流量端口偏移量配置。 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 数智边界防火墙 | 1、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类。 2、支持基于不同安全区域防御SYN Flood、、DNS Flood、HTTP Flood等攻击，并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施。 3、▲支持流量编排能力：支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、WAF、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池，并将流量通过负载均衡的方法编排给组内所有网元。 4、▲支持网元服务链引流功能，具备网元管理、网元服务链配置、网元引流功能；支持服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置，支持添加、编辑、删除串接链，旁路链。 5、支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；且支持设置是否记录日志。 6、支持IPv6的环境中正常运行，支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别、反间谍软件等安全功能。 7、▲支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试。 8、支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果。 9、支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能。 10、支持关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取。 11、支持SSL解密功能，支持解密证书自学习，支持解密流量端口偏移量配置。 12、★下一代防火墙，基于国产化平台，国产操作系统；2U机箱，内存≥16G，冗余电源，网口：≥16个千兆电口，≥4个GE光口，≥4个10GE光口，满配光模块。 13.、★吞吐量：≥30G，开启防病毒、入侵防御模块后吞吐量≥4.5G；并发连接≥400万，每秒新建连接数≥24万。 14、具备基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略能力。 15、支持传统防火墙、防病毒、访问控制、流量管理、应用识别、用户识别、内容识别和访问控制等功能。 16、支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame。 17、支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万。 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 弹性计算服务扩容 | 1、提供数智专区弹性计算虚拟化软件，支持将CPU、内存等物理资源进行虚拟化，通过虚拟化后的虚拟资源，对外提供虚拟云主机服务； 2、支持虚拟云主机生命周期管理和维护，包括但不限于创建、启动、关闭、重启、更换操作系统，其中创建、启动、关闭、重启应支持批量操作，提升管理员操作效率。 3、支持对虚拟云主机CPU、内存、硬盘等基础指标进行监控，同时支持对云主机系统中的各进程CPU、内存、打开文件数进行监控，为用户提供系统级、主动式、细粒度监控服务。 4、支持虚拟云主机在线扩容CPU/内存等，无需重启即可生效，保证业务系统计算资源可以进行垂直扩容。 5、支持用户通过快照对虚拟云主机的数据进行备份，通过快照进行云服务器的数据恢复，可以为每块磁盘创建64个快照。 6、支持设置自动快照策略，可自定义快照时间点、重复日期以及保留时长。 7、支持虚拟云主机迁移，运维人员可以手工指定迁移任务的带宽限制，降低迁移流量对正常业务的干扰。 8、支持虚拟云主机高可用（宕机迁移），当某台物理节点发生意外故障，在其上运行的虚拟云主机能够在其他正常的物理节点上重新启动，保障业务的连续性。 9、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 10、投标人需承诺所投弹性计算软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 对象存储软件扩容 | 1、为数智专区提供对象存储服务，采用三副本技术，并将数据副本文件保存在不同机架上； 2、技术要求满足存储容量和处理能力能够弹性扩展，支持存放任意类型的文件，并基于医保云平台提供多租户的身份认证和数据隔离等存储管理功能；支持低延时、高并发的数据访问；支持存储容量的在线扩展；对象存储服务具有极高的数据可靠性，能够基于三副本或EC校验模式的数据多重冗余备份。支持同城容灾功能，能够实现自动开启集群级别的容灾。支持原生图片处理服务，支持存储空间监控，使用流量监控。支持客户端加密功能，支持访问日志导出。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投对象存储软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 块存储软件扩容 | 1、为数智专区的虚拟云主机提供低时延、持久性、高可靠性的数据块级存储设备。 支持分布式EC和三副本数据冗余保护， 三副本模式下，数据三副本支持分布在3个机柜或3对接入交换机上。 2、技术要求满足支持磁盘的创建、删除、卸载、扩容、挂载、查询、初始化等功能；支持在线扩展容量，扩容期间无需关闭虚拟机，无需卸载云盘；系统盘在线扩容不停业务。通过GB/T 37737-2019《信息技术云计算分布式块存储系统总体技术要求》国标测试，需提供测试报告证明。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投块存储软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 专有云网络软件扩容（负载均衡+专有网络） | 1、为数智专区内的云主机应用提供应用负载均衡服务；技术需求满足负载均衡支持TCP/UDP/HTTP健康检查方式。 支持健康检查，自动隔离异常状态的后端应用服务器。支持健康检查端口与应用服务端口不相同。UDP健康检查支持用户自定义请求和应答字段。 负载均衡支持公网和私网类型实例。支持私网实例绑定公网IP地址，提供同一个实例同时支持公网和私网客户端访问的功能。支持ping 私网负载均衡的IP地址用于VIP探活。 2、支持数智专区内的云租户创建自己的专有网络；技术需求满足支持在控制台上针对VPC配置多个CIDR地址段；支持新CIDR地址段的扩容。 支持数智专区内不同VPC间互通，支持VPC内的云服务器通过专线与线下IDC的服务器互通要求。 支持共享VPC，支持按租户和资源集的VPC资源共享。VPC的所有者可以将VPC共享给同一组织的租户。支持IPSEC VPN服务，支持IPsec-VPN建立专有网络（VPC）到本地数据中心的VPN连接，IPsec-VPN支持IKEv1和IKEv2协议，同时支持API方式配置。 3、专有网络软件具备可信云认证-云平台网络能力评估资质，并提供相关证明材料（相关部门官网截图或者资质证书）并加盖产品原厂商公章 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投专有云网络软件（负载均衡+专有网络）与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 国产化关系型数据库 | 详见附表数据库技术要求 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 缓存数据库软件扩容 | 1、为数智专区提供稳定可靠、可弹性伸缩的缓存数据库服务，基于双机热备架构及集群架构，可满足高吞吐、低延迟等业务需求。 2、技术要求需满足提供多种规格的缓存数据库实例，支持实例的创建、重启、释放、备份等管理操作，支持在控制台清除全部数据和清理过期数据；支持实例的网络隔离。完全兼容开源4.0,5.0系列，集群兼容性高，支持string，hash，list，set，sortedset等常见类型，支持事务和订阅。支持缓存分析，支持查看key在内存的占用和分布信息，支持大key分析 。支持秒级粒度监控，支持自定义监控项，包括基础监控（cpu，内存，qps，命中率，keys，expiredkeys等）、string，hash等常见类型监控，事务，订阅等监控。 3、支持主从、读写分离、集群等不同形态，用户可以在不同形态之间进行切换且对外连接地址不变。 4、同时支持RDB和AoF持久化机制，支持设置AoF落盘开关，保障数据丢失最小化。 5、支持实例的手动和自动备份，支持自动备份策略设置，支持主从、集群版等多种形态实例的原地恢复，克隆实例，支持备份集下载。 6、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 7、投标人需承诺所投缓存数据库软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 数据同步软件扩容 | 1、支持数智专区内部关系型数据库、大数据仓库等多种数据源之间数据同步服务； 2、技术要求满足支持不停服迁移任务；支持RDBMS（关系型数据库）、NoSQL、OLAP等多种数据源之间数据实时交换的数据服务。支持数据变化增量的准实时同步，采用捕获数据库增量日志的方式，获取源端数据源的数据变化。支持断点传输功能，能够在源端、目标端数据库或者网络故障中断恢复后自动从中断的位置恢复，继续提供服务。 支持DDL语句的复制，DDL执行不阻塞其他对象上的DML执行。支持虚拟专有网络，可支持虚拟网络内的数据库实例作为数据迁移/同步的源端和目标端。提供对用户平台操作的记录和审计；提供应用实时日志的Web界面可视化展示。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投数据库同步软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 数据库备份软件扩容 | 1、支持对数智专区内部的关系型云数据库数据备份至医保平台对象存储等存储资源池中，提高医保云平台整体资源使用效率。 2、技术要求需满足支持备份频率、周期、开始时间、并行线程数等备份计划配置；支持全量和增量备份；支持将数据库备份到医保平台存储资源池和异地备份中心的存储资源池。 3、支持整个实例、多个数据库、单个数据库、多张表、单表、视图、存储过程、触发器、函数备份。 4、支持备份频率、周期、开始时间、并行线程数等备份计划配置。支持全量和增量备份保留时长配置到期自动删除。 5、支持AES256加密技术保护备份数据存储安全。 6、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 7、投标人需承诺所投数据库备份软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 大数据离线计算软件扩容 | 1、提供离线计算数据仓库功能，并提供数智专区数据仓库与医保平台数据仓库的数据共享访问联动，计算任务可相互调度。 2、技术要求需满足提供多租户协作和权限控制功能，支持敏感数据访问控制；支持实时记录敏感数据访问行为支持离线数据导入，包括MySQL、Postgre、Oracle等主流关系数据库高效导入，包括文本类日志数据离线导入；支持多类型存储支持，包括分布式文件存储、对象存储、NoSQL从GB到PB量级的存储。支持离线任务管理、监控告警的功能，任务运维管理支持列表模式和DAG（有向无环图）模式。支持按照项目空间对存储和计算资源的计量和额度控制。支持实时数据接入，包括Flume、Kafka数据接入，支持包含结构化、半结构化、非结构化的异构数据实时接入。 提供基于SQL的数据处理模式，支持Java/Python UDF，支持窗口函数等高级数据分析功能。 3、支持数智专区上的多租户使用，用户服务实例和资源管理基于项目空间隔离，可支持不少于10000个用户项目空间。提供测评报告。 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投大数据离线计算软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 数据开发软件扩容 | 1、为数智专区大数据仓库提供数据开发服务； 2、支持提供可视化任务编排界面，提供可视化数据开发环境。通过数据校验规则、监控规则、形成数据质量信息评估；提供对接入的所有数据源的统一标准化管理，能记录每个数据源所有字段、类型、长度信息，能记录每个数据源的数据量、数据增长情况、空间使用率。支持数据采集、数据同步、数据交换和数据转换能力；可以实现开发生产环境的数据隔离， 任务的发布由运维或部署角色完成。代码、数据更加安全。具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可； 4、投标人需承诺所投数据开发软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 云资源管理软件 | 1、支持对数智专区中的云资源进行管理调度、库存管理，提供统一的资源开通、管理、回收等系统功能界面，支持资源监控告警等功能； 2、技术要求需满足对数智专区云平台的资源进行管理，支持多级组织创建及管理，不同组织之间资源默认隔离，每个组织可以对应多个云账号，实现跨区域资源管理。提供在组织下创建及管理资源集的功能。提供在组织下创建和管理用户的功能，一个用户只能属于一个组织，但是可以加入到多个资源集中；支持用户的禁用和激活等功能。支持对于地域和集群，设置不同的名称，便于管理；支持对于不同的地域，设置每个云产品可以使用的资源总量；支持提供对于多集群环境资源的开通及操作能力。支持云环境里运行的资源实例数量进行统计包括组织维度、资源集维度，支持按照时间维度统计计量数据，包括月、天和小时；支持按组织和资源集维度统计计量数据；支持按组织和时间维度进行计量数据查询。 3、提供对与数智专区云环境中的云产品，进行不同种类云资源实例操作的控制台；提供IaaS类云产品及服务的资源操作控制台；提供PaaS类云产品及服务的资源操作控制台；提供大数据产品及服务的资源操作控制台。提供日志审计功能，保留所有用户的操作日志，并支持日志的过滤和导出功能。 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投云资源管理软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立物理集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 云平台运维软件 | 1、支持运维数智专区中各类云基础软件和云内硬件设备，支持用户管理、用户组管理、双因素认证、角色管理、部门管理、菜单管理、授权管理、云操作系统日志、操作日志、授权信息等； 2、技术要求需满足对当前数智专区云平台的组件进行运维管理，支持用户管理、双因素认证、角色管理、部门管理、登录策略管理、APP白名单、物理主机密码管理、操作日志。支持通过日志的时间序列排列将监控告警指标进行关联。支持通过告警平台发出故障消息，支持将被影响到的节点的告警消息进行收敛和屏蔽，减少在故障发生的时候发出的告警消息内容。支持监控管理设备的整机状态信息、监控指标、告警发送情况、端口流量信息等情况。支持跳转到其它对应的产品运维管控服务界面，支持：计算，存储，网络，大数据，数据库，分布式中间件，中间件日志服务等目前业务上使用的产品运维。支持配置值修改并立即生效；支持回滚操作，支持一键复原；支持内核配置，支持统一的linux内核配置管理；支持内核变更操作。 3、支持与当前医保云平台统一监控运维系统对接，实现统一用户界面查看云资源运行情况。 4、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 5、投标人需承诺所投云平台运维软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立物理集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 云主机安全防护软件扩容 | 1、为数智专区中的虚拟云主机提供安全防护功能，通过日志监控、文件分析、特征扫描等手段，为云服务器提供漏洞管理、基线检查、入侵检测、资产管理等安全防护措施； 2、支持客户端使用最低的内存和CPU运行防护工作，cpu占用峰值小于10%、内存占用峰值小于80MB，支持镜像安全扫描系统服务漏洞检查，包括 OpenSSL、SMB、RSYNC、VNC、pcAnywhere、Redis，支持镜像安全扫描系统弱口令检查，包括 OpenSSH、MySQL、MSSQL、MongoDB、FTP、VSFTP、ProFTPD、Memcache、Redis、 Subversion、SMB，支持镜像安全扫描弱口令基线检查，包括：检测弱口令账号、可疑的隐藏账号、克隆账号、空密码账户等风险账号，以及Linux系统服务器中的密码策略合规性问题。 3、支持展示重点关注的资产，漏洞，异常，配置缺陷，事件等信息； 4、支持应用维度进行资产暴露盘点，可提供暴露中间件名称、类型、版本、关联漏洞、影响资产、最新扫描时间等信息。 5、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 6、投标人需承诺所投云主机安全防护软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 云平台加密系统扩容 | 1、支持硬件密码机设备虚拟化；支持设备重启、停止、重置、删除等运行状态管理；支持物理加密机增删改、升级维护等生命周期管理功能。 2、支持虚拟加密实例增删改、升级、镜像管理等生命周期管理功能，管理虚拟加密实例管理的数据影像，可以用于恢复操作。 3、满足实际部署硬件数量要求的授权许可。 4、投标人需承诺所投云平台加密系统软件与当前医保核心业务区云平台兼容适配，并以独立资源集群方式独立部署，需提供原厂兼容适配证明。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 操作系统 | 详见附表操作系统1技术要求 | 套 | 512 | 否 | 是 |
| 数智专区服务器密码机 | 1、基于KVM虚拟化技术，提供虚拟密码机功能；支持服务器密码机、签名验签服务器等多种形态的密码设备； 2、具有国密局产品认证证书，符合GM/T 0028安全等级第二级要求； 3、宿主机兼容阿里云、腾讯云、华为云等云管控平台进行统一的资源管理、状态监控； 4、至少提供4个网络端口，2个千兆电口，2个万兆光口，网络接口需要提供bond高可用模式； 5、集成国密认证的二级密码卡实现各类密码算法，保证算法的高安全性； 6、对称算法：支持国产SM1/SM4算法；摘要算法：支持国产SM3算法；非对称算法：支持国产SM2等算法； | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 数智专区机柜租赁费 | 1、机房需满足《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中A级标准以及《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中物理和环境安全的关于门禁以及视频监控存储的国密要求； 2、机柜尺寸≥600×1200×2000mm 42U； 3、提供双路电源，UPS不间断电源。单机柜单路供电电源能力应不低于8KW； 4、支持提供中国电信、移动、联通、广电等全部运营商链路接入以及电子政务外网接入，不允许以任何理由拒绝任何一家链路接入。 5、提供一年的租赁服务 | 台 | 14 | 否 | 是 |

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

- 五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：合同签订后30个工作日内支付合同总额60%的货款；货到现场安装调试完毕初验合格无质量问题后30个工作日内支付合同总额30%的货款；完成初验后试运行6个月使用无质量问题，自终验合格之日起30个工作日内支付其余10%的货款。

他任何处理。

项目需求书（第二包：无纸化办公系统）

四、技术要求

（一）建设内容需求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纸化会议管理系统（服务端） | ★会议管理平台功能包括： 会议终端注册、会议签到、电子桌牌、终端绑定、会议创建、材料整理、会议材料差异化推送、会议资料自动下载、会议材料差异化推送、会议材料查阅、材料手写批注、会议资料实时更新、历史会议查询、会议系统支持自定义多个类型会议等。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 无纸化会议系统(客户端) | ★1、无纸化会议系统终端实现会议材料查阅、材料手写批注、会议材料回传归档等功能； ★2、实现与现有OA移动办公系统集成。 | 套 | 22 | 否 | 否 |
| 3 | 会议终端 | ★1、屏幕尺寸≥11.5英寸； ★2、运行内存条≥8GB RAM； ★3、内存≥128GB ROM ★4、操作系统HarmonyOS 3.1或更高； 5、支持wifi6； 6、支持LTE； 7、带原装手写笔及保护套。 | 台 | 22 | 否 | 是 |
| 4 | 流式软件 | - 1、支持龙芯、飞腾、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德等国产操作系统。 - 2、兼容Microsoft Office的基本操作方式，支持多组件/整合双重模式，且两种模式可以任意切换。各组件兼容打开微软对应模块的文档格式，全面兼容微软办公软件历史格式和最新格式。 - ★3、文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。（要求提供截图证明） - ★4、文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，帮助用户快速整合文档资料。（要求提供截图证明） - ★5、文字组件，支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。（要求提供截图证明） - 6、演示组件，支持嵌入音频/视频媒体对象，嵌入后能跟随文档一起，避免文档流转时音视频无法播放。 - 7、表格组件，支持“切片器”。通过插入单个或多个切片器，让用户更直观地筛选数据透视表，比普通筛选更灵活更方便。 | 套 | 292 | 否 | 是 |
| 5 | 版式软件 | - ★1、多格式支持：可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。（要求提供截图证明） - ★2、内容操作：支持文本内容选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。 - ★3、文档编辑：支持正文文本编辑和图像编辑功能，可在文档页面任意位置添加文本，可设置文本字体、字号、颜色等属性。(要求提供截图证明) - 4、修订注释：支持批注、删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体等修订标记；支持图形注释、文本注释、文本框注释功能。 - ★5、页面处理：支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 | 套 | 292 | 否 | 是 |
| 6 | 会议终端管控软件 | ★控制客户端连接互联网、使用USB设备传输数据等功能。 | 套 | 22 | 否 | 否 |
| 7 | ▲会议终端台式机 | 详见附表台式机技术要求 | 台 | 270 | 否 | 是 |
| 8 | 操作系统 | 详见附表操作系统2技术要求 | 套 | 270 | 否 | 是 |
| 9 | 会议室网络路由器 | 1、建议宽带：最高支持1000M 2、LAN输出口：千兆网口 3、LAN口类型：电口 4、WAN口类型：电口 5、无线速率：≥1000M 6、WAN接入口：千兆网口。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 物联网专线 | ★支持无纸化会议终端，通过移动数据访问无纸化会议系统，带宽≥50M，一年服务期 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | 定向物联网卡 | ★支持无纸化会议终端，通过移动数据访问无纸化会议系统，每月定向流量≥10G，一年服务期 | 张 | 30 | 否 | 是 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

(二)总体设计要求

在医保局现有OA办公系统中建设无纸化会议系统，将会议终端集中管理，实现各部门可以同时组织会议。

1.网络安全。为了保证会议资料信息的安全，无纸化会议网络规划相对独立，不与其他网络联通。

2.三员管理。将系统管理、安全管理和审计管理的职责分开，避免权限过于集中，降低安全风险，可以对其他管理员的操作进行监督记录，确保系统操作合规。

★3.安全可控。无纸化会议管理平台运行所需的软硬件，应满足国家关于重要信息系统自主可控的要求，包括服务器、操作系统、数据库及应用软件等。

4.设备高效利用。会议终端的选型既要满足无纸化会议系统要求，同时要满足各部门OA系统办公的要求。

★（三）无纸化会议系统功能要求

1.无纸化会议系统流程

无纸化会议主要包括：会议管理阶段、会议材料推送阶段、会议材料查阅阶段、会议材料手写批注阶段。会议的一般流程：

会务部门整理会议议题和相关材料，上传至无纸化会议系统服务器。

会议开始前，参会领导和跟会人员进入会议室，将终端接入无纸化会议系统网络，签到后进入无纸化会议系统。

会议过程中，参会领导在会议终端查看议题和材料，使用数字笔进行手写批注。

如果在会议期间需要更新会议材料，会议管理员进入管理端调整后，会议终端显示的材料会自动实时更新。

会议结束后，所有材料上传至无纸化会议系统服务器，供后续查阅。

2.系统组成

系统由两部分组成：会议管理平台、会议客户端。通过会议系统网络，实现会议管理平台和会议客户端的数据传输，以及设备、会议资料、访问权限的管理。

⑴ 会议管理平台

在会议管理平台上部署无纸化会议系统管理端，实现参会人员、会议终端设备、会议信息、会议材料的管理。

⑵ 平板会议终端

在终端上部署无纸化会议系统（终端子系统）。平板会议终端设备是参会人员操作的核心设备，通过该设备参会人员可以在会议召开期间查看会议信息和会议材料。在查看会议材料的同时能够进行手写批注，并能根据目录预览会议议题以及快速查看议题内容。

3.系统功能

（1） 会议终端注册

平板终端统一管理，会议管理员可通过会议管理工作站识别未注册绑定的平板终端，并通过平板终端唯一标识码进行注册，并选择平板会议终端使用人的权限。

（2）参会人员绑定平板会议终端

会议管理员将参会人员和平板会议终端绑定，实现专人专用平板，保证不同的参会人员实现会议材料的差异化推送。

（3）会议创建、材料收集整理会议

会议管理员根据相关会议管理办法创建会议，填写会议地点、人员、议题、议程等，同时上传会议材料。

在正式会议开始前，如需变更，会议管理员可根据变更需求重新生成会议材料，支持随时修订会议材料，有效提升会议组织效率。

（4）会议材料差异化推送

可实现会议材料的差异化推送，使得不同的参会人员收到不同的会议材料。

（5）电子桌签功能

平板会议终端显示参会人员的姓名作为桌签，参会人员可以通过桌签找到会议时所在位置。

（6）会议签到

参会人员到达会议室后，使用手写笔在会议终端上签到，自动记录签到时间。参会人员在会议终端签到后，系统可自动生成含手写笔迹的签到表。

（7）会议材料查阅

参会人员根据桌签找到会议时所在位置，可通过会议终端查看会议信息和会议材料。参会人员在会议终端上浏览会议相关内容，支持手指触摸和手写笔进行翻页操作。

（8）材料手写批注

参会人员在通过平板会议终端查看会议材料时，可以使用数字笔在屏幕上进行批注。

（9）会议资料实时更新

在会议期间，若发现会议议题或者会议资料有问题，可以随时调整后推送到会议终端。

（10）历史会议查询

会议管理员可查阅历史会议的议题和会议资料。

- 会议系统支持自定义多个类型会议，支持各部门在不同会议室同时召开不同类型的会议。

（四）实施要求

- 1.成交供应商在规定时间内完成软硬件安装、调试、综合布线等系统集成方面的工作，根据现场勘察情况提供临时环境实施方案，包括施工人员、技术支持、工期进度安排。

- 2.成交供应商需针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。投标人要能在充分理解本项目的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利上线。

- ★3.成交供应商所投无纸化会议管理系统需负责与天津市医保局机关OA系统进行联通与功能的同步。

- 数据中心基础设施方面，本项目需配置国产服务器2台以提供无纸化会议系统运行环境（应用服务器1台、数据库服务器1台，利旧现有国产服务器，本项目不再单独申请）。

- 其中服务器已选用国产产品，系统软件进行适配。无纸化会议系统，需在现有环境下，与医保局公文管理系统实现对接。

- 现有公文管理系统部署在数据中心A核心业务区，组网架构如下图所示：

- 公文管理系统部署拓扑图

五、商务要求

- ★1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

- ★2. 货到：签订合同之日起45日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起45日内（特殊情况以合同为准）。

★3.付款方式：签订合同后15个工作日内预付合同总额的70%，到货验收所有设备无质量问题，到货验收后15个工作日内支付合同总额的20%，项目终验收合格后15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

项目需求书（第三包：AI智能引擎）

四、技术要求

第一包：扩展建设AI智慧支撑服务应用模块

### 1.1建设目标

基于天津市医疗保障信息平台的底层资源，充分复用天津市医疗保障信息平台已建设的人工智能引擎的基础能力、知识库和算法库，扩展建设一个集高效数据处理、智能化应用、复杂工程支持、快速模型训练与部署于一体的医保智能引擎服务，从而实现对海量数据的快速、准确处理，提取出有价值的信息和模式，为宏观决策提供有力支持。同时，应用已建人工智能引擎深度学习和机器学习算法，实现智能标签分配、自动数据标注能力，为完善扩展画像服务提供有力支撑，借助智能引擎的内容生成、个性化推荐等智能化功能，可优化长护险APP咨询等业务咨询场景的内容归纳能力，实现更广泛的知识覆盖。此外，系统还将借助智能引擎加速训练与自我优化的特点，降低资源使用率，实现模型的快速部署和应用，以满足业务发展的需求，扩展建设AI智慧画像及AI智慧全流程模块支撑。AI智慧画像通过以人工智能智能引擎为底座，构建以医保药品类型、检验检查类型、手术类型、中医理疗等画像服务为核心的智慧医保生态体系，并为参保人、两定机构、执业人员等画像数据进行持续模型训练和优化，从而丰富“一人一档”、“一人一画像”的画像维度，能够赋能智能审核应用子系统、宏观决策大数据应用子系统等其他医保业务系统。AI智慧全流程模块支撑服务借助智能引擎基础能力，主要为各监管业务部门提供各类违规分析模型能力输出，通过建立医保监管的仿真模型，模拟不同监管策略和措施的效果，以及对医保政策的调整、新的医疗技术应用等因素进行风险评估，预测可能对医保基金造成的影响，精准定位医保监管的重点区域、重点机构、重点人群和重点病种，构建全方位场景监管体系，为医保管理者提供宏观决策支持，结合综合分析助手服务，实现及时推送与提醒，同时赋能长护险经办辅助与监管分析。

### 1.2系统架构

### 1.3功能描述

1.3.1AI大模型支撑服务

1.3.1.1推理引擎

推理引擎通过实时决策、自动化流程、资源优化、模型部署灵活性和跨平台兼容性等功能，为医疗保障业务提供了强大的智能支持，提高医保管理的效率和服务质量。

1.3.1.1.1实时决策

它能够快速响应，对输入的医疗保障数据进行实时分析和处理，根据不断变化的医疗保障政策和实际情况，实时动态调整决策策略

1.3.1.1.2自动化流程

它可以自动监测医疗保障信息平台的数据变化，满足特定条件时触发相应业务流程，根据预设的规则，将不同的任务自动分配给合适的人员或系统进行处理。

1.3.1.1.3动态配置

可根据不同业务需求和优先级动态配置，智能合理分配计算资源和存储资源，达到负载均衡确保系统稳定运行。

1.3.1.1.4灵活部署

支持多种不同类型的推理模型，根据实际需求选择合适模型进行快速部署和更新，无需复杂的技术操作，满足不同业务场景要求。

1.3.1.1.5跨平台兼容

提供统一的接口规范，方便与其他系统进行集成和交互，能够与不同的数据库表进行对接，适应不同技术架构的数据库。

1.3.1.2.决策引擎

决策引擎是一个综合性的引擎服务，旨在有效地处理、优化和分析智能引擎的整个生命周期，能够实时反映业务的最新动态，提供丰富多样的数据决策服务，通过发现数据中的潜在规律和问题，从不同角度解读数据，为决策提供有力支持。

1.3.1.2.1功能调试

功能调试通过参数调整、模拟运行、错误排查方式对决策引擎进行模拟运营、辅助参数调整及错误排查，以更好的提供优化决策引擎的底层能力。

1.3.1.2.2数据引擎分析

数据引擎分析通过数据采集与整合、数据分析与挖掘方式对医疗报告、电子病历、医保数据等进行数据整合和数据分析，同时通过数据可视化图表和报表形式讲分析后的结果呈现。

1.3.1.2.3无监督学习知识提取

无监督学习知识提取通过特征提取方式从医保数据中提取更有价值特征，运用数据聚类、异常检测算法进行医保数据挖掘分析。

1.3.1.2.4用户交互管理

用户交互管理通过界面友好、实时反馈、权限管理方式，结合前沿技术打造更为智能的用户交互管理。

1.3.1.2.5经办流程管理

经办流程管理通过流程自动化、流程优化方式进一步提升医保及长护险经办业务自动化处理效率，并通过流程监控方式对经办流程进行实时智能监控。

1.3.1.3.解释性引擎

解释性引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中发挥着至关重要的作用，为复杂的医疗保障决策提供清晰、可理解的解释，增强决策的可信度和可接受性。

1.3.1.3.1特征重要性分析

通过统计分析方法、机器学习算法和特征选择技术，确定医保数据中对决策有重要影响的关键特征。

1.3.1.3.2局部解释

局部解释通过局部可解释性模型、实例特定分析和局部解释可视化，对单个医保案例进行深入分析和解释。

1.3.1.3.3	可视化解释

可视化解释通过数据可视化工具、决策过程可视化和交互可视化，展示医保数据和决策过程。

1.3.1.3.4	基于规则的解释

基于规则的解释通过规则提取算法、规则解释与验证和规则应用可视化，为医保决策提供明确的逻辑依据。

1.3.1.4.生成引擎

生成引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中发挥着重要作用，能够为医保业务提供丰富多样的生成功能。

1.3.1.4.1内容生成

内容生成通过自然语言处理和数据挖掘技术，为医保业务及长护险业务生成各种文本内容。利用深度学习算法和语言模型，生成医保政策解读、报销指南、案例分析等文本，帮助用户更好地理解医保政策和业务流程。

1.3.1.4.2多样性生成

通过采用不同的算法和模型，生成多种可能的结果，为医保决策提供更多的选择。根据用户的需求和偏好，生成引擎可以生成个性化的内容。

1.3.1.4.3	可控生成

可控生成允许对生成过程进行控制和调整，以满足特定的需求和要求。通过设置参数和约束条件，实现对生成结果的定向引导和优化。

根据用户的反馈和评价，对生成过程进行调整和优化。

1.3.1.4.4创新性生成

创新性生成通过技术创新探索、服务模式创新探索、算法优化创新、数据分析创新致力于为医保业务带来全新的理念和方法，推动医保服务不断创新发展。

1.3.1.5.控制引擎

控制引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中起到关键的管控作用，确保系统的安全、稳定和合规运行。

1.3.1.5.1敏感词识别

利用先进的词向量模型和深度学习算法提高敏感词识别的准确性和效率。建立全面的敏感词库，定期更新，以适应不断变化的政策和业务需求。对输入的文本数据进行实时监测，及时发现并标记敏感词汇。

1.3.1.5.2语境理解

语境理解通过分析文本的上下文信息，准确理解其含义和识别意图和需求，准确判断用户是办理业务还是咨询政策解读。根据不同的语境和用户需求，动态调整系统的响应策略。

1.3.1.5.3对抗样本防御

旨在采用多种防御技术，如对抗训练、模型加固等，降低对抗样本对模型的影响，提高模型对对抗攻击的抵抗能力，保障系统的安全性。

1.3.1.5.4	审计与追溯

实现对系统的全面监控和追溯。建立完善的审计日志和数据追溯机制，对数据流转进行跟踪，生成审计报告，确保系统的合规性和可追溯性。

1.3.1.6.超参引擎

超参引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中起着至关重要的作用，通过对超参数的合理定义、搜索和调优，提升模型的性能和泛化能力。

具体包括超参数定义、超参数搜索策略和超参数调优等。

1.3.1.6.1超参数定义

超参数定义主要是明确模型中那些需要手动设置且对模型性能有重大影响的参数。通过对超参数的准确理解和定义，为后续的搜索和调优提供基础。

1.3.1.6.2超参数搜索策略

超参数搜索策略旨在高效地寻找最优的超参数组合。采用先进的搜索算法和技术，提高搜索效率和准确性。

1.3.1.6.3超参数调优

超参数调优能够进一步优化超参数组合中的参数，以达到更好的模型性能。通过精细的调优过程，提高模型的准确性和稳定性。

1.3.1.7.评估引擎

评估引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中承担着关键的评估任务，确保模型的有效性、可靠性和可解释性。

具体包括敏感性分析、过拟合与欠拟合检测、鲁棒性评估、跨数据集评估和可解释性评估等。

1.3.1.7.1	敏感性分析

通过改变输入参数或数据，评估模型输出结果的变化程度。通过敏感性分析，可以确定模型对不同因素的敏感程度，为模型的优化和改进提供依据。

1.3.1.7.2过拟合与欠拟合检测

通过评估模型在训练集和测试集上的表现，判断模型是否存在过拟合或欠拟合问题。通过及时检测和解决过拟合与欠拟合问题，可以提高模型的泛化能力和预测准确性。

1.3.1.7.3鲁棒性评估

通过评估模型对输入数据的微小变化和攻击的抵抗能力，判断模型的鲁棒性。通过提高模型的鲁棒性，可以增强模型的可靠性和安全性。

1.3.1.7.4跨数据集评估

通过在不同的数据集上评估模型的性能，判断模型的泛化能力和适应性。通过跨数据集评估，可以确保模型在不同的应用场景下都能具有较好的性能。

1.3.1.7.5可解释性评估

通过评估模型的解释能力，判断模型的可解释性。通过提高模型的可解释性，可以增强模型的可信度和可接受性。

1.3.1.8.工程引擎

工程引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中起着关键的工程技术支持作用，确保模型的高效运行和稳定性能。

1.3.1.8.1	模型压缩与量化

模型压缩与量化通过减少模型的参数数量和存储空间，提高模型的运行效率和部署可行性。采用先进的压缩算法和量化技术，对深度学习模型进行优化，在不显著降低模型性能的前提下，实现模型的轻量化。

1.3.1.8.2模型集成

通过运用同质模型集成、异质模型集成及动态集成，组合多个不同的模型，提高模型的性能和稳定性。

1.3.1.8.3模型容错与恢复

模型容错与恢复通过提高模型的鲁棒性和可靠性，确保在出现故障或错误时能够及时恢复正常运行。采用容错设计和恢复机制，对模型进行保护，防止因数据错误、硬件故障、软件漏洞等原因导致模型失效。

1.3.1.9.训练引擎

训练引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中承担着关键的模型训练任务，为实现高效、准确的模型训练提供技术支持。

1.3.1.9.1自动混合精度训练

自动混合精度训练通过在训练过程中自动选择合适的精度级别，提高训练效率和资源利用率。利用深度学习框架提供的自动混合精度功能，在模型准确性不受较大影响的前提下，降低计算成本和内存占用。

1.3.1.9.2	梯度计算与反向传播

梯度计算与反向传播是深度学习模型训练的核心算法，通过计算损失函数对模型参数的梯度，实现模型的优化更新。采用高效的梯度计算方法和反向传播算法，确保模型能够快速收敛到最优解。

1.3.1.9.3训练早停

训练早停是一种防止过拟合的有效方法，通过在训练过程中监测模型的性能指标，当模型开始出现过拟合迹象时及时停止训练。采用合理的训练早停策略，提高模型的泛化能力和性能。

1.3.1.10.适配引擎

适配引擎在医疗保障信息平台 AI 引擎中发挥着重要作用，通过对模型进行压缩和量化等操作，使其更好地适应不同的计算环境和资源限制。

1.3.1.10.1模型压缩

通过减少模型的参数数量和计算量，提高模型的存储和运行效率。采用多种压缩技术，如参数剪枝、知识蒸馏等，在不显著降低模型性能的前提下，实现模型的轻量化。对模型的结构进行优化，减少冗余的计算和存储。

1.3.1.10.2模型量化

模型量化是将模型的参数从高精度的浮点数表示转换为低精度的整数表示，以减少模型的存储空间和计算量。通过静态量化、动态量化及混合精度量化，可以在一定程度上降低模型的计算复杂度，提高模型的运行速度。

1.3.2AI智慧画像支撑服务

1.3.2.1手术画像

手术画像是基于多维数据通过医保大模型训练和优化生成的手术画像，通过对医保覆盖范围内医疗机构各类手术的画像标签与提取的画像对象特征进行匹配。

1.3.2.1.1手术编码管理

手术编码管理是手术画像的基础，负责统一和规范手术名称的编码体系。具体包括手术编码映射管理、手术编码查询等功能点

1.3.2.1.2手术特征提取

手术特征提取是手术画像的核心环节，旨在从手术数据中提取出关键特征，如手术费用、患者诊断等。具体包括手术特征管理、手术特征查询等功能点

1.3.2.1.3费用分析

费用分析是手术画像的重要组成部分，通过对手术费用的深入剖析，可以揭示手术费用的构成、分布及增长趋势。具体包括费用构成分析、费用合理性评估、费用趋势分析等功能点

1.3.2.1.4同行对比分析

同行对比分析是手术画像的拓展应用，旨在通过对比不同医疗机构在手术开展情况、费用水平、手术效果等方面的表现，评估各医疗机构的手术能力和管理水平。具体包括指标设定、对比分析、差异评估等功能点

1.3.2.2特征管理

1.3.2.2.1特征提取

特征提取是数据处理的关键步骤，旨在从原始数据中识别并提取出与目标画像紧密相关的特征。具体包括特征提取、特征检索等功能点

1.3.2.2.2特征选择

特征选择是在特征提取的基础上，进一步筛选出对模型预测性能有显著贡献的特征子集。具体包括特征详情、特征分析等功能点

1.3.2.2.3特征构建

特征构建是对现有特征进行变换或组合，以创建新的、更具描述性和区分度的特征。具体包括特征构建、特征结果、特征评估等功能点

1.3.2.3检验检查画像

检验检查画像作为参保人画像与机构画像的一个组成部分，从检验检查费用部分筛选出违规的人员与违规的机构。

1.3.2.3.1检验检查项目分类

检验检查项目分类是检验检查画像的基础，旨在将各类检验检查项目按照一定规则进行分类整理。具体包括分类管理、分类结果管理等功能点

1.3.2.3.2费用分析

对检验检查的费用进行深入分析，识别高费用、高风险或异常的检验行为。具体包括项目费用统计、费用趋势分析、费用比较分析、项目使用频率分析等功能点。

1.3.2.3.3合理性评估

旨在评估各类检验检查项目在疾病诊断中的效能。具体包括预警分析、数据分析等功能点。

1.3.2.3.4数据质量监控

数据质量监控是保障检验检查画像准确性和可靠性的关键。

1.3.2.4中医理疗画像

中医理疗画像作为参保人画像与机构画像的一个组成部分，从中医理疗费用部分筛选出违规的人员与违规的机构。

1.3.2.4.1费用明细组成

系统深入分析每项中医理疗项目的费用构成，通过数据可视化技术展现费用分布的详细信息。具体包括分析、查询、可视化等功能点

1.3.2.4.2服务量统计分析

利用大数据分析技术，系统对医疗机构提供的中医理疗服务量进行多维度统计，包括不同时间段、不同地区、不同机构的服务量变化，以及各理疗项目的受欢迎程度等。

1.3.3AI智慧全流程模块支撑

1.3.3.1综合分析助手

1.3.3.1.1医保违规综合分析结论输出

通过运用“大模型+知识图谱”技术路线，基于已建设的医保信息平台中智能监管、业务经办、医疗救助、信用评价、医保政策等业务数据所形成的咨询知识库、经办知识库、监管知识库、画像知识库、综合知识库多方位能力。

1.3.3.1.2医保监管智能提醒

可为基金监管人员提供监管智能预警提醒服务，对全流程模块支撑下面的各模块违规分析结果进行智能提醒，从而全面提升医保监管的效率和准确性。

1.3.3.1.3医保业务政策辅助咨询

通过医保知识库构建医保业务政策大模型，支持用户多轮对话问询相关医保政策，以智能客服形式为用户提供医保相关业务政策辅助咨询

1.3.3.2药品类模块违规分析

1.3.3.2.1高频购药模型

模型主要通过AI大数据分析算法计算数据临界值，针对近三个月内，患者购药次数N次以上且单次费用超过M元的患者。

具体包含疑点线索人群情况分析及查询、数据图表展示违规数据趋势、违规原因分析及明细数据详情、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.2.2特殊情况说明符合性审查

根据处方用药天数字段，筛选出对于同一人，同一个通用药名，相邻两次开药时间<用药天数-3的数据。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、数据图表展示违规数据趋势、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.2.3综合分析

支持对各模块分析页面聚合查询，可在模型列表页选取2个及以上模型聚合，取交集查询出相关疑点人员信息，同时可支持下钻展示各选取模型的明细数据详情。

具体包含模型聚合、数据图表展示违规数据趋势等功能点

1.3.3.3就医模块违规分析

1.3.3.3.1医师多点执业违规分析

模型主要通过异常检测算法模型，对医师多点执业机构数量、多点职业机构开方时间等维度数据构建算法模型，从而对医师多点执业违规情况进行分析。

具体包含疑点违规医师查询及导出、数据图表展示违规数据趋势等功能点

1.3.3.3.2医师异常工作时间违规分析

模型主要通过对医师工作时间进行监测分析，从而构建医师工作时间异常模型。

具体包含疑点违规医师查询及导出、数据图表展示违规数据趋势等功能点

1.3.3.3.3民营机构违规住院模型

模型主要通过AI大数据分析算法计算数据临界值。相同机构，同一单位的参保人，同一天内大于等于N人入院（入院时间）检出（民营医院）。

具体包含疑点违规人员查询及导出、数据图表展示违规数据趋势等功能点

1.3.3.3.4医师异常接诊违规分析

模型主要通过异常检测算法模型，对医师异常接诊金额、异常接诊人次等维度数据构建算法模型，从而对医师接诊违规情况进行分析。

具体包含疑点违规人员查询及导出、数据图表展示违规数据趋势等功能点

1.3.3.3.5住院轨迹相似度模型

模型运用杰卡尔德相似系数算法，计算一定时期内不同患者就医轨迹相似度>=90%，相似度计算：A与B交集个数除以A与B并集个数，如超过90%，则输出A、B为相似住院轨迹人员。

具体包含：疑点违规人员查询及导出、数据图表展示违规数据趋势等功能点

1.3.3.3.6综合分析

支持对各模块分析页面聚合查询，可在模型列表页选取2个及以上模型聚合，取交集查询出相关疑点人员信息，同时可支持下钻展示各选取模型的明细数据详情

具体包含模型聚合、数据图表展示违规数据趋势等功能点

1.3.3.4处方模块违规分析

1.3.3.4.1处方真实性模型

运用异常检测、图算法等算法模型，多维度分析处方真实性，给出处方违规原因。

具体包含疑点处方及对应疑点参保人违规情况查询及导出、数据图表展示违规数据趋势、规原因分析及明细数据详情等功能点

1.3.3.4.2违规开方医师追溯

根据模型跑出处方数据追溯开方医师，展示各医师违规开方数量列表，可下钻查看医师违规处方明细信息。

具体包含疑点处方及对应违规开方医师情况查询及导出、数据图表展示违规数据趋势、违规原因分析及明细数据详情等功能点

1.3.3.4.3违规开方机构追溯

根据模型跑出处方数据追溯违规开方机构，展示各机构违规开方数量列表、流出处方接收机构等信息，可下钻查看违规处方明细信息

具体包含疑点处方及对应违规开方机构情况查询及导出、数据图表展示违规数据趋势、违规原因分析及明细数据详情等功能点

1.3.3.5重点专科模块违规分析

1.3.3.5.1癫痫合理用药模型

模型主要是针对癫痫病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.2肺心病合理用药模型

模型主要是针对肺心病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.3肝移植合理用药模型

模型主要是针对肝移植诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.4精神病合理用药模型

模型主要是针对精神病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.5偏瘫合理用药模型

模型主要是针对偏瘫病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.6肾透析合理用药模型

模型主要是针对肾透析诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.7肾移植合理用药模型

模型主要是针对肾移植诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.8糖尿病合理用药模型

模型主要是针对糖尿病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.9癌症合理用药模型功能点

模型主要是针对癌症病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.10慢性血小板合理用药模型

模型主要是针对慢性血小板病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.11再生障碍性贫血合理用药模型

模型主要是针对再生障碍性贫血病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.12红斑狼疮合理用药模型

模型主要是针对红斑狼疮病诊疗情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.5.13门特中医合理用药模型

模型主要是针对诊疗中中医药开药情况按人员，用药时间进行分类，对不合理用药进行筛查。

具体包含疑点开药数据情况查询及导出、特殊情况说明文本核查结果、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.6病种合理性范围违规分析

1.3.3.6.1病种合理范围区间模型

通过构建AI违规分析模型，专注于监测特定疾病病种的治疗费用合理性范围，如主诊断ICD-10"肺恶性肿瘤（C34.）等，通过采取隔离森林算法（Isolation Forest算法），按病种统计合理费用范围

具体包含病种合理范围区间结果查询及导出、数据图表展示违规数据趋势、病种合理范围明细数据详情等功能点

1.3.3.6.2异常人员机构筛查监测

选取病种，根据模型合理性区间范围，对该病种下的就医人群进行统计分析，筛选出异常人员、异常机构，支持下钻查看异常人员、异常机构详情信息。

具体包含异常人员机构结果查询及导出、数据图表展示违规数据趋势、异常明细数据详情等功能点

1.3.3.7一二级医院机构政策与诊疗违规分析

1.3.3.7.1一二级医院综合情况分析

首页为一二级医院基础信息列表页，选取一二级医院后，可下钻查看选取一二级医院的“政策文件开展情况”、“业务数据”详情信息

具体包含一二级医院业务数据分析结果查询及导出、一二级医院政策文件分析结果查询及导出等功能点

1.3.3.7.2智能对话分析小助手

可通过多轮AI智能对话形式辅助提供一二级医院各业务数据及政策文件开展情况信息，支持多模态数据输入及输出。

1.3.3.8.长护险智能经办辅助与监管分析

1.3.3.8.1失能申请材料辅助审核

对失能人员家属提交的失能申请材料进行OCR识别，然后通过构建辅助审核模型输出材料分析结论。

具体包括辅助审核情况查询及导出、数据图表展示审核趋势、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.8.2智能帮办

智能帮办主要通过提供包括政策咨询、护理机构推荐、业务功能跳转办理等系统功能为长护险参保人及参保人家属提供智能经办服务。

具体包括智能咨询功能、长护险知识库、推荐问题配置、护理机构推荐、跳转功能配置等功能点

1.3.3.8.3失能评估场景视频分析

通过推理引擎、训练引擎、工程引擎、生成引擎结合长护险失能评估场景监管业务规则，通过大量训练标注，形成音视频分析模型，对失能评估场景进行音视频分析，形成视频分析结论

具体包含视频分析结论查询及导出、视频分析结论详情、模型建立与标注服务等功能点

1.3.3.8.4护理结算资料智能审核

基于长护险护理结算标准搭建智能辅助审核模型，当护理机构提交相关护理结算材料后，系统进行资料完整性、准确性的智能辅助审核，并将辅助审核信息展示给审核人员。

具体包含智能审核情况查询及导出、数据图表展示审核趋势、模型建立与标注服务等功能点

### 1.4 AI智慧支撑服务赋能场景应用

本项目建设的AI智慧支撑服务应用模块，在基于现有AI能力基础上能够实现音频结合复杂动作捕捉模型场景化分析、智能客服推荐和协助业务办理、多维度模型分析结合场景监控视频分析，并扩展建设AI智慧画像支撑服务以及智慧全流程模块支撑服务，赋能包括但不限于长护险APP、宏观决策大数据应用子系统等业务需求。

- 五、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：开发费、培训费、维护费、办公费、工具设备费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

- 1. 项目计划要求

本项目要求在2025年6月份前完成系统上线，开始试运行，2025年12月底前完成系统终验，投标方需在投标文件中提出详细实施计划、实施方案及项目里程碑时间点安排。

- 2.项目管理要求

投标方需提供本次工程建设的项目管理方案，标方安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标人协商并出具书面申请，未经招标人同意不得随意调换。此外，投标方所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。基本要求如下：

- （1）项目经理及项目团队

1）项目经理

具有5年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。投标方参与的项目经理负责对本项目子系统的项目管理工作。

2）项目团队

投标人为本项目成立项目团队，项目团队成员在项目经理的管理下负责项目实施，并遵守招标人日常管理制度。本项目团队成员不少于12人，具备相应资质和能力。团队成员应有明确的分工，分别负责项目规划、开发测试和运行维护等工作。其中负责项目规划1人，开发测试团队不少于4人，负责运行维护不少于7人。在项目建设期应做好需求分析、系统设计研发、测试、实施、文档撰写等工作。在运维期提供驻场服务。

3）人员稳定性要求

在项目实施中应保障项目组人员稳定，在整个项目期间人员更换总数不得超过10%，违反此约定的视为重大违约，招标人有权因此向中标人索赔。如确需调整人员的，中标人应书面向招标人提出申请并加盖公章，未经采购人同意不得更换。因人员离职、病假、疫情等特殊原因不能驻场的，应补足驻场人员并经招标人确认，未经招标人确认的视为违约。投标人应书面承诺遵守招标人绩效管理要求，因投标人自身原因导致违约或违反绩效管理制度的，投标人自觉接受招标人处罚规定。

- （2）需求分析阶段

投标方需与天津市医疗保障局相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

投标方至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

- （3）系统设计研发阶段

投标方至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

- （4）系统测试阶段

投标方至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

- （5）系统实施阶段

投标方至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

- （6）系统优化服务

本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

- （7）保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标人所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

- （8）源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标人所有，投标方需在招标人提出要求的3天内无条件提供本项目源代码。

- 3、项目培训要求

投标人须满足招标人要求提供相应的师资、资料、食宿等条件，并且须在招标人指定地点开展培训工作。投标人应做好相关功能面向社会用户的宣传推广。

- 4、运行维护要求

（1）本项目建设期和运维期内需提供至少10名本项目专职长期驻场工程师，提供提供7×24驻场服务。驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

针对所有软件，中标方应提供项目终验通过后由建设期转入3年的免费运维服务期。每12个月为1个维护期，中标人免费提供日常运行维护。包括定期巡检、应急处置、重保值守、性能优化、功能升级、数据处理、配合国家局版本升级改造等，并配合招标人完成日常相关业务工作。

人员要求：驻场负责人具有5年以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。全部技术人员均从业经历2年以上。

（2）在软件维保期内，中标方应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候招标人人员都能及时找到中标方的服务人员，中标方的技术人员应在1小时内赶到现场支持。

（3）所供软件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，故障处理时间不大于2小时。

（4）中标方应提供排除故障响应的具体流程。

（5）中标方应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标方应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

（6）在运维期内，如招标方现有业务需要修改完善的（如配合云平台升级、安全加固、修改代码错误、漏洞），中标方需要配合招标方完成相应软硬件调整，不得收取费用。本项目自需求规格说明书确定后3年内涉及同架构中功能的升级与调整，一般情况下不再额外收取费用。

（7）提供每年不少于4次应急响应处理服务，提供7×24小时事件响应、应急响应、处理及恢复服务；重大应急事件保证15分钟内做出响应并提供应急处理方案，保证30分钟内到达现场。应急服务完成后，负责工作记录、处理报告等相关文档的编制工作。如遇紧急事件临时需要提供应急响应处理服务，承诺无条件服从采购人安排。

（8）提供每年不少于6次重大活动安全保障服务，重大活动期间全程，派驻专业工程师提供7×24小时现场技术支持，增强信息安全防护的技术力量，处置应急安全事件。重大活动包括重要节假日或其他招标人明确要求的活动。

- 5.技术文档要求

中标方提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标方提供的技术文件必须包括但不限于：

（1）系统说明文件

（2）技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

（3）详细的工程日志

（4）系统完整文档

其中，（1）（2）项必须在安装调

测前提供；（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，中标方提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

- 6.工程实施要求

中标方负责对其所提供的软件、系统、工具或招标人指定的相关软件进行实施、部署、调试直至部署系统达到验收标准。

- 7.技术管理要求

（1）软件测试

中标方在终验前应配合招标人开展软件测试，并对报告中所涉及的问题进行整改以符合招标人的要求。

（2）数据治理

在项目建设与运维期内，应指定专人配合招标人开展数据治理工作，确保该项工作顺利落实。

（3）等保测评

投标方应做好信息安全等级保护的规划，在项目实施过程中按照信息安全等级保护的要求进行开发，并配合招标人开展等保测评的整改，落实整改要求并通过等保测评，整改结果将作为项目验收的前提条件。

（4）代码审计

投标方应配合招标人开展代码审计的工作，对代码审计过程中发现的问题进行整改，整改结果将作为项目验收的前提条件。

（5）密码测评

投标方应配合招标人开展的密码测评工作，在开发过程中应符合密码测评的要求，根据密码测评的指导意见开展整改，落实整改要求并通过密码测评，整改结果将作为项目验收的前提条件。

（6）信息与数据安全

投标方在项目建设和运维过程中，应遵守国家、天津市信息安全的法律法规，落实招标人数据安全管理的规定。成交后，成交供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

因开发需要临时留存数据的，应指定专人定期开展数据销毁，并及时通报招标人。未经招标人同意不得私自下载、留存、对外提供数据。如未经招标人同意仍然私自下载、留存、对外提供数据，招标人有权对投标方进行索赔，索赔金额不低于项目中标金额的30%。

投标方应配合招标人开展信息安全的相关工作，包含但不限于漏洞扫描、安全加固、弱口令整改、安全策略的调整等与信息安全相关的工作。

（7）人员管理要求

投标方应遵守招标人管理制度和要求，并加强所属人员日常管理，确保项目建设有序开展。

（8）项目修改及完善要求

投标方在项目建设与运维期内，因国家、天津市或其他政策部门要求对系统改造的，或因平台升级、安全加固、系统完善的，应配合招标人修改并完善，不得另行收取费用。

（9）系统对接

投标人须在响应文件中承诺，若其为成交供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

（10）深化设计

投标人需组织专人开展深化设计方案设计，充分了解天津医保信息平台现状，依据国家、天津市政策要求，结合项目建设的实际，开展深化设计并形成《深化设计方案》。《深化设计方案》是投标人开展设计、建设的重要依据。投标人应在项目建设初始阶段，组织专人开展《深化设计方案》撰写，并根据招标人要求完善。

（11）对用户侧开展相关培训，及时的将自身建设范围内的变更内容对其他承建单位和应用方进行培训，对系统整体优化，配合支持好其他承建单位，对急难限重的任务给予第一时间的响应，并高质量的完成。

（三）时间、地点要求：

1. 时间要求：2025年6月份前完成系统上线，开始试运行，2025年12月底前完成系统终验（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市南开区咸阳路81号（特殊情况以合同为准）。

（四）供应商须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。

（五）磋商有效期：本项目磋商有效期为60天。

（六）付款方式

签订合同之日起10日内支付合同总额的50%，软件开发完毕验收合格之日起10日内支付合同总额的40%，验收合格之日起1年后10日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

（七）磋商保证金及履约保证金：本项目不收取磋商保证金及履约保证金。

（6）投标方需要对后期信创适配工作的支持进行承诺。

项目需求书（第四包：三医协同便民服务应用模块）

- 四、技术要求

- （一）建设内容

#### 建设目标

基于三医一体化的大健康数据平台，通过三医数据汇聚、共享与应用赋能，助力医疗资源优化配置、医疗服务便捷化与高效化、健康管理与疾病预防等多方面的目标。

满足以下需求：

1、医疗资源优化配置：合理分配医疗资源，特别是优质医疗资源的下沉，如推动分级诊疗制度，鼓励患者在基层医院就诊，缓解大医院的负担。

2、医疗服务便捷化与高效化：通过互联网+预约护理、线上办理住院、预约体检等数字化工具，让参保人能更便捷地获得医疗服务，同时缩短就诊流程，提升医疗效率。

3、健康管理与疾病预防：强调慢病管理、健康管理的需求，通过建立个人健康档案，促进疾病的预防、早发现和早干预，减轻重症和高昂医疗费用的负担。

#### 系统架构

#### 功能描述

##### 糖尿病健康管理服务

由于糖尿病患者日益增长，为了方便患者进行健康管理。根据《天津市医疗保障发展“十四五”规划》相关要求，同时满足业务科室对糖尿病健康管理的需要，本项目建设签约信息查询、主体问卷调查等功能。

###### 签约信息查询

            - 历史记录查询

已签约的糖尿病患者，可以查询到历史血糖记录、历史血脂记录、历史血压记录。

              - 历史血糖记录查询

已签约的糖尿病患者，可以查询到历史血糖记录，包括血糖值，便于患者更好地控制血糖水平，预防和管理并发症。

              - 历史血脂记录查询

已签约的糖尿病患者，可以查询到历史血脂记录，包括血脂值。便于患者更好地监测心血管健康，评估治疗效果，预防和管理并发症。

              - 历史血压记录查询

已签约的糖尿病患者，可以查询到历史血压记录，包括血压值。便于患者更好地监控血压波动，预防和管理并发症。

            - 签约信息查询

已签约的糖尿病患者，可以查询到历史血糖记录、历史血脂记录、历史血压记录。

###### 主体问卷调查

            - 患者问卷查询提交

已签约的糖尿病患者，可以进行主体问卷调查，包括问卷查询、问卷提交。

              - 患者问卷查询

糖尿病患者查询已签约的健康主管机构的满意度问卷信息。

              - 患者问卷保存

糖尿病患者查询已签约的健康主管机构的满意度问卷信息后，填写并提交保存。

            - 机构问卷管理

支持健康主管机构的机构工作人员，对本机构的问卷进行管理。

              - 问卷记录查询

机构工作人员可根据健康主管机构信息或患者信息，查询患者提交的问卷记录。

              - 查询问卷列表

机构工作人员可根据健康主管机构信息，查询到问卷列表，包括问卷编号、问卷状态、问卷内容，便于问卷管理。

              - 编辑问卷信息

机构工作人员可根据健康主管机构信息，新增问卷信息，包括题目内容、题目类型，并可以修改、删除。

              - 引入问卷模板

机构工作人员可根据健康主管机构信息，增加问卷模板，用于编辑问卷信息时引入。

              - 问卷信息审核

在机构工作人员新增、修改问卷信息后，业务处室审核问卷信息，通过审核后，移动端才可看到问卷信息。

##### 智慧住院服务

智慧住院服务依据应遵循国家卫生健康委关于智慧医院建设的指导方针，满足预约诊疗制度，保障数据安全和患者隐私，提供便捷的住院预约服务，并与医院信息系统（HIS）等进行有效集成，以提升医疗服务质量和患者体验。同时，需符合《电子病历系统功能规范》等相关技术标准，确保系统的可靠性和法律遵从性。本项目建设住院登记、在院患者信息维护、住院押金、出院结算等功能。

###### 住院登记

对于已开住院证的患者，可以进行住院信息查询与保存和住院陪护人信息管理，包含电子住院证查询、住院登记信息保存、陪护人信息登记、住院陪护人编辑。

            - 患者住院信息查询与保存

              - 电子住院证信息查询

电子住院证信息查询功能是医院服务系统中的关键组成部分，旨在为患者和医护人员提供快速、准确的住院证信息访问。通过此功能，用户能够实时查看和核实住院证的详细信息，包括患者的姓名、住院号等。

              - 入院登记信息保存

入院登记信息保存功能是医院服务系统中的基础模块，患者查询到科室名称、医师姓名、最近就诊日期等基础信息后，填写入院登记信息，包括就诊人电话、详细住址、联系人姓名、联系人电话等。该功能与医院的电子病历系统紧密集成，便于医护人员实时访问和共享患者信息。

            - 住院陪护人信息管理

              - 住院陪护人登记

住院陪护人登记功能是医院服务系统中用于管理住院患者陪护人员信息的关键模块。此功能允许医护人员或患者及家属在系统中登记陪护人的详细信息，包括但不限于陪护人的姓名、身份证号等。

              - 住院陪护人编辑

住院陪护人编辑功能是医院服务系统中用于管理住院患者陪护人员信息的关键模块。此功能允许医护人员或患者及家属在系统中编辑陪护人的详细信息，在查询到陪护人信息后，可以修改、删除陪护人。

###### 在院患者信息维护

已开具住院证或已住院的患者可以查询患者个人基本信息及住院信息，并修改患者个人基本信息。

            - 患者住院信息修改

患者如果未开具住院证并且未在院，直接报错；患者有住院证信息或已在院，查询到患者住院证或住院信息，用户可在查询结果基础上修改个人信息并提交修改信息。

###### 住院押金

住院押金是医院服务系统中一个关键的财务处理模块，它允许患者或其家属通过多种支付方式（如微信、支付宝等）便捷地缴纳住院押金。

            - 住院押金缴纳

              - 住院记录查询

查询患者的住院列表，包括押金总额、预估预交金金额、最低缴费金额，用于后续选定住院记录，进行押金缴纳。

              - 住院押金缴纳

住院押金缴纳功能是医院服务系统中一个关键的财务处理模块，它允许患者或其家属通过多种支付方式（如微信、支付宝等）便捷地缴纳住院押金。系统会实时更新患者的财务状态，并生成详细的缴费记录，确保押金管理的透明度和准确性。

            - 缴纳记录

支持患者查询本次住院的住院押金缴纳记录。

住院押金缴纳记录查询功能是医院服务系统中的一个重要组成部分，旨在为患者及其家属提供押金缴纳情况的透明化查询服务。通过此功能，用户可以轻松查看住院押金的缴纳记录。住院押金查询功能的实现，不仅提升了医院服务的透明度，也增强了患者对医院财务流程的信任。

###### 出院结算

出院结算是医院服务系统中用于患者出院时费用结算的关键工具。该功能允许患者或家属通过系统查询详细的出院结算记录。系统提供清晰、易于理解的费用清单，确保患者对结算过程和结果有充分的了解和透明度。此外，出院结算记录查询还支持历史结算数据的检索，方便患者随时复查和核对。

            - 申请记录

出院结算记录查询功能是医院服务系统中用于患者出院时费用结算的关键工具。该功能允许患者或家属通过系统查询详细的出院结算记录。系统提供清晰、易于理解的费用清单，确保患者对结算过程和结果有充分的了解和透明度。此外，出院结算记录查询还支持历史结算数据的检索，方便患者随时复查和核对。

            - 结算申请

出院结算申请功能是医院服务系统中一个关键的财务流程环节，旨在为患者提供便捷的出院结算操作。通过此功能，患者或家属可以在满足出院条件时，通过医院服务系统提交结算申请。

##### 医院档案服务

国家出台了大量医疗产业相关政策，特别强调了信息技术对医疗行业的支持，以推动智慧医疗发展。政策文件如《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》《关于推动公立医院高质量发展的意见》《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等，都在力推智慧医疗发展，包括住院档案服务的数字化和信息化。本项目建设缴费记录、住院清单、住院档案、报告查询等功能。

###### 缴费记录

用户可以查询三个月内挂号、收费的订单列表，展示已退费、已完成、已取消的状态，医疗机构名称、就诊人、就诊时间等。

            - 缴费列表

患者如果存在订单信息，可以在本功能查询到三个月内挂号、收费的订单列表，展示已退费、已完成、已取消的状态，医疗机构名称、就诊人、就诊时间等信息。

            - 缴费明细

通过缴费列表获取到的订单编号查询处方详情、结算信息，包括药物名称、金额等信息。

              - 处方信息

处方信息查询是面向患者的在线医疗服务，允许用户查看自己的药物处方记录。通过此功能，患者可以轻松访问历史和当前的处方详情，包括药物名称、金额等信息。

              - 结算信息

结算信息查询是面向患者的在线服务，旨在提供透明、便捷的医疗费用查询体验。通过此功能，患者能够实时查看自己的医疗费用明细，包括检查费、药品费等各类支出。

###### 住院清单

            - 住院清单

患者根据个人信息查询到在院信息，通过在原信息查询到患者本次住院产生的费用及费用明细。

住院清单功能为患者提供一个透明化的工具，用于每日查看和理解住院期间的费用明细。通过此功能，患者可以轻松访问每日的清单，包括住院信息、住院费用等。

###### 住院档案

患者可以查询到个人病历信息、病历报告、住院档案、住院信息、住院带药信息、医嘱信息、住院电子票据等信息。

            - 病历查询

通过患者个人信息、住院信息查询病历信息及病历报告信息。

              - 病历信息查看

病历信息查看功能面向患者提供一个便捷的在线平台，使患者能够安全地访问自己的医疗记录。通过此功能，患者可以实时查看自己的电子病历、诊断报告、检查结果等。

              - 病历报告导出

病历信息导出功能为患者提供一种便捷的方式，使他们能够将自己的医疗记录以电子格式导出并保存。通过此功能，患者可以轻松地将诊断报告、检查结果等重要医疗信息下载到个人设备上。

            - 住院档案查询

通过患者个人信息、住院信息查询住院信息、住院带药信息、医嘱信息、电子票据信息。

              - 住院信息

住院信息功能为患者提供一个在线服务，使他们能够方便地查看自己的住院记录。通过此功能，患者可以实时获取住院期间的详细信息，包括住院科室、床位号、主治医生、入院诊断等信息。

              - 住院带药信息

住院带药信息功能是面向患者的在线服务，旨在提供清晰、详细的出院带药指导。通过此功能，患者在出院时能够方便地查看医生开具的带药处方，包括药物名称、剂量、用药频率等。

              - 医嘱信息

医嘱信息功能为患者提供一个直观的平台，用于查看和管理医生的医嘱。此功能允许患者在任何时间通过个人账户访问医生的指示，包括药物治疗方案等。

              - 电子票据

用户可以查看住院相关的电子票据，包括电子票据代码、电子票据号、电子票据校验码。

###### 报告查询

报告查询提供一个在线平台，使患者能够方便地访问自己的医疗检查检验结果。此功能允许用户在完成检查后，通过身份验证安全地查看和下载检查报告。用户可以根据自己的需要，选择查看特定日期或时间段内的报告。

            - 检查报告查询

患者可以根据检查时间查询自己的检查报告信息。

              - 检查报告

检查报告功能为患者提供一个在线平台，使他们能够方便地访问自己的医疗检查结果。此功能允许用户在完成检查后，通过身份验证安全地查看和下载检查报告。用户可以根据自己的需要，选择查看特定日期或时间段内的报告。

            - 检验报告查询

患者可以根据检查时间查询自己的检查报告信息。

              - 检验报告

检验报告功能为患者提供一个在线平台，使他们能够方便地访问自己的医疗检验结果。此功能允许用户通过身份验证安全地查看和下载检验报告。用户可以根据自己的需要，选择查看特定日期或时间段内的报告。

              - 体检基本数据

体检基本数据查询功能是面向患者的在线服务，允许用户便捷地访问和查看自己的体检结果。此功能使患者能够通过个人账户，安全地检索包括血压、血糖等关键健康指标的体检数据。

              - 体检异常数据

体检异常数据查询功能是为患者设计的一项在线服务，旨在提供对体检中发现的任何异常结果的快速访问。通过此功能，用户可以轻松查看标记为异常的体检数据，如超出正常范围的血液指标、影像学检查的异常发现等。

              - 体检结果

体检结果数据查询功能是为患者提供的在线服务，允许用户便捷地访问自己的体检报告和结果。系统提供清晰的结果展示，包括正常范围、异常标记等信息。该功能的设计旨在提升用户体验，使患者能够随时掌握自己的健康状况，并采取必要的健康维护措施。

##### 公卫信息查询服务

随着现今科学技术、医疗条件的提高，用户对自身的公卫基本数据的也愈发关注，根据《天津市医疗保障发展“十四五”规划》医疗保障信息化更加智能高效的要求，满足用户对查询公卫信息数据的需求，本项目建设公卫信息查询功能。

###### 公卫信息查询

公卫信息查询涉及公共卫生领域的各种数据和记录，居民可以查看公卫信息，包括居民健康档案、随访查询。

            - 居民健康档案查询

              - 公卫基本数据查询

公卫基本数据查询向用户提供大量公共卫生的基本数据，尽可能涵盖了用户们所需的最为基本的数据，用户可以通过该系统更加高效便捷地查询自己所关心的相关公卫基本数据。

              - 公卫居民健康档案建档信息查询

公卫居民健康档案建档信息查询向用户提供相关健康档案建档的信息，用户通过系统的该功能查阅相关的健康档案建档信息。用户通过对该信息的查询可以了解到相关的健康档案情况、建档信息情况。

              - 公卫健康体检数据查询

公卫健康体检数据查询向用户提供相关健康体检数据，用户可以通过该功能查阅相关的健康体检数据，了解健康情况。该功能整合了健康体检数据，更加系统化地向用户展现出健康体检数据，用户可以更加高效便捷地了解到健康情况，更加有对策性地进行相应地调整。

            - 随访查询

              - 高血压患者随访查询

该系统还提供高血压患者随访查询服务，在随访结束后，用户无需去医院或者电话进行询问，只需要通过该服务即可查询相关高血压随访信息。用户可以更加快捷高效的了解自身高血压情况，做出后续的计划。

              - 2型糖尿病者随访查询

该系统还提供2型糖尿病者随访查询服务，在随访结束后，用户无需去医院或者电话进行询问，只需要通过该服务即可查询2型糖尿病相关随访信息。用户可以更加快捷高效的了解自身2型糖尿病情况，做出后续的计划。

##### 互联网+护理服务

由于线上预约护理服务的需求日益增长，为了方便患者进行服务预约。根据《天津市医疗保障发展“十四五”规划》相关要求，同时满足护理部对患者线上预约的需要，本项目建设功能预约护理、医生端预约护理等功能。

###### 预约护理

对于想要线上预约护理服务的用户，可以使用预约护理功能，包括医院项目查询、预约护理查询与预约。

            - 医院项目查询

              - 护理项目查询

护理项目查询为用户提供全面、详细的护理服务信息，帮助用户根据自身需求快速找到合适的护理项目。

              - 护理医院查询

护理医院查询功能为用户提供便捷、全面的护理医院信息检索服务，方便用户查看该护理医院的详细信息。

            - 预约护理查询与预约

              - 满意度评价

用户可以对接受过的护理服务进行评分，帮助护理服务机构收集用户反馈、优化服务质量，促进护理服务的持续改进。

              - 护理日期查询

根据用户选择的日期范围以及护理服务的可用性，实时展示当前可预约的日期列表，满足用户个性化的时间安排需求。

              - 护理预约信息上传

用户选择护理服务、填写预约信息，部分护理项目要求用户上传就医证明或病历资料，以便医疗机构评估用户的健康状况和护理需求。

              - 护理预约提交

用户填写完预约信息后点击“提交”按钮将预约请求发送给平台，预约成功后用户会收到预约成功的提示信息，确保用户不会错过预约时间。

              - 预约记录查询

用户可以查看自己所有已提交并经过确认的护理预约记录。这些记录包括预约的时间、地点、服务项目、服务人员等详细信息，帮助用户随时掌握自己的护理安排。

              - 医患沟通

患者在预约护理服务前后，可以通过平台与医护人员进行有效的信息交流，方便患者了解护理服务的过程和预期效果，医护人员也能更好地评估患者的状况，制定个性化的护理计划。

###### 医生端

            - 护士预约护理服务

              - 护理订单查询

护士查看患者已提交的护理订单信息，方便根据时间和地点安排上门服务。

              - 护理订单审核

护理部对患者提交的护理服务订单进行仔细的检查和确认，确保订单的真实性、完整性、可靠性和合法性。

              - 上门护理服务

护士将根据用户在平台提交的预约申请信息，结合患者的身体状况和既往病情，上门提供适合的护理服务并给予护理后的恢复建议

              - 填写护理医嘱

护士根据诊疗计划和患者的具体病情，为患者制定并执行个性化的护理计划，确保患者得到及时、准确、有效的护理服务，促进患者康复，提高护理质量。

              - 填写护理病历

护理人员在病历系统中，登记病人基本信息，通过询问病史、体格检查等方式，对患者的病情进行全面评估。

              - 护理订单领取

护士在平台上根据自己的专长、地理位置、服务时间等条件进行订单筛选和搜索，并领取适合自己的护理订单。

##### 体检预约服务

由于线上体检预约服务的需求日益增长，为了方便患者进行服务预约。根据《天津市医疗保障发展“十四五”规划》相关要求，同时满足体检科对患者线上预约的需要，本项目建设体检预约功能。

###### 体检预约

通过线上预约，医疗机构可以更有效地管理体检资源，避免资源浪费和过度拥挤，从而提高整体服务效率。展示用户的体检记录和健康数据，方便用户随时查看和比对，帮助用户更好地了解自己的健康状况。

            - 体检查询与预约

              - 体检机构查询

用户可通过系统选择地理位置、体检机构类型，快速筛选出符合需求的体检机构，帮助用户全面了解各体检机构情况，根据自身需求快速找到合适的体检机构。

              - 体检项目预约

用户选定体检机构后，可浏览该机构提供的体检项目。系统支持用户根据个人健康状况、年龄、性别等因素，灵活选择体检项目，并设定预约时间、体检人信息等，为用户提供一个高效、便捷的体检预约渠道。

              - 体检记录查询

用户登录系统后，可查看自己的历史体检记录，包括预约时间、体检机构、体检项目、体检状态等。系统支持按时间、机构等条件进行筛选查询，方便用户追踪个人健康变化，为健康管理提供数据支持。

              - 体检报告查询

体检报告查询功能允许用户在完成体检后，通过系统平台快速查询、查看、下载及管理自己的体检报告，保障用户能够及时、准确地获取到个人的体检信息，便于用户了解自身健康状况，并据此采取相应的健康管理措施。

              - 满意度评价

用户可以对接受过的体检服务进行评分，帮助体检机构收集用户反馈、优化服务质量，促进体检服务的持续改进。

##### 医保经办查询

由于线上办理医保业务的需求日益增长，为了方便用户查询医保经办进度。根据《天津市医疗保障发展“十四五”规划》相关要求，同时满足医保机构推动用户线上办理业务的需要，本项目建设医保经办业务功能，并为第三方代办提供后台接口。

###### 医保经办查询

该系统提供医保经办和查询服务，用户可通过该服务进行减支付、转移接续转入转出申请、异地垫付申请等众多医保经办和查询业务。用户可以更加便捷高效地进行相关业务的办理，能更快速的了解自身的医保业务相关情况，维护用户的医保权益。

            - 减支付

用户可通过该功能查询到当前待支付订单数据，对该笔订单数据进行支付，支付完成后，用户可查询到该笔支付订单的记录。

              - 减支付查询待支付数据

当医保对参保用户多发了费用，需要通过减支付功能进行退回。用户可查询到待支付的数据，进行线上缴费。

              - 减支付支付

用户可通过津医保选择需要支付的减支付订单，确认支付金额无误后，选择支付方式（如支付宝、微信等）进行支付，简化了支付流程，大大提高了支付的便捷性和效率。

              - 减支付支付记录查询

减支付支付记录查询功能允许参保人员查看自己的医保减支付历史记录，包括所选项目的总费用以及各项费用的明细，提高了医保支付的透明度，帮助参保人员更好地管理自己的医疗费用支出。

            - 转移接续转入申请

用户进入该功能，查询当前转入地医保信息，用户自行选择转出地后查询转出地医保信息，确认信息无误后提交转入申请。

用户在进入转移接续转入申请页面后，查询当前用户的转入地医保信息和当前支持转出的省市信息。用户选择转出地区，查询用户转出地医保信息，用户确认信息后点击按钮，提交转移接续转入申请。

            - 转移接续转出申请

用户进入该功能，查询当前转出地医保信息，用户自行选择转入地后查询转出地医保信息，确认信息无误后提交转出申请。

用户在进入转移接续转出申请页面后，查询当前用户的转出地医保信息和当前支持转入的省市信息。用户选择转入地区，查询用户转入地医保信息，用户确认信息后点击按钮，可提交转移接续转出申请。

            - 转移接续进度查询

用户可通过该功能查询当前的转移接续进度，了解申请的进度情况，便于即使跟进，确保自身权益。

转移接续进度查询功能让用户能够实时掌握医保转移接续的办理进度。查询转移接续的详细信息，包括申请单号、业务办理状态及转入转出地医保区划。这一功能帮助用户全面了解转移接续流程，及时跟进，确保权益无缝衔接，提升服务体验。

            - 异地垫付申请

用户可通过该功能填写需要进行异地垫付的相关信息，在查询到异地垫付票据后，用户可选择需要进行异地垫付的票据，进行异地垫付。

异地垫付申请，是指参保人员在异地就医时，由于各种原因，需要先自行垫付医疗费用，然后再向参保地医保经办机构申请报销的过程。用户可以上传需要报销的异地就医发票，填写相应信息后提交申请。

            - 异地门慢特登记变更

用户可通过该功能，选择病种后查询到之前登记过的门慢特相关信息，若信息不符，用户可修改自身的门慢特登记信息，申请通过后，变更登记信息。

              - 异地联网门慢特登记查询

用户选择病种，查询之前登记过的异地联网门慢特信息，包括医疗机构等。

              - 异地联网门慢特登记变更

参保人员可能因为个人情况变化（如工作调动、居住地变更等）需要变更异地联网门慢特登记信息，包括就医地、定点医疗机构等。用户可通过津医保选择病种查看门特信息，填写门特变更医院信息，点击按钮提交异地联网门慢特登记变更申请。

            - 灵活就业人员职工参保登记

用户通过该功能，根据自身情况，填写灵活就业人员职工参保登记信息，进行登记操作。

灵活就业人员职工参保，是指那些不在单位固定工作、以自由职业或其他灵活就业方式就业的人员，按照相关规定自愿参加职工基本医疗保险。用户可通过本功能查询个人参保信息等内容，确认信息无误后输入手机号、选择参保区划，提交参保信息完成登记。

            - 灵活就业人员职工暂停参保

用户可通过该功能查询自身个人参保信息，在确认无误后，提交暂停参保申请。

灵活就业人员职工暂停，是指那些不在单位固定工作、以自由职业或其他灵活就业方式就业的人员，按照相关规定自愿暂停职工基本医疗保险。用户可通过本功能查询个人参保信息等内容，确认信息无误后输入手机号、选择参保区划，点击暂停参保进行暂停。

            - 退休不满足年限一次性缴纳

              - 退休查询补缴信息和人员信息

适用于参加职工基本医疗保险的退休人员。当这些人员在达到法定退休年龄时，若其累计缴费年限未达到规定的最低年限，用户可以通过津医保查询应当缴纳的基本医疗保险费以补足缴费年限，选择就诊人后页面将展示对应的人员信息及补缴信息。

              - 退休不满足年限一次性缴纳

适用于参加职工基本医疗保险的退休人员。当这些人员在达到法定退休年龄时，若其累计缴费年限未达到规定的最低年限，他们可以选择一次性缴纳余期应当缴纳的基本医疗保险费以补足缴费年限，从而享受相应的基本医疗保险待遇。用户确认补缴信息无误后，可以点击提交上传信息。

            - 新生儿出生证参保登记

              - 查询新生儿信息

新生儿监护人可以通过输入孩子的出生医学证明编号查询新生儿信息，包括新生儿姓名、出生日期等。

              - 新生儿参保登记

新生儿监护人需填写新生儿信息及参保信息，并上传户籍证明材料，确认提供的材料真实、准确、完整后点击提交完成新生儿参保登记。此功能方便了新生儿在发生医疗费用时能够享受相应的报销和救助政策，减轻家庭的经济负担。

            - 新生儿出生医学证明就诊人绑定

新生儿监护人可通过该功能输入孩子的出生医学证明编号，将新生儿绑定为自己津医保账户的就诊人，方便监护人通过津医保查询孩子的就医情况、完成挂号缴费等就医流程。

            - 城乡居民个账代扣记录

城乡居民个账代扣记录是指城乡居民在参加基本医疗保险过程中，个人账户资金的代扣和使用情况的记录。该功能详细展示每次代扣的时间、金额、缴费档次及对应的税务流水号。参保人可以了解自己的医保费用支付情况，确保医保资金使用的透明度和准确性。

            - .	医保账户收入明细查询

用户在医保办事页面选择医保账户功能，选择就诊人后查看个人医保账户收入明细，包括每笔收入的业务来源、到账时间、到账金额等信息。

            - 医保账户支出明细查询

用户在医保办事页面选择医保账户功能，选择就诊人后查看个人医保账户支出明细，包括每笔支出的使用人、医院名称、就医类别、金额等信息。

            - 医保账户划转大额救助费明细查询

医保账户划转大额救助费明细查询功能允许参保人通过指定渠道查询其医保个人账户中用于大额医疗救助费用的详细记录。

            - 生育津贴发放金额

生育津贴主要发放给已经参加生育保险的职业妇女，在她们因生育而离开工作岗位期间，提供生活费用支持。用户在医保办事页面选择生育保险业务办理，选择就诊人及年度后查询生育津贴发放金额，页面将展示享受津贴天数、期号、发放金额等信息，确保符合条件的参保人员及时掌握津贴发放情况。

###### 第三方代办

通过后台接口，第三方代办机构可以更加便捷地与医保系统进行数据交互，实现医保业务的快速办理。提供标准化的数据交换格式和流程，使得第三方代办机构能够按照统一的规范进行业务操作。这有助于优化业务流程，提高业务办理的准确性和规范性。

            - 减支付

              - 减支付查询待支付数据

为第三方代办提供减支付查询待支付数据后台接口，用于减支付功能。

              - 减支付支付记录查询

为第三方代办提供减支付支付记录查询后台接口，用于减支付功能。

            - 转移接续转入申请

为第三方代办提供转移接续转入申请后台接口，用于转移接续转入申请功能。

            - 转移接续转出申请

为第三方代办提供转移接续转出申请后台接口，用于转移接续转出申请功能。

            - 转移接续进度查询

为第三方代办提供转移接续进度查询后台接口，用于转移接续进度查询功能。

            - 异地垫付申请

为第三方代办提供异地垫付申请后台接口，用于异地垫付申请功能。

            - 异地门慢特登记变更

              - 异地联网门慢特登记查询

为第三方代办提供异地联网门慢特登记查询后台接口，用于异地门慢特登记变更功能。

              - 异地联网门慢特登记变更

为第三方代办提供异地联网门慢特登记变更后台接口，用于异地门慢特登记变更功能。

            - 灵活就业人员职工参保登记

为第三方代办提供灵活就业人员职工参保登记后台接口，用于灵活就业人员职工参保登记功能。

            - 灵活就业人员职工暂停参保

为第三方代办提供灵活就业人员职工暂停参保后台接口，用于灵活就业人员职工暂停参保功能。

            - 退休不满足年限一次性缴纳

              - 退休查询补缴信息和人员信息

为第三方代办提供退休查询补缴信息和人员信息后台接口，用于退休不满足年限一次性缴纳功能。

              - 退休不满足年限一次性缴纳

为第三方代办提供退休不满足年限一次性缴纳后台接口，用于退休不满足年限一次性缴纳功能。

            - 新生儿出生证参保登记

              - 查询新生儿信息

为第三方代办提供查询新生儿信息查询后台接口，用于新生儿出生证参保登记功能。

              - 新生儿参保登记

为第三方代办提供新生儿参保登记后台接口，用于新生儿出生证参保登记功能。

            - 城乡居民个账代扣记录

为第三方代办提供城乡居民个账代扣记录查询后台接口，用于城乡居民个账代扣记录功能。

            - 医保账户划转大额救助费明细查询

为第三方代办提供医保账户划转大额救助费明细查询后台接口，用于医保账户划转大额救助费明细查询功能。

            - 生育津贴发放金额

为第三方代办提供生育津贴发放金额查询后台接口，用于生育津贴发放金额功能。

##### 线上购药平台

随着现今科学技术、互联网技术、物流便利性的提高，用户购药不再拘泥于前往药店，根据《天津市医疗保障发展“十四五”规划》统筹需求侧管理和供给侧改革，强化精细化管理，发挥医保基金战略性购买作用的需求，优化用户购药的下单体验，本项目建设线上购药平台。

###### 接口管理

为了应对线上购药平台的相应需求，增加相应的订单相关、支付相关、数据同步等接口，优化购药体验。

            - 订单相关

用户对药品进行下单后生成订单，平台查询订单信息，申请药店的库存占用，支付后药店对订单进行确认，查询订单状态。若支付失败可进行退费，并进行退费状态推送，用户也可以取消订单。

              - 患者端请求下单接口

线上购药平台提供请求下单的能力，用户通过患者端可以对相应药品的药品相关信息进行上传，请求下单，下单成功后，即可在线上对该药品进行支付。

              - 平台查询订单状态接口

线上购药平台提供查询订单状态的能力，用户可以通过该能力查询道当前药品订单的状态，了解到当前药品的情况，若存在药品订单异常，可以快速对异常订单做出响应和处理。

              - 药店购药库存占用申请接口

线上购药平台提供购药库存占用申请的能力，若出现药品订单，通过该能力可以对其库存进行占用，保证药店药品数据的正常，防止因意外情况而出现了数据异常情况发生。

              - 药店购药退费接口

线上购药平台提供药店购药退费的能力，若用户的药品订单存在问题，用户可以通过该能力进行药品退费，保证用户的相关权益。

              - 药店购药退费状态推送接口

线上购药平台提供药店购药退费状态推送的能力，若用户的药品存在问题，进行退费后，会推送当前的退费状态。

              - 药店购药取消接口

线上购药平台提供药店购药取消的能力，若用户不想继续购药，可以取消该笔购药订单。

              - 药店确认接口

线上购药平台提供药店确认的能力，在用户下单且支付成功后，进行药店确认。直到药店对该笔购药订单状态确认完毕后，通知用户该笔购药订单的情况。

              - 药店订单状态查询接口

线上购药平台提供药店订单状态查询的能力，用户可以查询购药订单的状态，了解这笔购药订单的详细信息，实时地了解到自己的购药情况。

            - 支付相关

              - 拉起移动支付小程序接口

线上购药平台提供拉起移动支付小程序的能力，用户可以通过该能力，传入相关支付信息，即可拉起移动支付小程序，进行相应的移动支付，支付该笔购药订单。

              - 患者支付成功回调接口

线上购药平台提供支付成功回调的能力，用户在支付成功后，会返回相应的成功状态，告知用户该笔订单已支付成功，等待药店确认。

              - 患者支付失败回调接口

线上购药平台提供支付失败回调的能力，用户在支付后，若支付失败，则会向用户返回失败信息并未用户再根据进行退费或确认等操作，保证不会让用户的利益受到损失。

            - 数据同步

              - 药品信息同步接口

线上购药平台提供药品信息同步的能力，药品情况变更时，平台会与药店和渠道方进行同步，保证各方信息一致，防止因为信息不一致而出现的各种恶劣情况发生。

###### 备案管理

线上购药平台可对药店、渠道、药品等进行相应的备案，保存相应的备案信息。

            - 机构备案

用户输入对应所需的备案信息，线上购药平台根据输入的信息对相应的药店、渠道、药品进行备案，保存备案信息。

              - 药店备案

药店可以在该线上平台进行备案，保存下该药店的信息。线上购药平台提供药店备案的能力，药店可以通过录入药店名、地址、联系方式等自身的相关详细信息进行药店备案。

              - 渠道备案

渠道方可以在该线上购药平台进行备案，保存下该渠道方的信息。线上购药平台提供渠道方备案的能力，渠道方可以通过录入自身的相关信息进行渠道方备案。

              - 药品备案

线上购药平台提供药品备案的能力，用户可以在线上购药平台进行药品的备案，通过录入相应的药品备案信息进行药品备案。

###### 查询服务

线上购药平台提供查询服务，用户可在线上购药平台进行药品查询、药店查询、收货地址维护和将所需药品放入“我的药箱”等操作。

            - 用户查询

用户可在线上购药平台查询所需的药品信息和关心的药店信息，购买药品时可以使用自己录入的收货地址，同时该收货地址可以进行相应的维护。用户还可以将需要但暂时无需购买的药品置入“我的药箱”等待后续进行购买。

              - 药品查询

线上购药平台上有着大量的药品，用户可以通过药品查询功能从线上购药平台上找寻自身所需的药品，并查询相关相似药品的信息，从而了解到自身所需药品的相关信息，帮助自身做出更好的决定。

              - 药店查询

线上购药平台上存在众多药店，用户可以通过药店查询功能从线上平台上找寻自身关心的药店，并查询该药店的药品情况，从而了解到该药店目前是否符合自身的购药需求，帮助用户做到更好的决策。

              - 收货地址

线上购药平台可以写入收货地址，用户只需要在线上购药平台录入自身的收货地址即可在购药时，通过邮寄的方式将所需药品邮寄回家。用户无需外出排队，即可收到相应药品。

              - 我的药箱

用户可以将自身需要，但暂时还无需购买的药品放入“我的药箱”当中，当用户需求购买该药品的时候，即可从“我的药箱”中快速找到需要购买的药品，进行支付下单。

###### 线上购药统计大屏

用户可以通过线上购药统计大屏了解到全市线上购药情况，药店购药分布和数据，渠道相关购药数据，药品情况、趋势、人群、排名等信息。

            - 全市动态

用户可以在全市动态页面查询全市指定时间的购药总体情况、购药排名、购药趋势、购药分布、购药人群信息。

              - 全市总体情况

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示全市在线购药的购药人次合计、药店数量合计、发生金额合计、医保支付合计及非医保支付的其他金额合计。

              - 全市在线购药排名

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示全市在线购药以药店所属分中心分组的排名信息列表，可以按人次合计或发生金额合计降序排序，列表显示分中心号码、分中心名称、人次合计、发生金额合计、医保支付合计及非医保支付的其他金额合计。

              - 全市在线购药趋势

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示全市在线购药数据，数据以药店所属分中心进行分组，并以线图形式展示，可以按人次合计或发生金额合计切换展示。

              - 全市在线购药分布

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示全市在线购药以药店所属分中心分组的饼图信息，可以按人次合计或发生金额合计切换展示。

              - 全市在线购药人群

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示全市在线购药的购药人群的散点图，可以在年龄与人次、性别与人次之间切换展示。

            - 药店动态

用户可以在药店动态页面查询指定时间的购药排名、购药趋势、购药分布、购药人群、购药偏好信息。

              - 药店线上购药排名

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，选择某分中心（可选），查询并展示符合查询条件的药店在线购药的排名信息列表，可以按人次合计或发生金额合计降序排序，列表显示药店编码、药店名称、人次合计、发生金额合计、医保支付合计及非医保支付的其他金额合计。

              - 药店线上购药趋势

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，选择某分中心（可选），查询并展示符合查询条件的在线购药的线图信息，线图信息以药店为单位进行展示，可以按人次合计或发生金额合计切换，只展示排序前N家的信息。

              - 药店线上购药分布

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，选择某分中心（可选），查询并展示符合查询条件的在线购药的饼图信息，饼图信息以药店为单位进行展示，可以按人次合计或发生金额合计切换展示，只展示排序前N家的信息。

              - 药店线上购药人群

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，选择某分中心（可选），查询并展示符合这些条件的药店中，排名第一位药品的购药人群散点图，可以按年龄与人次或性别与人次之间切换展示。

              - 药店线上购药偏好

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，选择某分中心（可选），查询并展示符合这些条件的药店中排名前三位的购药情况，采用折柱混合图进行展示，X轴显示时间段与药店名称，Y轴分别显示购药人次合计与购药发生金额。

            - 渠道动态

用户可以在渠道动态页面查询渠道指定时间的购药总体情况、购药排名、购药趋势、购药分布、购药人群、购药偏好信息。

              - 渠道总体情况

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并分别展示第三方渠道（饿了么、美团、京东）在线购药的购药人次合计、药店数量合计、发生金额合计、医保支付合计及非医保支付的其他金额合计。

              - 渠道线上购药排名

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示符合查询条件的、以第三方渠道（饿了么、美团、京东）分组的药店在线购药排名信息列表，列表可以按人次合计或发生金额合计进行降序排序，并显示渠道名称、药店编码、药店名称、人次合计、发生金额合计、医保支付合计及非医保支付的其他金额合计，每个渠道只展示排序前N家的信息。

              - 渠道线上购药趋势

允许用户根据特定的某月或某年作为时间条件，查询并展示第三方渠道（饿了么、美团、京东）为单位的在线购药线图信息，可以按人次合计或发生金额合计切换展示。

              - 渠道线上购药分布

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示符合查询条件的在线购药的第三方渠道（饿了么、美团、京东）为单位，并以饼图形式展现，可以按人次合计或发生金额合计切换展示。

              - 渠道线上购药人群

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示第三方渠道（饿了么、美团、京东）为单位的人群散点图，可以在年龄与人次、性别与人次之间切换，并按渠道分别进行展示。

              - 渠道线上购药偏好

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示符合查询条件的在线购药的第三方渠道（饿了么、美团、京东）为单位，并通过折柱混合图进行可视化展示，X轴显示时间段与第三方渠道（饿了么、美团、京东），Y轴分别显示购药人次合计与购药发生金额。

            - 药品动态

用户可以在药品动态页面查询药品指定时间的情况、排名、趋势、人群信息。

              - 药品情况

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并分别展示药品购药发生金额排名前N个的，人次合计、药品数量合计、发生金额合计、医保支付合计及非医保支付的其他金额合计。

              - 在线购药药品排名

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示符合查询条件的药品分组下的在线购药排名信息列表，可以按人次合计或发生金额合计降序排序，列表显示药品编码、药品名称、人次合计、发生金额合计、医保支付合计及非医保支付的其他金额合计，只展示排名前N的信息。

              - 在线购药药品趋势

允许用户根据特定的某月或某年作为时间条件，查询并展示以药品为单位的线图信息，可以按人次合计或发生金额合计切换展示，只展示排名前N的信息。

              - 在线购药药品人群

允许用户根据特定的某日、某月或某年作为时间条件，查询并展示购药发生排名第一的药品购药的人群散点图，可以按年龄与人次或性别与人次切换展示。

- 五、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：开发费、培训费、维护费、办公费、工具设备费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部工作所需的一切费用。投标人所报价格为任务完成的最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

- 1. 项目计划要求

本项目要求在2025年6月份前完成系统上线，开始试运行，2025年12月底前完成系统终验，投标方需在投标文件中提出详细实施计划、实施方案及项目里程碑时间点安排。

- 2.项目管理要求

投标方需提供本次工程建设的项目管理方案，标方安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标人协商并出具书面申请，未经招标人同意不得随意调换。此外，投标方所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。基本要求如下：

- （1）项目经理及项目团队

1）项目经理

具有5年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。投标方参与的项目经理负责对本项目子系统的项目管理工作。

2）项目团队

投标人为本项目成立项目团队，项目团队成员在项目经理的管理下负责项目实施，并遵守招标人日常管理制度。本项目团队成员不少于12人，具备相应资质和能力。团队成员应有明确的分工，分别负责项目规划、开发测试和运行维护等工作。其中负责项目规划1人，开发测试团队不少于4人，负责运行维护不少于7人。在项目建设期应做好需求分析、系统设计研发、测试、实施、文档撰写等工作。在运维期提供驻场服务。

3）人员稳定性要求

在项目实施中应保障项目组人员稳定，在整个项目期间人员更换总数不得超过10%，违反此约定的视为重大违约，招标人有权因此向中标人索赔。如确需调整人员的，中标人应书面向招标人提出申请并加盖公章，未经采购人同意不得更换。因人员离职、病假、疫情等特殊原因不能驻场的，应补足驻场人员并经招标人确认，未经招标人确认的视为违约。投标人应书面承诺遵守招标人绩效管理要求，因投标人自身原因导致违约或违反绩效管理制度的，投标人自觉接受招标人处罚规定。

- （2）需求分析阶段

投标方需与天津市医疗保障局相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

投标方至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

- （3）系统设计研发阶段

投标方至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

- （4）系统测试阶段

投标方至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

- （5）系统实施阶段

投标方至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

- （6）系统优化服务

本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

- （7）保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标人所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

- （8）源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标人所有，投标方需在招标人提出要求的3天内无条件提供本项目源代码。

- 3、项目培训要求

投标人须满足招标人要求提供相应的师资、资料、食宿等条件，并且须在招标人指定地点开展培训工作。投标人应做好相关功能面向社会用户的宣传推广。

- 4、运行维护要求

（1）本项目建设期和运维期内需提供至少10名本项目专职长期驻场工程师，提供提供7×24驻场服务。驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

针对所有软件，中标方应提供项目终验通过后由建设期转入3年的免费运维服务期。每12个月为1个维护期，中标人免费提供日常运行维护。包括定期巡检、应急处置、重保值守、性能优化、功能升级、数据处理、配合国家局版本升级改造等，并配合招标人完成日常相关业务工作。

人员要求：驻场负责人具有5年以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。全部技术人员均从业经历2年以上。

（2）在软件维保期内，中标方应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候招标人人员都能及时找到中标方的服务人员，中标方的技术人员应在1小时内赶到现场支持。

（3）所供软件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，故障处理时间不大于2小时。

（4）中标方应提供排除故障响应的具体流程。

（5）中标方应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标方应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

（6）在运维期内，如招标方现有业务需要修改完善的（如配合云平台升级、安全加固、修改代码错误、漏洞），中标方需要配合招标方完成相应软硬件调整，不得收取费用。本项目自需求规格说明书确定后3年内涉及同架构中功能的升级与调整，一般情况下不再额外收取费用。

（7）提供每年不少于4次应急响应处理服务，提供7×24小时事件响应、应急响应、处理及恢复服务；重大应急事件保证15分钟内做出响应并提供应急处理方案，保证30分钟内到达现场。应急服务完成后，负责工作记录、处理报告等相关文档的编制工作。如遇紧急事件临时需要提供应急响应处理服务，承诺无条件服从采购人安排。

（8）提供每年不少于6次重大活动安全保障服务，重大活动期间全程，派驻专业工程师提供7×24小时现场技术支持，增强信息安全防护的技术力量，处置应急安全事件。重大活动包括重要节假日或其他招标人明确要求的活动。

- 5.技术文档要求

中标方提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标方提供的技术文件必须包括但不限于：

（1）系统说明文件

（2）技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

（3）详细的工程日志

（4）系统完整文档

其中，（1）（2）项必须在安装调

测前提供；（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，中标方提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

- 6.工程实施要求

中标方负责对其所提供的软件、系统、工具或招标人指定的相关软件进行实施、部署、调试直至部署系统达到验收标准。

- 7.技术管理要求

（1）软件测试

中标方在终验前应配合招标人开展软件测试，并对报告中所涉及的问题进行整改以符合招标人的要求。

（2）数据治理

在项目建设与运维期内，应指定专人配合招标人开展数据治理工作，确保该项工作顺利落实。

（3）等保测评

投标方应做好信息安全等级保护的规划，在项目实施过程中按照信息安全等级保护的要求进行开发，并配合招标人开展等保测评的整改，落实整改要求并通过等保测评，整改结果将作为项目验收的前提条件。

（4）代码审计

投标方应配合招标人开展代码审计的工作，对代码审计过程中发现的问题进行整改，整改结果将作为项目验收的前提条件。

（5）密码测评

投标方应配合招标人开展的密码测评工作，在开发过程中应符合密码测评的要求，根据密码测评的指导意见开展整改，落实整改要求并通过密码测评，整改结果将作为项目验收的前提条件。

（6）信息与数据安全

投标方在项目建设和运维过程中，应遵守国家、天津市信息安全的法律法规，落实招标人数据安全管理的规定。成交后，成交供应商须与采购人就数据信息安全签署保密协议。

因开发需要临时留存数据的，应指定专人定期开展数据销毁，并及时通报招标人。未经招标人同意不得私自下载、留存、对外提供数据。如未经招标人同意仍然私自下载、留存、对外提供数据，招标人有权对投标方进行索赔，索赔金额不低于项目中标金额的30%。

投标方应配合招标人开展信息安全的相关工作，包含但不限于漏洞扫描、安全加固、弱口令整改、安全策略的调整等与信息安全相关的工作。

（7）人员管理要求

投标方应遵守招标人管理制度和要求，并加强所属人员日常管理，确保项目建设有序开展。

（8）项目修改及完善要求

投标方在项目建设与运维期内，因国家、天津市或其他政策部门要求对系统改造的，或因平台升级、安全加固、系统完善的，应配合招标人修改并完善，不得另行收取费用。

（9）系统对接

投标人须在响应文件中承诺，若其为成交供应商，将对采购人已有或将来的各业务系统对接工作免费开放接口协议、数据结构等与对接相关的所有资料。

（10）深化设计

投标人需组织专人开展深化设计方案设计，充分了解天津医保信息平台现状，依据国家、天津市政策要求，结合项目建设的实际，开展深化设计并形成《深化设计方案》。《深化设计方案》是投标人开展设计、建设的重要依据。投标人应在项目建设初始阶段，组织专人开展《深化设计方案》撰写，并根据招标人要求完善。

（11）对用户侧开展相关培训，及时的将自身建设范围内的变更内容对其他承建单位和应用方进行培训，对系统整体优化，配合支持好其他承建单位，对急难限重的任务给予第一时间的响应，并高质量的完成。

（三）时间、地点要求：

1. 时间要求：2025年6月份前完成系统上线，开始试运行，2025年12月底前完成系统终验（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市南开区咸阳路81号（特殊情况以合同为准）。

（四）供应商须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。

（五）磋商有效期：本项目磋商有效期为60天。

（六）付款方式

签订合同之日起10日内支付合同总额的50%，软件开发完毕验收合格之日起10日内支付合同总额的40%，验收合格之日起1年后10日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

（七）磋商保证金及履约保证金：本项目不收取磋商保证金及履约保证金。

项目需求书（第五包：监理）

- 三、项目监理工作要求

针对天津市医疗保障信息平台三期项目中数智专区基础设施建设、扩展建设三医协同便民服务应用、扩展建设AI智慧支撑服务应用、终端设备建设（投资约2700万元），综合自助服务终端（投资约2700万元）开展监理工作。

监理单位应对天津市医疗保障信息平台三期建设的过程进行全过程、全方面监理。监理过程覆盖项目的实施、验收等所有阶段。项目完成验收后提供3年运维监理服务，运维监理期间可以不驻场服务。

监理单位应对本项目建设的过程进行全程跟踪监理，包括相关设备采购、安装、软件开发、调试、试运行直至竣工验收；负责本项目建设质量、进度、成本、安全保密控制，参与信息管理和合同管理，并提供相应的咨询和建议。监理工作的主要内容包含：

- 1、质量控制

监理单位应建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证项目实施与验收各个阶段工作满足招标人对质量的要求；

监理单位应根据整个项目实施的要求，定期对工作成果进行审查；

监理单位后按照国家医疗保障局已经确定的质量标准和指导规范内容进行质量管理，如存在监理单位质量管理制度与天津市医疗保障局质量标准有冲突的地方，以天津市医疗保障局质量标准的要求为准，并将其记录反映给三方负责人员；

监理单位对承建单位进行现场检查，包括开发进度及软件编码测试检查等；

监理单位对监理项目开展质量控制工作，并根据国家医疗保障局要求开展项目的验收测试工作；

监理单位应深入项目内部，以“嵌入式”的工作方式，开展问题与风险管理，包括风险规划，风险识别，风险评估与量化，制订对策和风险监控等内容。主要工作包括但不限于以下内容：

- （1）施工准备阶段的质量控制

审批施工设计方案，严格要求承建单位按照方案施工；

综合评价设计方案，对方案中的问题提出监理意见及建议；

对承建方要采购的设备进行评估，包括品牌、数量、详细配置等，并审核签认；

审核承建方提供的项目组织计划及实施计划；

审核承建方提供的项目进度计划，当实际进度落后于进度计划时，督促承建方采取纠偏手段，并监督其实施；

- （2）设备及工程材料到货的质量控制

审查合同及附件有关设备到货安排，如果设备涉及进口环节，还要审查设备进口所需政府相关部门的批准文件；

依照检验规程对相关设备进行检验；

对工程材料质量的审查；

依照监理要求，对设备及材料进行到货验收。

- （3）系统实施阶段的质量控制

对实施过程中出现的质量缺陷，要求承建单位整改，并检查整改结果。

监理各子系统设备的安装、调试及配置，达到相应设计方案中的技术指标和性能。

检查各分项目实施情况。

对阶段性施工结果的检测过程进行监理，对结果进行记录。

为了保障本项目达到预期的目标，在事前、事中、事后阶段建设进行质量控制，并对组织实施、安装调试和安装结果进行全面检查。

- （4）竣工验收阶段质量控制

对项目培训进行监理确认，保证项目培训的质量；

对试运行阶段进行监理确认，保证项目试运行的质量；

对项目文档的完备性进一步进行审查，并结合试运行的结果审查文档是否有变更，是否准确；

审查项目完成情况，是否达到立项时提出的项目建设目标，是否按项目建设合同完成项目；

涉及到产权的文档是否完备、准确；

各种测试报告是否齐全、有效；

对项目是否满足终验要求给出审查意见，对符合要求的，建议竣工验收通过；

系统终验通过，明确系统进入保修维护阶段，由建设方接管系统的使用和维护工作；

根据验收结果，核实已完成工程的数量、质量，报送建设方作为支付工程价款的依据。

- （5）软件开发的质量控制

软件开发阶段性计划的审核和确认；

对软件开发项目的需求分析、概要设计、详细设计了解和掌握，并对软件开发、软件测试与软件验收各个阶段进行把关；

对承建单位的软件开发质量进行审核；

源代码、应用程序及相关文档的移交验收等；

对软件开发是否符合系统及其它相关标准规范等进行审核和确认；

对软件测评进行审核。

- （6）系统集成质量的控制

系统集成方案的审核和确认；

对采购的硬件设备的质量进行检验和验收；

设备安装、系统软件的安装调试进行监督、检查和验收；

参与对系统集成的总体验收。

- （7）系统安全质量控制

负责系统安全方案的审核和确认；

对安全系统的采购、安装、调试、配置过程的监督。

- （8）培训的质量控制

审核确认承建单位的培训计划；

监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核确认承建单位的培训总结报告。

- 2、项目进度控制

投标人中标后应在规定的时间内，保质保量地完成监理服务的全部内容，能通过合理的手段和工具监控项目的进展，通过数据定量分析和比较实际进度与计划的差别，并采取积极有效的措施修改计划使项目能够返回预定“轨道”；

投标人中标后应针对项目的不同阶段和过程进行分析，并提出各阶段的进入条件、主要开发或实施内容，阶段成果与阶段结束标志，对阶段的交付物有严格的评审流程和制度；

投标人中标后对于进度的偏差现象，能通过科学的手段分析进度偏差的原因，并适当提出建议；

投标人中标后对于项目进度计划中的各级进度计划及具体活动和任务的进度与执行情况进行监管。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）监督检查系统集成商制定的工程实施计划，反馈并确定合理的工期进度；

（2）审查各子项目的系统建设设计方案、招标文件的进度计划，监督计划的执行；

（3）采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各子项目建设安装的工序顺序，控制项目施工进度；

（4）发现系统建设进程未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快采购进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

（5）当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供用户方采取措施或做出决定。

- 3、项目投资控制

（1）协助用户方单位将付款进度与项目质量进度结合起来；动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

（2）协助违约及索赔核查；

（3）负责项目决算初审工作，并及时将审核结果上报采购人。审核项目量清单及造价和项目竣工结算等。

- 4、项目变更控制

根据项目变更流程，合理组织项目变更。

- 5、项目合同管理

投标人中标后应对项目承建、共同承担风险的合同条款、法律条款分别进行仔细的分析解释，同时也要对合同条款的更换、延期说明、投资变化等事件进行仔细分析；

在合同签订过程中，投标人要按条款逐条分析，如果发现有对建设单位产生风险较大的条款，要增加相应得抵御条款，要详细分析哪些条款与建设单位有关、与承建单位有关、与项目检查有关、与工期有关等，分门别类地分析各自责任和相互联系的关联要素；

投标人中标后采取主动控制和被动控制两种方式对合同进行管理和控制，主动控制是预先分析目标偏离的可能性，拟定和采取预防性措施；被动控制是从合同的执行中发现偏差，对偏差采取措施及时纠正的控制方式；

投标人中标后应建立合同及信息管理制度，对项目的所有指令、批复、报告均以书面形式进行，并全部归档；

投标人中标后应跟踪检查合同的执行情况，督促各方严格履行合同，严格按规定的程序和时限对合同工期的延误和延期进行审核确认，严格按规定的程序和时限对合同的变更、索赔等事宜进行审核确认；

投标人中标后应积极协调、处理合同争端，及时记录和纠正承建单位的违约行为；

投标人中标后应建立监理工作的合同档案管理体系，制定合同档案管理制度，并按照相关要求开展合同档案的具体工作。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）协助用户方与承建单位进行合同谈判、签订合同；

（2）监督检查承建单位履行合同；

（3）协助用户方处理建设项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（4）跟踪检查合同的执行情况，确保承建商按时履约；

（5）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（6）对项目暂停，复工等事宜进行审核确认；

（7）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

（8）根据合同约定，审核承建商提交的支付申请；

（9）建立变更控制系统；对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

- 6、信息管理

投标人中标后应对所有资料进行分期、分类（素材、合同、协议）管理，保证资料与实际情况的统一；

投标人中标后应遵守保密原则，确保各方技术信息不流失；

投标人中标后做好相关文档的记录与存档，包括监理日记及工程大事记，合同批复等往来文件，项目协调会、技术专题会的会议纪要；

投标人中标后应做好对项目成果的管理、审核与发布工作；

投标人中标后在监理实施过程中应统一定义文档格式、文档版本管理体系，并根据档案管理的要求，制定文档的存档标准。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）及时向用户方提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作，监理要确认各类资料必须符合国家规范格式；

（4）转发用户方发出的一切指示、通知和业务联系单；

（5）当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向用户方报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（7）根据用户方要求提出相应的项目文档管理规范；

（8）做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

（9）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（10）管理好实施期间的各类技术文档。

- 7、项目安全管理

投标人中标后应在项目建设过程中，保证信息系统的安全，在可用性、保密性、完整性与信息系统工程的可维护性技术环节上没有冲突；

投标人中标后应在成本控制的前提下，确保信息系统安全设计上没有漏洞；

投标人中标后应保证相关人员在安全管理制度和安全规范下严格执行安全操作和管理，建立安全意识；

投标人中标后应监督承建单位按照技术标准和建设方案施工，检查承建单位是否存在设计过程中的非安全隐患行为或现象等，确保整个项目建设过程中的安全建设和安全应用。主要工作包括但不限于以下内容：

（1）审核监测项目建设的有关安全保密项目技术方案；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故；

（3）检查督促承建单位建立、完善安全生产制度；

（4）组织项目安全事故的调查与处理；

（5）确立项目安全监督的工作目标。

- 8、项目协调和组织

（1）确定承建单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（2）接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）通过必要的会议制度实施协调工作。

- 四、监理质量及机构要求

遵照国家有关信息化监理项目规范，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

（1）监理工作质量要求：监理单位应该在质量控制、进度控制、知识产权控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。

同时，监理单位应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保监理单位自身的有效组织和管理。

（2）监理机构要求：

1）监理单位应具有相应专业的监理工程师；

2）本次监理项目实行总监理工程师负责制；

3）本监理项目以驻场监理为主要方式。

- 五、运维监理要求

项目终验完成后，负责对3年期的运维保障服务进行运维监理工作。按照国家运维监理相关标准规范《GBT 19668.3-2017 信息技术服务监理 第3部分：运行维护监理规范》要求，对运维过程的质量、进度、投资、风险进行全方位、全过程控制，进行项目的合同管理、变更管理、配置管理、文档管理、人员管理、信息管理以及安全文明实施管理，负责项目运维过程中的组织协调等工作，使项目运维按既定目标顺利进行。具体包括以下内容：

（1）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、国家标准、以及项目合同、运维方案、监理规划、监理实施细则等文件控制运维质量。每月按项目对各项目运维台账进行查阅审核，提供运维监理月报，对项目运维情况进行量化形成运维简报，提出项目运维工作的改进意见。

（2）审定集成单位和运维服务方的运维服务计划。

（3）协助用户方评审运维体系规划方案、运维工作管理制度，并提出监理意见。

（4）监督运维服务方的人员和设备投入情况，确保运维服务方的人员和设备投入能够满足运维要求。对运维单位派驻的人员数量、资质、服务时间、响应时间进行监理，确保满足投标文件和合同要求。

（5）对运维服务方提供的技术支持服务进行监理，包括定期设备巡检、专人维护保养、性能调优、技术升级、容灾演练等。

（6）审核确认运维服务方的培训计划，监督运维服务方实施培训计划。

（7）建立运维会议制度，监理方协助用户方组织包括项目运维协调会、项目运维周例会、项目运维专题研讨会、项目运维问题通报会、项目阶段及运维考核会等，来保证运维期间沟通信息的有效传递。

（8）及时向用户方提交项目运维动态和监理工作情况的项目监理文档，包括阶段性项目运维总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知等。督促、检查运维服务方及时完成运维故障台账、故障巡检情况资料的整理和归档工作。

（9）负责项目建设运维过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

（10）监督运维服务提供方履行职责，协调各方的工作关系，建立畅通的沟通平台和沟通渠道，确保项目信息在相关方之间顺畅流通，推动项目运维过程中问题的解决。

- 六、项目组织管理

中标单位需提供详细的项目管理方案，应配备1个独立的项目管理小组，提供项目团队项目组织机构、人员安排与管理、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、安全控制计划与方案、、质量管理及风险管理等内容，方案必须符合本技术要求，确保项目顺利实施。中标单位负责在日常工作中整理各类监理相关资料。

- ★（1）项目团队要求

建设监理项目团队人员须为投标单位正式员工，任命一位监理总工程师，一名监理总工程师代表。监理团队驻现场人数不少于2人（不含总监，含总监代表），并同时保证不少于6人的二线保障团队。项目团队成员具备能够完成项目的能力，具备相应的项目经验。如遇特殊情况，须满足采购人提出的加班要求。

监理总工程师、监理总工程师代表、至少6名团队人员必须具备中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（资格证书名称为信息系统监理师）。

运维监理团队不少于2人，须具备中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（资格证书名称为信息系统监理师）。

投标文件中提供上述证书原件扫描件，未提供或提供不全的视为无效投标。

投标人必须承诺向天津市医疗保障局提供优秀的项目实施队伍，要求在投标文件中明确整个项目实施过程中投标人参与的人员、角色、职责、资质，提供参与该项目人员的详细履历。

投标人应提供项目团队组织方式及其人员构成，对参加本项目的团队成员在本项目中投入人天数的测算及在本项目中所承担的具体角色和任务的说明。书面承诺人员到位及服务时间。

- 2、人员稳定性保证

在项目实施中应保障项目组人员稳定，在整个项目期间人员更换总数不得超过1人，违反此约定的视为重大违约。中途因人员离职、病假、疫情等特殊原因不能驻厂的，应补足驻厂人员并经招标人确认，未经招标人确认的视为违约。投标人应书面承诺遵守招标人绩效管理要求，因投标人自身原因导致违约或违反绩效管理要求的，投标人自觉接受招标人规定并扣除绩效。

- 3、人员工作经验保证

中标单位要建立实施该项目的组织架构，中标单位确定的监理总工程师代表需具有相应的资格证书，监理总工程师代表不得在项目建设期间同时担任其他项目团队工作。

总监理工程师及主要项目成员应具有与本项目内容相关的案例经验。总监理工程师至少有8年以上信息化系统项目监理服务经验。

所有项目实施人员必须至少有3年以上信息化项目监理服务或所服务内容的相关经验。

- 七、项目知识产权要求

项目用户方拥有项目过程中除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件及其他附属产品的知识产权，未经用户方许可，不得用于第三方。

中标单位应保证项目中提供给用户方使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，中标单位应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 八、项目保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由用户方提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与用户方签订保密协议并严格遵守，未经用户方书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目信息以及与本项目有关的任何其他内容。

- 九、项目实施要求

- （一）监理工作输出成果

监理工作报告是监理工作的主要输出成果，监理单位需要对项目建设情况进行全面总结。

- （二）响应时间

在本工程建设过程中，监理服务体系和响应时间要求量化如下：

1、提供 5×8 小时的工作时间驻场服务，并承诺根据建设单位要求调整。

2、提供 7×24 小时的热线支持服务。

3、提供 7×24 小时的应急支持服务，如需到现场支持，2小时内到达。

4、每年提供不少于4次重要时期驻场服务。

系统保证期满后，监理单位仍应随时响应用户服务请求，可电话实时响应，也可根据需要选派技术服务人员乘坐最快的交通工具到现场技术支持。