政府采购项目

采 购 需 求

（五）技术商务要求

## 1、招标内容

本项目为高速公路电子警察类交通管理科技设施更新改造项目。随着我市高速公路电子警察类科技设施超过《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）中的使用年限，为满足各项功能，提升设备使用效果，设立本项目。本工程项目包括对高速公路现运行的电子警察外场设备及配套设施更新、升级、改造等工程，其中改造外场运维电子警察及预警设备共计约38处100套设备，实施范围包括设备的采购、安装、雷达标定、图片检测、标志牌的安装以及项目配套建设的其他硬件、软件。

## 2、项目建设模式

本项目建设涉及采购人、造价咨询、供应商三个单位。投标单位按照项目要求，完成长深高速、秦滨高速、津蓟高速公路电子警察设备更新、升级、改造项目全部内容的供货、运输、交付、安装、开通、测试、试运行、培训、文件和12个月免费缺陷责任期等全套服务。

## 3、招标范围

本项目包括天津市高速公路电子警察类交通管理科技设施，本次招标共分为1个标段，涉及长深高速、秦滨高速、津蓟高速主线电子警察外场设备及配套设施更新、升级、改造及与原执法平台对接调试等工程。

计划施工工期：180日历天。

## 4、项目预算

高速公路电子警察类交通管理科技设施更新改造项目预算为400万元，固定资产部分应符合财政相关管理规定要求。

改造项目：提供长深高速、秦滨高速、津蓟高速等路段的主线门架65套设备、应急车道违法抓拍6套设备、广播系统29套设备的及配套设施的更新升级改造。

| 序号 | 设备名称 | 设备类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口相机（套） | 电子警察系统 | 71 | 具体参数详见附表 |
| 2 | 三合一补光灯（套） |  | 135 |  |
| 3 | 雷达及标定（套） |  | 129 |  |
| 4 | 检测主机（套） |  | 38 |  |
| 5 | 标志牌（套） |  | 38 |  |
| 6 | 图片检测（项） |  | 71 |  |
| 7 | 定向广播 | 广播系统 | 29 |  |
| 8 | 网络广播系统核心主机 |  | 3 |  |

## 5、供应商资格要求

本次招标要求供应商具备独立法人资格且具备建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）一级资质。

本次招标 不接受 联合体投标。

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加投标。

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 一级注册建造师（公路工程或机电工程专业），中级或以上技术职称，近5年担任过一项高速公路机电工程（交工验收时间为：2019年1月1日至投标截止之日）项目经理，须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目技术负责人 | 1 | 公路工程或机电工程相关专业高级技术职称，近5年担任过一项高速公路机电工程（交工验收时间为：2019年1月1日至投标截止之日）项目技术负责人，须具有省级交通运输主管部门颁发的有效的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B类）。 |  |

注：公路工程相关专业职称是指公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

机电工程相关专业职称是指暖通、给排水、电气、机械设备、焊接、自动化控制等专业职称。

如项目经理或项目技术负责人目前仍在其他项目上任职，则供应商应提供上述人员能够从该项目撤离的书面承诺。

6、供应商技术要求

供应商需提供完整的技术施工组织方案、安全生产技术方案、涉路安全审查、应急预案等一套完善的施工保证方案。

结合设计文件出具合理的可行性方案。

新采购的电子警察设备应接进公安部集成指挥平台备案，并实现违法处罚功能。

7、高速公路电子警察类交通管理科技设施更新改造项目验收标准与验收方式、

及付款方式

- 验收标准

- 对设备的数量和型号进行检查，确保设备能够正常运行并满足设计要求；设备性能检查，对设备的性能参数进行测试，确保设备性能符合规定要求；设备的安全检查，对设备的安全保护装置、紧固件、接地等进行检查，确保设备在使用过程中能够保障安全。

- (2)验收方式

- 设备安装完成并调试结束三十日内，由供应商聘请第三方专家对项目进行验收，采购人和实际使用人成立的验收小组参与验收，验收结束后出具合同履约验收报告，列明验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署验收结果由采购人及供应商共同确认。

- 付款方式

- 合同签订生效后，采购人支付项目合同额的30%作为预付款；设备到货验收合格后支付项目合同额的40%；项目安装完成交工验收且合格后支付项目合同额的30%。具体支付时间以财政拨付时间为准。如遇约定付款时因财政资金未拨付到位，支付时间相应顺延且无息。（特殊情况以合同为准）

资金支付方式：电汇或支票，以人民币为结算标准货币。

## 8、高速公路电子警察设备采购要求

8.1 设备采购

供应商中标后应根据清单内的要求进行采购。随着项目的进行，采购的设备应及时进行固定资产的登记。

8.2 设备管理要求

应专人管理，要求建立电子档案，按设备类别进行详细归类，设备上的名称、序列号等，并将管理情况及时上报建设单位，方便项目统筹管理。

应将拆除的原设备及时返回各设备产权单位处置，保证现场正常使用，在现场保持电子警察的电子设备唯一性。

8.3 新采购的设备要求

8.3.1 检测报告要求

供应商根据所投标采购的电子警察设备类别，更换设备时，应提供所采购的产品检测报告（应满足公安部集成指挥平台备案及处罚要求），同时按要求进行标定、检测，保证正常使用。

8.3.2 主要设备参数及要求

| 序号 | 项目名称 | 参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电警抓拍单元 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装支架等必要组件；像素不低于900万 | 1、抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，具有网络防雷、防浪涌，宽温宽压等功能。 2、可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。 3、内置摄像机采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160及以上。 4、支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。 5、支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 6、像素不低于900万，视频分辨率：4096(H) × 2160(V)及以上 7、镜头规格：25mm 8、不少于3个RS-485接口、1个RS-232接口、2个1000M以太网口、1个触发/报警输入、7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制。 9、支持超速、压车道线、未系安全带、逆行、低速、驾驶中有打电话、中重型货车未按规定车道行驶、非法占用应急车道行驶等违法行为检测。 10、在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。（提供首页含“CNAS”字样的第三方检测报告并加盖制造商公章）。 11、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。（提供首页含“CNAS”字样的第三方检测报告并加盖制造商公章） 12、支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（提供首页含“CNAS”字样的第三方检测报告并加盖制造商公章） 13、支持识别不少于 39 种车身颜色； 支持识别车身副颜色。（提供首页含“CNAS”字样的第三方检测报告并加盖制造商公章）动车以及行人。（提供首页含“CNAS”字样的第三方检测报告并加盖制造商公章） |
| 2 | 智能LED爆闪补光灯及支架 | 1、补光装置光源至少包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源，可实现暖光LED频闪，LED爆闪，白光气体爆闪及红外气体爆闪切换功能，补光灯照度需满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2022）中的相关要求，应支持LED灯频闪、白光气体爆闪、红外气体爆闪等，符合一级环保要求 2、灯体材质不低于铝合金，面罩满足需耐高温、透光效果好。 3、采用不少于24颗原装大功率高亮度LED光源，带LED格栅。 4、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 5、电源 220VAC±10%。 6、发光角度为单车道。 7、最佳补光距离不低于 16米～30米。 8、 不少于1路频闪触发输入，1路爆闪输入,1路红外滤片切换输入 |
| 3 | 雷达测速仪，单车道测速雷达，频率24G | 单车道测速雷达，频率24G 测速距离不低于：单车道18～28m 测速范围不低于：10km/h～250km/h 可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 工作电压：9-12V DC 天线类型：平板型微带阵列天线 工作频率：24.15GHz 频率偏离误差：≤ ±45 MHz 窄波束：天线波束宽度70×60 速度误差 ：-1 KM/H-0 KM/H（速度 10 ～ 240KM/H） 雷达定位车辆的一致性：≤ ± 1.5 m 测速距离范围：≥ 18 m 反应时间：26ms 方向性：单向 |
| 4 | 检测主机（含校时模块）硬盘存储：容量不小于16T | 应支持不少于16路H.265、H.264编码混合自适应接入 应支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181等添加相机通道 应支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据 应支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 应支持不少于2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离， 应具备不少于16个1000M以太网接口；并且具备2个光口（SFP） 应配置不少于16TB存储空间 应包含校时模块 |
| 5 | 标志牌 | 主线门架标志牌尺寸为高3.1米，宽2.6米。 符合（GB5768.2-2022）以及其他国标要求，能有效提示行驶车辆，同时符合高速公路使用的安全性。 应急车道标志牌尺寸为高2米，宽1.2米。含支架及基础 符合（GB5768.2-2022）以及其他国标要求，能有效提示行驶车辆，同时符合高速公路使用的安全性。 |
| 6 | 定向广播 | 功率150瓦及以上，具有声音定向约束效果，500米以上封闭车辆内可清晰听到广播内容，实现远程数据接收的配套设施。 |
| 7 | 网络广播系统核心主机 | 能够协调网络定向广播设备播放规定语音内容及自主播音喊话等功能。 工业级机箱设计， 全数字化传输，以局域网或具有独立 IP 的互联网为主要传输媒介； 内置不少于 10G 存储容量； 支持不少于 200 个广播点； 支持多线程数据处理，支持多用户在线服务； 可以同时传输任意套节目至IP网络终端，并对每套节目进行独立控制； 在线控制IP网络终端，可对IP网络终端进行独立分区、IP设置、音量控制等； 可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播； 操控方式：1024 *768 及以上分辨率触摸屏； 环境温度：5℃～50℃； 相对湿度：20%～80%，无结露；配备话筒。 |
| 8 | 图片检测 | 出具相关质检院报告 |
| 9 | 安装及调试 | 包括原设备拆除，运至甲方指定位置；设备安装及调试，电线电缆 |
| 10 | 安全措施费及高车租赁 | 1、满足高速施工安全规范； 2、包括锥桶、警示牌、爆闪灯、防撞车等安全设施；配备安全员等人员； 3、高车租赁，高车司机及油费等。 |

注：1.设备保质期不低于2年。

2.除上述主要参数设备外，其他电子警察设备符合现行国家标准。

## 9、高速公路电子警察施工要求

9.1 供应商的安全生产管理要求

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求，供应商做为施工审批的责任主体，相关申请程序应符合道路主管部门的要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)供应商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。为满足项目设备使用需求，应负责本项目所需的相关设备、材料和服务等配套工程及作业，同时具备协调各方开展工作的能力，无论这些项目是否在设备清单中列出。

(10)供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过"的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

9.2 涉路施工安全防护措施

供应商在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。供应商占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任，采购人将不另行支付。如因供应商原因，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营等而给其它部门、个人及采购人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由供应商自行负责。

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。若因供应商未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由供应商承担一切责任及费用。

供应商必须严格执行天津市交通运输委员会《关于进一步加强公路建设工程施工扬尘治理的有关通知》、天津市城乡建设委员会《关于建立施工现场文明施工公示牌的通知》及各级主管部门相关安全生产、文明施工相关安全管理条款的规定。施工过程中的各项环保措施费用，包括粉尘、扬尘、震动、噪声的污染、泥浆排放等补偿和赔偿费在报价时予以考虑，采购人不再另行支付。

涉及交通导行及相关安全保障工作，供应商应按采购人或监理人要求无条件执行，所采取的程序、措施应符合国家、地方交通建设管理部门及交通管理部门颁发的相关法律、法规、规章的规定。若有关主管部门对导行方案有所调整，供应商应无条件执行。供应商应严格按照交通安全法相关规定执行，在交管部门批准的时间、路段内进行施工。如供应商因违反规定，致使通行的人员、车辆及其他财产遭受损失的，一切后果由供应商依法承担，造成采购人损失的，供应商应据实赔偿。交通警示、标志、标识及防撞设施维护等应严格按照交管局有关规定设置、摆放。供应商及现场施工人员必须服从交通警察的管理和指挥。供应商编制的交通导行专项施工方案在开工前报采购人审批后施行，供应商必须严格按照审批通过的专项施工方案进行施工。同时还应编制切实可行的交通应急预案。

按照交通运输部《道路交通标志和标线（GB 5768-2017）》有关涉路施工要求安全作业要求执行。对于长期作业区、短期作业区、临时作业区、移动作业区按照文件要求进行作业区域划分。

配置专业涉路施工防撞车、预警车等交通安全措施，并由专人进行现场疏导。

9.3 设备安装的要求

设备采购、安装、调试后均能接入电子警察平台，实现数据传输。

新增相应违法行为的数据能对接电子警察平台。

9.4 保险

9.4.1 工程保险

保险费率为3.2‰，此费率只作为报价的共同基础,不作为支付的依据,由供应商自行办理手续，保单留存采购人一份。保险费计量按清单报价和实际保单中较低的进行计量，不足部分视为供应商已包含在其他工程量清单综合报价中，采购人不再给予另行支付。

9.4.2 第三者责任险

本工程第三者责任险计入安全生产责任保险中，安全生产责任保险（含第三者责任险）费率为0.8‰，此费率只作为报价的共同基础,不作为支付的依据。保险费用包含在报价中，由供应商自行办理手续，保单留存采购人一份。保险费计量按清单报价和实际保单中较低的进行计量，不足部分视为供应商已包含在其他工程量清单综合报价中，采购人不再给予另行支付。