项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

（一）服务器

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级高清视频综合管理平台服务器 | ★≥2颗C86架构处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，单颗处理器核心数≥16核心，支持双线程技术。 ★主板内存槽数量：服务器支持≥16个内存插槽，最高速率≥3200MT/s ★PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容； ★主板PCIe插槽数量及规格：支持≥5个标准PCIe插槽（不含RAID卡专用插槽和OCP插槽）； 板载网络接口：板载≥2个1Gb RJ45千兆网口 ★内存数量≥2 ★内存规格≥DDR4 ★内存配置≥32GB ★硬磁盘实配容量：配置≥1.92TB SATA SSD硬盘 ★硬盘实配数量≥2块 ★硬盘插槽数量及规格支持≥16个 2.5寸硬盘 ★插卡网口速率和数量：配置≥4个RJ45 千兆网口，配置≥2个10Gb万兆光纤网口 ★显示接口≥2个VGA接口 ★USB接口≥3个USB 3.0接口，≥1个USB 2.0接口 电源冗余模式：配置2个热插拔冗余电源，支持1+1冗余 ★电源模块数量≥2； ★电源功率≥800W； ★外观和结构：标准机架式服务器； ★主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口； ★网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 台 | 10 |  | 是 |
| 2 | 省级路网运行监测预警与调度指挥平台服务器 | ★1、≥2* C86 CPU，单颗CPU物理核心数≥16core、≥32线程；主频≥2.5 GHz ★2、≥8*32GB DDR4内存 ★3、≥5*3.84TB SATA SSD ★4、≥1*2端口16Gb光纤通道HBA卡(满配光模块)，≥1*2端口25Gb光接口网卡(满配万兆多模光模块) ，≥1*2端口10GE光接口网卡(满配万兆多模光模块) ★6、≥1*12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存)，含电容模块，支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ★6、≥2*800W电源，≥6*风扇 ★7、实配≥2颗CPU管理平台授权，≥2颗CPU的计算虚拟化授权，≥2颗CPU的存储虚拟化授权 8、≥6*USB接口，≥1*VGA接口，≥1*独立的管理网口，≥1*板载OCP 3.0插槽 9、支持通过管理平台对使用单位原有虚拟机进行统一管理和监控，支持对原有虚拟机生命周期管理，支持一键迁移原有虚拟机，无需安装迁移客户端。 10、平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 11、物理机上的USB映射给虚拟机使用，且虚拟机迁移或故障迁移到其他主机上也能自动映射USB设备。 12、需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。 13、支持对虚拟机的故障检测敏感度进行设置，包括高、中、低等检测敏感度的设置，支持对故障类型的设置，包括对业务口故障进行HA开关设置、虚拟机所在存储故障启用HA设置。 14、需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测 15、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作。 16、支持硬盘寿命预测功能，可以查看磁盘寿命页面列表项信息，包括硬盘名称、剩余寿命、预计剩余可用时长和寿命风险。 17、支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 18、支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。 19、当服务器硬件出现SSD卡盘，可以在磁盘管理界面显示并告警对应硬盘，并对SSD卡盘进行自动隔离。 | 台 | 5 |  | 是 |
| 3 | 省级路网运行监测预警与调度指挥平台服务器（带GPU功能） | ★1、≥2* C86 CPU，单颗CPU物理核心数≥24core、≥48线程；主频≥2.2 GHz ★2、≥8*32GB DDR4内存 ★3、≥5*3.84TB SATA SSD ★4、≥1*2端口16Gb光纤通道HBA卡(满配光模块)，≥1*2端口25Gb光接口网卡(满配万兆多模光模块) ，≥1*2端口10GE光接口网卡(满配万兆多模光模块) ★6、≥1*12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存)，含电容模块，支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ★6、≥2*1600W电源，≥6*风扇 ★7、≥2*GPU卡，单卡显存带宽≥600 GB/s，互联带宽≥64GB/S，显存大小≥24GB ★8、实配≥2颗CPU管理平台授权，≥2颗CPU的计算虚拟化授权，≥2颗CPU的存储虚拟化授权，≥10*VGPU软件授权（≥5年授权维保服务） 9、≥6*USB接口，≥1*VGA接口，≥1*独立的管理网口，≥1*板载OCP 3.0插槽 10、支持通过管理平台对使用单位原有虚拟机进行统一管理和监控，支持对原有虚拟机生命周期管理，支持一键迁移原有虚拟机，无需安装迁移客户端。 11、超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 12、物理机上的USB映射给虚拟机使用，且虚拟机迁移或故障迁移到其他主机上也能自动映射USB设备。 13、需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。 14、支持对虚拟机的故障检测敏感度进行设置，包括高、中、低等检测敏感度的设置，支持对故障类型的设置，包括对业务口故障进行HA开关设置、虚拟机所在存储故障启用HA设置。 15、需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测 16、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作。 17、支持硬盘寿命预测功能，可以查看磁盘寿命页面列表项信息，包括硬盘名称、剩余寿命、预计剩余可用时长和寿命风险。 18、支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数。 19、支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。 20、当服务器硬件出现SSD卡盘，可以在磁盘管理界面显示并告警对应硬盘，并对SSD卡盘进行自动隔离。 | 台 | 5 |  | 是 |

- （二）操作系统

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | ★1、系统基于成熟稳定的4.19内核设计开发，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产芯片； 系统功能完善，支持常见的文件系统、网络协议、数据库、中间件等包括但不限于（Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS，HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH，人大金仓、达梦，东方通、金蝶、宝兰德等）；2、支持带UKUI GUI安装和最小化安装，提供无图形化终端系统管理工具；提供自主研发的 rpm 和 deb 软件包格式转换工具和模块。 3、提供自研安全中心，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护、可信度量、安全内存和指令流预检测方面的安全防护。 ★4、提供自研内核安全访问统一控制的（KYSEC）安全框架，将系统安全机制模块化涉及，支持selinux、apparmor、kysec和box等安全机制与模块的单独/联合加载； ★5、支持安全加固功能，支持以命令行工具和图形化界面的方式提供安全服务、安全网络、磁盘检查、潜在危险、系统安全等15大类安全加固检查项，同时符合操作系统安全三级技术要求，为用户提供基于等级保护三级或CIS基线加固的“一键扫描、一键加固、自定义加固、一键还原和安全报告”等功能。 6、提供官网补丁更新及漏洞修复信息纰漏，包括但不限于安全漏洞补丁公告、CEV查询及修复方法、系统更新查询及操作方法，补丁包下载等；。 | 套 | 19 |  | 是 |

- （三）中间件

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间件 | 1.用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。 2.以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。 主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务等。 ★3.支持集群部署，提供集群管理工具。 4.提供健康检查和监控功能，可以实时监控应用程序的状态和性能指标，从而快速发现和解决问题。 支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等。 5.支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 支持多种国产芯片，如飞腾、龙芯、鲲鹏、海光、申威、兆芯等。 6.产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评，并提供商用密码产品认证证书，证书编号在商用密码认证业务网站可查。 ★7.为保证系统稳定运行，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒。需提供国产操作系统厂商、国产大型商务软件厂商和国产应用中间件厂商联合盖章证明，同时提供第三方测评机构出具的全国产环境性能测试报告证明，至少包括测评机构资质、报告首页、软硬件环境页、测试结果等内容。 ★8.遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证，并且逐个提供Java EE对上述标准兼容认证的查询网址及网页截图。 ★10.产品厂商获得Java EE平台授权许可，提供Java EE官方证明。 | 套 | 1 |  | 是 |

- （四）数据库管理系统

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库管理系统 | ★1.产品为国产关系型数据库，须提供计算机软件著作权登记证书。 2.产品具有中国网络安全审查技术与认证中心发布的IT产品信息安全认证EAL4增强型（EAL4+）证书，须提供证书复印件。 3.产品制造商满足信息技术服务标准ITSS 2级及以上标准，须提供证书复印件。 4. 支持灵活部署集群，支持共享磁盘、服务器数据同步复制、远程复制等方式，支持双机热备等功能，且由数据库产品自带，不需要额外购买单独软件产品或授权实现功能，提供原厂承诺函。 5.支持强一致性事务处理能力，具备事务中DDL回滚操作，在线/离线数据库健康检查等能力。提供经过CNAS授权认可的第三方测评中心出具的测试报告。 6.在单表1亿条数据的情况下进行模糊检测，前后模糊查询的检索时间不超过0.7毫秒；前模糊查询时间小于0.6毫秒；后模糊查询时间小于0.4毫秒。提供经过CNAS授权认可的第三方测评中心出具的测试报告。 7.支持1GB数据完全备份时间为6秒，1GB文本数据导入时间不超过6秒，导出时间不超过3秒，提供经过CNAS授权认可的第三方测评中心出具的测试报告。 | 套 | 1 |  | 是 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投服务器三年的免费上门保修；所投操作系统三年的免费上门保修；所投中间件三年的免费上门保修；所投数据库管理系统三年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装调试（施工）完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%；货到并完成安装调试后30日内支付合同总额的60%；项目终验结束后30日内支付合同总额剩余的10%。