四、技术要求

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基地序厅、1区前端设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 警示教育系统1前端设备 | 1.警示教育系统1前端设备内容包括：网络化分区讲解单元、扩声单元等； 2.各单元可通过软硬件实现统一一体化协作能力，确保整体的输出效果。 |  |  |
| 1.1.1 | 网络化分区讲解单元 | 1. 集成高性能芯片，性能稳定，支持壁挂式安装方式；； 2. ★内置本地脱机定时播放功能，定时节目备份存储到TF卡，可支持≥32G TF存储卡，并全自动备份定时点播节目； 3.支持广播主机对分区终端进行远程固件升级； 4.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等； 5.支持优先级功能：支持本地、网络、混合三种播放方式无线讲解话筒具有最高优先级； 6.支持远程进入终端设备web页面，远程修改设备相关设置参数； 7.设备需配置双网口，支持手拉手连接功能，方便布线； 8.具备至少一路本地线路输入和一路本地线路输出，可扩展本地其它音源广播； 9.内置至少一路短路、高电平，可选择输入触发接口，可在主机预设联动播放音源，该功能可在主机上设置启用及禁用； 10.内置至少4路U段无线话筒接收模块，可以同时接收至少4路无线话筒音源进行现场扩声，话筒无遮挡情况传输距离≥100米； 11.内置高保真D类功放芯片，音质细腻； 12.配合定位标签可以实现实时定位讲话，控制精度≤1米； 13.集成IR红外对频传感器，U段话筒的频率设置可以通过IR传感器进行配置； 14.支持协议：兼容DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP等标准网络协议； 15.采样率：8K～48KHz； 16. 音频模式：16位立体声CD音质；输出频响：20Hz～20KHz；谐波失真：≤1%；信噪比：≥75dB； 17.额定功率：2*20W（4Ω）；功耗：≤60W； 18.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品。(提供证明文件) 19.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 2 | 台 |
| 1.1.2 | 扩声单元 | 1.同轴扬声器单元，高音可向四周旋转15°左右； 2.工作电压70/100V，额定功率20W； 3.最大声压级101±2dB； 4.有效频率范围60Hz-18kHz； 5. 灵敏度不低于88±2dB，声音清晰、明亮。 | 4 | 只 |
| 1.2 | 无线吸顶AP | 1.吸顶式安装； 2.不少于1个千兆LAN口上联； 3.内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信； 4.支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议； 5.支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持一体化组网； 6.支持802.3at PoE供电和本地供电 | 1 | 只 |
| 2、基地2区前端设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 警示教育系统2前端设备 | 1.警示教育系统2前端设备内容包括：可视化单元、网络化分区讲解单元、扩声单元、数字音频处理单元、4K多媒体播放单元、交互控制单元等； 2.各单元可通过软硬件实现统一一体化协作能力，确保整体的输出效果。 |  |  |
| 2.1.1 | 可视化单元 | 1.★可视化单元要求尺寸不低于1225 * 717 mm，分辨率3840*2160； 2.背光方式：直下式LED，低蓝光； 3.整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上； 4.亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ； 5.屏幕比例：16：9； 6.最大可视角度：≥178°； 7.★内置智能操作系统，≥4核1.8GHz高性能处理器，≥2G DDR4内存，≥32G闪存，内置双天线wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； 8.★支持端口不少于：HDMI2.0*2、AV接口*1、同轴接口1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1、RS232接口*1； 9.支持DTMB与DVB-C清流接收； 10. 支持主流视频格式：H264¦H265¦MPEG1¦MPEG2¦MPEG4¦VP8¦AVS¦AVS2¦HLG¦HDR10；支持主流图片格式：jpg¦jpeg¦png¦bmp等；支持主流音频格式：MP3¦MPEG2¦MPEG4¦Dolby MS12¦Vorbis¦FLAC¦APE等； 11.H.264/H.265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰； 12.★支持替换开机画面、动画、视频；支持远程控制开关机； 13.●能效等级≤3级，提供CQC节能认证或相关第三方认证 14.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品。（提供证明文件) 15.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 6 | 台 |
| 2.1.2 | 壁挂支架 | 55~86寸可伸缩壁挂安装支架 | 6 | 套 |
| 2.1.3 | 网络化分区讲解单元 | 同上1.1.1“网络化分区讲解单元” | 1 | 台 |
| 2.1.4 | 扩声单元 | 同上1.1.2“扩声单元”技术要求 | 2 | 只 |
| 2.1.5 | 数字音频处理单元 | 1.★支持≥8路模拟输入，≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3. 支持输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器功能； 4.每路输入均支持反馈抑制功能开关功能； 5.支持矩阵混音，混响调节功能； 6.支持TCP/IP协议，支持网页端进行各种参数调节控制； 7.支持RS-232、RS-485、GPIO接口； 8.输入≥5段EQ可调，输出≥31段EQ可调； 9.●增益限制的有效频率范围16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥96dB、最小源电动势≤498mV、最大输出电压≥8.15V。（提供带CNAS、ilac-MRA、CMA标示的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.●提供数字音频处理器控制软件测试报告；（提供中国软件评测中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品。(提供产品照片证明文件) 12.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 台 |
| 2.1.6 | 4K多媒体播放单元 | 1.★至少支持：WIFI天线接口*1，COM（GPS、4G）天线接口*2，AUDIO OUT接口*1。 2.★支持主流图片格式：WEBP、PNG、GIF、BMP、JPEG，主流视频格式：MPEG、VC-1、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9解码。 3.●至少支持：HDMI2.0 输出接口*1，自适应对接各类分辨率LCD/LED屏，最宽支持4096、最高支持4096。与4K分布式输入及输出节点、中控系统同一厂家系统平台； 4.★支持4核1.8GHz以上处理器； 5.●支持强大的解码和播放能力，支持4K@60Hz规格H.264、H.265格式视频、图片等媒体素材，支持至少2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P规格视频播放； 6.★支持至少3路USB接口：1 路 USB 3.0、1 路 USB 2.0接口，支持 U 盘节目播放和 U 盘固件升级，以及LED显示控制器的级联控制；1 路 USB（Type B）接口，将上位机与设备直连进行节目发布和屏体控制。 7.网口支持将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 8.支持有线/WiFi等组网方式，U盘/上位机/云端等节目更新路径。 9.支持云平台或可视化平台实现远程集群播控，支持LCD/LED屏多屏独立或同步播放。 10.支持提供TCP/IP协议，提供SDK二次开发包。 11.支持通过USB接口与LED显示控制器的USB接口连接，实现对LED屏的亮度、电源和开关屏等远程控制； 12.支持NTP、GPS、射频对时同步。 13.支持随时随地、定时定点节目发布，可通过PC、手机、PAD等多种方式进行远程集群节目发布、屏幕控制和屏幕状态监控； 14.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） 15.●厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书； ●以上4-13项提供提供带CNAS、ilac-MRA、CMA标示的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章。 16.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 6 | 台 |
| 2.1.7 | 交互控制单元 | 1.★显示屏：≥15.6” multi-touch FHD (1920 x 1080), 16:9, glossy display, 220 nits, 45% NTSC 2.★CPU：≥1.1 GHz；内存：≥8GB DDR4 2933 MHz；存储：≥256GB M.2 PCIe® 3.0 SSD；独立GPU卡； 3.★背部 I/O 接口不少于：Serial ports*2、Kensington lock*1、DC-in*1、RJ45 Gigabit Ethernet*1、HDMI 2.0*1、 USB 3.2 Gen 1 Type-A*1、USB 3.2 Gen 1 Type C*1； 4.★支持网络：Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.0； 5.★触控屏内置中控软件，可通过操作触摸屏，调用多媒体信息器中的内容，从而实现对可视化单元相应素材（图片、视频、文章）的播放； 6.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 6 | 套 |
| 2.2 | 无线吸顶AP | 同上1.2“无线吸顶AP”技术要求 | 1 | 只 |
| 3、基地3区前端设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 警示教育系统3前端设备 | 1.警示教育系统3前端设备内容包括：网络化分区讲解单元、扩声单元等； 2.各单元可通过软硬件实现统一一体化协作能力，确保整体的输出效果。 |  |  |
| 3.1.1 | 网络化分区讲解单元 | 同上1.1.1“网络化分区讲解单元” | 1 | 台 |
| 3.1.2 | 扩声单元 | 同上1.1.2“扩声单元”技术要求 | 2 | 只 |
| 3.2 | 无线吸顶AP | 同上1.2“无线吸顶AP”技术要求 | 1 | 只 |
| 3.3 | 监控摄像机及支架 | 不少于200万像素防爆半球； | 1 | 只 |
| 4、基地4区前端设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 警示教育系统4前端设备 | 1.警示教育系统4前端设备内容包括：网络化分区讲解单元、扩声单元、带前置广播功放单元、可视化单元、视频控制单元、交互控制单元、分布式系统、标题展示单元、标题展示单元多媒体播放单元等； 2.各单元可通过软硬件实现统一一体化协作能力，确保整体的输出效果。 |  |  |
| 4.1.1 | 网络化分区讲解单元 | 同上1.1.1“网络化分区讲解单元” | 1 | 台 |
| 4.1.2 | 扩声单元 | 同上1.1.2“扩声单元”技术要求 | 4 | 只 |
| 4.1.3 | 带前置广播功放单元 | 1.至少支持三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口； 2.★支持100V，70V120W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出； 3.有默音功能，便于插入优先广播； 4.支持各通道独立音量控制，高音和低音音调控制； 5. 输出调整率由满载到空载，小于3dB； 6.输出方式P1，70V、100V定压输出； 7.辅助输出≥1V； 8.输入Mic1、2、3：600Ω，≤3mV，不平衡；AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡； 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1、2、3：>75dB；AUX1、2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） | 1 | 台 |
| 4.1.4 | 三折可视化单元 | 1.★尺寸：三折可视化单元宽度分别为2.4米、5.4米、2.4米，高度为1.6875米； 2.★整屏分辨率宽≥8160点，高≥1350点；刷新频率：≥3840Hz，换帧频率：50Hz＆60Hz； 3.★箱体采用压铸铝合金材质，一体成型（框架、背板、后盖），全金属自然散热结构； 4.★像素结构:高密集成三合一(1R1G1B),RGB全倒装工艺，COB集成封装，共阴； 5.水平/垂直相对偏差：≤1%； 6.模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节,支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调； 7.★峰值功耗(W): ≤385W/㎡，平均功耗(W): ≤134W/㎡； 8.白平衡最大亮度：≥600cd/㎡； 9.视角：≥160°； 10.平整度：≤0.1mm； 11.亮度均匀性：≥97%； 12.像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点； 13.色温：2000K－10000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； ●以上6-13需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖制造厂商公章； 14.●产品认证：所投产品具有CCC、CQC认证证书(产品名称须包含COB字样) 15.●可视化单元须为国内生产LED大屏为主营业务的上市企业生产，符合低耗能设计，提供国家级相关技术证明文件原件扫描件或复印件； 17.●可视化单元产品制造工艺采用低反射率的LED灯板制造工艺，提供国家级相关技术证明文件原件扫描件或复印件； 18.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 17.21 | ㎡ |
| 4.1.5 | 4K视频控制单元 | 1.★4K X 2K 独立主控，单台设备最大带载至少4096 X 2160@ 60Hz，可自定义分辨率。三折屏须可实现至多24分屏，每个分屏画面分辨率为2K@60hz；与多媒体播放器、分布式、中控系统为同一厂家，同一系统平台。 2.★支持20路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备，支持1路AUDIO音频输出； 3.支持发送卡模式和光电转换模式互相切换； 4.●支持3D功能，配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果 5. 输入接口至少包括：1个DP1.2，1个HDMI2.0接口，4个S-DVI，1个AUDIO接口； 6.支持视频源位深 8bit\10bit\12bit； 7.●根据显示屏所用LED的不同特性，通过对Gamma进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实； 8.支持Genlock同步信号接口，有效控制显示屏由于拼接带载而带来的撕裂问题； 9.●生产厂家需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书、GB/T 27922 五星售后服务评价体系认证证书 10.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） ●以上3-10项须提供证明材料复印件并加盖生产厂商公章。 11.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 3.00 | 套 |
| 4.1.6 | 交互控制单元 | 同上2.1.7“交互控制单元” | 1 | 套 |
| 4.1.7 | 标题展示单元，含接收卡 | P1.8点距，320mm*5280mm | 1.69 | ㎡ |
| 4.1.8 | 标题展示单元多媒体播放控制 | 1.★最大带载130万像素，极限宽度4096，极限高度4096。 2.●至少2路LED千兆输出网口，默认2主，可配置成1主1备。与视频控制器、4K分布式系统、中控系统为同一厂家同一系统平台； 3、至少1路立体音频输出接口，内源音频采样率固定为48kHz，外源音频可支持32kHz、44.1kHz和48kHz； 4、至少2路传感器接口，连接亮度传感器或温湿度传感器。 5、至少1路USB 3.0（TypeA）接口，支持U盘节目播放和U盘固件升级； 6、至少1路USB（TypeB）接口，将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制； 7、至少1路千兆网口，将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制； 8、强大处理性能，4核处理器，主频1.8GHz；支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码；板载1GB运行内存；32GB内部存储空间； 9.极优播放性能：支持至少2路4K、6路1080p、10路720p或20路360p视频播放； 10.★多方位控制方案，PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制；集群远程节目发布和显示屏控制；集群远程监控屏体状态； 11. 多屏同步播放，NTP对时同步，GPS对时同步； 12.支持4G模块； 13.至少1路HDMI 1.4输出接口，最大输出1080p@60Hz，支持HDMI Loop； 14.同步异步双模式：异步模式时，使用内部视频源；同步模式时，使用HDMI接口输入的视频源； 15.●1路HDMI 1.4输入接口，同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放； ●以上3-15项须提供证明材料复印件并加盖生产厂商公章。 16.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） 17.●厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书、GB/T 27922 五星售后服务评价体系认证证书等； 18.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 1 | 台 |
| 4.1.9 | 圆形可视化单元 | 1.★圆形可视化单元尺寸：宽为2.88米，高为2.88米； 2.★整屏分辨率：宽≥2304点，高≥2304点； 3.★像素密度：640000点/平方,采用知名封装厂家SMD表贴三合一封装； 4.采用封闭式压铸铝材质箱体，一体成型(框架、背板、后盖)，抗压抗拉，全金属自然散热结构，无风扇、波浪形散热片，无孔、防尘、静音设计，箱体平整且密封防尘； 5.★峰值功耗≤550W/㎡； 6.白平衡最大亮度：0~600cd/㎡； 7.视角：≥160°； 8.平整度：≤0.5mm； 9.亮度均匀性：≥97%； 10.像素失控率：≤1*10-6； 11.色温：1000K－15000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； 12.色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 13.★换帧频率：60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 14.最高对比度：8000：1； 15.★刷新频率：3840Hz； ●以上4-15需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖制造厂商公章； 16.●可视化单元产品制造工艺采用一种低反射率的LED灯板制造工艺，提供国家级相关技术证明文件原件扫描件或复印件， 17.●可视化单元符合低耗能设计，提供国家级相关技术证明文件原件扫描件或复印件； 18.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 8.29 | ㎡ |
| 4.1.10 | 视频控制单元 | 1.★单台具备至少支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240像素,最高8192像素；2.输入接口至少1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 3.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码格式 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC 4.支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 5.最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 6.★最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 7.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 8.●支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转； 9.●标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观；与多媒体播放单元、分布式、中控系统为同一厂家，同一系统平台。 10.支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 11.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 12.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能； 13.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 14.支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 15.MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置； 16.●厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书、GB/T 27922 五星售后服务评价体系认证证书等； 17.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） ●以上1-17项须提供证明材料复印件并加盖生产厂商公章。 18.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 1 | 套 |
| 4.1.11 | 交互控制系统 | 1.★采用先进的红外光传感器阵列，动作捕捉精度达到1/100 毫米级别，可精准识别手部细微动作，包括手指的屈伸、旋转、平移等，且在25毫米至600毫米的工作范围内保持稳定高精度捕捉性能； 2.具备高速USB接口，数据传输速率不低于每秒 200Mbps，提供适用于主流操作系统的稳定驱动程序，支持即插即用功能，与常见的办公软件、游戏软件、设计软件等有良好的兼容性，无需额外复杂配置即可实现基本交互功能集成。 3.涵盖常见的点击、抓取、滑动、旋转等基本手势不少于4种，并手势的识别准确率在标准测试环境下达到98%以上，支持用户自定义手势功能，方便个性化交互设置。 | 1 | 套 |
| 4.1.12 | 4K分布式输出节点 | 1.★支持分辨率4Kx2K输出，HDCP1.4协议；支持标准3.5mm模拟音频输入、输出接口，LINE IN和MIC IN两种模式输入；支持不少于1*RS232，1*RS485，1*红外输入接口，1*红外输出接口，1*I/O接口，支持1*USB 3.0接口；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式； 2.★系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器；无风扇设计，噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态； 3.★设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASS A等级要求； 4.★单台设备支持不少于20路1080p视频流H.264/H.265 解码能力；设备输出画面缩小32倍，或放大16倍后仍然保持清晰不失真 ； 5.图层可在输出接口间漫游，支持对图层参数设置，包括：图层大小位置、输入源截取、图层优先级、图层叠加、锁定、一键清除、全屏和自适应接口全屏、无极缩放；支持快速设置大屏黑屏和冻结，支持预编模式，在软件编辑确认好后再一键上屏，确保显示内容无误； 6.支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面； 7.系统要求采用软硬双同步技术，所有的输出节点输出画面同步误差小于10us，消除了多输出节点拼接画面不同步，或播放高动态画面时的撕裂现象； 8.支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择； 9.满足对不同设备带载的屏幕的同一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节； 10.支持多屏坐席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表； 11.支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和坐席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制； 12.支持软件盘和触控屏OSD坐席；支持预案，包括单屏预案和坐席预案；支持离开席位时锁屏，保护信息不泄露； 13.支持通过背板图可视化查看设备接口状态和接口参数信息；具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找。支持对计算机类源进行反向控制；可通过远程控制电脑信号源，在软件端和pad端控制输入源画面的显示和切换以及远程操作电脑主机里的文件和内容； 14.●分布式系统支持同数字音频处理器对接，实现分布式系统各类接入音频资源资源同数字音频处理器各类音频资源之间可灵活交叉调度、传输共享；与视频控制单元、多媒体播放单元、中控系统为同一厂家，同一系统平台。 ●以上1-14项须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章 15.●为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书； 16.●为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书； 17.●为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T 27922 五星售后服务评价体系认证证书。 18.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） ●以上15-18项须提供证明材料复印件并加盖生产厂商公章。 19.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 4 | 台 |
| 4.1.13 | 智能配电箱 | 50KW,PLC配电柜，支持远程上电 | 1 | 台 |
| 4.1.14 | 可视化单元钢结构、装饰包边 | 厂家定制 | 27.2 | ㎡ |
| 4.2 | 无线吸顶AP | 同上1.2“无线吸顶AP”技术要求 | 1 | 只 |
| 4.3 | 监控摄像机及支架 | 不少于200万像素防爆半球； | 1 | 只 |
| 5、基地5区前端设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 警示教育系统5前端设备 | 1.警示教育系统5前端设备内容包括：网络化分区讲解单元、扩声单元、带前置广播功放单元、可视化单元、视频控制单元、交互控制单元、分布式系统、标题展示单元、标题展示单元多媒体播放单元、天地幕系统等； 2.各单元可通过软硬件实现统一一体化协作能力，确保整体的输出效果。 |  |  |
| 5.1.1 | 网络化分区讲解单元 | 同上1.1.1“网络化分区讲解单元” | 1 | 台 |
| 5.1.2 | 扩声单元 | 同上1.1.2“扩声单元”技术要求 | 4 | 只 |
| 5.1.3 | 带前置广播功放单元 | 同上4.1.3“带前置广播功放单元”技术要求 | 1 | 台 |
| 5.1.4 | 弧形软膜可视化单元 | 1.★弧形软膜可视化单元尺寸：宽度为5.4米，高度为2.7米； 2.★整屏分辨率宽≥4320点，高≥2160点； 3.★像素密度：≥640000点/平方； 4.★柔性设计：模组可弯曲角度140°； 5.★峰值功耗≤700W/㎡； 6.白平衡最大亮度：≥800cd/㎡； 7.视角：水平视角≥140°、垂直视角≥140°； 8.平整度：≤0.2mm； 9.亮度均匀性：≥97%； 10.像素失控率：≤1/150000，无连续失控点； 11.色温：1000K－10000K可调，调节步长100K； 12.换帧频率：60Hz； 13.最高对比度：≥6000：1； 14.灰度等级：≥16bit； 15.★刷新频率：≥3840Hz； ●以上5-15需提供首页具有MA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖制造厂商公章； 17.●提供原厂授权书和质量承诺函. | 14.58 | ㎡ |
| 5.1.5 | 4K视频控制单元 | 1.★单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线； 2.★支持视频处理器和发送卡功能一体化，系统连线更少，提升稳定性和兼容性； 3.视频输入接口至少：1路HDMI 2.0，1路DP1.2，4路HDMI1.3，1路3G-SDI+LOOP； 4.支持 HDR 输出，增强显示屏的画质； 5.支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放模式、自定义缩放模式。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 6.支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； 7.★支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面； 8.支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑； 9.支持高位深信号输入源输入，可支持8bit 、10bit、12bit信号输入； 10.●支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节。与多媒体播放单元、分布式、中控系统为同一厂家，同一系统平台。 11.支持场景预设功能，可创建不低于10个用户场景作为模板保存，方便直接调用； 12.支持对输入信号进行分辨率自定义，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； 13.●设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作； 14.●厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书、GB/T 27922 五星售后服务评价体系认证证书等； 15.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） ●以上1-15项须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告、证明材料复印件并加盖生产厂商公章。 16.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 套 |
| 5.1.6 | 平面可视化单元 | 本项全彩可视化单元分为2块，分别置于全彩弧形软膜可视化单元左右两侧，每块屏体配置要求相同，具体单屏配置要求如下： 1.★屏体尺寸：宽度为3米，高度为1.6875米； 2.★整屏分辨率：宽≥2400点，高≥1350点； 3.★像素密度：≥640000点/平方； 4.★采用封闭式压铸铝材质箱体，一体成型(框架、背板、后盖)，抗压抗拉，全金属自然散热结构，无风扇、波浪形散热片，无孔、防尘、静音设计，箱体平整且密封防尘； 5.★峰值功耗≤550W/㎡； 6.白平衡最大亮度：0~600cd/㎡； 7.视角：≥160°； 8.平整度：≤0.5mm； 9.亮度均匀性：≥97%； 10.像素失控率：≤1*10-6； 11.色温：1000K－15000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； 12.色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 13.★换帧频率：60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 14.最高对比度：8000：1； 15.★刷新频率：3840Hz； ●以上4-15需提供首页具有CMA、CNAS和ilac-MRA标识的检测报告证明，并加盖制造厂商公章； 17.●可视化单元产品制造工艺采用一种低反射率的LED灯板制造工艺、LED灯板和LED显示屏，提供国家级相关技术证明文件原件扫描件或复印件； 18.●可视化单元符合低耗能设计，提供国家级相关技术证明文件原件扫描件或复印件； 19.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 5.06 | ㎡ |
| 5.1.7 | 平面可视化单元 | 同上 | 5.06 | ㎡ |
| 5.1.8 | 4K视频控制单元 | 同4.1.10“4K视频控制单元”技术要求 | 2 | 套 |
| 5.1.9 | 交互控制单元 | 同上2.1.7“交互控制单元” | 3 | 套 |
| 5.1.10 | 4K分布式输出节点 | 同4.1.12“4K分布式输出节点”技术要求 | 3 | 台 |
| 5.1.11 | 标题展示单元，含接收卡 | P1.8点距，320mm*2880mm*2块 | 1.84 | ㎡ |
| 5.1.12 | 标题展示单元多媒体播放控制 | 同上4.1.8“标题展示单元多媒体播放控制”技术要求 | 2 | 台 |
| 5.1.13 | 智能配电箱 | PLC配电柜，支持远程上电，根据可视化单元功率配置。 | 1 | 套 |
| 5.1.14 | LED钢结构、装饰包边 | 厂家定制 | 21.5 | ㎡ |
| 5.1.15 | 工程短焦激光投影单元 | 1.★芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.67英寸； 2.★分辨率：≥1920×1200； 3.●光源：ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时； 4.★亮度：≥6300/6600（中心）； 5.★对比度：≥100,000：1； 6.亮度均匀性：≥90% 7.★镜头：标准镜头'1.23~1.97:1，支持0.62:1、0.8:1镜头可选；镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：上100%,下60%；水平：±40%； 8.★信号接口至少满足输入：HDMI*2、VGA*1、DVI*1； 9.★控制接口至少满足输入：RS232*1、RJ45*1（网络控制），输出：IR 3D OUT*1、USB-A*1、M3*1； 10.色域：≥REC.709； 11.★功耗：≤450W，待机功耗≤0.5W； 12. 3D：支持DLPlink 3D、红外3D； 13.颜色调整：支持RGBYCMW七色调整； 14.●生产厂商需有国内自主激光光源技术,拥有自主知识产权及核心技术。提供不少于30项相关的核心发明国内专利证书复印件并加盖厂商印章； 15.●提供不少于5项国际发明专利证书复印件并加盖厂商印章； 16.●投影产品必须通过国家CCC认证；（复印件并加盖生产厂商印章）； 17.●具备原厂集成控制软件（须提供功能截图）； 18.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） 19.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 4 | 套 |
| 5.1.16 | 融合播控系统单元 | 1.★内存≥8G； 2.★硬盘≥512G； 3.★支持至少4口HDMI或DP视频输出。 | 1 | 台 |
| 5.1.17 | 边缘融合系统软件 | 1.★支持时间线编辑，无限图层；支持多种特效，淡入淡出、旋转、顶点变换等； 2.★支持多通道融合，多主机拼接融合及同步；支持多个节目的播放，支持自动开机启动、自动播放功能； 3.★支持中控控制（支持TCP/UDP等协议，可以对媒体服务器进行控制）； 4.★支持任意视频格式解码，最大支持到8K，支持3D立体； 5.★支持视频及图片播放，多点几何校正、全局色域统一、边缘消隐、投影亮度倍增； 6.★支持平面幕、弧幕、环幕、双曲面幕、柱体幕融合； 7.★视频播放控制；节目播放/停止/暂停，播放控制命令按钮跳转，视频缩略图配置显示；音量控制 | 4 | 通道 |
| 5.1.18 | 配套支架与辅材 |  | 1 | 套 |
| 5.2 | 无线吸顶AP | 同上1.2“无线吸顶AP”技术要求 | 1 | 只 |
| 5.3 | 监控摄像机及支架 | 不少于200万像素防爆半球； | 1 | 只 |
| 6、警示教育专题基地前端设备 |  |  |  |  |
| 6.1 | 警示教育系统6前端设备 | 1.警示教育系统6前端设备内容包括：网络化分区讲解单元、扩声单元、数字功放单元、调音台单元、数字音频处理单元、反馈抵制单元、可视化单元、分布式系统等； 2.各单元可通过软硬件实现统一一体化协作能力，确保整体的输出效果。 |  |  |
| 6.1.1 | 网络化分区讲解终端 | 同上1.1.1“网络化分区讲解单元” | 1 | 台 |
| 6.1.2 | 无源全频扩声单元 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉 3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装 性能规格： 1.驱动单元 LF10"×1 HF1.35"×1 2.★频率响应至少 48Hz-18kHz 3.灵敏度 96±2dB 4.最大声压级 119±2dB 5.额定阻抗 8Ω 6.★额定功率≥250W 7.指向性（H×V） 90°×40° | 4 | 只 |
| 6.1.3 | 双通道数字功放单元 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； ⚫8.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥400W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB；（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件并加盖厂家公章）； ⚫9.为保证产品稳定，所投设备厂家投标时需提供的“一种功放故障自恢复电路”的证明文件以说明功放具有故障恢复的功能（投标时提供复印件加盖厂家公章）； ⚫10.为保证产品稳定，所投设备厂家投标时需提供的“一种功放保护电路”的证明文件以说明功放具有保护系统（投标时提供复印件加盖厂家公章）； ⚫11.生产厂家与品牌厂家为统一厂家，不接受OEM产品。（提供证明文件） 12.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 2 | 台 |
| 6.1.4 | 支架 | 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重至少30公斤 4.架子伸缩长度：210MM~390MM 5.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 4 | 只 |
| 6.1.5 | 无源超低频声单元 | 1.18寸左右大功率、长冲程低音单元，高声压级 2.箱体采用高级进口夹板制作，有效防止谐振 3.低频速率高，具有丰富的弹性和力度，适合高级场所的低频补充。 4.★驱动单元 LF18"×1，频率响应 45Hz-200Hz，灵敏度 100±2dB，最大声压级 130±2dB，额定阻抗 8Ω，额定功率≥600W | 2 | 只 |
| 6.1.6 | 双通道数字功放单元 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 6. 小信号的时候不会出现交越失真； 7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 10.各通道均配备LED工作状态指示； 11.★输入灵敏度：≤1000mV；信噪比：≥95dB；频响：20Hz-20kHz（±2dB）；通道串扰：≤70dB；转换速率：≥15V/uS；阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230；总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 12.额定功率：≥2X1000W@8Ω 2X1500W@4Ω 3000W@桥接8Ω 13.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 ⚫14.为保证产品稳定，所投设备厂家投标时需提供的“一种功放故障自恢复电路”的证明文件以说明功放具有故障恢复的功能（投标时提供复印件加盖厂家公章）； ⚫15.为保证产品稳定，所投设备厂家投标时需提供的“一种功放保护电路”的证明文件以说明功放具有保护系统（投标时提供复印件加盖厂家公章）； ⚫16.生产厂家与品牌厂家为统一厂家，不接受OEM产品。（提供证明文件） 17.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 台 |
| 6.1.7 | 调音台单元 | 1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； 2.★具有≥10路XLR平衡单声道输入接口、≥2路立体声输入接口、≥2个编组输出接口、≥2组AUX输出接口、≥1组返回接口、≥1组监听耳机输出接口； 3.★具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、WAV音频格式； 4.⚫每通道≥3段均衡调节，MUTE 静音开关、PFL耳机开关、编组开关、音量推子； 5.具有幻象48V供电功能； 6.具有DSP数字效果器； 7.具有LED显示屏清淅显示播放状态; 8.支持USB录音、也可连电脑播放音乐； 9.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 10.具有电平灯，显示信号状态； ⚫以上2-5项须提供具有CQC标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 6.1.8 | 数字音频处理单元 | 同上2.1.5“数字音频处理单元“技术要求 | 1 | 台 |
| 6.1.9 | 自动反馈抑制器单元 | 1.★支持≥2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.★每路输入至少带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； ⚫8.生产厂家与品牌厂家为统一厂家，不接受OEM产品。（提供证明文件） 9.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 台 |
| 6.1.10 | 可视化单元 | 1.★可视化单元要求尺寸不低于2262.5mm*1353.63mm，分辨率不低于3840*2160； 2.★一体化设计：4K 显示、4K 摄像头、阵列麦、触控、喇叭； 3. ★4K 显示，4K UI，支持4K 无线投屏（需满足源为4K 分辨率，支持4K 投屏；源为3840x2160，支持1080p投屏）； 3.★内置4K 摄像头，≥4800W 像素，≥120°广角；8mic 阵列麦克风，支持至少12 米远距离收音，双系统切换； 4.★高精度红外触控，支持至少20 点触控，书写触控精准；15W*2 高保真音响； 5.★ 前置Type-C*1 ，智能笔支持演示控制、电子激光笔、翻页； 6.⚫生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） 7.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 2 | 台 |
| 6.1.11 | 壁挂支架 | 可伸缩壁挂安装支架 | 2 | 套 |
| 6.1.12 | 4K分布式输出节点 | 同4.1.12“4K分布式输出节点”技术要求 | 2 | 台 |
| 6.1.13 | 职务犯罪警示教育综合平台 | ●1.职务犯罪案件数据可视化展示平台 职务犯罪案件做数据可视化展示 ●2.电子数据取证综合展示平台 电子数据取证数据分析和案例展示 ●3.卫星遥感与无人机取证分析展示平台 支持对职务犯罪典型案件相关涉案地点、赃物、造成危害等通过卫星遥感比对和无人机航拍、无人机倾斜摄影三维建模的方式展示说明。 ●4.职务犯罪警示教育效果评估系统 在受训人学习过程中，通过持续采集受训人员的视觉轨迹和瞳孔变化等生理数据，结合同步采集的视野范围内的图像，基于搭建的人因的分析模型，实现对教学内容和学习效果的客观性的综合评价。 • 眼动追踪分析：分析被试者在观察不同刺激下的眼动模式，了解其注意力分配和兴趣点。 • 注意力分析：通过眼动数据分析被试者在不同任务中的注意力分配情况，包括注意力集中、分散等。 • 教学素材评价：通过对多个被试人员采集到的生理数据进行综合分析，可以实现对播放的教育素材（警示教育视频、案件文档资料等）的客观性评价，如素材呈现的屏幕刺激程度，刺激点位置和内容等。 • 教育效果评估：结合检察院本身的业务特点和对学习内容的梳理，分析受训人员的兴趣点、专注度、情绪变化等心理内容，建立对教育素材的综合评价模型。 ●5.支持接入庭审、看管场所平台，平台提供方负责对接开发工作 | 1 | 套 |
| 6.2 | 无线吸顶AP | 同上1.2“无线吸顶AP”技术要求 | 1 | 只 |
| 6.3 | 监控摄像机及支架 | 不少于200万像素防爆半球； | 1 | 只 |
| 7、主控机房设备 |  |  |  |  |
| 7.1 | 4K分布式输入节点 | 1.★支持HDMI2.0 4K×2K规格视频源输入以及输出预监，具备 8bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理，支持HDCP1.4协议；支持标准3.5mm模拟音频输入、输出接口，LINE IN和MIC IN两种模式输入；支持1×RS232，1×RS485，1×红外输入接口，1×红外输出接口，1×I/O接口； 支持USB Type-B接口；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式； 2.★系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器；无风扇设计，噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态； 3.★设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息； 4.设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASS A等级要求； 5.●支持 EDID 自定义调节，宽度最大3840、高度最大3840；多级指令调度响应时间<100ms； 6.支持节点自适应，更换至另外一个同IP的空余节点，设备参数快速恢复；支持不同平台多用户端之间操作同步，支持在可视化平台端切换信号源，综合管理平台端实时同步变化； 7.●支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面； 8.支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字，图片，台标，时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数；支持设置截取参数作为新输入源，不影响原始输入源的使用，可使用不同截取源快速开窗，支持保存到场景中； 9.支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择； 10.支持手动添加单路或者多路信号源，批量导入信号源，输入信号源的属性读取和设置，读取EDID、色彩空间/采样率、位深，输入接口自定义重命名，设置信号源所属区域；支持信号源树状分组管理，支持信号源关键词模糊搜索管理； 11.支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局； 12.●支持接入视频监控摄像机、云台摄像机设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节； 13.单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行； 14.●支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、秘钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用； 15.高温、高湿以及严寒恶劣条件下仍能可靠运行，可在温度-10℃~60℃，湿度0%~80%环境下正常工作，具备7x24小时连续工作能力；设备带包装可满足1m跌落高度，跌落后产品外观和功能正常；设备的包装满足三四级公路陆运运输标准； ⚫以上1-15项须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章； 16.⚫为了保证产品软件成熟度，至少需提供产品软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书； 17.●为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证证书等证书； 18、⚫为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T 27922 五星售后服务评价体系认证证书； 19.⚫生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） ⚫以上16-19项须提供证明材料复印件并加盖生产厂商公章。 20.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 9 | 台 |
| 7.2 | 信号源单元 | 1.★显卡：独立显卡； 2.★内存：≥8G; 3.★硬盘：≥256G； 4.★接口数量不少于： 2路USB 3.2 Gen1 Type-A，3路USB 2.0，1路DP，1路HDMI，1口RJ45 LAN，1口VGA； 5.●无风扇被动散热，RGB故障指示灯（须提供功能截图）。 6.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 15 | 台 |
| 7.3 | 4K分布式输出节点 | 同上4.1.12“4K分布式输出节点”技术要求 | 1 | 台 |
| 7.4 | 智能中控主机 | 1.★硬件性能：独立的模块化编程架构，CPU不低于32 位工业级处理器； 2.机箱材质：外壳防护等级需符合GB/T4208-2017中IP20标准要求； 3.★自带LCD彩色液晶屏，分辨率不低于220x176，可实时查看监控设备接口状态及IP地址等信息； 4.★采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，开机启动响应时间不超过3s，平均故障间隔时间（MTBF）≥ 100000小时； 5.★控制接口至少需包括：11个可编程RS422/RS485/RS232接口，12个可编程I/O 接口，12个可编程弱继电器接口和12*红外发射接口等； 6.●支持不间断红外学习功能，可学习不少于1000个红外按键功能； 7.ESD防护设计，网口和DB9端口、机壳等按照接触6KV，凤凰端子、RS485、 RS232、 IO口、红外等按照空气8KV打ESD，设备无异常，接口无损坏； 8.上位机控制软件可适配各种操作系统，可进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互与访问控制； 9.可编程智能中央控制系统软件需具有软件著作权证书； 10.●提供产品3C认证； 11.●为了保证产品质量,厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书； 12.●品牌厂家与分布式生产厂家为同一品牌厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） ●以上3-8项须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章，9-12项须提供证明材并加盖生产厂商公章； 13.●提供原厂授权书和质量承诺函。 | 1 | 台 |
| 7.5 | 中控软件编程 | 智能中控主机配套的原厂编辑软件，根据系统所控设备类型，及使用的实际要求，进行定制化的界面和系统应用的编写。 | 1 | 套 |
| 7.6 | 电源时序器 | 1.设备支持220V±10%, 50/60Hz 的输入电压，最大功耗不大于8.8KW; 2.★至少支持8 路大电流时序电源输出，任意一路可根据使用需求修改为直通电源输出；设备前面板支持1路直通电源输出，不受时序控制； 3.★前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；具备过流保护、过压保护、欠压保护等，保护供电设备的使用安全； 4.★不少于8路电源时序控制，每路输出闭合/断开的延时支持1~9999S自定义； 5.采用串口通用协议控制，可兼容主流品牌的智能中央控制系统或第三方设备的控制； 6.支持设备之间的级联控制，最大可支持255台设备；支持至少1 路 USB 供电，电压电流不少于5V/1A ； 7.★支持通过上位机软件实时获取设备电源输出口的闭合/断开状态。 | 2 | 台 |
| 7.7 | 无线触摸屏 | 1.★处理器≥八核处理器 2.0GHz； 2.★运行内存≥8G； 3.★硬盘存储≥128G； 4.★屏幕尺寸≥10.4英寸。 | 1 | 台 |
| 7.8 | 无线控制器 | 1.不少于5个千兆电口； 2.不少于1个USB口; 3.免License授权; 4.支持管理AP≥512个; 5.支持设备自组网，全网管理，无线网络优化。 | 1 | 只 |
| 7.9 | POE交换机 | 1.48个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+； 2.≥2个千兆SFP； 3.交流供电。 | 2 | 台 |
| 7.10 | 硬盘录像机 | 1.不少于8路视频采集； 2.不少于10T硬盘 | 1 | 套 |
| 7.11 | 网络广播中心（含主机软件） | 1.★主机采用工控≥6U机箱，采用全模块化，自带四路音频采集模块；监听模块；硬盘卡模块；电源主/备扩展模块；双网口交换机数据交换卡模块； 2.★主机需要内置CD播放器； 3.★支持插卡式网络音频采集功能，主机需自带有≥4个独立的6.5MM音频输入通道； 4.★双网口交换机数据交换卡模块：主机需自带双网口交换机数据交换卡模块，≥2路网络冗余备份端口； 5.●端口至少支持：1个钥匙开关接口、1个吸入式 CD 光驱接口、1个一键报警按钮、1个EMC话筒接口、4通道220V输出电源、8通道12V电源输出、10通道SC短路信号输出接口、1路数据恢复短路接口、1路音频输出接口、5路线路音频采集接口、1路功放接口、7路输入电平调节、4路SC短路信号输入、2路RJ45网口、32路消防触发通道、1路RS485通信接口、1路故障检测开关、1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、1路内置监听喇叭； 6.●支持插卡式监听功能，支持插卡式监听功能，支持至少1路音频输入接口，支持至少1路话筒输入接口，持支至少1路6.5mm输出接口，支持至少1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作； 7.●支持插卡式消防联动报警功能，支持至少32路消防通道触发报警，至少支持32路通道的线路故障检测功能，支持至少1路RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发，可配置至少2种消防联动模式，并行模式或交替模式，配置至少2种消防信号类型“连续性信号或交替性信号”，交替信号周期10-120s可自由选择，可选广播报警优先或声光报警优先，广播报警时间10-60s,声光报警10-60s； 8.★需采用工业级主板设计，具有≥17.3寸液晶触摸显示屏，CPU配置不低于双核/四线程/2.5GHz，内存配置≥8G DDR4，硬支持250G M.2接口固态硬盘以及512G 2.5英寸固态双硬盘设计，整机静态功耗≤60W，配有钥匙开关机控制 ； 9.●系统需要具有日志管理功能，支持服务器日志，包括系统日志，操作日志，故障日志，寻呼台日志、设备日志、语音日志查看系统运行记录，服务器自带设备维护工具，包括Ping操作命令窗口，检测主机和终端之间的网络情况，可对系统内设备进行自动搜索和指定IP搜索、修改IP、升级，服务器自带系统备份升级工具：支持备份模式和升级模式选择，可备份服务器整个数据库，备份或升级歌曲，备份或升级定时点信息，备份或升级设备信息，防止用户使用信息丢失； 10.●系统支持启用主机话筒语音保存到本地，并可对语音日志进行预听录音，预听音量可自由调节，支持寻呼台日志保存到服务器，可保存寻呼台和终端通讯的音频； 11.●支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低； 12.●支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行； 13.●内置≥14路RJ45千兆网络接口卡槽连接指示灯，可检测插入功能卡的网络运行状态，出现故障卡槽松动或未插入功能卡会实时显示状态：正常运行绿灯亮，故障绿灯灭；内置≥7路音频信号指示灯，可检测音频信号电频的强弱，可根据信号灯指示实时调整终端音量大小； 14.强插寻呼：总控制机房在主机上可寻呼单独或全部分区； 15.终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源； 16.对讲功能：若系统设置了多个分区，则分区之间可同时存在多组一个对多个终端的寻呼。并且两个终端之间可相互寻呼对讲。 17.●具有TTS文字转语音广播功能：支持中、英、粤语文字转语音，可设置男女声，支持语速设置范围1-100，为方便快速便捷进行TTS文字转语音广播功能，系统还支持增加TTS词条编辑，可根据需要增加词条，修改词条，删除词条，也可使用文本导入功能进行快速文字转语音广播，语音转文字生成的文件可语音合成保存作为定时点指定音源文件（提供具有CNAS和ilac-MRA标识的检测报告及TTS文字转语音控制软件著作权登记证书复印件，并加盖制造厂商公章）； 18.●内置服务器控制软件，具有“公共广播系统网络化主机控制软件”著作权登记证书（需提供证书复印件加盖厂家公章，http://www.ccopyright.com.cn备查）； 19.●内置主备服务器软件，具有主机备份功能，支持两个服务器数据实时同步，当主服务器发生故障时，可切换到备用服务器（具有“网络化主备服务器软件”著作权登记证书复印件加盖厂家公章）； 20.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） ●以上1-4项提供实物图片标识并加盖厂家公章予以佐证；5-13项提供第三方检测机构出具并带有CNAS和ilac-MRA标识的检测报告并加盖生产厂家公章； 21.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 台 |
| 7.12 | 播放器 | 1.支持CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能； 2.具有曲目自选功能； 3.具有通电后自动播放功能； 4.频率响应：20Hz-20kHz（±3dB） | 1 | 台 |
| 7.13 | 音频采集模块 | 1.★网络广播系统支持多套音频采集模块，每个模块支持至少4路音频同时输入； 2. 可通过电脑客户端配置网络参数； 3.★采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码； 4.动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小； 5.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品。（提供证明文件） 6.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 张 |
| 7.14 | 三十二路消防联动网络模块 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，可直接安装在主机背面卡槽内，也可以通过拓展箱安装在网络可达的地方； 2.具有消防联动功能，告警自动强插； 3.★具有≥32路消防触发通道，每个通道的告警信号可输入5V-24V的正极性信号或0-5KΩ的短路信号； 4.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障； 5.具有一键恢复出厂设置功能； 6.具有检测提示音功能，当本模块发出滴的声音比较长时，提示外接线路没连接好，当发出滴的声音比较急促时，提示是报警声； 7.●具有两路SC短路输出接口（提供设备高清接口图片并加盖厂家公章），任意通道有报警信号输入时可实现两路短路信号输出； 8.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合； 9.支持RS485通信协议，提供RS485接口，可与第三方系统通讯实现联动告警触发； 10.支持同一系统多个消防模块连接于网络，可任意扩展控制区域； 11.●内置网络消防联动终端控制软件，具有“公共广播系统网络消防联动终端控制软件”著作权登记证书；（提供证书复印件加盖厂家公章，http://www.ccopyright.com.cn备查） 12.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品。（提供证明文件） 13.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 张 |
| 7.15 | 网络化智能寻呼站 | 1.★不小于7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏； 2.支持嵌入式系统平台，高性能处理器，启动快速，自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.★内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 5.●内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖厂家公章）； 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.支持钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 9. ●支持手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖厂家公章）； 10. 支持对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 11. 支持音频日志记录功能，可对寻呼和对讲的内容实时录音保存，并可查阅播放； 12. 支持自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 13.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入； 14.●智能寻呼台内置控制软件，具有“智能寻呼台控制软件”著作权登记证书（需提供证书复印件加盖厂家公章，http://www.ccopyright.com.cn备查）； 15.●生产厂家与品牌厂家为同一厂家，不接受OEM产品；（提供证明文件） 16.●提供原厂授权书和质量承诺函 | 1 | 台 |
| 7.16 | 手持式无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 3.2节5号1.5V碱性电池； 4.采用红外线对频； 5.具有音量调节； 6.关机零功耗； 7.工作时间8小时以上； 8.单只手持式话筒 | 4 | 只 |
| 7.17 | 定位标签 | 1.★与分区讲解终端实现分区讲解功能配套定位卡牌； 2.工作模式：TDOA/TOA+BLE;工作频率：3-8GHZ； 3.电池电量：500MAH； 4.工作温度：0℃～85℃； 5.防护等级：IP67； 6.蜂鸣器：支持； | 4 | 个 |
| 8、辅助材料 |  |  |  |  |
| 8.1 | 六类非屏蔽网线 | ★六类非屏蔽,23AWG,LSZH | 18 | 箱 |
| 8.2 | 音频电缆 | RVVPsn2*0.37mm2两芯带屏蔽音频电缆，200米/卷 | 10 | 卷 |
| 8.3 | 扬声器电缆 | RVJF2*1.5mm2两芯带护套音箱线，100米/卷 | 10 | 卷 |
| 8.4 | 电缆 | WDZ-YJY 5*10 | 500 | 米 |
| 8.5 | 电源线 | RVV3*1.5mm2护套电源线，100米/卷 | 9 | 卷 |
| 8.6 | 其它辅助材料 | 各类接插件、转接线、投影吊架等其它满足项目建设所需的辅材及配件 | 1 | 批 |
| 8.7 | 备品备件 | ★LED大屏要求现场准备至少5%同批次的显示模块、电源、接收卡等备品备件 | 1 | 项 |
| 8.8 | 大屏运输费 | 包装\运输\保险 | 1 | 项 |

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

五、商务要求

（一）报价要求

1. 报价以人民币填列。

2. 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、备品备件、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由供应商负责。

（二）服务要求

- 1. 提供所投产品制造商1年的免费上门保修。

- 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

- 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

- 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

- 5. 提供现场技术培训。

6. 集成服务要求：投标人应充分了解采购人需求内容，针对采购人已建系统进行深化设计、统一部署、深度融合和适配。项目集成过程中所使用的辅材费用由中标方承担。实施过程中产生的费用，均须由中标方自行提供。如因项目实施问题导致业务无法办理，损失由中标供应商承担。

7. 制造商服务要求：

a.所投产品制造商需免费提供与本项目采购的软硬件系统的对接服务，提供相关技术接口、文档和技术支持；

b.所投产品制造商需免费提供招标单位后续信息化工程建设中与本次采购软硬件相关的技术支持服务；

（三）交货要求

1. 交货期：

- 货到：收到预付款之日起60个工作日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装部署完成：货到之日起45个工作日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市河西区南兴道368号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

- 首付款：合同签订后的一周内支付合同总价的60%；

- 设备到货款：设备到现场并清点无误后一周内支付合同总价的20%；

- 安装调试：各设备安装调试后一周内支付合同总价的10%；

- 试运行及终验：设备经过1个月的试运行，确保设备各指标、功能满足技术要求，运行稳定后进行终验，终验结束一周内支付剩余合同总价的10%。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。