四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 像素结构：1R1G1B，灯珠尺寸：1515 ★LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）） ★维护方式：完全前维护 ★模组尺寸：320mm ×160mm，模组分辨率：172 × 86 防护等级：IP30，套件材质：塑壳 白平衡亮度：500 cd/㎡，色温：3000-10000 K可调，对比度：3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 可视角：160°(H)/160°(V)，最佳视距：2.4m~6.2m 驱动方式：恒流驱动，换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：最大支持16 bit 显示屏幕峰值亮度不低于600cd/㎡,峰值功耗不高于430W/㎡ ，平均功耗不高于145W/㎡（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 应支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 | 平米 | 38.6 | 否 | 否 |
| 2 | LED壁挂支架 | 快速安装，支持现场扩容 厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 平米 | 38.6 | 否 | 否 |
| 3 | 显示屏拼控器 | ★插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔。 ★单台设备满足不少于4路HDMI输入，支持4路2K HDMI信号输入，444采集；满足不少于8路HDMI输出，支持HDMI音频复合输出 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320 ★设备具有至少1个RS232接口、至少1个RS485接口、至少1个RJ45网络接口、至少2个3.5mm音频输入接口、至少4个3.5mm音频输出接口（提供公安部检测报告证明或提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA盖章的检测报告证明） 支持可视化运维，可将样机与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等 支持获取并设置LCD显示模式、输出接口和电视墙对应关系、LCD显示器背光参数，可通过LCD显示器对设备进行校时 支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及场景切换等 支持通过软件进行LCD控制，包括屏幕开关、屏幕信号源切换，亮度、对比度、色彩、锐度的调节和画面水平、上下位置调节 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 同步控制器 | 6网口 2K LED发送卡 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz 图像带载输出支持RGB444 无损画质 ★支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W ★支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出 支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持屏幕除湿配置。 支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 ★设备应具备如下接口输入：HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×1、IR IN×1，输出接口：3.5mm Line out×1，HDMI (Monitor) ×1，带载网口×6，按键：开关×1、功能按键×3 ★控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 信号输入：1路HDMI，每路支持分辨率：260W@60Hz，可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096；支持HDCP。 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换。 支持手动校时，支持 NTP网络校时。 支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。 支持通过RS485接口与中控设备进行对接。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，级联模式下登录主发送卡设备，可以查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 6 | 否 | 否 |
| 5 | 配电柜 | 30KW LED显示屏PLC智能配电柜； 钣金厚度≥ 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； ★配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施； 配电柜一次回路电缆应符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²； 配电柜二次回路电缆应符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率：30KW 输出回路：9个单相回路（AC220V） 交流接触器：32A交流接触器*3 控制回路断路器：10A微型1P断路器*1 每路输出最大带载功率不高于3.33KW 零地排：8位铜排*12 主断路器：63A塑壳断路器*1 回路状态监测：三回路 ★设备应具备远程控制、计划任务上电、分步逐级上电、温度检测、逻辑联动控制等功能 子断路器：40A微型1P断路器*9 照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 输出接线端子：火零地接线端子*9组 PLC控制器：PLC控制器*1 PLC控制电源模块：DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 显示屏控制管理软件 | 可满足多种场景下电视墙管理需求，如LED墙，LCD墙，多墙管理，多种信号源预监和上墙操作，漫游和拼接，报警联动上墙，一键上墙分享，可视化运维，视频预览回放等，并支持环境控制和管理，如灯光，窗帘，电源控制等。 窗口操作：视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。 预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览 回放上墙：监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等 视图：墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图 报警联动：报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作 CS客户端数量应大于等于4 web客户端数量应大于等于8 移动客户端数量应大于等于4 编码设备接入数应大于等于300 监控点数量应大于等于300 报警输入应大于等于64 报警输出应大于等于64 墙个数应大于等于32 单LCD墙最大规格：16*20 单LED墙最大规格：16*20 可配置视图个数：128 视图组：10 每个视图组下最大视图数量：10 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 提词器含支架 | 55寸UHD显示器 支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 内置喇叭及功放 三边无边框设计 3D数字图象降噪处理技术 标配脚撑，标准VESA壁挂孔位 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 物理分辨率：3840 ×2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：8 bit ,16.7 M 对比度：3000 : 1 响应时间：6.5 ms（typ） 刷新率：60 Hz 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：Line-out × 1 数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级) 控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 喇叭：8 Ω 10 W ×2 | 台 | 2 | 是 | 是 |
| 8 | HDMI线 | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 端子镀金。 环保加厚外被。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 条 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | HDMI线 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （10米） 端子镀金。 环保加厚外被。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 条 | 6 | 否 | 否 |
| 10 | 网络摄像机 | ★400万臻全彩海螺型网络摄像机全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 符合IP67防尘防水设计 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：30 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ★音频：1个内置麦克风 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 11 | 智能球型摄像机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 ★支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR ★支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m 白光照射距离：最远可达30 m 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能. ★夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（以公安部检验报告为准） ★夜间天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离设备30m处的人体轮廓。（以公安部检验报告为准） ★设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（以公安部检验报告为准） | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 12 | 网络硬盘录像机 | ★存储接口：1个SATA接口，单盘需支持至少8TB硬 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 ★目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 ★存储录像时间不少于30天 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 液晶监视器含支架 | 55寸UHD 入门安防显示器 支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 内置喇叭及功放 三边无边框设计 3D数字图象降噪处理技术 标配脚撑，标准VESA壁挂孔位 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 物理分辨率：3840 ×2160 背光源类型：D-LED 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：8 bit ,16.7 M 对比度：3000 : 1 响应时间：6.5 ms（typ） 刷新率：60 Hz 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：Line-out × 1 数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级) 控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 电源：178-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 喇叭：8 Ω 10 W ×2 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 14 | 12寸主扩音箱含支架 | 前导向式专业音箱，配备一个≥12寸低音单元和一个≥3.5寸压缩式高音。 额定功率：≥350W，最大功率：≥500W。 有效频率范围：≥60Hz~18kHz ； 灵敏度 ：≥（1kHz,1米）：≥95dB（1W/1M） | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 15 | 主扩功放 | 立体声功率 ：≥8Ω，2×500W 立体声功率 ：≥4Ω，2×750W 桥接功率：≥ 8Ω， 1500W 输入灵敏度≥580mV/820mV 信噪比 ≥100dB 失真度≤0.35% 频率响应：≥20Hz-20KHz,+0-1dB | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 16 | 补声音箱 | 12个喇叭单元构成线性阵列，配备≥12 × 2.25"钕磁单元 音箱箱体材料：铝合金 额定功率：≥150W，最大功率：≥400W。 有效频率范围：≥100Hz~18kHz ； 灵敏度 ：≥90dB（1W/1M）： 覆盖角度：水平扩散角≥160° 最大声压级：≥117dB@1m | 台 | 6 | 否 | 否 |
| 17 | 补声功放 | 立体声功率 ：≥8Ω，2×300W 立体声功率 ：≥4Ω，2×650W 桥接功率：≥ 8Ω， 1200W 输入灵敏度≥0.775V 信噪比 ≥110dB 失真度≤0.35% | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 18 | 音频处理器 | ≥8路平衡式话筒／线路输入，≥8路平衡式话筒／线路输出； 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法 支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制： 频率范围：≥20~20kHz (+0.25dB) 信噪比：≥90dB@OdBu，1KHz 谐波失真+噪声：≤0.002% @1kHz，+4dBu 输出延时：每个输出通道有独立的延时≥(0ms 至 2000ms 或延时距离 ≥0m 至 640m 自动混音：增益：≥-72d 至 12dB，比率：1 至 3，恢复时间：≥5ms 至 5000ms | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 19 | 调音台 | ≥8个话筒 / 4个线路输入 ，≥2 路主输出，2 路 REC 输出，1 路效果输出，1 路 monitor 输出，1 路立体声耳机输出。 信噪比：≥78dB@1KHz 0dB， 立体声通道均衡高频：≥12KHz；中高频：≥1.8KHz；低频：≥80Hz 4. 主输出通道最大平衡输出：≥22dB(±1.5dB) 中心频点频偏：≤8% 最大增益范围：≥±15dB 频率响应：20Hz-20KHz(±1dB) 配LED DJ灯 ，低噪音设计的外置电源适配器 效果器：DSP效果，每个有≥21种效果可调 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 20 | 反馈抑制器 | 每通道≥独立12个固定滤波器和12个动态滤波器,可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数； 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 全自动窄带陷波式反馈抑制 输入范围： ≤+ 25d B u 信号输入频率响应：≥20Hz-20kHz ±0.5dB 啸叫寻找时间 ：≤0.1--0.5S 噪声门 可调整参数为：门限值≤-120dBu - -40dBu，步距为 ≤1dBu | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 21 | 电源时序器 | ARM核32位处理器控制 ≥ 8路通道总承受功率为8KW电源，采用新国家标准的10A和16A通用安全划盖插座，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 可设置密码功能 设备内置远程控制 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 22 | LED灯泡 | 色温：白光5700K | 个 | 168 | 是 | 否 |
| 23 | LED灯带 | 灯珠：COB 尺寸：12mm*5mm 色温：暖白4000K | 米 | 400 | 是 | 否 |
| 24 | 平板灯 | 天花板内嵌式 色温：暖白4000K | 个 | 16 | 是 | 否 |
| 25 | 射灯 | 色温：白光6000K RA≥98 RG0防蓝光 CQS≥98 | 个 | 5 | 是 | 否 |
| 26 | 综合布线 | 国内一线品牌，含：显示屏电缆、音频线、网线、电源线等 | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 27 | 墙体装修 | 包含拆除原屏下方石材（9m*0.9m）、安装新屏两侧石材（3m*1.6m*2）等 | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 28 | 系统集成安装调试 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 29 | 会议室电子钟 | 三色LED电子钟 2m*1.3m | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 30 | 网络机柜 | 600mm*800mm*2055mm | 架 | 1 | 否 | 否 |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品2年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起7日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起7日内支付合同总额的70%。