二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其分支机构。 | 是 | 保证投标人为合法企业 |
|  |  | （二）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 | 保证投标人具有健康良好的财务状况 |
|  |  | （三）投标人必须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 | 保证投标人合法经营 |
|  |  | （四）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 是 | 保证投标人在经营中无重大违法记录 |
| 2 | 服务要求 | 1.提供所投产品3年质保期，终身维修，质保期内免费维修更换零配件，保修期自验收合格之日起计算。 | 是 | 项目实际需要 |
|  |  | 2.提供保修期内7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场解决故障。 | 是 | 项目实际需要 |
|  |  | 3.提供所投产品的技术培训。 | 是 | 项目实际需要 |
| 3 | 交货期 | 1.货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。 2.安装完成：货到之日起60日内（特殊情况以合同为准）。 3.交货地点：天津市河西区珠江道25号（特殊情况以合同为准）。 | 是 | 项目实际需要 |
| 4 | 付款方式 | 到货后 15 个工作日内预付合同总额的30%，安装、调试完毕后15个工作日内支付合同总额的60%，验收合格后 15 个工作日内支付合同总额的 10%(特殊情况以合同为准) | 是 | 项目实际需要 |
| 5 | 其他要求 | 无 |  |  |

三、技术需求

本项目共1包。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | ★支持并实配10G/2.5G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2；支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，风扇为前后风道。 ★交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，虚拟化链路故障恢复时间＜30ms。 支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 2 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 2 | 业务管理交换机 | ★交换容量≥670Gbps，转发性能≥165Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 ★固化10/100/1000M以太网端口≥48个，1G SFP光接口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个。 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。 支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 MAC地址表项≥32K； 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 单台配置两个万兆单模模块，传输距离最远10km，适用于SFP+接口。 | 台 | 20 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 3 | GPU云主机服务器 | ★CPU：实配企业级处理器≥2颗，每颗CPU≥48核心96线程，主频≥2.6Ghz ★内存：实配内存容量≥24根32G，整机提供内存插槽≥32个。硬盘：实配SSD容量≥2块480G；实配HDD硬盘容量≥3块2T。 ★网口：提供千兆网口≥4个，万兆网口≥2个，配置4个万兆多模模块 ★GPU卡：配置≥5张企业级物理显卡，要求单张显卡提供显存容量≥10G（GDDR6），单台服务器最大可以使用显卡数量不少于5张，支持GPU虚拟化，单张物理显卡至少可以为12个桌面提供GPU资源 ★电源：提供2个电源模块功率≥1600W 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时。 为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz、1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰。 采用B/S（Broswer/Server)架构管理平台，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。 为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点。 支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 支持按需创建多个存储池，支持配置每个存储池所需使用的冗余策略，每个存储池的容量盘可从服务器集群中任意几个节点中的一块或多块磁盘中选择。 存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%。 为保证桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。 为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟。 在硬盘故障维修等需要交出硬盘的场景，为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术。 支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥64个。 支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 为满足云资源平台的统一兼容和运维管理，本次采购的GPU云主机服务器需要和学校现有云资源平台（锐捷CCP云资源平台）统一融合；能够和现有云资源平台组建集群并在现有管理平台下维护操作。 配置满足全部GPU云主机服务器的管理授权； | 套 | 14 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 4 | 云终端 | 软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件。 为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端。 ★处理器性能不得低于Rockchip四核64位Cortex-A55 RK3568四核四线程，处理器主频≥2.0G Hz。 ★内存容量≥2GB；提供≥8GB的内置存储空间，接口≥4个USB2.0接口、2个USB3.0口、1个GE口、1对音频输入输出接口、1个VGA接口、1个HDMI口，提供官网链接证明。 为节约桌面空间，终端主体尺寸≤128mm（宽）×128mm（深）×25.5mm（高）。 具备防盗设计的显示器背挂架。 为节约能源消耗，要求终端产品能效等级为一级，提供能效报告。 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时。 为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象。 夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现,要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障。 所投设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用。 为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB。 单台配置1个云终端管理授权。 | 套 | 600 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 5 | 云终端虚拟化授权 | ★可在GPU云主机服务器上统一注册及管理，具备访问GPU云主机服务器镜像，应用GPU云主机服务器计算及存储资源功能，可接受GPU云主机服务器基于用户的管理。 ★与GPU云主机服务器统一品牌。 | 套 | 800 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 6 | 云终端教学管理平台 | 支持统一架构下同时交付个性桌面、还原桌面、GPU桌面、独享虚拟应用、共享虚拟应用、共享桌面、物理PC、IDV、TCI，方便管理员统一管理。虚拟桌面授权包含上述所有交付方式的能力，不针对任意交付方式单独收费。 提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发 支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。。 为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云终端编号一一对应。 支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生。 支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分。 支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业。 支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆。 为简化管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入。 为保障教室的实施部署质量，云终端控制器提供C/S架构的云终端控制器统一管理界面，提供句导式的部署方法和体检机制 | 套 | 1 | 否 |  |
| 7 | 光网核心交换机 | ★ 交换容量≥50Tbps，包转发速率≥38000Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 ★ 支持独立主控引擎≥2个，独立业务插槽≥3个，要求主控引擎硬件槽位分离不得复用。 为提高设备面板空间利用率，要求业务卡采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个；整机支持10G/1G物理/逻辑接口数≥192个。 支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰。 支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W。 支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活。 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 单台配置双引擎，双电源，10G SFP接口≥32个，40G接口≥4个，10G波分接口（工作波长在1271nm~1571nm范围）≥16个；10G单模10km波分模块（工作波长在1271nm~1571nm）≥10个；10G单模光模块≥96个。 | 台 | 1 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 8 | 光网楼宇汇聚设备1 | 支持集中机柜安装、壁挂等安装方式 ★设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。 ★器件完全无源，无需插电即可正常工作 通过管理平台可实现设备管理：显示拓扑、端口占用情况、识别设备故障等功能 单台配置≥16个下联光接口。 | 台 | 1 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 9 | 光网楼宇汇聚设备2 | 支持集中机柜安装、壁挂等安装方式 ★设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。 ★器件完全无源，无需插电即可正常工作 通过管理平台可实现设备管理：显示拓扑、端口占用情况、识别设备故障等功能 单台配置≥32个下联光接口。 | 台 | 2 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 10 | 24口接入交换机 | ★ 交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 ★ 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+接口≥4个。 要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB。 要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV。 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 支持sFlow网络监测技术。 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。 单台配置两个万兆单模模块，传输距离最远10km，适用于SFP+接口。 | 台 | 2 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 11 | 48口接入交换机 | ★ 交换容量≥670Gbps，包转发率≥205Mpps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准。 ★ 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+接口≥4个。 要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB。 要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV。 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 支持sFlow网络监测技术。 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。 单台配置两个万兆单模模块，传输距离最远10km，适用于SFP+接口。 | 台 | 5 | 否 | 保障产品能满足本次业务承载需求 |
| 12 | 集成 | 六类非屏蔽网线305米/箱；光缆；光纤配线架；光纤跳线；光纤终端盒；光配套电源线；电源插排；PVC线槽；PVC线管等；设备安装、调试；系统联调等。 | 项 | 1 | 否 |  |
| 13 | 显示器 | 配置WLED尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 | 台 | 100 | 否 |  |