液质联用仪数据采集及处理工作站系统采购项目

项目需求书

四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液质联用仪数据采集及处理工作站系统 | 1、工作站系统配置： （1）详见附表A （2）内装正版英文Office办公软件、PDF阅读器。 2、工作站系统需要实现以下功能： （1）稳定连接并灵活控制液相及质谱系统，对液相可进行脱气，梯度等度洗脱，冷藏保存样品，加热色谱柱等多种操作，对质谱可进行调谐、校正及化合物优化等操作。 （2）建立采集方法：可编辑多样的采集方法，液相梯度或等度等洗脱方式，质谱的一级或二级等扫描模式。具有数据采集、执行方法建立、提交序列、硬件控制等操作功能。 （3）编序列进行数据采集：流程化编辑序列并提交，实时观察采样进度，实时谱图查看。 （4）查看数据：快速提取关注组分的通道进行查看，查看样品数据的峰高，峰面积，信噪比等信息，支持自动/手动积分。 （5）数据处理：自动拟合标准曲线，精准计算样品各组分的浓度。 （6）报告：提供有多样类型的报告模版，还有报告编辑器供使用者进行个性化编辑。 ★（7）数据兼容性功能：可处理本实验室现有的质谱平台采集的wiff格式的数据文件。 ★（8）可实现与本实验室信息管理系统的连接与数据传输。 ★3.工作站系统安装后需通过原厂3Q认证。 4. 后期系统版本如有升级，免费升级至最新版本。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

- 附表A

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 采购人技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | CPU 型号: 主频3.9GHz八核服务器 物理核心数:8 主频:3.9GHz 末级缓存容量:三级缓存16.5MB 线程数:16 热设计功耗:155W 内存的最高速率: 3200MHZ 通道数:具备72位总线，其中包含64个数据位和8个ECC位 位宽:每个通道包括32个数据位和8个ECC位 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥32GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥2 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU和内存情况 | CPU:主频:3.9GHz ，加速睿频4.7GHz 内存型号数量：2X16GB DDR4 3200MHZ RDIMM ECC 内存 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 支持数量≥3其中至少包括一个 PCIex16 和一个PCIex9 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | SATA接口数量 ≥4个 M.2接口数量≥ 1个 USB 接口数量≥8个 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |
| 11 | 产品规格 | 主板规格 | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥32GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≥2个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥4TB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 不涉及 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 不涉及 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不涉及 |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 集成显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 不涉及 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 不涉及 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 不涉及 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 不涉及 |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 不涉及 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 不涉及 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | ★摄像头数量 | 不涉及 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 104 键 |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | 不涉及 |
| 46 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | ★扬声器功率 | 不涉及 |
| 48 | 产品规格 |  | ★扬声器频率范围 | 不涉及 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不涉及 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不涉及 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI 分辨率 | 800~1601 |
| 60 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 不涉及 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 不涉及 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | ≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 机箱前面板额外预留2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |
| 72 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 73 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃ |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 |
| 77 | 产品规格 |  | 机身材质 | 金属 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 黑色 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 40L |
| 80 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | 核数或线程数≥ 8 |
| 81 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | 主频≥3.9GHz 加速睿频≥4.7GHz |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | 三级缓存≥16.5MB |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≥2933MT/s |
| 84 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥2933MT/s |
| 85 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥2560×1441 |
| 86 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥800MHz |
| 87 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥1600MT/s |
| 88 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440 |
| 98 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 99 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 不涉及 |
| 100 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不涉及 |
| 101 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥4 |
| 102 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型 |
| 103 | 功能要求 |  | ★主板USB 瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 106 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 107 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 不涉及 |
| 111 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不涉及 |
| 112 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不涉及 |
| 113 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不涉及 |
| 114 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 115 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态 |
| 117 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 不涉及 |
| 119 | 功能要求 |  | 物理开关 | 不涉及 |
| 120 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 不涉及 |
| 121 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 不涉及 |
| 122 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 123 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 不涉及 |
| 124 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 不涉及 |
| 125 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 不涉及 |
| 126 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 不涉及 |
| 127 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 不涉及 |
| 128 | 功能要求 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 129 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不涉及 |
| 130 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 131 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 132 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 133 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 135 | 功能要求 |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 |
| 137 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 141 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不涉及 |
| 142 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不涉及 |
| 143 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不涉及 |
| 144 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等 A I 加速模块 | 不涉及 |
| 145 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不涉及 |
| 146 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不涉及 |
| 147 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 不涉及 |
| 148 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 不涉及 |
| 150 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 151 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 不涉及 |
| 154 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 155 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 161 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 不涉及 |
| 162 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 不涉及 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 不涉及 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 不涉及 |
| 165 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 166 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 不涉及 |
| 167 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 169 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64位 |
| 170 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 171 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 172 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 173 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |
| 174 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 175 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 176 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 177 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 178 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 179 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 181 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 182 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 183 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定 |
| 184 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 185 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 186 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 187 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 188 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

- 注：

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品。

五、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 投标人提供所投产品的2年免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

3. 提供详细的售后服务方案。

4. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

5. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

6. 所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等）、表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家标准。

7. 负责对采购人技术人员、操作人员、维修人员进行培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维修操作等方面的免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作并提供相应的培训资料。

★8. 安装及认证工程师要求：原厂在职工程师，安装或从事相关工作时提供在职证明。

★（三）交货要求

1. 交货期：合同签订之日起10日内安装调试完毕（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市河北区增产道69号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后，验收合格之日起60日内支付合同金额的100%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金有效期为验收合格之日起1年。此履约保证金的递交、退还、罚没以合同为准。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。