项目需求书

注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

本项目属于工业

第一包：

★1.产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

- 2. 技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液成分分离管路C6R2316 | ★1、具有单、双针两种任选的采集形式，且单针采集时，分离是连续的 ★2、无需采用任何过滤技术，采集血小板产品白细胞含量低于1*10^6 ★3、要求配有自装式泵，托盘就位和管路导向图 ★4、要求采集过程中可根据献血员自身情况调整参数，如全血流速等，可更换针头 ★5、要求管路中配有血小板添加液，可替代血浆保存血小板 | 套 | 23000 |