（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机1 | 21 | 1.光源类型：激光二极管，光源寿命≥20000小时； 2.3LCD投影技术，液晶面板尺寸≥0.65英寸； 3.亮度≥5200流明（符合ISO21118标准，非中心亮度）； 4.分辨率≥1920*1200，支持4K信号输入； 5.对比度≥2500000:1； 6.镜头居中设计，光学变焦比：1-1.6； 7.接口：HDMI输入≥2、HDBaseT输入≥1、VGA输入≥2、RS-232C≥1，RJ45≥1； 8.具有自定义亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节； 9.具有±30°垂直水平梯形校正、点矫正、弧形矫正、四角调节等功能； 10.具有超级解像和细节增强功能； 11.具有网络监控功能，可监控联网投影机的各种状态。 *12.由中标供应商负责原有投影机的拆除 |
| 2 | 投影机2 | 16 | 1.光源类型：激光二极管，光源寿命≥20000小时； 2.3LCD投影技术，液晶面板尺寸≥0.65英寸； 3.亮度≥6200流明（符合ISO21118标准，非中心亮度）； 4.分辨率≥1280*800，支持4K信号输入； 5.对比度≥2500000:1； 6.镜头居中设计，光学变焦比：1-1.6； 7.镜头具有位移功能，垂直≥±50%，水平≥±20%； 8.接口：HDMI输入≥2、HDBaseT输入≥1、VGA输入≥2、HDMI输出≥1，RS-232C≥1，RJ45≥1； 9.具有自定义亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节； 10.具有±30°垂直水平梯形校正、点矫正、弧形矫正、四角调节等功能； 11.具有超级解像和细节增强功能； 12.具有网络监控功能，可监控联网投影机的各种状态。 13.投影机配备机身线缆盖，使线缆不外露。 *14.由中标供应商负责原有投影机的拆除 |
| 3 | 投影机3 | 6 | 1.光源类型：激光二极管，光源寿命≥20000小时； 2.3LCD投影技术，液晶面板尺寸≥0.65英寸； 3.亮度≥7000流明（符合ISO21118标准，非中心亮度）； 4.分辨率≥1920*1200，支持4K信号输入； 5.对比度≥2500000:1； 6.镜头居中设计，光学变焦比：1-1.6； 7.镜头具有位移功能，垂直≥±50%，水平≥±20%； 8.接口：HDMI输入≥2、HDBaseT输入≥1、VGA输入≥2、HDMI输出≥1，RS-232C≥1，RJ45≥1； 9.具有自定义亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节； 10.具有±30°垂直水平梯形校正、点矫正、弧形矫正、四角调节等功能； 11.具有超级解像和细节增强功能； 12.具有网络监控功能，可监控联网投影机的各种状态。 13.投影机配备机身线缆盖，使线缆不外露。 *14.由中标供应商负责原有投影机的拆除 |
| 4 | 中控多媒体教师机 | 26 | 参数详见附表、服务要求：中标供应商负责原有机器拆除、清理、恢复纯净单win10系统及办公套件。 |
| 5 | 中控 | 12 | 一、主机 1.采用32位高性能ARM处理器，内置网卡,内置8口以太网交换机； 2.主机内置不少于6路220V电源管理，具有延时断电保护功能。不少于1路投影电源，1路设备电源、1路灯光电源、1路功放电源、1路屏幕升降接口,1路12V电子锁电源；其中投影电源、设备电源、灯光电源、功放电源带功率、电压、电流检测。 3.内置不少于三进一出HDMI切换器，带内部HDMI音频分离功能；内置不少于三进2出VGA切换器； 4.支持不少于三进2出设备音频切换，不少于1路输出到功放，不少于1路输出给台式电脑MIC输入实现网课音频采集；不少于2路麦克风，设备音量与麦克风音量独立调节； 5.≧4路双向可编程232控制口，≧2路USB接口, 二路弱电开关，2路I/O接口，3路光耦输出，可作为防盗输入、报警输出 6.主机提供IC卡接口，主机可存储至少10000张教师卡片白名单信息。 二、面板 1.采用电容感应式触摸设计，具备防尘、防水功能，面板带锁定功能及信号检测自动切换功能，独立控制面板。 2.采用≥12键，具有无限次按键寿命；带有高清/标清切换功能；内置IC卡读卡机，兼容校园一卡通，内置时钟、四位实时时钟数码显示。 3.内有大容量存储器，可以输出不少于三个月内任意一天的刷卡记录。 4.控制面板带锁定功能：可以根据课表远程自动对面板加锁/解锁，或者由老师刷卡解锁。 5.控制面板带电脑开关功能：可以在面板上直接开关电脑。 |
| 6 | 扩声1 | 6 | - 红外无线教学扩声系统主机 1. 采用dirATC--数字红外音频传输及控制技术； 2. 红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术； 3. 集数字红外主机与专业数字音频功率放大器于一体； ●4. 频响：频响：主机线路-主机：50 Hz~20 kHz，麦克风-主机：100 Hz~20 kHz；信噪比：≥90 dBA；总谐波失真：≤0.05%； 5. ≥2路数字红外接收器接口（RJ45）； 6. 红外载波频率可选，支持≥2个无线麦克风； 7. ≥1个A型USB线路输入带音量调节旋钮，可连接有线麦克风传输音频； 8.≥1路B型USB接口，用于连接PC，可实现数字音频输入输出功能；配合数字红外无线麦克风可实现PPT翻页功能； 9. ≥1路模拟立体声音频输入（3.5mm），≥1路模拟平衡输入（3针Phoenix，带幻象电源），≥1路模拟立体声优先输入（3针Phoenix），每路音量单独可调； 10. ≥1路模拟立体声线路输出（3针Phoenix）； 11. 功放输出声道均衡可调，输出功率：≥200 W×2+60 W×2； 12. ≥2个ETHERNET接口（RJ45）可连接PC进行网页控制与管理； 13. 内置DSP音频处理器，支持网页控制与管理：可调节麦克风的5段参量均衡，31段图示均衡，同时支持场景保存； 14. 保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制，超温功率控制等。 二、数字红外接收器 1.采用数字红外音频无线传输及控制技术； 2.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3.支持不少于2只数字红外无线麦克风； 4.接收频点：2.33/3.67 MHz； 5.接收角度：不少于垂直：150° (±75°)，水平：360°； ●6.直视距离：≥25 m； 7.具备RJ45接口。 三、数字红外无线麦克风 1. 支持手持、颈挂或或领夹佩戴； 2. 采用数字红外音频传输及控制技术； ●3. 红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外标准，DQPSK数字调制/解调技术； ●4. 技术指标：频响：麦克风-主机：100 Hz~20 kHz；信噪比：≥90 dBA：总谐波失真：≤0.05%； 5.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 6. 扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意； 7. 支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入； 8. 支持麦克风音量调节； 9. 可实现远程控制PPT翻页功能； 10. 内置激光笔功能； 11. 支持PTT(Push To Talk)功能， 按住“…”键开启话筒，松开后话筒即关闭； 12. 当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射； 13. 发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120°； 14. 可充电锂电池，持续发言时间长达7小时 15. 支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电； 16. 发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120°； 17. 电池容量不小于2300 mAh； 18. 类型为心形指向性驻极体； 19. 灵敏度不低于-46 dB @680Ω (0dB=1V/Pa)； 20. 等效降噪不低于20 dBA (SPL) ； 21. 最大升级压不低于115 dB (THD＜3%) ； 22. 重量不大于80 g。 四、有线麦克风 1.可拆卸麦克风，麦克风长度可选； 2.带充电底座，可提供≥2个无线话筒进行充电； 3.≥1根音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频； 4.具备麦克风开/关按键； 5.≥1个USB接口，可使用适配器为充电座供电。 6.需与数字红外无线扩声主机为同一品牌 五、线阵列音柱（1） 1. 内置≥4个3英寸全频扬声器单元； 2. 频率响应（-10 dB）不低于80 Hz ~ 20 kHz； 3. 覆盖角度不低于水平方向150°，垂直方向30°； 4. 灵敏度不低于90 dB； 5. 标称阻抗不低于6 Ω； 6. 功率：不低于60 W(240 W峰值)，2小时；36 W(144 W峰值)100小时； 7. 最大升级压不低于107 dB； 8. 符合IEC60529（等同国家标准GB/T 4208) IP-55国际防护等级标准，配置防水插座； 9. 外壳：防紫外线玻璃纤维ABS外壳，防锈铝材面罩。 10. 与数字红外无线系统主机同一品牌 六、线阵列音柱（2） 1. 内置不少于8个2.5英寸全频扬声器单元； 2. 频率响应：不低于80 Hz ~ 18 kHz； 3. 灵敏度：不低于93 dB（人声模式）、89 dB（音乐模式）； 4. 覆盖角度：水平方向150°，垂直方向20°； 5. 阻抗：6Ω； 6. 功率：不低于200 W（800 W峰值），2小时、 120 W（480 W峰值），100小时； 7. 具有防尘防水功能； 8. 颜色：白色； 9. 含可旋转/倾斜壁挂托架。 10.与数字红外无线系统主机同一品牌 七、集成安装：由中标供应商负责原有扩声系统拆除，负责新购系统所用所有线缆。 |
| 7 | 扩声2 | 20 | - 红外无线教学扩声系统主机 1. 采用数字红外音频传输及控制技术； ●2. ≥1个RJ45网络接口，内置网页，可设置网络参数、系统音频参数及查看系统信息等； 3. ≥2个RECEIVER（RJ45）接口，用于连接数字红外接收器； 4. 内置功放，具有≥4个扬声器接口，可直接连接音箱； 5. ≥1个C型USB接口，用于连接PC； 6. ≥2路线路输入，带幻象电源； 7. ≥2路线路输出，平衡输出； 8. ≥1个录音输出接口（Ø 3.5 mm）； 9. ≥1个A型USB接口，带音量调节旋纽； 10.≥2个RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 11. 多重警报触发功能：可以通过主机报警开关，触发报警； ●12. 技术指标：频率响应：50 Hz ~ 20 kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.05%；动态范围≥85dB； 13. 内置功放最大输出功率：60Wx2 (8Ω) 30Wx4 (8Ω)。 二、数字红外接收器 1.采用数字红外音频无线传输及控制技术； ●2.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3.支持不少于2只数字红外无线麦克风； 4.接收频点：2.33/3.67 MHz； 5.接收角度：不少于垂直：150° (±75°)，水平：360°； ●6.直视距离：≥25 m； 7.具备RJ45接口。 三、数字红外无线麦克风 1. 支持手持、颈挂或或领夹佩戴； 2. 采用数字红外音频传输及控制技术； ●3. 红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外标准，DQPSK数字调制/解调技术； ●4. 技术指标：频响：麦克风-主机：100 Hz~20 kHz；信噪比：≥90 dBA：总谐波失真：≤0.05%； 5.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 6. 扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意； 7. 支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入； 8. 支持麦克风音量调节； 9. 可实现远程控制PPT翻页功能； 10. 内置激光笔功能； 11. 支持PTT(Push To Talk)功能， 按住“…”键开启话筒，松开后话筒即关闭； 12. 当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射； 13. 发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120°； 14. 可充电锂电池，持续发言时间长达7小时 15. 支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电； 16. 发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120°； 17. 电池容量不小于2300 mAh； 18. 类型为心形指向性驻极体； 19. 灵敏度不低于-46 dB @680Ω (0dB=1V/Pa)； 20. 等效降噪不低于20 dBA (SPL) ； 21. 最大升级压不低于115 dB (THD＜3%) ； 22. 重量不大于80 g。 四、有线麦克风 1.带可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选； 2.具备音频线用于连接主机传输音频； 3.机身带1个麦克风开/关按键。 4.需与数字红外无线扩声主机为同一品牌 五、壁挂式音箱 1.输出功率：≥40W； 2.定阻输入：≥8Ω； 3.频率响应：不低于65Hz-20kHz； 4.灵敏度不低于90db。 5.需与数字红外无线扩声主机为同一品牌 六、集成安装：由中标供应商负责原有扩声系统拆除，负责新购系统所用所有线缆。 |
| 8 | 鹅颈话筒 | 26 | 1.可拆卸麦克风，麦克风长度可选； 2.带充电底座，可提供≥2个无线话筒进行充电； 3.≥1根音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频； 4.具备麦克风开/关按键； 5.≥1个USB接口，可使用适配器为充电座供电。 |
| 9 | 台式机1 | 6 | 参数详见附表、服务要求：中标供应商负责原有机器拆除、清理、恢复纯净单win10系统及办公套件。 |
| 10 | 台式机2 | 336 | 参数详见附表、服务要求：中标供应商负责原有机器拆除、清理、恢复纯净单win10系统及办公套件。 |
| 11 | 台式机3 | 2 | 参数详见附表、服务要求：中标供应商负责原有机器拆除、清理、恢复纯净单win10系统及办公套件。 |
| 12 | 台式机4 | 80 | 参数详见附表、服务要求：中标供应商负责原有机器拆除、清理、恢复纯净单win10系统及办公套件。 |
| 13 | 机房运维系统 | 424 | 1.●支持终端的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点； 2.支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放； 3.●支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作； 4.支持完整保留终端硬盘现有操作系统数据的简易安装模式，删除终端硬盘所有数据并重新划分硬盘分区的自定义安装模式；底层差异拷贝时将展示终端连线号、群组、计算机名、IP地址、MAC地址、硬盘大小、卡状态、卡号及排列方式； 5.支持显示差异拷贝过程中当前发送端网卡的列表包含但不限于Mac地址等信息，对于多网卡终端可自由选择进行差异拷贝的网卡；若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，可右击对应终端连接号并将其设定为占位机，该终端连线号图标变更为占位状态，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号； 6.差异拷贝过程中可显示在线及掉线终端数，可显示数据传输量并记录当前速度及传输已用时间，呈现传输进度的百分比率，预估显示传输剩余时间，结束显示传输平均速度； 7.●支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间； 8.●可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址； 9.单个系统可创建不少于250个频道，支持频道的克隆、修改和删除。若存在多个频道，支持将指定频道设置为终端进入系统的默认频道，默认频道无法被删除； 10.支持对指定频道的信息进行修改，包括让频道在开机画面显示、将频道设置为不保护、为频道启动进入密码验证、修改频道密码以及设置终端开机时画面显示的频道描述； 11.●分配用户权限，用户在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除； 12.支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息； 13.支持设置客户端外网的上行流量、下行流量、流量限制生效时间，限制策略不影响局域网内的内网网址访问及内网客户端之间的数据互传；支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，网页管理端对应限制记录字段清空显示； |
| 14 | 实验室智慧服务平台 | 1 | 1.系统采用B/S架构，通过浏览器访问服务器对机房的VDI桌面、VOI桌面，PC桌面在进行管理； 2.支持展示实验室资源数据使用，包括实验室在线/总数、终端在线/总数、场景在线/总数、桌面在线/总数；展示实验室资产状态，包括终端的风险预警次数、待处理变更数、待处理报修数；展示服务器资源实时使用情况，包括CPU使用、内存使用信息、存储使用信息；展示桌面今日并发趋势； 3.管理平台支持在线客服，可直接在平台上咨询客服技术问题，当客服不在线时可进行留言，留言支持上传图片、视频等方式提供给客服进行问题分析。无需安装第三方通讯软件； 4.可对实验室终端电脑进行定时开机、定时关机、定时账号下机，有关机提醒、下机提醒； 5.当终端桌面有多个操作系统时，可通过管理平台远程切换终端桌面系统； 6.对于安装有大屏一体机的实验室，可远程开启大屏一体机上的摄像头，对实验室的现场环境进行巡查； 7.可设置实验室电脑终端的登录方式，可设置免登录的完全开放模式和输入帐号密码的登陆模式。登录模式可以选择全校全体师生和部分院系师生； 8.上课教师可以对计划外的教学、考试、培训、竞赛申请上机排课，管理员可以设置手动审批和自动审批两种模式。支持小机房跨机房排课以及大机房排多门课； 9.可对实验室预约情况进行总体分析，包括终端课外终端使用时长、课外登录上机时长、课外服务师生人数、课外服务院系和专业数量以及课外终端使用时长趋的分析； 10.●管理员可定义预约规则，包括可提前多少天预约、预约开始多长间未登录视为失约并自动取消预约、中途下机多长时间未登录则自动释放机位；可编辑预约注意事项，学生预约之前可了解相应的规则； 11.●可在计划内排课中设置上课时自动化录制教师机桌面的音视频，资源按课程自动归类。 该课程对应班级学生或教师可以直接在平台上在线观看，管理员也可以设定哪些课程为公开课，公开课所有的学生都可以进行在线学习； 12.可对指定机房的终端设定定时关机策略，定时策略可设置执行日期范围以及具体的执行时间点，执行时间点可以设定到每周的具体时间，精确到分钟；可设定多个执行时间点。执行关机策略时会在桌面内提前5分钟进行提醒，当提醒后才会执行操作； 13.可以统计每个学生什么时间段在哪台终端电脑使用过，包括总体使用时长、上机时间、下机时间。并可将记录以电子表格形式进行导出； 14.●可将上机违规学生手动方式拉入黑名单，拉入黑名单的学生在不能进行登录上机；黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件） 15.支持断网锁屏功能，终端断网自动锁屏，当网络连通后终端自动解锁；如客户端非正常锁定，管理端可生成解锁密码，解锁客户端 16.可统计维修完成时间，管理人员可以统计报修提交到报修完成，整个过程历经多长时间，从而有效评估报修效率； 17.可查询具体某个软件在哪间实验室进行过安装，以及在哪个桌面进行过安装。方便软件部署提前规划； 18.可统计学生自主安装软件名称、安装次数以及安装的版本信息，为管理员下次统一部署提供决策支撑； 19.支持给终端电脑发送图文消息，可编辑图文消息的字体、文字颜色、背景色以及插入链接；（提供加盖投标人公章的功能截图） 20.可对指定的终端和机房发送文件，可以查询到历史的文件发送记录，支持按文件名进行搜索； 21.●平台支持安全学习考试，教师或管理员可在平台上编辑考试试题，指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试，通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件） 22.●可统计每间实验室终端电脑数量、实验室占有率、上机人次、终端利用率以及智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电/蓝屏死机预警 、终端网卡链接低速预警；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件） 23.可统计一个校区或多个校区的某间实验室或多间实验室软件使用时长前50名，并且可以统计每个软件具体使用时长； |

中控多媒体教师机附表

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 物理核心数10核心、主频2.5G、末级缓存容量20M、线程数16线程、热设计功耗65W、内存的最高速率4800、通道数2、位宽64位 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
|  | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持DDR4及以上内存类型 |
|  | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
|  | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | intel 14代CPU，最高支持64G |
|  | 产品规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 否 | 支持PCIe插槽数量不少于3个、PCI不少于1个 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★主板其他 内置接口 | 否 | ≥4个SATA、3个M.2、10个USB接口 |
|  | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
|  | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
|  | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥256GB |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | ≥1TB |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | ≥7200rpm |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
|  | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
|  | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
|  | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥7 |
|  | 产品规格 |  | ★存储设备 其他参数要求 | 否 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定 |
|  | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡 显存类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡 显存位宽 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡 显存容量 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104键 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
|  | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
|  | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
|  | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | 无线网卡及 天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 单无线网卡 天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | ≥10个USB接口，其中机箱前面板应提供不少于6个USB接口（6个USB3.0及以上接口，原生非转接） |
|  | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥3 |
|  | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥5 |
|  | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
|  | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
|  | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
|  | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
|  | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
|  | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级1级及以上 |
|  | 产品规格 |  | ★机身材质 | 否 | 金属 |
|  | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不小于15L |
|  | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥10 |
|  | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz |
|  | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥20MB |
|  | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥4800MT/s |
|  | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
|  | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
|  | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
|  | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
|  | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
|  | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
|  | 性能要求 |  | 支持无线网络 通信技术协议 | 否 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2个 |
|  | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
|  | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间 过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
|  | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
|  | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
|  | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接 显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
|  | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
|  | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理 隐私保护开关 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
|  | 功能要求 |  | 内置控制器 固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
|  | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
|  |  |  | 无线网卡频段 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
|  | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
|  | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★有线网卡 接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
|  | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
|  | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
|  | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； |
|  | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
|  | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息 处理要求 | 否 | 符合GB18030的相关规定 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统备份 及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件备份 还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统 及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
|  | 功能要求 |  | ★固件升级 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS支持 关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
|  | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置 启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置 网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
|  | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI 加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 视频编解码 加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
|  | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
|  | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
|  | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
|  | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
|  | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
|  | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 服务要求 |  | ★服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
|  | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | windows10及以上正版操作系统 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | 服务要求 |  | ★厂家升级软件 与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
|  | 服务要求 |  | ★整机质量 服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
|  | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
|  | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动下载 服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
|  | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台 应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
|  | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
|  | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件 安全要求3 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
|  | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
|  | 安全要求 |  | ★信息安全 基本要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |

台式机1附表

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 规格 | *CPU规格 | CPU信息 | 否 | 不低于≥10核，≥2.4GHz 主频、末级缓存≥24M、≥16线程、≥45W热设计功耗、内存最高频率DDR5 5200 |
|  | 产品 规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
|  | 产品 规格 |  | *内存类型 | 否 | 产品支持DDR5或以上 |
|  | 产品规格 |  | *内存条配置数量 | 否 | ≥2 |
|  |  |  | （板载内存不涉及） |  |  |
|  | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
|  | 产品规格 |  | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 主板支持的CPU型号至少为13代CPU，数量为1，支持的内存为2个DDR5内存 |
|  | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 产品支持PCIe插槽数量不少于2个，其中至少1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 |
|  | 产品规格 |  | *特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足USB3.2数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于0.9A； |
|  | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | 否 | ≥3个M.2接口（其中至少有2个为M.2固态硬盘接口），≥2个SATA 3接口，≥9个USB接口（其中前置≥5个USB 3.2接口，至少一个USB 3.2 Type-C，后置≥2个USB 3.2接口） |
|  | 产品规格 |  | *单内存插槽 最大可支持容量 | 是 | ≥32GB |
|  |  |  | （板载内存不涉及） |  |  |
|  | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
|  | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | *固态存储容量 | 是 | ≥512GB |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | 是 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | 是 | ≥2TB |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | SATA 3.0及以上接口 |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 否 | 3.5英寸 |
|  | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | SATA、PCIe、NVMe等类型接口协议 |
|  | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸 SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
|  | 产品规格 |  | *存储设备扩展盘位 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | *存储设备其他要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
|  | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 否 | 集成显卡不涉及 |
|  | 产品规格 |  | *显卡显存位宽（仅涉及独立显卡） | 是 | 集成显卡不涉及 |
|  | 产品规格 |  | *显卡显存容量（仅涉及独立显卡） | 是 | 集成显卡不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
|  | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
|  | 产品规格 |  | *显示屏尺寸 | 否 | ≥21.5寸 |
|  | 产品规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9及以上 |
|  | 产品规格 |  | *显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
|  | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式, |
|  | 产品规格 |  | *显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪 |
|  | 产品规格 |  | *显示屏防炫目 | 是 | 显示屏低镜面反射率 |
|  | 产品规格 | *外设 规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
|  |  |  | *鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
|  |  |  | *键盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  |  |  | 摄像头数量 | 否 | ≥0个 |
|  |  |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
|  | 产品规格 |  | *键盘按键数目 | 否 | 61键、86键、101键、104键等 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1瓦/个 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 不涉及 |
|  |  |  | *键盘连接方式 | 否 | 有线或无线 |
|  | 产品规格 |  | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
|  | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54 N±0.14N。 |
|  | 产品规格 |  | *键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 否 | 有线或无线 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标DPI分辨率 | 否 | 800至1600范围之间 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | 无线网卡及 天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 单无线网卡 天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于5个USB 3.2接口（含1个USB3.2 Type-C接口）。 |
|  |  |  | USB母座接口要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | *视频接口数量 | 否 | ≥2 |
|  | 产品规格 |  | *音频接口数量 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块功率 | 否 | ≥260W |
|  | 产品规格 |  | *电源组件 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  |  | b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
|  | 产品规格 |  | *状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
|  | 产品规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； |
|  |  |  |  |  | b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； |
|  |  |  |  |  | c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； |
|  |  |  |  |  | d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  |  | e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； |
|  |  |  |  |  | f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； |
|  |  |  |  |  | g) 采购人拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证采购人安全； |
|  |  |  |  |  | h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； |
|  |  |  |  |  | i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； |
|  |  |  |  |  | j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； |
|  |  |  |  |  | k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； |
|  |  |  |  |  | l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； |
|  |  |  |  |  | m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； |
|  |  |  |  |  | n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定。 |
|  | 产品规格 |  | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
|  | 产品规格 |  | *整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel |
|  | 产品规格 |  | *整机散热 | 否 | 满足GB4943.1 |
|  |  |  |  |  | c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置（如涉及）不高于40℃，出风口不高于45℃。 |
|  | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
|  | 产品规格 |  | *机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
|  | 产品规格 |  | *机身颜色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于8.5L。 |
|  | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU物理核数 | 是 | ≥10 |
|  | 性能要求 |  | *CPU主频 | 是 | ≥2.4GHz |
|  | 性能要求 |  | *CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥24MB |
|  | 性能要求 |  | *CPU支持的 内存最高速率 | 是 | ≥5200MT/s |
|  | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥5200MT/s |
|  | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
|  | 性能要求 |  | *显卡显示芯片 核心频率 | 是 | ≥300MHz |
|  | 性能要求 |  | *显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
|  | 性能要求 |  | *显卡可同时支持 多屏显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
|  | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
|  | 性能要求 |  | *显示屏位深 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏色域 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏色准 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
|  | 性能要求 |  | *显示屏亮度及 亮度一致性 | 是 | ≥250尼特 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | 是 | ≥600：1 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |
|  | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
|  | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 是 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 | 否 | ≥2个 |
|  |  |  | (板载内存不涉及) |  |  |
|  | 功能要求 |  | 存储扩展接口 | 否 | 供应商应给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
|  |  |  | (板载存储不涉及) |  |  |
|  | 功能要求 |  | *主板USB瞬间 过流保护 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | *主板防静电保护 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | *I/O接口功能 | 否 | ≥9个USB接口，其中7个USB 3.2接口；板载≥2个接口，其中一个原生VGA接口。 |
|  | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | 否 | 显卡应至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并于显示器接口相匹配 |
|  | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
|  | 功能要求 |  | *显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、支架可升降等 |
|  | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； |
|  |  |  |  |  | b) 支持色温、亮度、对比度调节 |
|  | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
|  | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 |
|  | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。 |
|  | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除 |
|  | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
|  | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备开关 |
|  | 功能要求 |  | *数据传输 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |
|  | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合GB 15629.11（所有部分） |
|  | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
|  | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 产品支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
|  | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 否 | 产品应至少支持VGA+HDMI 2种显示接口 |
|  | 功能要求 |  | *HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI、DP、Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
|  | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
|  | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 |  |
|  | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 否 | 产品应支持操作系统备份及还原功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
|  | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 否 | 产品支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
|  | 功能要求 |  | *固件升级 | 否 | 产品支持通过网络、闪存盘等对固件进行升级 |
|  | 功能要求 |  | *BIOS支持关闭 通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
|  | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 否 | 产品应具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 否 | 产品应具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 否 | 产品应具备设置口令、修改口令、验证口令功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 否 | 产品应具备网络引导启动和关闭功能 |
|  | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
|  | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB硬盘容量） |
|  | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
|  | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | 产品符合GB/T 9813.2的要求 |
|  | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 是 | ≥1000万次 |
|  | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | 是 | ≥300万次 |
|  | 可靠性要求 |  | *鼠标键盘线材寿命 | 否 | 鼠标键盘所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
|  | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | 是 | ≥4万小时 |
|  | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电源适应性要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 |  | *电磁兼容性要求的无线电骚扰 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 |  | *电磁兼容性要求的谐波电流 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 |  | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T 9254.2的规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
|  | 可靠性要求 |  | *功能可靠性 | 否 | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 产品应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
|  | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上供应商的数据库产品 |
|  | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上供应商中间件产品 |
|  | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上供应商云计算及大数据平台 |
|  | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 |  |
|  | 服务要求 |  | *服务响应 | 否 | a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  |  | b) 供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  |  | c) 供应商建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  |  | d) 供应商服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
|  | 服务要求 |  | *服务周期 | 否 | a) 设备停产后供应商应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； |
|  |  |  |  |  | b) 产品停止服务时间应提前1年供应商告知采购人； |
|  |  |  |  |  | c) 产品发布日期需由供应商明确。 |
|  | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 否 | 产品应预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
|  | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | 服务要求 |  | *厂家升级软件与 扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件的服务 |
|  | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
|  | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
|  | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商应提供开箱组装/使用指导 |
|  | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
|  | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 |
|  | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 供应商应保障产品主要部件应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | 供应保障要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
|  | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | 安全要求 | *整机安全性要求 |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |

台式机2附表

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | *CPU规格 | CPU信息 | 否 | 不低于≥8核，≥2.1GHz 主频、末级缓存≥12M、≥12线程、≥45W热设计功耗、内存最高频率DDR5 5200 |
|  | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
|  | 产品规格 |  | *内存类型 | 否 | 产品支持DDR5或以上 |
|  | 产品规格 |  | *内存条配置数量 | 否 | ≥2 |
|  |  |  | （板载内存不涉及） |  |  |
|  | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
|  | 产品规格 |  | *主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 主板支持的CPU型号至少为13代CPU，数量为1，支持的内存为2个DDR5内存 |
|  | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 产品支持PCIe插槽数量不少于2个，其中至少1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 |
|  | 产品规格 |  | *特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足USB3.2数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于0.9A； |
|  |  |  |  |  | b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成； |
|  | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | 否 | ≥3个M.2接口（其中至少有2个为M.2固态硬盘接口），≥2个SATA 3接口，≥9个USB接口（其中前置≥5个USB 3.2接口，至少一个USB 3.2 Type-C，后置≥2个USB 3.2接口） |
|  | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量 | 是 | ≥32GB |
|  |  |  | （板载内存不涉及） |  |  |
|  | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
|  | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | *固态存储容量 | 是 | ≥256GB |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | 是 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | 是 | ≥2TB |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | SATA 3.0及以上接口 |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 否 | 3.5英寸 |
|  | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | SATA、PCIe、NVMe等类型接口协议 |
|  | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸 SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
|  | 产品规格 |  | *存储设备扩展盘位 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | *存储设备其他要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
|  | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 否 | 集成显卡不涉及 |
|  | 产品规格 |  | *显卡显存位宽（仅涉及独立显卡） | 是 | 集成显卡不涉及 |
|  | 产品规格 |  | *显卡显存容量（仅涉及独立显卡） | 是 | 集成显卡不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
|  | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
|  | 产品规格 |  | *显示屏尺寸 | 否 | ≥21.5寸 |
|  | 产品规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9及以上 |
|  | 产品规格 |  | *显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
|  | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式, |
|  | 产品规格 |  | *显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪 |
|  | 产品规格 |  | *显示屏防炫目 | 是 | 显示屏低镜面反射率 |
|  | 产品规格 | *外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
|  |  |  | *鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
|  |  |  | *键盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  |  |  | 摄像头数量 | 否 | ≥0个 |
|  |  |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
|  | 产品规格 |  | *键盘按键数目 | 否 | 61键、86键、101键、104键等 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1瓦/个 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 不涉及 |
|  |  |  | *键盘连接方式 | 否 | 有线或无线 |
|  | 产品规格 |  | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
|  | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54 N±0.14N。 |
|  | 产品规格 |  | *键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 否 | 有线或无线 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标DPI分辨率 | 否 | 800至1600范围之间 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标颜色 | 否 | 黑色/银色/白色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于5个USB 3.2接口（含1个USB3.2 Type-C接口）。 |
|  |  |  | USB母座接口要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | *视频接口数量 | 否 | ≥2 |
|  | 产品规格 |  | *音频接口数量 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块功率 | 否 | ≥260W |
|  | 产品规格 |  | *电源组件 | 否 | 不涉及 |
|  |  | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  |  |  | b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
|  | 产品规格 |  | *状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
|  | 产品规格 |  | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； |
|  |  |  |  |  | b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； |
|  |  |  |  |  | c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； |
|  |  |  |  |  | d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  |  |  | e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； |
|  |  |  |  |  | f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； |
|  |  |  |  |  | g) 采购人拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证采购人安全； |
|  |  |  |  |  | h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； |
|  |  |  |  |  | i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； |
|  |  |  |  |  | j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； |
|  |  |  |  |  | k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； |
|  |  |  |  |  | l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； |
|  |  |  |  |  | m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； |
|  |  |  |  |  | n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定。 |
|  | 产品规格 |  | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
|  | 产品规格 |  | *整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel |
|  | 产品规格 |  | *整机散热 | 否 | 满足GB4943.1 |
|  |  |  |  |  | c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置（如涉及）不高于40℃，出风口不高于45℃。 |
|  | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
|  | 产品规格 |  | *机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
|  | 产品规格 |  | *机身颜色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于8.5L。 |
|  | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU物理核数 | 是 | ≥8 |
|  | 性能要求 |  | *CPU主频 | 是 | ≥2.1GHz |
|  | 性能要求 |  | *CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥12MB |
|  | 性能要求 |  | *CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥5200MT/s |
|  | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥5200MT/s |
|  | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
|  | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
|  | 性能要求 |  | *显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
|  | 性能要求 |  | *显卡可同时支持多屏显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
|  | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
|  | 性能要求 |  | *显示屏位深 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏色域 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏色准 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
|  | 性能要求 |  | *显示屏亮度及亮度一致性 | 是 | ≥250尼特 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | 是 | ≥600：1 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |
|  | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
|  | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 是 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 是 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 | 否 | ≥2个 |
|  |  |  | (板载内存不涉及) |  |  |
|  | 功能要求 |  | 存储扩展接口 | 否 | 供应商应给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
|  |  |  | (板载存储不涉及) |  |  |
|  | 功能要求 |  | *主板USB瞬间过流保护 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | *主板防静电保护 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | *I/O接口功能 | 否 | ≥9个USB接口，其中7个USB 3.2接口；板载≥2个接口，其中一个原生VGA接口。 |
|  | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | 否 | 显卡应至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并于显示器接口相匹配 |
|  | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
|  | 功能要求 |  | *显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、支架可升降等 |
|  | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； |
|  |  |  |  |  | b) 支持色温、亮度、对比度调节 |
|  | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
|  | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 |
|  | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能。 |
|  | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除 |
|  | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
|  | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备开关 |
|  | 功能要求 |  | *数据传输 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |
|  | 功能要求 |  | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合GB 15629.11（所有部分） |
|  | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
|  | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 产品支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
|  | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 否 | 产品应至少支持VGA+HDMI 2种显示接口 |
|  | 功能要求 |  | *HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI、DP、Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
|  | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
|  | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 |  |
|  | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 否 | 产品应支持操作系统备份及还原功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
|  | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 否 | 产品支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
|  | 功能要求 |  | *固件升级 | 否 | 产品支持通过网络、闪存盘等对固件进行升级 |
|  | 功能要求 |  | *BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
|  | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 否 | 产品应具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 否 | 产品应具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 否 | 产品应具备设置口令、修改口令、验证口令功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 否 | 产品应具备网络引导启动和关闭功能 |
|  | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
|  | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB硬盘容量） |
|  | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
|  | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | 产品符合GB/T 9813.2的要求 |
|  | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 是 | ≥1000万次 |
|  | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | 是 | ≥300万次 |
|  | 可靠性要求 |  | *鼠标键盘线材寿命 | 否 | 鼠标键盘所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
|  | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | 是 | ≥4万小时 |
|  | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电源适应性要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 |  | *电磁兼容性要求的无线电骚扰 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 |  | *电磁兼容性要求的谐波电流 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 |  | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T 9254.2的规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
|  | 可靠性要求 |  | *功能可靠性 | 否 | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  | 不涉及 |
|  | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 产品应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
|  | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上供应商的数据库产品 |
|  | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上供应商中间件产品 |
|  | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上供应商云计算及大数据平台 |
|  | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 |  |
|  | 服务要求 |  | *服务响应 | 否 | a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； |
|  |  |  |  |  | b) 供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； |
|  |  |  |  |  | c) 供应商建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； |
|  |  |  |  |  | d) 供应商服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。 |
|  | 服务要求 |  | *服务周期 | 否 | a) 设备停产后供应商应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； |
|  |  |  |  |  | b) 产品停止服务时间应提前1年供应商告知采购人； |
|  |  |  |  |  | c) 产品发布日期需由供应商明确。 |
|  | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 否 | 产品应预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
|  | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件的服务 |
|  | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
|  | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
|  | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商应提供开箱组装/使用指导 |
|  | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
|  | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 不涉及 |
|  | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 供应商应保障产品主要部件应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | 供应保障要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
|  | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商应提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | 安全要求 | *整机安全性要求 |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  |  |  | 不涉及 |

台式机3附表

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 物理核心数20核心、主频2.1G、末级缓存容量33M、线程数28线程、热设计功耗65W、内存的最高速率4800、通道数2、位宽64位 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
|  | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持DDR4及以上内存类型 |
|  | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
|  | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | intel 14代CPU，最高支持64G |
|  | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 支持PCIe插槽数量不少于3个、PCI不少于1个 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | ≥4个SATA、3个M.2、10个USB接口 |
|  | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
|  | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
|  | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥512GB |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | ≥1TB |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | ≥7200rpm |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
|  | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
|  | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
|  | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥7 |
|  | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定 |
|  | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104键 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
|  | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
|  | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
|  | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | ≥10个USB接口，其中机箱前面板应提供不少于6个USB接口（6个USB3.0及以上接口，原生非转接） |
|  | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥3 |
|  | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥5 |
|  | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
|  | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
|  | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
|  | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
|  | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
|  | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级1级及以上 |
|  | 产品规格 |  | ★机身材质 | 否 | 金属 |
|  | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不小于15L |
|  | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥20 |
|  | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.1GHz |
|  | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥33MB |
|  | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥4800MT/s |
|  | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
|  | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
|  | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
|  | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
|  | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
|  | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
|  | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2个 |
|  | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
|  | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
|  | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
|  | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
|  | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
|  | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
|  | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
|  | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
|  | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
|  |  |  | 无线网卡频段 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
|  | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
|  | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
|  | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
|  | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
|  | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； |
|  | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
|  | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合GB18030的相关规定 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
|  | 功能要求 |  | ★固件升级 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
|  | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
|  | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
|  | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
|  | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
|  | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
|  | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
|  | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
|  | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 服务要求 |  | ★服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
|  | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | windows10及以上正版操作系统 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
|  | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
|  | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
|  | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
|  | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
|  | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
|  | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
|  | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
|  | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |

显示器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85像素/英寸 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸 |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 |
|  | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
|  | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8位 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E≤4 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥3000：1 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
|  | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
|  | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
|  | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
|  | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |

台式机4附表

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 物理核心数10核心、主频2.5G、末级缓存容量20M、线程数16线程、热设计功耗65W、内存的最高速率4800、通道数2、位宽64位 |
|  | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
|  | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持DDR4及以上内存类型 |
|  | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
|  | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | intel 14代CPU，最高支持64G |
|  | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 支持PCIe插槽数量不少于3个、PCI不少于1个 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | ≥4个SATA、3个M.2、10个USB接口 |
|  | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
|  | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB |
|  | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥256GB |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | ≥1TB |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | ≥7200rpm |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
|  | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
|  | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
|  | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
|  | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥7 |
|  | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定 |
|  | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡或集成显卡 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 不涉及 |
|  | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104键 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
|  | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
|  | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
|  | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
|  | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
|  | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | ≥10个USB接口，其中机箱前面板应提供不少于6个USB接口（6个USB3.0及以上接口，原生非转接） |
|  | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥3 |
|  | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥5 |
|  | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
|  | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
|  | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
|  | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
|  | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
|  | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |
|  | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级1级及以上 |
|  | 产品规格 |  | ★机身材质 | 否 | 金属 |
|  | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色等商务色系 |
|  | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不小于15L |
|  | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥10 |
|  | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz |
|  | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥20MB |
|  | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥4800MT/s |
|  | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
|  | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
|  | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
|  | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
|  | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
|  | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
|  | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 不涉及 |
|  | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2个 |
|  | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
|  | 功能要求 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
|  | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
|  | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
|  | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
|  | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
|  | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
|  | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
|  | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除 |
|  | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
|  |  |  | 无线网卡频段 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
|  | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
|  | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
|  | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
|  | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
|  | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； |
|  | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
|  | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合GB18030的相关规定 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
|  | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级 |
|  | 功能要求 |  | ★固件升级 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
|  | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
|  | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
|  | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
|  | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 不涉及 |
|  | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
|  | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
|  | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
|  | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
|  | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
|  | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
|  | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
|  | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
|  | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
|  | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
|  | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 服务要求 |  | ★服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |
|  | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | windows10及以上正版操作系统 |
|  | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
|  | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
|  | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
|  | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
|  | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
|  | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
|  | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
|  | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★密码算法实现 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
|  | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
|  | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 不涉及 |
|  | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |

显示器

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85像素/英寸 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸 |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 |
|  | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
|  | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
|  | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8位 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E≤4 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥3000：1 |
|  | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
|  | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
|  | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
|  | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
|  | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |

1、挂*号的为实质性条款。

2、整包中标。

3、投标文件单台件5万以上设备要求附带彩页。

4、中标后，一个月内签订合同，否则废标。

5、国产压力容器必须有合格证书及特种设备制造监督检验证书，并在购买后向质量监督局备案。

6、进口压力容器必须有特种设备制造许可证及进口容器安全性能监督检验证书及报告书，并在购买后向质量监督局备案。

（2）商务要求

（一）报价要求

1. 投标货币

投标报价以人民币填列。

2. 投标报价的构成

投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、外贸代理费（免税进口设备）、税费等其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 项目实施过程中如需要其他资源，在投标方案中没有说明的，实施中所产生的费用由投标人承担。

4. 投标人报价低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会有权判定为无效投标。

5. 本项目不接受选择性报价。

6. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）交货要求

1、交货期限：于2025年5月10日之前安装施工完毕。（特殊情况以合同为准）

2、交货地点：天津医科大学。（特殊情况以合同为准）

3、交货范围：除主体设备外，投标人还须提供配套的辅助设备、必需的备品备件（为保证产品正常、持续、稳定运行而必须储备的部件、材料和配件以及替换产品等）、技术资料（包括但不限于产品说明书、使用说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等）等，并提供运输、安装调试及相应的技术服务与质量保证。

3、特别要求：采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。

（三）服务要求

1、货物包装及运输

投标人在投标文件中提供所投产品的供应运输方案，内容包括运输方式、配送能力、运输管理等。投标人须按照合同约定，将货物运至采购人指定的收货地点，保证所投产品表面无划伤，运输途中无碰撞。投标人须提供原厂全新配件并具有清晰的外包装标识，所投配件出现有质量问题（含破损）时，投标人应及时进行退（换）货。

2、货物安装调试及验收

2.1货物到货后，投标人将在与采购人约定的时间内，到指定的地点免费为采购人进行货物的安装、调试，货物的性能指标应达到招标文件中的要求并符合货物产品说明书中规定的技术指标。

2.2投标人向采购人提供货物供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定地点后，售后服务专业工程师在接到采购人安装调试通知后5-10个日历天内到达采购人指定交货地点，依据货物供货清单共同对货物进行开箱验收，并对货物的数量、品质进行逐项检查。投标人和采购人双方如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，采购人有权向厂商或投标人提出退、换和索赔。

2.3如货物安装有特殊要求，投标人或厂商应在货物安装之前30天以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。货物安装调试的费用由投标人承担，需计入报价中。

2.4投标人或厂商应向采购人提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由投标人或厂商拟定并包括采购人需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标人或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标人承担。关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。

2.5货物到达采购人所在地后,在接到采购人通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试完毕并通过采购人最终验收后，投标人可向采购人提出验收申请，由采购人组织有关人员进行验收，采购人根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3、技术培训

3.1货物验收合格后，投标人配备的售后服务安装工程师到采购人指定现场提供该货物基础原理介绍并对采购人专业实验室人员进行至少3人次、为期2周的的货物基本操作的免费培训，包括该货物基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使采购人专业实验室人员能掌握有关该货物涉及的所有应用场景的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

3.2货物验收合格并经采购人专业实验室人员使用后，根据采购人实际需求投标人每年至少免费提供一次仪器使用培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导采购人进行实际样品的分析方法的开发等。

3.3保修期：提供投影机、多媒体中控教师机、台式机 5年免费保修，其余设备3年免费保修。保修期自货物安装验收合格双方签字之日起，如因投标人原因导致货物未能及时验收，则顺延质保期。保修期内，由于非采购人人为因素，造成货物故障及损坏，概由投标人无偿负责解决（消耗品除外）。保修期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.4保修期满后，投标人应向采购人提供优惠维修服务，收取相应的部件工本费。

3.5零配件供货期：投标人承诺至少提供仪器十年零配件的供货。

3.6终身免费巡检服务：投标人每年至少为采购人提供一次免费维护货物的保养及校准服务，包括货物日常维护，耗材免费更换，标准样校准等，预防货物的发生，同时保证实验数据的准确性。

3.7技术服务人员:投标人配备专门工程师负责该产品线的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，在保修期内对采购人做巡访；现场了解设备运行情况；进行必要测试与维护。若仪器出现故障，投标人应2小时内电话做出维修方案决定，如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时到达现场（法定节假日除外）了解故障情况，排除故障，恢复仪器正常使用。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案；全年365天，每周7天，每天24小时服务热线，提供厂家热线电话号码及投标人售后服务固定电话。

4. 要求中标供应商负责原有台式计算机拆除、清理、恢复纯净单win10系统及办公套件，要求中标供应商负责原有投影机的拆除。