项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵 | ★1、平台对接：可全功能接入到图像综合管理平台，设备可在图像综合管理平台资源树中呈现，指挥中心可实时调取设备视频、发起语音对讲、获取定位信息等。 ★2、整体结构：专业视频编码设备，一体化集成设计，采用嵌入式操作系统，非安卓、鸿蒙等手机类产品。具有摄像机固定卡口，可固定在摄像机热靴卡槽上使用。 3、传输协议：支持GB/T28181、RTSP、RTMP及ONVIF协议 4、音视频编码：视频编码支持H.264、H.264HP、H.265；音频编码支持GSM、G.711 5、视频格式：支持QCIF、CIF、4CIF（D1）、720P 、1080P，帧率(5～60)帧可选，视频码流支持128Kbps～6Mbps可调整。 ★6、视频接口：支持1路HDMI输入，支持1080P 60fps高清视频。 7、音频接口：至少支持1路3.5mm接口输入、1路无线蓝牙音频输入，1路HDMI音频输入，可通过软件三选一输入；至少支持1路3.5mm接口输出和1路蓝牙音频输出。 8、网络接口：支持1个5G全网通卡槽、1个4G全网通卡槽、内置1路无线WIFI，支持AP热点，支持WEB远程配置维护。 ★9、其他接口：支持1个TF卡槽，1个USB Type-C接口，1个摄像机固定卡口。 10、网络性能：无线WIFI支持传输距离≥10米；Type-C接口转RJ45有线网络，支持10M/100M/1000M自适应。 11、状态显示：具有OLED显示屏，支持按键触摸操作；可显示系统运行状态，包括网络状态、定位信息、电量信息、蓝牙状态、TF卡状态、麦克风状态、网络连接状态等。 ★12、卫星定位：内置单北斗定位模块，仅支持单北斗定位功能，定位信息支持OSD方式上报，可显示经度、纬度信息。 13、安全特性：支持APN传输，帐户权限确认可设置。 14、字符显示：支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等。 15、轮询存储：支持本地录像TF卡存储，TF卡支持≥128G；支持录像启动/关闭，可设置循环录像/不循环录像；可设置按时间分割录像文件或按大小分割文件。 ★16、多平台设置：支持设置保存3个平台服务器地址和登录账号，可通过显示屏控制按键快速切换需要登录的平台服务器。 17、交互能力：支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。 ★18、低带宽传输：支持在H.265编码协议下384Kbps带宽传输1080p@25fps图像。 19、网络适应性：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下，客户端经过服务器调取图像，图像清晰流畅，并音视频同步。 20、电池供电：内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥6小时； 21、物理特性：设备本体尺寸≤150mm×80mm×60mm，重量≤0.8kg。 22、工作环境温度：工作环境温度支持-20℃~55℃正常工作 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 无人机 | ★总体功能要求：四旋翼，机臂可折叠收纳，集成广角、中长焦、长焦、热成像、激光测距、近红外补光灯多传感器与机身集成一体，单兵携带，支持单北斗定位功能，支持一键全景功能，主要用于单兵快速到场执行侦察任务，组装到起飞≤1分钟，具备接入无人机团队管理调度服务平台，通过平台支持对无人机相机、喊话器等负载控制等。 ★配置数量要求：飞行平台≥1套、桨叶≥7对、飞行电池≥5个、遥控图传≥1台、充电套件≥1套、安全箱≥1台、机载喊话器≥1台、便携电源≥1台、SDC快充线≥1根、数据存储备件包≥1套、技术资料≥1套、原厂机损险服务≥1年、三者险≥1年 一、飞行平台 1.折叠尺寸（长*宽*高）：≤300mm*150mm*150mm 2.对称电机轴距≤500mm 3.最大起飞重量≤1500g 4.最大水平飞行速度≥21m/s 5.最大可承受风速≥12m/s 6.续航时间≥45min 7.避障感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器 8.最大图传距离≥15km ★9.定位系统：支持单北斗定位 10.负载安装接口：具备 11.广角相机：1/1.3 CMOS，有效像素≥4800万 12.中长焦相机：CMOS≥1/1.3英寸，有效像素≥4800万 13.长焦相机：CMOS≥1/1.5英寸，有效像素≥4800万，混合变焦≥112倍 14.热成像相机：分辨率≥640*512@30fps，数字变焦≥28倍，支持超分模式（1280*1024@30fps） 15.激光测距：测量距离≥1800米 16.夜景模式：支持全彩夜视 二、遥控图传 1.显示屏≥7.02英寸，触控液晶屏 2.显示屏最大亮度≥1400尼特 3.支持GB28181协议，支持第三方视频平台对接 4.内置车、船、人目标检测模型；支持第三方目标检测模型；支持超清矩阵检测，可检测目标≥1000个；支持大范围目标检测、统计及密度分析；具备跟踪功能，可在多个目标之间灵活切换跟踪目标。 5.支持实时精准标注与测量，通过打点、绘线、绘面等操作，可完成搜救目标位置标记、山火火线长度计算等任务，可通过遥控器二维码和协同功能即时分享。 6.支持飞向功能：在紧急或灾难情况下，选定目标点位置后，无需手动干预，无人机可自动根据周围环境调整飞行路径和速度，飞向目标地点。 7.智能跟踪功能：选定目标物体后即可持续跟踪，且支持精准定位目标并自动调节倍率，还可轻松切换跟踪目标，即使目标短暂丢失，也能自动找回。 8.图传分享功能：可将图传实时画面分发给远程指定注册微信用户，无需安装APP；接收端视频画面可叠加水印防止外泄；管理员可设置图传有效时间，到期自动失效；支持显示在线人员、位置信息、具备即时沟通功能； 三、飞行电池 1.电池类型：Li-ion 4S 2.能量≥99 WHh 3.容量≥6500mAh 四、机载喊话器 1.重量：≤120g 2.最大功率：≥15W 3.最大响度：≥114dB@1m 4.有效广播距离：≥300米 5.广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音 五、便携电源 1.容量：≥512 WH 2.净重：≤8kg 3.尺寸：≤305mm*207mm *177mm 4.电池充电接口：SDC Lite接口，最大输出功率≥240W 5.输出功率：≥1000W 6.电池寿命：≥4000次循环 六、随机附件 1.数据存储备件包：包含128G高速内存卡≥1个、USB3.0高速读卡器≥1个。 ★2.技术材料：承诺在交货时，每套货物提供1套中文版纸质说明书、1份电子版说明书、培训课件及视频、所投无人机制造商售后服务承诺函、产品合格证。 3.安全箱：尺寸（长*宽*高）≤450*380*250mm，采用ABS材质，可收纳飞行器、遥控器、充电器、充电管家、喊话器、电池（不少于6个）等设备。 4.充电套件：包含充电器≥1台，功率≥100W，充电管家≥1台，功率≥100W，快充线≥1条。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 定位搜救 | ▲综合定位单兵终端8台 ★1、定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据； ★2、方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向； ★3、高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据； 4、室外定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5、自动开机：人员携带设备出警时，设备自动开机； 6、定位数据可实时同步至消防综合定位系统； 7、防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求（GB/T 3836.1-2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 8、重量：≤250g； 9、电池：连续运行时间≥6小时； 10、显示：OLED显示屏。 生命体征监测装置：8台 ★1、心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率； ★2、身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率； ★3、队形保持：2个及以上设备组成一个小队，在屏幕上显示人员相互间的距离。测距精度≤1m，在空旷环境下，测距半径≥100m； 4、生命体征数据支持通过蓝牙传输至综合定位单兵终端，并可实时同步至消防综合定位系统； 5、防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求（GB/T 3836.1-2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 6、电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天； 7、显示：OLED显示屏。 ▲综合定位信标4台 ★1、定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m； ★2、信标定位：在大型综合体内部署综合定位信标，可定位附近人员，并在三维模型中显示，综合定位信标定位附近人员的精度≤1m； ★3、具有中继转发功能，转发报警信号的单跳传输距离≥2.5km，支持10跳转发； 4、坐标定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5、信标数据可实时同步至消防综合定位系统； 6、防护性能：≥IP68，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求（GB/T 3836.1-2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 7、重量：≤250g； 8、电池：设备连续运行时间≥6小时； 9、显示：OLED显示屏。 ▲内攻登记装置2套 ★1、登记进场和出场人员的身份、时间、空呼压力，自动提示压力不足等预警信息，安全员可通过系统发出撤离信号； ★2、登记功能：可以扫描综合定位单兵终端、生命体征监测装置等设备，采集并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份； ★3、自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示； 4、撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令，内攻人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况； 5、可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，安全员可以逐一检查进场人员完整信息，采用连续扫描可以先快速登记所有进场人员，然后安全员统一检查所有人员信息是否合格； 6、内攻登记数据可以实时同步至消防综合定位系统； 7、灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒人员是否可以进场； 8、防护性能：≥IP67，防爆等级符合《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求（GB/T 3836.1-2021）》中相关要求，采用阻燃性材料； 9、重量：≤350g； 10、电池：在不间断的扫描登记内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥6小时； 11、显示：OLED自发光显示屏。 综合定位平板终端2套 ★1、简易三维快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等； ★2、人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置； 3、由1台便携网关、1台定位信息显示终端组成；监控现场人员室内室外位置分布、生命体征、空呼压力等，定点发出撤离信号； 4、数据采集：可以采集显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现； 5、定向撤离：可以对某个建筑物中的内攻人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令； 6、定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差； 7、离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件； 8、终端的所有数据都实时同步至消防综合定位系统，并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用； 9、公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能； 10、重量：便携网关≤250g； 11、电池：设备连续运行时间≥6小时； 12、显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1080； 13、防护等级：≥IP65。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

- 注：

- 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

- 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

- 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

- 1. 提供所投产品XX年的免费上门保修。

- 2. 货到：签订合同之日起***日内（特殊情况以合同为准）。

- 安装（施工）完成：货到之日起***日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起**日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起**日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

- 七、其他要求